ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Черемховское районное

муниципальное образование

Муниципальный контракт

№ 294/1 от 03.10.2007 года

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Иркутск

2012

## Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области                 ОАО «Иркутскгражданпроект»

Генеральный директор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                                               Юртин В. Ю.

Главный архитектор института                                                                                   Козак И. В.

Начальник Отдела территориального

планирования                                                                                                         Алёшкина С. Г.

Главный архитектор

Отдела территориального планирования                                                Снежко-Блоцкий В. Я.

## Авторский состав проекта

| ОАО «Иркутскгражданпроект», г. Иркутск Отдел территориального планирования |  |
| --- | --- |
| Архитектурная часть |  |
| Начальник отдела | Алешкина С.Г. |
| Главный архитектор проекта | Снежко-Блоцкий В.Я. |
| Ведущий архитектор | Логванова Е.И. |
| Экономика |  |
| Инженер экономист | Потылицына Д.С. |
| Транспорт |  |
| Ведущий инженер | Зелент Е.А. |
| Водоснабжение, водоотведение |  |
| Главный специалист | Ленденев В.С. |
| Инженерная подготовка |  |
| Инженер | Плетненцова А.А. |
| Электроснабжение: |  |
| Ведущий инженер | Маркелова Г.А. |
| Сети связи |  |
| Инженер | Иванова Н.Ю. |
| Теплоснабжение | Салманова С.Ю. |
| Отдел НИПРМ |  |
| Границы территорий и их режимы использования земель объектов археологического наследия Черемховского района |  |
| Начальник НИПРМ, ГАП | Красная Н.Н. |
| Министерство природных ресурсов и экологии РФ Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие «Урангеологоразведка» БФ «Сосновгеология» |  |
| Исследование и оценка радиационной обстановки |  |
| Начальник геоэконцентра БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангеологоразведка» | Федин Ю.А. |
| Ведущий геохимик Геоэкоцентра, канд. геолого-минералогических наук, академик МАНЭБ, заслуженный геолог России | Мясников А.А. |
| Ведущий инженер Геоэкоцентра, член-корр. МАНЭБ | Малевич Л.В. |
| Инженер-геолог геоэкоцентра | Овчинникова М.Н. |
| Геофизик I категории | Фарфутдинов В.Т. |
| Техник-эколог | Лопатин М.Н. |

## Состав проектных материалов

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1 | Схема территориального планирования Черемховского района. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования. Том I | ДСП |
| 2 | Схема территориального планирования Черемховского района. Положение о территориальном планировании. Том II | ДСП |
| 3 | Схема территориального планирования Черемховского района. Объекты культурного наследия. Том III | ДСП |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1 | Анализ положения районного муниципального образования «Черемховского районного муниципального образования» в составе Иркутской области | ДСП |
| 2 | Схема границ поселений | ДСП |
| 2 | Схема объектов капитального строительства (Существующее положение) | ДСП |
| 3 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры (Настоящее положение) | ДСП |
| 4 | Схема комплексной оценки территории | ДСП |
| 5 | Схема современного использования территории. Опорный план | ДСП |
| 6 | Схема планировочной организации территории. Основной чертеж | ДСП |
| 7 | Схема зон с особыми условиями использования территорий (Историко-архитектурное наследие) | ДСП |
| 8 | Схема зон с особыми условиями использования территорий (Археологическое наследие) | ДСП |

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ

НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                                   В. Я. Снежко-Блоцкий

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области                 ОАО «Иркутскгражданпроект»	2

Авторский состав проекта	3

Состав проектных материалов	4

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	8

Цели и задачи схемы территориального планирования	8

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

1. Экономико-географическое положение и внешние факторы развития	12

2. Краткая историческая справка	14

3. Административно-территориальное устройство	14

4. Оценка природно-ресурсного потенциала	16

4.1. Климат	16

4.2. Рельеф	17

4.3. Геологическое строение	18

4.4. Гидрологическая характеристика	19

4.5. Ресурсы почв	19

4.6. Лесные ресурсы	21

4.7. Животный мир и редкие виды животных	39

4.8. Редкие виды фауныЧеремховского района	50

4.9. Минерально-сырьевые ресурсы	53

4.10.Ограничения использования территории	74

5. Анализ по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	75

5.1. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от промышленных предприятий и коммунальных объектов	75

5.2. Водоохранные зоны	76

5.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	76

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории	77

5.4.1.Объекты археологического наследия, территории с особыми условиями использования	77

5.4.2. Перечень и характеристика памятников археологии на территории Черемховского района	78

5.4.3. Перечень и характеристика достопримечательных мест на территории Черемховского района	110

5.4.4. Перечень территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Черемховского района	127

5.5. Земельные ресурсы	132

5.6. Система расселения	133

5.7. Демографический потенциал и трудовые ресурсы	135

6. Экономический потенциал территории	143

6.1. Сельское хозяйство	143

6.2. Промышленное производство	144

6.3. Малое предпринимательство	145

6.4. Рекреационная деятельность	147

6.5. Социальная инфраструктура районного значения	148

6.5.1. Характеристика жилищного фонда	148

6.5.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	149

6.5.3. Объекты образования	151

6.5.4. Объекты здравоохранения	153

6.5.5. Объекты физкультуры и спорта	155

6.5.6.Учреждения культуры	156

6.5.7. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи	157

6.5.8. Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства	157

7. Транспортная инфраструктура	158

7.1. Железнодорожный транспорт	158

7.2. Автомобильные дороги и сеть общественного пассажирского транспорта	159

7.3. Воздушный транспорт	176

8. Инженерная инфраструктура	176

8.1. Водоснабжение и хозяйственно-бытовая канализация	176

8.2. Электроснабжение	181

8.3. Теплоснабжение	182

8.4. Инфраструктура связи	186

8.5. Газоснабжение	187

9. Оценка экологической ситуации	188

9.1. Радиационная обстановка	188

9.2. Санитарная очистка территории	194

9.3. Состояние воздушного бассейна	196

9.4. Экологическая оценка территории	197

10. Современная функционально-планировочная организация территории	199

ГЛАВА II. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ	199

11. Прогноз численности населения и структуры занятости	199

12. Развитие системы расселения	201

13. Развитие функционально-планировочной структуры	202

14. Развитие экономического потенциала	204

14.1. Развитие промышленного производства	204

15. Развитие социальной сферы	206

15.1. Жилищное строительство	208

15.2. Развитие системы культурно-бытового обслуживания	210

16. Развитие транспортной инфраструктуры	211

16.1. Железнодорожный транспорт	211

16.2. Автомобильный транспорт	211

17. Развитие инженерной инфраструктуры	214

17.1. Водоснабжение и хозяйственно-бытовая канализация	214

17.2. Электроснабжение	215

17.3. Теплоснабжение	217

17.4. Развитие инфраструктуры связи	227

17.5. Газоснабжение	229

17.6. Инженерная подготовка территории	230

17.6.1. Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям на территории района	232

ГЛАВА III. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	234

18. Расчет и оценка экологических рисков здоровью населения	234

18.1. Оценка рисков воздействия химических веществ питьевой воды	234

18.2. Оценка рисков химических веществ атмосферного воздуха	235

18.3. Оценка рисков химических веществ почвы	236

19. Состояние здоровья населения (риск)	237

19.1. Заболеваемость детей	237

19.2. Заболеваемость подростков	237

19.3. Заболеваемость взрослого населения	238

20. Мероприятия по охране воздушного бассейна	239

21. Мероприятия по обращению с отходами и защите окружающей среды от их негативного воздействия	242

22. Особо охраняемые природные территории	248

23. Основные технико-экономические показатели	249

ПРИЛОЖЕНИЕ	253

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Черемховского районного муниципального образования Иркутской области (в дальнейшем – Черемховский район) выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №294/1 от 03.10.2007г, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Черемховского района, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№410-ФЗ от 20.03.2011г), Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-оз "О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области", Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждённой Постановлением Госстроя России от 29.10.2002г №150, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Черемховского района, а также положениями технического задания к проекту.

В проекте Схемы территориального планирования были использованы следующие материалы:

- официальные показатели государственной статистики и отчетности;

- анализы материалов, предоставленных министерствами и ведомствами Иркутской области, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями.

Настоящие положения предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использования земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

## Цели и задачи схемы территориального планирования

Схема территориального планирования Черемховского района Иркутской области является документом территориального планирования муниципального района и определяет, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, назначение территории Черемховского района в целях обеспечения его устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Иркутской области и муниципальных образований.

Схема территориального планирования Черемховского районного муниципального образования разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования, а также в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2020 г.

В составе Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования предполагается выделить следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования, на который будут рассчитаны все основные проектные решения – 2030 год;

- первая очередь Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации Схемы территориального планирования – 2015 год.

Решения Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования Иркутской области предполагает дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Основными целями Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования Иркутской области, как основополагающего документа территориального планирования, являются:

- обеспечение устойчивого развития территорий различных направлений и целевых использований, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования Иркутской области и муниципальных образований поселений, входящих в его состав;

- обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- определение градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания.

Задачами территориального планирования Черемховского районного муниципального образования Иркутской области являются:

- определение основных направлений реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий муниципального района;

- определение мер по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение территорий резерва для развития поселений;

- определение территорий для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования.

Территориальное планирование Черемховского района в целях оптимизации системы расселения обеспечивает:

- миграционную привлекательность Черемховского района;

- дезактивацию внутрирайонной миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

- сбалансированную межмуниципальную систему центров обслуживания, образования и здравоохранения;

- оптимальную сеть местных систем расселения, образующей целостный каркас.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития транспортной инфраструктуры обеспечивает:

- создание инфраструктуры транспорта и связи, соответствующей социально-экономическим потребностям;

- дальнейшее усовершенствование формирования на территории Черемховского района опорной сети автомагистралей на основных направлениях автотранспортных потоков;

- улучшение транспортной доступности в муниципальных образованиях, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения транспортного сообщения.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития инженерной инфраструктуры обеспечивает:

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов;

- создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства;

- повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

- создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития жилищного строительства обеспечивает:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности, строительной индустрии и строительных материалов;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населенных пунктов, для комплексного их освоения в целях жилищного строительства.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития промышленного и агропромышленного комплексов обеспечивает:

- оптимизацию промышленного и агропромышленного строительства с учетом развития системы расселения и совокупности факторов пространственного развития Черемховского района;

- создание благоприятных условий для размещения объектов промышленного строительства на территории муниципальных образований Черемховского района (реконструкция, расширение существующих и строительство новых предприятий);

- создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплекса на территории муниципальных образований Черемховского района (строительство и реконструкция животноводческих комплексов, молочных ферм, предприятий, специализирующихся на свиноводстве, других объектов).

Территориальное планирование Черемховского района в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания обеспечивает:

- создание инфраструктуры межмуниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив пространственного развития Черемховского района и развития системы расселения;

- развитие сети объектов отдыха и санаторно-курортного обслуживания населения санаториями и пансионатами, детскими санаториями, санаториями-профилакториями, пансионатами отдыха, детскими оздоровительными учреждениями (лагерями), базами отдыха, туристскими приютами с учетом рекреационных возможностей территории Черемховского района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов;

- развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития системы образования обеспечивает:

- территориальную доступность и равные возможности для жителей Черемховского района в получении полноценного общего образования;

- доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих в сельской местности.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта обеспечивает:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта межмуниципального значения.

Территориальное планирование Черемховского района в целях развития рекреационного комплекса области обеспечивает:

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- использование природно-ландшафтного потенциала Черемховского района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Территориальное планирование Черемховского района в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов обеспечивает:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территорий Черемховского района;

- локализацию мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий;

- развитие особо охраняемых природных территорий.

# ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Экономико-географическое положение и внешние факторы развития

Черемховский район основан в 1925 году, расположен в юго-западной части Иркутской области, граничит с Республикой Бурятия, на западе - с Заларинским, на востоке - с Усольским районами, на севере – с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом, занимает выгодное экономико-географическое положение по отношению к крупным городам Приангарья. Его ближайшие границы удалены от Иркутска на 87км.

Площадь муниципального образования составляет 9920 кв. км. (1,5% территории Иркутской области). Этот показатель ставит Черемховский район на 20 место по отношению к другим районам Иркутской области. В состав Черемховского района входит 18 муниципальных образований, на территории которых расположен 101 населенный пункт.

Численность населения района на 01.01.2010г составляла 30,1 тыс. чел. (по данным статистики), что составляет 0,7% от общей численности населения Иркутской области. По численности населения район занимает 33 место среди 42 муниципальных образований Иркутской области.

Средняя плотность населения Черемховского района - 3,04 чел./кв. км. Средняя плотность населения по Иркутской области составляет 3,2 чел./кв. км.

Национальный состав населения: русские (47%), буряты (45%), татары (5%), украинцы, литовцы и другие.

Основные отрасли экономики района — сельское хозяйство и промышленность. В этой связи экономика имеет ярко выраженную горнодобывающую (преимущественно угледобывающую) специализацию.[3] В районе добывается 18% угля Иркутской области (в том числе 50% каменного угля) и производится 100% объема переработки каменного угля и производства угольного концентрата. Крупнейшим промышленным предприятием района является Касьяновская обогатительная фабрика, осуществляющая переработку каменного угля.

Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, автомобильной дорога федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, применяться до 31 декабря 2017 г. включительно).

Магистральные линии электропередачи (ЛЭП). В дальние поселки автобусы ходят каждый день по одному рейсу.

Минерально-сырьевая база Черемховского района уникальна по набору полезных ископаемых, масштабам месторождений и качеству их сырья. Это около 40 видов минерального сырья, сконцентрированного в 40 промышленных месторождениях и в более чем в 200 недоразведанных месторождениях и перспективных рудопроявлениях.

Пространственная близость месторождений Черемховского района – важнейший экономический фактор, обусловливающий минимизацию затрат по их освоению за счет создания единых энерго-транспортной и социально-бытовой инфраструктур.

По оценкам экспертов, стоимость заключенного в недрах района сырья превышает 1,5 трлн. руб. Причем 47% стоимости приходится на уголь, 34% – на цветные и редкие металлы, 15% – на магнезит.

В недрах района выявлены следующие разновидности полезных ископаемых:

Цветные металлы

кобальт;

алюминий;

олово.

Горнотехническое сырье

тальк;

химически чистые известняки;

огнеупорные глины;

доломиты для металлургии.

Черные металлы

железные руды.

Камнесамоцветное сырье

нефритоиды (нефрит, серпентинит);

мраморный оникс;

гагат;

декоративные джеспилиты;

офикальцит.

Сырье топливно-энергетическое

уголь;

торф.

Минерально-строительное сырье

природные облицовочные камни;

глинистое сырье;

строительные камни;

строительные пески;

песчано-гравийные материалы.

Подземные воды

пресные подземные воды;

минеральные подземные воды.

Сельское хозяйство Черемховского района вносит свой вклад в областное производство зерна и молока в размере - 25%. Сельскохозяйственные предприятия - Филиалы СХОАО "Белореченское" В 2006-2008 гг. реконструировано и построено 14 современных животноводческих комплексов. Приобретено 12 единиц сельскохозяйственной техники. ООО "Новогромовское", ООО "Сибирский садовод", ООО "Агро Ф" являются стабильно развивающимися предприятиями малого бизнеса 45 крестьянско-фермерских хозяйств Индивидуальный предприниматель, глава КФХ Солнцев Н.И. - лучший фермер Иркутской области 2007 года. Более 9000 личных подсобных хозяйств. В 2007 году у населения закуплено 225 тонн молока и 77 тонн мяса. За 8 месяцев 2008 года закуплено 1611 тонн молока и 162 тонны мяса.

На льготное кредитование крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств выдано 243 кредита на сумму 57,4 млн. руб.

К основным благоприятным факторам развития туристической деятельности в Черемховском районе относятся:

- природно-климатические: наличие горных массивов и отрогов Восточного Саяна, озер и рек, в том числе горных, разнообразной флоры и фауны, гидроминеральных ресурсов, пещер и т.д.;

- исторические: десятки тысяч лет назад на территории района существовали поселения древних людей, чему имеются вещественные доказательства. До настоящего времени сохранились многие памятники истории. Кроме того, история района связана с жизнью декабристов, религиозных и политических деятелей, а в 2005 году в пос. Михайловка открыт музей истории Черемховского района;

- культурные: наличие памятников культуры, творческих коллективов. В с. Бельск работает Дом народного творчества, в с. Голуметь – театр, а в дер. Жалгай живут бурятские семьи, сохраняющие свои традиции.

Выводы

Район обладает крупным природно-ресурсным потенциалом: земельным, лесным и минерально-сырьевым.

Имеет развитую транспортную инфраструктуру: через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, Московский автомобильный тракт, магистральные линии электропередачи, водные артерии.

## 2. Краткая историческая справка

Описание герба Черемховского района

История Черемховского района началась с приходом русского казачьего отряда в середине XVII века и строительства первого острога (остерегающей - сторожевой крепости) на реке Белой, названного Бельским острогом. В дальнейшем на основе этого острога образовалось село Бельск, а затем появились и другие села. Здешние места богаты большими запасами каменного угля, магнезита, талька и других ископаемых. Все это нашло отражение в гербе района. Бревенчатая башня - символизирует начало освоения здешних мест со строительства Бельского острога. Ветки черемухи гласно указывают на название района.

Золотые ромбы - символ урожая, плодородия Черемховской земли, а черная оконечность - символизирует крупный угленосный слой, проходящий по территории района. Лазурь - символически отражает многие водные объекты, находящиеся на территории района, в том числе реки Ангара, Большая и Малая Белая, Онот, Урик и другие. Лазурь также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

## 3. Административно-территориальное устройство

Черемховское районное муниципальное образование обладает статусом муниципального района и является совокупностью поселений объединенных общей территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление.

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права Черемховского районного муниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени Черемховского муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №95-оз «О статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской области» определено, что на территории района имеется 17 сельских и одно городское поселение.

Таблица 1.

| № | Муниципальные образования | Населенные пункты | Численность населения на 01.01.2011, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Михайловское городское поселение | рабочий поселок Михайловка | 7821 |
|  |  | д. Субботина | 74 |
|  | Алехинское сельское поселение | с. Алехино | 1186 |
|  |  | д. Заморская | 141 |
|  |  | д. Паршевникова | 266 |
|  |  | д. Средний Булай | 232 |
|  | Бельское сельское поселение | с. Бельск | 1175 |
|  |  | д. Елань | 101 |
|  |  | д. Ключи | 216 |
|  |  | д. Комарова | 18 |
|  |  | д. Лохова | 55 |
|  |  | д. Мутовка | 4 |
|  |  | д. Поморцева | 5 |
|  | Булайское сельское поселение | с. Верхний Булай | 635 |
|  |  | д. Белькова | 168 |
|  |  | д. Искра | 74 |
|  |  | д. Козлова | 257 |
|  |  | д. Протасова | 31 |
|  |  | д.Чернухина | 79 |
|  | Голуметское сельское поселение | с. Голуметь | 1916 |
|  |  | д. Баталаева | 92 |
|  |  | д. Верхняя Иреть | 137 |
|  |  | д. Елоты | 82 |
|  |  | заимка Труженик | 3 |
|  |  | п. Полежаева | 52 |
|  |  | уч. Мандагай | 129 |
|  | Зерновское сельское поселение | с. Зерновое | 612 |
|  |  | блок-пост Витух | 8 |
|  |  | д. Бархатова | 134 |
|  |  | д. Касьяновка | 89 |
|  |  | д. Петровка | 356 |
|  |  | п. Молочное | 145 |
|  | Каменноангарское сельское поселение | с. Каменно-Ангарск | 340 |
|  |  | д. Балухарь | 161 |
|  | Лоховское сельское поселение | с. Лохово | 913 |
|  |  | д. Жмурова | 286 |
|  |  | д. Нены | 296 |
|  |  | д. Табук | 220 |
|  | Нижнеиретское сельское поселение | с. Нижняя Иреть | 804 |
|  |  | д. Бажей | 188 |
|  |  | заимка Гусева | 54 |
|  |  | заимка Невидимова | 10 |
|  |  | заимка Шестакова | 20 |
|  |  | п. Большебельск | 15 |
|  |  | п. Паточный | 3 |
|  | Новогромовское сельское поселение | с. Новогромово | 660 |
|  |  | д. Громова | 24 |
|  |  | д. Забитуй | 15 |
|  |  | д. Катом | 107 |
|  |  | д. Малиновка | 491 |
|  |  | д. Шаманаева | 249 |
|  |  | заимка Ступина | 8 |
|  | Новостроевское сельское поселение | п. Новостройка | 493 |
|  |  | п. Городок | 23 |
|  |  | п.Чернушка 1-я | 86 |
|  |  | п.Чернушка 2-я | 77 |
|  |  | с. Инга | 124 |
|  | Онотское сельское поселение | с. Онот | 873 |
|  |  | п. Ургантуй | 20 |
|  | Парфеновское сельское поселение | с. Парфеново | 843 |
|  |  | д. Гавриловская | 15 |
|  |  | д. Герасимова | 223 |
|  |  | д. Гымыль | 19 |
|  |  | д. Жернакова | 117 |
|  |  | д. Исакова | 13 |
|  |  | д. Малая Ленская | 108 |
|  |  | д. Мотова | 43 |
|  |  | д. Русская Аларь | 172 |
|  |  | д. Савинская | 124 |
|  |  | д. Сарапулова | 104 |
|  |  | д. Средняя | 55 |
|  |  | д. Сутупова | 91 |
|  |  | д. Топка | 114 |
|  |  | д. Тюмень | 36 |
|  |  | д. Хорьки | 13 |
|  |  | заимка Тарбажи | 19 |
|  | Саянское сельское поселение | с. Саянское | 497 |
|  |  | д. Жалгай | 182 |
|  |  | д. Красный Брод | 137 |
|  |  | д. Хандагай | 181 |
|  |  | уч. Индон |  |
|  | Тальниковское сельское поселение | с. Тальники | 867 |
|  |  | д. Тунгусы | 13 |
|  |  | п. Сплавная | 175 |
|  |  | п. Юлинск | 108 |
|  | Тунгусское сельское поселение | с. Тунгуска | 331 |
|  |  | д. Белые Ключи | 3 |
|  |  | п. Мото-Бодары | 51 |
|  | Узколугское сельское поселение | с. Узкий Луг | 655 |
|  |  | д. Худорожкина | 307 |
|  |  | заимка Нижняя Иреть | 5 |
|  | Черемховское сельское поселение | с. Рысево | 586 |
|  |  | д. Белобородова | 333 |
|  |  | д. Кирзавод | 158 |
|  |  | д. Муратова | 180 |
|  |  | д. Новый Кутугун | - |
|  |  | д. Поздеева | 229 |
|  |  | д. Старый Кутугун | 121 |
|  |  | д. Трактовая | 26 |
|  |  | д. Шубина | 60 |
|  |  | заимка Чемодариха | 216 |
|  | Всего по Черемховскому районному муниципальному образованию |  | 30134 |

## 4. Оценка природно-ресурсного потенциала

## 4.1. Климат

Район занимает относительно небольшую территорию, но его климатические условия весьма различны. Это связано с разнообразием рельефа.

Многолетними наблюдениями установлено, что в равнинной части среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах +1,2С.

Средняя температура января опускается до -21С, а средняя температура июля составляет +18С.

Продолжительность безморозного периода 105 дней. Годовая сумма осадков 400-500мм. Начало вегетационного периода характеризуется засушливостью, а максимум осадков приходится на июль – август.

В горной части перепад температур увеличивается. Растет влажность и количество осадков. Так, годовая сумма осадков в деревне Инга составляет 556мм, в селе Онот – 647мм, а на более высоких гипсометрических отметках величина осадков достигает 900мм.

В горах Восточного Саяна встречается многолетняя мерзлота мощностью 40м.

Высота снежного покрова по территории района изменяется в широких пределах: от 200-400мм, в границах Иркутско-Черемховской равнины до 600-800мм в горах.

Климатическим условиям Черемховского района характерен резко континентальный климат, преобладающий в Восточной Сибири. Однако это не является препятствием для постоянного проживания и деятельности людей.

## 4.2. Рельеф

Рельеф территории Черемховского лесничества следует отнести к трем основным типам:

1. Равнинно - лесостепной. Занимает часть территории от реки Ангара до верховий р. Голуметь на западе и р. Большой Белой на юге. Рельеф этой части равнинный, с наличием невысоких увалов, грив с широкой ровной вершиной и пологими склонами, простирающимися с северо-запада на юго-восток.

2. Холмисто - равнинный (Присаянский). Занимает часть территории к северу от предгорий Восточных Саян по направлению к Иркутску. Характеризуется плоско-увалистым холмисто - равнинным рельефом.

3. Горно - таежный. Занимает южную часть территории лесничества в предгорьях Восточных Саян. Высоты местности снижаются к северу в сторону холмисто-равнинной и равнинно-лесостепной территории лесничества. Рельеф горно-таежный, сильно изрезанный. Средние высоты над уровнем моря 1000-1200м. Наибольшую высоту над уровнем моря имеют хребты: Ермохинский – 2409м, Шулутыйский – 1841м, Наринский – 2044м.

С учетом морфоструктурного строения на территории района выделяется Иркутско-Черемховская наклонная равнина с абсолютными высотами 400—500м с однообразными слаборасчлененными плоскими междуречьями. Предгорная часть Восточного Саяна представляет собой зону прогиба, заполненного озерно-аллювиальными отложениями, а горная - это сводово-глыбовые хребты и массивы, сложенные докембрийскими породами.

В формировании рельефа равнины большую роль сыграла эрозионно-аккумулятивная деятельность реки Белой и ее притоков, которая создала широкие долины с пологими (2—8°) выпуклыми склонами. Борта долин террасированы с развитием их в несколько уровней; высокая и низкая поймы.

Северные склоны Восточного Саяна поднимаются над Иркутско-Черемховской равниной в виде уступов. В рельефе отчетливо выражены ступени высотой 600—800м и 1000—1500м.

Высокогорный, среднегорный и низкогорный рельефы на юге района образуют хребты Ермосхын (2409м), Наринский (бассейн р. Бол. Белой), Онотский (бассейн р. Мал. Белой), являющиеся частью Передового хребта и возвышающиеся до 1200—1500м на юго-востоке, до 2000м — на юго-западе территории.

Водоразделы до высоты 1200м имеют неглубокое расчленение, куполообразные формы, поверхности их местами заболочены. На склонах, крутизна которых достигает 20—30°, развиты осыпи, россыпи, оползни и солифлюкционные формы.

В Восточном Саяне по pp. Онот и Белая в карбонатных породах в результате карстовых процессов образовались пещеры, приподнятые над днищами долин.

Все террасы, кроме первой (8—12м), эрозионно - аккумулятивные, имеют в основании цоколь, прикрыты песчано-галечными отложениями и покровными суглинками, мощность всей толщи достигает 5—10м. Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы по своему составу сходны с аллювием второй террасы; пойменная фация представлена песками, супесями, суглинками, русловая - галечниками небольшой мощности (2—3м).

Слабонаклонная (1—3°) поверхность террас местами пересечена бугристо-западинным и грядово-ложбинным рельефом. Плоская, заболоченная пойма pp. Урик, Онот и Мал. Белая сложена супесчано-глинистым и песчаным аллювием.

Верховья большинства рек находятся в пределах Восточного Саяна, долины их имеют типичный горный характер: V-образный или ущелеобразный - поперечные профили, крутые (30—40°) и обрывистые склоны. В долинах, лежащих на значительной высоте (600—800м), происходит аккумуляция делювиально-пролювиального и аллювиального материала, который образует конусы выноса и подгорные шлейфы.

Рельеф Иркутско-Черемховской равнины с плоскими водоразделами и широкими террасированными долинами удобен для сельскохозяйственного освоения и промышленных застроек.

## 4.3. Геологическое строение

В пределах района преобладают породы юрского возраста, подразделяющиеся на две свиты (черемховскую и заларинскую) и представляющие в генетическом отношении озерно-болотные и песчано-глинистые образования. Черемховская свита включает пласты бурого и каменного угля промышленной мощности. На юге территории развиты нижнекембрийские отложения: известняки, доломиты, гипсы и ангидриты, отличающиеся трещиноватостью и закарстованностью.

Предгорные и горные районы Восточного Саяна слагают породы архейского и протерозойского возраста, пронизанные интрузиями гранитов и гранодиоритов. В бассейне р. Белая архейские толщи представлены гнейсами, амфиболитами, кварцитами и кристаллическими сланцами, протерозойские отложения - доломитами, известняками, кварцитами, конгломератами и песчаниками.

Иркутско-Черемховская равнина расчленяется хорошо разработанными долинами рек; водораздельные поверхности ориентированы преимущественно в северо-западном направлении. Глубина вреза рек на севере достигает 100м, к югу она заметно возрастает. Густота расчленения незначительная, расстояние между соседними понижениями превышает 1км.

В Черемховском районе находится крупный угленосный бассейн, характерной особенностью которого является незначительная глубина залегания угля, что позволяет вести добычу открытым способом. Черемховские угли составляют сырьевую базу химической и энергетической промышленности Иркутской области.

Район богат месторождениями строительных материалов: доломитов, флюсовых известняков, огнеупорных глин и каолинов, минеральных красок. Крупное Трошковское месторождение огнеупорных глин и каолинов находится у ст. Половина.

К отложениям пород протерозойского возраста приурочены месторождения магнезита, талька (по р. Онот) и железных руд.

В пределах района обнаружены также месторождения золота, меди, исландского шпата, пьезокварца, редкометальных и керамических пегматитов, арагонита, нефрита, пресных подземных вод.

В долине р. Белая, в 20км от г. Черемхово, расположен источник, содержащий соленую воду хлоридно-натриевого состава.

## 4.4. Гидрологическая характеристика

Реки Черемховского района почти полностью относятся к бассейну р. Белая - левого притока Ангары, лишь в северо-восточной части имеются небольшие водотоки, впадающие непосредственно в Братское водохранилище. Густота речной сети изменяется от 0,2км - в равнинной части района - до 0,4—0,6 км/км2 и более - в горах. Крупнейшими реками являются Ангара (Братское водохранилище), Бол. Белая, Мал. Белая и их притоки: Бол. Иреть, Мал. Иреть, Онот, Урик, Ерма, Голуметь. В Присаянье широко распространены болотные массивы, занимающие 4,2% площади района, причем особенно заболочено междуречье Бол. Белой и Мал. Белой. Здесь находится множество небольших озер. Последние встречаются также и в альпийском поясе Восточного Саяна.

Годовой слой стока изменяется по территории от 315 до 665мм и зависит, главным образом, от высоты бассейна. Обращают на себя внимание необычно большие величины модулей и слоев стока р. Бол. Иреть. Объяснение этому явлению следует искать в гидрогеологических условиях территории. Так, в долине р. Бол. Иреть, в связи с распространением карста, происходит интенсивная разгрузка подземных вод в виде многодебитных родников, причем площадь подземного водосбора в несколько раз превосходит площадь бассейна этой реки. Наличие столь крупных запасов пресных подземных вод в непосредственной близости от черемховского промышленного узла имеет важное народнохозяйственное значение. Северная часть района относительно бедна поверхностными водами, где основным источником водоснабжения является Братское водохранилище и подземные воды. Распределение стока внутри года неравномерное. Более 80% годового стока приходится на период половодий и паводков. Максимальные расходы и уровни воды формируются чаще всего дождевыми паводками, что нередко вызывает наводнения. Так, подъемы уровня р. Белой могут достигать около 4м выше критических значений, когда наблюдается подтопление. Зимой, в связи с переходом рек на подземное питание, сток резко сокращается и его доля не превышает 3—4% от годового. Многие малые реки перемерзают.

## 4.5. Ресурсы почв

Большое разнообразие природных условий способствует формированию как горных, так и равнинных типов почв. Почвообразующими породами являются элювий и делювий основных и кислых кристаллических пород, известняков и доломитов, делювий песчаников.

В пределах горного обрамления происходит смена почвенных поясов. Так, горно-тундровые почвы встречаются в гольцовом поясе хребтов Ермосхын и Онотский, образуя «островки» среди каменных россыпей и скал. В подгольцовом поясе широко распространены гольцово-дерновые почвы. Под горно-таежными сообществами формируются горно-лесные, мерзлотно-болотные и горно-лесные перегнойные, а на Онотском хребте горно-лесные и перегнойно-карбонатные почвы.

В нижней части склонов и на подгорной равнине в западной части района представлены дерново-карбонатные оподзоленные и дерново-подзолистые, а к востоку от р. Онот – дерново-карбонатные выщелоченные почвы.

Дерново-карбонатные почвы – почвы высокого естественного плодородия. Они имеют хорошо выраженную ореховато-зернистую структуру, благоприятные водно-физические свойства. Содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется от 7% до 10%, реакция слабощелочная или нейтральная.

Дерново-подзолистые почвы бедны гумусом (1,2-1,4% в слое до 9-17см), имеют слабокислую реакцию.

По речным долинам формируются мерзлотно-болотные почвы. Сельскохозяйственная освоенность этих типов почв незначительна.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины на положительных элементах рельефа, средних и нижних частях склонов наиболее распространены комплексы серых лесных почв.

Серые лесные почвы обладают ярко выраженной зернистой или зернисто-комковатой структурой и хорошими физическими свойствами. По содержанию гумуса (5-7%), его качеству и мощности перегнойного горизонта (до 30см), они отличаются высоким естественным плодородием и приближаются к выщелоченному чернозему. Основные площади этих почв находятся в наиболее обжитых сельскохозяйственных регионах. При расширении пашни за счет сведения лесов необходимо обогащение серых лесных почв органическим веществом.

Серые проградированные почвы под пашней в северной части района отличаются от целинных серых почв лесов строением почвенного профиля: в них отсутствует оподзоленный горизонт, т. к. при вспашке он перемешивается с гумусовым. Низкая водопроницаемость серых лесных почв способствует быстрому формированию на них поверхностного стока, а малая водопрочность – причина легкой смываемости при незначительных уклонах. Длительное использование этих почв под пашню привело к тому, что они почти повсеместно смыты.

По падям и днищам сухих ложбин, в западинах на древних террасах, а также на нижних частях склонов распространены сезонно-мерзлотные лугово-черноземные почвы. Несмотря на большие запасы элементов питания, их эффективное плодородие снижается из-за неблагоприятных физических свойств. Целесообразно использовать эти почвы в кормовых севооборотах, под сенокосы и пастбища, продуктивность которых весьма неустойчива — высокая во влажные и очень низкая в засушливые годы. Перспектива использования лугово-черноземных почв в качестве пахотных связана с внесением фосфорных и азотных удобрений.

Мерзлотно-болотные и мерзлотно-луговые почвы занимают ложбины и низкие надпойменные террасы в долинах рек, старицы, протоки и котловины карстового происхождения. Неблагоприятные физические свойства позволяют использовать эти почвы в качестве естественных кормовых угодий, причем для повышения их продуктивности необходимо проведение культуро-технических и мелиоративных мероприятий.

В агропроизводственной структуре почвенного покрова района пахотные и пахотнопригодные почвы высокого и среднего плодородия составляют около 52%, кормовые угодья - 22,8%, остальные почвы используются частично или непригодны для сельского хозяйства. Среди пахотных почв преобладают почвы, имеющие высокое устойчивое плодородие и пригодные для производства всех районированных сельскохозяйственных культур – дерново-карбонатные и серые лесные горизонтальных слабонаклонных поверхностей и склонов крутизной не более 6° без ясно выраженного микрорельефа. Маломощные и среднемощные почвы на поверхностях с заметным микрорельефом имеют среднее устойчивое плодородие и тоже пригодны для производства всех сельскохозяйственных культур.

Рациональное использование этих почв связано с проведением противоэрозионных мероприятий и внесением удобрений.

Естественные кормовые угодья располагаются преимущественно на луговых, болотных и лугово-болотных почвах, а также на серых лесных, дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почвах, которые по разным причинам не пригодны для использования под пашню — маломощные, слабогумусные, на участках сложного рельефа, малых размеров или сложной конфигурации и т. д.

Освоение почв под лесами не рекомендуется ввиду их низкого плодородия и важности почвозащитной, водоохранной и рекреационной функций леса. В естественном состоянии на них можно осуществлять недолговременные выпасы скота.

## 4.6. Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от 04.02.2009г №37, Черемховское лесничество относится к Алтае-Саянскому горно-таежному району Южно-Сибирской горной лесорастительной зоны, и Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны.

Черемховское лесничество расположено в южной части Иркутской области на территории Черемховского районного муниципального образования.

Лесничество граничит:

- на северо-западе – с Заларинским лесничеством (МО «Заларинский район»);

- на севере – с Аларским лесничеством (Усть-Ордынский Бурятский округ);

- на востоке – с Кировским лесничеством;

- на юго-востоке – с Усольским лесничеством (Усольское районное муниципальное образование);

- на юге – с Республикой Бурятия.

Протяженность территории лесничества с юга на север составляет 110км, с запада на восток - 170км.

Общая площадь Черемховского лесничества составляет 790436га. Вся территория лесничества расположена в пределах Черемховского районного муниципального образования, площадь которого составляет 9887км2. Площадь лесничества с 2008г изменилась на 280га за счет приёмки рекультивированных земель от угольного разреза в Голуметском участковом лесничестве, технический участок №4 (совхоз «Ново-Громовский»).

Таблица 2. Структура Черемховского лесничества, площади участковых лесничеств, лесных дач и технических участков согласно документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010г.

| № | Наименование участковых лесничеств | Наименование дач и технических участков | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Голуметское | Черемховская дача | Черемховское районное | 34419 |
|  |  | Голуметская дача | -“- | 27214 |
|  |  | Верхнеголуметская дача | -“- | 16815 |
|  |  | Большебельская дача | -“- | 149146 |
|  |  | Шанхарская дача | -“- | 154644 |
|  |  | Технический участок № 1 совхоз «Сибирский садовод» | -“- | 580 |
|  |  | Технический участок № 2 совхоз «Красный забойщик» | -“- | 1961 |
|  |  | Технический участок №3 совхоз «Каменно-Ангарский» | -“- | 471 |
|  |  | Технический участок №4 совхоз «Ново-Громовский» | -“- | 777 |
|  |  | Технический участок №5 совхоз «Черемховский» | -“- | 3030 |
|  |  | Технический участок №6 совхоз «Саянский» | -“- | 3899 |
|  |  | Технический участок №7 совхоз «Голуметский» | -“- | 7874 |
|  |  | Технический участок №8 колхоз «Россия» | -“- | 1581 |
|  |  | Технический участок №9 колхоз им. Ленина | -“- | 11931 |
|  |  | Итого по участковому лесничеству |  | 414342 |
| 2. | Малобельское | Малоиретская дача | Черемховское районное | 148509 |
|  |  | Малобельская дача | -“- | 204405 |
|  |  | Технический участок №10 совхоз «Бельский» | -“- | 8995 |
|  |  | Технический участок №11 совхоз «Петровский» | -“- | 14185 |
|  |  | Итого по участковому лесничеству |  | 376094 |
| Всего по лесничеству: |  |  |  | 790436 |

Лесные земли лесничества составляют 703834га, или 89% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 683655га, или 86,5% от общей площади лесничества. Из земель, непокрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют редины. Большая часть нелесных земель представлена болотами и прочими землями 3 и 6,1% соответственно.

По целевому назначению (в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральным законом «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 22.07.2008 №143-ФЗ) леса, расположенные на землях лесного фонда Черемховского лесничества, подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

Эксплуатационные леса составляют 335164га, или 47,6% от общей площади лесов, а защитные леса составляют 455272га, или 64,68% от общей площади лесничества.

К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

1.1.Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

1.2. Зеленые зоны и лесопарки.

2. Ценные леса:

2.1. Противоэрозионные леса;

2.2. Орехово-промысловые зоны;

2.3. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

2.4. Нерестоохранные полосы лесов;

2.5. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Таблица 3. Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории Черемховского лесничества на 01.01.2010г.

| Категория земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 790436 | 100 |
| Лесные земли – всего | 703834 | 89 |
| Земли, покрытые лесной растительностью - всего | 683655 | 86,5 |
| в том числе: |  |  |
| Из них лесные культуры | 11313 | 1,4 |
| Земли, непокрытые лесной растительностью – всего | 20179 | 2,5 |
| в том числе: |  |  |
| Несомкнувшиеся лесные культуры | 425 | 0,1 |
| лесные питомники; плантации | 0 | 0 |
| редины естественные | 13225 | 1,7 |
| гари, погибшие насаждения | 4410 | 0,5 |
| вырубки | 839 | 0,1 |
| прогалины, пустыри | 1280 | 0,1 |
| Нелесные земли – всего | 86602 | 11 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 1183 | 0,2 |
| сенокосы | 1831 | 0,3 |
| пастбища | 1161 | 0,2 |
| воды | 5685 | 0,8 |
| дороги и просеки | 2153 | 0,3 |
| усадьбы | 411 | 0,1 |
| болота | 24118 | 3 |
| пески | 201 | 0 |
| прочие земли | 49859 | 6,1 |

Таблица 4. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов.

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей по дачам и техническим участкам | Площадь, га | Правовые основы деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА |  |  | 455272 |  |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Всего по лесничеству |  | 6384 |  |
| 1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Голуметское | Технический участок №1 (совхоз «Сибирский садовод»), квартал: 2ч | 15 | Постановления: Правительства РСФСР от 24.12.1991г, №62; администрации Иркутской области от 12.08.2008г №238-па |
|  |  | Технический участок №4 (совхоз «Ново-громовский»), квартал: 1ч; 2ч; 3ч | 84 |  |
|  |  | Технический участок №5 (совхоз «Черемховский»), квартал: 2ч-6ч; 9ч | 140 |  |
|  |  | Технический участок №7 (совхоз «Голуметский»), квартал: 4ч; 5ч; 16ч; 17ч; 20ч | 69 |  |
|  |  | Технический участок №8 (колхоз «Россия»), квартал: 1ч; 2ч; 4ч; 6ч | 64 |  |
|  |  | Итого: | 746 |  |
|  | Малобельское | Технический участок №11 (совхоз «Петровский»), квартал: 1ч; 5ч | 26 |  |
|  |  | Итого: | 26 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 772 |  |
| 1.2. Зеленые зоны, лесопарки | Голуметское | Черемховская дача, кварталы: 5; 7ч; 8; 9; 10ч; 11ч; 12-14; 15ч; 16ч; 17-22; 23ч; 24; 25 | 3127 | Постановление Госкомплекса СССР от 31.03.1991г, №3 |
|  |  | Технический участок №5 (совхоз «Черемховский»), квартал: 1; 3ч; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 8; 9ч; 10 | 1991 |  |
|  |  | Технический участок №8 (колхоз «Россия»), квартал: 1ч; 2ч; 6ч | 494 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 5612 |  |
| Итого по защитным лесам |  |  | 6384 |  |
| II. ЦЕННЫЕ ЛЕСА |  |  | 448888 |  |
| 2.1. Противоэрозионные леса | Голуметское | Большебельская дача, кварталы: 286-289; 318-321; 339-345; 357-361; 371; 372; 374-376; 385 | 27955 | Приказ от Рослесхоза от 03.12.09г, №497 |
|  |  | Шанхарская дача, кварталы: 249-252; 260-262; 267-270; 273-276 | 18025 |  |
|  |  | Итого: | 45980 |  |
|  | Малобельское | Малобельская дача, кварталы: 224-228; 237-240; 254-259; 274-277; 282-284; 287-307; 316; 317; 323-326 | 37881 |  |
|  |  | Итого: | 37881 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 83861 |  |
| 2.2. Орехово-промысловые зоны | Голуметское | Большебельская дача, кварталы: 143-147; 177-185; 199; 200; 222-232; 252-263; 269-272; 290-298; 303-310; 322-332; 346-356; 362-370; 373; 377-384; 386 | 70377 | Приказ Росслесхоза от 03.12.2009г, №497 |
|  |  | Шанхарская дача, кварталы: 144-150; 158-165; 174-179; 181; 195; 211-213; 224; 225; 232-248; 253-259; 263-266; 271; 272 | 48566 |  |
|  |  | Итого: | 118943 |  |
|  | Малобельское | Малоиретская дача, кварталы: 90-93; 114-121; 156-161; 186-191; 220-225; 230-233; 237; 238; 242-259; 266-279; 286-296 | 58206 |  |
|  |  | Малобельская дача, кварталы: 109-112; 145-148; 162-167; 171-174; 179-187; 189; 195-202; 209-212; 216-221; 229-233; 241-253; 260-273; 278-281; 285-296; 308-315; 318-322 | 92180 |  |
|  |  | Итого: | 150386 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 269329 |  |
| 2.3. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Голуметское | Черемховская дача, кварталы: 91; 92 | 676 | Приказ Росслесхоза от 03.12.2009г, №497 |
|  |  | Голуметская дача, кварталы: 1ч; 4ч-9ч; 11ч;-16ч; 18ч; 20ч; 21ч; 24ч; 25ч; 29ч; 30; 31ч | 2989 |  |
|  |  | Верхнеголуметская дача, кварталы: 86ч; 98ч; 99ч | 110 |  |
|  |  | Большебельская дача, кварталы: 133; 134ч; 150ч; 151; 152; 186ч; 187; 188; 233; 234ч; 235ч | 3565 |  |
|  |  | Шанхарская дача, кварталы: 172ч; 173ч; 182ч; 183ч; 186ч; 188ч-190ч; 192ч; 200ч-204ч; 217ч; 218ч; 231ч | 3819 |  |
|  |  | Технический участок №6 (совхоз «Саянский»), кварталы: 12ч; 13ч; 14ч; 15ч; 17ч | 220 |  |
|  |  | Технический участок №7 (совхоз «Голуметский»), кварталы: 4ч; 5ч; 6ч; 32; 33; 34ч; 35ч; 36ч; 37ч | 1408 |  |
|  |  | Итого: | 12787 |  |
|  | Мало-Бельское | Малоиретская дача, кварталы: 56; 66ч; 67ч; 80; 81; 82ч; 83ч; 84ч; 85; 86; 87ч; 88ч; 103-104; 105ч-107ч; 126ч; 127; 178ч; 196; 206ч; 207; 227; 229 | 7665 |  |
|  |  | Малобельская дача, кварталы: 74ч; 75ч; 81ч; 82ч; 89ч; 90ч; 91ч; 92ч; 98ч; 103ч; 123ч; 139ч; 152ч; 160ч | 2175 |  |
|  |  | Технический участок №11 (совхоз «Петровский»), кварталы: 27ч; 40; 41ч; 49ч; 50ч; 51; 60ч; 61; 65-68; 69ч; 70ч; 71ч | 2101 |  |
|  |  | Итого: | 11941 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 24728 |  |
| 2.4. Нерестоохранные полосы лесов | Голуметское | Черемховская дача, кварталы: 1-4; 37; 38; 43; 72ч; 73ч; 79ч; 82ч-88ч; 93 | 3466 | Приказ Росслесхоза от 03.12.2009г, №497 |
|  |  | Голуметская дача, кварталы: 1ч; 4ч-9ч; 11ч-16ч; 17ч; 18ч; 20ч; 21ч; 24ч; 25ч; 31ч; 40ч-42ч; 45ч; 46; 47; 50ч-61ч; 64ч; 65ч; 66ч; 71 | 5983 |  |
|  |  | Верхнеголуметская дача, кварталы: 86ч; 98ч | 131 |  |
|  |  | Большебельская дача, кварталы: 63ч-66ч; 68; 83; 84ч; 85ч; 95ч; 101ч; 102-106; 127ч; 134ч-140ч; 141; 142; 208; 240ч; 241ч; 242ч; 243ч; 244; 268; 277; 301ч; 302ч; 313; 333ч; 334; 335 | 10627 |  |
|  |  | Шанхарская дача, кварталы: 1ч-4ч; 5; 6ч; 11-13; 14ч; 22ч-24ч; 25ч; 35ч; 36-40; 41ч; 54; 72; 89ч; 104; 105; 106ч; 124; 125; 172ч; 173ч; 183ч; 186ч-190ч; 192ч-194ч; 198ч-204ч; 217ч; 218ч; 219ч; 231ч | 10278 |  |
|  |  | Технический участок №2 (совхоз «Красный забойщик»), кварталы: 9ч; 10ч; 11; 12 | 699 |  |
|  |  | Технический участок №3 (совхоз «Каменно-Ангарский»), кварталы: 2ч | 191 |  |
|  |  | Технический участок №5 (совхоз «Черемховский»), кварталы: 13ч | 221 |  |
|  |  | Технический участок №6 (совхоз «Саянский»), кварталы: 13ч-15ч; 17ч | 141 |  |

|  |  |  |  |  | Технический участок №7 (совхоз «Голуметский»), кварталы: 3; 4ч-6ч; 8ч; 9ч; 11ч; 15ч; 16ч; 18; 19ч-21ч; 22; 23ч-25ч; 26; 27; 34ч-37ч | 1596 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Технический участок №8 (колхоз «Россия»), кварталы: 8 | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №9 (колхоз им. Ленина), кварталы: 9; 10ч; 16; 17; 19; 20; 21ч; 28; 29; 33-35; 38; 39; 42-52; 58-60 | 3290 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 36778 |  |  |
|  |  | Малобельское |  |  | Малоиретская дача, кварталы: 68; 69ч; 70ч; 154ч; 155ч; 184ч; 185ч; 214ч; 217ч | 2448 |  |  |
|  |  |  |  |  | Малобельская дача, кварталы: 1-6; 7ч; 8ч; 9ч; 68ч; 69-73; 74ч; 75ч; 78ч; 79; 81ч; 82ч; 85; 86; 89ч; 90ч; 91ч; 92ч; 93; 98ч; 90ч; 91ч; 92ч; 93; 98ч; 99; 100ч; 103ч; 117; 118; 119ч; 123ч; 131ч; 132-134; 139ч; 151; 152ч; 159; 160ч; 170ч; 177ч; 178ч; 194; 208; 215; 223ч; 234; 235; 236 | 14993 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №10 (совхоз « Бельский»), кварталы: 12ч; 13ч; 14; 15; 23ч; 24-28; 29-32; 33; 34; 38; 39-41; 47-49; 51; 52-56; 58ч; 59; 60 | 4999 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №11 (совхоз «Петровский»), кварталы: 2ч; 3ч; 4; 6ч; 7ч; 9ч; 10ч; 11-13 | 489 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 22929 |  |  |
|  |  | Всего по лесничеству |  |  |  | 59707 |  |  |
| 2.5. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |  |  | Голуметское |  | Технический участок №3 (совхоз «Сибирский садовод»), кварталы: 1; 2ч; 3 | 565 |  | Приказ Росслесхоза от 03.12.2009г, №497 |
|  |  |  |  |  | Технический участок №2 (совхоз «Красный забойщик»), кварталы:1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9ч; 10ч | 1262 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №3 (совхоз «Каменно-Ангарский»), кварталы: 1; 2ч | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №4 (совхоз «Ново-Громовский»), кварталы: 1ч; 2ч; 3ч | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №5 (совхоз «Черемховский»), кварталы: 2ч; 11; 12 | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №6 (совхоз «Саянский»), кварталы: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9ч; 10ч | 3134 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №7 (совхоз «Голуметский»), кварталы: 1; 2; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 13; 14; 15ч; 16ч; 17ч; 19ч; 20ч; 21ч | 794 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №8 (колхоз «Россия»), кварталы: 3; 4ч; 5; 7 | 579 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №9 (колхоз им. Ленина), кварталы: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 15; 36; 37 | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 9661 |  |  |
|  |  |  | Малобельское |  | Технический участок №10 (совхоз «Бельский»), кварталы: 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10 | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  | Технический участок №11 (совхоз «Петровский»), кварталы: 1ч; 2ч; 3ч; 5ч; 6ч; 7ч; 8 | 832 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1602 |  |  |
|  |  |  | Всего по лесничеству |  |  | 11263 |  |  |
| Итого по ценным лесам |  |  |  |  |  | 448888 |  |  |
| II. Эксплуатационные леса | Голуметское |  |  | Черемховская дача, кварталы: 26-36; 39-42; 44-71; 72ч; 73ч; 74-78; 79ч; 80; 81; 82ч-88ч; 89; 90; 94-96 |  |  | 26907 | Приказ Росслесхоза от 03.12.2009г, №497 |
|  |  |  |  | Голуметская дача, кварталы: 1ч; 2; 3; 5ч-8ч; 10; 17ч-21ч; 22; 23; 25ч; 26-28; 29ч; 31ч; 32ч; 33-39; 40ч-42ч; 43; 44; 45ч; 48; 49; 50ч-61ч; 62; 63; 64ч; 65ч; 66ч; 67-70; 72-74 |  |  | 18111 |  |

|  |  | Верхнеголуметская дача, кварталы: 1-10; 18-22; 30-37; 45-51; 60-65; 74-79; 86ч; 87-89; 99ч; 106 | 16574 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Большебельская дача, кварталы: 63ч-66ч; 72-77; 80; 81; 84ч; 85ч; 86-90; 92; 93; 95ч; 96-100; 101ч; 107-110; 127ч; 128-132; 134ч-140ч; 148; 149; 150ч; 153-161; 186ч; 189-198; 201-207; 234; 235ч; 236-239; 240ч-243ч; 264-267; 273-276; 299-300; 301ч; 302ч; 311; 312; 333ч | 36622 |  |
|  |  | Шанхарская дача, кварталы: 1ч-4ч; 6ч; 7-10, 14ч; 15-21; 22ч; 23ч; 24ч; 25ч; 26-34; 35ч; 41ч; 42-53; 55-71; 73-88; 89ч; 90-103; 106ч; 107-123; 126-143; 151-157; 166-171; 172ч; 173ч; 180; 182ч; 183ч; 184; 185; 186ч; 187ч; 191; 192ч-194ч; 196; 197; 203ч; 204ч; 205-210; 214-216; 219ч; 220-223; 226-230 | 73956 |  |
|  |  | Технический участок №5 (совхоз «Черемховский»), кварталы: 13ч; 14 | 325 |  |
|  |  | Технический участок №6 (совхоз «Саянский»), кварталы: 1; 7; 15ч; 16; 17ч | 404 |  |
|  |  | Технический участок №7 (совхоз «Голуметский»), кварталы: 8ч; 9ч; 11ч; 12; 23ч-25ч; 28-31 | 4007 |  |
|  |  | Технический участок №8 (колхоз «Россия»), квартал: 9 | 289 |  |
|  |  | Технический участок №9 (колхоз им. Ленина), кварталы: 10ч; 11-14; 18; 21ч; 22-27; 30; 31; 32; 40; 41; 53-57 | 6640 |  |
|  |  | Итого: | 183835 |  |
|  | Малобельское | Малоиретская дача, кварталы: 1-55; 57-65; 66ч; 67ч; 70ч; 71; 72-79; 82ч; 83ч; 84ч; 87ч; 88ч; 89; 94-102; 105ч-107ч; 108-113; 22-125; 126ч; 128-141; 142ч; 144-153; 154ч; 155ч; 162-165; 166ч; 167ч; 168-176; 178ч; 179-183; 184ч; 185ч; 192-195; 197-205; 206ч; 208-213; 214ч; 215; 216; 217ч; 218-219; 226; 228; 234-236; 239-241; 260-265; 280-285; 297-309 | 80190 |  |
|  |  | Малобельская дача, кварталы: 7ч; 8ч; 9ч; 10-67; 68ч;75ч; 76; 77; 78ч; 80; 83; 84; 87; 88; 91ч; 92ч; 94-97; 100ч; 101-102; 103ч; 104-108; 113; 114-116; 119ч; 120-122; 123ч; 124-130; 131ч; 135-138; 139ч; 140-144; 149; 150; 152ч; 153-158; 160ч; 161; 168; 169; 170ч; 175; 176; 177ч; 178ч; 188; 190-193; 203-207; 213; 214; 222; 223ч | 57176 |  |
|  |  | Технический переулок №10 (совхоз «Бельский»), кварталы: 4; 7; 11; 12ч; 13ч; 23ч; 35; 36; 42-46; 50; 57; 58ч | 3226 |  |
|  |  | Технический переулок №11 (совхоз «Петровский»), кварталы: 9ч; 10ч; 14-26; 27ч; 28-39; 41ч; 42-48; 49ч; 50ч; 52-59; 60ч; 62-64; 69ч; 70ч; 71ч; 72 | 10737 |  |
|  |  | Итого: | 151329 |  |
|  | Всего по лесничеству |  | 335164 |  |

На территории лесничества в настоящее время действующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не имеется. Однако, согласно «Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области», на территории лесничества запроектирован ряд особо охраняемых природных территорий различных категорий и видов в Иркутской области.

В соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ.

В декабре 1996 года озеро Байкал включено в список участков всемирного природного наследия.

Общая площадь объекта ВПН «Озеро Байкал», указанная в документах ЮНЕСКО, составляет 8,8млн. га. С 1 мая 1999 года вступил в силу Федеральный закон №94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Он ввел понятие Байкальская природная территория (БПТ), которая поделена на три экологические зоны: центрального, буферного и атмосферного влияния. Границы БПТ и ее экологических зон утверждены распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №1641-р. Восточная территория Черемховского лесничества отнесена к зоне атмосферного влияния. Ограничений в использовании лесов при охране, защите и воспроизводстве лесов в зоне атмосферного влияния не установлено.

Таблица 5. Виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов участковых лесничеств и их площади.

| Виды разрешенного использования лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1. Заготовка древесины | 683655 |
| 2. Заготовка живицы | 3680 |
| 3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | 708612 |
| 4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | 727952 |
| 5. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 784824 |
| 6. Ведение сельского хозяйства | 790436 |
| 7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | 790436 |
| 8. Осуществление рекреационной деятельности | 790436 |
| 9. Создание лесных плантаций их эксплуатация | 290165 |
| 10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 290165 |
| 11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 790436 |
| 12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 790436 |
| 13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | 790436 |
| 14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов | 290165 |
| 15. Осуществление религиозной деятельности | 790436 |

Согласно Лесному кодексу РФ (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, спеющих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекса РФ.

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентируются размерами расчетной лесосеки. В соответствии со ст. 29 ЛК РФ, на основании приказа МПР России от 08.06.2007г № 148 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки», в 2008г при разработке лесохозяйственного регламента были выполнены необходимые расчеты. Поскольку в материалах государственного лесного реестра не учтены изменения, связанные с уточнением деления лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов, а также в связи с ожидаемым изменением нормативно-правовой базы (в частности, Правил заготовки древесины, Правил ухода за лесами, Правил лесовосстановления, Правил санитарной безопасности в лесах, Порядка проведения выборочных рубок лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов), принято решение о нецелесообразности уточнения размеров расчетной лесосеки в процессе внесения изменений в лесохозяйственный регламент в 2010г. Такие уточнения будут выполнены на следующем этапе внесения изменений в лесохозяйственный регламент.

В соответствии со ст. 29 ЛК РФ, на основании приказа МПР России от 08.06.2007г №148 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки», выполнены необходимые расчеты.

На предстоящий ревизионный период запроектированы рубки сплошных и перестойных насаждений только в эксплуатационных насаждениях. Выборочные рубки составляют лишь 0,4% от расчетной лесосеки.

Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (99,6%). Размер расчетной лесосеки в целом по лесничеству равен 312,8 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 99,3 тыс. м3, по мягколиственным – 210,9 тыс. м3.

Процент выхода деловой древесины из ликвидной древесины составит, в среднем, по хвойным хозсекциям 85%, по мягколиственным – 60%. Использование эксплуатационного фонда рассчитано по хвойным породам от 20 лет (по сосновой хозсекции), до 43 лет (по еловой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 11 лет.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области № 120-оз от 10.12.2007 года. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

Параметры рубок обновления и переформирования не установлены приказом МПР России от 16 июля 2007 года №185. Поэтому возможный ежегодный объем по рубкам переформирования в настоящем регламенте не определен. При лесоустройстве объемы этих рубок также не определены. После установления параметров вышеназванных рубок и внесения изменений и дополнений в настоящий лесохозяйственный регламент возможно проведение таких рубок.

Рубка единичных деревьев выполняется одновременно с первыми приемами рубок ухода, связанных с заготовкой древесины, или при проведении лесовосстановительных мероприятий. Расчет возможного объема при рубке единичных деревьев также определен на основе материалов лесоустройства и не может отражать фактический фонд имеющихся единичных деревьев, которые образовались на вырубках после лесоустройства в результате хозяйственной деятельности.

Возможный объем рубок ухода единичных деревьев составляет ежегодно по лесничеству 34,75 тыс. м3 - в ликвиде, на площади 1147га, в том числе: по хвойным – 32,66 тыс. м3, на площади 1067га, по мягколиственным – 2,09 тыс. м3, на площади 80га. Расчистка и разрубка противопожарных разрывов (шириной 20м) запроектирована на общей площади 176га, протяженностью 88км. Ежегодный объем составит 17,6га с вырубаемым корневым запасом 1,7 тыс. м3.

Таблица 6.

Строительство лесовозных дорог круглогодового действия не проектируются. Это связано с тем, что на территории Черемховского лесничества заготовка древесины ведется преимущественно в зимний период времени, и вывозка древесины производиться по зимникам.

Строительство дорог противопожарного назначения запроектированы на площади 62га без вырубки древесины. Так как дороги противопожарного назначения часто устраиваются по старым лесовозным дорогам - рубка леса не проводится. Расчистка и разрубка квартальных просек (шириной 4м) запроектирована на общей площади 34,8га протяженностью 87км. Ежегодный объем составит 3,5га с вырубаемым корневым запасом 0,4 тыс. м3.

К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:

- смородина черная - насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже типов леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтачи крупно-травно-папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые;

- смородина красная - насаждения старше 40 лет, прирученной группы типов леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников - крупнотравных и разнотравных-  типов леса в стадии возобновления;

- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые, крупнотравные и разнотравные.

На территории Черемховского лесничества такие ягоды, как брусника и черника, имеют большое распространение.

Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (редуцированная не менее 0,5га), низкая густота подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к резервным и учитываются отдельно.

В процессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое - 10-40%, среднее - 50-70%, высокое - 80-100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и лекарственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц среднегодовой урожайности («Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования» от 2003г).

На территории Черемховского лесничества ореховопромысловые леса, в основном, расположены на территориях Больше-Бельской, Шанхарской, Мало-Бельской и Мало-Иретской дач. Общая площадь кедровых насаждений орехопромысловой зоны 188244га, в том числе без молодняков 110957га.

По своему хозяйственному значению кедровники лесничества разделены на 4 комплекса:

- особозащитный – 60238га или 32%;

- лесоформирующий – 92240га или 49%;

- лесохозяйственный – 24472га или 13%;

- лесоконструктивный – 11294га или 6%.

Ведение хозяйства в них должно обеспечивать их рациональное использование как водоохранно-защитных, орехоносных, охотничье-промысловых насаждений.

Особозащитный тип комплексного пользования (ОЗЛК) выделяется на основании экологической оценки с учетом зональных особенностей произрастания кедра сибирского. ОЗЛК включает в себя кедровые древостои с особым режимом пользования и леса орехопромысловой зоны в возрасте свыше 120 лет.

Лесоформирующий тип комплексного пользования (ЛФК) включает древостои кедра в возрасте до 120 лет включительно, а также потенциальные кедровники и непокрытые лесом земли, на которых предусматривается лесовосстановление кедром. ЛФК предназначен для создания и формирования кедровых насаждений.

Лесохозяйственный тип комплексного пользования (ЛХК) выделен по лесокомплексной ресурсной оценке насаждений свыше 120-летнего возраста и объединяет наиболее продуктивные насаждения, предназначенные для длительного освоения всех лесных ресурсов без ущерба для экологической ценности лесов. Насаждения этого типа являются основой выделения орехопромысловых зон.

Лесоконструктивный тип комплексного пользования (ЛРК) образуется из низко-продуктивных по комплексной оценке кедровников, слабо урожайных, с малым участием кедра, расстроенных, низкополнотных, пораженных вредителями и пожарами насаждений.

Определить размеры хозяйственно-возможных объемов заготовок кедрового ореха и наметить перспективу орехопромысла можно лишь после проведения комплексной оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы с хорошим урожаем увеличивается на 140-150%, а в годы со слабым урожаем составляет не более 20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 80кг/га орехозаготовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80кг/га для промыслового сбора орехов могут вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 1 раз в 10 лет. Участки с урожайностью ниже 40кг/га в расчет орехозаготовок не берутся.

Согласно п. 3 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах, лесопарках запрещается ведение сельского хозяйства. В Черемховском лесничестве на территории зеленых зон разрешается сенокошение и пчеловодство (остальные виды сельскохозяйственной деятельности запрещаются). Согласно государственному лесному реестру по состоянию на 01.01.2010г на территории лесничества имеется 1831га сенокосов и лугов, 1138га пашни и 1161га пастбищ. Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, непокрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления. В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию. Для выпаса сельскохозяйственных животных используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие, непокрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления. С учетом видового состава трав, произрастающих в лесах лесничества, их обилия и кормовой ценности, норма выпаса на одну голову крупнорогатого скота установлена от 3 до 3,5га. Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

- занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом;

- селекционно-лесосеменных и орехоплодных плантаций;

- мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охоты;

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами;

- с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.

Выпас мелкорогатого скота разрешается только на предварительно огороженных владельцами животных лесных участках или на привязи. Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других, непокрытых лесной растительностью землях. В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки, на которых имеются медоносные растения.

Для выращивания сельскохозяйственных культур могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления. На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, химические и биологические препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997г № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», из собрания законодательства РФ, 2003, №2, ст. 153, ст. 167, 2004, №27, ст.2711, 2006, №43, ст. 4412. Для выпаса скота намечено 1161га пастбищ, находящихся на территории лесничества. Для этих же целей используются и сельскохозяйственные площади вокруг населенных пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях выпас скота практически не ведется и не проектируется. Выпас скота запрещается в следующих категориях земель:

а) на площадях лесных культур до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения верхушек;

б) на вырубках и других, не покрытых лесом землях, находящихся в стадии возобновления;

в) в естественных молодняках и насаждениях с развитым жизнеспособным подростом до достижения молодняком и подростом высоты, исключающей возможность повреждения верхушек;

г) на площадях с маломощными почвами, где пастьба скота может привести к эрозии почвы.

Все леса на территории Черемховского лесничества могут использоваться для рекреационных целей. Но наиболее целесообразно проектировать мероприятия по благоустройству зон массового отдыха, приуроченных к лесным массивам Голуметского участкового лесничества, т.к. в нем сосредоточены основные популярные места отдыха населения. Устройство рекреационной зоны в заливе Федяево – возможное размещение баз отдыха и детских лагерей, а также обустройство существующих  водных туристических  маршрутов объектами рекреации, может повлечь за собой потребность перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов.

При проектировании необходимо помнить, что леса зеленых зон выполняют санитарно-гигиенические функции, способствующие оздоровлению воздушного бассейна вокруг населенных пунктов, защите их от сильных ветров, смягчению других неблагоприятных природно-климатических факторов и являются местом отдыха населения.

Основной акцент при проектировании требуется сделать на максимальное благоустройство мест отдыха, без нанесения ущерба природным ландшафтам. Для повышения эстетических, санитарно-оздоровительных и защитных функций лесов зеленой зоны лесоустройством проектируется ряд лесохозяйственных мероприятий, основными из которых будут рубки по состоянию, рубки ухода, прочие рубки, мероприятия по лесовосстановлению, расчистка квартальных просек и другие мероприятия.

Рекомендуется изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), которые обеспечат оборудование мест отдыха, пикников, мест для курения, площадок для автостоянок и др. Размещение малых архитектурных форм намечается вдоль дорог, троп на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках. Указатели и противопожарные аншлаги устанавливаются на перекрестках дорог, троп, в местах массового отдыха и др.

Кроме определенных объемов лесохозяйственных мероприятий, в целях создания условий для культурного отдыха населения и регулирования рекреационных нагрузок, предлагается ряд возможных мероприятий по благоустройству территории, которые позволят использовать лесные участки для отдыха населения на более высоком в качественном отношении уровне:

- вывешивание лесных плакатов и панно;

- строительство и оборудование автостоянок;

- устройство мест для курения с простейшим оборудованием;

- установка навесов от дождя и укрытий от непогоды;

- оборудование площадок для разбивки палаток туристов;

- определение и оборудование мест для костров;

- устройство очагов для приготовления пищи;

- заготовка дров для кострищ;

- строительство дорожно-тропиночной сети;

- установка урн для мусора и устройство мусоросборников;

- организация чистки мусоросборников и вывозка мусора в специально отведенные места для переработки;

- обустройство мест забора питьевой воды на ключах;

- строительство туалетов;

- устройство подкормочных площадок для птиц и кормушек;

- устройство солонцов для белок, зайцев и копытных;

- установка комплектов лесной мебели (обеденные столы, скамейки, стулья).

## 4.7. Животный мир и редкие виды животных

Животный мир Черемховского района довольно разнообразен и включает в себя 4 вида амфибий, 4 вида рептилий, 224 вида птиц и 59 видов млекопитающих, это довольно высокий показатель для Иркутской области. Особенностью фауны Черемховского района является присутствие комплексов степных и высокогорных видов, а также наличие на территории района искусственных водоемов – прудов и Братского водохранилища, вокруг которых сформировался своеобразный комплекс околоводных видов, особенно это касается птиц. В целом можно выделить четыре фаунистических комплекса – высокогорный, таежный, долинно-пойменный и степной, что накладывает определенные особенности. При этом следует отметить, что влияние степного комплекса в целом незначительно и затрагивает только крайний восток территории района. Еще одной особенностью, несомненно, накладывающей свое влияние на животный мир, является сельскохозяйственное и промышленное освоение восточной и примагистральной части территории района. Большие площади коренных биотопов, особенно в восточной части района были распаханы или заняты терриконами, на которых начал формироваться своеобразный фаунистический комплекс. В настоящее время площадь пахотных земель и поголовье скота существенно сократились, но, тем не менее, этот фактор оказал существенное влияние на формирование современного животного мира.

Амфибии на территории района представлены четырьмя видами - сибирским углозубом и остромордой и сибирской лягушками и серой жабой. Сибирский углозуб встречается в основном в западной части района за исключением высокогорья. Местообитания лягушек привязаны к заболоченным долинам рек, а также к побережью прудов. Находки серой жабы известны на равнинной восточной части района в окрестностях г. Черемхово и в долине р. Белая.

Рептилий в Черемховском районе отмечено четыре вида. Это обыкновенная гадюка, щитомордник, прыткая и живородящая ящерицы. Обыкновенная гадюка отмечена в центральной и северной частях района в пойме реки Аларь и, возможно, встречается в других реках, а обыкновенный щитомордник - в северо-восточной части района, особенно обычен в каньоне р. Каменка в ее нижнем течении. Живородящая ящерица встречается практически повсеместно, прыткая - встречается гораздо реже и известна по нескольким встречам.

Птицы - наиболее богатая в видовом разнообразии группа, насчитывает 224 вида. Поганкообразных отмечено три вида. Чомга и черношейная поганка, возможно, гнездятся на прудах (в окрестностях д. Малиновка, Балухарь и др.), где были отмечены в гнездовой период. Красношейная поганка встречена на прудах во время пролета, но не исключена возможность ее гнездования на пойменных озерах в долинах рек Большая и Малая Белая, Голуметь и Иреть. Голенастых также отмечено три вида. Большая выпь, возможно, обитает на пойменных озерах в долинах рек Иреть, Голуметь и Аларь. Серая цапля обычный пролетный и летающий вид, встречена практически на всех водоемах и на побережье Братского водохранилища. Черный аист, возможно, гнездится в таежной части, на пролете отмечен на побережье Братского водохранилища и в долине реки Белая. В северной части района в долинах рек Голуметь и Аларь на границе с Аларским районом в августе отмечены осенние предмиграционные скопления черного аиста, которые уникальны для территории области, численностью до нескольких десятков, а в отдельные годы до сотни особей.

Гусеобразные представлены 21 видом, из них 14 гнездятся, остальные - пролетные или залетные. Места гнездования в основном приурочены к прудам и к заболоченным долинам рек Аларь, Голуметь, Иреть, Большая и Малая Белые и по их притокам. Обычны на гнездовании кряква, чирок-свистунок, хохлатая чернеть и красноголовый нырок. На таежных реках гнездится большой крохаль и гоголь. Огарь гнездится на побережье Братского водохранилища, лебедь-кликун в таежной части района. Остальные виды встречаются реже. Пролетные пути приурочены к побережью Братского водохранилища. На пролете обычны свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, обыкновенный гоголь. Из интересного следует отметить пролет гуменника, белолобого гуся и пискульки.

Хищные птицы на территории района представлены 18 видами. Из гнездящихся обычны: черный коршун, полевой лунь, обыкновенный канюк, ястреба – тетеревятник и перепелятник, чеглок и обыкновенная пустельга. Значительно реже встречаются: болотный лунь, мохноногий курганник, большой подорлик, могильник, беркут и дербник. Только на пролете отмечены: скопа, орлан-белохвост, орел-карлик, зимняк, сапсан и балабан, из них обычным можно признать только зимняка. Численность ряда видов хищников, таких как обыкновенный канюк, полевой лунь и обыкновенная пустельга сильно зависит от состояния кормовой базы и сильно меняется по годам. В отдельные годы орлан-белохвост, полевой лунь, зимняк, мохноногий курганник, тетеревятник, беркут, дербник и пустельга могут оставаться на зиму.

Курообразные птицы на территории района представлены семью видами. Обыкновенный глухарь и рябчик населяют крупные по площади лесные массивы. Несколько шире распространен тетерев. Бородатая куропатка предпочитает открытые пространства – в основном залежи и бывшие поля и преобладает в восточной части района. В настоящее время численность этого прежде редкого вида возросла, но, тем не менее, она подвержена сильным колебаниям. Обыкновенный перепел населяет заболоченные луга в поймах рек. Белая и тундровая куропатки населяют высокогорную часть района, белая куропатка более обычна и иногда во время кочевок встречается в таежной части.

Журавлеобразных на территории района зарегистрировано 5 видов. Серый журавль гнездится в Присаянье на заболоченных участках в долинах рек Белая, Иреть, а также на заболоченных лугах на границе с Аларским районом в долинах рек Голуметь и Аларь. На пролете встречается по долинам рек и вдоль Братского водохранилища. Пастушок встречен в долине р. Белой, а погоныш-крошка – на прудах. Коростель населяет луга в долинах рек, а лысуха отмечена на гнездовании на пруду в окрестностях Малиновки. Следует отметить, что пастушки и коростель, скорее всего, распространены шире, но эти виды ведут малозаметный образ жизни.

Ржанкообразных на территории Черемховского района отмечено 29 видов, из которых 24 видов куликов и 5 видов чайковых птиц. Из куликов отмечены на гнездовании малый зуек, хрустан, чибис, черныш, фифи, поручейник, перевозчик, вальдшнеп, лесной дупель, обыкновенный бекас и большой кроншнеп, остальные виды отмечены на пролете. Места гнездования куликов в основном приурочены к прудам и заболоченным долинам рек. На пролете наиболее обычны бурокрылая ржанка, щеголь, большой улит, кулик-воробей, красношейка и азиатский бекас. Пролетные пути приурочены к побережью Братского водохранилища и к водоемам – прудам и пойменным озерам. В последние годы произошло резкое сокращение численности ранее обычного вида – чибиса. Чайковые птицы на гнездовании в настоящее время не отмечены, хотя не исключена возможность гнездования речной крачки в долинах рек. На пролете отмечены озерная и сизая чайки, хохотунья и белокрылая крачка. Сизая чайка во время осеннего пролета на побережье Братского водохранилища образует скопления до нескольких сотен особей.

Голубеобразные представлены четырьмя видами. Клинтух - редкий вид и появился на территории района в конце прошлого века. Сизый голубь обитает только в населенных пунктах. Скалистый голубь, в прошлом обычный, в настоящее время сильно сократил свою численность и встречается единично, в основном в деревнях в северо-восточной части района. Также сильно сократилась численность большой горлицы. Эти изменения, скорее всего, связаны с развалом сельского хозяйства и снижением кормовой базы для этих зерноядных видов. Из двух видов кукушкообразных наиболее обычна и широко распространена обыкновенная кукушка. Глухая кукушка встречается значительно реже и в основном в западной части района.

Совообразных на территории района зарегистрировано 10 видов. Белая сова встречается в зимнее время, и ее численность на зимовке сильно зависит от состояния кормовой базы. Филин встречается на всей территории района, но более обычен в северо-восточной части в долине р. Каменка. Ушастая и болотная совы относятся к обычным видам, но их численность также находится в сильной зависимости от состояния кормовой базы. Обычными видами также являются длиннохвостая неясыть и ястребиная сова. Сплюшка известна только из нижнего участка долины реки Каменка, а бородатая неясыть и воробьиный сычик обитают в таежной части района. Также единичны встречи мохноногого сычика. Ушастая и болотная совы и сплюшка - перелетные виды, остальные совы оседлые.

Козодоеобразные представлены одним видом – обыкновенным козодоем, который населяет луга и более обычен в центральной части района. Стрижеобразные представлены двумя видами – белопоясным и черным стрижами. Оба вида обычны на пролете. Белопоясный стриж в гнездовое время встречен в поселке Забитуй. Черный стриж может гнездиться в лесах в западной части района. Ракшеобразные представлены одним видом – удодом. В прошлом это был обычный гнездящийся вид, в последние годы его численность сильно сократилась и на территории района отмечены единичные встречи. Дятлообразные представлены семью видами, все они более обычны для центральной и западной частей района и очень редки в восточной. Более обычен большой пестрый дятел, остальные виды редки. В пойменных местообитаниях встречается вертишейка – единственный перелетный вид из дятлообразных, остальные виды оседлы.

Воробьиные - самый большой по численности отряд птиц. На территории района он представлен примерно 110 видами, что характерны для высокогорных, таежных и открытых ландшафтов – степей и пойменных лугов. Таежные виды преобладают, в основном, в центральной и западной части района, а высокогорные - на границе района с Бурятией на Восточной Саяне. Степные виды представлены полевым жаворонком, степным коньком, каменками – обыкновенной и плясуньей, черноголовым чеканом, даурской галкой, полевым воробьем, красноухой овсянкой. В восточной части района обычны грачи, устраивающие колонии численностью до нескольких сот пар. На заболоченных лугах поросших кустарниками обитают желтоголовая трясогузка, певчий и пятнистый коньки, славка-завирушка, лесной конек, бурая пеночка, сибирский жулан, обыкновенная иволга, дроздовидная камышовка, обыкновенная чечевица, малая мухоловка, большая синица, обыкновенная овсянка и некоторые другие.

Из лесных видов следует выделить пятнистого конька, пухляка, обыкновенного поползня, московку, певчего дрозда, синехвостку, зяблика, юрка, несколько видов пеночек - корольковую, зарничку, зеленую. По побережью водоемов обычна белая трясогузка, варакушка, а на Братском водохранилище - береговушка. На участках, занятых терриконами и отвалами, обычны обыкновенная каменка, белая трясогузка, полевой жаворонок, черная ворона и полевой воробей.

В населенных пунктах обычны деревенская и городская ласточки, полевой и домовой воробьи, белая трясогузка, обыкновенная каменка, сорока, черная ворона. В высокогорье отмечены красноспинная и краснобрюхая горихвостки, альпийская, гималайская и сибирская завирушки, обыкновенная каменка, красношейка и сибирский вьюрок.

Во время пролета численность и видовое разнообразие воробьиных птиц возрастает. Наиболее обычны на пролете овсянки - ремез, крошка и лапландский подорожник. В зимнее время отмечены рогатый жаворонок, обыкновенная и пепельная чечетки, серый сорокопут, свиристель, краснозобый и темнозобый дрозды, щур, клесты – еловик и белокрылый, щеглы – черноголовый и седоголовый и пеночка. В населенных пунктах иногда зимуют обыкновенная, белошапочная и красноухая овсянки.

Миграционные пути многих видов птиц (уток, куликов, чаек) привязаны к побережью Братского водохранилища, например, осенью там пролетает стаи до нескольких сот сизых чаек. Многие виды птиц во время миграций останавливаются в районе прудов – это чаще всего утки, кулики и чайки. В долине реки Аларь отмечены предотлетные скопления черного аиста до нескольких десятков и даже до ста особей. Хищные птицы летят широким фронтом.

Таблица 7. Птицы Черемховского района, их видовой состав и характер пребывания.

| № | Вид | Характер пребывания | Численность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черношейная поганка – Podiceps nigricollis | Гнез. | Ред. |  |
| 2 | Красношейная поганка – Podiceps auritus | Гнез. | Ред. |  |
| 3 | Чомга – Podiceps сristatus | Гнез. | Ред. | Кк Ирк.обл. |
| 4 | Большая выпь – Botaurus stellaris | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 5 | Серая цапля – Ardea cinerea | Прол. | Ред. |  |
| 6 | Чёрный аист – Ciconia nigra | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 7 | Белолобый гусь – Anser albifrons | Прол. | Ред. | ОО |
| 8 | Пискулька – Anser erythropus | Прол. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 9 | Гуменник – Anser fabalis | Прол. | Ред. | Кк Ирк.обл. |
| 10 | Лебедь-кликун – Cygnus cygnus | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 11 | Огарь – Tadorna ferruginea | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 12 | Кряква – Anas platyrhynchos | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 13 | Чёрная кряква – Anas poecilorhyncha | Гнез. | Оч. ред. | ОО |
| 14 | Чирок-свистунок – Anas crecca | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 15 | Косатка - Anas falcatа | Прол. | Ред. | ОО |
| 16 | Серая утка – Anas strepera | Гнез. | Ред. | ОО |
| 17 | Свиязь – Anas penelope | Прол. | Обыч. | ОО |
| 18 | Шилохвость – Anas acuta | Прол. | Обыч. | ОО |
| 19 | Чирок-трескунок – Anas querquedula | Гнез. | Ред. | ОО |
| 20 | Широконоска – Anas clypeata | Гнез. | Ред. | ОО |
| 21 | Красноголовый нырок – Aythya ferina | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 22 | Хохлатая чернеть – Aythya. fuligula | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 23 | Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 24 | Горбоносый турпан – Melanitta deglandi | Прол. | Оч. ред. | ОО |
| 25 | Луток – Mergus albellus | Прол. | Оч. ред. | ОО |
| 26 | Длинноносый крохаль – Mergus serrator | Прол. | Ред. | ОО |
| 27 | Большой крохаль – Mergus merganser | Гнез. | Ред. | ОО |
| 28 | Скопа – Pandion haliaetus | Прол. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 29 | Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus | Гнез. | Ред. |  |
| 30 | Чёрный коршун – Milvus migrans | Гнез. | Обыч. |  |
| 31 | Полевой лунь – Circus cyaneus | Гнез. | Ред. |  |
| 32 | Болотный лунь – Circus aeruginosus | Гнез. | Ред. |  |
| 33 | Тетеревятник – Accipiter gentilis | Гнез. | Обыч. |  |
| 34 | Перепелятник – Accipiter nisus | Гнез. | Обыч. |  |
| 35 | Зимняк – Buteo lagohus | Зим. |  |  |
| 36 | Мохноногий курганник – Buteo hemilasius | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 37 | Обыкновенный канюк – Buteo buteo | Гнез. | Обыч. |  |
| 38 | Большой подорлик – Aquila сlanga | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 39 | Могильник – Aquila heliaca | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 40 | Беркут – Aquila chrysaetos | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 41 | Балобан – Falco cherrug | Прол. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 42 | Сапсан – Falco peregrinus | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 43 | Чеглок – Falco subbuteo | Гнез. | Обыч. |  |
| 44 | Дербник – Falco columbarius | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 45 | Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus | Гнез. | Обыч. |  |
| 46 | Белая куропатка – Lagopus lagopus | Осед. | Ред. | ОО |
| 47 | Тундряная куропатка – Lagopus mutus | Осед. | Оч. ред. | ОО |
| 48 | Тетерев – Lyrurus tetrix | Осед. | Обыч. | ОО |
| 49 | Глухарь – Tetrao urogallus | Осед. | Обыч. | ОО |
| 50 | Рябчик – Tetrastes bonasia | Осед. | Обыч. | ОО |
| 51 | Бородатая куропатка – Perdix dauuricae | Осед. | Ред. | ОО |
| 52 | Перепел – Coturnix coturnix | Гнез. | Ред. | ОО |
| 53 | Серый журавль – Grus grus | Гнез. | Ред. | Кк Ирк.обл. |
| 54 | Пастушок – Rallus aquaticus | Гнез. | Оч. ред. | ОО |
| 55 | Погоныш-крошка – Porzana pusilla | Гнез. | Ред. | ОО |
| 56 | Коростель – Crex crex | Гнез. | Оч. ред. | ОО |
| 57 | Лысуха – Fulica atra | Гнез. | Ред. | ОО |
| 58 | Тулес – Pluvialis squatarola | Прол. | Оч. ред. | ОО |
| 59 | Бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva | Прол. | Ред. | ОО |
| 60 | Малый зуёк – Charadrius dubius | Прол. | Ред. | ОО |
| 61 | Хрустан – Charadrius morinellus | Гнез. | Ред. | ОО |
| 62 | Чибис – Vanellus vanellus | Гнез. | Ред. | ОО |
| 63 | Камнешарка – Arenaria interpres | Прол. | Ред. | ОО |
| 64 | Черныш - Tringa ochropus | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 65 | Фифи – Tringa glareola | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 66 | Большой улит – Tringa nebularia | Прол. | Ред. | ОО |
| 67 | Щеголь – Tringa erythropus | Прол. | Обыч. | ОО |
| 68 | Поручейник – Tringa stagnatilis | Гнез. | Ред. | ОО |
| 69 | Сибирский пепельный улит – Heteroscelus brevipes | Прол. | Оч. ред. | ОО |
| 70 | Перевозчик – Actitis hypoleucos | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 71 | Мородунка – Xenus cinereus | Прол. | Оч. ред. | ОО |
| 72 | Турухтан – Philomachus pugnax | Прол. | Ред. | ОО |
| 73 | Кулик-воробей – Calidris minuta | Прол. | Обыч. |  |
| 74 | Песочник-красношейка – Calidris ruficollis | Прол. | Ред. |  |
| 75 | Краснозобик – Calidris ferruginea | Прол. | Ред. |  |
| 76 | Чернозобик – Calidris alpina | Прол. | Ред. |  |
| 77 | Бекас – Gallinago gallinago | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 78 | Лесной дупель – Gallinago megala | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 79 | Азиатский бекас - Gallinago stenura | Прол. | Обыч. | ОО |
| 80 | Вальдшнеп – Scolopax rusticola | Гнез. | Обыч. | ОО |
| 81 | Большой кроншнеп – Numеnius arquata | Прол. | Оч. ред. | Кк. Ирк.обл. |
| 82 | Озёрная чайка – Larus ridibundus | Прол. | Ред. |  |
| 83 | Хохотунья – Larus cachinans | Прол. | Ред. |  |
| 84 | Сизая чайка – Larus canus | Прол. | Обыч. |  |
| 85 | Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus | Прол. | Ред. |  |
| 86 | Речная крачка – Sterna hirundo | Гнез. | Ред. |  |
| 87 | Клинтух - Columba oenas | Гнез. | Оч. ред. | ОО |
| 88 | Сизый голубь – Columba livia | Осед. | Обыч. | ОО |
| 89 | Скалистый голубь – Columba rupestris | Осед. | Оч. ред. | ОО |
| 90 | Большая горлица – Streptopelia orientalis | Гнез. | Ред. | ОО |
| 91 | Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus | Гнез. | Обыч. |  |
| 92 | Глухая кукушка – Cuculus saturatus | Гнез. | Ред. |  |
| 93 | Белая сова – Nyctea scandiaca | Зим. | Ред. |  |
| 94 | Филин – Bubo bubo | Осед. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл.РФ |
| 95 | Ушастая сова – Asio otus | Осед. | Ред. |  |
| 96 | Болотная сова – Asio flammeus | Осед. | Ред. |  |
| 97 | Сплюшка – Otus scops | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 98 | Мохноногий сыч – Aegolius funereus | Осед. | Ред. |  |
| 99 | Воробьинный сычик – Glaucidium passerinum | Осед. | Ред. |  |
| 100 | Ястребиная сова – Surnia ulula | Осед. | Обыч. |  |
| 101 | Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis | Осед. | Обыч. |  |
| 102 | Бородатая неясыть – Strix nebulosa | Осед. | Ред. |  |
| 103 | Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus | Гнез. | Ред. |  |
| 104 | Чёрный стриж – Apus apus | Гнез. | Ред. |  |
| 105 | Белопоясный стриж – Apus pacificus | Прол. | Ред. |  |
| 106 | Удод – Upupa epops | Гнез. | Ред. |  |
| 107 | Вертишейка – Jynx torquilla | Гнез. | Ред. |  |
| 108 | Седой дятел – Picus canus | Осед. | Ред. |  |
| 109 | Желна – Dryocopus martius | Осед. | Ред. |  |
| 110 | Большой пестрый дятел – Dendrocopos major | Осед. | Обыч. |  |
| 111 | Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos | Осед. | Оч. ред. |  |
| 112 | Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor | Осед. | Ред. |  |
| 113 | Трехпалый дятел – Picoides tridactilus. | Осед. | Ред. |  |
| 114 | Береговушка - Riparia riparia | Гнез. | Обыч. |  |
| 115 | Деревенская ласточка – Hirundo rustica | Гнез. | Обыч. |  |
| 116 | Городская ласточка – Delichon urbica | Гнез. | Обыч. |  |
| 117 | Рогатый жаворонок – Eremophyla alpestris | Зим. | Обыч. |  |
| 118 | Полевой жаворонок – Alauda arvtnsis | Гнез. | Обыч. |  |
| 119 | Степной конёк – Anthus richardi | Гнез. | Обыч. |  |
| 120 | Лесной конёк – Anthus trivialis | Гнез. | Обыч. |  |
| 121 | Пятнистый конёк – Anthus hodgsoni | Гнез. | Обыч. |  |
| 122 | Горный конёк – Anthus spinoletta | Гнез. | Ред. |  |
| 123 | Жёлтая трясогузка – Motacilla flava | Гнез. | Ред. |  |
| 124 | Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola | Гнез. | Ред. |  |
| 125 | Горная трясогузка – Motacilla cinerea | Гнез. | Обыч. |  |
| 126 | Белая трясогузка – Motacilla alba | Гнез. | Обыч. |  |
| 127 | Сибирский жулан – Lanius cristatus | Гнез. | Обыч. |  |
| 128 | Серый сорокопут – Lanius exucubitor |  | Оч. ред. |  |
| 129 | Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 130 | Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris | Гнез. | Ред. |  |
| 131 | Кукша – Perisoreus infaustus | Осед. | Ред. |  |
| 132 | Сойка – Garrulus glandarius | Осед. | Ред. |  |
| 133 | Голубая сорока – Cyanopica cyanus | Осед. | Оч. ред. |  |
| 134 | Сорока – Pica pica | Осед. | Обыч. |  |
| 135 | Кедровка – Nucifraga cariocatactes | Осед. | Обыч. |  |
| 136 | Даурская галка – Corvus dauuricus | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 137 | Грач – Corvus frugilegus | Гнез. | Обыч. |  |
| 138 | Чёрная ворона – Corvus corone | Осед. | Обыч. |  |
| 139 | Ворон – Corvus corax | Осед. | Обыч. |  |
| 140 | Свиристель – Bombicilla garulus | Зим. | Обыч. |  |
| 141 | Оляпка – Cinclus cinclus | Гнез. | Ред. |  |
| 142 | Альпийская завирушка – Prunella collaris | Гнез. | Ред. |  |
| 143 | Гималайская завирушка – Prunella himalajana | Гнез. | Ред. |  |
| 144 | Сибирская завирушка – Prunella montanella | Гнез. | Ред. |  |
| 145 | Таёжный сверчок – Locustella fasciolana | Гнез. | Ред. |  |
| 146 | Певчий сверчок – Locustella certhiola | Гнез. | Ред. |  |
| 147 | Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata | Гнез. | Ред. |  |
| 148 | Дроздовидная камышевка – Acrochephalus arundinaceus | Гнез. | Оч. ред. | Кк Ирк.обл. |
| 149 | Толстоклювая камышевка – Phragmaticula aedon | Гнез. | Ред. |  |
| 150 | Славка-завирушка – Silvia curruca | Гнез. | Обыч. |  |
| 151 | Пеночка-теньковка – Phylloscopus collubita | Гнез. | Обыч. |  |
| 152 | Пеночка-таловка – Phylloscopus borealis | Гнез. | Обыч. |  |
| 153 | Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides | Гнез. | Обыч. |  |
| 154 | Пеночка-зарничка – Phylloscopus inornatus | Гнез. | Обыч. |  |
| 155 | Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus | Гнез. | Обыч. |  |
| 156 | Бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus | Гнез. | Обыч. |  |
| 157 | Толстоклювая пеночка – Phylloscopus schwarzi | Гнез. | Ред. |  |
| 158 | Таёжная мухоловка – Ficedula zanthopygia | Гнез. | Ред. |  |
| 159 | Малая мухоловка – Ficedula parva | Гнез. | Обыч. |  |
| 160 | Серая мухоловка – Muscicapa striata | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 161 | Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica | Гнез. | Ред. |  |
| 162 | Ширококлювая мухоловка – Muscicapa latirostris | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 163 | Черноголовый чекан – Saxicola torquata | Гнез. | Обыч. |  |
| 164 | Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe | Гнез. | Обыч. |  |
| 165 | Каменка-плясунья – Oenanthe isabelina | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 166 | Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus | Гнез. | Обыч. |  |
| 167 | Сибирская горихвостка – Phoenicurus auroreus | Гнез. | Обыч. |  |
| 168 | Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 169 | Красношейка – Luscinia calliope | Гнез. | Обыч. |  |
| 170 | Варакушка – Luscinia svecica | Гнез. | Обыч. |  |
| 171 | Синий соловей – Luscinia cyane | Гнез. | Ред. |  |
| 172 | Соловей-свистун – Luscinia sibilans | Гнез. | Ред. |  |
| 173 | Синехвостка – Tarsiger cyanurus | Гнез. | Обыч. |  |
| 174 | Оливковый дрозд – Тurdus obscurus | Гнез. | Обыч. |  |
| 175 | Краснозобый дрозд – Тurdus ruficollis | Зим. | Ред. |  |
| 176 | Чернозобый дрозд – Тurdus atrogularis | Зим. | Ред. |  |
| 177 | Дрозд Науманна – Тurdus naumanni | Прол. | Обыч. |  |
| 178 | Бурый дрозд – Тurdus eunomus | Прол. | Ред. |  |
| 179 | Рябинник – Тurdus pilaris | Гнез. | Обыч. |  |
| 180 | Белобровик – Тurdus iliacus | Прол. | Ред. |  |
| 181 | Певчий дрозд – Тurdus philomelos | Гнез. | Обыч. |  |
| 182 | Деряба - Тurdus viscivorus | Прол. | Оч. ред. |  |
| 183 | Сибирский дрозд – Zoothera sibiricus | Гнез. | Ред. |  |
| 184 | Пёстрый дрозд – Zoothera dauma | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 185 | Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus | Осед. | Обыч. |  |
| 186 | Черноголовая гаичка – Parus palustris | Осед. | Ред. |  |
| 187 | Буроголовая гаичка – Parus montanus | Осед. | Обыч. |  |
| 188 | Сероголовая гаичка – Parus cincnus | Осед. | Ред. |  |
| 189 | Московка – Parus ater | Осед. | Ред. |  |
| 190 | Лазоревка – Parus caeruleus | Зал. | Оч. ред. |  |
| 191 | Белая лазоревка – Parus cyanus | Осед. | Оч. ред. |  |
| 192 | Большая синица – Parus major | Осед. | Обыч. |  |
| 193 | Обыкновенный поползень – Sitta europaea | Осед. | Обыч. |  |
| 194 | Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris | Осед. | Ред. |  |
| 195 | Домовой воробей – Passer domesticus | Осед. | Обыч. |  |
| 196 | Полевой воробей – Passer montanus | Осед. | Обыч. |  |
| 197 | Зяблик – Fringilla coelebs | Гнез. | Обыч. |  |
| 198 | Юрок – Fringilla montifringilla | Гнез. | Обыч. |  |
| 199 | Чиж – Spinus spinus | Осед. | Ред. |  |
| 200 | Черноголовый щегол – Carduelis carduelis | Осед. | Ред. |  |
| 201 | Седоголовый щегол – Carduelis caniseps | Осед. | Оч. ред. |  |
| 202 | Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea | Зим. | Обыч. |  |
| 203 | Пепельная чечетка – Acanthis hornemanni | Зим. | Ред. |  |
| 204 | Сибирский вьюрок – Leucosticte arctoa | Гнез. | Ред. |  |
| 205 | Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus | Гнез. | Обыч. |  |
| 206 | Сибирская чечевица – Carpodacus roseus | Зим. | Ред. |  |
| 207 | Урагус – Uragus sibiricus | Осед. | Ред. |  |
| 208 | Щур – Pinicola enucleator | Зим. | Ред. |  |
| 209 | Клест-еловик – Loxia curvirostra | Осед. | Ред. |  |
| 210 | Белокрылый клест – Loxia leucoptera | Осед. | Ред. |  |
| 211 | Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula | Осед. | Обыч. |  |
| 212 | Серый снегирь – Pyrrhula cineracea | Осед. | Ред. |  |
| 213 | Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes | Осед. | Оч. ред. |  |
| 214 | Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella | Гнез. | Обыч. |  |
| 215 | Белошапочная овсянка – Emberiza leucochephala | Гнез. | Обыч. |  |
| 216 | Красноухая овсянка – Emberiza cioides | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 217 | Полярная овсянка – Emberiza pallasi | Прол. | Ред. |  |
| 218 | Желтобровая овсянка – Emberiza chrysophrys | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 219 | Овсянка-ремез – Emberiza rustica | Прол. | Обыч. |  |
| 220 | Овсянка-крошка – Emberiza pusilla | Прол. | Обыч. |  |
| 221 | Дубровник – Emberiza aureola | Гнез. | Оч. ред. |  |
| 222 | Рыжая овсянка – Emberiza rutila | Гнез. | Ред. |  |
| 223 | Подорожник – Calcarius lapponicus | Прол. | Ред. |  |
| 224 | Пеночка – Plectrophenax nivalis | Зим. | Ред. |  |

Млекопитающих на территории Черемховского района отмечено 59 видов (табл. 8.). Столь высокий показатель можно объяснить наличием таежных, степных и высокогорных местообитаний. Насекомоядные представлены 8 видами бурозубок, из которых наиболее обычны обыкновенная, крупнозубая, средняя и бурая, реже встречаются равнозубая, тундряная, малая и крошечная. Бурозубки обитают преимущественно в лесных и интразональных биотопах, по долинам рек. В долинах рек и ручьев редко встречается обыкновенная кутора, а на влажных пойменных лугах в Предсаянье алтайский крот. Из рукокрылых в Черемховском районе отмечено пять видов, из которых обычна только водяная ночница; бурый ушан и северный кожанок встречаются гораздо реже, а усатая ночница и ночница Иконникова известны по единичным встречам. Зайцеобразных на территории района обитает три вида – заяц-беляк, который распространен повсеместно, но его численность сильно изменяется по годам, акклиматизированный заяц-русак, обитающий с восточной части территории района и алтайская пищуха, которая встречается в высокогорье Восточного Саяна.

Грызуны - наиболее распространенный и богатый видами отряд млекопитающих. В лесных массивах района обычны обыкновенная белка и азиатский бурундук, значительно реже встречается белка-летяга. В лесах обычна азиатская лесная мышь, реже встречаются лесной лемминг, лесная мышовка и мышь-малютка. В населенных пунктах обычны домовая мышь и серая крыса. В восточной части района в агроценозах встречается полевая мышь, но редко. По берегам водоемов также редко встречаются водяная полевка и акклиматизированный вид, ставший важным объектом охотничьего промысла, ондатра. На территории района обитает семь вида полевок. Красная и красно-серая полевки живут преимущественно в лесах, экономка - на влажных, в том числе заболоченных лугах и узкочерепная и темная полевки на агроценозах и более сухих лугах. На агроценозах также встречается восточноевропейская полевка, которая была завезена на территорию района с фуражом. В высокогорье Восточного Саяна обитает большеухая полевка. На степных участках в восточной части района встречаются длиннохвостый суслик и даурский хомячок, а на реках в Предсаянье реакклиматизированный речной бобр. Для мышевидных грызунов характерны резкие колебания численности. Грызуны служат основой питания для наземных и пернатых хищников.

Хищных млекопитающих на территории района отмечено 14 видов, из них на всей территории района обитает обыкновенная лисица, волк, горностай, рысь, ласка, бурый медведь и соболь. Редко встречается росомаха. Колонок и барсук более обычны в центральной части района. Выдра и американская норка очень редки и держатся по берегам речек в Предсаянье. В степной восточной части района встречается светлый хорь, а в высокогорье изредка заходит красный волк.

Из шести видов копытных на территории района наиболее обычен лось, сибирская косуля, кабан и благородный олень. Реже встречается кабарга. Северный олень изредка заходит в высокогорье Восточного Саяна.

Таблица 8. Млекопитающие Черемховского района.

|  | Вид | Характер пребывания | Численность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибирский крот – Asioscolops altaica |  | Ред. | ОО |
| 2 | Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus |  | Обыч. |  |
| 3 | Крупнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon |  | Ред. |  |
| 4 | Тундряная бурозубка – Sorex tundrensis |  | Обыч. |  |
| 5 | Бурая бурозубка – Sorex roboratus |  | Обыч. |  |
| 6 | Средняя бурозубка – Sorex caecutiens |  | Обыч. |  |
| 7 | Малая бурозубка – Sorex minutus |  | Ред. |  |
| 8 | Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus |  | Ред. |  |
| 9 | Равнозубая бурозубка – Sorex isodon |  | Ред. |  |
| 10 | Усатая ночница – Myotis mystacinus |  | Оч. ред. | К.к Ирк |
| 11 | Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi |  | Оч. ред. | К.к Ирк |
| 12 | Водяная ночница – Myotis daubenton |  | Обыч. |  |
| 13 | Бурый ушан – Plecotus auritus |  | Ред. |  |
| 14 | Северный кожанок – Eptesicus nilsson |  | Ред. |  |
| 15 | Заяц-беляк – Lepus timidus |  | Обыч. | ОО |
| 16 | Заяц-русак – Lepus europaeus | Аккл. | Ред. | ОО |
| 17 | Алтайская пищуха – Ochotona alpina |  | Обыч. |  |
| 18 | Летяга – Pteromys volans |  | Ред. | ОО |
| 19 | Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris |  | Обыч. | ОО |
| 20 | Азиатский бурундук – Tamias sibiricus |  | Обыч. | ОО |
| 21 | Длиннохвостый суслик – Citellus undulanus |  | Ред. | ОО |
| 22 | Речной бобр –Castor fiber | Аккл. | Оч. ред. | ОО |
| 23 | Лесная мышовка – Sicista betulina |  | Ред. |  |
| 24 | Полевая мышь – Apodemus agrarius |  | Оч. ред. |  |
| 25 | Азиатская лесная мышь – Apodemus peninsula |  | Обыч. |  |
| 26 | Домовая мышь – Mus musculus |  | Обыч. |  |
| 27 | Мышь-малютка – Micromys minutus |  | Ред. |  |
| 28 | Серая крыса – Rattus norvegicus |  | Обыч. |  |
| 29 | Даурский хомячок – Cricetulus barabensis |  | Ред. |  |
| 30 | Ондатра – Ondatra zibetica |  | Обыч. | ОО |
| 31 | Большеухая полевка – Alticola macrotis |  | Ред. |  |
| 32 | Красно-серая полевка – Clethrionomys rufocanus |  | Обыч. |  |
| 33 | Красная полевка – Clethrionomys runilis |  | Обыч. |  |
| 34 | Лесной лемминг – Myopus schisticolor |  | Ред. |  |
| 35 | Водяная полевка – Arvicola terrestris |  | Ред. |  |
| 36 | Узкочерепная полевка – Microtus gregalis |  | Обыч. |  |
| 37 | Полевка-экономка – Microtus oeconomus |  | Обыч. |  |
| 38 | Темная полевка Microtus agrestis, |  | Ред. |  |
| 39 | Восточноевропейская полёвка – Microtus rossiameridionalis | Аккл. | Оч. ред. |  |
| 40 | Волк – Canis lupus |  | Обыч. | ОО |
| 41 | Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes |  | Обыч. | ОО |
| 42 | Красный волк – Cuon alpinus | Заходы | Оч. ред. | К.к РФ Ирк |
| 43 | Бурый медведь – Ursus arctos |  | Обыч. | ОО |
| 44 | Соболь - Martes zibellina |  | Обыч. | ОО |
| 45 | Росомаха – Gulo gulo |  | Ред. | ОО |
| 46 | Горностай – Mustela erminea |  | Обыч. | ОО |
| 47 | Ласка – Mustela nivalis |  | Ред. | ОО |
| 48 | Колонок – Mustela sibirika |  | Обыч. | ОО |
| 49 | Американская норка – Mustela vison | Аккл. | Обыч. | ОО |
| 50 | Степной хорь – Mustela eversmanii |  | Ред. | К.к Ирк |
| 51 | Барсук – Meles meles |  | Обыч. | ОО |
| 52 | Речная выдра – Lutra lutra |  | Ред. | К.к Ирк |
| 53 | Рысь – Felis lynx |  | Ред. | ОО |
| 54 | Кабан – Sus scrofa |  | Обыч. | ОО |
| 55 | Сибирская кабарга – Moschus moschiferus |  | Обыч. | ОО |
| 56 | Благородный олень – Cervus elaphus |  | Обыч. | ОО |
| 57 | Сибирская косуля – Capreolus pygargus |  | Обыч. | ОО |
| 58 | Лось – Alces alces |  | Обыч. | ОО |
| 59 | Северный олень – Ranfiger tarandus | заходы | Оч. ред. | К.к РФ Ирк. |

На территории Черемховского района общая площадь охотничьих угодий составляет 895,00 тыс. га, из них лесными занято 689,70 тыс. га, полевыми - 166,70 тыс. га и болотными 38,60 тыс. га.

Таблица 9. Состояние численности охотничье-промысловых животных н территории Черемховского района по данным ЗМУ в 2006-09 гг.

| № | Вид | Плотность ос. на 1000га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Средняя |
| 1 | Лось | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,62 | 0,462 |
| 2 | Изюбрь | 0,53 | 0,99 | 0,68 | 0,92 | 0,81 | 0,786 |
| 3 | Сибирская косуля | 1,20 | 2,07 | 2,26 | 1,76 | 2,90 | 2,038 |
| 4 | Кабарга | 1,35 | 1,42 | 1,63 | 2,07 | 1,69 | 1,632 |
| 5 | Кабан | 0,45 | 0,64 | 0,56 | 0,79 | 0,72 | 0,632 |
| 6 | Соболь | 1,93 | 1,35 | 1,72 | 1,96 | 1,78 | 1,748 |
| 7 | Белка | 9,77 | 8,93 | 11,84 | 9,00 | 13,59 | 10,626 |
| 8 | Волк | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Горностай | 0,70 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 0,37 | 0,304 |
| 10 | Заяц-беляк | 0,97 | 1,14 | 1,00 | 1,49 | 1,55 | 1,23 |
| 11 | Заяц-русак | 0,01 | 0,037 | - | 0,113 | 0,024 | 0,037 |
| 12 | Колонок | 0,31 | 0,29 | 0,50 | 0,34 | 0,31 | 0,35 |
| 13 | Светлый хорь | - | - | - | 0,02 | - | 0,004 |
| 14 | Росомаха | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
| 15 | Рысь | 0,022 | 0,013 | 0,013 | 0,019 | 0,011 | 0,016 |
| 16 | Лисица | 0,07 | 0,01 | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,098 |
| 17 | Бородатая куропатка | - | - | - | 13,83 | - | 2,766 |
| 18 | Глухарь | 4,92 | 9,66 | 8,55 | 5,61 | 3,08 | 6,508 |
| 19 | Рябчик | 27,74 | 46,62 | 40,65 | 20,42 | 32,58 | 33,602 |
| 20 | Тетерев | 4,55 | 50,14 | 23,31 | 2,97 | 4,31 | 17,056 |

Кроме этих видов, на территории района обитают: бурый медведь (60-140 особей), речная выдра (14-25 особей), американская норка (190-215 особей), барсук (225-245 особей), ондатра (3000-5000 особей), водяная полевка. В высокогорьях Восточного Саяна редко встречаются дикий северный олень и белая куропатка.

Основные миграционные пути водоплавающих и околоводных птиц проходят по побережью Братского водохранилища и по крупным притокам Ангары – Белой, Голумети. Среди охотничьих видов водоплавающих птиц на территории района отмечены кряква, чирки свистунок и трескунок, шилохвость, широконоска, свиязь, серая утка, косатка, большой крохаль, хохлатая чернеть и обыкновенный гоголь. Из куликов – обыкновенный и азиатский бекасы, лесной дупель, вальдшнеп, чибис, черныш, фифи, большой улит и другие.

## 4.8. Редкие виды фауныЧеремховского района

На территории Черемховского района на сегодняшний день зарегистрированы: 1 вид амфибий, 17 видов птиц и 6 видов млекопитающих, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Не исключены в будущем, при проведении более детальных исследований, находки и других видов, отмеченных на территории соседних районов.

Амфибии

1. Обыкновенная жаба Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Редкий краеареальный вид. Категория 3. На территории Черемховского района известны находки на равнинной восточной части района в окрестностях г. Черемхово и в долине р. Белая. Возможны находки и в других пунктах. Численность и современное состояние неизвестны.

Птицы

1. Большая поганка (чомга) Podiceps cristatus (L., 1758)

Гнездящийся и перелетный вид, восстанавливающий свою численность. Категория 5. На территории Черемховского района возможно гнездящийся вид, в гнездовой период встречены на прудах в окрестностях пос. Балухарь и Малиновка. Не исключена возможность гнездования на других прудах. Численность не превышает 10 пар. Отмечена тенденция к росту численности. Обычна на территории соседнего Аларского района.

2. Черный аист Ciconia nigra (L.,1758)

Редкий гнездящийся и перелетный вид. Категория 3. На территории Черемховского района гнездится в таежной части. Численность на гнездовании неизвестна, но, скорее всего, составляет 10-20 пар. На пролете отмечен на побережье Братского водохранилища и в долине реки Белая. В северной части района - в долинах рек Голуметь и Аларь, на границе с Аларским районом в августе отмечены осенние предмиграционные скопления черного аиста, уникальные для территории области, численностью до нескольких десятков, а в отдельные годы до сотни особей.

3. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L., 1758)

Гнездящийся и пролетный вид. Категория 3. На территории Черемховского района редкий пролетный и, возможно, гнездящийся вид. Гнездование не исключено в труднодоступных таежных районах в междуречье рек Большая Белая и Иреть, а также в Предсаянье. Возможно, гнездится не более пяти пар. На пролете отмечен на Братском водохранилище в окрестностях Свирска.

4. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Гнездящийся пролетный вид. Категория 5. На территории Черемховского района редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. На пролете отмечен на побережье Братского водохранилища и в окрестностях Черемхово. Гнездование возможно на побережье Братского водохранилища в районе устья реки Каменка, в северо-восточной части территории района и в долинах рек Голуметь и Аларь, где огарей встречали в гнездовое время. Выводки были встречены на территории Аларского района, вблизи границы с Черемховским, на озере Аляты и в пос. Балтуй. На территории района не исключена возможность гнездования 5-8 пар.

5. Скопа Pandion haliaetus (L., 1758)

Редкий гнездящийся вид. Категория 3. Редкий пролетный вид. Отмечен на побережье Братского водохранилища. Не исключена возможность гнездования отдельных пар в долине р. Белой и по ее притокам в Присаянье.

6. Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811

Сокращающийся в численности гнездящийся, мигрирующий, редкий вид. Категория 2. Имеется информация о встречах большого подорлика в гнездовой период в долине р. Белая. В 2006г 3 птицы встречено на границе Аларского и Черемховского районов на р. Аларь. На территории района возможно обитание 2-5 пар.

7. Орел-могильник Aquila heliaca Savigny, 1809

Находящийся под угрозой исчезновения гнездящийся, мигрирующий вид. Категория 1. В 2006 году на территории Черемховского района одна пара встречена в гнездовое время в окрестностях поселка Балухарь. Возможно обитание этого вида в долине р. Голуметь. На территории района возможно обитание 3-5 пар этого вида. Отмечен пролет через Восточные Саяны по долине р. Белая.

8. Беркут Aquila chrysaetos (L., 1758)

Гнездящийся, перелетный и местами зимующий редкий вид. Категория 3. На территории Черемховского района возможно обитание в Присаянье нескольких пар этого вида. На пролете встречен на побережье Братского водохранилища.

9. Балобан Falco cherrug J.E. Gray, 1834

Находящийся под угрозой исчезновения гнездящийся, мигрирующий, очень редко – зимующий вид. Категория 2. На территории района возможно обитание 2-5 пар в остепненной северо-восточной и восточной частях района. Встречен в гнездовое время в долине р. Каменка.

10. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771

Редкий, гнездящийся, мигрирующий вид. Категория 3. На территории Черемховского района отдельные пары, возможно, гнездятся по берегам рек на скалах в Присаянье. На пролете встречен на побережье Братского водохранилища.

11. Дербник Falco columbarius L., 1758

Редкий, гнездящийся, перелетный и частично зимующий вид. Категория 3. На территории Черемховского района возможно гнездящийся вид. Самка встречена в гнездовой период в 1998 году в сосновом лесу севернее пос. Камень-Ангарск на границе с Аларским районом.

12. Серый журавль – Grus grus (L., 1758)

Гнездящийся и пролетный вид. Категория 3. На территории Черемховского района гнездится в Присаянье на заболоченных участках в долинах рек Белая, Иреть, а также на заболоченных лугах на границе с Аларским районом в долинах рек Голуметь и Аларь. На пролете встречается по долинам рек и вдоль Братского водохранилища. Численность составляет несколько десятков пар.

13. Коростель – Crex crex (L., 1758)

Гнездящийся и пролетный вид. Категория 3. На территории Черемховского района обитает на влажных лугах в долинах рек. Численность подвержена значительным колебаниям.

14. Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758)

Гнездящийся и пролетный вид. Категория 3. На территории Черемховского района обитает на влажных заболоченных лугах в долинах рек в Присаянье и в долине реки Аларь. На пролете отмечен на побережье Братского водохранилища в окрестностях пос. Камень-Ангарск и в окрестностях Черемхово. Численность может достигать нескольких десятков пар.

15. Филин Bubo bubo (L., 1758)

Редкий оседлый вид. Категория 3. На территории Черемховского района встречается повсеместно. Гнездо найдено на границе с Аларским районом в долине р. Каменка в 2 километрах от границы с Черемховским районом. Численность неизвестна, но может достигать 15-20 пар.

16. Сплюшка Otus scops (L.,1758)

Редкий гнездящийся и перелетный вид, находящийся на восточной периферии ареала. Категория 3. Встречена в северо-восточной части района в устье реки Каменка в Федяевском заливе, где наблюдали выводок. Численность на территории района ориентировочно составляет несколько пар.

17. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus (L.,1758)

Редкий гнездящийся и перелетный вид, находящийся на северной периферии ареала. Категория 3. На территории Черемховского района отмечена только в пойме реки Черемшанки в границах города Черемхово, где было встречено несколько поющих самцов.

Млекопитающие

1. Усатая ночница – Myotis mystacinus Kuhl, 1819

Редкий вид, встречаемый на северо-восточной границе ареала. Категория 3. В Иркутской области единственная находка сделана на территории Черемховского района в долине р. Урик. Современное состояние и численность неизвестны.

2. Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 (1912)

Широко распространенный, но достаточно малочисленный вид. Категория 3. На территории Черемховского района известны единичные находки этого вида в долине р. Белой. Современное состояние и численность неизвестны.

3. Красный волк Cuon alpinus Pallas, 1811.

Редкий малочисленный вид, заходящий на территорию области краем ареала. Категория 1. Известны заходы на территорию Черемховского района. Встречен в верховьях р. Ии и Барбитай, вокруг пос. Аршан и Ишидей на р.р. Онот и Урик. Так, зав. Онотским участком Голуметского лесничества А. Ф. Борисов сообщил, что в местечке Вяткино близ пос. Онот местные жители не раз видели трех красных волков. Звери имели ровную рыжеватую окраску, были хорошо опушены, размером с крупную собаку. Их появлению предшествовали обильные снегопады, вытеснившие зверей с гор. Позже хищников и их следы встречали в течение месяца в р-не охотничьего участка Камчадал, в 17 километрах от пос. Онот. Встречи на р. Онот и его притоке р. Урик – не единичны, и сведения о них поступают до сих пор. В охотничий сезон 2005/2006 охотник С. Донской отмечал на льду р. Урик стаю из 5-ти красных волков, которые поймали и разорвали выдру.

4. Светлый хорь Mustela eversmanni Lesson, 1827.

Редкий вид. Категория – 3. Обитает преимущественно в степной восточной части района. Численность не превышает нескольких десятков особей.

5. Выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758.

Редкий вид. Категория – 3. На территории Черемховского района обитает по берегам чистых богатых рыбой рек в Присаянье. По данным учетов численности, составляет от 14 до 25 особей, но этот показатель, скорее всего, занижен. По экспертным оценкам на территории района обитает не менее 100 особей.

6. Северный олень – Rangifer tarandus valentinae Flerov,1933 (Саяно-алтайская популяция лесного подвида)

Редкий подвид, заходящий на территорию области частью ареала. Категория – 3. На территории Черемховского района встречается в высокогорье Восточного Саяна, на Онотском хребте, в верховьях рек Большая и Малая Белые и Онот. Численность по данным ЗМ: 0,01 особь на 1000га. На территории района встречается не более 20-30 особей.

## 4.9. Минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение района относительно сложное. Большая часть его территории слагается юрскими песчаниковыми отложениями, вмещающими месторождения каменного угля (Черемховское, Вознесенское и др.), огнеупорных глин (Трошковское) и высокоглиноземистых глинистых пород – аргиллитов, представляющих собой низкосортное сырье для аллюминиевой промышленности (Гымыльское месторождение).

В предгорьях В. Саяна обнажаются карбонатные породы кембрия, среди которых залегают пласты известняков, пригодных для использования в химической и цементной промышленности (Цаган-Ходинское месторождение), а также доломитов – сырья для огнеупорной промышленности (Правдинское). Подстилающие их конгломератово-песчаниковые отложения хужирской свиты несут пласты конгломератов, обогащенных золотом (Хужирское непромышленное месторождение). Подобные месторождения формации древних металлоносных конгломератов являются крупнейшими в мире продуцентами золота (месторождение Витватерсранд в ЮАР).

Горные массивы В.Саяна, занимающие обширные пространства на юго-западе района, сложены древними архейскими и раннепротерозойскими кристаллическими породами. В разрезах последних заметная роль принадлежит карбонатным и железистым образованиями, вмещающим крупнейшие в России месторождения магнезита (Савинское), талька (Онотское), офикальцита (Алзагайское), а также непромышленные месторождения железа (Сосновый Байц) и др. Среди раннепротерозойских пород в бассейне р. Б. Белой залегают многочисленные жилы оловоносных и редкометалльных пегматитов, часть из которых представляет собой месторождения комплекса (литий-бериллий-тантал-ниобий-рубидий-цезиевых с оловом) руд.

Днища долин выполнены толщами песчано-валунно-галечных отложений, среди которых выявлены месторождения глин и суглинков, пригодных для производства кирпича, непромышленные россыпи золота.

Богатейший спектр разнообразных месторождений горючих, металлических и неметаллических полезных ископаемых, мощная горная промышленность, продуктивно функционирующая более столетия – все это обусловило высокие темпы и объемы проводившихся в районе геологоразведочных работ, среди которых на первом месте были углепоисковые.

Крупномасштабными геологическими съемками с общими поисками охвачена южная половина района в пределах В. Саяна и его предгорий. Этими работами определены общие перспективы территории в отношении полезных ископаемых, выявлены основные закономерности, определяющие пространственную локализацию минерального сырья, найдены десятки месторождений, рудопроявлений и минерализованных точек, даны рекомендации по их оценке. Комплексные крупномасштабные геологические и гидрогеологические съемки проведены на ограниченных площадях вдоль Транссиба.

Среднемасштабные комплексные гидрогеологические и инженерно-геологические съемки осуществлены в районе угольных месторождений. Ими оценены масштабы развития основных водоносных горизонтов, качество насыщающих их подземных вод. Имевшийся к началу 1980-х годов материал по условиям водоснабжения сельскохозяйственных объектов района обобщен в настоящей работе, равно как и вопросы подтопления промышленных и жилищно-коммунальных объектов г. Черемхова, проведено обоснование строительства трассы водовода р. Ангара (р-н г. Свирска) - г. Черемхово.

В связи с высокими перспективами разработок полезных ископаемых, район подвергся разномасштабному геофизическому изучению, выполненному с применением разнообразных методик, аппаратуры и типов воздушных судов. Он полностью изучен аэромагнитной, радиометрической и гравиметрической съемками среднего масштаба; на значительных территориях в равнинной его части выполнены нефтепоисковые, сейсмо- и электроразведочные работы. Горное обрамление (В.Саян) изучено с помощью детальных высокоточных аэромагнитных и аэрогамма- спектрометрических съемок. Они дали полную информацию о характере магнитных и радиоактивных полей, местоположении, размерах, интенсивности магнитных, радиоактивных, калиевых, ториевых и урановых аномалий и ореолов.

Наиболее полно в отношении каменного угля изучено поле юрских пород, где в течение десятилетий проводился широкий комплекс геологоразведочных работ, включающих поиски, оценку и разведку. Здесь же проведены поиски алюминиевого сырья, каолина.

На локальных площадях и объектах выполнены поисково-разведочные работы на наличие железной руды, редких металлов, золота, магнезитов, огнеупорной глины, доломитов, керамического, облицовочного, кирпичного сырья, флюсов, цветного камня и пр.

В целом, геологическая изученность района высокая, но это не означает, что его перспективы в отношении полезных ископаемых исчерпаны. Несомненно, что при проведении достаточных объемов геологоразведочных работ эти перспективы могут быть существенно расширены.

Экологическое состояние окружающей среды района, в т. ч. среды геологической, изучено недостаточно и ограничено мелкомасштабной снегогеохимической съемкой (пылевые выбросы) и мелкомасштабным эколого-гидролитохимическим изучением (поверхностные воды, донные осадки), давшим лишь самые общие сведения о состоянии проблемы.

Горная промышленность района представлена Черемховским разрезом ОАО «Востсибуголь», добывшими в 2000г 3798 тонн каменного угля. В 2003г работал только Черемховский разрез, добывший 2,0 млн. тонн топлива (табл.10.).

Основным поставщиком талька в России является АО «Байкалруда», эксплуатирующее Онотское месторождение в Черемховском районе Иркутской области. Тальковое сырье здесь отличается высокой белизной и качеством. В 2000г добыто 26.7 тонн талька карьерами на участках Промежуточном, Два камня и на участке Нижне-Самоходкинском – штольней. При пересортировке отвалов шт.1 добыто 6504 тонн талька. В 2003г объем добычи талька упал до 5 тонн (табл.10.).

В 1999г в г. Черемхово запущен помольный цех, где вырабатывается конечная продукция – молотый тальк, используемый в производстве резинотехнических изделий, пластмасс, в электродной, картонно-рубероидной, лакокрасочной и др. отраслях промышленности. В дальнейшем планируется освоение выпуска микроталька для лакокрасочной, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Это должно существенно улучшить экономические показатели предприятия.

В 2000г получено 18225 тонн товарного талька, в т. ч. по маркам: ТЭ-90 – 565т, Т-90 – 2230т, Т-87 – 12330т, Т-82-3100т. Себестоимость 1т товарной продукции (по маркам) и отпускные цены соответственно составили (в руб.): 2300; 3066; 1371; 1828; 1337; 1783; 1011; 1348.

Лучшее в России месторождение магнезита – Савинское также находится на территории Черемховского района. Оно осваивалось предприятием ЗАО «Магир», которым в 2000г в процессе разработки карьера добыто 139,8т и поставлено на Восточно-Сибирский огнеупорный завод 64т сырья, которое использовано в производстве периклазового порошка марки ППИ-90-92. Себестоимость добычи 1т магнезита 135 руб. без НДС, отпускная цена 1т товарной продукции сырого магнезита I-IV сортов 162 руб./т.

С 2003г строительство карьера и попутная добыча магнезита прекращены, предприятие вступило в процедуру банкротства. Освоение лучшего месторождения России остановлено, и это может сказаться уже в ближайшей перспективе на судьбах предприятий российской черной металлургии самым пагубным образом. Нужны незамедлительные эффективные меры по продолжению освоения.

Предприятием ОАО «Сибирский фарфор» в 2000г добыто на Северном участке Трошковского месторождения 6.5т фарфоровых глин, поставленных 11 потребителям. Себестоимость добычи 1т глины 302.6 руб., отпускная цена - 555.5 руб. (2000г). В 2004г добыча фарфоровых глин составила 2,8т.

ОАО «Восточно-Сибирский огнеупорный завод» для собственных нужд в 2000г добыл на Трошковском месторождении 48т огнеупорных глин сорта ТР-3 при проектной годовой производительности 1200т. Фактическая себестоимость добычи 1т глины сорта ТР-3 составила 37.74 тыс. руб., отпускная цена – 100.0 руб.

В 2001г добыча глины прекращена, ВСОЗ не работает.

Добычу строительного камня для производства щебня на Черемховском (падь Цыган) месторождении вел в 2000г Черемховский филиал ЗАО «Иркутскагропромдорстрой». Добыто 8,2 тыс. м2 доломита, переработанного на щебень: дорожный (0-5 мм), сортовой (5-20мм), сортовой (20-40мм). В 2003г добыча прекращена.

Аналогичное сырье производит Михайловское государственное унитарное дорожное предприятие из доломитов Верхне-Булайского месторождения. В 2000г добыто 10.7 т. м3 камня, из которого произведено 6.8т/м3 щебня. Себестоимость добычи 1м3 сырья - 65.47руб., себестоимость и отпускная цена 1т щебня - 126.155 руб. Объем добычи в 2003г составил 12,2 тыс. куб. м.

Анализ объемов добычи минерального сырья на территории Черемховского района за последние 15 лет (1989-2004 гг., табл.10.) представляет следующие тревожные показатели: объемы добычи неуклонно сокращаются, а в 2004г из 9 видов сырья, извлекавшихся из недр в 1989г, добывается лишь 3 – это уголь (34% к базе 1989г), фарфоровые глины (7%) и тальк (16%). Добыча огнеупорных, кирпичных глин, магнезита, камня строительного для производства щебня и строительной извести прекращена. Крупнейшие промышленные предприятия района не работают.

В дореформенную пору Черемховский район был средоточием геологоразведочных работ, проводившихся на угольных, железо- и золоторудных объектах, месторождениях талька, магнезита, химически-чистых известняков, тальково-магнезитовых руд, широкого комплекса минеральных строительных материалов.

Ныне геологоразведочные работы в районе не выполняются, не считая небольших объемов эксплуатационной разведки, проводимой недропользователями в целях обеспечения добычи на Онотском тальковом и Черемховском угольном месторождениях.

Целесообразность проведения геологоразведочных работ, в т. ч. по поиску источников подземного водоснабжения, очевидна.

Таблица 10.

Геологическая среда - это скальные коренные породы, подпочвенные отложения, донные осадки водоемов и водотоков, подземные воды, т.е. все сущее, из чего формируется жизнь, чем определяется ее качество. Изучением этих сред, определением концентраций содержащихся в них химических элементов занимается одна из отраслей геологии – геоэкология.

Геоэкология изучает также состояние и динамику экзогенных геологических процессов и явлений: селей, оползней, мерзлотно-гидрогеологических проявлений, засолонения и эрозии почв, динамику изменения уровня, дебитов и химсостава подземных вод.

Инструментами геоэкологических исследований служат комплексы методов: гидрогеологических, инженерно-геологических, геофизических, в т. ч. радио-геохимических, геохимических. Последние включают геохимический анализ снега на предмет концентрации пылевых выбросов – это так называемая снегохимическая съемка; опробование почв и донных осадков, в которых определяется широкий спектр химических элементов и соединений, главным образом токсичных. Исследуются также поверхностные воды, растительность, в т. ч. сельскохозяйственная, и даже биосубстрат: продукция полеводства, животноводства, волосы и ногти людей, это уже в установленных очагах загрязнения.

Таким образом, исследуется состояние жизнеобеспечивающих сред в следющей последовательности: горные породы - подпочвенные отложения – почвы - донные осадки - поверхностные и подземные воды – растительность - продукция сельского хозяйства и человек - звено, венчающее пищевую цепь.

Так последовательно проходят циклы геоэкологических исследований. Изученность же Черемховского района, как было отмечено ранее, остановилась на начальных стадиях исследований, давших самые общие представления о состоянии геологической среды района.

Состояние геологической среды в отношении физических полей – магнитных, гравитационных и радиоактивных изучено в районе в сравнении с иными ее компонентами неизмеримо лучше. Вполне детально, посредством измерения в маршрутах, отстоящих друг от друга на 250м с непрерывной фиксацией замеров, радиоактивные и магнитные поля изучены в горной Восточно-Саянской части территории района с помощью вертолетной геофизической съемки.

Объектов, представляющих опасность здоровью человека, не выявлено, хотя и зафиксирован повышенный радиоактивный, а на локальных участках и магнитный, фон, обусловленный естественными свойствами горных пород.

Изотопы радона и дочерние радиоактивные продукты распада обусловливают более половины излучаемой годовой дозы от всех природных источников радиации.

По данным «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2003г» наиболее плотно населенные территории Иркутско-Черемховского региона относится к потенциально опасной по радону зоне.

По степени улавливания вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы, Черемховский район занимает 13 место среди муниципальных образований области; по среднедушевому объему выбросов вредных веществ в атмосферу он стоит на 4 месте, по среднедушевому объему сброса загрязненных сточных вод – на 10.

В 2003г потребление воды, включая производственные и хозяйственно-бытовые нужды, составило на одного жителя района 80м3, при среднеобластном показателе 524м3.

Город Черемхово обеспечивается водой только за счет поверхностных вод Братского водохранилища, что, учитывая сложившееся и прогрессирующее региональное загрязнение вод водохранилища, обусловливает целесообразность перехода на подземные источники, которые с помощью геологоразведочных работ еще надлежит отыскать и разведать.

Следует напомнить, что байкальская и, соответственно, ангарская вода содержат чрезвычайно мало необходимых человеческому организму химических элементов. Содержания кальция и магния в ней в 2-10 раз ниже оптимальных концентраций, что усугубляется дефицитом большинства микрокомпонентов: йода, фтора, селена и пр. Это является причиной повышенного уровня сердечнососудистой (доля влияния 47%) и эндокринной патологий (85%).

Исправить ситуацию может переход на подземные источники или строительство водопроводов, где бы смешивались подземные и поверхностные воды.

Промышленное освоение минеральных ресурсов района, прошедшее в русле угледобычи, добычи талька, каолиновых и кирпичных глин, строительного камня, песчано-гравийных смесей, в сочетании с интенсивной лесозаготовкой и напряженными транспортными потоками по Транссибу и Московскому тракту, привело к существенной трансформации исходных природных ландшафтов, интенсификации экзогенных геологических процессов и, в целом, к ухудшению качества геологической и окружающей природной среды.

Вследствие интенсивных рубок и пожаров в присаянской части района произошла смена видового состава леса, замещение хвойных пород лиственными, с резким понижением их бонитета.

Практиковавшиеся ранее перерубы расчетной лесосеки привели к ухудшению лесорастительных условий, заболачиванию, оврагообразованию, обмелению рек и уменьшению их водности.

Молевой сплав леса по рекам Бол. Белой и Белой привел к захламлению их русел топляком, а тракторная транспортировка леса к берегам обусловила оживление водной эрозии, их разрушение.

На месте отработанных угольных карьеров на площади около 400км2 сформирован крупнейший отвально-техногенный комплекс, лишь частично рекультивированный. Осложнения возникают и в районах заброшенных отработанных шахтных полей. Район углеразработок представляет собою гигантскую воронку депрессии подземной гидросферы.

На окраине г. Свирска размещены отвалы токсичных отходов мышьякового производства, представляющие собой техногенное месторождение золота.

Все перечисленное несет серьезные осложнения достаточно благополучному состоянию окружающей природной среды района.

На территории Черемховского района Иркутской области выявлены многочисленные промышленные месторождения разнообразного рудного сырья (редкие металлы, кобальт), нерудного (тальк, магнезит, поделочные, ювелирно-поделочные камни: офикальцит, мраморный оникс; химически-чистые известняки), топливно-энеретического твердого (уголь, торф), минерально-строительного (заполнители бетона, строительные и облицовочные камни, глины, в т. ч. керамические, фарфоровые), пресных подземных вод.

Разведано комплексное техногенное золотоносное месторождение в отвалах бывшего Ангарского мышьякового комбината. Известны довольно многочисленные и не до конца изученные месторождения многих других видов минерального сырья, по этой причине не охваченные формами государственного учета, а также находки рудных и нерудных полезных ископаемых, изученных лишь на самых начальных стадиях, либо только зафиксированных в форме развалов глыб или по иным признакам. Из них на прилагаемых картах показаны только важнейшие.

Примечательной особенностью минерально-сырьевой базы района является редкостное качество и крупный размер месторождений, сочетающийся с высокой современной промышленной конъюнктурой (ликвидностью) заключенного в них сырья. Это Савинское магнезитовое, Онотское тальковое, Алзагайское офикальцитовое, Цаган-Ходинское месторождение химически-чистых известняков и мраморного оникса.

Второй положительной чертой района является пространственная сближенность месторождений – важнейший экономический фактор, обусловливающий минимизацию затрат по их освоению за счет создания единой энерго-транспортной и социально-бытовой инфраструктур.

Основным горнопромышленным районом территории является действующий Черемховский углепромышленный район с резервным для ближайшего освоения Вознесенским угольным месторождением и многочисленными месторождениями разнообразных строительных материалов. На базе эксплуатирующегося Онотского талькового и Савинского магнезитового месторождений должен быть создан новый горнопромышленный район – Онотско-Савинский, где освоению подлежат также Цаган-Ходинское месторождение химически-чистых известняков и мраморного оникса и Алзагайское месторождение ювелирно-поделочного камня – офикальцита.

Следующим районом концентрации уже олово-редкометальных месторождений является Гольцово-Бельский, включающий в себя:

- крупное комплексное, подготовленное к промышленному освоению, Гольцовое месторождение;

- введенное в стадию опытной эксплуатации Бельское оловянное месторождение (оба на сопредельных территориях Заларинского административного района) и резервное Белореченское месторождение, также подготовленное к промышленному освоению.

Освоение указанных месторождений, как следует из имеющихся материалов геолого-экономической оценки, экономически оправдано и должно существенным образом разрядить напряженную социальную обстановку в районе, как за счет создания новых рабочих мест, так и за счет налоговых поступлений в местный бюджет.

Ниже охарактеризованы важнейшие месторождения полезных ископаемых района. По каждому виду минерального сырья представлена современная информация, касающаяся сфер его применения, потребности, поставок, экспортно-импортных операций, стоимости, состояния минерально-сырьевых баз и производства в основных странах-продуцентах, в т. ч. РФ. Делается это для того, чтобы сориентировать читателя в указанных вопросах и подготовить его к принятию решения о целесообразности освоения того или иного месторождения.

Сложность геологического строения Черемховского района, сочетающего на своей территории горизонтально залегающие многокилометровые толщи осадочного чехла Сибирской платформы и древние, докембрийские, интенсивно дислоцированные, метаморфические породы В.Саяна, обусловила многообразие типов и качество подземных вод, разную водообильность породных комплексов. Это определило существенные отличия условий водообеспечения населенных пунктов, находящихся в разных участках территории района. Здесь известны подземные воды пресные и минеральные.

Черемховский район располагается в двух гидрогеологических регионах: ангаро-ленском артезианском бассейне и восточно-саянской гидрогеологической области.

Наиболее обжитые и освоенные сельским хозяйством восточная и центральная части района находятся в пределах иркутского артезианского бассейна и юрского предгорного прогиба. Характерной особенностью первого является наличие водоносных комплексов в четвертичных, юрских и нижнекембрийских отложениях.

По химическому составу подземные воды указанных структур различны. В прогибе, где мощность юрских отложений значительна, распространены пресные воды с минерализацией до 1г/л и общей жесткостью до 7мг экв/л. В восточной равниной части района преобладают подземные воды с сухим остатком от 0,7-1,0 до 1,7-3,1 г/л, общей жесткостью от 7 до 16-21мг экв/л. Приурочены они, в основном, к нижнекембрийским отложениям.

На основе установленного качества подземных вод и производительности водозаборов произведено районирование территории. При этом качество вод (сухой остаток и общая жесткость) является главным показателем пригодности их к использованию. При районировании установлено четыре района, в пределах каждого района по производительности скважин в градациях < 50, 50-200, 200-400, 400-1000, > 1000 м3/сут. выделены подрайоны.

Район I с подземными водами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц (сухой остаток не более 1000мг/л, общая жесткость до 7мг экв./л), занимает слабообжитую и необжитую западную часть Черемховского района Основными эксплуатационными горизонтами здесь являются водоносный комплекс черемховской свиты и подземные воды в отложениях ангарской свиты, ограниченно распространенные в междуречье Бол. Ирети и пади Гранской.

К первому району относятся также подземные воды отложений булайской, бельской и усольской свит кембрия.

Водоносные горизонты четвертичных отложений и отложений присаянской свиты нижне-средней юры, ввиду небольшого площадного распространения, рассматриваются как дополнительные.

По химическому составу воды перспективного водоносного комплекса, в основном, гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с сухим остатком 0,3-0,8г/л и общей жесткостью 3,7-7мг экв/л.

Район, в целом, характеризуется благоприятными условиями водоснабжения и является перспективным для поисков месторождений пресных подземных вод с возможной производительностью скважин 400-1000м3/сут.

Район II с подземными водами, пригодными для водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц (хозпитьевое водоснабжение требует согласования с органами санитарно-эпидемиологической службы), занимает почти всю обжитую восточную часть Черемховского района.

Перспективный водоносный комплекс приурочен к трещиноватым доломитам ангарской свиты кембрия.

Юрский водоносный комплекс, ввиду неглубокого залегания и незначительной мощности, рассматривается как дополнительный.

По химическому составу вода основного эксплуатационного водоносного комплекса гидрокарбонатная, кальциево-магниевая с сухим остатком от 0,4-0,6 до 0,9г/л, общей жесткостью от 3-10 до 11-12мг экв/л (сс. Шаманаева, Новогромово, Малиновка).

Район III с подземными водами, пригодными для водопоя крупного рогатого скота и овец (сухой остаток 1500-2400мг/л, общая жесткость 10-18мг экв/л), занимает ограниченные площади по левобережью Братского водохранилища и в пади Булайской.

Подземные воды приурочены к трещиноватым, закарстованным доломитам ангарской свиты. По химическому составу вода района сульфатно-гидрокарбонатная и кальциево-магниевая. Район характеризуется сложными условиями водоснабжения: имеющиеся подземные воды могут быть использованы только для водопоя скота.

Район IV с подземными, пригодными для водопоя овец, водами, (сухой остаток более 2400мг/л, общая жесткость более 18мг экв/л) расположен в нижнем течении долин рек Бол. и Мал. Белой. Рекомендуемые к эксплуатации водоносные комплексы юрских (черемховская свита) и нижнекембрийских отложений характеризуются, в основном, повышенной минерализацией, где, наряду с пресными водами, встречаются и высоко минерализованные. Воды - напорные, с напором от 15 до 100м, нередко самоизливающиеся. Производительность водоносных комплексов характеризуется удельным дебитом в черемховской свите от 0,003 до 6,2л/с, в нижнем кембрии - 0,04-2,0л/с.

Район характеризуется крайне неблагоприятными условиями водоснабжения за счет подземных вод.

Таблица 11. Характеристика гидрогеологических подрайонов Черемховского района по условиям сельскохозяйственного водоснабжения.

| № района | № подрайона | Местоположение | Водовмещающие породы | Глубина появления воды, м | Глубина установившегося уровня, м | Удельный дебит скважин, л/с (наиболее часто встречаемые значения) | Производительность скважин, м3/сут (наиболее часто встречаемые значения) | Допустимое понижение, м | Оптимальная глубина бурения, м | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Район с подземными водами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | Междуречье р.р. Алари и Голумети | четвертичные гравийно-галечные отложения | 5-12 | 5-12 | - | <50 | - | - | с.Саянское, д.Жалгай, уч.Индон, д.Хандагай, д.Красный Брод |
|  |  |  | песчаники присаянской свиты юры | 14-16 | 14-16 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | песчаники черемховской свиты юры | 25-70 | +0,2-28 | 0,06-3,6 (0,3) | 3,4-1728 (250) | 7-42 | 40-75 |  |
|  |  |  | -’’- | 114-187 | +0,65-1,88 | 0,01-1,6 | 1434 | 15 |  |  |
|  | 2 | Междуречье р.р. Голумети и Бол. Белой | четвертичные гравийно-галечные отложения | 1-20 | 1-7 | 0,09-0,3 (0,1) | 50-100 | - | - | с.Голуметь, д.Баталаева, д.Бажей, д.Верх.Иреть, д.Русская Аларь |
|  |  |  | песчаники черемховские | 30-150 | +0,2-41 | 0,07-1,8 (0,4) | 104-924 (330-400) | 2-48 | 50-85 |  |
|  | 3 | Междуречье р.р. Голумети и Малой Ирети | четвертичные гравийно-галечные отложения | 1-20 | 1-7 | 0,09-0,3 (0,1) | 50-100 | - | - | с.Тунгуска |
|  | 3 | Долина р.Бол.Иреть | четвертичные гравийно-галечные отложения | 1,4-2,5 | 1,4-2,5 | 5,7-10 | прогнозные эксплуатационные запасы 45360 м3/сут | 1,3-11 | 20 | д.Средн.Улус, уч.Верхний |
|  | 4 | Междуречье рек Бол. Ирети и пади Гранской | четвертичные гравийно-галечные отложения | 2,5-11 | 2,5-10 | - | <50 | - | - | с.Парфенова, д.Герасимова, д.Жернакова, д.Топка, д.Сутупова, д.Сарапулова, д.Савинская, д.Мал.Ленская, д.Гымыль, |
|  |  |  | песчаники черемховские | 12-80 | 2-52 | 0,06-1,4 (0,25) | 165-579 (100-200) | 3-12 | - |  |
|  |  |  | доломиты ангарской свиты кембрия | 300-100 | 11-98 | 0,06-0,5 (0,2) | 25-639 (180-220) | 6-84 | 70-100 |  |
|  |  |  | -’’- | 130-162 | 67-110 | 0,01-0,1 (0,10) | 43-388 (165) | 1,5-67 | - |  |
|  | 5 | Падь Донская | доломиты ангарские | 160 | 68 | 5,0 | 1720 | 0,70 | 160 | д.Верхн. Булай |
|  | 6 | Прибрежная полоса Братского водохранилища | -’’- | 29-40 | 9-30 | 8,4-11 | 400-959 (800) | 10 | 50 | д.Березовка |
| I | 7 | Водораздел рек Бол.Белой и Ганзалик | четвертичные гравийно-галечные отложения | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 0,01 | 50 |  |  | д.Поморцева, д.Мутовка, д.Мотова, з.НижняяИреть |
|  |  |  | песчаники черемховские | 30-81 | 1,2-5,2 | 0,08-1,8 (0,2) | 114-190 (150) | 4-36 | 60-70 |  |
| 2 | 8 | Междуречье рек Голумети и Бол. Белой | четвертичные гравийно-галечные отложения | 2,5-5 | 2,5-5 | 0,16-7,2 (0,3) | 50-70 | 0,1-0,5 |  | д.Елоты, д.Тунгусы, с.Тальники |
|  |  |  | песчаники черемховские | 56-93 | 5,8-18,5 | 0,08-4,9 (0,4) | 110-864 | 2,1-16 | 60-100 |  |
|  |  |  | доломиты ангарские | 20-54 | 13-40 | 0,1-11,9 (1,0) | 501-1730 | 4,5-21 |  |  |
|  |  |  | -’’- | 106 |  | дебит 0,2-2,0л/с С 10-650 л/с |  |  |  |  |
| Район с подземными водами, пригодными для водопоя всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, хозяйственно-питьевое водоснабжение требует согласования с органами санитарно-эпидемиологической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1 | Правобережье р. Ноты, падь Забитуйская | песчаники черемховские | 7-25 | 0,0-9,0 | 0,06-0,2 | 302 | 16 | 100 | д.Малиновка |
|  |  |  | доломиты ангарские | 50-60 | 18-20 | 0,04-0,05 (0,05) | 173 | 38-50 | 100 |  |
|  |  |  | -’’- | 113-220 | 24-52 | 0,006-0,36 (0,3) | 52-492 (300) | 8-100 | 100 |  |
| II | 2 | Водораздел пади Глинной и р. Ангары | песчаники черемховские | 1,9-19 | 1,9-13 | 0,03-0,23 (0,1) | 50-100 | - |  | с.Рысево, д.Стар.Кутугун,д.Нов.Кутугун, д.Поздеева, д.Чемодариха, д.Балухарь |
|  |  |  | доломиты ангарские | 5-32 | 3,5-17 | 0,007-1,0 (0,05) | 50 | - | - |  |
|  |  |  | -’’- | 65-100 114-225 | 18-65 35-120 | 0,0-0,24 (0,04) | 0,0-252 (50-80) | 12-80 |  |  |
| II | 3 | Водораздел падей Гранской и Бол.Глинной | песчаники черемховские | 2-15 | 2-11 | 0,007-0,14 | 50 | 10 |  | с.Новогромово,д. Жмурова,д.Катом, д.Шаманаева, д.Белобородова,д. Муратова |
|  |  |  | -’’- | 20-64 | 7 | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | песчаники верхоленские | 27-54 | 7-20 | 0,1 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | доломиты ангарские | 64-100 | 5-90 | 0,001-0,5 (0,5) | 17-570 (80-150) | 60-56 | 60-90 |  |
|  |  |  | -’’- | 120-241 | 10-112 | 0,001-0,36 (0,1) | 19-346 (100) | 11-145 | 100-120 |  |
| II | 4 | Веховье пади Гранской | доломиты ангарские | 100 | 49 | 0,05 | <50 | - | - |  |
| II | 5 | Долина р.Булайки | -’’- | 3-5,2 | 3-5,2 | 0,064 | <50 |  |  |  |
|  |  |  | -’’- | 70-135 | 52-84 | 0,03-5,0 (0,48) | 86-648 (350) | 0,0-24 | 100 | д.Лохова |
| II | 6 | Водораздел рек Бол.Белой и Ангары | песчаники черемховские | 3-50 | 3-20 | 0,01-0,24 (0,09) | 2-181 (50-100) | 0,5-30 | - | д.Касьяновка, д.Ключи,д.Козлова, с.Алехино |
|  |  |  | доломиты ангарские | 34-100 | 15-74 | 0,01-3,0 (0,1) | 52-300 (130) | 2-30 | 100-160 |  |
|  |  |  | -’’- | 115-230 | 20-125 | 0,004-0,15 | 50-173 | 40-80 |  |  |
| II | 7 | Левый берег р. Ангары | песчаники черемховские | 8,3-21 | 8,3-17,6 | 0,03-0,82 (0,05) | 40-86 | 4,4-7,7 | - | д.Петровка, с.Зерновое, п.Молочное, д.Худорожкино |
|  |  |  | доломиты | 30-50 160-200 | 44-91,4 | 0,05-0,5 (0,09) | 35 | 13-72 |  |  |
| Район с подземными водами, пригодными для водопоя крупного рогатого скота и овец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | Водораздел рек Каменки и Ангары | доломиты ангарские | 64-138 | 25-121 | 0,01-0,24 (0,13) | 95-207 (164) | 16-100 | 120-130 | с.Каменно-Ангарск |
| III | 2 | Прибрежная полоса вдоль Братского водохранилища | -’’- | 70-195 | 50-70 | 0,1-0,3 (0,3) | 173-417 (300) | 13-21 | 100 | д.Бархатова |
| III | 3 | Падь Булайская | четвертичные гравийно-галечные отложения | 4,2-8,6 | 4,2-8,6 | 0,048-0,4 | 35-72 | - | - | д.Паршевникова,д.Заморская, д.Средн. Булай, с.Узкий Луг |
|  |  |  | песчаники черемховские | 3-6,5 | 3-6,5 | 0,09 | 122 | - | - |  |
|  |  |  | доломиты ангарские | 15 56-100 260 | 15 14-90 230 | - 0,08-3,0 (0,2) - | - 52-579 (250) 173 | - 1,9-31 - | - 100 - |  |
| Район с подземными водами, пригодными для водопоя овец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1 | Нижнее течение р.Бол.Белой | четвертичные гравийно-галечные отложения | 2,3-4,2 | 2,3-4,2 | 0,4-2,2 (2,0) | 72-493 (280) | 2,2-5,6 | - | с.Бельск |
|  |  |  | доломиты ангарские |  |  | 0,1-0,16 | 150-200 | - | - |  |
|  |  |  | -’’-125-300 | 3-105 | дебит родн. 3-25 л/с |  |  |  |  |  |
| V | 2 | Междуречье Бол. и Мал. Белой в районе их слияния | четвертичные гравийно-галечные отложения | 0,5-7,7 | 0,5-7,7 | 0,09-5,0 (1,3) | 10-100 | 1,5 |  | д.Мотова, д.Лохова |
|  |  |  | песчаники черемховские | 10-85 | 0,0-7,6 | 0,03-6, (0,4-0,5) | 5-640 (200-400) | 2,17 | 50-100 |  |

Лесостепные районы Приангарья, расположенные в ангаро-бельском междуречье в пределах Черемховского района, являются весьма перспективными для развития сельского хозяйства. Однако большинство населенных пунктов здесь испытывают острый дефицит в качественной питьевой воде.

Речной сток территории слабо зарегулирован, прежде всего, из-за недостаточной влагообеспеченности. В зимнее время многие поверхностные водотоки перемерзают, и только подземные воды могут служить единственным надежным источником водоснабжения. Река Белая из-за повышенной мутности (до 1,4г/дм3) и наличия других загрязняющих компонентов не может являться источником централизованного водоснабжения.

Условия водоснабжения на территории Черемховского МО не одинаковы.

В западной, малонаселенной его части, где распространены, в основном, пресные подземные воды докембрийских и в меньшей степени юрских отложений, условия водоснабжения удовлетворительны. В восточной, обжитой части района источником водоснабжения служат поверхностные воды рек Ангары и Белой, которые подвержены загрязнению. Подземные воды здесь используются в меньшей степени, ввиду неблагоприятности их гидрохимического состава. Основным эксплуатационным горизонтом здесь является водоносный комплекс нижнекембрийских отложений, водообильность которого изменяется в больших пределах: от 10-50 до 400м3/сут, в среднем 50-200м3/сут. По химическому составу подземные воды в большинстве случаев пригодны лишь для водопоя животных. Существующий дефицит в качественной питьевой воде выражается показателем в 1,5-2,0 тыс. м3/сут. Современное использование подземных вод крайне незначительно. Извлечение их из недр составляет около 3% от 350 тыс. м3/сут прогнозных запасов, подсчитанных по району.

На 01.04.2005г в Черемховском районе действовало пять лицензий по добыче пресных подземных вод, в стадии оформления находились 2. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории района насчитывается 3, водозаборов и одиночных водозаборных скважин с неутвержденными запасами – 179. Фактически пробуренных скважин больше, так как в последнее время их бурение производится различными организациями без оформления разрешительной документации и предоставления отчетности в территориальный геологический фонд.

На территории района разведано 3 месторождения пресных подземных вод: Большеиретское, Савинское и водозабор Министерства обороны №1291 на правом берегу р. Белой.

Большеиретское месторождение выявлено Приангарским отрядом на левобережной высокой пойме долины р. Большая Иреть в 2 километрах выше устья р. Ныгдушка в 1975-76 гг.

Предварительная разведка месторождения проведена в мае 1987 – декабре 1988г, детальная - в январе-августе 1989г.

Водоснабжению за счет вод данного месторождения подлежат сельскохозяйственные объекты (жилые поселки, животноводческие фермы), расположенные вблизи водозабора на расстоянии до 20км от него.

Месторождение приурочено к речным отложениям поймы и I надпойменной террасы долины р. Бол. Иреть на северо-запад от п. Средний.

По состоянию на 01.12.1989г на неограниченный срок эксплуатации утверждены запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельскохозяйственных объектов Черемховского района в следующих количествах по категориям, тыс. м3/сут: А – 4,2; В – 2,4; С1 – 1,8 всего А+В+С1 – 8,4.

При проектировании водовода необходимо согласовать с санэпидстанцией организацию водоподготовки по обезжелезиванию и деманганации вод.

В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Месторождение «Водозабор на правом берегу р. Белой», объект Министерства обороны №1291 расположено в нижнем течении р. Белой. Гидрогеологические исследования выполнены в 1979-80 гг.

Перспективным для эксплуатации является грунтовый водоносный горизонт аллювиальных (речных) и нижнекембрийских отложений.

Воды пресные, с минерализацией 0,1-0,8г/л и жесткостью до 6,6мг экв/л. Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс. м3/сут: кат. А – 10,3, В – 13,0, С1 – 9,5, всего – 32,8.

Сведения об эксплуатации месторождения отсутствуют.

Савинское месторождение находится на острове, образованном двумя протоками р. Савина, левого притока р. М. Белой и разведано в 1970г для водоснабжения намечаемого жилого поселка Савинского ГОКа. В геологическом строении участка принимают участие кристаллические породы протерозоя и перекрывающие их рыхлые отложения четвертичного возраста. Воды пресные с минерализацией 0,2г/л. По результатам проведенных работ подсчитаны эксплуатационные запасы пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых целей в количестве 11,3 тыс. м3/сут по категориям А+В.

Месторождение не эксплуатируется.

Указанные месторождения разведаны по заявкам различных организаций для водоснабжения населения, а также объектов сельского хозяйства. По разным причинам они не освоены. На базе Большеиретского месторождения проектируется Черемховский групповой водозабор, который снимет остроту проблемы водоснабжения в районе.

Кроме извлечения подземных вод по назначению, производится водоотлив из угольных разрезов при добыче каменного угля. Более 60% водоотлива сбрасывается без использования, остальная вода расходуется на технологические нужды производства.

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается степень перекрытости водоносного горизонта отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности в подземные воды.

Защищенность подземных вод зависит от мощности, состава перекрывающих и водоупорных пород, глубины залегания подземных вод, соотношения уровней водоносных горизонтов.

В границах хозяйственного освоения территории Черемховского района по защищенности выделяются площади трех категорий: незащищенные, среднезащищенные, защищенные.

К незащищенным относятся площади развития подземных вод в речных четвертичных отложениях долины р. Бол. Иреть и в отложениях нижнего кембрия в местах выхода их на дневную поверхность. В долине р. Бол. Иреть мощность перекрывающих слабопроницаемых отложений, представленных суглинками и супесями, не превышает 3-5м. Виды карбонатных кембрийских отложений подвержены карстообразованию. Мощность и литологический состав перекрывающего делювиального чехла на отложениях Ангарской свиты не соответствует критериям защищенности.

К среднезащищенным отнесены подземные воды отложений черемховской свиты на междуречье Алари и Мал. Ирети, а также подземные воды отложений ангарской свиты на водоразделе пади Гранской и р. Ангары. На площади развития юрских отложений делювиальный чехол представлен супесями, суглинками, мощностью 2-10м. Водоупоры – плотные песчаники, аргиллиты - не выдержаны по площади. Пьезометрический уровень чаще устанавливается ниже первого грунтового горизонта, редко выше.

Подземные воды ангарской свиты на водораздельном пространстве пади Грановской и р. Ангары залегают под толщей (10-50м) юрских песчаников и аргиллитов. Делювиальный чехол мощностью 2-8м представлен супесью, суглинком. Глубина залегания водоносного комплекса - 86-100, 180-240м. Пьезометрический уровень устанавливается, в основном, ниже вышележащего водоносного горизонта в юрских отложениях.

К защищенным относятся напорные воды в отложениях нижней юры по долине р. Аларь. Они залегают под чехлом аргиллито-песчаниковой толщи юры, мощностью 10-80м. Уровни перспективного водоносного комплекса черемховской свиты поднимаются выше зеркала водоносного горизонта в присаянской свите и четвертичных отложениях.

Локальное загрязнение подземных вод в результате техногенного воздействия установлено в городе Черемхово и Свирске, а также в небольших поселках: Касьяновка, Алехино, Михайловка.

Иркутская область располагает значительными ресурсами минеральных подземных вод. Практически в любой ее точке, в т. ч. и в Черемховском районе, исключая горно-складчатую часть (В. Саян и Присаянье), на глубине до 1000м могут быть вскрыты пригодные для лечебных целей воды.

Минеральную воду можно получить с разной минерализацией. На глубине около 1000м можно вскрыть воду с повышенным содержанием сероводорода. Такая вода сравнима по эффективности с водами Мацесты, используемыми при заболеваниях сердца, сосудов, нервной системы, позвоночника и др.

На глубине около 800м вскрываются минеральные воды, применяемые при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, с глубины 500м – воды средней минерализации для лечения желудочно-кишечного тракта.

Питьевые минеральные воды с глубины 200м используют для лечения гастритов с повышенной секрецией, язвенной болезни желудка, нарушений обмена веществ и др.

Ориентировочная стоимость бурения скважины глубиной 200м для добычи минеральной воды в настоящее время составит около миллиона рублей.

На границе Черемховского и Усольского районов разведано Булайское месторождение минеральных подземных вод. В его окрестностях также известно еще несколько минеральных источников.

Булайское месторождение минеральных лечебных вод расположено на левом берегу р. Белая в северо-западной части Усольского района, на границе с Черемховским, в 30км южнее г. Черемхово. Непосредственно на территории месторождения находится курорт «Новое Усолье» – санаторий «Таежный».

Предварительная стадия разведочных работ на площадке курорта проведена в 1976-80 гг. В 1982г были начаты детальные исследования. Основанием для их проведения являлась уточненная заявка и техническое задание Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов, согласно которым хлоридные натриевые воды при концентрациях в 10,20-30 или 50-60г/л предусматривалось использовать для лечения больных с заболеванием органов пищеварения, дыхания, нервной системы и гинекологических заболеваний. Первоочередная потребность в таких водах определена в 60м3/сут, на вторую очередь – 120-140м3/сут. при исходной минерализации 105-115г/л и при расчетном сроке водопотребления 50 лет.

На основании результатов гидрогеологических работ и анализа фондового материала в строении Булайского месторождения по условиям формирования минеральных вод выделяются четыре гидрохимические зоны.

Первая из них, мощностью до 19м, прослеживается узкой полосой (шириной 100-150м) вдоль берега р. Белой. Здесь формируются гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды с минерализацией до 2г/л.

Ниже по разрезу и в отдалении от реки, в зоне активного водообмена (до 40м) формируются хлоридные натриевые воды с минерализацией 2-10г/л непостоянного в течение года химического состава.

В интервале глубин 40-351,8м прослеживаются минеральные воды хлоридного натриевого состава с минерализацией 10-50г/л.

С глубины 351,8м, в зоне замедленного движения, повсеместно распространены рассолы с минерализацией не менее 50г/л. На глубине 392-570м она увеличивается до 114-134г/л, ниже формируются весьма крепкие рассолы с минерализацией 500г/л.

В западной части курорта «Новое Усолье» при поисково-оценочных работах были пройдены пять скважин в четвертичных отложениях на пресные воды, при этом вскрылись хлоридные натриевые воды со слабой минерализацией (2,5г/л). Для хозяйственно-питьевого водоснабжения местное население использует воды р. Белой, минерализация которых составляет 0,3г/л.

Водоносный горизонт, рекомендуемый для эксплуатации, имеет площадное распространение и стабильный химический состав. При его опробовании непрерывной откачкой из скважины 3/59 минерализация рассолов в течение 7 суток была 102-124г/л, затем постепенно стабилизировалась до 114г/л. Кроме хлора и натрия, в воде присутствуют: кальций – 1,4г/л, магний – 0,5г/л, SО4 – 4,8г/л, НСО3 – 0,1г/л, а также микрокомпоненты: молибден – 5мкг/л, титан – 30мгк /л, бром – 35,5мг/л, фтор – 1,0мг/л. Содержание радия достигает 7,48 х 10-11г/л. Из растворенных газов преобладает азот – 80,8%, сероводород – 22-27 мг/л, углекислый газ – 11,17%, кислород – 2,91%. В рассолах присутствуют также нафтеновые кислоты (4,75 мг/л) и органический углерод (21,03мг/л). Рассолы прозрачные, без цвета, их температура +80С.

По бальнеологическому заключению Томского института курортологии и физиотерапии минеральные лечебные рассолы скважины №5/87 имеют минерализацию 72-77мг/дм3, хлоридный натриевый состав; из специфических компонентов в воде содержится бром с концентрацией 20-25мг/дм3.

Подземная вода скважины 5/87 относится к холодной рассольной бромной с нейтральной или слабощелочной реакцией среды, Усольского типа.

Минеральная вода в разведении 1:3 показана для наружного применения при заболеваниях сердечнососудистой системы, органов движения, позвоночника, центральной и периферической нервной системы, женских половых органов и кожных заболеваниях.

Запасы минеральных рассольных вод Булайского месторождения утверждены в ГКЗ СССР на 50-летний срок эксплуатации (Протокол от 28.09.1984г №9557) в количестве по категориям, указанным в следущей таблице.

Таблица 12.

| Тип воды | Запасы по категориям, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | А+В | В | С1 | Всего |
| Хлоридно-натриевые рассолы Усольского типа | 448 | - | - | 492 | 940 |

Месторождение эксплуатируется, лицензию ИРК №01968 от 02.12.2003г имеет ЗАО «Байкалкурорт». Срок действия лицензии – до 01.01.2016г.

Скважины №№ 3/59 и 2р, по которым произведен подсчет эксплуатационных запасов, ликвидированы, в связи выходом их из строя. Взамен пробурены скважины - дублеры №№ 5/87 и 8/90. По конструктивным особенностям они не являются аналогами скважин №№ 3/59 и 2р, так как произошло изменение минерализации рассолов. По скважине дублеру 5/87 она составляет 72-77г/л, вместо 115г/л (скважина 3/59), по скважине - дублеру № 8/90 - 142,9 г/л, вместо 134 г/л (скважина 2Р).

Забор воды осуществляется из скважины № 5/87 глубиной 520м. Скважина № 8/90 глубиной 355м является резервной (табл. 13.).

Таблица 13.Сведения по скважинам Булайского месторождения.

| Номер скв. | Глубина скв-ны | Статический уровень, м | Согласованный водоотбор, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/87 | 520,0 | 4,7 | 17 |
| 8/90 (резерв) | 355,0 | 43,5 | - |

Скважины эксплуатируются в автоматическом режиме при помощи погруженных насосов. Допустимое понижение уровня при согласованной величине водоотбора – 90м.

Кроме хлоридных натриевых вод Усольского типа, гидроминеральной базой курорта «Новое Усолье» могут служить и лечебно-столовые сульфатные кальциевые воды Краинского типа (источник Узкий Луг и другие источники (табл. 14.) на левом берегу р. Белой, в 5-8км СЗ курорта) на территории Черемховского района.

Таблица 14.

| Месторождение | Водовмещающие породы | Дебит, л/с | Температура 0С | Жесткость мг/экв | Минерализация г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источник Узкий Луг |  |  |  |  |  |
| В 1,56км ю-з с. Узкий Луг на расстоянии 5км от курорта «Новое Усолье» на левобережье правой надпойменной террасе р. Белой | Доломитизированные известняки | 20,0 | +6,5 | 25,01 | 2,34 |
| Источник Ситниковский |  |  |  |  |  |
| Расположен на левом берегу р. Белой на первой надпойменной террасе, в 3км на с-в от с. Н. Булай | Известняки | 3,75 | +7,5 | 24,0 | 2,3 |
| Источник Булайский |  |  |  |  |  |
| В 4,5км от устья рч. Булайки вверх по течению на расстоянии 6,25км от курорта «Новое Усолье» | Известняки, доломиты | 5,9 | +6,0 | 13,5 | 2,0 |
| Источник Бельский |  |  |  |  |  |
| В 200м на север от с. Бельск на левом берегу р. Белой | Известняки, доломиты | 0,5 | 6,0 | 9,10 | 1,06 |

В предыдущем изложении охарактеризована редкостная по набору полезных ископаемых, масштабам месторождений и качеству заключенного в них сырья минерально-сырьевая база района. Ее составляют около четырех десятков видов минерального сырья, сконцентрированных в 40 промышленных месторождениях, в > 200 месторождениях недоразведанных и перспективных рудопроявлениях. Менее значимые рудопроявления, минерализованные точки и иные поисковые признаки на прилагаемых картах не показаны, в связи с неопределенностью их перспектив.

В мировых ценах конца ХХ в. впервые была ориентировочно определена стоимость минерального сырья, заключенного в недрах района, без расчета затрат на его добычу, передел и транспортировку. Она составила суммарно $ 55 млрд. (рис.9) Около половины ее падает на долю угля, 34% - на цветные и редкие металлы, 15% - на магнезит.

Проблемы разнообразной по набору видов полезных ископаемых минерально-сырьевой базы района заключаются не в постановке или форсировании геологоразведочных работ по ее наращиванию или совершенствованию, они заключаются в промышленном освоении разведанных объектов, которые десятилетиями лежат «мертвым грузом».

Черемховский район является крупнейшим в России поставщиком высокосортного талька, которым более чем на половину удовлетворяются существующие потребности страны. В наибольших объемах тальк сегодня добывается в Кемеровской области, в меньших - на Урале и в Красноярском крае. Важнейшая задача тут заключается в повышении глубины переработки Черемховского сырья, что может существенно повысить его стоимость и расширить рынок.

Объектом мирового класса по размерам запасов и качеству руд является Савинское месторождение кристаллического магнезита, практически подготовленное АО «Магир» к промышленному освоению. Сырье, полученное попутно при строительстве карьера, обожжено в горизонтальных печах ВСОЗа и направлено на металлургические комбинаты страны, где успешно использовано.

Освоение объекта остановлено банкротством АО «Магир». Завершение освоения месторождения представляется важнейшей государственной задачей, имеющей национальное значение: ее разрешение снизит и остроту существующих в районе социально-экономических проблем. После аннулирования лицензии АО «Магир» данный объект включен в Перечень объектов лицензирования недропользования на 2005-2006 гг.

Таким образом, возникает вопрос возможности привлечения государственных (федеральных) инвестиций для строительства железной дороги Савино-Транссиб, без которой добыча магнезита вряд ли окажется прибыльной.

Крупнейшее в стране Трошковское месторождение каолиновых огнеупорных глин, десятилетиями обеспечивавшее сырьем ВСОЗ, практически выведено из эксплуатации, а ВСОЗ, являвшийся градообразующим для пос. Михайловка предприятием, остановлен.

В качестве первой меры по выходу из создавшейся ситуации рекомендуется цикл технолого-экономических и маркетинговых исследований по изысканию иных (кроме производства огнеупоров) сфер применения трошковского сырья, технологий передела, потребителей, рынков. Координатором и инвестором данной программы рекомендуется администрация Иркутской области.

Как явствует из приведенных в соответствующем разделе планов АО «Востсибуголь», добыча угля на Черемховском месторождении будет сокращаться, удовлетворяя существующие и перспективные потребности региона в каменном угле. Ввод компенсирующих мощностей за счет освоения подготовленного к промышленному освоению Вознесенского месторождения не планируется.

Вместе с тем растущие транспортные тарифы, а также действующие отпускные цены на Черемховский уголь обусловливают целесообразность освоения небольших угольных месторождений для удовлетворения коммунально-бытовых нужд близ расположенных населенных пунктов. Таких объектов в Черемховском районе установлено четыре. Это участки: Саянский, Мотовский, Ныгдинский – 1 и 2.

Рекомендуется выставить их на аукцион для проведения геологического изучения с последующей организацией добычных работ. Положительный опыт эксплуатации таких месторождений силами небольших УДП в области имеется.

По данным 1920-30х гг. Черемховское угольное месторождение заключает в себе пласты особых сапропелевых разновидностей угля – богхедов, сапроколлитов, включающих тела черного ювелирно-поделочного камня – гагата.

Гагатовые изделия: кольца, бусы, шкатулки, вазы и пр. пользуются растущей популярностью на региональном, отечественном и зарубежном рынках.

Производство не является капиталоемким, затраты окупаются быстро.

Рекомендуется выставить на аукцион несколько участков Черемховского месторождения, примыкающих к заброшенным карьерам, с целью геологического изучения (поиски, оценки) гагатового сырья с последующей организацией его добычи и переработки.

Гымыльское месторождение высокоглиноземистых аргиллитов подготовлено к промышленному освоению в качестве объекта по производству глинозема – сырья для алюминиевой промышленности, которое ныне завозится в регион преимущественно из стран дальнего зарубежья. Столь дальние перевозки обусловливают непомерно высокую роль транспортных издержек (~ 30%) в стоимости конечной продукции.

На момент завершения разведки объекта в 1960хгг. были разработаны и полузаводскими испытаниями подтверждены приемлемые в экономическом и экологическом планах схемы передела сырья и утилизации его отходов в цементном производстве. Однако месторождение уже около полувека в освоение не вовлекается. Известняки, необходимые для производства глинозема методом спекания, известны на близ расположенном Цаган-Ходинском месторождении, а глиноземный комбинат можно было бы разместить в пос. Михайловке, используя площадки и коммуникации остановленного ВСОЗа. Все вышеизложенное, естественно, должно опираться на экономические расчеты.

Желательно обратить внимание на проблему освоения Гымыльского объекта, что находится под контролем «Иркутскнедра» и областной администрации, выполнить по укрупненным показателям ТЭО освоения месторождения, в ходе составления которого рассмотреть возможные варианты создания и размещения глиноземного производства, опирающиеся на современные технологические методы и возможности.

Алзагайское месторождение офикальцита вместе с недавно оцененным месторождением Камчадал и примыкающими участками представляют собой всю минерально-сырьевую базу России в части этого оригинального в цветовом и фактурном отношении декоративно-поделочного камня. Вблизи них расположено Фатуйское месторождение декоративных рисунчатых доломитов. Лицензии на добычу, в т. ч. совмещенные, по этим объектам выданы ОАО «Байкалкварцсамоцветы», находящемуся в стадии банкротства, и АО «Офит». Месторождения не осваиваются, что позволяет рекомендовать органам, выдавшим лицензии, ожесточить контроль над выполнением лицензионных соглашений с целью скорейшего вовлечения объектов в эксплуатацию.

В равной мере нужны побудительные меры к освоению Цаган-Ходинского месторождения мраморного оникса, крупнейшего в России. Оно должно быть осуществлено параллельно с освоением одноименного месторождения химически чистых известняков, которые доставляются на химические и целлюлозно-бумажные предприятия области из Бурятии и Новосибирской области.

Владельцем лицензии на геологическое изучение и добычу известняков на Цаган-Ходинском месторождении является АО «Иркутская горная компания». Каких-либо значимых шагов к освоению объекта этим предприятием пока еще не предпринято.

Целесообразной представляется постановка геологоразведочных работ на россыпное золото нового для региона карстового типа, месторождения которого прогнозируются в районе Мало-Бельско - Мало-Иретского водораздела, в относительно освоенном и обжитом районе. Этот участок (Кургинская площадь) рекомендуется выставить на аукцион с получением совмещенной (геол. изучение, добыча) лицензии.

Судя по выполненной прогнозной оценке, здесь могут быть выявлены россыпи золота с небольшими запасами, способные обеспечить добычу в объеме килограммов – первых десятков килограммов металла в год.

Вторым объектом, практически неизученным в отношении возможных карстовых россыпей, является междуречье рек Большой и Малой Белой в полосе развития карстующихся карбонатных отложений нижнего кембрия (Кундуйская площадь). Его рекомендуется охватить геологическим изучением, в комплексе буровых, геофизических поисков, и опробования.

Освоение разведанного Белореченского олово-редкометального месторождения экономически целесообразно только совместно с Бельским и Гольцовым месторождениями, расположенными на территории, сопредельной с Заларинским районом.

В части минерально-строительного сырья - кирпичных и керамзитовых глин, строительного камня, песчано-гравийных смесей - район обладает достаточным количеством объектов, которые подготовлены к освоению, либо в недалеком прошлом разрабатывались. При необходимости число этих месторождений может быть увеличено, для чего потребуется постановка небольших по объемам геологоразведочных работ.

В интегральном выражении рекомендации по освоению минерально-сырьевой базы района сводятся к реализации двух разных по стоимости групп инвестиционных проектов.

К первой группе относятся недорогие и, как представляется, относительно быстро окупающиеся проекты по следующим направлениям освоения месторождений: угля (поиски и разведка), с последующим строительством малых УДП на четырех участках; россыпей золота карстового типа на Мал. Иретско - Бол. Бельском водоразделе (два этапа) с одновременной или последующей добычей; добыча декоративно-поделочных камней: офикальцита на Алзагайском или Камчадальском месторождениях, мраморного оникса – на Цаган-Ходинском, рисунчатых доломитов – на Фатуйском, гагата (поиски, разведка, добыча) – на Черемховском. Так, в Черемховском районе могут быть созданы новые промышленные подотрасли: золотодобыча и камнеобработка, а также организована добыча угля для местных нужд.

Вторая группа инвестиционных проектов, требующих крупных вложений, включает возобновление освоения Савинского магнезитового месторождения; проведение технологических и маркетинговых исследований по обоснованию возможного использования Трошковских глин в нетрадиционных для них сферах производства.

Своевременным представляется составление современного ТЭО освоения Гымыльского месторождения высокоглиноземистых аргиллитов – сырья для производства алюминия, освоение Цаган-Ходинского месторождения химически чистых известняков.

Реализация указанных проектов позволит обеспечить действующие в Иркутском регионе алюминиевые, химические, целлюлозно-бумажные производства собственным сырьем и тем самым исключить его дорогостоящие перевозки, осуществляющиеся ныне извне.

Концентрированное в пространстве Черемховского района расположение месторождений различных полезных ископаемых при их совместном освоении существенно снизит издержки по созданию и развитию энерготранспортной и коммунально-бытовой инфраструктур.

На территории Черемховского района могут быть сформированы следующие компактные горнорудные узлы, каждый из которых специализирован на свой индивидуализированный комплекс полезных ископаемых:

- Черемховский угольный: Черемховское, Вознесенское угольные месторождения, действующий разрез, 4 малых УДП; высокоглиноземистые аргиллиты (Гымыльское), комплекс минерально-строительного сырья (кирпичные, керамзитовые глины, камни строительные для производства щебня, песка и извести, ПГС и др.), глины огнеупорные и фарфоровые (Трошковское месторождение), гагат (Черемховское), золото (Свирское техногенное).

- Гольцово-Тагнинский Тангинский? олово-редкометальный: Белореченское, Гольцовое, Бельское месторождения, два последних расположены на территории Заларинского района.

- Онотско-Савинский талько-магнезитовый: тальк (Онотское и др.), магнезит (Савинское), офикальцит (Алзагайское, Камчадал и др.), рисунчатые декоративные доломиты (Фатуй), химически-чистые известняки и мраморный оникс (Цаган-Ходинское).

- Мало-Иретский золото-россыпной: прогнозируемые золотоносные с платиноидами россыпи.

На текущий период по МО «Черемховский район» по общераспространенным полезным ископаемым выдано 7 лицензий на право пользования недрами (2- на добычу ПГС, 3 - на даломиты,2 - на карботы для извести) и 2 лицензии на карбонаты, на стадии оформления.

Выводы

Основную ценность среди полезных ископаемых Черемховского района составляют объекты неметаллов: каменный уголь, тальк, магнезит, известняки для химической промышленности, доломиты для металлургии, огнеупорные глины и глины для производства фарфора, высокоглиноземистые аргиллиты, камнесамоцветное сырье: офикальцит, мраморный оникс, нефрит. Подчиненную роль играют металлические полезные ископаемые – комплексные олово-редкометальные руды и руды кобальтовые, слагающие фланг Савинского магнезитового месторождения. Золотоносные с платиноидами россыпи только прогнозируются по комплексу геологоразведочных данных и по результатам опробования.

Месторождения большинства из перечисленных видов минерального сырья разведаны и подготовлены к промышленному освоению, которое, при наличии соответствующих финансовых средств, может быть начато сразу по получении лицензии на недропользование.

Строительный комплекс района обеспечен достаточным количеством подготовленных к освоению месторождений разнообразных каменно-строительных материалов. Часть из них в недалеком прошлом отрабатывалась.

Число месторождений, номенклатура полезных ископаемых этой группы при постановке геологоразведочных работ могут быть увеличены.

Проведение геологоразведочных работ рекомендуется на четырех угленосных участках с целью определения объектов для строительства малых УДП на прогнозируемых золотоносных россыпях, для организации их экспедиционной (старательской) отработки, на издавна известных на Черемховском месторождении проявлениях гагата.

Безусловное выполнение условий лицензионных соглашений с ростом темпов и объемов работ по освоению месторождений должны обеспечить недропользователи - владельцы лицензий, находящиеся на острие минерально-сырьевых проблем района:

- ОАО «Офит»;

- Иркутская горная компания.

Рекомендуется ускорить проведение аукциона по Савинскому месторождению кристаллического магнезита с условием немедленного возобновления работ по его промышленному освоению. Промедление в этой ситуации чревато большими экономическими потерями.

Органам, выдающим лицензии, рекомендуется усилить контроль над деятельностью владельцев лицензий в части выполнения сроков, определенных условиями лицензионных соглашений.

## 4.10.Ограничения использования территории

В Схеме территориального планирования Черемховского района Иркутской области планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность.

Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного Кодекса, СанПиН 2.1.4.1110-02).

Зоны с особыми условиями использования территории

1.Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий.

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования, в соответствии с Федеральным законом, необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории района проходят высоковольтные линии электропередачи 35/110/220/500 кВ. Охранные зоны вдоль них устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем расстоянии:

Таблица 15.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 5. Анализ по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

- Санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунальных объектов;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

## 5.1. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от промышленных предприятий и коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, а также коммунальные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха - санитарно-защитными зонами.

На территории Черемховского муниципального района показаны ориентировочные СЗЗ от промышленных предприятий, от коммунально-бытовых объектов (кладбища, свалки). Так же СЗЗ и класс опасности по крупным предприятиям указаны в соответствии с проектом санитарно-защитных зон. Ниже приводится список ориентировочных СЗЗ предприятий и объектов.

## 5.2. Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным Кодексом.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом, в соответствии с которым в водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работы по добыче полезных ископаемых, землеройные и другие работы проводятся по согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Ширина водоохранной зоны по Водному Кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

## 5.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима), в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, и его граница подземных источников водоснабжения устанавливается не менее 30 или 50 метров от водозабора, в зависимости от защищённости подземных вод.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчётами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002г, в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

## 5.4. Зоны с особыми условиями использования территории

## 5.4.1.Объекты археологического наследия, территории с особыми условиями использования

В настоящее время на территории Черемховского района известно 99 памятников археологии – стоянки, погребения, петроглифы, пещеры. Некоторые из них и ранее, и в ходе работ по определению границ территорий с особыми условиями использования при выполнении археологической оценки были объединены в ансамбли. Целесообразность объединения групп ОАН в ансамбли определялась их территориальной близостью, общими чертами геоморфологии, стратиграфии, культурным единством.

Участки территории Черемховского района с высокой концентрацией объектов археологии, с многочисленными локальными проявлениями культуросодержащих отложений и по совокупности критериев геоархеологической оценки, рассматриваемые как высокоперспективные для обнаружения новых объектов археологического наследия,  выделены нами в особый вид объектов культурного наследия - достопримечательные места.

Участки территории Черемховского района, на которых не может считаться доказанным отсутствие объектов археологического наследия, в то же время они по совокупности вышеперечисленных критериев, характеризующиеся, как перспективные в археологическом отношении определены, как территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия.

По результатам археологической оценки на территории Черемховского района  выделены 33 достопримечательных места и 15 территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия. Все они – территории с особыми условиями использования и содержания (регулирования застройки и хозяйственной деятельности).

Описание памятников и территорий с особым режимом содержания приводится в следующей последовательности. Территория Черемховского района условно поделена на четыре участка. Первый, исследования на котором интенсифицировались в последние двадцать лет – предгорья Восточного Саяна, где реки Малая и Большая Белая принимают притоки Онот, Урик, Большая Иреть, Голуметь, Ныгдушка. Второй, наиболее изученный, в наибольшей степени освоенный в хозяйственном отношении, и в результате наиболее насыщенный ОАН участок – долина р. Белой и ее крупных притоков Малой и Большой Белой, а также долины второстепенных водотоков, притоков р. Белой – р. Булайки, ручья Еловка. Третий – слабо изученная в археологическом отношении поверхность водораздела, в том числе территории, примыкающие к долине р. Ангары и, наконец, насыщенный ОАН участок – левобережье р. Ангары. В результате пуска Братской ГЭС изменился гидрорежим, то есть подъем воды привел к разрушению одних объектов и выявлению десятков новых.

Описание ОАН дается блоками, согласно принадлежности к этим участкам, сверху вниз по течению. Степень изученности ОАН объясняет объем приводимой информации. В скобках приводится номер объекта на карте базы данных Службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, на схеме археологической оценки фигурирует этот же номер. Описание территорий с особыми условиями использования дается в той же последовательности. Оцифровка объектов и территорий сквозная.

## 5.4.2. Перечень и характеристика памятников археологии на территории Черемховского района

р. М. Белая и ее притоки (Савина, Онот)

1. «Усть-Алген» (52). Стоянка расположена в 150м вверх по Алгену, от устья Алгена (правого притока р. Савина) на узком мысовидном скальном выступе-гребне высотой 20-25м от уреза воды в речке и вытянутом с запада на восток (фото 33). Объект обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Тальники - Савино Северо-Западным отрядом археологической экспедиции ЦСН (нач. Дзюбас С.А.). Произведена шурфовка территории. В шурфе на контакте темно-серого и желтовато-серого суглинка зафиксирован уровень залегания археологических остатков (глубина 20-25см от дневной поверхности) и выявлен сложный искусственно организованный элемент структуры культуросодержащего слоя – кладка очага. Археологический материал представлен коническим одноплощадочным бифронтальным нуклеусом, комбинированным /угловой-боковой/ резцом с краевыми сколами оформления нуклеуса, так же найдены пластины и их сегменты, отщепы и первичные сколы. Стратиграфическая позиция, морфология артефактов, планиграфический контекст позволяют датировать выявленный культурный комплекс 6-8 тыс. лет от наших дней и отнести к позднему мезолиту – раннему неолиту. Территория объекта соотносима в рельефе с выположенной площадкой мысовидного скального выступа-гребня и имеет треугольно-овальный вид, размерами 25х45м. Состояние поверхности памятника удовлетворительное. В 2008 году на ОАН «Усть-Алген» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, произведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов и углов поворота границ в системе WGS-84.

2. «Усть-Кундуй» (51). Стоянка расположена на левобережной, 6-8м, террасе р. Мал. Белая (фото 31) в 100м ниже по течению устья р. Кундуй (левый приток М. Белой). Объект обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Тальники-Савино Северо-Западным отрядом археологической экспедиции ЦСН (нач. Дзюбас С.А.). На памятнике произведена шурфовка территории. На глубине 20-25см в средней части темно-серой гумусированной супеси зафиксирован материал: фрагментированный нуклеус, склебло на отщепе, фрагментированный листовидный бифас-наконечник, фрагменты шнуровой керамики, микропластинки и отщепы. На основании стратиграфического залегания археологического материала, его морфологии, комплекс следует датировать эпохой неолита - ранней бронзы (5,5-3,5 тыс. лет назад). Территория памятника имеет вид сложного многоугольника и простирается на 60м вглубь террасы от реки до автодороги Тальники - Савино и 70м вдоль реки. Состояние поверхности памятника удовлетворительное.

В 2008 году на ОАН «Усть-Кундуй» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов и углов поворота границ в системе WGS-84.

3. «Онот». Стоянка открыта геологом М.В. Поляковым в середине 30-х годов XX века. Во время исследования Онотского железнорудного района им была собрана коллекция каменных наконечников стрел на 70-ти метровых отметках выше устья р. Бибой (правый приток р. Онот), вероятно, в районе современного пос. Онот. Точное местонахождение и характер проведенных работ неизвестны.

4. «Онот - Китаева гора» (105). Стоянка расположена на мысовидном скальном выступе-гребне правого берега р. Онот (левый приток р. М. Белая), в черте пос. Онот (фото 30). Выявлен впервые в 2008 году отрядом археологической экспедиции ЦСН во время проведения мониторинговых мероприятий в Черемховском районе (нач. Абдулов Т.А.). Относительная высота выступа 40м над рекой. Археологический материал обнаружен в подъемном состоянии на поверхности у бровки выступа и представлен несколькими кремневыми отшепами и пластинкой. Возраст памятника на данный момент исследований определить затруднительно.

Территория памятника имеет треугольный вид и занимает площадку глубиной 25м от края выступа. Состояние поверхности памятника удовлетворительное.

В 2008 году на ОАН «Онот-Китаева» гора» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

5. Пещера Онотская (56), располагается в устье р. Онот в месте впадения в р. Мал. Белая. Открыта П.П. Хороших в 1949 году. Точное местонахождение и характер проведенных работ неизвестны.

6. «Верхний брод» (50). Стоянка расположена на левом берегу р. Онот в 4,5км выше слияния с р.М. Белая и приурочена к южной оконечности горы, отстоящей в 150м к востоку от р. Онот (фото 28). Объект обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Тальники-Савино Северо-Западным отрядом археологической экспедиции ЦСН (нач. Дзюбас С.А.). У подошвы оконечности склона в рельефе выражен конусовидный останец высотой 12-15м, тело которого нарушено бульдозерной выемкой. В отвале и в обнажении стенок выемок зафиксирован археологический материал. Стратиграфический материал залегал в кровле слоистых, комковатых, тяжелых суглинков коричневого, бурого и зеленовато-серого цветов на глубине 1,25м. Находки представлены чоппером, галечным нуклеусом, заготовкой клиновидного нуклеуса, долотовидным орудием, отщепами и фаунистическими остатками. Стратиграфическое положение находок в отложениях солифлюкционной пачки, состав фауны и морфология каменных изделий позволяет отнести выявленный объект к эпохе палеолита и определить возраст находок не моложе 116 тыс. лет назад.

Территория памятника имеет вид усеченного овала размером 100м у основания. Состояние памятника удовлетворительное, за исключением площади, нарушенной бульдозерной выемкой.

В 2008 году на ОАН «Верхний Брод» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов, врезок и углов поворота границ в системе WGS-84.

7. «Тальники I» (45). Стоянка расположена на мысовидной возвышенности, образованной падью Божахей с одной стороны и безымянной падью, по которой спускается автодорога Черемхово - Тальники с другой стороны (фото 26). ОАН обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Черемхово-Тальники Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.) и дислоцируется на юго-восточной оконечности возвышенности, выраженной выположенным склоном. Археологический материал был обнаружен в шурфах на глубине 20-25см от дневной поверхности, в кровле легкого суглинка коричневого цвета и представлен заготовкой клиновидного нуклеуса, выемчатыми орудиями, пластинками и отшепами из кремня и халцедона. Исходя из морфологии археологического материала и его стратиграфического положения, памятник следует датировать концом эпохи мезолита – началом эпохи неолита, т.е. 8-5 тыс. лет назад.

Территория памятника имеет вид усеченного овала, вытянутого основанием вдоль Шарагунской бровки уступа на 100м при максимальной глубине 35м. Относительная высота поверхности, на которой распространен археологический материал, от 6 до 12м над уровнем воды в речке Шарагун (левый приток р. М. Белая). Состояние поверхности памятника удовлетворительное.

В 2008 году на ОАН «Тальники» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов и углов поворота границ в системе WGS-84.

р. Бол. Белая и ее притоки (р.р. Бол. Иреть, Голуметь)

8. «Гора Жердах I» (104). Стоянка расположена на левом берегу р. Б. Белая в 1км выше по течению от современного моста на автодороге Голуметь-Онот и дислоцируется на 25-ти метровой вершине горы, нависающей над старым разрушенным мостом (фото 10-12). В сторону реки скала круто обрывается скальными выходами, вниз по течению, в сторону моста, - разрушена карьером. Объект обнаружен в 1995 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой объездной автодороги возле с. Верхняя Иреть Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). На поверхности скалы зафиксировано 2 пункта сбора подъемного материала. Первый – на мысовидном уступе, образованном обрывами к реке и карьеру, второй – в 150-ти метрах к востоку от первого, в изголовье крутого небольшого распадка, выходящего к карьеру и техногенно разрушенного. Мощность рыхлых отложений в сторону второго пункта увеличивается и достигает 1 метра. Археологический материал, собранный на обоих пунктах, маловыразителен и состоит из оббитых желваков кремнистой породы, призматической пластинки с ретушью, сколов и отщепов из кремня. Предварительно археологический материал можно датировать временем мезолита, т.е. временем 10-8 тыс. лет назад. Территория памятника соотносима в рельефе с выположенной площадкой мысовидного скального выступа и имеет треугольный вид, с основанием в 120м между обрывом к реке и карьеру. Состояние поверхности памятника удовлетворительное.

В 2008 году на ОАН «Гора Жердах I» выполнено натурное обследование территории, собран подъемный материал, произведена зачистка стенки бульдозерной выемки, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование зачистки и углов поворота границ в системе WGS-84.

р. Б.Иреть – левый приток р. Б.Белая

9. «Полежаева Гора 1» (102). Стоянка расположена на 20-ти метровом левобережном террасовидном уступе р. Бол. Иреть, напротив деревни Полежаева (фото 14, 15). Объект обнаружен в 1995 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой объездной автодороги возле с. Верхняя Иреть Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). Поверхность уступа распахана и подрезана полотном старой дороги. Место сбора подъемного материала концентрируется возле анкерной опоры ЛЭП-110 кВ Голуметь-Онот. Среди собранного материала определены: псевдоклиновидный нуклеус на гальке аргиллита, заготовка торцового бифронтального нуклеуса, обломок заготовки орудия на удлиненном сколе, призматические пластины и их сегменты, отщепы и сколы из аргиллита. Возраст находок определен как позднемезолитический – ранненеолитический, т.е. 8-5 тыс. лет назад. Территория памятника имеет вид трапеции, обращенной коротким основанием на северо-запад и размеры 25м вглубь уступа от бровки и 80м вдоль бровки. Состояние памятника неудовлетворительное из-за нарушения поверхности многолетней распашкой, которая в повышенных формах микрорельефа нарушила культуросодержащий слой. В 2008 году на ОАН «Полежаева Гора I» выполнены: натурное обследование территории, собран подъемный материал, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

10. «Полежаева Гора II» (103). Стоянка расположена на 20-ти метровом левобережном террасовидном уступе р. Бол. Иреть, напротив деревни Полежаева и в 250м к западу от памятника Полежаева Гора 1 (фото 15, 16). Объект обнаружен в 1995 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой объездной автодороги возле с. Верхняя Иреть Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). Поверхность уступа распахана и подрезана полотном старой дороги. Место сбора подъемного материала концентрируется возле опоры ЛЭП-10 кВ Голуметь - Верхняя Иреть. Среди собранного материала определены: скребок на отщепе, призматические пластины и их сегменты, оббитый желвак аргиллита, отщепы и сколы из аргиллита. Возраст находок определен как позднемезолитический – ранненеолитический, т.е. 8-5 тыс. лет назад. Территория памятника имеет вид трапеции, обращенной коротким основанием на северо-запад и размеры 25м вглубь уступа от бровки и 80м вдоль бровки. Состояние памятника неудовлетворительное из-за нарушения поверхности многолетней распашкой, которая в повышенных формах микрорельефа нарушила культуросодержащий слой. В 2008 году на ОАН «Полежаева Гора II» выполнены: натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, собран подъемный материал, произведена зачистка рыхлых отложений дорожной выемки, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование врезки и углов поворота границ в системе WGS-84.

11. Труженик (49). Стоянка расположена на левом берегу р. Бол. Иреть, в 150м ниже по течению реки от фермерского хозяйства и в 600м к юго-востоку от д. Труженик (фото 17). Объект обнаружен в 1995 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой объездной автодороги возле с. Верхняя Иреть Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). На поверхности 4-х метровой левобережной террасы р. Бол. Иреть в шурфе на глубине 15см в кровле плотной лессовидной супеси были обнаружены фрагменты орнаментированной керамики, следы кострища в виде прокала. Памятник датируется ранней бронзой, исходя из орнаментации фрагментов керамики и залеганию их в кровле плотной супеси, т.е. 4-2 тыс. лет назад.

Территория памятника имеет вид овала, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Его размеры составляют с юго-запада на северо-восток 20м и северо-запада на юго-восток 10м. Состояние поверхности памятника удовлетворительное.

В 2008 году на ОАН выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов и углов поворота границ в системе WGS-84.

12. «Нижняя Иреть III» (9). Стоянка расположена на левом берегу р. Бол. Иреть, справа от развилки построенной дороги Черемхово - Голуметь и дороги Черемхово -Нижняя Иреть и приурочена к выположенному южному склону сопки в 1км к востоку от села (фото 22). Объект обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Черемхово-Тальники Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). В осыпи борта несанкционированного карьера в начальной стадии разработки был обнаружен археологический материал, представленный фрагментом тулова толстостенного неорнаментированного сосуда. Судя по положению фрагмента в осыпи, он залегал на контакте дерново-почвенного горизонта и нижележащего слоя. Возраст находки следует определить ранним средневековьем, т.е. 1,5-1 тыс. лет назад. Территория памятника имеет вид трапеции, обращенной коротким основанием на северо-запад и размеры 25м вглубь уступа от бровки и 80м вдоль бровки. Состояние памятника неудовлетворительное из-за нарушения поверхности расширенным карьером и проложенным полотном объездной дороги Черемхово-Голуметь. В 2008 году на ОАН «Нижняя Иреть III» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, собран подъемный материал, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

13. «Нижняя Иреть II» (48). Стоянка расположена на левом берегу р. Бол. Иреть и дислоцируется на восточном пологом склоне сопки в 2км восточнее с. Нижняя Иреть (фото 23). Объект обнаружен в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Черемхово-Тальники Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). Подъемный материал был собран в борту бульдозерной выемки, проходящей вдоль всего склона у границы пашни и березняка на высоте 22-23м от уровня воды в Бол. Ирети. Подъемный материал представлен призматическими пластинками и их фрагментами, отщепами и сколами из кремня и халцедона. Материал предварительно датируется временем финального мезолита, т.е. 8-7 тыс. лет назад. Территория памятника имеет вид трапеции, обращенной коротким основанием на север, а длинным на юг и протяжением 50м вдоль бульдозерной выемки, вглубь пашни граница простирается на 40м. Состояние памятника неудовлетворительное из-за многолетней распашки поверхности. В 2008 году на ОАН «Нижняя Иреть II» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфа-врезки и углов поворота границ в системе WGS-84.

14. «Нижняя Иреть I» (47). Стоянка расположена на левом берегу р. Бол. Иреть и дислоцируется на 10-ти метровом мысовидном выступе юго-восточного склона сопки в 2км восточнее с. Нижняя Иреть (фото 24). Объект открыт в 1993 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой дороги Черемхово-Тальники Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). Археологический материал был обнаружен в гумусированной супеси в средней части карбонатизированных супесей сартанского возраста на глубине 1м. Среди археологического материала, обнаруженного в шурфе и собранного в подъемном состоянии, определены: миниатюрное угловое скребло, комбинированное орудие (скребок-скобель), оббитые кремневые желвачки, кремневые отщепы и остатки фауны. На основании стратиграфического положения материала, его морфологии, памятник следует датировать временем финального палеолита, т. е. 12-13 тыс. лет назад. Территория памятника имеет вид треугольника, охватывающего юго-западную часть мысовидного выступа. Основанием треугольника длиной 65м является лесополоса, проходящая выше дороги. Состояние памятника удовлетворительное. В 2008 году на ОАН «Нижняя Иреть I» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфов и углов поворота границ в системе WGS-84.

р. Голуметь левый приток р. Бол. Иреть

15. «Индон I» (13). Стоянка расположена на левом устьевом участке р. Индон, левом притоке р. Голуметь, в 500м к востоку от деревни Индон и дислоцируется на 4-10 метровых отметках выположенного западного склона левого борта р. Голумети (фото 1). Объект открыт в 1983 году во время проведения археологической экспертизы реконструируемой автодороги Голуметь – Новостройка разведочным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Лежненко И.Л.). В шурфе-врезке зафиксировано 2 культуросодержащих горизонта, нижний из которых содержал 3 уровня залегания материала. Первый культурный горизонт содержал осколки и отщепы кремня эпохи палеометалла (2,5-1,5 тыс. лет назад), второй верхний – отщепы и осколки кремня и фрагменты частично реконструированного сосуда усть-бельского типа, второй средний - наконечник стрелы, пластины, отшепы и осколки кремня, и фрагменты гладкостенной керамики, 2 нижний – торцовый нуклеус, пластинки и их сегменты, отщепы и осколки кремня. Предварительно 2 культуросодержащий горизонт датирован поздним неолитом - ранней бронзой, т.е. 5-3,5 тыс. лет назад. Так же на местонахождении собран довольно многочисленный материал: подпрямоугольный бифас, концевой скребок, дисковидное орудие-бифас, заготовка орудия, пластины, отщепы и осколки из кремня, разнообразная керамика. Сохранившаяся территория памятника в хорошем состоянии и имеет вид прямоугольника, вытянутого с севера на юг вдоль уступа борта Голумети и 30м в глубину. Северная часть памятника уничтожена карьером и полотном дороги Голуметь - Индон. В 2008 году на ОАН «Индон I» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфа-врезки и углов поворота границ в системе WGS-84.

16. «Индон II» (12). Стоянка расположена на восточной околице деревни Индон и дислоцируется на 6-10м мысовидном участке, образованном правыми бортами р.р. Индон и Голуметь (фото 2). Объект открыт в 1983 году во время проведения археологической экспертизы реконструируемой автодороги Голуметь – Новостройка разведочным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Лежненко И.Л.). В подъемном материале - небольшая коллекция отщепов и осколков кремня. Территорию памятника закоординировать не представилось возможным из-за отсутствия доступа на огороды. Предполагаемая территория памятника охватывает площадь, примыкающую к бровке уступа и глубиной не менее 40м. Состояние памятника неудовлетворительное из-за многолетней распашки огородов и хозяйственной деятельности местных жителей. В 2008 году на ОАН «Индон II» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование места сбора подъемного материала в системе WGS-84.

17. «Красный Брод» (14). Стоянка расположена на левобережной увалообразной возвышенности с отметками 16-25-30м, пологоспускающейся на юг параллельно течению Голумети за верхней околицей с. Красный Брод (фото 3). Объект открыт в 1983 году во время проведения археологической экспертизы реконструируемой автодороги Голуметь – Новостройка разведочным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Лежненко И.Л.). На местонахождении собран многочисленный подъемный материал, среди которых определены: 4 псевдоклиновидных нуклеуса, одноплощадочный, монофронтальный нуклеус, микроскребок на отщепе кремня, микроострие на осколке кремня, пластинки и их сегменты, отщепы и осколки кремня, фрагменты сосудов XVIII- XIX вв, изготовленные на гончарном круге. В шурфе зафиксировано 3 уровня залегания археологического материала. В 1 культурном горизонте встречены фрагменты русской керамики, во 2 культурном горизонте – обломок шлифованного нефритового тесла, отщепы и осколки кремня, в 3 культурном гороизонте - пластинки, отщепы и керамика с оттисками сетки-плетенки. Предварительная датировка горизонтов, основанная на типологии орудий и их стратиграфическом залегании следующая: 1кг – русское поселение, 1кг – эпоха палеометалла (4-3 тыс. лет назад), 3кг – ранне-средний неолит (7-5 тыс. лет назад). Сохранившая часть территория памятника имеет вид прямоугольника, вытянутого с северо-запада на юго-восток на расстоянии 350м и вглубь увала на 20м. Южная часть памятника уничтожена карьерной выемкой, остальная в хорошем состоянии. В 2008 году на ОАН «Индон I» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфа и углов поворота границ в системе WGS-84.

18. «Волчья Лука» (15). Стоянка расположена на правом берегу р. Голуметь, на 8-10 метровом уступе (фото 4). Полотно автодороги Голуметь – Новостройка непосредственно рассекает участок террасы, на котором дислоцируется стоянка. Объект открыт в 1983 году во время проведения археологической экспертизы реконструируемой автодороги Голуметь – Новостройка разведочным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Лежненко И.Л.). Шурфом-врезкой в стенку бульдозерной выемки зафиксировано 3 уровня залегания археологического материала, объединенных в 2 культурных горизонта. Первый культурный горизонт залегал в почвенно-растительном горизонте и представлен 3 отщепами и осколками кремня, второй культурный горизонт (2 и 3 уровень находок) – в коричневом суглинке, что дали наибольшее количество находок (92 экз.), среди которых определены: призматические пластинки и их сегменты, отшепы и осколки кремня, оббитые желваки кремня и орнаментированные фрагменты керамических сосудов. Автор открытия, на основании способов орнаментации керамики, предварительно датировал нижний культурный горизонт эпохой поздне-средней бронзы (3,5-3 тыс. лет назад), а верхний – эпохой железа (2,5-1,5 тыс. лет назад). В 2006 году Новостроечным отрядом ОГУ ЦСН (нач. Лежненко И.Л.) проводилось обследование зоны трассы ВЛ-35 кВ Голуметь - Новостройка, проходящей по территории памятника. Во время работ по обследованию зоны трассы были осуществлены шурфовочные работы на памятнике, которые уточнили границы памятника, стратиграфию рыхлых отложений, количество культурных горизонтов и их датировку, а также было проведено координирование шурфов и углов поворота границ объекта археологического наследия в системе WGS-84. В результате уточнения выяснилось, что нижний культурный горизонт 1983 года разделился на три культурных горизонта, содержащих находки мезолита, неолита и бронзового века. В 2008 году ОАН «Волчья Лука» осмотрен, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлен сбор подъемного материала.

19. «Баталаево» (16). Стоянка расположена на 15-30-метровых отметках увалообразной возвышенности левого борта р. Голуметь за верхней околицей с. Баталаево в непосредственной близости от автодороги Голуметь – Новостройка (фото 5). Объект открыт в 1983 году во время проведения археологической экспертизы реконструируемой автодороги Голуметь – Новостройка разведочным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Лежненко И.Л.). Подъемный материал, собранный на поверхности пашни с площади около 2км2представлен: 2 теслами с двухсторонней заточкой и 2 заготовками тесел, пест, так же в собрании скребловидное орудие, клиновидный микронуклеус, одноплощадочный двухфронтальный торцовый нуклеус, 2 заготовки нуклеусов, скобель, осколок нефритового орудия заготовкой, керамика и большое количества отщепов и осколков из кремня и аргиллита. Для выяснения стратиграфического залегания археологического материала на памятнике была произведена шурфовка (2 шурфа и врезка). Шурфовкой было установлено, что основной культуросодержащий слой памятника, а скорее всего два разновременных горизонта, в значительной степени нарушены перепашкой. Отдельные находки зафиксированы в непотревоженном состоянии в слое светло-коричневого суглинка на глубине 36-42см и относятся к 3 культурному горизонту. Находки, обнаруженные в перепашке, по-видимому, второй культурный горизонт, отдельные находки первого культурного горизонта обнаружены в почвенно-растительном слое. Автор датировал материал выделенных горизонтов в широком хронологическом интервале от позднего неолита до эпохи палеометалла (4,5 – 2 тыс. лет назад). В 2006 году Новостроечным отрядом ЦСН (нач. Лежненко И.Л.) проводилось обследование зоны трассы ВЛ-35 кВ Голуметь-Новостройка, проходящей по территории памятника. Во время работ по обследованию зоны трассы были осуществлены шурфовочные работы на памятнике, которые уточнили границы памятника, стратиграфию рыхлых отложений, количество культурных горизонтов и их датировку, а также было проведено координирование шурфов и углов поворота границ объекта археологического наследия в системе WGS-84.

В 2008 году ОАН «Баталаево» осмотрен, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлен сбор подъемного материала.

20. «Голуметь» (17). Стоянка располагается на левом берегу р. Голуметь возле верхней окраины с. Баталаево. ОАН обнаружен, вероятно, в 1950-е годы П.П.Хороших во время одного из его посещений долины Голуметь. Точное местонахождение и характер проведенных работ неизвестны. Возможно, памятник «Голуметь» открыт повторно И.Л. Лежненко в 1983 году, так как местоуказание идентично, а учитывая обширность площади сбора археологического материал И.Л. Лежненко – это вполне вероятно.

21. «Голуметь-больница» (46). Стоянка располагается на правом берегу р. Голуметь и приурочена к выположенной мысовидной площадки северо-восточного склона Цыганской горы с право от дороги Голуметь-Онот (фото 8). Врезка дороги осложнена песчаным карьером с обнажениями до 2-4 метров, что привело к нарушению поверхностей с гипсометрическим уровнем 12-18м. Памятник открыт в 1994 году во время проведения археологической экспертизы проектируемой объездной дороги у с. Голуметь Новостроечным отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (нач. Абдулов Т.А.). При осмотре стенок обнажений карьера в правом борту (по направлению в п. Онот) в осыпи было найдено тесловидное орудие с овальным лезвием на гальке мелкозернистого кварцита. Шурф-врезка археологический материал не выявил. Возраст тесловидного орудия следует определить как голоценовый, т. е. не древнее десяти тыс. лет назад, т.к. тесло зафиксировано в осыпи обнажения на уровне среднетяжелого суглинка коричневого цвета, сформировавшегося в атлантическое время голоцена. Территория памятника имеет вид треугольника, вытянутого с северо-запада на юго-восток и охватывает мысовидный выступ, образованный правым бортом Голумети и дорогой на Онот. Состояние памятника неудовлетворительное – восточная часть уничтожена карьерной выемкой. В 2008 году на ОАН «Голуметь-больница» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование шурфа-врезки и углов поворота границ в системе WGS-84.

22. «Тереньтьева Гора» (ур. Самсонова Гора) (18). Стоянка располагается на правом берегу р. Голуметь в 1,5км ниже по течению с. Голуметь и дислоцируется на выположенном северо-западном мысу Терентьевой Горы высотой 7-8 метров и протяжением около 80 метров вдоль р. Голуметь (фото 7). Объект открыт в 1950 году П.П. Хороших. В западной части террасы на глубине 48-55см от поверхности, в слое темно-бурой супеси были обнаружены: наконечники стрел, ножевидные пластины, скребки, резцы, керамика со штриховым и ямочным орнаментом. Более точное местонахождение и характер проведенных работ на памятнике неизвестны. Долгое время памятник «Терентьева Гора» не был идентифицирован, так как ни на картах, ни местным жителям этот топоним не известен. Указание удаленности от села, геоморфологическая привязка к северо-западной выположенной оконечности горы, гипсометрические отметки высот над р. Голуметью и расположение в непосредственной близости от реки позволяют определить место расположения стоянки и привязать ее к современным формам рельефа и топонимам. Всем выше перечисленным факторам соответствует гора с названием «Урочище Самсонова Гора». В целях полной индентификации необходимо провести шурфовочные работы. Территория памятника имеет вид сегмента, охватывающий выраженный в рельефе мысовидный выступ с длиной основания в 50 метров. Территория памятника имеет удовлетворительное состояние.

В 2008 году на ОАН «Тереньтьева Гора (ур. Самсонова Гора)» выполнено натурное обследование территории, составлено описание технического состояния памятника, проведена фотофиксация территории, осуществлено координирование и углов поворота границ в системе WGS-84.

Бассейн реки Белой. Долины рек: Малой Ирети (нижнее течение), Большой Белой, Малой Белой (нижнее течение), собственно р.Белой и ее левых притоков в границах Черемховского района

«Малая Иреть». Стоянка (1) располагается на правом берегу р. Малой Ирети – правый приток р. Малой Белой, в ее нижнем течении, в 1км ниже с. Кобелево. Объект открыт во время разведочного маршрута неолитическим отрядом Комплексной археологической экспедиции Иркутского госуниверситета (далее КАЭ ИГУ) в 1969г (Н.А.Савельев, Д.Дементьев, Туров М.Г.). Археологический материал собран в осыпях обнажений поймы, причленяющейся к крутым склонам западной экспозиции. Подвергается размыву. Датируется II-I тыс. до н.э. (неолит-бронза). Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное. Границы объекта требуют уточнения. Обладает историко-культурной ценностью как один из немногих ОАН известных в долинах второстепенных водотоков, притоков р. М. Белой.

«Кобелево». Стоянка (2) располагается на правом устьевом участке р. Малая Иреть, напротив с. Кобелево. Объект открыт во время разведочного маршрута неолитическим отрядом Комплексной археологической экспедиции Иркутского госуниверситета в 1969г (Савельев Н.А., Туров М.Г., Дементьев Д.). Археологический материал собран в осыпях обнажений поймы, причленяющейся к крутым склонам западной экспозиции. Подвергается размыву. Датируется III-I тыс. до н. э (неолит-бронза). Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное. Границы объекта требуют уточнения. Обладает историко-культурной ценностью как один из немногих ОАН, известных в долинах второстепенных водотоков, притоков р. М. Белой.

ОАН «Мутовка». Стоянка (3) располагается на правом берегу р. Малая Белая в 400м на СВ от с. Мутовка. Объект открыт во время разведочного маршрута неолитическим отрядом КАЭ ИГУ в 1969г (Н.А.Савельев, М.Г.Туров, Д.Дементьев). Археологический материал собран в осыпях обнажений поймы, причленяющейся к крутым склонам западной экспозиции. Подвергается размыву. Датируется III-I тыс. до н. э. (неолит-бронза). Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное. Границы объекта требуют уточнения. Обладает историко-культурной ценностью как один из немногих ОАН известных в долинах второстепенных водотоков, притоков р.М.Белой.

Река Большая Белая

«Тюмень 1». Стоянка (62) располагается на левом берегу р. Большая Белая, в верхней части с. Тюмень, напротив безымянного острова (фото 39). Объект открыт в 1998г в ходе рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН на участке Бельск – Русская Аларь (И.Л.Лежненко). Расположен на 20-23-метровых отметках цокольного террасовидного уступа. Археологический материал обнаружен в глубокой придорожной выемке (0,40-0,50м) второстепенной грунтовой дороги: ответвление вверх по склону к территории бывшего пионерского лагеря (его юго-восточной окраины) от центральной улицы, спускающейся вниз к нижней части села к пойме в 60-80м от борта уступа. Судя по морфологии материала – крупный отщеп кремня и галечный чоппер на глубине техногенных нарушений, его можно предварительно датировать ранним мезолитом - поздним палеолитом (10-16 тыс. лет н.). Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Культурный слой подвергся нарушениям – эрозия склона, грунтовая дорога, хозяйственное использование территории усадеб. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногочисленных объектов известных на сегодняшних день в долине реки Большая Белая. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008г проведен мониторинг, фотофиксация.

«Тюмень 2». Стоянка (92) располагается на левом берегу р. Большая Белая, в верхней части с. Тюмень (фото 38). Объект открыт в 2008г в ходе работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН по определению границ территорий с особыми условиями использования (И.Л.Лежненко). Расположен на 20-25-метровых отметках цокольного террасовидного уступа. Археологический материал обнаружен в придорожной выемке (0,40м), в 50м от борта уступа, к востоку от центральной улицы, спускающейся вниз к нижней части села. Судя по морфологии материала, отщеп и мелкий осколок кремня в глубине техногенных нарушений, его можно предварительно датировать эпохой неолита - мезолита (6-10 тыс. лет н.). Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Культурный слой подвергся нарушениям – эрозия склона, грунтовая дорога, хозяйственное использование территории усадеб. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногочисленных объектов известных на сегодняшний день в долине р. Большая Белая. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН и стратиграфической позиции археологического материала. В 2008г проведена фотофиксация, координирование пунктов обнаружения подъемного материала.

«Гымыль». Стоянка (93) располагается на левом берегу р.Большая Белая, в северо-западных окрестностях с. Гымыль, верхняя окраина. Объект открыт в 2008г в ходе работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН по определению границ территорий с особыми условиями использования (И. Л. Лежненко) и расположен на 10-метровых отметках цокольного террасовидного уступа. Археологический материал (два отщепа) обнаружен на борту уступа в колее дороги (глубина 0,30м), спускающейся от бывшего пионерлагеря вниз на пойму к нижней части села. Материал не диагностичен. Судя по глубине техногенных нарушений, его можно предварительно датировать в широком диапазоне эпохой палеометалла - мезолитом (2-7 тыс. лет н.). Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Культурный слой подвергся нарушениям – эрозия склона, грунтовая дорога. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН, определения стратиграфической позиции археологического материала.

В 2008г проведена фотофиксация, координирование пунктов обнаружения подъемного материала.

«Кекурки». Стоянка (61) располагается на левом берегу р.Большая Белая, на месте бывшей д. Кекурки (ныне не существует). Объект открыт в 1998г в ходе рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН на участке Бельск – Аларь (И.Л.Лежненко). Расположен на 7-8-метровых отметках склона террасовидного уступа, поверхность которого частично подверглась планировке с целью выравнивания. Археологический материал: два кремниевых отщепа - найдены в колее грунтовой дороги, спускающейся к пойме. Предварительная датировка: эпоха палеометалла – мезолит. Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Культурный слой подвергся нарушениям – планировка, эрозия склона, грунтовая дорога, выпас скота. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногочисленных объектов известных на сегодняшних день в долине р. Большая Белая. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008г проведен мониторинг, фотофиксация.

«Серебряный ключ». Стоянка (94) располагается на левом берегу р. Большая Белая, на территории базы отдыха «Серебряный ключ». Объект открыт в 2008г в ходе работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН по определению границ территорий с особыми условиями использования (И.Л.Лежненко). Расположен на 12-15-метровых отметках цокольного террасовидного уступа. Археологический материал – отщепы кремня - обнаружен на борту уступа в обнажении уступа (глубина 0,30м) – подрезанная бровка уступа у дороги, спускающейся на пойму. Материал не диагностичен. Судя по глубине залегания, его можно предварительно датировать в широком диапазоне эпохой палеометалла - неолитом (2-6 тыс. лет н.). Техническое состояние памятника характеризуется как удовлетворительное. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008 г. проведена фотофиксация, координирование пункта обнаружения подъемного материала.

«Мотово 1». Стоянка (58) располагается на левом берегу р. Большая Белая, на левом приустьевом мысу пади, на нижней окраине с. Мотово (фото 46). Объект открыт и исследован в 1997г в ходе рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Памятник располагается на 14-16-метровом уступе. Археологический материал обнаружен в придорожной выемке в 100-120м от бровки к северу от здания бывшей школы (изначально церкви) и представлен отщепом и сколом из кремня – заготовкой орудия. На месте находок выполнены две зачистки. В первой, в слое бурой супеси, обнаружен трансверсальный резец на двугранной пластине кремня, ретушированной по обоим маргиналам. Во второй зачистке, в слое желтой супеси, был зафиксирован осколок кремня, а на контакте желтой супеси с палевой карбонатизированной супесью зафиксирован вторичный отщеп кремня со следами карбонатизации. Предварительная датировка материала: I культурный горизонт – финальный мезолит (7-8 тыс.л.н.), II культурный горизонт – мезолит (8-10 тыс.л.н.); III культурный горизонт – финальный палеолит (11-12 тыс.л.н.). Глубина залегания 0,30-0,60м от дневной поверхности. Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительная – огороды, проселочная дорога. Обладает историко-культурной ценностью. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008 г. проведен мониторинг, фотофиксация.

«Мотово 2». Стоянка (59) располагается на левом берегу р. Большая Белая, на левом приустьевом мысу пади Короткой, на нижней окраине с. Мотово (фото 46). Объект открыт и исследован в 1997г в ходе рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Памятник располагается на 20-метровом уступе к юго-востоку от ОАН «Мотово 1». Археологический материал обнаружен в обнажении уступа у грунтовой дороги. В 1998г произведена зачистка, позволившая установить стратиграфическую позицию материала – верхняя часть белесоватого карбонатизированного суглинка (sr4-3). Предварительная датировка материала - поздний палеолит (13-16 тыс.л.н.). Глубина залегания - около 1м от дневной поверхности. Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное – проселочная дорога, площадка уступа используется для сенокошения. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногочисленных плейстоценовых геоархеологических объектов, выявленных в долине р.Б. Белая. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008 г. проведен мониторинг, фотофиксация.

«Падь Короткая». Стоянка (60) располагается на левом берегу р. Большой Белой, на левом борту пади Короткой, в 1км от с. Мотово, по автодороге Бельск – Мотово (северо-восточные окрестности села). Объект открыт в 1998г в ходе рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). В глубоких промоинах вдоль дороги на отметках склона 7-8 и 20-22м относительно тальвега пади был собран материал – осколки галек белого кварцита и плейстоценовая фауна. Один предмет несет на себе негативы крупных снятий, поверхность их подвержена корразии. Материал вероятно переотложен с более высоких отметок склона. Ориентировочно его можно датировать средним отделом палеолита (около 50 тыс.л.н.). Глубина залегания около 1м от дневной поверхности. Техническое состояние памятника характеризуется как удовлетворительное. Однако во время ливня придорожные кюветы превращаются в глубокие промоины. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногочисленных плейстоценовых геоархеологических объектов, дидслоцированных в долинах падей, второстепенных водотоков, притоков р. Белая. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008г проведен мониторинг, фотофиксация. Промоина нивелирована склоновыми процессами.

«Каштак». Стоянка (5) располагается на правом берегу ручья Еловка (левый приток р. Большая Белая) на месте бывшей д. Каштак, в 2км на северо-запад от верхней окраины с. Бельск (фото 49). Объект открыт и исследован во время разведочного маршрута в 1977г Бельским палеолитическим отрядом КАЭ ИГУ (И.Л.Лежненко. М.Я.Скляревский, А.Б.Федоренко). Расположение: на правом мысу безымянного ручья, впадающего в руч. Еловка, у старых каменноугольных шахт, на частично распаханной поверхности 3-4 метрового террасовидного уступа восточной экспозиции. В 1977г и в 2007г в процессе мониторинга объектов Черемховского района (ОГУ ЦСН, Лежненко И.Л.) были собраны кварцитовые и кремневые отщепы, желваки кремня, нуклеус призматического скалывания, скребло и чоппер со следами патинизации. Находки происходят из слоя красно-бурого суглинка и кровли лессовидного суглинка. Глубина залегания 0,40-0,55м от дневной поверхности. Датировка объекта - 14-10 тыс.л.н. (поздний палеолит - ранний мезолит). Техническое состояние памятника характеризуется как аварийное. Ежегодная распашка повреждает культурный слой, близко залегающий к поверхности. Обладает историко-культурной ценностью. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН. В 2008г проведен мониторинг, фотофиксация.

«Падь Подушка». Стоянка (64) располагается в 2,3км на юго-запад от д. Комарова, на левом борте пади Еловка, в месте пересечения двух падей Подушка и ответвления от нее (фото 50). Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН на участке Бельск – Аларь (И.Л.Лежненко). Дислоцируется на левом борту пади Еловка, на мысу, образованном пересечением двух падей, на пологом склоне, занятом пашней. На поверхности пашни найден единственный предмет – двугранный пластинчатый скол кремня. Высотные отметки 25-30м. Стратиграфичяеская позиция неясна. Шурф, заложенный в 3м от полевой дороги на опушке леса, в 60м северо-западнее места находки, материала не дал. Датировать находку можно в самом широком хронологическом диапазоне – от мезолита до бронзового века.  Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Большая часть территории ОАН подвергается ежегодной распашке. Исключение: прибровочная часть – опушка леса. Обладает историко-культурной ценностью. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения стратиграфической позиции археологического материала. В 2007 году Лежненко И.Л. произведен мониторинг, определены границы ОАН, проведено координирование углов поворота.

«Еловка». Стоянка (65) располагается на левом борту пади Еловка, на месте бывшей д. Еловка, на правом мысу, образованном пересечением двух падей – Еловка и Подушка. Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН на участке Бельск – Аларь (И.Л.Лежненко). Теперь на месте бывшей д. Еловка – пашня. На поверхности пашни собран подъемный материал: фрагменты русской керамики, изготовленной на гончарном круге, два галечных орудия – из гальки окремнелых пород и из гальки кварцита. Находки тяготеют к бровке террасовидного уступа. Высотные отметки над тальвегом пади – 7-12м. Датировать галечные орудия можно лишь предварительно – мезолит, палеолит. Имеется вероятность переотложения материала. Техническое состояние памятника характеризуется как неудовлетворительное. Большая часть территории ОАН подвергается ежегодной распашке. Обладает историко-культурной ценностью. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения стратиграфической позиции археологического материала. В 2007 году Лежненко И.Л. произведен мониторинг, определены границы ОАН, произведено координирование углов поворота.

«Усть-Еловка». Стоянка (95) располагается на левом берегу р.Б. Белой в 1,5км выше с. Бельск. Объект открыт в 1984г в результате рекогносцировочных работ Бельского отряда КАЭ ИГУ (И.Л.Лежненко). Дислоцируется на левом приустьевом мысу ручья Еловка. В борте дорожной выемки (грунтовая дорога в село Бельск, поднимающаяся вверх по склону), в слое бурой супеси найден фрагмент гладкостенной керамики и отщеп. Стратиграфическая позиция и состав находок позволяют предварительно датировать их эпохой неолит – бронзовый век (3-5 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника характеризуется как удовлетворительное. Обладает историко-культурной ценностью. Требуются дополнительные шурфовочные работы для определения границ ОАН.

Ансамбль «Бельск-Звездочка», в составе которого 3 ОАН (фото 52. 53):

«Бельск». Стоянка (6) располагается на верхней окраине с. Бельск, на левом берегу р. Большая Белая. В 400м выше по течению от места ее слияния с р. Малая Белая (в 0,5км от крайних домов села, между паромом и водозаборными сооружениями). Памятник открыт и обследован в 1977г Бельским палеолитическим отрядом КАЭ ИГУ (И.Л.Лежненко). Произведены шурфовочные работы (7 шурфов 1х2м, глубиной до 5м), сбор подъемного материала. В составе отряда принимали участие М.Я.Скляревский, А.Б.Федоренко, К.С.Белинский, А.Хамзина. Археологический материал зафиксирован в толще рыхлых отложений 25-30-метровой выположенной поверхности склона левобережной возвышенности. Выявлено два уровня залегания артефактов: первый в слое красно-бурого суглинка на глубине 0,40м от дневной поверхности. Культурные остатки представлены концевым скребком на кремневой пластине, заготовкой нуклеуса, кремневыми отщепами. Этот уровень находок датируется эпохой мезолита. Второй уровень зафиксирован на глубине 1,20-1,30м в раннесартанском солифлюксии. Археологический материал переотложен. В слое найдены отщепы кварцита, часть из них имеет следы эоловой корразии. Стратиграфическое положение и морфология артефактов позволяют датировать находки второго уровня эпохой верхнего палеолита (21-25 тыс.л.н.). ОАН обладает высокой историко-культурной ценностью. В 2007г, во время мониторинга объектов Черемховского района, определены границы ОАН по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала. В борте ямы по забору глины, у грунтовой дороги по борту уступа, на глубине немногим более 1м, в слое карбонатизированного лессовидного суглинка зафиксирован чоппер. Место находки находится на удалении около 1км от первого пункта фиксации материала. В настоящее время здесь происходит несанкционированная застройка на территории ОАН. Техническое состояние ОАН определено как неудовлетворительное. Проведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта.

«Звездочка». Стоянка (7) располагается на левом берегу р. Белая, в месте слияния рек Большая Белая и Малая Белая, на верхней окраине с. Бельск, ниже паромной переправы, на склоне возвышенности с относительными отметками 20-25м над урезом р. Белой. Открыт в результате рекогносцировочных работ Бельского неолитического отряда КАЭ ИГУ (Савельев Н.А.) в 1969г. Подъемные сборы в районе пионерлагеря и на огородах верхней околицы села производились отрядами КАЭ ИГУ Н.А.Савельева в 1969г, в 1971 г; И.Л.Лежненко - в 1977г, в 1984-1985гг., в 2007-2008гг.; Е.М. Инешина - 1992г. В подъемных сборах очевидно смешение двух компонентов – неолитического и мезолитического. Датировка объекта: неолит – мезолит (6-10 тыс.л.н.). В 1986г памятник осматривался отрядом Новостроечной археологической экспедиции ИГУ (Н.Е.Бердникова). Было определено состояние памятника, произведена топо- и фотосъемка. В 2007г во время мониторинга объектов Черемховского района определены границы ОАН по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала. Проведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта.

«Дюрбетиха». Стоянка (96). ОАН располагается на правом борте пади Дюрбетиха на приустьевом ее участке к северо-востоку от территории бывшего пионерского лагеря. Открыт Черемховским отрядом археологической экспедиции ОГУ ЦСН (Лежненко И.Л.) в 2008г в ходе выполнения работ по определению территорий с особыми условиями использования. Подъемный материал эпохи неолита-бронзы (кремневые сколы, фрагменты гладкостенной керамики) собран в колее грунтовой дороги на пологом склоне правого борта пади. Данный пункт имеет значение для подтверждения северной границы ансамбля «Бельск-Звездочка». Техническое состояние ОАН неудовлетворительное – огороды, рост котлованов по забору песка. Произведена фотофиксация. Пункт сбора закоординирован.

Территориальная близость трех объектов, культурно-хронологическое единство, дислокация на сходных геоморфологических уровнях явились достаточными основаниями для объединения в ансамбль в ходе выполнения работ по определению территорий с особыми условиями использования (Лежненко И.Л.). Выполнена учетная документация на ансамбль «Бельск-Звездочка». Определены и закоординированы углы поворота границ ансамбля. Обладает высокой историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из самых ранних палеолитических объектов, известных на сегодняшний день, в долине р. Белой.

Река Белая

«Бельский острог, культурный слой» (73). Объект располагается на левом берегу р. Белая в центральной части с. Бельск (фото 57). Первое упоминание о Бельском остроге относится к 1691г. Из наземных сооружений сохранилась одна лишь острожная башня. На территории первопоселения находится каменная церковь, архитектурный памятник конца XVIII в., находящийся в аварийном состоянии. Архитектурный комплекс расположен на поверхности выположенного надпойменного уступа с абсолютными отметками 435-440м в центральной части села. В 1984г на территории Бельского острога произведены рекогносцировочные работы отрядом ИГУ (Инешин Е.М.). В траншеях были обнаружены остатки тыновых стен. В нижних венцах башни с С-З и Ю-В сторон фиксировались их причленения. Башня являлась не угловой, как предполагалось ранее. Ниже шурфы не проходились, хотя на этих отметках 18-20м можно ожидать обнаружение культурных остатков эпохи палеолита, мезолита. Датировка культурного слоя первопоселения - XVII-XVIII вв. ОАН обладает историко-культурной ценностью. Памятник представляет интерес как один из немногих уцелевших объектов сибирского деревянного зодчества XVII в., а башня острога - единственная в Восточной Сибири, стоящая на исконном месте, где острог был срублен и сохранил связь с окружающим ландшафтом. На значительной части острожной территории сохранился культурный слой XVII – начала XVIII вв. Техническое состояние культурного слоя удовлетворительное. В 2007 году Лежненко И.Л. произведен мониторинг, определены границы, произведено координирование углов поворота границ ОАН.

«Микулиха». Стоянка (97) располагается на левом берегу р. Белой, на нижней окраине с. Бельск, на правом приустьевом мысу пади Микулиха. Открыт в 1983г в ходе рекогносцировочных работ Бельским палеолитическим отрядом КАЭ ИГУ (И.Л.Лежненко). Археологический материал: русская керамика, железные предметы материальной культуры русских первопоселенцев (XVII-XVIII вв.), отщепы, призматические пластины, гладкостенная керамика, - собран на огородах нечетной, ближней к реке, стороны ул. Партизанской. По облику и поверхностному залеганию материал можно датировать неолитом – эпохой бронзы (6-3 тыс.л.н.). Техническое состояние ОАН и культурного слоя первопоселения неудовлетворительное в результате продолжительного, более чем трехсотлетнего хозяйственного освоения территории этой части села. В 2008г проведен мониторинг, фотофиксация (Лежненко И.Л.).

«Загор». Стоянка (8) располагается на левом берегу р. Белая, на нижней окраине с. Бельск, на левом приустьевом мысу пади Микулиха. Открыт в 1969г в ходе рекогносцировочных работ Бельским неолитическим отрядом КАЭ ИГУ (Н.А.Савельев). Неолитический материал собран в осыпях обнажения высокой поймы (?), зафиксирован в зачистках (?). Других сведений нет. Техническое состояние ОАН неудовлетворительное – огороды, водная абразия. Берег во время регулярных сезонных подъемов уровня воды реки Белой подвергается интенсивному размыву. В ходе мониторинга объектов АН Черемховского района в 90-е годы, в 2007годы (Лежненко И.Л.) археологический материал не фиксировался.

ОАН ансамбль «Бельск-Залог» в составе четырех пунктов (фото 55):

«Бельск-Залог 1». Стоянка (67) располагается на левом берегу р. Белой, на нижней окраине с. Бельск, на огородах усадеб ул. Партизанской с нечетной стороны, к югу от пункта 2. Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Дислоцируется на 15-16-метровых отметках склона левобережного берегового террасовидного уступа, имеющего незначительный уклон с севера на юг от места причленения к коренному склону, к устью ручья Микулиха. Археологический материал - мелкие и средние отщепы, пластинчатые сколы, пластины, нуклеусы, чоппер, скребки – был зафиксирован в бортах лога (второй в системе логов от ручья Микулиха) и на огородах. Культурный слой соотносится со слоем палевой супеси, глубина залегания около 0,40м. Предварительная датировка – средний мезолит (12-6 тыс.л.н.). Отдельные предметы по морфологии инвентаря могут датироваться эпохой неолита (6-5 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, размыв оврага, в прошлом дорожная выемка, распашка огородов. Обладает историко-культурной ценностью. В 2007г проведен мониторинг (И.Л.Лежненко). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация, внесено предложение о внесении пункта 3 в ансамбль Бельск-Залог. В 2008г, в ходе выполнения работ по мониторингу ОАН Черемховского района включен в состав археологического ансамбля «Бельск-Залог».

«Бельск-Залог 2». Стоянка (68) располагается на левом берегу р. Белой, на нижней окраине с. Бельск. Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Дислоцируется на территории бывшего лагеря санаторного типа на 16-18-метровых отметках склона. Археологический материал - отщепы и осколки кремня, пластины - зафиксирован в осыпях борта лога (3 в системе логов). Культурный слой, как и на пункте 1, соотносится со слоем палевой супеси и бурой супеси, глубина залегания - в пределах 0,45м. Предварительная датировка – средне-поздний мезолит – неолит (6-10 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, выпас скота. Обладает историко-культурной ценностью. В 2007г произведен мониторинг (И.Л.Лежненко). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация. Внесено предложение о внесении пункта 3 в ансамбль Бельск-Залог. В 2008г, в ходе выполнения работ по определению территорий с особыми условиями содержания Черемховского района, ОАН включен в состав археологического ансамбля «Бельск-Залог».

«Бельск-Залог 3». Стоянка (69) располагается на левом берегу р. Белой, на нижней окраине с. Бельск, за последней усадьбой нечетной стороны ул. Партизанская, на приустьевом участке левого борта безымянного лога (пятый в системе логов), в месте причленения высокой поймы к 20-метровому уступу, к северу от пункта 2. Объект открыт в 1999г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Работы направлены на выполнение стратифицированных археологических местонахождений. Насыщенный артефактами палеолитический культуросодержащий горизонт зафиксирован в супесчаных слоистых делювиальных отложениях на глубине 1,80-2,00м, на относительных отметках 9,50-9,80м от уреза р. Белой. При обнаружении археологического материала зачистка преобразована во врезку, протяженностью 11м. В 2000г работы продолжены этим же подразделением в расширенном составе (Лежненко И.Л., Воробьева Г.А., Стерхова И.В., Песков С.А.). Площадное вскрытие составило почти 12м. Изучен характер отложений, условий залегания материала, осложненных проявлениями тектоники. Возраст памятника определен как среднесартанский (sr2 – 16-18 тыс. л.н.). На сравнительно ограниченной площади вскрытия количество находок составило более 600 предметов. В большинстве своем это отщепы разных размеров, много мелких, несколько галек-отбойников, оббитых желваков кремня и галек кварцита, несколько грубопризматических нуклеусов, технических сколов, пластин и пластинчатых сколов субпараллельной огранки, преобладают их сегменты. Орудия представлены следующими формами: чоппер, ножи на пластинчатых сколах, скребок, микроскребок, скребло из кварцита со следами корразии. Имеется несколько отщепов с преднамеренной ретушью и со следами утилизации. Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, дорожная выемка, разработка карьера. Обладает историко-культурной ценностью. Объект представляет интерес как самый ранний на сегодняшний день стратифицированный объект среднесартанского возраста не только среди «Бельской» группы местонахождений, но и для юга Средней Сибири. В 2007г проведен мониторинг (И.Л.Лежненко). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация, внесено предложение о внесении пункта 3 в ансамбль Бельск-Залог. В 2008г в ходе выполнения работ по определению территорий с особыми условиями содержания включен в состав археологического ансамбля «Бельск-Залог».

«Бельск-Залог 4». Стоянка (70) располагается на левом берегу р. Белая, на нижней окраине с. Бельск, на 18-20-метровых отметках склона к северу от пункта 3. Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Археологический материал - средних размеров отщепы, кварцитовое скребло - был зафиксирован в осыпях борта уступа между 5 и 7 по счету логами (в системе логов), на тропах. По морфологии и глубине нарушений материал, скорее всего, относится к мезолиту (8-11 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, выпас скота. Обладает историко-культурной ценностью. В 2007г проведен мониторинг (И.Л.Лежненко). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация, внесено предложение о внесении пункта 3 в ансамбль Бельск-Залог. В 2008г, в ходе выполнения работ по определению территорий с особыми условиями содержания, включен в состав археологического ансамбля «Бельск-Залог».

«Бельская Гора». Стоянка (66) располагается на левом берегу р. Белая, за нижней окраиной с. Бельск на Бельской горе (фото 56). Объект открыт в 1984г в результате рекогносцировочных работ Бельского отряда КАЭ ИГУ (Лежненко И.Л.). Расположен на высоких отметках левобережной возвышенности – 85м и выше, абсолютные отметки – 500м и более по Балтийской системе. Памятник рассматривается как палеолитическое местонахождение открытого типа на высоких отметках водораздела. Хронологический диапазон находок – поздний, средний палеолит. Артефакты – скребло, чоппер, сколы со средней степенью корразии, локализуются пятнами на поверхности пашни. Субстрат – гальки кремня, кварцита. Подъемные сборы проводились И.Л.Лежненко в 1984-1986 гг. Пятна локализации отмечаются к юго-западу от топонима Ур. Бельская Гора. ОАН обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из самых ранних палеолитических объектов, известных на сегодняшний день в долине р. Белая. В 2007г произведен мониторинг. Техническое состояние ОАН оценено как удовлетворительное. Определены и закоординированы границы объекта (Лежненко И.Л.).

«Петроглифы близ с. Бельск» (54). Имеются сведения о наличии петроглифов на скальном массиве выше с. Бельск (П.П.Хороших, 1950-е годы). Более точной привязки не приводится. Осмотр скальных поверхностей на участке от с. Бельск до устья ручья Еловка результатов не дал. Возможно, петроглифы утрачены в результате обрушения блока.

«Елань». Стоянка (63) располагается на правом борту пади Елань, у карьера у южной околицы с. Елань (фото 60). Объект открыт в 1998г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Дислоцируется на 7-10-метровых отметках склона правого борта пади Елань. В недалеком прошлом по пади протекал небольшой ручей. Археологический материал - мелких и средних размеров отщепы (4 экз.), пластинчатый и краевой сколы с нуклеуса, осколок кремня с мелкой утилитарной ретушью – был зафиксирован в промоинах колеи проселочной дороги. При зачистке борта котлована зафиксированы осколок кремня и отщеп аргиллита. Культурный слой соотносится со слоем палевой супеси, глубина залегания около 0,40м. Предварительная датировка – средний-поздний мезолит (7-10 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, дорожная выемка, разработка карьера. Обладает историко-культурной ценностью. В 2007 г. произведен мониторинг (И.Л.Лежненко). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация.

«Ключи». Стоянка (100) располагается на левом борту пади Елань на 5-10-метровых отметках склона к западу от дороги Бельск – Верхний Булай, к северу от д. Ключи (фото 58). Объект открыт в 2008г в результате рекогносцировочных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко). Археологический материал - средних размеров сколы (4 экз.), оббитые желваки кремня собран на поверхности пашни. Предварительная датировка: неолит - мезолит (5-10 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: эрозия склона, распашка. Пункт сбора подъемного материала закоординирован, требуются шурфовочные работы для определения границ ОАН.

«Нижний Булай 3.Стоянка (36 ) располагается на левом берегу р. Белая. В 100м ниже последних домов с. Нижний Булай (ныне пос. Мишелевка). Открыт в 1968г отрядом Ангаро-Бельской экспедиции Иркутского университета (Н.А.Савельев). Осматривался и исследовался в 1969, 1972, 1974. 1983 гг. отрядами Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета (Н.А.Савельев). Сделаны зачистки, произведен сбор подъемного материала. Культурные остатки заключены в отложения 6-8-метровой поймы и приурочены к гумусированным слоям супеси различной мощности. Выявлено два уровня залегания находок. В первом слое на глубине 0,32м – сколы, фрагменты костей, возраст слоя – 3-2,5 тыс.л.н. (эпоха поздней бронзы); во втором слое на глубине 0,65-0,70м – фрагменты битой кости, возраст слоя – 5-4,5 тыс.л.н. (поздний неолит). Обладает историко-культурной ценностью. Один из опорных памятников голоценового времени в долине р. Белая.

«Карьер». Стоянка (99) располагается на левом берегу р. Белая за нижней околицей левобережной части пос. Мишелевка Усольского района (в прошлом с. Н. Булай Черемховского района) (фото 65). Объект открыт в 2008г в ходе натурных работ Черемховского отряда Новостроечной экспедиции ЦСН (И.Л.Лежненко) по определению территорий с особыми условиями содержания. Дислоцируется на 12-15-метровых отметках левого борта лога, на конусе выноса из пади. Археологический материал – фрагменты тулова сосудов толстостенной гладкостенной керамики - был зафиксирован в борте заброшенного карьера по забору глины. Культурный слой соотносится со слоем гумусированной супеси, глубина залегания около 0,25м. Предварительная датировка – эпоха палеометалла (2-4 тыс.л.н.). Техническое состояние памятника неудовлетворительное: время от времени возобновляемый забор глины, по уступу проходит проселочная дорога. Обладает историко-культурной ценностью. Выполнена фотофиксация.

«Урочище Ситникова». Стоянка (98) располагается на прирусловом валу высокой поймы левого берега р. Белая, напротив археологического ансамбля «Горелый лес» (фото 64, 67). В котловинах выдувания и на поверхности дюнных бугров, на поверхности поймы полосой, что в ширине - около 100м и более, фиксируются многочисленные культурные остатки эпохи неолита: фрагменты керамических сосудов, призматические пластинки, нуклеусы, многочисленные сколы, отщепы кремня и аргиллита. В базе данных объект на сегодняшний день не числится. Время и авторство открытия не установлены. Известно о подъемных сборах отсюда Н.А.Савельева. Раскопочные мероприятия не производились. Мониторинг ОАН осуществлялся в 2005 году (Н.А.Савельев, И.Л.Лежненко, М.Я.Скляревский). В 2008 году И.Л.Лежненко (Черемховский отряд Новостроечной экспедиции ОГУ ЦСН) ОАН осмотрен. Произведены подъемные сборы, фотофиксация. Техническое состояние объекта удовлетворительное. Разрушение культурного слоя происходит за счет ветровой эрозии почвенно-растительного слоя. По ареалу разброса археологического материала предварительно определены и закоординированы границы ОАН. ОАН обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из неолитических объектов на левобережье р. Белая в районе пос. Мишелевка – Мишелевский субрайон с большой концентрацией памятников археологии.

«Гора Половинная». Стоянка (53). ОАН располагается на левом берегу р. Белая, в 1,3км к северу от северо-западной окраины с. Нижний Булай, на водоразделе между реками Белой и Булайкой (фото 63). Памятник открыт в 1994г в ходе обследования резерва грунта по автодороге Мальта - Мишелевка – Михайловка Бельским неолитическим отрядом археологической экспедиции ИГУ (Н.А.Савельев). При осмотре прилегающей к полигону территории в 250м на С-З от резерва грунта, с поверхности современной пашни был собран археологический материал. Абсолютные отметки поверхности - 475х600м. Коллекция артефактов представлена 30 каменными изделиями: отщепами, заготовкой нуклеуса, сколами и отслоениями кремня со вторичной обработкой (скребки, пластинчатые сколы и отщепы). Поверхность некоторых артефактов слабо коррадирована, на некоторых наблюдаются следы водной обработки. Материалы разновременны. Возраст проблематичен и может варьироваться в очень широких пределах от 10 до 100 тыс.л.н. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из немногих объектов в долине р. Белой, расположенный на высоких отметках водораздела. В 2006г в ходе выполнения археологической оценки территории поселка Мишелевка на памятнике произведен мониторинг (Н.А.Савельев, И.Л.Лежненко, Е.С.Игумнова). Определены и закоординированы границы ОАН, выполнена фотофиксация.

«Узкий Луг 1». Стоянка (10) располагается на левом берегу р. Белая, на верхней окраине с. Узкий Луг, на останце 8-9-метрового террасовидного надпойменного уступа (фото 77). Открыт в 1969г в ходе рекогносцировочных работ Бельским неолитическим отрядом КАЭ ИГУ (Н.А.Савельев). Неолитический материал собран в обнажениях, зафиксирован в зачистках (?). Иные сведения не имеются. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из объектов неолита в долине р. Белая. В 2005г произведен мониторинг (И.Л.Лежненко, М.Я.Скляревский). Техническое состояние ОАН оценено как неудовлетворительное – огороды, водная абразия. В 2008г в ходе выполнения работ по определению границ территорий с особыми условиями использования определены границы сохранившейся части ОАН (И.Л.Лежненко). Произведено координирование углов поворота границ ОАН, выполнена фотофиксация.

«Узкий Луг 2». Стоянка (11) располагается на левом берегу р. Белой в 500м ниже окраины с. Узкий Луг у дороги Узкий Луг - Михайловка на останце 18-20-метрового террасовидного надпойменного уступа (фото 72. 75, 76). Открыт и исследован в 1974г в ходе рекогносцировочных работ Бельским палеолитическим отрядом КАЭ ИГУ (И.Л.Лежненко). Проведены шурфовочные работы – 2 шурфа 2х1м. Археологические находки залегали двумя уровнями. Первый зафиксирован в почвенном слое на глубине 0,050-0,15м от дневной поверхности. Найдены отщепы и осколки кремня. По стратиграфическому положению – эпоха неолита – бронзового века (3-2 тыс.л.н.). В слое желто-палевой супеси на глубине 0,40-0,45м от дневной поверхности выявлен второй уровень – кремневые отщепы, призматические пластины, фрагменты трубчатых костей млекопитающих. Стратиграфически датируется мезолитом, 11-9 тыс.л.н. В подъемных сборах у края уступа, в ходе мониторинга в 2005г - чопперы, скребла из галек черной окремнелой породы (И.Л.Лежненко, М.Я.Скляревский). Техническое состояние ОАН оценено как удовлетворительное. Однако происходит обрушение борта уступа в результате выпаса скота. Обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как один из объектов мезолита - позднего палеолита в долине р. Белой. В 2008г в ходе выполнения работ по определению границ территорий с особыми условиями использования определены границы ОАН (И.Л.Лежненко). Произведено координирование углов поворота границ ОАН, выполнена фотофиксация.

ОАН «Ансамбль «Горелый лес» (фото 64, 66, 70), в составе - семь памятников:

«Горелый лес 1». Стоянка (38) располагается на правом берегу р. Белая в 2км ниже по течению от пос. Мишелевка. Памятник открыт в 1970г Бельским неолитическим отрядом (Н.А.Савельев) Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета. В 1971-1972 гг. и в 1974г этим же подразделением проведены раскопочные работы. Вскрыта площадь 750м2 и заложена серия шурфов. Культурные остатки приурочены к отложениям 6-7-метровой высокой поймы. Пачка культурных напластований делится на 7 культурных горизонтов. I и II культурные горизонты приурочены к покровным отложениям, остальные - заключены в верхней пачке аллювия пойменной фации. Культуросодержащие слои разделяются стерильными прослойками разнозернистого песка. I культурный горизонт – железный век (1,5-1 тыс.л.н.). Глубина залегания - 0,16-0,25м. Частично уничтожен дорожной выемкой. Коллекция насчитывает 1000 предметов: остатки фауны (косуля, лось), сколы кремня и кварцита, пластины, грубопризматические нуклеусы, боковой скребок, вкладыш в обойму составного орудия, отбойники. Керамика представлена фрагментами от двух сосудов, которые орнаментированы сочетаниями зубчатого штампа. II культурный горизонт – эпоха бронзы (3,5-3 тыс.л.н.). Глубина залегания - 0,56-0,60м. Коллекция насчитывает 900 предметов: остатки фауны (косуля), сколы, пластины, грубопризматические нуклеусы, орудия из камня: боковые, концевые скребки, наконечники стрел, многофасеточный резец, отбойники, заготовки орудий. Керамика – с оттисками рубчатой лопаточки, орнаментирована жемчужинами, ногтевыми защипами, штампами, найдены немногочисленные фрагменты и гладкостенной керамики. III культурный горизонт – ранняя бронза (4-3,5 тыс.л.н.). Глубина залегания - 0,56-0,50м. Культурные остатки располагались небольшими скоплениями. Коллекция состоит из 600 находок. Это остатки фауны, отщепы, призматические пластины. Нуклеусы представлены заготовками клиновидной и призматической форм. Орудия из камня – тесло, заготовки наконечников стрел, угловой резец, концевой скребок, нож из аргиллита. Керамика с оттисками сетки-плетенки и с оттисками шнура, орнаментированы зубчатым штампом. IV культурный горизонт – финальный неолит (4,5-4 тыс.л. до н.э.). Выявлен на глубине 0,70-0,78м. Культурные остатки рассеяны по всей площади раскопа. Обнаружены два кострища, очаг и производственная площадка с наковальней (крупная речная галька). Количество находок – 580 единиц. Большинство находок – остатки фауны (косуля, изюбрь) и сколы. Орудия представлены скребками, наконечником копья, резцами, проверткой, ножами, наконечниками стрел, вкладышами. Керамика гладкостенная. Поверхность сосудов украшена штамповым зубчатым орнаментом. V культурный горизонт – средний неолит. Выявлен на глубине 0,87-0,95м. Находки располагались крупными скоплениями. Общее количество составило 4474 экз. Каменные артефакты: нуклеусы, призматические пластины, сколы различных групп. Орудия – скребки, резцы, ножи, провертки, проколки, тесло из нефрита. Большинство орудий сделано из крупных пластин кремнистого сланца, аргиллита. Многочисленны обломки керамических сосудов. Все они однотипны: остродонные, имеют специфичный остроугольный налеп по венчику и орнаментацию стенок различными штампами. Фаунистические остатки косуля, изюбрь. V культурный горизонт – средний неолит, дата по C14: 5430±120 лет (Ri – 52). Выявлен на глубине 1,00-1,10м. Культурные остатки концентрировались вокруг 8 очагов с кольцевой обкладкой из плит известняка. Коллекция насчитывает 4000 предметов: остатки фауны, сколы, призматические пластины. Нуклеусы – аморфные, призматические, заготовки. Орудия из камня: скребки, наконечники стрел со скошенной базой, вкладыши, угловые резцы, ножи, провертки, проколки, тесло с боковыми выемками, крупные скребловидные орудия, отжимник. Украшения: подвеска из зуба благородного оленя с биконическим отверстием. Керамика делится на три группы – фрагменты с отпечатками сетки-плетенки, с оттисками шнура, с оттисками рубчатой лопаточки. Для орнаментации характерны прочерченные линии и штамповые вдавления. VI культурный горизонт – ранний неолит – дата по С14: 6995±150 (Ri – 50а), 6695±150 (Ri – 50). Выявлен на глубине 1,09-1,25м. В северо-восточной части раскопа делится на два горизонта, за нижним осталась нумерация VI горизонта, верхний получил нумерацию Vа. Культурные остатки располагались равномерно по площади раскопа. Вскрыто 45 очагов в форме розеток с кольцевой обкладкой из плит известняка. Собрано 29 тыс. находок. Самая большая группа – остатки фауны (косуля, бобр, лось, изюбрь). Большую часть каменного инвентаря составляют отщепы, призматические пластины. Нуклеусы – грубопризматические, призматические, конические заготовки. Орудия из камня: концевые, боковые, круговые скребки, угловые резцы, проколки, провертки, вкладыши, ножи на пластинах, лавролистные наконечники стрел, тесла, песты, абразивные орудия, наковальни, пилы из песчаника, грузило, гальки-отбойники. Орудия из кости: гарпуны, обойма вкладышевого орудия с одним пазом, острия из обломков трубчатых костей. Керамика – с отпечатками сетки-плетенки, шнура, гладкостенная. Орнаментация сочетаниями двузубчатого штампа и прочерченных линий. Уникальной находкой является венчик сосуда с отпечатками сетки-плетенки с антропоморфным или зооморфным изображением. VII культурный горизонт - поздний мезолит, дата по С14: 8140±125 (Ri – 51), 8850±300 (КРиЛ– 234). Глубина залегания колеблется от 1,30 до 2,10м. Находки (6000 единиц) концентрировались вокруг 36 очагов, имеющих форму розетки с кольцевой обкладкой из вертикально стоящих плит известняка. Самые многочисленные группы составляют отщепы и остатки фауны (косуля, северный олень, изюбрь). Среди изделий из камня большую часть составляют призматические пластины. Нуклеусы представлены грубопризматическими, призматическими, коническими формами и заготовками. Орудийный набор: концевые и боковые скребки, угловые резцы и резчики, проколки, провертки, вкладыши в обойму составных орудий, ножи на крупных пластинчатых сколах, наконечники стрел, гальки-отбойники.

«Горелый лес 2». Стоянка (39) располагается на правом берегу р. Белой в 1,1км ниже по течению от пос. Мишелевка. Памятник открыт в 1969г Бельским неолитическим отрядом Ангаро-Бельской археологической экспедиции Иркутского университета (Н.А.Савельев, Н.И.Дроздов). В 1972, 1974, 1985 гг. отрядом Комплексной археологической экспедиции ИГУ (Н.А.Савельев) производились шурфовочные и небольшие по масштабам (12м2) раскопочные работы. Выявлено три культурных горизонта. Так, I горизонт залегает на глубине 0,10-0,17м в верхнем гумусовом слое. Находки – гладкостенная керамика, украшенная налепами, осколки костей животных. Ранний железный век – 2 тыс.лет до н.э.; II культурный горизонт заключен в легкосуглинистом гумусированном горизонте, разбивается на два уровня. Глубина залегания находок первого - 0,27-0,32 м, второго – 0,33-0,37м. Находки в обоих уровнях концентрировались вокруг розеточных очагов, выложенных плитками известняка, и представлены фрагментами керамики с оттисками сетки-плетенки и шнура на внешней поверхности, наконечниками стрел, скребками, резцами на пластинах, вкладышами, различными сколами, нуклеусами, остатками фауны – косуля, изюбрь; III горизонт залегает на глубине 0,60-0,70м. Находки – пластинки, нуклеусы, осколки кости. Мезолит – 8,5 тыс.л. до н.э.

«Горелый лес 3 (Излучина)». Стоянка (40) располагается на правом берегу р. Белая в 900м ниже по течению от ОАН «Горелый лес 2». Открыта в 1985г при зачистке обнажения 6-7-метровой поймы разведочным отрядом (Н.А.Савельев, Г.А.Воробьева) Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета. Находки залегают в темных гумусированных горизонтах пойменных отложений террасы на глубине 0,30-0,40 и 0,55-0,67м. Верхний горизонт по находкам керамики с оттисками рубчатой лопаточки на внешней поверхности отнесен к ранней бронзе – около 3,5 тыс.л. до н.э. Нижний горизонт предварительно датирован поздним неолитом 5-4,5 тыс.л. до н.э. Находки - призматические пластины, отщепы, остатки фауны, мелкие фрагменты гладкостенной керамики.

«Горелый лес 4». Стоянка (41) располагается на правом берегу р. Белой в 700м на юго-восток от ОАН «Горелый лес 1» на 10-12-метровой террасе. Впервые подъемные сборы на этом участке были произведены отрядом КАЭ ИГУ в 1972, 1974 гг. (Н.А.Савельев. А.В.Волокитин) в колее проселочной дороги. В начале 1980-х годов в этом месте был развернут строительный карьер. При осмотре стенок карьера в 1982г (В.И.Базалийский) и в 1984г (Н.Е.Бердникова), в 1985г (Н.А.Савельев, Г.А.Воробьева) был выявлен культурный горизонт, датируемый бронзовым – ранним железным веком (3,5-2 тыс.л.до н.э.). Культурные остатки залегают в слое слабо гумусированной супеси на глубине 0,07-0,30м. Находки представлены теслом из жадеита, наконечниками стрел, скребками, обломками орудий, различными сколами, многочисленными фрагментами керамики гладкостенной и с оттисками рубчатой лопаточки на внешней поверхности. Украшены различными орнаментами (налепные валики, насечки, вдавления).

«Горелый лес 5». Стоянка (42) располагается на правом берегу р. Белой в 600м ниже по течению от пос. Мишелевка. Пункт расположен в 200м на юго-восток от пункта 4 во втором строительном карьере на отметках 12-14м. Открыт в 1985г отрядом Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета (Н.А.Савельев, Г.А.Воробьева). Культурные остатки, как и на пункте 4, привязаны к слабо гумусированной супеси. Глубина залегания – 0,15-0,20м от дневной поверхности. Находки концентрируются около небольших кострищ диаметром 0,40-0,60м и представлены фрагментами керамики с оттисками рубчатой лопаточки, отщепами, битой костью. Примерная дата – 3 тыс.л. до н.э. (бронзовый век).

«Горелый лес 6». Стоянка (43) располагается на правом берегу р. Белой, в 1,4км ниже по течению от пос. Мишелевка, в 200м на юго-восток от пункта 1. Объект открыт в 1972г отрядом Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета (Н.А.Савельев) при шурфовке склона 10-12-метрового уровня. Находки - фрагменты толстостенной керамики (эпоха раннего железа, около 2 тыс. л.н.) - залегали на глубине 0,07-0,10м в слое гумусированной супеси.

«Горелый лес 7». Стоянка (44) располагается на правом берегу р. Белой, в 1,1км ниже по течению от пос. Мишелевка, в 150м на юго-восток от пункта 2. В 1974г А.В.Волокитиным (отряд Комплексной археологической экспедиции Иркутского университета) на поверхности разведывываемой дюны был собран подъемный материал – обломки ножей, тесел из нефрита, крупные пластины, обломки орудий (скребки, резцы) и фрагменты гладкостенной керамики, орнаментированной штампом. Ориентировочный возраст – финальный неолит (около 4 тыс.л.н.).

Водораздельная территория

«Шаманаева 1». Стоянка (86) располагается на правом борту протяженной древней пади Забитуйской, шириной около полукилометра, имеющей устьем реку Ноты (фото 81). По пади протекает небольшой ручей. Объект открыт И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ОГУ ЦСН) в ходе обследования участка, испрашиваемого для строительства АГЗС на северной окраине с. Шаманаево у трассы федерального значения М-53, к западу от нее. В средней части пологого склона западной экспозиции, на отметке 575м, в одном из шурфов на глубине около 1м, в раннесартанском солифлюксии зафиксирован один предмет - крупный галечный отщеп кремня с краевой ретушью - скребловидный инструмент, переотложенный с более высоких отметок.

«Шаманаева 2». Стоянка (87) располагается на левом борту пади Забитуйской в средней части пологого склона восточной экспозиции на отметках 590-595м (фото 81). Объект открыт в 2005 году И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в ходе археологического обследования трассы газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». Подъемный материал неолитического возраста (призматический микронуклеус торцового скалывания белого кремня, отщепы и осколки кремня) зафиксирован в колее грунтовой дороги (отворот от дороги на Катом), в 50м выше по склону от трассы этиленпровода. Пункт сбора закоординирован. В одном из шурфов на этом участке на контакте гумусового горизонта и горизонта бурой супеси зафиксирован артефакт – галька-отбойник. Произведена фотофиксация.

«Падь Забитуйская». Стоянка (88) располагается на левом борту пади Забитуйской, близко к изголовью, в средней части пологого склона восточной экспозиции, на отметках 595-600м, в 1км к югу от ОАН «Шаманаева 2». Объект открыт в 2005 году И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в ходе археологического обследования трассы газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». Подъемный материал неолитического возраста (отщепы и осколки кремня) зафиксирован в колее грунтовой дороги, спускающейся к автодороге М-53, пункт сбора закоординирован. В шурфах на этом участке материал не фиксировался.

«Самсониха». Стоянка (89) располагается на поверхности водораздела, у трассы этиленпровода, между урочищем Самсоновская и падью Забитуйской, в 2,5км к северо-западу от д. Шаманаева (фото 80). Объект открыт в 2005 году И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в ходе археологического обследования трассы газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». Осколки галек белого кварцита фиксировались во всех трех шурфах на этом участке на одной глубине – 0,35-0,40м от поверхности в слое бурого суглинка (горизонт B). Стратиграфическая позиция – неолит – мезолит (8-5 тыс.л.н.). Абсолютные отметки 595м.

«Падь Ключи». Стоянка (90) располагается на левом борту пади Ключи, на отметках 14-15м от тальвега, в средней части пологого склона северо-восточной экспозиции, на абсолютных отметках 525м, в 750м от федеральной трассы М-53 (фото 78). Объект открыт в 2005 году И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в ходе археологического обследования трассы газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». В ходе натурного осмотра в створе этиленпровода, в зоне нарушений дневной поверхности и отложений на глубину укладки трубопровода, затем электрокабеля обнаружен археологический и фаунистический материал: тесловидное орудие из кремня и массивный валун песчаника с процарапанными линиями, кварцитовый скол и осколки кремня той же породы, из которой изготовлено орудие. На дне траншеи электрокабеля лежали фрагменты расслоившегося рога. В шурфах археологический материал не обнаружен, фаунистический остатки фиксировались в отложениях разного возраста. Морфология артефактов, предельная глубина нарушений (1,30м) позволяют лишь предположительно оценить возраст ОАН с неустановленными границами – поздний палеолит, мезолит (16-8 тыс.л.н.). Пункт сбора закоординирован. Произведена фотофиксация.

«Падь Кудрявцева». Стоянка (91) располагается на правом борту пади Кудрявцева в 100м к востоку от федеральной трассы М-53 (фото 79). Объект открыт в 2005 году И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в ходе археологического обследования трассы газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск». В колеях проселочных дорог на разных отметках (505-515м) нижней части склона на расстоянии 100-150м к западу от створа трассы этиленпровода в ходе натурного осмотра обнаружен ряд артефактов: галечный нуклеус, кварцитовый скол, скол кремня. Возраст находок может быть определен. Исходя из морфологии и приблизительной глубины залегания, археологический материал можно датировать только в широких временных рамках – неолит – мезолит – поздний палеолит. На распаханной к моменту осмотра поверхности и в шурфе на этом участке в нижней части склона материал не фиксировался. Пункт сбора закоординирован. Произведена фотофиксация.

«Худугунская пещера» (4). Расположена в изголовье пади руч. Худугуна, правого притока руч. Каменка (Ноты) на правом борту пади. Впервые описана в 1933 году Н.И.Соколовым. П.П. Хороших приводит второе ее название – «Чертово место» (Хороших, 1955). Пещера образована в нижнекембрийских доломитах ангарской свиты. Вход в нее представляет колодец глубиной около 2м. Все ходы пещеры образуют пять этажей: первый этаж – глубиной 2,5-5,0м, второй – 5-7,5м, третий – 7,5-8,5м, четвертый – 8,5-10м, пятый – 10-12,5 м (Иваньшина, 1961). Ширина ходов от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров. Общая длина обследованных ходов – около 1000м. Худугунская пещера, по определению Г.П.Вологодского: «…классический пример развития карстовых пещер по тектоническим трещинам» (Вологодский, 1975, с.66). П.П. Хороших отмечает, что эта пещера относится к числу холодных пещер и достаточно сложна для посещения без проводника. Объект требует дополнительных исследований.

«Пещера у д. Балухарь». Расположена в 3км от д. Балухарь, в 1,5км от усадьбы «Большевик». Автор открытия П.П. Хороших (Хороших, 1950). Пещера включена в государственный реестр. Точное местонахождение уточняется.

«Старый Кутугун» (101). Объект выявлен в 1997 году Е.О. Роговским (Иркутский государственный университет). При проведении археологического обследования территории под резерв грунта а/дороги Каменно-Ангарск – Рысьево на площади, расположенной на южной околице д. Старый Кутугун, им в одном из шурфов в отложениях позднекаргинского возраста (30-24 тыс.л.н.) зафиксирована кварцитовая галька со сколами (предположительно нуклеус). Представляет интерес как один из немногих плейстоценовых объектов, известных на сегодняшний день на территории водораздела.

Левобережье р. Ангары

ОАН «Ансамбль Падь Кочерикова » (фото 84) в составе:

«Падь Кочериково 3». Стоянка (77) располагается в окрестностях микрорайона Березовка, на левом берегу р. Ангары, в 0,63км выше поселка по течению р. Ангара, на поверхности между третьим и вторым безымянными логами от устья пади Кочериковой. Объект открыт Лежненко И.Л., Бердниковой Н.Е. (объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003г. (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). Археологический материал найден на песчаном пляже, который образован в результате размыва уступа 10-12-метровой поверхности, I террасы и поймы. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 30-80м. На поверхности пляжа найдено 6 артефактов: аргиллитовые сколы, скребок из аргиллита, фрагменты гладкостенной керамики. Границы объекта определены по площади распространения подъемного материала и геоморфологическим особенностям, имеют подпрямоугольную конфигурацию.  Датировка объекта определяется морфологией артефактов: VI-III тыс.л.н. – неолит-бронзовый век. При осмотре обнажения уступа 10-12-метровой поверхности наблюдалась следующая стратиграфическая ситуация (снизу вверх): эоловые пески и супеси с прослоями эмбриональных почв (сартан 3); перекрывает их лессовидный белесый суглинок, верхний коллювиально-солифлюкционный слой (сартан 4); завершает разрез профиль современной серой лесной почвы, с горизонтами Аd-A(AE)(AB)-B(A2)(B1)(B2)-(BC) (голоцен). Генезис вышеописанных отложений субаэральный. Техническое состояние объекта определено как неудовлетворительное. Разрушение идет в результате действия волноприбойной деятельности Братского водохранилища – размыта поверхность поймы. Природные процессы: ветровая эрозия и плоскостной смыв ведут к разрушению обнаженных отложений. Охране подлежат рыхлые отложения на территории объекта на мощность до коренных пород, а также возможный подъемный материал на пляже. Объект перспективен для дальнейших исследований.

«Падь Кочериково 4». Стоянка (78) располагается в окрестностях микрорайона Березовка, на левом берегу р. Ангары, в 0,50км выше поселка по течению р. Ангара, на поверхности между вторым и первым безымянными логами от устья пади Кочериковой. Объект открыт Лежненко И.Л., Бердниковой Н.Е., (объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003г. (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). Археологический материал найден на песчаном пляже, который образован в результате размыва уступа 10-12-метровой поверхности, I террасы и поймы. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 30-80м. На поверхности пляжа найдено 6 артефактов: кремневые сколы, скол кварцитовый долечный, кварцитовое скребло. Границы объекта определены по площади распространения подъемного материала и геоморфологическим особенностям, имеют подпрямоугольную конфигурацию. Датировка объекта определяется морфологией артефактов: 12-4,5 тыс.л.н. – палеолит - неолит. При осмотре обнажения уступа 10-12-метровой поверхности наблюдалась следующая стратиграфическая ситуация (снизу вверх): эоловые пески и супеси с прослоями эмбриональных почв (сартан 3); перекрывает их лессовидный белесый суглинок, верхний коллювиально-солифлюкционный слой (сартан 4); завершает разрез профиль современной серой лесной почвы, с горизонтами Аd-A(AE)(AB)-B(A2)(B1)(B2)-(BC) (голоцен). Генезис всех описанных отложений субаэральный. Возраст их, в соответствии с местной стратиграфической схемой субаэральных отложений, можно определить следующим образом: пески с палеопочвами – sr3; белесый суглинок, верхний коллювиально-солифлюкционный слой и нижняя часть почвенного профиля – sr4; верхние горизонты почвенного профиля – Hl. Техническое состояние объекта определено как неудовлетворительное. Разрушение идет в результате действия волноприбойной деятельности Братского водохранилища – размыта поверхность поймы. Природные процессы: ветровая эрозия и плоскостной смыв ведут к разрушению обнаженных отложений. Охране подлежат рыхлые отложения на территории объекта на мощность до коренных пород, а также возможный подъемный материал на пляже. Объект перспективен для дальнейших исследований.

«Падь Кочериково 5». Стоянка (79) располагается в окрестностях микрорайона Березовка, на левом берегу р. Ангары, в 0,10км выше поселка по течению р. Ангара, на поверхности между вторым и первым безымянными логами от устья пади Кочериковой. Объект открыт Лежненко И.Л., Бердниковой Н.Е., (объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003г. (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). Археологический материал найден на песчаном пляже, который образован в результате размыва уступа 10-12-метровой поверхности, I террасы и поймы. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 30-80м. На поверхности пляжа найдено 2 артефакта: скол кварцитовый долечный, диагональный чоппер на кварцитовой гальке. Границы объекта определены по площади распространения подъемного материала и геоморфологическим особенностям, имеют подпрямоугольную конфигурацию. Датировка объекта определяется морфологией артефактов: 12-8 тыс.л.н. – палеолит - мезолит. При осмотре обнажения уступа 10-12-метровой поверхности наблюдалась следующая стратиграфическая ситуация (снизу вверх): эоловые пески и супеси с прослоями эмбриональных почв (сартан 3); перекрывает их лессовидный белесый суглинок, верхний коллювиально-солифлюкционный слой (сартан 4); завершает разрез профиль современной серой лесной почвы, с горизонтами Аd-A(AE)(AB)-B(A2)(B1)(B2)-(BC) (голоцен). Генезис всех описанных отложений субаэральный. Возраст их, в соответствии с местной стратиграфической схемой субаэральных отложений, можно определить следующим образом: пески с палеопочвами – sr3; белесый суглинок, верхний коллювиально-солифлюкционный слой и нижняя часть почвенного профиля – sr4; верхние горизонты почвенного профиля – Hl. Техническое состояние объекта определено как неудовлетворительное. Разрушение идет в результате действия волноприбойной деятельности Братского водохранилища – размыта поверхность поймы. Природные процессы - ветровая эрозия и плоскостной смыв - ведут к разрушению обнаженных отложений. Охране подлежат рыхлые отложения на территории объекта на мощность до коренных пород, а также возможный подъемный материал на пляже. Объект перспективен для дальнейших исследований.

«Микрорайон Березовый». Стоянка (82) располагается на левом берегу р. Ангара, на территории микрорайона Березовый Свирского городского округа, на 10-12-метровой поверхности ниже устья пади Кочериковой (фото 86), между последней и безымянным ложком и ответвлением ЛЭП. Объект открыт И.Л.Лежненко (Черемховский отряд Новостроечной экспедиции ООО «Раритет») в 2008г. (Заключение Лежненко, 2008). Археологический материал найден на песчаном пляже, который образован в результате размыва уступа 10-12-метровой поверхности, I террасы и поймы. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 60-80м. На поверхности пляжа найдено 4 артефакта: 3 скола кварцитовые, топоровидное орудие на массивном вторичном сколе кварцита. Отдельные предметы найдены в левом борту пади Кочериковой на значительном удалении от устья. Датировка объекта определяется морфологией артефактов: 12-8 тыс.л.н. – палеолит - мезолит. При осмотре обнажения уступа 10-12-метровой поверхности наблюдалась следующая стратиграфическая ситуация (снизу вверх): эоловые пески и супеси с прослоями эмбриональных почв; перекрывает их лессовидный белесый суглинок; завершает разрез профиль современной серой лесной почвы, с горизонтами Аd-A(AE)(AB)-B(A2)(B1)(B2)-(BC) (голоцен). Генезис всех описанных отложений субаэральный. Возраст их, в соответствии с местной стратиграфической схемой субаэральных отложений, можно определить следующим образом: пески с палеопочвами – sr3; белесый суглинок и нижняя часть почвенного профиля – sr4; верхние горизонты почвенного профиля – Hl. Техническое состояние объекта определено как неудовлетворительное. Разрушение идет в результате действия волноприбойной деятельности Братского водохранилища – размыта поверхность поймы. Природные процессы: ветровая эрозия и плоскостной смыв ведут к разрушению обнаженных отложений. Охране подлежат рыхлые отложения на территории объекта на мощность до коренных пород, а также возможный подъемный материал на пляже. Объект перспективен для дальнейших исследований. Современное использование: земельный участок, в пределах которого сохранился ОАН, в данное время не используется. Границы объекта определены по площади распространения подъемного материала и геоморфологическим особенностям, имеют подпрямоугольную конфигурацию. Восточная граница – береговая кромка, западная – ул. Набережная, южная – тальвег пади Кочериковой, северная - тальвег небольшого ложка. Произведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта.

ОАН «Ансамбль Березовка»  (фото 85) в составе двух пунктов:

«Березовка 1». Стоянка (74) располагается в окрестностях микрорайона Березовка, на левом берегу р. Ангары, в 2км ниже поселка по течению р. Ангара, на правом приустьевом участке безымянной пади. Объект открыт Бердниковой Н.Е., Лежненко И.Л. (объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003г. (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). Археологический материал зафиксирован в отложениях размытого 10-15-метрового уступа склона. Собран также подъемный материал в полосе размыва поймы. Стоянка датирована авторами открытия V-IV тыс. до н.э. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

«Березовка 2». Стоянка (80) располагается на нижней окраине микрорайона Березовка, на левом приустьевом участке безымянной пади, на северной и северо-восточной оконечности конуса выноса из пади, на 10-15-метровой поверхности. Объект открыт Бердниковой Н.Е., Лежненко И.Л. (объединенный отряд Центра по сохранению историко-культурного наследия и Иркутского государственного университета) в 2003г (Заключение, учетная документация. Бердникова, Лежненко, 2003). Собран подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована авторами открытия V-IV тыс. до н.э. В 2008 году в ходе натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (Лежненко И.Л.) произведены работы по уточнению границ и возможности объединения двух стоянок в ОАН ансамбль Березовка (фото 45). При низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва на пляже также фиксировался археологический материал - отщеп кремня. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

«Падь Церковная». Стоянка (19) располагается на левом берегу р. Ангара (Братское водохранилище), левый устьевой участок одноименной пади в 1км к северу от п. Бархатово, на оконечности конуса выноса из пади, на 10-15-метровой поверхности. Объект открыт Базалийским В.И. (?) в 1990г. (Базалийский, Инешин, 1992). Археологический материал фиксируется в кровле светлого слабогумусированного суглинка. Кроме того, множество артефактов обнаружено на пляже в полосе размыва. Находки представлены отщепами из кварцита и кремня, скребками. Скреблами, обломками ножей «улу», нуклеусами, призматическими пластинами. К настоящему времени сохранилась периферия стоянки. Археологический материал датируется эпохой мезолита (9-11 тыс.л.н). В 2008г в ходе натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (Лежненко И.Л.) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва, на пляже из плит известняка археологический материал не обнаружен. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 60-80м. В настоящее время подмывается достаточно крутой склон. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

ОАН «Ансамбль Падь Котиха» (фото 88) в составе трех памятников:

«Падь Котиха 1». Стоянка (20) располагается на верхней окраине г. Свирска, на правом приустьевом мысу пади Котиха, на северной и северо-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом надпойменном 15-метровом уступе ангарской террасы (фото 3). Объект открыт Базалийским В.И. в 1990г (Базалийский, Инешин, 1992). Собран подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована VII-Ш тыс. до н.э. В 2008г в ходе натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (Лежненко И.Л.) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва на пляже из плит известняка археологический материал не обнаружен. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 60-80м. В настоящее время подмывается достаточно крутой склон. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

«Падь Котиха 2».Стоянка (21) располагается на верхней окраине г. Свирска, на левом приустьевом мысу пади Котиха, на южной и юго-восточной оконечности конуса выноса, в восточной части надпойменной 15-метровой ангарской террасы (фото 2). Объект открыт Базалийским В.И. в 1990г (Базалийский, Инешин, 1992). Стоянка датирована автором открытия VII-Ш тыс. до н.э. В 2008г в ходе натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (И.Л.Лежненко) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва, на пляже из плит известняка найдено несколько каменных артефактов, в том числе: скребло из первичного отщепа с гальки кварцита, фрагменты рога, скол с ретушью. Ширина полосы размыва (пляжа) составила около 60-80м. Пункт обнаружения материала закоординирован и соотносится с местом сбора материала в 1990 году. Так как в настоящее время размывается уже не уровень поймы, а 10-15-метровый ангарский террасовидный уступ, а морфология вновь собранного материала может указывать на его позднепалеолитический возраст, то стоянку можно датировать XII-Ш тыс. до н.э. (палеолит – неолит). Техническое состояние объекта характеризуется как неудовлетворительное.

«Падь Котиха 3». Стоянка (83) располагается на верхней окраине п. Молочное к западу, юго-западу от водонапорных сооружений, на конусе выноса правого борта пади Котиха, к северо-западу от ОАН Котиха 2, выше по склону восточной, юго-восточной экспозиции. Гипсометрические отметки около 20 метров. Памятник открыт в 2008г И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в результате проведения археологического обследования территории, реконструкции и ремонта автодороги Свирск – Михайловка. На этом участке прохождения трассы заложено 13 археологических шурфов размерами 2 х 2 метра. Полученные геологические разрезы, в целом, типичны для региона Верхней Ангары, их можно охарактеризовать следующим образом: 1) почвенно-растительный горизонт А, 2) Осветленный горизонт В бурого суглинка, 3) высокоокарбоначенные сартанские супеси – горизонт C (sr 4-3), 4) слоистые сартанские супеси (sr3-2), 5) раннесартанский солифлюксий. Слагающие их супеси, суглинки делювиального генезиса. 1-4 геологические слои - являются культуросодержащими отложениями: 1 горизонт – культурные остатки эпохи палеометалла (отщепы, гладкостенная керамика), 2 горизонт – в верхнем отделе – культурные остатки эпохи неолита (отщепы, пластины, нуклеус), в среднем и нижнем отделе – культурные остатки эпохи мезолита (отщепы, пластины, заготовки нуклеусов, скребок), 3 горизонт – позднепалеолитические (кварцитовые сколы, чоппер). Каменные артефакты сопровождают фаунистические остатки. Морфологически и стратиграфически полученный материал сопоставим с многочисленными синхронными им комплексами верхнего участка р. Ангары возраста от 15-17 тыс.л.н. до 2 тыс.л.н. Техническое состояние, в целом, неудовлетворительное: эксплуатация дороги, склон со стороны пади при высоком уровне зеркала Братского водохранилища подмывается, что приводит к обрушению блоков. Объект обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как многослойный объект (палеолит – мезолит – неолит - эпоха палеометалла), мало пострадавший в результате затопления ложа Братского водохранилища. Произведена фотофиксация. Расширены и закоординированы границы ансамбля, в который включен вновь открытый памятник.

«Молочное». Стоянка (84) располагается в западной части пос. Молочное к югу от перекрестка дорог Свирск – Михайловка и Свирск – Зерновое, на конусе выноса правого борта безымянной пади восточной, юго-восточной экспозиции (фото 87). Гипсометрические отметки около 20 метров. Памятник открыт в 2008г И.Л. Лежненко (Черемховский отряд археологической экспедиции ООО «Раритет») в результате проведения археологического обследования территории, реконструкции и ремонта автодороги Свирск – Михайловка. На этом участке прохождения трассы заложено 5 археологических шурфов размерами 2 х 2 метра. Полученные геологические разрезы в целом типичны для региона Верхней Ангары, их можно охарактеризовать следующим образом: 1) почвенно-растительный горизонт А, 2) Осветленный горизонт В бурого суглинка, 3) высоко окарбоначенные сартанские супеси – горизонт C (sr 4-3), 4) слоистые сартанские супеси (sr3-2), 5) раннесартанский солифлюксий. Слагающие их суглинки, супеси делювиального генезиса. 1-4 геологические слои являются культуросодержащими отложениями: 1 горизонт – культурные остатки эпохи палеометалла (отщепы, гладкостенная керамика), 2 горизонт – в верхнем отделе – культурные остатки эпохи неолита (отщепы, пластины), в среднем и нижнем отделе – культурные остатки эпохи мезолита (отщепы кремня), 3 горизонт – позднепалеолитические (кремневые и кварцитовые сколы). Каменные артефакты сопровождают остеологические остатки. Морфологически и стратиграфически полученный материал сопоставим с многочисленными синхронными им комплексами верхнего участка р. Ангары возраста от 15-17 тыс.л.н. до 2 тыс.л.н. Объект обладает историко-культурной ценностью. Представляет интерес как многослойный объект (палеолит – мезолит – неолит - эпоха палеометалла), мало пострадавший в результате затопления ложа Братского водохранилища. Произведена фотофиксация. Определены и закоординированы границы объекта.

«Петроглифы у г. Свирска» (55) на левом берегу р. Ангара, в окрестностях г. Свирск. В Решении Облисполкома о постановке на государственную охрану изложено следующее: «Писаница фигурная на скале. На левом берегу р. Ангары, в окрестностях г. Свирска». На территории г. Свирска и в его ближайших окрестностях. В монографии А.П.Окладникова «Петроглифы Ангары» говорится о двух отдельных пунктах петроглифов на скальных уступах 18-20-метровой террасы: «…Первый пункт находится в верхнем конце старого Свирска у реч. Молочной, напротив дер. Калашниковой и пади того же названия…, второй пункт с древними наскальными изображениями находится ниже шлаковых отвалов Свирского завода, около Нижней улицы поселка… Все рисунки выполнены одним способом, в одной технике, нарисованы красной краской…» (Окладников, 1966). Скальные уступы в указанных пунктах, в течение нескольких десятков лет подвергались разрушительному воздействию волноприбойной деятельности Братского водохранилища. Осмотр обнажений на указанных участках, поиск изображений И.Л. Лежненко в 2008г результатов не дал. По-видимому, рисунки полностью уничтожены в результате подмыва и обрушения блоков. Писаницы на Ангаре были обследованы в 1934-1937 гг. участниками Ангарской археологической экспедиции Иркутского краеведческого музея». Писаницы у г. Свирска обнаружены в 1936г, до затопления. В 1954-1959 гг. Братской археологической экспедицией Института истории материальной культуры Академии наук СССР (ныне Института археологии РАН) в числе прочих осуществлялись работы по изучению наскальных изображений, находящихся в зоне затопления Братской ГЭС. Уже тогда он отмечает, что они «в той или иной степени подверглись выветриванию и размыву».

«Свирск-Макарьево». Стоянка (22) располагается в центральной части г. Свирска на левом приустьевом мысу пади Егориха, на южной, юго-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом надпойменном 10-метровом уступе (фото 5). Объект открыт В.И. Базалийским в 1990г (Базалийский, Инешин, 1992). Собран подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована автором открытия VII-I тыс. до н.э. В 2008г в ходе натурных работ отрядом Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (И.Л.Лежненко) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва найден единственный кремневый скол. Пункт обнаружения археологического материала соотносится с местом сбора в 1990г в меридиональном направлении. В широтном – граница размыва отодвинулась в северном направлении, в направлении повышения гипсометрических отметок. Произведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

«Свирск». Стоянка (23) располагается на нижней окраине г. Свирска на левом приустьевом мысу долины р. Черемшанка, на южной и юго-восточной оконечности конуса выноса, на размываемом 10-15-метровом террасовидном уступе (фото 11). Объект открыт Базалийским В.И. в 1990г (Базалийский, Инешин, 1992). Собран подъемный материал в полосе размыва. Стоянка датирована автором открытия VII-I тыс. до н.э. В 2008г в ходе натурных работ Черемховским отрядом Новостроечной экспедиции ООО «Раритет» (Лежненко И.Л.) при низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва найдено несколько каменных артефактов: в том числе: скребло на обломке гальки кварцита, сколы кремня. Пункты обнаружения археологического материала находятся по обоим берегам небольшого залива, отделяющего территорию бывшего лесосклада от возвышения над поймой. Границы определены по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала. Часть территории лесосклада со значительными разрушениями – строительство причалов, планировка, трелевка леса, устройство подъездных путей включена в территорию ОАН на том основании, что на отдельных ее участках плейстоценовые отложения сохранились на более высоких отметках, которые в настоящее время подмываются и разрушаются волноприбойной деятельностью. Кварцитовый компонент сборов косвенно указывает на это. Таким образом, хронологию стоянки можно удревнить: XII-Ш тыс. до н.э. (палеолит – неолит). Произведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта. Техническое состояние объекта характеризуется как аварийное.

ОАН «Ансамбль Глинная». В состав ансамбля входят четыре ОАН: Падь Б.Глинная 1, 2; Падь. М.Глинная 1, 2 (фото 91-94).

«Падь Б. Глинная 1». Стоянка (24) располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) на правом приустьевом мысу одноименной пади, в 4,8км ниже г. Свирска (фото 91). Здесь на выположенной площадке приустьевого мыса (относительная высота до затопления 12-15м) в 1990г В.И. Базалийским в зоне размыва собран подъемный материал палеолитического и неолитического возраста.

«Падь Б. Глинная 2». Стоянка (25) располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) на левом приустьевом мысу одноименной пади, в 5,1км ниже г. Свирска (фото 91-92). Здесь на выположенной площадке приустьевого мыса (относительная высота до затопления 12-15м) в 1990г В.И. Базалийским в зоне размыва собран подъемный материал мезолито-неолитического возраста.

«Падь М. Глинная 1». Стоянка (26) располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) на правом приустьевом мысу одноименной пади, в 5,7км ниже г. Свирска (фото 93-94). Здесь на выположенной площадке приустьевого мыса (относительная высота до затопления 12-15м) в 1990г В.И. Базалийским в зоне размыва собран подъемный материал палеолитического облика.

«Падь М. Глинная 2». Стоянка (27) располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) на левом приустьевом мысу одноименной пади, в 6,1км ниже г. Свирска (фото 93, 95, 96). Здесь на выположенной площадке приустьевого мыса (относительная высота до затопления 12-15м) в 1990г В.И. Базалийским в зоне размыва собран подъемный материал палеолитического облика.

«Падь Б. Унен» (28). Объект располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) на левом приустьевом мысу одноименной пади, в 9км ниже г. Свирска (фото 97-100). Здесь на выположенной площадке приустьевого мыса (относительная высота до затопления 15-16м) в 1990г В.И.Базалийским в зоне размыва собран разновременный подъемный материал (палеолит-палеометалл).

ОАН «Ансамбль Федяевский». В состав ансамбля входят три ОАН: Федяево 1, Федяево 2, Федяево 3 (фото 103).

«Федяево 1». Стоянка (29) располагается на южной оконечности левого приустьевого мыса реч. Каменки (Ноты) левого притока р. Ангары, в 6км выше пос. Каменно-Ангарск (фото 106, 108). Объект открыт в 1970-х гг. Г.И.Медведевым. Здесь в зоне размыва и на поверхности 18-25-метровом пологом склоне собран материал палеолитического облика и плейстоценовая фауна.

«Федяево 2». Стоянка (30). Эта стоянка располагалась на левом приустьевом мысу (на ангарской его части) реч. Каменки (Ноты) левого притока р. Ангары в 0,5км выше д. Федяево, в 5,5км выше пос. Каменно-Ангарск (фото 105). Археологический материал фиксировался в отложениях выположенного правого борта небольшого распадка с относительными отметками от уреза Ангары до ее затопления 18-22м. Информация об этом местонахождении была получена от Н.А. Логачева, проводившим исследования кайнозойских отложений в зоне будущего ложа Братского водохранилища. После осмотра геологических шурфов А.П.Окладниковым и З.А. Абрамовой было принято решение о проведении раскопочных работ. В 1959г один из отрядов Братской археологической экспедиции ЛО ИИМК под руководством С.Н.Астахова провел эти работы. Им был заложены шурфы и раскоп площадью 30кв. м. На глубине 2,5-2,7м найдены кости шерстистого носорога. Основной культуросодержащий слой был зафиксирован на глубине 0,5-0,6м в подошве лессовидной темно-палевой супеси. Состав фауны: северный олень, лошадь, зубр, благородный олень, лось, заяц, птица (определение Н.М. Ермоловой). В юго-западной части раскопа отмечалась окраска слоя охрой. Общее количество каменных артефактов – 200 экз. В составе коллекции 152 скола, 12 нуклеусов (одноплощадочные монофронты со скошенной площадкой и прямой площадкой); 22 микропластины; скребла и их обломки (12 экз.), заготовки изделий – 2. В качестве сырья использовался кварцит, кремень, сланец. Датировать этот комплекс можно второй половиной сартана (sr3) – 15-16 тыс.л.н.

«Федяево 3». Стоянка (31). Этот пункт располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) в 4,5км выше пос. Каменно-Ангарск и ниже по течению от бывшей д. Федяево (фото 101. 102. 104. 107). Здесь в зоне размыва у подножия пологого склона с относительными отметками 18-25м от уреза Ангары до затопления в 1970-х гг. Г.И. Медведевым собрана плейстоценовая фауна. В 2008г территория объекта осмотрена Н.Е. Бердниковой. Собран подъемный материал: кварцитовые сколы, чопперы, плейстоценовая фауна.

«Федяево 4» (81). Этот пункт располагается на левом борту реч. Каменки (Ноты) левого притока р. Ангары, на восточном берегу последнего залива, в 3км на запад от левого приустьевого мыса реч. Каменка и в 5км на юго-запада от пос. Каменно-Ангарск. Обнаружен в 1991г Е.М. Инешиным и В.И. Базалийским. Здесь был собран подъемный материал палеолитического облика, в зоне размыва пологого склона с относительными отметками 3-5 от уреза Братского водохранилища. В обнажении на глубине 1,5м обнаружен кварцитовый нуклеус радиального принципа расщепления. Ориентировочный возраст – 20-30 тыс.л.н.

«Каменно-Ангарск 1» (32). Этот пункт находится на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара), в 2км выше пос. Каменно-Ангарск (фото 109, 112). Здесь на выположенной поверхности с относительными отметками 35-45м, от уреза Ангары до затопления в 1970-гг., Г.И.Медведевым, М.А.Бердниковым на пашнях был собран материал палеолитического облика.

«Каменно-Ангарск 2» (33). Этот пункт находится на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) в 1км выше пос. Каменно-Ангарск (фото 109, 111). Здесь на выположенной поверхности с относительными отметками 35-45м от уреза Ангары до затопления в 1970-гг. Г.И.Медведевым, М.А.Бердниковым на пашнях был собран материал палеолитического облика.

«Каменно-Ангарск 3» (85). Этот пункт выявлен в 1979г В.М.Ветровым. Располагается на левом берегу Братского водохранилища (р. Ангара) в пределах территории пос. Каменно-Ангарск. Между двумя небольшими падями располагается выположенная площадка с относительными отметками 3-4м от уреза Братского водохранилища (фото 110). Здесь был собран подъемный материал неолитического возраста, который привязывается к подошве почвенного горизонта А. В 2008г этот пункт осмотрен Н.Е.Бердниковой. В почвенном горизонте А зафиксированы фаунистические остатки.

## 5.4.3. Перечень и характеристика достопримечательных мест на территории Черемховского района

Особенности сложной геоморфологической ситуации в целом и на отдельных участках рассматриваемой территории Предсаянья, где активно проявляли себя процессы неотектоники, приведшие к неоднократной смене гидрорежимов, перестройке рельефа,  наличие на этих участках большого количества разновременных, разнотипных объектов археологии (ОАН), пунктов фиксации археологического материала, позволяют рассматривать их как объекты археологического наследия - достопримечательные места.

На территории Черемховского района выделено 33 достопримечательных места - территорий с особыми условиями использования.

1.«Краснобродское»

Территория данного достопримечательного места включает в себя увалообразные поверхности левых и правых бортов левых притоков р. Голуметь, речек Грязнушка и Индон (фото 1-5). Увалообразные поверхности ориентированы с ССЗ на ЮЮВ, хорошо инсолированы. Левые борта увалов, обращенные к долине Голумети – крутые и высокие (высота от 10 до 20м). В археологическом отношении представляют интерес прибровочные площадки увалов, выположенные террасовидные площадки поверхности увалов, а так же приустьевые зоны притоков. Археологический материал на 5-ти ОАН был приурочен к трем геоморфологическим ситуациям – на ОАН «Индон I и II» к приустьевым террасовидным поверхностям высотой 4-6 м р. Индон, на ОАН «Баталаева» и «Красный Брод» к крутым левобережным бортам долины р. Голуметь высотой до 20м и на ОАН «Волчья Лука» к левобережной терассовидной поверхности высотой 6-8м. Археологический материал на всех ОАН фиксировался в зачистках карьеров и дорожных выемок, в шурфах и в подъемном состояние на поверхности пашни, в колее проселочных и сельских дорог. Сравнительно большая мощность культурных горизонтов, наличие нескольких уровней залегания археологического материала, его многочисленность, наличие перспективной площади делают памятники перспективными для дальнейшего изучения. Возраст выявленного материала - от позднего мезолита до раннего средневековья и современной этнографии (8 тыс. лет назад до наших дней). На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- южная и юго-западные границы - по тыловому шву поймы р. Голуметь;

- западная и северо-западная границы - на удалении 1,5-2км от от с. Индон;

- северо-восточная – по возвышенным отметкам (20-25м) водораздела Речек Индон и Грязнушка;

- восточная – по просеке ЛЭП -110 Аларь-Верхняя Иреть.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

2.«Южноголуметское»

Территория достопримечательного места включает в себя северные склоны увалообразной возвышенности водораздела рек Голуметь и Большой Ирети (фото 6-8). Склон возвышенности разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов, сопровождающихся опусканием отдельных блоков, образующих террасовидные площадки по бортам логов северо-западного – юго-восточного простирания, заполненных рыхлым материалом. В археологическом отношении представляют интерес выположенные террасовидные площадки поверхности увалов, а так же приустьевые зоны логов. Археологический материал на двух ОАН был приурочен к двум геоморфологическим ситуациям – на ОАН «Голуметь» к поверхности 8-10м террасовидного выступа р. Голуметь и на ОАН «Голуметь-больница» к подгорному шлейфу мысовидного участка лога. Археологический материал фиксировался в зачистках карьеров, в шурфах и в подъемном состоянии в колее проселочной дороги. Возраст выявленного материала - от позднего мезолита до неолитического времени (10-5 тыс. лет назад). На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- южная и юго-восточная - по выположенным водораздельным поверхностям увала на расстоянии 1,5-2км от северного основания водораздельного увала;

- западная и юго-западная границы – от выположенной поверхности увала до тылового шва поймы;

- северная и северо-западная - по тыловому шву поймы р. Голуметь;

- восточная – совпадает с границей района и проходит вдоль р. Голуметь.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

3.«Большеиретское»

Территория достопримечательного места включает в себя южные склоны увалообразной возвышенности водораздела рек Голуметь и Большой Ирети (фото 9-25). Склон возвышенности разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов, от с. Нижняя Иреть и далее вверх по течению, сопровождающихся опусканием отдельных блоков, образующих террасовидные площадки по бортам логов северо-западного – юго-восточного простирания, заполненных рыхлым материалом. В археологическом отношении представляют интерес террасовидные площадки 6-8-метровой высоты р. Большая Иреть, выположенные террасовидные площадки поверхности увалов, а так же приустьевые зоны логов. Археологический материал на 7-ми ОАН был приурочен к разным геоморфологическим ситуациям:

-на ОАН «Нижняя Иреть I» и «Труженик» к поверхности 6-8м левобережным террасам р. Бол. Иреть;

- на ОАН «Нижняя Иреть II и III» к 25-30м пологим склонам «горы» восточнее с. Нижняя Иреть;

- на ОАН «Полежаева Гора I и II» к выположенной поверхности увала высотой 20-25м;

- на ОАН «Гора Жердах» к выположенной площадки горы с высотой 65-70м.

Археологический материал фиксировался в шурфах и в подъемном состоянии на пашне. Залегание археологического материала в четких стратиграфических позициях, его многочисленность, наличие перспективной площади делают памятники перспективными для дальнейшего изучения. Возраст выявленного материала - от позднего палеолита до поздненеолитического времени (12-4 тыс. лет назад). На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- восточная, южная и западная - по таловому шву высокой поймы р.р. Голуметь, Большая Иреть и Большая Белая;

- северо-западная, северная и северо-восточная – по выположенным водораздельным поверхностям увала на расстоянии 1-4км от южного основания водораздельного увала.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

4 «Тальниковское»

Территория достопримечательного места (фото 26) включает в себя прибрежную полосу речки Шарагун и протоки Шерагун р. Мал. Белая и представляет южные склоны водораздельной возвышенности между р.р. Бол. и Мал. Белая. Рассматриваемая территория характеризуется сложным рельефом. Южный склон возвышенности разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов, сопровождающихся опусканием отдельных блоков, которые образуют террасовидные площадки по бортам логов меридионального простирания, заполненных рыхлым материалом. Борта увалов, образованные логами и обращенные к долине Мал. Белая, – крутые и высокие (высота от 20 до 40м), хорошо инсолированы. В археологическом отношении представляют интерес прибровочные площадки увалов, выположенные террасовидные площадки поверхности увалов, а так же приустьевые зоны логов. Археологический материал на ОАН «Тальники» был приурочен к правой приустьевой зоне лога, по которому проходит дорога Нижняя Иреть – Тальники. Археологический материал фиксировался как в подъемном состоянии, так и в шурфах. Мощность рыхлых отложений невелика. Возраст находок мезолит – неолит. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- юго-восточная и южная граница – подошва увалообразных уступов вдоль речки и протоки Шерагун от пади Табутская на востоке до пади Нароты на западе;

- западная граница – подошва восточного берегового уступа речки Шерагун в пади Нароты на глубину 500 м;

- северо-западная и северная – по выположенным участкам поверхностей увалов на расстоянии 1-2км от подошвы уступов;

- восточная – по подошве западного борта пади Табутская.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

5. «Усть-Онотское»

Территория достопримечательного места (фото 27-29) включает в себя мысовидный участок, образованный левыми бортами р.р. Мал. Белая и Онот, и представляет собой южную оконечность водораздельной возвышенности между р.р. Бол. и Мал. Белая. Территория характеризуется сложным рельефом - наряду с крутыми склонами и выходами скальных пород нижнекембрийских доломитов присутствуют выположенные террасовидные уступы на западной, южной и северо-восточной оконечностях территории. Археологический материал фиксировался в подъемном состоянии и в зачистке на южной оконечности территории на ОАН «Верхний Брод». Стратиграфическое положение находок в отложениях солифлюкционной пачки, перекрывающей кровлю коры выветривания, состав фаунистических остатков и морфология каменных изделий позволяют отнести выявленный археологический объект к эпохе палеолита и определить возраст находок - не менее 12-15 тыс. лет назад.

Также на территории достопримечательного места в 1950-е годы прошлого столетия П.П.Хороших была обнаружена пещерная выемка. Точное месторасположение пещерной выемки и характер археологических работ в ней неизвестны. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН разновременного возраста.

Границы достопримечательного места:

- юго-восточная и юго-западная граница – по тыловому шву первой надпойменной террасе р. Мал. Белая от безымянного лога на севере и по тыловому шву поймы р. Онот до безымянного лога на западе;

- северо-западная граница – по тальвегу безымянного лога через вершину «горы» и по тальвегу безымянного лога на севере территории;

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

6. «Онотское»

Территория достопримечательного места (фото 30) включает мысовидные участки р. Ниж. Бибой на выходе реки в долину р. Онот и представляет собой северные склоны водораздела р.р. Онот и Мал. Белая. Территория характеризуется сложным рельефом - наряду с крутыми склонами и выходами скальных пород нижнекембрийских доломитов присутствуют выположенные террасовидные уступы северо-восточной оконечностях территории. Археологический материал фиксировался в подъемном состоянии на ОАН «Онот-Китаева гора» на мысовидном уступе-гребне с относительно горизонтальной поверхностью. Скальный уступ высотой до 30м непосредственно примыкает с юга к старой части пос. Онот. Материал маловыразителен и немногочисленен, что затрудняет на данном этапе исследования его культурно-хронологическую интерпретацию. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН разновременного возраста.

Границы достопримечательного места:

- северо-западная и северо-восточная граница – по притыловому шву р. Онот, в 1километре к югу от поселка и по тыловому шву р. Ниж. Бибой на 2 километре к востоку от поселка Онот,

- южная граница – по прямой линии соединяющей крайнее западную и восточную точки, при максимальном удалении до 1 километра.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

7. «Кундуйское»

Территория достопримечательного места (фото 31) включает в себя участок левобережья р. Мал. Белая в предгорной части реки и представляет собой устьевые участки р.р. Кундуй и Мостовка и водораздельную гриву между ними. Территория характеризуется сложным рельефом - наряду с крутыми склонами и выходами скальных пород нижнекембрийских доломитов присутствуют в устьевых зонах хорошо выраженная первая речная терраса высотой 6-8м и выположенные террасовидные уступы на склонах. Археологический материал зафиксирован в шурфах на левобережной устьевой террасе р. Кундуй на ОАН «Усть-Кундуй». Материал следует датировать временем позднего неолита – ранней бронзы. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- восточная граница – вдоль основания первой террасы р. Мал. Белая на протяжении 3 км;

- южная граница – в 500 южнее устья р. Мостовка от р. Мал. Белая на 1000м на запад;

- западная граница – на удалении 1км от р. Мал. Белая до выположенных площадок левого борта р. Кундуй;

- северная граница – по выположенным площадкам левого борта р. Кундуй до р. Мал. Белая на удалении 500 м от реки Кундуй.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

8. «Савиновское»

Территория достопримечательного места (фото 32-33) включает в себя участок левобережья р. Мал. Белая вверх по течению на расстоянии 2км от устья р. Савина, правобережье р. Савина на расстоянии 4км от устья и оба борта долины р. Савина по 1км в обе стороны до устьевого участка левого притока Савиной р. Бурухтуй, захватывая устьевой участок. Территория характеризуется сложным рельефом - наряду с крутыми склонами и выходами скальных пород нижнекембрийских доломитов присутствуют выположенные террасовидные уступы на склонах, пойма и первая терраса р.р. Мал. Белая, Савина и их притоков. Археологический материал обнаружен в шурфах на ОАН «Усть-Алген» на мысовидном уступе-гребне с относительно горизонтальной поверхностью и высотой 25м от р. Савина. Выявлен сложный, искусственно организованный элемент структуры культуросодержащего слоя – кладка очага и материал позднемезолитического времени (8-7 тыс. лет назад). На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН разнообразного времени.

Границы достопримечательного места:

- северо-восточная граница – по притыловому шву левого борта р. Мал. Белая на 2км вверх от устья р. Савина;

- юго-восточная граница – от р. Мал. Белая через возвышенные участки до долины р. Алген в 2-х км ваше его устья;

- юго-западная граница – по прямой линии от долины р. Алген до возвышенных участков правого мысовидного участка р. Бурухтуй, левого притока р. Савина, протяжением 8км,

- северо-западная граница – с возвышенных поверхностей правого мысовидного участка на возвышенные участки левого мысовидного участка р. Бурухтуй, протяжением 2км;

- северо-восточная граница – по возвышенным участкам левого борта р. Савина до соприкосновения с рекой на излучине, протяжением 6км;

- северо-западная граница – от излучины р. Савиной по течению вниз до устья.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков.

9.«Малоиретское»

Территория достопримечательного места включает в себя полосу вдоль правого берега р. Малая Иреть – приток р. Малой Белой от п. Тунгуска на юго-западе до слияния рек Малой Ирети и Малой Белой на северо-востоке, шириной 1-1,5км - до границы Усольского района. Склон правобережной возвышенности северо-западной, западной экспозиции изрезан мелкими ложками, конуса выноса из которых на пойму р. Малая Иреть и представляют интерес в археологическом отношении. На них расположены три слабоизученных ОАН, известных на этой территории – Малая Иреть, Мутовка, Кобелево. Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

- северная граница – р.М.Белая;

- юго-восточная – граница района;

- южная – проходит от р. Малой Ирети до границы с Усольским районом;

- северо-западная граница – повторяет очертания правого берега р. Малой Ирети.

10. «Тюменское»

Территория достопримечательного места (фото 37-42) представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой вниз от устья р. Большой Ирети шириной в среднем около полукилометра. В 1км и выше - устье еще одного водотока Нижней Ирети. (фото 6, 22). Таким образом, на этом участке р. Большая Белая – главная водная артерия принимает три второстепенных водотока: Ныгдушка, Голуметь и Большая Иреть. Место слияния водотоков – предпочтительное место обитания человека на всех этапах древней истории. Рассматриваемая территория (фото) характеризуется сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности юго-западной экспозиции разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов, сопровождающихся опусканием отдельных блоков, образующих террасовидные площадки по бортам логов широтного простирания, заполненных рыхлым материалом, но все еще хорошо выраженных в рельефе. Невысокая (до 1-2м) и неширокая (от 10 до 150м) пойма реки сложена галечником, под которым – цоколь из доломитов кембрия. Мощность рыхлых отложений ничтожна. В археологическом отношении интереса не представляет. Исключение составляет полоса делювиальных отложений у подножия уступа. Также в археологическом отношении интерес представляет прибровочная часть склона уступа шириной до 500-700м и террасовидные площадки. У бровки уступа мощность рыхлых отложений невысока – в пределах метра. По мере удаления от бровки она постепенно нарастает. Археологический материал на двух местонахождениях ОАН Тюмень 1 в верхней части села и на удалении в 0,5км в южном направлении на другом борту ложки Тюмень 2 фиксировался в зачистках промоин у дорог, поднимающихся от центральной сквозной улицы села вверх по склону. Возраст находок – ранний мезолит – поздний палеолит. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста. Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

- северная граница – подошва уступа у подъема дороги Парфеново – Русская Аларь;

- северо-восточная - автодорога, перекресток дорог Парфеново – Русская Аларь и ответвление на Гымыль,  – автодорога на Гымыль;

- юго-восточная граница – проходит по линии водораздела;

- юго-западная граница – береговая линия р.Б.Белая.

11. «Гымыльское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой шириной в среднем около километра (фото 6, 22).

Рассматриваемая территория характеризуется сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов, сопровождающихся опусканием отдельных блоков, образующих террасовидные площадки по бортам логов широтного простирания, заполненных рыхлым материалом, но все еще хорошо выраженных в рельефе. Невысокая (до 1-2м) и неширокая (от 10 до 150м) пойма реки сложена галечником, под которым – цоколь из доломитов кембрия. Мощность рыхлых отложений ничтожна. В археологическом отношении интереса не представляет. Исключение составляет полоса делювиальных отложений у подножия уступа, там, где ширина поймы значительна. Также в археологическом отношении интерес представляет прибровочная часть склона уступа шириной до 500-700м и террасовидные площадки по бортам пади тектонического происхождения субмеридионального простирания. У бровки уступа мощность рыхлых отложений невысока – в пределах метра. По мере удаления от бровки она постепенно нарастает. Археологический материал фиксировался в колее дороги, спускающейся к пойме на месте бывшего пионерлагеря, располагавшегося на верхней окраине села. Возраст находок - неолит-мезолит. На отдельных участках территории достопримечательного места весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста.

Границы достопримечательного места:

- северная граница – линия водораздела;

- восточная – автодорога на Гымыль и ее продолжение;

- юго-восточная граница – линия водораздела;

- юго-западная граница – береговая линия р.Б.Белая.

Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

12.«Кекурское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой, глубоко вдающуюся в северо-западном и северном направлении, вдоль падей Топка (Кекурская) и Черемшанка, включает в себя с. Топка. (фото 6, 22).

Рассматриваемая территория (фото) характеризуется сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезает серия достаточно глубоких тектонических разломов (падь Топка и падь Черемшанка субмеридионального простирания), сопровождающихся опусканием крупного блока в месте схождения падей. Террасовидный уступ в месте схождения двух падей (тектонический узел) перекрыт отложениями конусов выноса из падей. Однако в ходе застройки в центральной части бывшего села Кекурки кое-где производилась планировка данной поверхности. Археологический материал зафиксирован в колее дороги, спускающейся к пойме. Возраст, несомненно, поздний, неолит – эпоха палеометалла. Невысокая (до 1-2м) и неширокая (от 10 до 150м) пойма реки сложена галечником, под которым – цоколь из доломитов кембрия. Мощность рыхлых отложений ничтожна и в археологическом отношении интереса не представляет. При этом нтересны участки пологих склонов по бортам впадины протяженностью до 1км - делювиальные шлейфы, причленяющиеся к возвышенности. На них весьма вероятно обнаружение ОАН более древнего возраста – мезолит-палеолит. Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

- северная граница – северо-западные окрестности села Топка;

- северо-восточная – линия водораздела;

- южная  граница – линия водораздела;

- юго-западная граница – береговая линия р.Б.Белой.

13.«Серебряное»

Территория достопримечательного места (фото 44-45) представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой шириной, в среднем, около километра (фото 6, 22).

Рассматриваемая территория (фото) характеризуется сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезают достаточно глубокие пади – тектонические разломы (падь Сагнаиха и падь Средняя субмеридионального простирания), сопровождающиеся опусканием блока в месте схождения падей. Террасовидный уступ в месте схождения двух падей (тектонический узел) перекрыт делювиальными отложениями конусов выноса из падей. Ширина его незначительна. Поверхность задернована, залесена, не обследована. Интерес представляют и мысовидная поверхность, ограниченная р.Б.Белой и падью Сагнаиха, в месте расположения Черемховской базы отдыха «Серебряный ключ». Высотные отметки около 20м над р. Б.Белой. Археологический материал (отщеп кремня) зафиксирован в борте уступа, в месте перегиба, в выемке дороги, спускающейся к пойме. Возраст - несомненно, поздний неолит – эпоха палеометалла. Невысокая (до 1-2м) и широкая (от 10 до 300м) пойма реки сложена галечником, под которым – цоколь из доломитов кембрия. Мощность рыхлых отложений ничтожна. В археологическом отношении интереса не представляет. Проведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

- северная граница – смежная с границей достопримечательного места Кекурки;

- северо-восточная – падь Средняя, берег р.Б.Белой;

- юго-восточная, южная граница, западная – берег р.Б.Белой, подножие уступа.

14.«Мотовское»

Территория достопримечательного места (фото 46, 47) представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой, шириной, в среднем, около километра (фото 6, 22).

Рассматриваемая территория характеризуется достаточно сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезают: глубокая падь тектонического происхождения - падь Долгая меридионального и падь Короткая субмеридионального простирания, сопровождающиеся опусканием блока на участке сближения падей имеющих устьем р. Б. Белую. Падь Долгая имеет действующий водоток – небольшой ручей. По пади Короткой осуществляется сезонный сброс воды. Террасовидный уступ в месте схождения двух падей (тектонический узел) перекрыт делювиальными отложениями конусов выноса из падей. Ширина мысовидной поверхности на левом борту пади Мотова незначительна. На ней располагается ОАН Мотово 1. Возраст – мезолит-неолит. Производились зачистки промоин к востоку от дороги – центральная улица села. Поверхность большей частью распахивалась – территория села Мотово. Археологический материал (кварцитовый, галечное орудие - чоппер) зафиксирован и на нижнем конце села (площадка для сенокошения) на глубине 1,20 м. в борту выемки в теле террасовидного уступа, причленяющегося к коренному склону возвышенности, на котором располагается ОАН Мотово 2. Высотные отметки – более 20 м. Возраст – верхний палеолит. Весьма вероятно обнаружение ОАН на верхнем конце села, на правом борту пади Мотово в аналогичных условиях. Невысокая (до 1-2 м) и неширокая (от 0 до 10 м) пойма реки сложена галечником, под которым – цоколь из доломитов кембрия. Мощность рыхлых отложений ничтожна. В археологическом отношении интереса не представляет.

Еще один пункт сбора материала палеолитического облика (кварцитовый комплекс) обнаружен выше в пади Короткой на ее левом борту к северу от дороги Мотово – Каштак – Бельск. Требует доисследования. В 2008 году промоина, где в 1999 году фиксировался материал, задернована. Произведена фотофиксация. достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северная, граница – линия, проходящая севернее перекрестка дорог Мотово – Парфеново,

восточная – водораздел,

южная граница – берег р.Б.Белой,

западная граница – тальвег пади Средней.

«Еловское»

Достопримечательное место «Еловское» - территория вдоль пади Еловка меридионального простирания ручья, шириной  в среднем около километра (фото 48, 50). По пади протекает небольшой ручей Еловка, левый приток р.Б.Белой, принимающий справа на данном отрезке еще несколько ручьев, вытекающих из родников. Интересен как правый, так и левый борт, имеющие разноуровневые террасовидные уступы. В настоящее время в пади Еловка известно несколько объектов голоценового возраста. На правом борту пади, у родника в урочище Каштак, на правом приустьевом мысу – ОАН «Каштак» мезолито-палеолитического возраста, на месте бывшей деревни одноименного названия, в 1,5км от устья ручья Еловка. На левом борту ОАН Еловка, на месте бывшей деревни одноименного названия, в 3км от устья. Возраст – эпоха палеометалла, культурный слой времени существования села с XVIII века. К югу от деревни – устье пади Подушка, на левом приустьевом мысу – ОАН Падь Подушка. Возраст – мезолит-неолит. И, наконец, в устье ручья Еловка на левом приустьевом мысу, причленяющемся к коренному склону – ОАН «Усть-Еловка». Возраст мезолит-неолит.

Все ОАН требуют доисследования. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северная граница – севернее пади Вахрушева,

восточная – линия водораздела,

южная, юго-западная граница – берег р.Б.Белой,

западная граница – линия водораздела, смежная с достопримечательным местом «Мотовским».

«Бельское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль левого берега р. Большой Белой до слияния с р. Малой Белой и р. Белой ниже слияния, шириной  в среднем около 2 километров. Рассматриваемая территория (фото 51-57) характеризуется достаточно сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезают глубокие пади тектонического происхождения - падь Еловка меридионального, падь Дюрбетиха и падь Микулиха субмеридионального простирания, сопровождающиеся опусканием блоков на отдельных участках, имеющие устьем р.Б.Белую выше села и реку собственно Белую от места слияния Большой Белой и Малой Белой на верхней окраине села, ниже парома напротив устья пади Дюрбетиха (тектонический узел). Пади Еловка и Микулиха имеют действующие водотоки - ручьи, которые питают родники. Крупный блок опускания между двумя последними падями перекрыт мощным делювиальным шлейфом. Таким образом, центральная часть села расположена на блоке отседания. Хорошо выражен 18-20-метровый террасовидный уступ почти на 3-километровом отрезке. В основании этого уступа в месте причленения к высокой пойме на нижней окраине села обнаружен объект среднесартанского возраста (17 тыс.л.н.) Бельск-Залог. На поверхности этого уступа – мезолитические культурные горизонты. Эти объекты объединены в археологический ансамбль Бельск-Залог. Весьма вероятно обнаружение в аналогичных условиях проявлений культуросодержащих отложений ОАН и в центральной части села. Высокая (до 8 м) широкая пойма на цоколе из доломитов кембрия. В археологическом отношении интереса не представляет. Водная абразия «съела» значительную ее часть. На верхней окраине села имеется два значительных объекта палеолито-мезолитического возраста ОАН «Бельск» и мезолито-неолитического возраста ОАН «Звездочка», объединенные в ансамбль «Бельск-Звездочка». Оба объекта находятся у бровки уступа, сложенного доломитами кембрия. Мощность рыхлых отложений нарастает по мере удаления от бровки уступа. Хорошо представлены все подразделения сартана. На водораздельной поверхности в северных окрестностях села на пашне встречаются кооррадированные в различной степени артефакты среднего палеолита – ОАН «Бельская гора». Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северная граница – изголовье пади Микулиха

северо-восточная, восточная – линия водораздела,

юго-восточная, южная – береговая линия р. Белой,

западная граница – смежная с границей достопримечательного места «Еловское».

«Среднебулайское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль р. Булайка – левый приток р. Белая, шириной в среднем около километра (фото 63). Культурные остатки мезолита, палеолита фиксируются на распаханных поверхностях на высоких отметках - местонахождение открытого типа ОАН «Гора Половинная». Это пока единственный памятник, известный на данной территории. Интересны оба борта долины. Натурный осмотр показал перспективность отдельных участков долины для обнаружения разновозрастных ОАН на террасовидных площадках южной, западной экспозиции в урочище Засухин Сарай, с. Средний Булай и др. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северо-восточная граница – смежная с границей Верхнебулайской территории, обладающей признаками наличия объектов археологического наследия,

юго-восточная – дорога Мишелевка – Михайловка,

юго-восточная - береговая кромка р. Белой,

южная – граница Черемховского и Усольского района,

западная – линия водораздела.

«Нижнебулайское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль левого берега р. Белой шириной в среднем около километра (фото 63, 65-69). Рассматриваемая территория характеризуется достаточно сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности здесь разрезает глубокая падь тектонического происхождения - субмеридионального простирания. По пади осуществляется сезонный сброс воды. На конусе выноса из пади расположен вновь выявленный ОАН – «Карьер». Возраст – эпоха палеометалла. Делювиальный шлейф на всем протяжении вдоль борта коренного практически отвесного уступа левобережной возвышенности р. Белой образует террасовидный уступ протяженностью около 3км с отметками 20м и более в направлении с. Узкий Луг. Данное геологическое тело представляет интерес с точки зрения поиска культуросодержащих отложений эпохи палеолита, участвующих в его строении. Представляет интерес и тыловой шов высокой поймы, перекрытый делювиальным шлейфом. Здесь и сейчас есть действующие родники, бьющие из-под скал. На поверхности самой поймы, полосой шириной около 100м и более в котловинах выдувания и на поверхности дюнных бугров фиксируются многочисленные культурные остатки эпохи неолита – ОАН «Урочище Ситникова». Данное достопримечательное место является непосредственным продолжением ОАН археологического ансамбля «Левобулайский». Один из объектов, входящих в состав ансамбля – Нижний Булай 3 находится на территории Черемховского района после изменения границы, разделяющей территорию Черемховского и Усольского районов. Район пос. Мишелевка, левый берег р. Белой, впрочем, как и правый, является средоточием археологических объектов, ансамблей, пунктов фиксации археологического материала. Большинство объектов находится на территории Усольского района и только вышеперечисленные – на территории Черемховского района. Все они требуют доисследования. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

Северо-западная граница – прижим скального уступа,

Северо-восточная – линия водораздела,

Юго-восточная - береговая кромка р. Белой,

южная граница – поворот дороги, КНС,

юго-западная – дорога Мишелевка - Михайловка.

«Узколугское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль левого берега р. Белой шириной в среднем около полутора километров.

Рассматриваемая территория (фото 71-77) характеризуется достаточно сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности в пределах населенного пункта разрезают три достаточно молодых лога тектонического происхождения - субмеридионального простирания, разделяющие рассматриваемую территорию на несколько участков, требующих отдельного рассмотрения, и лог за нижней окраиной села. По логам осуществляется сезонный сброс воды.

На верхнем конце села, у скального прижима, который маркирует глубокий лог, располагается ОАН «Узкий Луг 1». Возраст неолит - мезолит. Останец террасовидного уступа, причленяющегося к коренному склону высотой 8-10м подвергается размыву во время высокого подъема воды. Над ним имеются выположенные площадки на поверхности уступа – блоки отседания, перекрытые делювиальными отложениями. В центральной части села, южнее молочно-товарной фермы и кладбища, выходит молодая падь. По ее бортам также имеются выположенные площадки. Уступ высотой около 20м над р. Белой протянулся параллельно руслу реки на расстояние более 1км до следующего пади широтного простирания. Ее пересекает лог меридионального направления. На конусе выноса – террасовидный уступ высотой 25-30м, причленяющийся к скальному массиву, тянущемуся до с. Холмушино (Усольский район). На этом уступе располагается ОАН Узкий Луг 2. Возраст – мезолит - верхний палеолит. Здесь производились шурфовочные работы, позволившие выяснить стратиграфическую ситуацию. Периодически осуществлявшиеся сборы подъемного материала позволили составить коллекцию материала, в которой несколько выразительных галечных орудий из черного кремня. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северная, восточная – линия водораздела,

юго-восточная – глубокий лог, выходящий к р. Белой,

южная – берег р. Белой,

западная граница – смежная с восточной границей достопримечательного места Нижнебулайское,

северо-западная – смежная с границей достопримечательного места Среднебулайское,

западная граница – средняя часть склона возвышенности, линия электропередач.

«Горелолесское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль правого берега р. Белой шириной в среднем около 1км. Рассматриваемая территория (фото 64, 66, 70) характеризуется следующими элементами рельефа. Представляют интерес: приустьевые участки на конусе выноса лога, расположенного в центре территории; участок высокой поймы, расположенный на 2,5 километровом расстоянии, в отложениях пойменной фации которой практически без перерыва фиксируются культурные остатки неолита, мезолита, эпохи палеометалала, а также несколько более высоких надпойменных уровней в присклоновой части. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северная, северо-западная – береговая линия р. Белой,

юго-восточная, юго-западная – граница района.

«Еланское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль пади Елань субмеридиального простирания, по обоим ее бортам шириной в среднем около километра (фото 58, 59). Натурный осмотр показал перспективность отдельных участков долины пересохшего водотока для обнаружения разновозрастных ОАН на пологих склонах, выположенных площадках. В нижней части склонов имеются в изобилии выходы галечного субстрата, жильного кремня. В настоящее время на данной территории известно два слабоизученных ОАН: «Елань» и «Ключи» у деревень с одноименными названиями. Оба представляют интерес как одни из немногих объектов каменного века, эпохи палеометалла в долинах второстепенных водотоков. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

северо-восточная граница – смежная с границей Верхнебулайской территории, обладающей признаками наличия объектов археологического наследия.

юго-восточная – линия водораздела,

южная – общая с границей достопримечательного места «Еловское»,

западная – линия водораздела.

«Падь Кудрявцева»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль правого борта небольшой, но достаточно глубокой пади Кудрявцева, шириной в среднем около полукилометра (фото 79). На правом борту пади в нижней части склона фиксировался археологический материал на южном склоне между трассой федерального значения М-53 (к востоку от нее) и трассой этиленпровода. Склон распахан после уборки зерновых. Находки разного возраста фиксировались как на пашне, так и в колее грунтовой дороги вдоль пашни. На пункте сборов присутствуют как поздний компонент – гладкостенная керамика, так и достаточно древний – галечное орудие. Ареал распространения находок достаточно обширен. Границы ОАН нуждаются в определении. Нужна шурфовка. В шурфах материал не фиксировался. Бесперспективными представляются нижняя и средняя часть склонов пади.

Все объекты – пункты сборов требуют доисследования.

Границы достопримечательного места:

северная граница – линия, проходящая чуть выше  средней части склона

восточная - трасса нефтепровода,

южная граница – тальвег пади Кудрявцева,

западная граница – дорога М-53 (или отодвинуть западнее).

Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

«Падь Ключи»

Территория достопримечательного места представляет собой участок левого борта небольшой, но достаточно глубокой пади Ключи, шириной в среднем около полукилометра (фото 78). На левом борту пади в средней части склона фиксировался археологический материал на северном склоне между трассой федерального значения М-53 (к востоку от нее) и трассой этиленпровода в зоне отчуждения газопровода. Здесь в отвалах траншей при прокладке кабеля и строительстве этиленпровода зафиксирован археологический материал мезолито-палеолитического облика. Склон распахан после уборки зерновых. На поверхности пашни материал не фиксировался. Следовательно, возраст его подтверждается и этим обстоятельством. Границы ОАН нуждаются в определении. Нужна шурфовка. В шурфах материал не фиксировался. Объект требует дополнительных исследований.

Границы достопримечательного места:

северная – тальвег пади Ключи,

северо-восточная - трасса нефтепровода,

южная – трасса М-53,

северо-западная – опушка леса, граница пашни.

Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

«Забитуйское»

Территория достопримечательного места представляет собой полосу вдоль протяженной внутренней древней пади Забитуйской, имеющей устьем р. Ноты, шириной в среднем около полукилометра (фото 80-83). По пади протекает небольшой ручей. В настоящее время в пади Забитуйской известно несколько объектов голоцено-плейстоценового возраста. Несколько объектов расположено в окрестностях д. Шаманаево. На правом борту пади, на западном склоне у трассы федерального значения М-53, к западу от нее в одном из шурфов фиксировался материал в раннесартанском солифлюксии. На правом борту пади, на восточном склоне в 50м выше прохождения трассы нефтепровода – пункт сбора подъемного материала неолитического возраста в колее грунтовой дороги - Шаманаево 2 (микронуклеус, осколки кремня). В шурфах материал не фиксировался. В 1км к югу от ОАН Шаманаево 2 также в средней части склона еще один пункт сбора подъемного материала в колее грунтовой дороги, спускающейся к автодороге М 53 – ОАН «Падь Забитуйская». Осколки кварцита фиксировались в шурфах на поверхности водораздела у трассы этиленпровода между урочищем Самсоновская и падью Забитуйской в 2,5 км к северо-западу от д. Шаманаево – ОАН «Самсониха». Особенно перспективной представляется средняя часть склонов пади. Все объекты – пункты сборов требуют доисследования, определения границ. Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

Границы достопримечательного места:

Северо-западная – граница района,

Северо-восточная - проходит по линии водораздела, северо-восточнее дороги М-53,

южная граница – в 100м выше изголовья пади Забитуйской,

юго-западная граница – в 1км юго-западнее линии электропередач.

«Федяевское»

Территория достопримечательного места - достаточно широкая полоса (1,5-3км) вдоль левобережья Братского водохранилища (фото 113). В составе этой зоны находятся ОАН Каменно-Ангарск 1-3, ансамбль Федяевский (Федяево 1-3), Федяево 4.

Границы достопримечательного места:

Восточная граница - проходит от устья залива Ноты (рч. Каменка) до границы Черемховского района вдоль береговой линии Братского водохранилища на протяжении 10км.

Южная граница проходит по левому борту залива Ноты (долины рч. Каменка), повторяя его контуры. Крайняя ее точка находится в 3км от устья залива.

Западная граница проходит по тальвегу долины рч. Каменка до границы Черемховского района на расстоянии 2,8-3км от береговой линии.

Северная граница проходит по границе Черемховского района на расстоянии 5,3км.

«Глинное»

Территория достопримечательного места «Глинное» – полоса шириной 3-3,6км и протяженностью 9,5км вдоль левобережья Братского водохранилища (фото 114). Она начинается в 1,9км ниже г. Свирска и заканчивается на правом устьевом мысу залива Ноты (долина рч. Каменка). В составе этой зоны находятся ОАН Б.Унен, ансамбль Глинная (Б.Глинная 1,2, М.Глинная 1,2).

Границы достопримечательного места:

Восточная граница - проходит вдоль береговой линии Братского водохранилища на протяжении 9,5км. Она начинается в 1км ниже г. Свирска и заканчивается на правом устьевом мысу залива Ноты (долина рч. Каменка).

Северная граница проходит по правому борту залива Ноты (долины рч. Каменка), повторяя его контуры. Крайняя ее точка находится в 3,4км от устья залива.

Южная граница проходит перпендикулярно береговой линии на расстоянии 1,2км до автодороги. Юго-западная граница идет вдоль автодороги до пос. Чемодариха.

Западная граница соединяет северную и юго-западную границу и проходит параллельно береговой линии на расстоянии 2,7 – 3км.

«Свирское 1»

Территория достопримечательного места (прибрежный верхний участок береговой полосы в границах г. Свирска) представляет собой прибереговую полосу р. Ангары (ныне берег Братского водохранилища) шириной в среднем 250м. Это практически ровная поверхность 12-15-метрового уступа (фото 89). Почти 10-метровый подъем воды размыл поверхность поймы, I террасы и размывает цоколь последнего, сложенный доломитами кембрия. У бровки уступа мощность рыхлых отложений практически равна нулю. Однако на удалении от бровки она постепенно нарастает. Наблюдения за характером отложений в котлованах под фундаменты, хозяйственных ямах это подтверждают. Археологический материал в полосе размыва на пляже из плитняка не обнаружен. Однако наличие его непосредственно на пляже на приустьевых участках (ОАН Свирск-Макарьево, Котиха 2, Свирск) не исключает возможности обнаружения его и на других участках береговой полосы.

Северная часть территории имеет сложную конфигурацию (ввиду исключения кварталов плотной застройки и учитывающую характер горизонталей, рельефообразующие элементы), требует подробного описания восточных, северо-восточной, западных границ.

Северо-восточная граница оконтуривает 10-15-метровый уровень. Часть его занята территорией Ремонтно-механического завода (промзона) и садоводствами, не включенными в территорию достопримечательного места. В зону регулирования вошла зеленая зона – роща. Крайняя северная точка 1 (у бетонного забора территории РМЗ в 250м к северу от ул. Ангарской). От пересечения улицы Ленина и пр. Технологического следует до перекрестка улиц Денисенко и Ленина, далее до ул. Дзержинского, где она выходит на бровку уступа, она продолжает огибать интересующий нас геоморфологический уровень.

Восточная, (на участке точки 3-4 северо-восточная) граница проходит в южном направлении вдоль береговой кромки полосы размыва (подножие берегового уступа10-15-метрового) до границы городской черты на юге.

Южная граница совпадает с границей городской черты.

Западная – от пересечения пер. Трудового с ул. Свердлова до пересечения ул. Чурина с ул. Ленина, далее следует строго на север по ул. Ленина до пересечения с ул. Чапаева. Далее поворачивает по ул. Чапаева строго на запад до ул. Комсомольской (обходя кварталы плотной и многоэтажной застройки), затем на север по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Ангарской и далее вдоль бетонного забора промзоны до крайней северной точки.

«Свирское 2»

Территория достопримечательного места «Свирск 2» (прибрежный средний участок береговой полосы в границах г. Свирска) занимает наиболее выдающуюся на восток центральную часть конуса выноса из падей (падь Егориха и падь, не имеющая названия), образующих тектонический узел. В качестве территории с особым режимом содержания определена прибрежная полоса, в среднем, шириной 100-150м (фото 23, 25, 26). Максимально широкая часть - левый мысовидный выступ устья пади. На южной оконечности этого мыса (территория лодочной станции) известен ОАН «Свирск-Макарьево», где в 1988г. Базалийским В.И. на пляже фиксировался археологический материал голоценового возраста. В ходе натурного осмотра в полосе размыва цоколя из доломитов кембрия при низком уровне воды в 2008 году артефакты не фиксировались. Мыс имеет тенденцию к повышению. Поэтому в зону регулирования включена территория рощи и часть территории промзоны, тепличного хозяйства. Остальная часть территории – сравнительно узкая прибрежная полоса вдоль бровки 15-метрового уступа. Здесь располагается промзона, где антропогенные нарушения достаточно серьезны, но имеются и свободные участки вдоль берега. Ниже по течению к промзоне примыкает индивидуальная жилая застройка ул. Сибирской. Граница достопримечательного места определена по ней до пересечения с ул.Р.Люксембург.

Границы территории:

Северная – начало ул. Сибирской, пересечение с ул. Р. Люксембург (подошва подмытого уступа) до полосы размыва.

Восточная – береговая кромка полосы размыва.

Южная – линия южной границы ОАН Свирск - Макарьево на территории лодочной станции.

Западная – граница проходит по западной границе ОАН, затем по полосе размыва доходит до ворот в бетонном заборе, въезд в тепличное хозяйство, далее до пр. Технологический. Затем граница поворачивает строго на восток по пр. Технологическому до угла бетонного ограждения участка промзоны и снова на север по линии, соединяющей последнюю точку с ул. Сибирской, далее по ней до пересечения с ул.Р.Люксембург.

«Свирское 3» (прибрежный нижний участок береговой полосы в границах г. Свирска)

Участок берега от ул. Розы Люксембург на юге до устья р. Черемшанки на севере - низменный. Уровень поймы, высокой поймы далеко вглубь от берега размыты деятельностью гидротехнических сооружений – периодические подъемы, сбросы воды. Высотные отметки не превышают 10-12м. В настоящее время – это широкие песчаные пляжи, отмели. Осмотры поверхности пляжей Лежненко И.Л. результатов не дали, ни при высоком (2000г), ни при низком (2008г) уровне воды. Эти территории не требуют жесткого регламента запрета и ограничения хозяйственной деятельности. Часть территории занята портом Свирск-Макарьево, часть индивидуальной жилой застройкой. Левый же приустьевой мыс р. Черемшанки (древнее ее устье), в зоне тектонического узла р. Ангара – каньонообразная долина р. Черемшанки - пологонаклонный в северо-восточном направлении, хорошо инсолированный. Здесь на его северо-восточной оконечности ранее в полосе размыва в 1988г. Базалийским В.И. фиксировался археологический материал. Находки артефактов в 2008г на пляже позволили уточнить местонахождение ОАН «Свирск» и по геоморфологическим показателям и пунктам фиксации археологического материала определить его границы. Большая часть мысовидного участка в прошлом занимала территория лесосклада с его причалами, где производилась трелевка и погрузка на баржи леса. В результате хозяйственной деятельности рельеф серьезно нарушен. Особенно пострадал южный участок мыса, приближенный к железной дороге Черемхово-Свирск. Однако не исключено, что остались участки, где сохранились плейстоценовые отложения. Ситуация сходна с ситуацией дислокации группы ОАН в пади Котиха, в Федяевском заливе севернее границы Свирского городского округа с наличием нескольких ОАН, дислоцированных на разных геоморфологических уровнях, объединенных в ансамбль Федяево. Близко к границе города четыре ОАН располагаются на левом и правом приустьевых мысах в устье падей Большой и Малой Глинной (между деревнями Чемодариха и Поздеево). В промежутке между долиной Черемшанки и падью Глинной, ниже лесосклада, в границах городского округа имеется неглубокий ложок с выположенной площадкой на его правом борту. В основании уступа площадки, подмытой водой в осыпи берегового обнажения, найден единичный артефакт – кремневый скол. Пункт фиксации археологического материала «Ложок» (объект, обладающий признаками объекта археологического наследия) (фото 15, 16). Он служит дополнительным основанием для определения территории достопримечательного места «Свирск 3» (фото 17. 18). Что касается высоких отметок на придолинной возвышенности р. Ангары, то многочисленные пункты фиксации на ангарских горах археологического материала, в том числе экспонированного на поверхности, дают основания отодвинуть границу территории достопримечательного места до грунтовой дороги, идущей вдоль высокого борта придолинной возвышенности на Чемодариху. На этом участке из зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности исключаются территория свалки и кладбище к юго-западу от дороги на Черемхово (склон, обращенный к Черемшанке), и территория кладбища к северо-востоку от дороги.

Границы территории:

Северная – граница, совпадающая с границей муниципального образования, однако территория имеет продолжение в северном направлении, учитывая наличие перечисленных ОАН, не вошедших в городскую черту.

Восточная – береговая кромка полосы размыва, оконтуривает уровень I террасы, не подвергшийся размыву целиком.

Южная – линия южной границы ОАН Свирск на территории бывшего лесосклада.

Западная – граница проходит по восточной границе кладбища до верхнего и далее по проселочной дороге на Чемодариху до пересечения ее с продолжением линии северной границы Свирского городского округа.

«Молочное»

Территория достопримечательного места представляет собой участок левого берега р. Ангары, шириной в среднем около километра к югу от г. Свирска – территория пос. Молочное и его северных окрестностей. Рассматриваемая территория (фото 87. 88) характеризуется достаточно сложным рельефом. Склон левобережной возвышенности разрезают две пади - падь Котиха (широтного) и безымянная падь (субширотного простирания). По падям осуществляется сезонный сброс воды. Тектонические разломы сопровождались отседанием огромного блока между падями. Делювиальный шлейф маскирует его причленение к скальному массиву, сложенному доломитами кембрия. Склон имеет значительный уклон к р. Ангаре. Поэтому интерес представляет только нижняя часть склона, а также борта падей, представляющих собой конуса выноса из них. В устье пади Котиха ранее были известны два объекта ОАН «Падь Котиха 1» на правом приустьевом мысу и «Падь Котиха 2» на левом приустьевом мысу, объединенные в ансамбль «Падь Котиха» (Лежненко, 2008). В него не вошел, открытый позже в том же 2008г, ОАН «Падь Котиха 3», имеющий смежную - восточную границу с ансамблем. В качестве южной границы можно полагать линию подмытого в результате водной абразии обрыва над тальвегом пади. Новый объект расположен на более высоких отметках склона 25-30м. Кроме голоценовых горизонтов он имеет и плейстоценовый компонент – культурные остатки палеолитического возраста – 12-15ыс.л.н. Поэтому встал вопрос о включении данного ОАН в состав ансамбля «Падь Котиха и о расширении границ последнего. В 2008г открыт еще один пункт - ОАН «Молочное» на левом борту пади (ручей Молочный).

Границы достопримечательного места «Молочное»:

Северная граница – шоссе «Свирск - Зерновое, далее в восточном направлении - граница Свирского городского округа.

Восточная граница – береговая полоса Братского водохранилища.

Южная граница – южная граница ОАН «Падь Котиха 1», на правом мысовидном выступе пади Котиха.

Западная граница – линия электропередач, пересекающая тальвег пади и ее продолжение до пересечения с шоссе «Свирск-Зерновое».

Произведена фотофиксация достопримечательного места, отдельных его участков и координирование углов поворота границ в системе WGS-84.

«Бархатовское»

Достопримечательное место связано с поверхностью склоновых образований левого берега р. Ангары. В ландшафте занимает поверхности пологих склонов восточной экспозиции в среднем на глубину 0,7км к юго-западу от р. Ангары. На территории данного достопримечательного места в настоящее время известен один объект археологического наследия: «Падь Церковная» на левом приустьевом мысу пади Церковной на конусе выноса.

Территория имеет следующие границы:

северо-западная – падь Косиха;

северо-восточная - береговая линия Братского водохранилища,

юго-восточная – смежная с границей достопримечательного места «Березовка Нижняя»,

юго-западная – линия, проходящая по средней части склона.

«Березовка нижняя»

Достопримечательное место связано с поверхностью склоновых образований левого берега р. Ангары. В ландшафте занимает поверхности пологих склонов северо-восточной экспозиции в среднем на глубину 0,7км к юго-западу от р. Ангары (фото 85). На территории данного достопримечательного места известно 2 объекта археологического наследия: «Березовка 1», «Березовка 2», объединенные в ансамбль «Березовка» (Лежненко. 2008).

Территория имеет следующие границы:

северо-западная, юго-западная – совпадают с границей городского округа;

северо-восточная - береговая линия Братского водохранилища,

юго-восточная – тальвег безымянной пади, граница зоны техногенных нарушений,

юго-западная – линия, проходящая по средней части склона.

«Березовка верхняя»

В ландшафте достопримечательное место занимает поверхность пологих склонов северо-восточной экспозиции в среднем на глубину 0,55км к юго-западу от р. Ангары (фото 84, 86). На территории данного достопримечательного места известно четыре объекта археологического наследия «Падь Кочериково 3-5», (объединенные в ансамбль «Падь Кочериково» вместе с ОАН «Падь Кочериково 1-2», находящиеся на территории Усольского района), а также открытый в 2008г ОАН - стоянка «Микрорайон Березовый». Объекты требуют углубленного изучения.

Территория имеет следующие границы:

северо-западная – северная граница жилой застройки, до дороги, огибающей промзону;

северо-восточная - береговая линия Братского водохранилища,

юго-восточная – граница Свирского городского округа,

юго-западная – граница проходит по второй от реки улице.

## 5.4.4. Перечень территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия на территории Черемховского района

Основаниями для выделения территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия, являются:

- наличие чехла рыхлых отложений;

- особенности геоморфологии – наличие выположенных поверхностей на максимальных отметках придолинной возвышенности, по бортам падей и боковых распадков, на приустьевых участках падей, террас первого порядка вдоль отдельных участков основных водотоков и их притоков;

- обнаружение ОАН на разнообразных формах рельефа, характерных для этой категории территории;

- устные сведения местных жителей территории о находках костей крупных животных при проведении тех или иных хозяйственных работ;

- слабая степень геоархеологической изученности территории.

На территории Черемховского района выделено 15 территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия:

1. «Североголуметская»

Территория, обладающая признаками ОАН, «Североголуметская» (фото 34), включает в себя территорию левобережья р. Голуметь от притылового шва правобережной поймы р. Аларь на востоке (граница с Аларским районом Усть-Ордынского бурятского национального округа) до устьевого участка левого притока Голумети р. Уйлар на западе (граница с Заларинским районом Иркутской области) и далее на север до границ района. В состав данной территории входит территория достопримечательного места «Краснобродское».

2. «Новостроечная»

Территория, обладающая признаками ОАН, «Новостроечная» (фото 35-36), включает в себя территорию по левому берегу р. Бол. Белая на востоке от деревни Пилипцы до устья правого притока Бол. Белая р. Ерма на западе (граница Заларинского района Иркутской области). Северная граница территории проходит вначале вдоль границы с Заларинским районом, затем по выположенным поверхностям придолинной возвышенности до лога в 2-х км восточнее д. Пилипцы и далее по логу соединяется с южной границей. На данный момент ОАН на данной территории не зафиксированы, что, впрочем, не исключает их обнаружения в дальнейшем.

3. «Шанхарская»

Территория, обладающая признаками ОАН, «Шанхарская», включает в себя левый берег р. Урик и его левого притока р. Хужир от д. Шанхар на востоке до третьего левого притока от устья Хижира на западе. Западная граница территории проходит по долине этого притока р. Хужир, поднимаясь на выположенные поверхности придолинной возвышенность, и пролегает на восток до р. Урик в 2 км северо-восточнее д. Шанхар. На данный момент ОАН на данной территории не зафиксированы, что, впрочем, не исключает их обнаружения в дальнейшем.

4. «Северо-Онотская»

Территория, обладающая признаками ОАН, «Северо-Онотская», включает в себя левый берег р. Онот от пос. Онот на западе и до середины острова Куртуйский на востоке. Западная, северная и северо-восточная границы проходят по выположенным поверхностям придолинной возвышенность на удалении 1-2км от притылового шва высокой поймы р. Онот. На данной территории к настоящему времени ОАН не обнаружены, но в непосредственной близости - на южной оконечности пос. Онот имеется в наличии ОАН « Онот-Китаева гора).

5.«Междуречье»

Территория, обладающая признаками наличия ОАН, - «Междуречье», имеется в виду междуречье Малой и Большой Белой», включает в себя левобережную полосу р. Малая Белая от устья р. Онот вниз по течению до населенного пункта Поморцева и правобережную полосу р. Большая Белая от Поморцева вверх по течению до населенного пункта Большебельск шириной от 2 до 5км. Территория представлена водораздельной возвышенностью высотой до 130м с разнообразным рельефом. В состав данной территории входят территории достопримечательных мест «Тальниковское» и «Усть-Онотское».

6.«Тунгусская»

Территория, обладающая признаками наличия ОАН достаточно обширная. Восточный ее фас обращен к р. Малой Ирети – пологие увалообразные склоны, приустьевые участки ее левых притоков. На юге – оба берега р. Малой Ирети. Исследования на данной территории не производились, кроме натурного осмотра территории (Лежненко, 2000), который показал перспективность данной территории на отдельных участках: район Тунгуски, приустьевые участки ее левых притоков. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям дислокации объектов археологии. Исключаются участки широкой заболоченной поймы на севере и востоке, а также вершины водоразделов.

7.«Верхнебулайская»

Территория, обладающая признаками наличия ОАН достаточно протяженная. Представляет собой древнюю долину р. Ныгдушки на западе, затем протяженную долину р. Булайки на востоке (фото 61, 62). Исследования на данной территории не производились, кроме натурного осмотра территории (Лежненко, 2000), который показал ее перспективность на отдельных участках: западный фас водораздела, обращенный к депрессии, окрестности сел Табук, Верхний Булай и др. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям дислокации объектов археологии широкого хронологического диапазона – от палеолита до средневековья. На данной территории сейчас известны два ОАН – Падь Кудрявцева и Падь Ключи. На севере захватываются увалообразные уступы южной экспозиции, на юге – северной. На западе граница проходит по границе района. На востоке граница проходит в 1,5км к востоку от трассы М-53.

8. «Шубинская»

Западная граница территории, обладающей признаками наличия ОАН, проходит параллельно восточной окраине д. Белобородова. Она начинается от границы Черемховского района, идет на юго-восток на расстоянии 2,6км до тальвега пади Б.Глинная. Южная и юго-западная граница проходит по левому борту пади Б.Глинная на протяжении 8,5км до карьеров. Юго-восточная граница идет перпендикулярно тальвегу пади Б.Глинная по левому борту отпадка до его изголовья. Длина ее 2,2км. Северо-восточная граница проходит параллельно тальвегу пади Б.Глинная, южнее д. Шубина, захватывая изголовья левых склонов пади Б.Глинная до границы Черемховского района. Длина этой границы 7,8км. Северо-западная граница проходит по границе Черемховского района, повторяя ее контуры.

9. «Кутугунская»

Северная граница этой территории, обладающей признаками наличия ОАН, проходит по границе Черемховского района (фото 115-118). Она начинается от северо-западной точки достопримечательного места Федяевского и проходит на расстоянии 10км, повторяя контуры границы района. Западная граница имеет конфигурацию в виде ломаной линии. Она спускается на юг от северо-западной точки северной границы на расстояние 4км, проходя по водоразделу, в обод д. Старый Кутугун, затем перпендикулярно поворачивает на восток южнее д. Старый Кутугун и имеет протяженность 1,7км. Доходит до водораздела между падями и проходит по борту падей в юго-восточном направлении на расстоянии 4,5км. Затем поворачивает на юг и проходит на расстоянии 4,5км параллельно береговой линии через изголовье левого безымянного отпадка пади Б. Глинная до тальвега этой пади. Южная граница этой территории проходит по тальвегу пади Б. Глинная, повторяя его контуры, до пересечения с западной границей достопримечательного места Глинная. Протяженность этой границы – 5км. Восточная граница проходит по западным границам достопримечательных мест - Глинная и Федяевское. На этой территории расположены - ОАН Худугунская пещера и Старый Кутугун.

10. «Глинная»

Северная граница территории, обладающей признаками наличия ОАН, проходит по тальвегу пади Б.Глинная (по границе с территорией Кутугунской) до границы достопримечательного места Глинная. Ее длина - 5км. Западная граница имеет ломаный контур, проходит по правому борту пади Б. Глинная на протяжении 5км вдоль автодороги и выходит южнее пос. Чемодариха в обход карьеров. Затем поворачивает на юго-запад на изголовье левого отпадка Макарьевской пади. Длина этого участка – 1,7км. Далее она поворачивает на юг перпендикулярно тальвегу Макарьевской пади и проходит до ее тальвега на расстоянии 2,5км. Южная граница ее проходит по тальвегу Макарьевской пади на расстоянии 5,7км, повторяя его контуры до границы с достопримечательным местом Свирск 3. Восточная граница проходит по западной границе достопримечательного места Свирск 3 на протяжении 1,9км. Далее она проходит по южной и западной границе достопримечательного места Глинная.

11. «Островная»

Эта территория, обладающая признаками наличия ОАН, выделена для всей территории безымянного острова, расположенного напротив ансамбля Глинная. На территории этого острова зафиксированы позднеплейстоценовые отложения (Воробьева, Медведев, 1998), в которых могут содержаться археологические материалы палеолитического возраста. Также по аналогии с другими островами на этом участке, могут иметь место стояночные и погребальные комплексы голоценового возраста.

12. «Свирская»

Особый интерес вызывает нагорная часть территории города Свирска (фото 90) от подножия склона возвышенности (от притылового шва) до выположенных поверхностей на 70-150-метровых отметках, включающая большей частью слабонаклонные склоны различной крутизны. Наибольший интерес на данной территории представляют выположенные поверхности на верхних участках склона возвышенности, притыловой шов, выположенные поверхности по бортам падей. Территория характеризуется относительно пологими склонами, выположенными участками поверхности по бортам падей, на 70-100-метровых отметках левобережной возвышенности р. Ангары. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям вероятной дислокации объектов археологии. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на приустьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными ОАН на р. Ангаре. По мере углубленного археологического изучения, довольно часто повторяется ситуация широкого распространения разновозрастного археологического материала на различных гипсометрических уровнях, на различных элементах рельефа и на значительном удалении от водотока. Северная граница территории проходит вдоль южной границы садоводства. Восточная - вдоль подножия склона возвышенности (тылового шва) от границы садоводства, далее продолжает следовать в юго-западном направлении до пересечения ул. Свердлова с границей города, захватывая небольшой участок п. Молочное, не вошедший в границы городского округа, но являющийся органичным продолжение территории в геоморфологическом отношении. Далее следует строго на юг, затем на запад, повторяя конфигурацию границы округа до пересечения с ул. Свердлова. Западные, юго-западные, северо-западные отрезки границы частично совпадают с границей городского округа. Исключение составляют крутые каменистые участки склонов на юге и севере территории. Территория определена в границах Свирского городского округа (Лежненко, 2008), при этом подчеркивалось, что при археологической оценке территории Черемховского района она будет иметь свое продолжение.

13. «Березовская»

Эта территория, обладающая признаками наличия ОАН, - возвышенная часть территории микрорайона Березовка - от подножия склона возвышенности (от притылового шва) до выположенных поверхностей на 70-150-метровых отметках, включающая большей частью слабонаклонные склоны различной крутизны - западные окрестности микрорайона Березовый. Территория в археологическом отношении не обследовалась, характеризуется выположенными участками поверхности по бортам падей (Падь Кочериково, другая - безымянная) и между ними, а также на 70-100-метровых отметках левобережной возвышенности р. Ангары. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям дислокации объектов археологии. Перспективность территории обусловлена возможностью обнаружения ОАН на устьевых участках и по бортам падей в схожих геологических условиях с другими известными ОАН на р. Ангаре. Территория определена в границах Свирского городского округа (Лежненко, 2008), при этом подчеркивалось, что при археологической оценке территории Черемховского района она будет иметь свое продолжение. Северо-восточная, юго-западная границы территории совпадают с границами Свирского городского округа, северо-восточная – является смежной границей с юго-западной границей достопримечательного места «Березовка верхняя»; северная, северо-западная – смежной с юго-восточной границей достопримечательного места «Березовка нижняя».

14. «Михайловская»

Эта территория, обладающая признаками наличия ОАН, - водораздельная возвышенная часть левобережья р. Ангары с абсолютными отметками 500-540м к западу от населенных пунктов Свирск, Бархатова, Березовка (ныне микрорайон Березовый в составе Свирского городского округа) является непосредственным продолжением территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия, определенных в составе Свирского городского округа – Свирск нагорная. Березовка нагорная. Территория водораздела в археологическом отношении не обследовалась. Водораздельное плато рассечено несколькими протяженными падями широтного простирания: Кочерикова, Церковная. Котиха, Егориха. Наибольший интерес представляют в археологическом отношении изголовья и борта падей. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям дислокации объектов археологии. Северная граница территории проходит по правому борту р. Черемшанки, восточная – западные границы достопримечательных мест Бархатовское, Березовка нижняя и территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия, Свирская, Березовская, юго-восточная – граница Черемховского района, западная – линия, проходящая через населенные пункты Ново-Гришево, Зерновое, Михайловка (северо-восточная окраина), по дороге на Кочериково выходит к границе Черемховского района.

15. «Осинцевская»

Эта территория, обладающая признаками наличия ОАН, поверхность водораздела с абсолютными отметками 560-580м, расчлененная падями субмеридиального направления – Осинцевской (крупная протяженная антиклиналь) и менее значительной – падью Таготской. Наибольший интерес в археологическом отношении представляет участок правого борта р. Ноты (Каменка) западной, северо-западной экспозиции, а также изголовья и пологие склоны падей. Совокупность геолого-геоморфологических особенностей территории соответствует всем условиям дислокации объектов археологии на водораздельном плато. Северная граница повторяет контур границ Черемховского района; восточная граница – дорога, проходящая вдоль западной границы д. Белобородова; юго-восточная, южная – дорога Белобородова – Рысево – Жаргон; юго-западная – северо-восточная граница достопримечательного места «Забитуйское».

Выводы

В результате выполнения археологической оценки территории Черемховского района определены территории с особыми условиями использования, в границах которых требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия. К данным территориям отнесены территории в границах достопримечательных мест и территории, обладающие признаками наличия объектов археологического наследия.

Для достопримечательных мест устанавливается регламент ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования (экспертизы) территории с целью определения сохранности, уточнения границ распространения и историко-культурной значимости культурного слоя.

Для территорий, обладающих признаками наличия объектов археологического наследия, устанавливается регламент ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя.

На основании заключения о результатах обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия определяет режим дальнейшего использования участка в соответсвии со статьями 35, 36, 40 ФЗ-73.

По мере получения результатов археологического обследования, обследованные участки либо будут исключаться из состава территорий с особыми условиями использования, либо, в случае подтверждения наличия (выявления) объекта археологического наследия, государственным органом по охране объектов культурного наследия будет приниматься решение по определению конкретных мероприятий для обеспечения сохранности данного археологического объекта.

Таблица 16. Сводная таблица режимов территорий с особыми условиями использования, в границах которых требуется регулирование застройки и хозяйственной деятельности государственным органом охраны объектов культурного наследия, в границах Черемховского района.

| Условное обозначение | Режим территорий с особыми условиями использования |
| --- | --- |
| Территория в границах объекта археологии | Ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия |
| Территории в границах достопримечательного места |  |
| Территория, обладающая признаками наличия объектов археологического наследия | Ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения наличия объекта археологического наследия, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования отдельных земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - если в ходе археологического обследования (экспертизы) не подтверждено наличие объекта археологического наследия или установлена неинформативность культурного слоя, отсутствует предмет охраны, то выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае фиксации наличия объекта археологического наследия хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия |

## 5.5. Земельные ресурсы

По данным Восточно-Сибирского филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ, площадь территории района составляет 993 тыс. га (площадь в границах в системе координат МСК-38). На земли населенных пунктов приходится 6,7 тыс. га. Площадь лесов составляет 751,18 тыс. га.

На земли сельскохозяйственного назначения приходится 127,06 тыс. га, из них садоводческие товарищества занимают 0,31 тыс. га.

Земли водного фонда занимают 14,35 тыс. га.

Производственные объекты вне границ населенных пунктов, магистральные ЛЭП, земли транспорта, объекты связи и иного специального назначения занимают сравнительно небольшие площади – 4,1 тыс. га.

Таблица 17. Современное использование территории.

| Территория | тыс. га | % | га/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| земли населенных пунктов (рабочих поселков и сельских населенных пунктов) | 6,7 | 0,68 | 0,22 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения за пределами населенных пунктов | 4,1 | 0,41 | 0,14 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 127,06 | 12,8 | 4,22 |
| в т.ч. садоводства | 0,31 | 0,03 | 0,01 |
| земли лесного фонда | 751,18 | 75,7 | 24,96 |
| земли водного фонда | 14,35 | 1,44 | 0,48 |
| земли заболоченные | 26,5 | 2,7 | 0,88 |
| земли природно-рекреационных объектов | 0,113 | 0,01 | 0,003 |
| прочие территории | 63 | 6,34 | 2,06 |
| ИТОГО | 993 | 100 | 32,96 |

В структуре использования земель преобладают земли лесного фонда (75,7% всей площади района), земли сельскохозяйственного назначения (12,8%) и прочие территории (6,25%), на них в сумме приходится 94,75% всей площади Черемховского районного муниципального образования.

## 5.6. Система расселения

Первые русские поселения на территории современного Черемховского района появились в период колонизации края в середине ХVII в. Об этом говорит большое количество старинных русских сел в бассейне р. Белой. Здесь, в удобных для земледелия местах, создавались первые русские поселения, прокладывались между ними дороги, устанавливались торговые отношения с коренным населением.

На территории современного Черемховского района самой первой была основана деревня Узкий Луг, затем появилось казачье село Голуметь, был построен Бельский острог (1647г).

Села Черемховской волости были зажиточными, крепкими и товаропроизводительными, хорошо приспособившимися к жестким условиям внутреннего и внешнего рынков. По меркам центральных российских губерний вся Сибирь была кулацкой. Новый социалистический порядок, который несла революция за Урал, был психологически чужд сибирскому крестьянству. Помещичьего гнета Сибирь не знала, поэтому основной лозунг немедленного отчуждения помещичьих земель и передачи их крестьянам, здесь не воспринимался. В период революции и гражданской войны основная масса жителей деревень не поддержала большевиков. С позиции сибирского крестьянства наступили годы страшные, смутные и разрушительные. Только молодежь, увлеченная новыми идеями борьбы, уходила в Черемхово, присоединяясь к революционно настроенным массам.

Населенные пункты района располагаются разрознено, в большой удаленности друг от друга (наиболее отдаленное село Тунгуска располагается в 130 километрах от г. Черемхово). Причем большая их плотность проявляется в непосредственной близи к центру (г. Черемхово): 33% населенных пункта находятся на расстоянии до 25км, 67% - на расстоянии до 50км.

По состоянию на 01.01.2011г в Черемховском районе имеется 1 городское (Михайловское) и 17 сельских муниципальных образований. Средняя плотность населения составляет 3,03 чел./кв.км.

Среднее количество жителей в населенных пунктах составляет 298 чел. и колеблется от 128 чел. (Тунгусское МО) до 3948 чел. – (Михайловское городское поселение).

Таблица 18. Основные характеристики расселения муниципальных образований Черемховского района.

| № | Муниципальные образования | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв.км* | Плотность населения чел./кв.км | Количество населенных пунктов | Средняя людность населенных пунктов, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Михайловское городское поселение | 7895 | 12,0 | 657,92 | 2 | 3948 |
| 2 | Алехинское сельское поселение | 1825 | 126,2 | 14,46 | 4 | 456 |
| 3 | Бельское сельское поселение | 1574 | 235,7 | 6,68 | 7 | 225 |
| 4 | Булайское сельское поселение | 1244 | 153,8 | 8,09 | 6 | 207 |
| 5 | Голуметское сельское поселение | 2411 | 271,9 | 8,87 | 7 | 344 |
| 6 | Зерновское сельское поселение | 1344 | 156,7 | 8,58 | 6 | 224 |
| 7 | Каменноангарское сельское поселение | 501 | 106,4 | 4,71 | 2 | 251 |
| 8 | Лоховское сельское поселение | 1715 | 123,8 | 13,85 | 4 | 429 |
| 9 | Нижнеиретское сельское поселение | 1094 | 206,0 | 5,31 | 7 | 156 |
| 10 | Новогромовское сельское поселение | 1554 | 109,6 | 14,18 | 7 | 222 |
| 11 | Новостроевское сельское поселение | 803 | 1536,3 | 0,52 | 5 | 161 |
| 12 | Онотское сельское поселение | 893 | 1640,6 | 0,54 | 2 | 447 |
| 13 | Парфеновское сельское поселение | 2109 | 620,5 | 3,40 | 17 | 124 |
| 14 | Саянское сельское поселение | 1044 | 488,1 | 2,14 | 5 | 209 |
| 15 | Тальниковское сельское поселение | 867 | 2088,7 | 0,42 | 4 | 217 |
| 16 | Тунгусское сельское поселение | 385 | 1673,3 | 0,23 | 3 | 128 |
| 17 | Узколугское сельское поселение | 967 | 115,8 | 8,35 | 3 | 322 |
| 18 | Черемховское сельское поселение | 1909 | 264,6 | 7,21 | 10 | 191 |
| 19 | Всего по Черемховскому районному муниципальному образованию | 30134 | 9930 | 3,03 | 101 | 298 |

*- площади муниципальных образований рассчитаны в границах, координаты которых приведены в системе МСК-38

Распределение населения по территории района не равномерное. Т.е. часть населения проживает в Михайловском городском поселении – 26% (7895), а 74% распределено по остальным 17 сельским населенным пунктам.

Рисунок 4.

## 5.7. Демографический потенциал и трудовые ресурсы

По данным муниципальной статистики, в Черемховском районе на 01.01.2011г проживало 30 134 человека. Динамика численности населения имеет четко выраженный тренд к снижению: численность населения снизилась с 36,6 тыс. человек (в 1997 году) до 30,1 тыс. человек (в 2011 году), то есть на 6,5 тыс. человек. Максимальная численность была зафиксирована в пятидесятые годы 20 века, после чего начался отток населения из района.

На следующем рисунке показана динамика численности населения Черемховского района и проведена линия тренда, отражающая общую отрицательную тенденцию в изменении численности населения.

Рисунок 5.

Показатель рождаемости в Черемховском районе вырос, что связано с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных поколений 1980-х годов рождения.

Последние 4 года превышение рождаемости над смертностью составляет не менее 1,3‰. Черемховский район один из немногих в Иркутской области показывает положительную динамику естественного движения населения. Но за счет оттока населения из района общий прирост населения остается отрицательным.

Рисунок 6.

Миграционный прирост в муниципальном образовании имеет отрицательные значения, однако, в целом, уменьшает численность населения на 130 человек ежегодно. Стабильный отток населения из района начался с наступлением 2000-х годов и сохраняет свое направление.

Рисунок 7.

Таблица 19. Демографическая ситуация.

| год | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | 36,6 | 36,2 | 36,2 | 35,9 | 35,7 | 35,2 | 32,7 | 32,1 | 31,5 | 31,0 | 30,7 | 30,6 | 30,6 | 30,1 |
| Родилось чел. | 391 | 445 | 415 | 417 | 415 | 445 | 463 | 445 | 407 | 409 | 559 | 556 | 608 | 539 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 10,68 | 12,3 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 14,1 | 13,9 | 12,9 | 13,2 | 18,2 | 18,2 | 19,8 | 17,6 |
| Умерло чел. | 495 | 536 | 607 | 620 | 658 | 666 | 662 | 690 | 676 | 537 | 508 | 517 | 496 | 412 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 13,5 | 14,8 | 16,8 | 17,3 | 18,4 | 18,9 | 20,2 | 21,5 | 21,5 | 17,3 | 16,5 | 16,9 | 16,2 | 13,5 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -104 | -91 | -192 | -203 | -243 | -221 | -199 | -245 | -269 | -128 | 58 | 49 | 112 | 127 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -2,84 | -2,5 | -5,3 | -5,6 | -6,8 | -6,3 | -6,08 | -7,6 | -8,5 | -4,1 | 1,9 | 1,6 | 3,7 | 4,1 |
| Прибыло чел. | 964 | 972 | 1176 | 762 | 702 | 455 | 282 | 215 | 449 | 506 | 625 | 480 | 384 | 507 |
| Выбыло чел. | 915 | 924 | 953 | 757 | 1072 | 591 | 568 | 624 | 654 | 715 | 734 | 577 | 504 | 696 |
| Механический прирост (убыль) чел. | 49 | 48 | 223 | 5 | -370 | -136 | -286 | -409 | -205 | -209 | -109 | -97 | -120 | -189 |
| Механический прирост (убыль) на 1000 чел. | 1,3 | 1,3 | 6,2 | 0,1 | -10,4 | -3,9 | -8,7 | -12,7 | -6,5 | -6,7 | -3,5 | -3,2 | -3,9 | -6,2 |
| Прирост (убыль) чел. | -55 | -43 | 31 | -187 | -613 | -357 | -485 | -654 | -476 | -337 | -58 | -48 | -8 | -62 |
| Прирост (убыль) тыс. чел. | -1,5 | -1,2 | 0,8 | -5,2 | -17,2 | -10,1 | -14,8 | -20,4 | -15,1 | -10,9 | -1,9 | -1,6 | -0,3 | -2,0 |

Возрастная структура населения такова, что доля трудоспособного населения несколько «сжата» долей населения в возрасте моложе трудоспособного. Доля населения в возрасте старше трудоспособного имеет среднероссийский уровень. Такая структура говорит, с одной стороны, о «молодости» населения муниципального образования, а с другой – о достаточно высокой нагрузке на трудоспособное население.

Рисунок 8.

В сравнении с показателями по Иркутской области и Российской Федерации возрастная структура Черемховского отличается существенно большей долей населения в возрасте моложе трудоспособного и примерно равной долей населения в возрасте старше трудоспособного.

Таблица 20. Сравнение с РФ и Иркутской областью по возрастной структуре за 2011г.

| Показатели | Черемховский район | Иркутская область | Российская Федерация |
| --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного | 22,2 | 18,9 | 16,1 |
| в трудоспособном | 59,5 | 62,5 | 62,2 |
| старше трудоспособного | 18,3 | 18,6 | 21,7 |

За последние 10 лет не наблюдалось резких колебаний численности населения муниципальных образований Черемховского района. В большей части населенных пунктах происходило сокращение численности населения. В девяти муниципальных образованиях населенных пунктах численность населения упала более чем на 15%. Наибольшее удельное сокращение численности произошло в Саянском сельском поселении – около 30%.

Увеличение численности населения (по сравнению с 2003 годом) произошло в Узколугском сельском поселении (на 10%).

Таблица 21. Динамика численности населения муниципальных образований Черемховского района, чел.

| Наименование муниципального образования | на 1 января 2003 года | на 1 января 2005 года | на 1 января 2007 года | на 1 января 2010 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Михайловское городское поселение | 10177 | 7769 | 7637 | 7895 |
| Алехинское сельское поселение | 1861 | 1883 | 1888 | 1825 |
| Бельское сельское поселение | 2165 | 1696 | 1677 | 1574 |
| Булайское сельское поселение | 1328 | 1273 | 1245 | 1244 |
| Голуметское сельское поселение | 2951 | 2822 | 2773 | 2411 |
| Зерновское сельское поселение | 1401 | 1440 | 1406 | 1344 |
| Каменноангарское сельское поселение | 651 | 583 | 607 | 501 |
| Лоховское сельское поселение | 1806 | 1804 | 1845 | 1715 |
| Нижнеиретское сельское поселение | 1154 | 1175 | 1044 | 1094 |
| Новогромовское сельское поселение | 1689 | 1705 | 1693 | 1554 |
| Новостроевское сельское поселение | 1019 | 1006 | 1020 | 803 |
| Онотское сельское поселение | 1047 | 1046 | 1035 | 893 |
| Парфеновское сельское поселение | 2564 | 2413 | 2350 | 2109 |
| Саянское сельское поселение | 1487 | 1389 | 1381 | 1044 |
| Тальниковское сельское поселение | 1036 | 990 | 951 | 867 |
| Тунгусское сельское поселение | 435 | 435 | 397 | 385 |
| Узколугское сельское поселение | 879 | 924 | 902 | 967 |
| Черемховское сельское поселение | 2350 | 2285 | 2250 | 1909 |

По данным аналитических отчетов о социально-экономической деятельности в Черемховском районе занятыми являются 33% всего трудоспособного населения. Значительная часть населения ориентирована на ведение натурального хозяйства.

Таблица 22. Трудовые ресурсы Черемховского района, тыс. чел.

|  | 2011г |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % |
| Население всего | 30,1 | 100,0% |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 17,91 | 59,5% |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,317 | 1,1% |
| Трудовые ресурсы всего | 18,227 | 60,6% |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |
| работающее население | 5,959 | 19,8% |
| обучающиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,372 | 1,2% |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике | 11,951 | 39,7% |

Таблица 23. Трудовая структура кадрового состава Черемховского района.

| Структура кадрового состава | 2011 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 5,959 | 19,8% |
| в т. ч. отрасли материального производства | 2,293 | 7,6% |
| отрасли нематериального производства | 3,666 | 12,2% |
| ИТД | 0,46 | 1,5% |
| Несамодеятельное население | 24,141 | 80,2% |
| Население всего: | 30,1 | 100,0% |

Структура занятых по отраслям производства на 1.01.2011г представлена на рисунках 9 и 10.

Эффективность использования трудовых ресурсов в районе недостаточна, т.к.:

- ограничено количество мест приложения труда;

- низкая оплата труда в отраслях экономики;

- увеличился отток квалифицированных кадров в близлежащие города.

На перспективу следует обеспечить занятость на уровне 30% от общей численности населения, т.е. увеличить численность занятых в экономической деятельности примерно на 3,85 тыс. чел. На перспективную структуру и количество экономически активного населения влияет реализация инвестиционных проектов в промышленном производстве, агропромышленном комплексе, рекреационной сфере, транспортном комплексе. Реализация намечаемых проектов, включение их в программы социально-экономического развития района, целевые федеральные и региональные программы позволит обеспечить занятость и рост численности экономически активного населения.

## 6. Экономический потенциал территории

## 6.1. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района.

Потенциал сельскохозяйственного развития Черемховского района (по состоянию на 1 января 2011 года) определяется деятельностью крупных обособленных подразделений СХ ОАО «Белореченское» (2 хозяйства), 3 линейными хозяйствами (ООО «Сибирский садовод», ООО «Новогромовское», ООО «Агро Ф») и развитой сетью крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств (62 КФХ, 8200 ЛПХ)).

В 2010 году в сельском хозяйстве произведено 62,7% от всей выручки от реализации продукции, работ, услуг по району. При этом основной объем продукции (84,9%) сельского хозяйства района пришелся на филиал СХ ОАО «Белореченское».

В аграрном секторе экономики занято 1,3 тыс. человек или 21,8% от общей численности занятых в экономике.

Значителен вклад Черемховского района в развитие агропромышленного комплекса Иркутской области. В общеобластном производстве основных видов сельскохозяйственной продукции доля сельскохозяйственных предприятий Черемховского района составляет: по производству зерна – 17%, молока – 18,6%.

По результатам 2010 года предприятиями района получен 21 центнер зерновых с 1 гектара убранной площади; урожайность картофеля составила 121,1 центнера с 1 гектара; урожайность овощей составила 375,5 центнеров с 1 гектара. Средний удой от одной коровы в 2010 году составил 5210кг молока, что также превышает среднеобластной уровень.

Между тем сегодня значительная часть земель сельскохозяйственного назначения района не обрабатывается, это 21000 17,8га. В основном, это земли бывшего совхоза «Красный забойщик», крестьянско-фермерского хозяйства «Хандагай» и земли бывшего совхоза «Каменно-Ангарский». Поэтому дальнейшее укрепление сельскохозяйственного лидерства района связывается с развитием существующих и появлением новых сельскохозяйственных производств.

Таблица 24.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- |
| Наличие сельхозугодий в районе: пашни | га га | 125 686 104 031 | 125 686 103 681 |
| В районе - обособленных подразделений - линейных хозяйств - КФХ | ед. | 2 3 62 | 2 3 62 |
| Производство зерна сельхоз- товаропроизводителями района (Зерно после доработки, ц) | т | 116 450 | 102 391 |
| Производство картофеля | т | 2 351 | 2 163 |
| Производство овощей открытого грунта | т | 1 944 | 1 667 |
| Поголовье коров | гол | 5013 | 4 993 |
| Поголовье свиней | гол. | 3 305 | 7 872 |
| Производство молока | т | 24 330 | 26 016 |
| Производство мяса | т | 1 904 | 2 010 |
| Надой молока на 1 фуражную корову | кг | 4 853 | 5 210 |

## 6.2. Промышленное производство

Несмотря на успехи сельскохозяйственной сферы, основной потенциал района в стратегическом будущем будет определяться средними и крупными предприятиями, связанными с добычей и транспортировкой сырья, находящегося в недрах района. Освоение богатой минерально-сырьевой базы связано, прежде всего, с развитием уникального Савинского месторождения магнезита.

Промышленность представлена предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и предприятиями по производству и распределению электроэнергии, воды.

В 2010 году ООО «Разрез Черемховский» на землях района добыто 1,6 млн. тонн угля, что составляет 16% добываемого на территории Иркутской области угля. В районе расположена единственная в области обогатительная фабрика, которая уже более 25 лет осуществляет переработку каменного угля Черемховского месторождения.

С 1 января 2010 года ООО «Касьяновская обогатительная фабрика» реорганизована, произошло слияние с филиалом ООО «Компания «Востсибуголь», расположенный в г. Черемхово. В связи с этим, экономические и социальные показатели отражаются по данному предприятию. Вклад фабрики в общий объем промышленного производства района составлял 63%, доля в выручке от реализации продукции в целом по экономике района – 21%.

Промышленность района представлена также предприятиями группы компаний «Байкальские минералы», осуществляющими деятельность по добыче и переработке талька Онотского месторождения, расположенного в Черемховском районе. В 2010 году произведено 16,6 тыс. тонн талька.

При условии улучшения транспортно-экономических условий отработки месторождения (прежде всего строительство новой автодороги) объем добычи талька на месторождении может быть значительно увеличен и, как следствие этого, снижены объемы импортируемого в страну талька. Кроме того, расширение объема добычи талька, хотя бы до проектной мощности (48 тыс. т в год), позволит получать попутно ценное сырье (магнезит) для производства огнеупорного кирпича, металлургического порошка, магнезитного цемента.

Таблица 25. Предприятия Черемховского района.

| № | Наименование предприятия | Дислокация | Специфика деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Байкалруда» | Онотское сельское поселение | Добыча тальковой руды |
| 2. | ООО «Байкальские минералы» | Алехинское сельское поселение | Переработка тальковой руды |
| 3. | ООО «Сибирские порошки» | Михайловское городское поселение | Производство огнеупорных порошков и мертелей |
| 4. | ООО «Ремонтный завод» | Алехинское сельское поселение | Выпуск широкого ассортимента продукции для сельского, коммунального хозяйства. Ремонт автомобилей |
| 5. | ООО «Сибирский лес» | Михайловское городское поселение | Лесопереработка |
| 6. | ЗАО «Росэнерготранс» | Михайловское городское поселение | Лесопереработка |
| 7. | ООО «Леспром» | Онотское сельское поселение | Лесопереработка |
| 8. | ООО «Меркурий» | Булайское сельское поселение | Лесопереработка |
| 9. | ООО «Полиграф» | Черемховское сельское поселение | Издательская деятельность |
| 10. | газета "Мое село, край Черемховский" | Черемховское сельское поселение | Издательская деятельность |
| 11. | ООО Теплосервис» | Михайловское городское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде |
| 12. | ООО «Теплоцентр» | Михайловское городское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде |
| 13. | ИП «Скрябин В.Г.» | Новогромовское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 14. | ООО «Стройлидер» | Алехинское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 15. | ООО «Онот» | Онотское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 16. | ООО «Голуметьсервис» | Голуметское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 17. | ООО «Кристал» | Лоховское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 18. | ООО «Кристал» | Парфеновское сельское поселение | Производство и распределение теплоэнергии в горячей воде, подъем и транспортировка холодной воды |
| 19. | ООО «Техресурс» | Михайловское городское поселение | Транспортировка холодной воды, канализование |
| 20. | ООО «Стройлес» | Михайловское городское поселение | Лесопереработка |
| 21. | ООО «Михайловский завод по производству шпал» | Михайловское городское поселение | Производство шпал |

## 6.3. Малое предпринимательство

Малые предприятия Черемховского района функционируют в следующих областях народного хозяйства:

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

- обрабатывающие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- сельское хозяйство;

- строительство;

- транспорт;

- прочие.

Также работают средние предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере добычи и переработки талька.

По итогам 2010 года на территории Черемховского района малый бизнес характеризуется следующими основными показателями. Действует 93 малых предприятия. Среднесписочная численность работников по малым предприятиям составила 1,18 тыс. человек (из них индивидуальной трудовой деятельностью занимаются 460 человек) со среднемесячной начисленной номинальной заработной платой 7 681 руб. Оборот организаций малого предпринимательства - 354 млн. руб. Объем инвестиций, привлеченных в сферу малого предпринимательства, достиг 6000 тыс. руб. Объем налоговых поступлений от предпринимательской деятельности в бюджет района – 8917 тыс. руб.

В соответствии с рекомендациями Правительства Иркутской области в Черемховском районе на базе отдела экономического прогнозирования и планирования создан Муниципальный центр по поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – Центр).

Основными услугами Центра являются:

- информационные услуги в сфере регистрации, реорганизации предприятий, налогообложения, бухгалтерского учета, участия в процедурах размещения муниципального заказа;

- содействие участию в мероприятиях федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства;

- предоставление информации о финансовых услугах кредитных учреждений, сведений об организациях по защите интересов предпринимателей;

- составление бизнес-планов;

- организация для субъектов малого и среднего предпринимательства семинаров по вопросам организации и ведения бизнеса, в том числе выездных;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства методических рекомендаций и практических пособий по вопросам организации и ведения бизнеса;

- осуществление мониторинга эффективности оказания государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Черемховского района.

Несмотря на продолжительную и интенсивную эксплуатацию лесных ресурсов, Черемховский район перспективен для размещения предприятия по заготовке и переработке леса.

Неиспользуемая расчетная лесосека по лиственным породам деревьев составляет 252 тыс. м3

В настоящее время на территории Черемховского района начата реализация инвестиционного проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода объемом переработки 1 млн. тонн нефти в год (с возможностью расширения объемов переработки до 6 млн. тонн). Инвесторами в данный проект являются представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Помимо создания новых рабочих мест, строительство завода будет иметь другие положительные социальные эффекты, как-то: развитие социальной инфраструктуры, появление на региональном рынке нефтепродуктов альтернативного поставщика моторного топлива, повышение наполняемости местного и регионального бюджетов (т.к. предприятие будет зарегистрировано на территории Иркутской области).

Богатое культурно-историческое наследие Черемховского района определяет потенциал территории в развитии туристского бизнеса.

С точки зрения развития активного туризма представляет интерес дикая природа, разнообразие ландшафта и горные реки таежных территорий (Онотского, Новостроевского, Тальниковского и Тунгусского сельских поселений).

## 6.4. Рекреационная деятельность

На сегодняшний день основным развитым видом отдыха на территории района является водный туризм, причем существует ряд водных маршрутов по рекам Онот и Малая Белая. Объектов обслуживания туристов и мест отдыха очень мало, одним из самых крупных является турбаза «Бельский острог» в районе слияния рек Большой и Малой Белой.

Основные дейстующие туристические маршруты

Маршрут №1 (Иркутск – Онот). Автомобильный маршрут начинается с путешествия по Московскому тракту до города Черемхово, после которого поворачиваем на Голуметский тракт и продолжаем движение до посёлка Онот. На протяжении автомобильного маршрута движение - по асфальтированной дороге до п. Голуметъ, далее - дорога грунтовая. Автомобильный маршрут составляет 250км. Достигнув п. Онот, путешествие продолжается водным маршрутом по реке Онот. На данном маршруте Онот достаточно спокоен: умеренное течение, плавные и красивые перекаты, средняя ширина русла реки 15-25м, средняя глубина 8- 10м. По берегам Онота расположены крутые сопки, покрытые пышной и редкой растительностью, можно заметить диких и редких животных: косуля, кабан, медведь и множество птиц. По ходу продвижения по реке Онот, маршрут доходит и попадает в русло реки Малая Белая, по которой и продолжается движение до самой турбазы «Бельский острог».

Малая Белая по красоте совсем не уступает Оноту; а в чем-то и превосходит его по своей неповторимости и уникальности. По берегам располагаются песчаные пляжи, встречаются огромные каменные валуны и длинные узкие камешники, населяемые чайками. Протяженность водного маршрута 100км, длительностью 4-5 дней.

Маршрут №2 (Иркутск – Тальники). Маршрут № 2 по сложности и техническому обеспечению не отличается от маршрута № 1 Иркутск - Онот, разве что автомобильная часть пути несколько сократилась. Маршрут начинается автотранспортом из Иркутска по Московскому тракту до сворота на Голуметский тракт и далее проходит до п. Голуметь, затем по просёлочной дороге через Большую Белую, до п. Тальники, который находится на берегу Малой Белой, где заканчивается автомаршрут и начинается непосредственно водный. По продолжительности путешествие - 2-3 дня. Километраж - 70-75км. На промежутке маршрута Тальники – «Бельский острог» река Малая Белая имеет ряд своих особенностей: множество мест обитания крупных видов рыб, таких как таймень, сиг, щука; множество звериных троп, огромное кол-во птиц. В этом месте скорость течения реки умеренная, средняя глубина 8-12м, множество удобных и красивых мест для стоянки и ночевки. Во время ночевок или стоянок можно поохотиться или просто прогуляться по местным охотничьим маршрутам, можно заметить редких зверей и птиц. После преодоления 70км водной глади реки Малая Белая, маршрут заканчивается на турбазе «Бельский острог», откуда после отдыха туристы возвращаются в Иркутск.

Маршрут №3 (Иркутск – турбаза «Бельский острог»). Начинается в Иркутске автотранспортом по Московскому тракту до города Усолье - Сибирское, после которого сворачивает в сторону поселка Белореченск. Близ п. Хайта маршрут уходит на турбазу «Бельский острог». На турбазе туристы отдыхают, проверяют снаряжение и по достаточно экстремальным участкам дороги идут до точки высадки на реке Иреть. Водный маршрут начинается на реке Иреть и заканчивается на турбазе, на реке Малая Белая, по времени составляет 1 день, а по километражу 20км. Река Иреть достаточно спокойная и тихая, имеет свои неповторимые пейзажи. Глубина Ирети небольшая, сквозь толщу воды легко просматривается подводный мир. Этот маршрут достаточно прост и безопасен для путешествий с детьми.

Маршрут №4. Маршрут автотранспортом доходит до так называемого Черемховского кольца Московского тракта, где сворачивает на Голуметский тракт и продолжается до п. Мото-Бодары близ реки Малая Иреть, где начинается непосредственно водный маршрут. По продолжительности путешествие составляет 3-4 дня. На промежутке водного маршрута Мото-Бодары – Тунгуска – «Бельский острог», река Малая Иреть имеет ряд своих особенностей: множество мест обитания различных видов рыб, таких как ленок, хариус, окунь, щука; множество звериных троп, большое количество птиц. Река Малая Иреть достаточно спокойная и тихая, на всем протяжении маршрута имеется множество удобных и красивых мест для стоянки и ночевки. Глубина реки Малая Иреть достаточно мала, что позволяет путешественнику хорошо разглядеть необыкновенный подводный мир таежной реки. Во время ночевок или стоянок можно поохотиться или просто прогуляться по местным охотничьим маршрутам. По прибытию на туристическую базу «Бельский острог», после отдыха, туристы возвращаются в Иркутск.

## 6.5. Социальная инфраструктура районного значения

## 6.5.1. Характеристика жилищного фонда

Площадь жилищного фонда Черемховского района на 01.01.2011г составляла 593,32 тыс. кв. м. Причем 72% жилищного фонда – это частный индивидуальный фонд, выполненный в деревянном исполнении. 28% жилищного фонда находится в муниципальной собственности.

Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 142,1 тыс. кв. м. (24%). В ветхом и аварийном фонде проживает 8,1 тыс. чел.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 19,7 кв. м/чел. Принимая во внимание преобладание индивидуальной застройки, что подразумевает более высокий нормативный уровень обеспеченности жилым фондом, данный показатель является низким. Средняя обеспеченность по Иркутской области составляет 20,5 кв. м/чел.

В 2010 году в районе было введено 1 075,6 кв. м жилья, что составляет 0,3% от общего объема введенного жилья по Иркутской области.

Район участвует в следующих программах строительства жилья:

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», утвержденная постановлением Правительства иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в Михайловском городском поселении на период до 2013 года», утвержденная решением Думы Михайловского городского поселения от 26.12.2008г №73.

Таблица 26. Ввод жилья на территории Черемховского района в эксплуатацию, кв. м.

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266,6 | 810,1 | 1094,3 | 300,7 | 412,2 | 647,2 | 442,0 | 1408,9 | 2029,8 | 1253,8 | 1075,6 |

Уровень благоустройства жилищного фонда Черемховского района находится на невысоком уровне: по всем видам инженерной инфраструктуры показатель обеспеченности не выше 30.

Таблица 27. Благоустройство жилищного фонда, %.

| Удельный вес площади оборудованной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| водопроводом | канализацией | отоплением | горячим водоснабжением |
| 28,3 | 28,3 | 28,5 | 26,9 |

Таблица 28. Характеристика жилищного фонда по муниципальным образованиям.

| Муниципальное образование | Общая площадь жилых помещений, тыс. м. кв. | Общая площадь в ветхих и аварийных жилых помещениях, тыс. м. кв. | Ввод жилья в 2010 г., тыс.м.кв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. ч. индивид. |
| Михайловское городское поселение | 180,07 | 6,8 | 110,7 | 110,7 |
| Алехинское сельское поселение | 30,97 | 10,8 | - | - |
| Бельское сельское поселение | 30,35 | 10,3 | - | - |
| Булайское сельское поселение | 18,56 | 6,4 | - | - |
| Голуметское сельское поселение | 60,27 | 19,5 | - | - |
| Зерновское сельское поселение | 19,54 | 6,9 | 242,8 | 242,8 |
| Каменно-Ангарское сельское поселение | 10 | 3,2 | - | - |
| Лоховское сельское поселение | 28,27 | 9,7 | 189,5 | 189,5 |
| Нижнеиретское сельское поселение | 21,19 | 6,5 | 141,2 | 141,2 |
| Новогромовское сельское поселение | 27,94 | 9,6 | 79 | 79 |
| Новостроевское сельское поселение | 13,05 | 4 | 79 | 79 |
| Онотское сельское поселение | 17,68 | 5,4 | - | - |
| Парфеновское сельское поселение | 42,65 | 13,1 | 41,8 | 41,8 |
| Саянское сельское поселение | 20,32 | 7,2 | 191,6 | 191,6 |
| Тальниковское сельское поселение | 13,14 | 4,6 | - | - |
| Тунгусское сельское поселение | 7,18 | 2,2 | - | - |
| Узколугское сельское поселение | 13,49 | 4,1 | - | - |
| Черемховское сельское поселение | 38,65 | 12,1 | - | - |
| Всего | 593,32 | 142,1 | 1075,6 | 1075,6 |

## 6.5.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Организация обслуживания населения района должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах, по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений. Всего такая система культурно-бытового обслуживания насчитывает три ступени:

Первая ступень должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного обслуживания, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения:

- дошкольные и школьные образовательные учреждения;

- учреждения дополнительного образования;

- учреждения культуры;

- врачебная амбулатория, ФАП, аптеки;

- предприятия общественного питания;

- спортзалы с бассейном, спортивные площадки, совмещенные со школьными;

- магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса;

- пункты общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания;

- приемные пункты прачечных-химчисток;

- бани;

- пожарное депо.

В перспективе данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30-минутной пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильонами, ларьками).

Вторая ступень – учреждения периодического обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в месяц:

- специализированные дошкольные и школьные образовательные учреждения;

- учреждения начального профессионального образования;

- дома детского творчества, музыкальные, художественные школы;

- дом культуры;

- центральные районные больницы;

- участковые больницы, поликлиники;

- реабилитационные центры;

- спортивные центры, детско-юношеские спортивные школы, бассейны, теннисные корты, стадионы;

- торговые центры, розничные рынки;

- предприятия общественного питания;

- гостиницы;

- специализированные предприятия бытового обслуживания.

В перспективе данные учреждения будут размещаться в районных центрах и обслуживать население района, проживающее в пределах 1-часовой транспортной доступности от него. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном, в пределах 30-минутной транспортной доступности от них.

Третья ступень – учреждения эпизодического пользования - административно-управленческие организации районного уровня, подразделения управленческих структур регионального уровня, районная больница и поликлиника, учреждения культуры межпоселенческого значения, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Эти учреждения размещаются в городе Черемхово.

Состав и объем необходимых учреждений определен, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей муниципального района в учреждениях различных видов обслуживания.

В основу расчета потребности и организации обслуживания положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г №1683-р, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение 7.

## 6.5.3. Объекты образования

В Черемховском районном муниципальном образовании на 01.01.2011г действует 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и одна школа-сад. Суммарная емкость по проектам составляет 1465 чел. Общий уровень обеспеченности Черемховского района детскими образовательными учреждениями составляет 77%.

Таблица 29. Общий уровень обеспеченности Черемховского района дошкольными образовательными учреждениями.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к нормативу |
| Детские дошкольные учреждения | место | 63 | 1 465 | 48,6 | 77 |

В настоящее время некоторые учреждения переполнены, существует очередь в детские сады. Кроме того, большая часть зданий ДОУ имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Таблица 30. Перечень детских образовательных учреждений.

| № | Наименование учреждения | Фактическая посещаемость, чел. | Проектная вместимость, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ "НШ-ДС" д. Козлово | 19 | 25 |
| 2 | ДОУ с. Алехино | 58 | 75 |
| 3 | ДОУ № 2 с. Голуметь | 28 | 20 |
| 4 | ДОУ № 3 с. Голуметь | 42 | 35 |
| 5 | ДОУ № 14 п. Михайловка | 124 | 110 |
| 6 | ДОУ № 54 п. Михайловка | 268 | 240 |
| 7 | ДОУ д. Белобородова | 23 | 20 |
| 8 | ДОУ д. Верхний Булай | 13 | 35 |
| 9 | ДОУ д. Ключи | 15 | 20 |
| 10 | ДОУ д. Малиновка | 11 | 35 |
| 11 | ДОУ д. Нены | 15 | 20 |
| 12 | ДОУ д. Паршевниково | 25 | 20 |
| 14 | ДОУ д. Хандагай | 5 | 20 |
| 15 | ДОУ с. Бельск | 45 | 75 |
| 16 | ДОУ с. Жмурово | 21 | 20 |
| 17 | ДОУ с. Зерновое | 44 | 55 |
| 18 | ДОУ с. Каменно-Ангарск | 18 | 20 |
| 19 | ДОУ с. Лохово | 60 | 110 |
| 20 | ДОУ с. Нижняя Иреть | 35 | 35 |
| 21 | ДОУ с. Новогромово | 58 | 75 |
| 22 | ДОУ с. Онот | 34 | 35 |
| 23 | ДОУ с. Парфеново | 64 | 110 |
| 24 | ДОУ с. Рысьево | 51 | 115 |
| 25 | ДОУ с. Саянское | 19 | 55 |
| 26 | ДОУ с. Тальники | 27 | 55 |
| 27 | ДОУ с. Узкий Луг | 27 | 35 |

Также имеется детский сад в д. Петровка, который необходимо восстановить после пожара.

Система общеобразовательных учреждений Черемховского района включает в себя 20 средних (полных) школ, 1 основную школу. В 2011 году начальные школы дд. Русская Аларь, Савинская, Инга - закрыты. Деятельность начальной школы д. Топка приостановлена. 18 начальных школ реорганизованы путем присоединения к 9 средним общеобразовательным учреждениям.

Общая обеспеченность местами в образовательных школах Черемховского района составляет 153%.

Таблица 31. Общий уровень обеспеченности Черемховского района образовательными школами.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к нормативу |
| Общеобразовательные школы | место | 148 | 6 800 | 225,9 | 153 |

При МОУ СОШ в п. Голуметь имеется спортивный комплекс.

Часть школ имеет высокую степень износа зданий. Здания школ нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Таблица 32. Перечень образовательных школ.

| № | Наименование учреждения | Фактическая посещаемость чел. | Проектная вместимость, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ № 1 п. Михайловка | 528 | 800 |  |
| 2 | МОУ СОШ № 3 п. Михайловка | 402 | 480 |  |
| 3 | МОУ СОШ с. Алехино | 188 | 180 |  |
| 4 | МОУ СОШ с. Балухарь | 79 | 120 |  |
| 5 | МОУ СОШ с. Бельск | 201 | 390 |  |
| 6 | МОУ СОШ с. Верхний Булай | 109 | 396 |  |
| 7 | МОУ СОШ с. Голуметь | 283 | 360 |  |
| 8 | МОУ СОШ с. Зерновое | 227 | 392 |  |
| 9 | МОУ СОШ с. Лохово | 168 | 186 |  |
| 10 | МОУ СОШ с. Малиновка | 48 | 150 |  |
| 11 | МОУ СОШ с. Нижняя Иреть | 128 | 320 |  |
| 12 | МОУ СОШ с. Новогромово | 142 | 186 |  |
| 14 | МОУ СОШ с. Новостройка | 66 | 250 |  |
| 15 | МОУ СОШ с. Онот | 91 | 80 |  |
| 16 | МОУ СОШ с. Парфеново | 186 | 360 |  |
| 17 | МОУ СОШ с. Рысьево | 151 | 180 |  |
| 18 | МОУ СОШ с. Саянское | 120 | 320 |  |
| 19 | МОУ СОШ с. Тальники | 91 | 300 |  |
| 20 | МОУ СОШ с. Тунгуска | 47 | 105 |  |
| 21 | МОУ СОШ с. Узкий Луг | 80 | 140 |  |
| 22 | МОУ ООШ д. Верхняя Иреть | 49 | 250 |  |
| 23 | МОУ НОШ с. К-Ангарск | 15 | 40 |  |
| 24 | МОУ НОШ д. Белобородова | 23 | 50 |  |
| 25 | МОУ НОШ д. Бажей | 12 | 50 |  |
| 26 | МОУ НОШ д. Герасимово | 16 | 50 |  |
| 27 | МОУ НОШ д. Жалгай | 12 | 40 |  |
| 28 | МОУ НОШ д. Жмурово | 13 | 50 |  |
| 29 | МОУ НОШ д. Заморская | 14 | 50 |  |
| 30 | МОУ НОШ д. Инга | закрыта |  |  |
| 31 | МОУ НОШ д. Кирзавод | 8 |  | 25 |
| 32 | МОУ НОШ д. Ключи | 16 |  | 30 |
| 33 | МОУ НОШ д. Нены | 21 |  | 40 |
| 34 | МОУ НОШ д. Паршевниково | 20 |  | 40 |
| 35 | МОУ НОШ д. Поздеево | 12 |  | 40 |
| 36 | МОУ НОШ д. Русская Аларь | закрыта |  |  |
| 37 | МОУ НОШ д. Савинская | закрыта |  |  |
| 38 | МОУ НОШ д. Средний Булай | 15 |  | 40 |
| 39 | МОУ НОШ д. Табук | 14 |  | 30 |
| 40 | МОУ НОШ д. Топка | приостановлена |  |  |
| 41 | МОУ НОШ д. Хандагай | 13 |  | 80 |
| 42 | МОУ НОШ д. Худорожкино | 24 |  | 50 |
| 43 | МОУ НОШ д. Чемодариха | 9 |  | 40 |

Учреждения дополнительного образования представлены Внешкольным центром, ДЮКПФ, Детской школой искусств, борцовским клубом в п. Михайловка.

В рамках программы развития Детской школы искусств открыты филиалы в с. Верхний Булай (художественное отделение), с. Голуметь (народное отделение), с. Ельск (фортепиано), активно работает художественное отделение в с. Лохово. В 2009 году Детская школа искусств разместилась в новом помещении, что позволило увеличить численность учащихся со 195 чел. до 300 чел.

## 6.5.4. Объекты здравоохранения

Сфера здравоохранения включает районную больницу, 2 участковых больницы, 3 амбулатории и 37 фельдшерско-акушерских пунктов.

Проблемы данного социального комплекса в районе, в основном, связаны с кадровым обеспечением.

Также в Черемховском районе существует проблема нехватки коечного фонда в круглосуточных стационарах. Обеспеченность койками на 1.01.2011 года составила 36% от норматива.

Таблица 33. Общий уровень обеспеченности Черемховского района учреждениями здравоохранения.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к нормативу |
| Стационары | койка | 13,47 | 145 | 4,8 | 36 |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 877 | 29,1 | 160 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 4 | 1 на 8 тыс. чел. | 100 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 43 | 0,7 | 100 |

По областной целевой программе «Социальное развитие села Иркутской области на период до 2010 года» построен ФАП в с. Узкий Луг, общая стоимость строительства – 12,2 млн. руб.

Таблица 34. Перечень учреждений здравоохранения Черемховского района.

| Полное наименование, специализация | Вместимость (пропускная способность) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | проектная | фактическая |
| Муниципальное учреждение здравоохранения Михайловская центральная районная больница пос. Михайловка Поликлиника Стационар | посещений в день койки | 300 106 | 300 106 |
| Участковая больница № 1 с. Голуметь Поликлиника Стационар | посещений в день койки | 75 24 | 75 24 |
| Участковая больница № 2 с. Парфеново Поликлиника Стационар | посещений в день койки | 20 15 | 20 15 |
| Амбулатория № 1 с. Алехино | посещений в день | 37 | 37 |
| Амбулатория № 2 с. Рысево | посещений в день | 50 | 50 |
| Амбулатория № 3 с. Бельск | посещений в день | 25 | 25 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Онот | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Тальники | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Новостройка | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Узкий Луг | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Худорожкина | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Верхняя Иреть | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажей | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажей | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Саянское | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Новогромово | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Балухарь | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Ключи | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Топка | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Русская Аларь | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Сутупова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Герасимова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Жмурова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Паршевникова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Малиновка | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Зерновое | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Тунгуска | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Средний Булай | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Белькова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Козлова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Верхний Булай | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Белобородова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Старый Кутугун | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Поздеева | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт заимка Чемодариха | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Кирзавод | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Шаманаева | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Каменно-Ангарск | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Бархатова | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижняя Иреть | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Инга | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт п. Чернушка-2 | посещений в день | 10 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт д. Хандагай | посещений в день | 10 | 10 |

Молочных кухонь и раздаточных пунктов молочных кухонь на территории района нет.

Аптеки в районе расположены при каждой поликлинике, амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте.

## 6.5.5. Объекты физкультуры и спорта

Объекты физической культуры и спорта в Черемховском районе представлены спортивными залами при школах и плоскостными спортивными сооружениями.

Таблица 35. Нормативы обеспеченности Черемховского района объектами физкультуры и спорта.

| Тип учреждения | Норматив емкости | Вместимость | Обеспеченность на 1тыс. жит. | % к нормативу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 60-80 м 2 площади пола на 1 тыс. чел | 6850 | 227,3 | 284 |
| Плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел | 6,1535 | 0,2 | 29 |
| Плавательные бассейны | 20-25 кв. м зеркала воды на 1тыс. чел. | 0 | 0,0 | 0 |

## 6.5.6.Учреждения культуры

На 01.01.2011г в Черемховском районе действовало 39 клубных учреждений, 24 библиотеки.

Основной проблемой является неудовлетворительное состояние материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Основные задачи долгосрочного развития сферы культуры - укрепление материально-технической базы учреждений культуры, капитальный ремонт и строительство новых учреждений.

Таблица 36. Действующие учреждения культуры клубного типа Черемховского района:

| - Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр АЧРМО» в п. Михайловка. |  |
| --- | --- |
| Дома культуры в населенных пунктах | Сельские клубы в населенных пунктах |
| - с. Парфеново - с. Зерновое - с. Новогромово - д. Малиновка - с. Голуметь - с. Нижняя Иреть - с. Тальники - с. Узкий Луг - с. Алехино - с. Саянское - с. Лохово - с. Бельск - с. Верхний Булай - с. Рысево - с. Каменно-Ангарск | - д. Герасимово - д. Савинская - д. Русская Аларь - д. Петровка - д. Бархатово - д. Катом - д. Верхняя Иреть - д. Бажей - д. Юлинск - д. Худорожкино - д. Средний Булай - д. Заморская - д. Хандагай - д. Жалгай - д. Нены - д. Жмурова - д. Ключи - д. Козлово - д. Бельково - д. Балухарь - с. Тунгуска - с. Новостройка - с. Онот |

Таблица 37. Перечень учреждений культуры Черемховского района.

| Наименование учреждения | Местоположение | Фонд, экземпляров книг |
| --- | --- | --- |
| РМУК «Межпоселенческая центральная библиотека» | п. Михайловка | 22 793 |
| Центральная детская библиотека | п. Михайловка | 15 756 |
| Сельская библиотека | п. Алехино | 7 918 |
| Сельская библиотека | с. Парфеново | 12 022 |
| Сельская библиотека | д. Герасимово | 5 769 |
| Сельская библиотека | с. Голуметь | 22 500 |
| Сельская библиотека | д. Верхняя Иреть | 5 143 |
| Сельская библиотека | с. Бельск | 20 774 |
| Сельская библиотека | с. Верхний Булай | 10 847 |
| Сельская библиотека | д. Козлово | 6 977 |
| Сельская библиотека | с. Зерновое | 10 036 |
| Сельская библиотека | с. Лохово | 9 146 |
| Сельская библиотека | с. Нижняя Иреть | 6 859 |
| Сельская библиотека | с. Новогромово | 10 996 |
| Сельская библиотека | д. Малиновка | 9 626 |
| Сельская библиотека | с. Новостройка | 8 558 |
| Сельская библиотека | с. Онот | 4 905 |
| Сельская библиотека | с. Саянское | 12 476 |
| Сельская библиотека | д. Хандагай | 7 071 |
| Сельская библиотека | с. Тальники | 10 430 |
| Сельская библиотека | с. Тунгуска | 5 810 |
| Сельская библиотека | с. Узкий Луг | 5 288 |
| Сельская библиотека | с. Рысево | 12 332 |
| Сельская библиотека | с. Белобородова | 5 340 |

## 6.5.7. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Филиалы ФГУП «Почта России» имеются на территории следующих населенных пунктов:

с. Алехино

с. Каменно-Ангарское

с. Нижняя Иреть

с. Парфеново

с. Тунгуска

с. Бельск

с. Голуметь

с. Верхняя Иреть

с. Лохово

с. Саянское

с. Узкий Луг

с. Верхний Булай

с. Зерновое

д. Бархатово

п. Михайловка

с. Онот

с. Новостройка

с. Тальники

с. Новогромово

с. Малиновка

с. Рысево

Филиалы банков открыты в п.Михайловка и с.Лохово.

Фактическая обеспеченность населения Черемховского района данными видами услуг превышает нормативную.

## 6.5.8. Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Ниже приводятся расчеты на основе нормативов СНиП 2.07.01-89* (2011). Применение данных нормативов СНиПа в настоящих рыночных условиях достаточно условно.

Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Наряду с этим местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

Строительство новых объектов торговли, общественного питания и их конкретное размещение определяются на стадии разработки генеральных планов сельских поселений.

В настоящем проекте приводится примерный расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, произведенный на основе СНиП 2.07.01-89* (2011).

Таблица 38. Расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

| Типы учреждений | Норматив емкости | Емкость необходимая по нормативам |
| --- | --- | --- |
| Магазины | 340 кв. м. торг. площади на 1тыс. жит. | 10 246 кв. м. |
| Рыночные комплексы | 24-40 кв. м. торг. площади на 1тыс. жит. | 723 - 1 205 кв. м. |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1тыс. жит. | 1205 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 5 рабочих мест на 1тыс.жит. | 151 рабочих места |
| Прачечные | 20кг белья в смену на 1тыс. жит. | 603кг |
| Химчистки | 1,2кг вещей в смену | 36кг |
| Бани | 5 мест на 1тыс. жит. | 151 место |
| Гостиницы | 6 мест на 1тыс. чел. | 181 места |

## 7. Транспортная инфраструктура

Черемховский район расположен в южной части Иркутской области. Администрация района находится на территории города Черемхово, расположенного на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Черемховский район имеет выгодное транспортно-географическое положение. Район расположен в стратегически важном международном евроазиатском транспортном коридоре, сформированном Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссиб) и автомобильной дорогой федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, применяться до 31 декабря 2017 г. включительно).

Транспортная инфраструктура Черемховского районного муниципального образования представлена железнодорожным и автомобильным видами транспорта.

## 7.1. Железнодорожный транспорт

На территории района железнодорожный транспорт представлен Транссибирской железнодорожной магистралью, Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Таблица 39. Характеристика участков железной дороги в границах района.

| Наименование участка | По кол-ву главных путей | Наличие электрификации | Средства автоматики |
| --- | --- | --- | --- |
| Черемхово – Большой Луг | Трехпутный | Электрифицированный | Автоблокировка |

Таблица 40. Краткая характеристика железнодорожных станций, расположенных на территории района.

| № | Станции | Тип Станции | Класс станции | Километраж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транссибирская железнодорожная магистраль |  |  |  |  |
| 1 | Ноты | о.п. | - | 5037 |
| 2 | Трактовый | о.п. | - | 5041 |
| 3 | Осинцево | о.п. | - | 5046 |
| 4 | Жаргон | о.п. | - | 5049 |
| 5 | 5053 км | о.п. | - | 5053 |
| 6 | Черемхово | грузовая | 1 | 5054 |
| 7 | Гришево | промежуточная | 4 | 5061 |
| 8 | Касьяновка | грузовая | 2 | 5066 |
| 9 | Восточный | о.п. | - | 5070 |
| 10 | Витух | о.п. | - | 5074 |
| 11 | Половина | промежуточная | 4 | 5080 |
| 12 | Заимка | о.п. | - | 5088 |

## 7.2. Автомобильные дороги и сеть общественного пассажирского транспорта

Общая протяженность автомобильных дорог в границах района составляет 1109,959км, из них:

- автодороги федерального значения – 50,75км (ФКУ «Управление автомагистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»);

- автодороги регионального или межмуниципального значения – 23,152км (ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»);

- автодороги местного значения – 891,557км, из них:

- 581,452км (областные автомобильные дороги общего пользования местного значения) автодорог, передаваемых в муниципальную собственность района;

- 310,125км автодорог местного значения (в границах населенных пунктов).

- бесхозные автодороги – 144,5км автодорог, не имеющих собственников и ни кем не обслуживаемые. Большинство автодорог принадлежали предприятиям, которые в настоящее время ликвидированы, часть из них являлась технологическими, часть вела к населенным пунктам, которых теперь нет. В настоящее время данные дороги используются для движения грузового транспорта, сельхоз и лесозаготовительной техники, а также жителями района.

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет – 0,1119км/км2  или 111,9км/1000км2. (площадь района 9920 км).

По территории Черемховского района проходит автомобильная дорога федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы). Автомобильная дорога проходит параллельно Транссибирской железной дороге по наиболее обжитой, освоенной территории и представляет собой осевую трассу, вокруг которой группируются крупные промышленные узлы. Эта федеральная дорога входит в главный транспортный коридор России «Запад – Восток», оказывает большое влияние на эффективную работу Транссибирского транспортного коридора. Транспортная магистраль Транссиба и Р-255 "Сибирь" несет на себе 80% грузопассажирского потока всего региона.

Таблица 41.Основные характеристики автомобильных дорог общего пользования Черемховского района.

| Титул (участка автодороги) | Начало дороги | Конец дороги | Техническая категория | Протяженность | Асфальтобетон | Ширина земляного полотна (м) | Ширина дороги (м) | Грузоподъемность (т) | Интенсивность, авт./сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодорога федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-255 "Сибирь", на участке км - 1727+350 – км1778+100 | от границы (Балаганского) Черемховского района | до границы Усольского (Черемховского) района | II | 50,75 | 50,7 | 13,75-24,65 | 9,0-16,9 | 10ТС | 11886 (приведенных автомобилей) |

| Наименование автомобильной дороги | Начало автодороги | Конец автодороги | Протяженность участка, км | Техническая категория |  |  |  |  | Вид покрытия | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Интенсивность авт/сутки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV- V |  |  |  | Протяжен ность | проезжей части |  |  |  |  |  |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд «Южный» |  |  | 2,1 | IV |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд «Западный» |  |  | 5,7 | IV |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |
| Ст. «Гришево –Восточный -Свирск» |  |  | 15,352 | IV |  |  |  | 15,352 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 23,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областные автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Новосибирск-Иркутск – Бельск - Поморцева» | 1754 км а/д Р-255 "Сибирь" | д. Поморцева | 48,200 | V |  |  |  | 48.20 | а/б -22,5км гравийное. -20,2км, грунтовое – 5,5км | 8 - 10 | 6-7 | 801 |  |  |
| «Балухарь-Федяево» | 21 км а/д «Рысево - К-Ангарск» | д. Федяево | 5,560 | V |  |  |  | 5,560 | щебёночное -5,56км | 8 - 10 | 4,5-6 | 157 |  |  |
| «Бельск - Усолье-Белореченск –Мишелевка -Михайловка» | 20км а/д «Новосибирск-Иркутск-Бельск -Поморцева» | пгт. Мишелевка | 6,592 | V |  |  |  | 6,592 | щебёночное -6,592км | Меньше 8 | 4,5-6 | 97 |  |  |
| «В. Булай –Лохово - Нены» | 3км а/д «Новосибирск-Иркутск-Бельск -Поморцева» | 19 км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | 18,900 | V |  |  |  | 18,900 | а/б -13,9 км щебёночное - 5,0км | 8 - 10 | 6-7 | 384 |  |  |
| «В. Иреть -Мандагай» | 68км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | уч. Мандагай | 1,000 | V |  |  |  | 1,000 | щебёночное - 1,0км | Меньше 8 | 4,5-6 | 47 |  |  |
| «Гавриловская – Жернаково -Герасимова» | 20км а/д «Жмурова-Парфеново-Средняя» | д. Герасимова | 4,510 | V |  |  |  | 4,510 | щебёночное - 1,0км | 8 - 10 | 4,5-6 | 46 |  |  |
| «Голуметь-Новостройка» | 3км а/д «Голуметь-Хандагай-Индон» | п. Новостройка | 38,600 | V |  |  |  | 38,600 | щебёночное - 1,0км гравийное. -15,6км | 8 - 11 | 4,5 -6,5 | 293 |  |  |
| «Голуметь -Хандагай-Индон» | 57км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | уч. Индон | 28,000 | V |  |  |  | 28,000 | щебёночное - 20,54км гравийное – 7,16км | 8 - 10 | 4,5-6 | 298 |  |  |
| «Жаргон-Кирзавод» | г. Черемхово | 1724км а/д «Байкал» М-53 | 13,700 | IV V |  |  |  | 6,820 6,880 | щебёночное - 2,7км гравийное. - 4,3км | 8 - 10 | 4,5-6 | 92 |  |  |
| «Жмуровв-Парфеново-Средняя» | 9км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот | д. Средняя | 29,000 | IV V |  |  |  | 24,900 4,100 | а/б -24,9км щебёночное -4,1км | 8 - 11 | 4,5 -6,5 | 1639 |  |  |
| «Искра-Протасова» | 4 км «В. Булай -Лохово -Нены» | д. Протасова | 4,211 | V |  |  |  | 4,211 | щебёночное - 4,211км | Меньше 8 | 4,5-6 | 57 |  |  |
| «Ключи - Елань» | 10км а/д «Новосибирск-Иркутск-Бельск-Поморцева» | д. Елань | 2,062 | V |  |  |  | 2,062 | щебёночное - 2,0621км | 8 - 10 | 4,5-6 | 16 |  |  |
| «Козлово –Протасова -Белькова» | 9км а/д «В. Булай -Лохово -Нены» | д. Белькова | 7,188 | V | 7,188 |  |  |  | щебёночное - 7,168км | 8 - 10 | 4,5-6,5 | 28 |  |  |
| «Старый Кутугун – Шубина» | 15км а/д «Рысево - К-Ангарск» | д. Шубина | 2,133 | IV | 2,133 |  |  |  | а/б -2,133км | 8 - 10 | 4,5-6,5 | 137 |  |  |
| «Михайловка-Березовка» | пгт. Михайловка | д. Березовка | 6,462 | V | 6,462 |  |  |  | гравийное. – 6,462км | 8 - 10 | 4,5-6,5 | 133 |  |  |
| «Молочное-Михайловка-Березовка» | 16км а/д «Черемхово-Свирск» | 4км а/д «Михайловка-Березовка» | 9,400 | IV V | 0,885 8.515 |  |  |  | а/б -0,885 км щебёночное -4,5км гравийное. – 3,96км | 8 - 10 | 6,0-6,5 | 161 |  |  |
| «Н. Иреть-Тальники-Тунгуска» | 43км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | с. Тунгуска | 72,748 | V | 72,748 |  |  |  | гравийное. – 65,9км грунтовое – 6,848км | 7 - 10 | 4,5 - 6 | 285 |  |  |
| «Новый Кутугун -Старый Кутугун» | д. Новый Кутугун | д. Старый Кутугун | 2,819 | н/к | 2,819 |  |  |  | грунтовое – 2,819км | 7 | 4,5 - 6 | 43 |  |  |
| «Новогромово-Катом» | г. Черемхово | д. Катом | 8,800 | IV V | 4,900 3,.900 |  |  |  | а/б -4,9км щебёночное -3,9км | 7,5 - 10 | 4 - 6 | 157 |  |  |
| «Парфеново –Сутупова -Мотова» | 6км а/д «Жмурова-Парфеново-Средняя» | д. Мотова | 16,516 | V | 16,516 |  |  |  | а/б – 5,7км щебёночное - 9,816км | 7,5 - 10 | 4,5-6,5 | 23 |  |  |
| «Подъезд к.д. Бажей» | 36км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | д. Бажей | 2,088 | V | 2,088 |  |  |  | щебёночное - 2,088км | 8 - 10 | 4,5 - 6 | 47 |  |  |
| «Подъезд к д. Герасимова» | 16км а/д «Жмурова-Парфеново-Средняя» | д. Герасимова | 5,100 | V | 5,100 |  |  |  | а/б -5,1км | 7,5 - 10 | 4,5-6,5 | 171 |  |  |
| «Подъезд к.д.Гусева» | с.Н.Иреть | д. Гусева | 3,788 | V | 3,788 |  |  |  | гравийное. – 3,788км | 7,5 - 10 | 4,5 - 6 | 32 |  |  |
| «Подъезд к.д. Гымыль» | 2км а/д «Подъезд к д. Топка» | д. Гымыль | 1,986 | V | 1,986 |  |  |  | щебёночное - 2,088км | 7,5 - 8 | 3,5 - 3,9 | 52 |  |  |
| «Подъезд к.д.Жалгай» | 7км а/д «Голуметь-Хандагай-Индон» | д. Жалгай | 8,636 | V | 8,636 |  |  |  | гравийное. – 8,636км | 8 - 10 | 4,5 - 6 | 173 |  |  |
| «Подъезд к.д. Малиновка» | 1729км а/д Р-255 "Сибирь" | д. Малиновка | 1,000 | V | 1,000 |  |  |  | а/б -1,0км | 6,0-6,5 | 6,0-6,5 | 209 |  |  |
| «Подъезд к.д. Полежаеева» | 66км а/д «Черемхово-Голуметь-Онот» | д. Полежаева» | 0,700 | V | 0,700 |  |  |  | гравийное. – 0,7км | 6,0-6,5 | 4,5 - 6 | 57 |  |  |
| «Подъезд к.д. Топка» | 24км а/д «Жмурова-Парфеново-Средняя» | д. Топка | 3,262 | V | 3,262 |  |  |  | щебёночное - 3,262км | 8 - 11 | 4,5 -6 | 91 |  |  |
| «Подъезд к.д. Тюмень» | 26км а/д «Жмурова-Парфеново-Средняя» | д. Тюмень | 1,573 | V | 1,573 |  |  |  | гравийное. – 1,573км | 8 - 10 | 4,5 -6 | 51 |  |  |
| «Подъезд к.д. Худорожкина» | 1768км а/д Р-255 "Сибирь" | д. Худорожкина | 1,664 | IV |  | 1,664 |  |  | а/б -1,664км | 8 - 10 | 4,5 -6 | 29 |  |  |
| «Подъезд к.с. Узкий Луг» | 1772км а/д Р-255 "Сибирь" | с. Узкий Луг | 5,350 | IV V |  | 2,730 2.620 |  |  | а/б –2,73км щебёночное - 2,62км |  | 6 - 8 | 64 |  |  |
| «п. Средний-Тайтурка –Холмушино -Михайловка» | От границы Усольского и Черемховского районов (1770 км+669м) | 1774км а/д «Байкал» М-53 | 4,188 | V |  | 4,188 |  |  | гравийное. – 4,188км | 8 - 10 | 6 - 6,5 | 1100 |  |  |
| «Рысево -Каменно-Ангарск» | 2км а/д «Жаргон - Кирзавод» | с. Каменно-Ангарск | 32,200 | IV V |  | 13,130 19.070 |  |  | а/б – 13,13км щебёночное - 19,07км | 8 - 12 | 4,5 - 7,5 | 438 |  |  |
| «Рысево -Муратова» | 2км а/д «Рысево-Каменно-Ангарск» | д. Муратова | 2,309 | IV |  | 2,309 |  |  | а/б –2,309км | 8 - 10 | 4,5 - 7 | 96 |  |  |
| «Сарапулова -Хорьки» | г. Черемхово | д. Хорьки | 4,556 | V |  | 4,556 |  |  | щебёночное - 4,556км | 7,5 -7,9 | 4,5 -6 | 27 |  |  |
| «Черемхово -Средний Булай» | г. Черемхово | д. Средний Булай | 17,503 | IV |  | 17,503 |  |  | а/б – 17,20км щебёночное - 10,303км | 7,5 - 14,9 | 4,5 - 7 | 282 |  |  |
| У. Луг-Усолье – Белореченск –Мишелевка -Михайловка» | с. Узкий Луг | Граница Черемховского, Усольского районов | 3,362 | V |  | 3,362 |  |  | щебёночное - 3,362км | 7,5 - 8 | 4,5 -6 | 27 |  |  |
| «Усолье - Белореченск –Мишелевка -Михайловка» | От северной границы р.п. Мишелевка (36км+486м) | 1771км а/д «Байкал» М-53 | 10,102 | IV |  | 10,102 |  |  | щебёночное- 4,099км гравийное. – 6,03км | 10 - 12 | 6 – 7,5 | 500 |  |  |
| «Чемодариха –Поздеево -Балухарь» | 8км а/д «Черемхово -Чемодариха -Макарьево» | 19км а/д Рысево-Каменно-Ангарск» | 11,900 | V |  | 11,900 |  |  | а/б – 0,705 км щебёночное - 11,195км | 7,9 - 12 | 4,5 – 7,5 | 107 |  |  |
| «Черемхово-Голуметь - Онот» | г. Черемхово | с. Онот | 104,400 | IV |  | 104,400 |  |  | а/б -47,452 км гравийное. – 56,948км | 7,9 - 12 | 6 - 8 | 576 |  |  |
| «Черемхово-Чемодариха -Макарьево» | г. Черемхово | г. Свирск | 12,600 | IV |  | 12,600 |  |  | а/б – 3,61км щебёночное - 8,990км | 7,9 – 11,9 | 4,5 – 7,4 | 147 |  |  |
| Итого |  |  | 564,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с повышенной интенсивностью движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Восточный-Касьяновка-Михайловка» | 4км а/д «Черемхово-Свирск» | пгт.Михайловка | 15,164 | IV |  |  | 15,164 |  | а/б – 7,9км щебёночное - 7,164км | 8 – 14,9 | 6 - 8 | 163 |  |  |
| «Черемхово-Свирск» (граница Свирска) | г.Свирск | г.Свирск | 1,600 | IV |  |  | 1,600 |  | а/б – 1,6км | 8 – 11,9 | 6,0 – 6,5 | 264 |  |  |
| Итого |  |  | 581.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по району |  |  | 604.604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 42. Основные характеристики автомобильных дорог местного значения ( городских, сельских) по муниципальным образованиям.

| Наименование МО | Дороги общего пользования ( км ) |  |  |  |  |  |  | % дорог с твердым покры-тием от общей протяжен-ности | Кол-во населенных пунктов, которые не соединены автодорогами с твердым покрытием с сетью автодорог общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая протяженность | с твердым покрытием |  |  |  |  | Грунтовые дороги без покрытия |  |  |
|  |  | Всего | С усовершенствованным покрытием |  |  | Щебе-ночные, гравий-ные, мостовые |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Цемен-тобе-тонные | Асфальто-бетонные и др. с применением вяжущих материалов |  |  |  |  |
| Черемховский Район | 310,125 | 207,1 | 62,225 |  | 62,225 | 144,875 | 103,025 | 66,78 |  |
| Михайловское городское поселение | 32,900 | 28,8 | 11,8 |  | 11,800 | 17,0 | 4,100 | 87,54 |  |
| Алёхинское сельское поселение | 17,5 | 13,2 | 6,8 |  | 6,8 | 6,4 | 4,3 | 75,43 |  |
| Верхнебулайское сельское поселение | 18,8 | 12,6 | 4,3 |  | 4,3 | 8,3 | 5,2 | 67,02 |  |
| Бельское сельское поселение | 18,65 | 5,8 | 3,2 |  | 3,2 | 2,6 | 12,85 | 31,10 |  |
| Зерновское сельское поселение | 13,8 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 12,6 | 8,70 |  |
| Голуметское сельское поселение | 27,69 | 15,99 | 1,375 |  | 1,375 | 14,615 | 11,7 | 57,75 |  |
| Узколугское сельское поселение | 8,45 | 4,55 | 3,8 |  | 3,8 | 0,75 | 3,9 | 53,85 |  |
| Каменно-Ангарское сельское поселение | 8,55 | 8,55 | 5,8 |  | 5,8 | 2,75 |  | 100,00 |  |
| Черемховское сельское поселение | 18,175 | 4,275 | 1,2 |  | 1,2 | 3,075 | 13,9 | 23,52 |  |
| Новогромовское сельское поселение | 18,35 | 13,025 | 9,15 |  | 9,15 | 3,875 | 5,325 | 70,98 |  |
| Парфеновское сельское поселение | 10,34 | 2,47 |  |  | 0,55 | 1,92 | 7,87 | 23,89 |  |
| Лоховское сельское поселение | 20,2 | 20,2 | 7,6 |  | 7,6 | 12,6 |  | 100,00 |  |
| Тунгусское сельское поселение | 12,6 | 5,8 |  |  |  | 5,8 | 6,8 | 46,03 |  |
| Тальниковское сельское поселение | 14,4 | 14,4 |  |  |  | 14,4 |  | 100,00 |  |
| Онотское сельское поселение | 12,8 | 12,8 | 2,95 |  | 2,95 | 9,85 |  | 100,00 |  |
| Нижнеиретское сельское поселение | 18,2 | 15,4 | 2,5 |  | 2,5 | 12,9 | 2,8 | 84,62 |  |
| Саянское сельское поселение | 18,22 | 16,39 |  |  |  | 16,39 | 1,83 | 89,96 |  |
| Новостроевское сельское поселение | 20,5 | 20,5 |  |  |  | 20,5 |  | 100,00 |  |

Таким образом, удельный вес автодорог (от общей протяженности 1109,959км):

- с твердым покрытием проезжей части – 928,194км, что составляет 83,62%, из них:

асфальто-бетонное – 320,245км.(28,85%);

щебеночно-гравийное – 607,949км (54,77%)

- грунтовых без  покрытия – 181,765км (16,38%).

На пересечении автомобильных дорог общего пользования с реками на территории района (вне границ населенных пунктов) (передаваемых в муниципальную собственность) имеется 18 мостовых сооружений общей протяженностью 377,85м, из которых 4 находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, либо в проведении планово-предупредительного ремонта.

Таблица 43. Характеристика мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования.

| № |  | Основные сооружения | Наименование автодороги, адрес сооружение, км | Пересекаемое препятствие | Протя-жённость, п.м. Lм | Ширина проезжей части | Ширина тротуар |  | Длина подъездов к сооружениям (насыпь, размер) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мост | Голуметь-Новостройка км 3+318 | река Голуметь | 35,73 | 8 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 2 |  | Мост | Н. Иреть -Тальники-Тунгуска км 2+263 | река Б. Иреть | 90,7 | 10 | 1 | 1 |  |  |
| 3 |  | Мост | Н.Иреть-Тальники-Тунгуска км 5+890 | река Шарагун | 77,83 | 10 | 1 | 1 |  |  |
| 4 |  | Мост | Черемхово-Голуметь-Онот км 33+149 | река Голуметь | 77,83 | 10 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 5 |  | Мост | Черемхово-Голуметь-Онот км 60+020 | река Голуметь | 54,6 | 8 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 6 |  | Мост | Черемхово-Голуметь-Онот км 55+134 | река Голуметь | 80,88 | 10,10 | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 7 |  | Мост | Черемхово-Голуметь-Онот км 76+379 | река Белая | 271,05 | 8,00 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| Металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мост |  | Голуметь-Хандагай-Индон км 11+250 | река Индон | 14,5 | 4,25 |  |  |  |  |
| 9 | Мост |  | Рысьево-Каменно-Ангарск км 27+420 | река Каменка | 14,00 | 4,90 |  |  |  |  |
| 10 | Мост |  | Чемодариха-Поздеево-Балухарь км 1+950 км 11+250 | ручей | 16,29 | 7,2 |  |  |  |  |
| 11 | Мост |  | Черемхово-Голуметь-Онот км 69+289 | река Иреть | 20 | 7,3 |  |  |  |  |
| 12 | Мост |  | Жаргон-Кирзавод км 13+000 | река Ноты | 21 | 4,5 |  |  |  |  |
| 13 | Мост |  | Н. Иреть-Тальники-Тунгуска км 8+027 | река Б. Белая | 200,25 | 4,60 | 0,80 | 0,80 |  |  |
| 14 | Мост |  | Н. Иреть-Тальники-Тунгуска км 35+194 | река М. Белая | 232,62 | 4,50 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 15 | Мост |  | Голуметь-Новостройка км 30 | река Белая | 216,44 | 8 | 0,75 | 0,75 |  |  |
| Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мост |  | Голуметь-Новостройка км 33+470 | река Чернушка | 20 | 6,00 |  |  |  |  |
| 20 | Мост |  | Голуметь-Хандагай-Индон км 1+980 | суходол | 6,86 | 8,00 |  |  |  |  |
| 21 | Мост |  | Голуметь-Хандагай-Индон км 7+990 | река Грязнуха | 14,00 | 4,50 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 22 | Мост |  | Голуметь-Хандагай-Индон км 21+399 | ручей | 11,50 | 5,50 |  |  |  |  |
| 23 | Мост |  | Черемхово-Голуметь-Онот км 82+130 | ручей | 3,20 | 7,50 |  |  |  |  |

Таблица 44. Муниципальные мосты в границах населенных пунктов.

| № | Основные сооружения (указать материал сооружения) | Месторасположение (улица) | Длина сооружения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров | Длина подходов к сооружениям (насыпи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мост, деревянный, автомобильный | Въезд в д. Грязнуха | 18 | 8 | - |  |
| 2 | Мост, дерев. | д. Чернушка (дорога на покосы0 | 20 | 8 | - |  |
| Голуметское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мост, дерев. | с. Голуметь | 23 | 6 |  |  |
| 4 | Мост, дерев. | д. Полежаева | 16 | 6 |  |  |
| Каменно-Ангарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мост, металл. |  | 10 | 6 |  |  |
| Тальниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мост, дерев.янный пешеходный | Через озеро | 32 | 1,5 |  |  |
| 7 | Мост, деревянный автомобильный | Через озеро | 24 | 3 |  |  |
| Онотское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мост подвесной пешеходный | Через р. Онот | 117 | 1,2 |  |  |
| 9 | Мост подвесной пешеходный | Через протоку р. Онот | 19,5 | 1,5 |  |  |
| Нижнеиретское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мост деревянный автомобильный | Через р. Иреть, ул.Заречная | 40 | 6 |  |  |
| 11 | Мост деревянный пешеходный | Через р. Иреть, ул. Заречная | 40 | 3 |  |  |
| 12 | Мост деревянный автомобильный | Через р. Иреть, д. Невидимова | 40 | 4 |  |  |
| 13 | Мост деревянный автомобильный | Через р. Иреть, д. Бажей | 40 | 4 |  |  |
| Новостроевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мост деревянный автомобильный | Через протоку р. М.Белая в д. Чернушка | 92 | 3,5 |  |  |
| Парфеновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мост металлический автомобильный | Через р. Иреть | 12 | 3 |  |  |
| 16 | Мост деревянный автомобильный | Через р. Иреть, д. Средняя | 12 | 4 |  |  |
| Тунгусское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мост деревянный автомобильный | Через р. Малая Иреть, с. Тунгуска | 46 | 4 |  | 50 |

Интенсивность движения на автодорожной сети района постоянно увеличивается. Состав транспортного потока за последние годы также существенно изменился: если в 1980-е годы удельный вес легковых автомобилей в транспортном потоке составлял 20-40% в зависимости от направления, то на сегодняшний день он вырос до 60–80%.

Количественная характеристика подвижного состава автотранспорта Черемховского района, по состоянию на 01.01.2010г, представленная за последние 4 года, приведена в таблице 45.

Таблица 45. Количественная характеристика подвижного состава автотранспорта.

| Виды транспортных средств | Количество, шт. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Общее количество автомашин, в том числе: а) автобусов б) микроавтобусов в) грузовых автомобилей г) прицепов и полуприцепов д) специальных автомобилей е) легковых, из них: ведомственные такси индивидуальные ж) мотоциклов, мотороллеров, мопедов | 4146 52 169 898 81 87 2772 108 2664 87 | 4433 65 193 922 87 81 3071 83 2928 74 | 5473 96 240 965 132 97 3899 103 3796 44 | 4199 71 154 824 74 62 2970 51 2919 44 |

Уровень автомобилизации на 2010г составил 170 легковых автомобилей на 1 000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Транспортное обслуживание пассажирских перевозок междугородного и пригородного сообщения осуществляется предприятием пассажирского транспорта МУП «Черемховский автобус» г. Черемхово и частными перевозчиками. В следующей таблице указаны основные показатели работы предприятия.

Таблица 46.

| № | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Кол-во перевезенных пассажиров, в том числе: - городскими линиями - пригородными линиями - междугородними линиями - коммерческими рейсами | тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. тыс. пасс. | 143,0 143,0 | 172,0 172,0 | 116,0 116,0 |
| 2. | Средняя дальность поездки - по городу - в пригородном сообщении | км км | 32 | 29 | 21 |
| 3. | Годовая работа транспорта, в том числе по городу | тыс.пас.км тыс.пас.км | 4435 | 2656 | 2676 |
| 4. | Количество автобусов, в том числе: - на городских линиях - на пригородных линиях - на междугородных линиях - на коммерческих линиях | шт. шт. шт. шт. шт. | 10 10 | 11 11 | 11 11 |
| 5. | Состав парка автобусов по маркам: микроавтобус ПАЗ | шт. шт. шт. | 1 9 | 1 10 | 1 10 |
| 6. | Коэффициент использования парка | % |  |  |  |
| 7. | Коэффициент использования вместимости - на городских маршрутах - на пригородных маршрутах | % % | 0,55 | 0,6 | 0,5 |
| 8. | Средняя эксплуатационная скорость (по городу) | км/час |  |  |  |
| 9. | Среднесуточная продолжительность работы 1 автобуса | час | 8 | 8 | 8 |
| 10. | Общее число рабочих и служащих | чел. |  |  |  |
| 11. | Приобретено автобусов | шт. |  |  |  |
| 12. | Списано автобусов | шт. |  |  |  |

В дополнение к перевозкам пассажиров для работы на маршрутах общего пользования используются автобусы и микроавтобусы, принадлежащие акционерными обществам, коммерческим организациями и индивидуальным предпринимателям.

Основные пассажирские перевозки в районе осуществляются в направлении города Черемхово. На территории района автовокзалов и автостанций нет, в некоторых муниципальных образованиях организованы только остановочные площадки. В осуществлении пассажирских перевозок увеличивается удельный вес частных перевозчиков, что негативно сказывается на уровне обслуживания пассажиров: высокая степень износа подвижного состава; использование автобусов малой вместимости, не обеспечивающих комфортные условия проезда; отсутствие медицинского контроля здоровья водителей.

Перечень междугородних и пригородных маршрутов, проходящих по территории Черемховского района, представлен в таблице 47.

Таблица 47. Перечень междугородних и пригородных маршрутов.

| № маршрута | Наименование маршрута | Длина маршрута в одном направлении, км | Перевезено пассажиров тыс. пасс/год | Объём перевозок в максимальный месяц (тыс .пасс) | Пассажирская работа, тыс. пасс.км/год | Кол-во машин в движении | Марка автобуса | Средняя дальность поездки, км | Число рейсов в сутки лето/зима | Принадлежность, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Междугородные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черемхово-Онот | 115 | 11520 | 1060 | 268,0 | 1 | ПАЗ | 92,0 | 1/1 | ИП Булгатов с.Голуметь ул.Молодёжная, 1 |
| 2 | Черемхово-Тальники | 90 | 8064 | 872 | 185,0 | 1 | ПАЗ | 75,2 | 1/1 | ИП Полтаруха г.Черемхово пер.Первомайский, 13 |
| 3 | Черемхово-Новостройка | 110 | 5760 | 680 | 131,0 | 1 | ПАЗ | 81,0 | 1/1 | ИП Григорьев г.Черемхово пер.Шахты 6, 19 |
| 4 | Черемхово-Голуметь | 69 | 16128 | 1444 | 372,0 | 1 | ПАЗ | 54,0 | 2/2 | ИП Булгатов с.Голуметь ул.Молодёжная, 1 |
| 5 | Черемхово-Хандагай | 92 | 8528 | 840 | 197,0 | 1 | м/авт | 75,5 | 2/2 | ИП Булгатов с.Голуметь ул.Молодёжная, 1 |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Черемхово-Бельск | 38 | 11096 | 1124 | 257,0 | 1 | ПАЗ | 26,6 | 3/3 | ИП г.Черемхово пер.Шахты 6, 19 |
| 2 | Черемхово-Каменно-Ангарск | 41 | 9216 | 768 | 211,0 | 1 | ПАЗ | 28,0 | 2/2 | ИП Городская Аларский район с.Тыргетуй ул.Молодёжная, 3 |
| 3 | Черемхово-Рысево-Белобородова | 10, 15 | 12096 | 1098 | 278,0 | 1 | ПАЗ | 11,5 | 6/6 | ИП Довгополов г.Черемхово пер.Кооперативный 4-73 |
| 4 | Черемхово-Парфёново-Русская Аларь | 37, 50 | 14128 | 1377 | 324,0 | 1 | ПАЗ | 29,4 | 3/3 | ИП Полтаруха г.Черемхово пер.Первомайский, 13 |
| 5 | Черемхово-Михайловка | 40 | 7728 | 705 | 177,0 | 1 | ПАЗ | 33,0 | 3/3 | ИП Полтаруха г.Черемхово пер.Первомайский, 13 |
| 6 | Черемхово-Алёхино | 18 | 11736 | 1078 | 270,0 | 1 | ПАЗ | 15,0 | 8/8 | «Черемховский автобус» г.Черемхово |

Таблица 48. Краткая характеристика автозаправочных комплексов и СТО, действующих на территории района.

| № | Наименование | Адрес | Мощность | Застройщик (собственник) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | д. Жмурова, ул.Трактовая,1 | 500 заправок в сутки | ООО "Фаст-ойл" | 0,64 |
| 2 | АЗС контейнерного типа | 60 м северо-восточнее ул. Рабочая, 2 п. Молочное | 2 колонки | ИП Мурадян Ваган Врежович | 0,10 |
| 3 | АЗС | д. Шаманаева | 375 заправок в сутки\ 2 колонки | ООО "Парламент-А" | 0,7843 |
| 4 | АЗС | 2750 м северо-восточнее с.В.Булай в районе Верхнебулайской развилки | _ | ООО "Парламент-А" | 0,5998 |
| 5 | АЗС | п. Михайловка, ул. Советская, 1 | _ | ОАО "Иркутскнефтепродукт" | 0,46 |
| 6 | АЗС | с. Голуметь, ул. Степная, 1а | _ | ОАО "Иркутскнефтепродукт" | 1,21 |
| 7 | Газовая АЗС | д. Шаманаево, ул. Трактовая, 8 | 100 заправок в сутки/1 колонка | филиал "Черемхово-межрайгаз" ОАО "Иркутскоблгаз" | 0,36 |
| 8 | АЗС | Район д. Худорожкино (съезд с Прибайкальской автомобильной дороги на Гарцева) | 4 колонки | Мурадян Ваган Врежович | 0,5897 |
| 9 | АЗС | с юго-восточной стороны п.Михайловка в районе индивидуального жилищного строительства и федеральной трассы М-53 | _ | ООО "Транссервис" | 0,50 |
| 10 | АЗС | Район 1768 км автодороги "Красноярск-Иркутск" съезд на д. Худорожина | 4 колонки | Мурадян Ваган Врежович | 0,40 |

Основные проблемы функционирования сети автомобильного транспорта района заключаются в следующем:

- достаточно высокий процент автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованное покрытие проезжей части и с техническими параметрами, не соответствующими нормативным требованиям;

- наличие населенного пункта, не имеющего связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

- населенные пункты не обслуживается общественным транспортом;

- неравномерное распределение по дорожной сети обслуживающих объектов транспортной инфраструктуры.

## 7.3. Воздушный транспорт

Северо-западнее города Черемхово, по автодороге на с. Рысева, расположена посадочная площадка г. Черемхово. С 15.04.1997 года аэропорт Черемхово передан в собственность Черемховской районной администрации. С 1997 по 2001 годы аэропорт Черемхово соответствовал V классу. В 2002г ему присвоен статус посадочной площадки. Техническое состояние контролирует МУП «Аэропорт Черемхово». На территории аэродрома находится административное здание, взлетно-посадочная полоса и склад ГСМ. Предприятие имеет сезонный характер работы: по тушению лесных пожаров, разбросу химии в целях борьбы с «сибирским шелкопрядом».

Таблица 49.

| № | Показатели | Единица измерения | Настоящее положение | Предполагаемая перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принадлежность и класс |  | Администрация Черемховского района. Посадочная площадка | Не планируется |
| 2. | Занимаемая территория | га | 14,5 | Не планируется |
| 3. | Принимаемые типы самолетов, вертолетов |  | Ан-2, Ми-2, Ми-8 | Не планируется |
| 4. | Режим работы (круглосуточно или днем) |  | В светлое время суток | Не планируется |
| 5. | Количество самолетовылетов в сутки (период максимального движения), в т.ч . по типам самолетов | Самолето-вылетов | По заявкам Иркутской авиабазы охраны лесов и «центра защиты леса» 4 самолетовылета | Не планируется |
| 6. | Длина грунтовой ВПП: | м | 650х50 | Не планируется |
| 7. | Направление взлета-посадки (курс) | град | 120-300 | Не планируется |
| 8. | Годовой объем пассажирских перевозок по отправлению - международными линиями - всероссийскими линиями - местными линиями | тыс.пасс. тыс.пасс. тыс.пасс. | нет | Не планируется |
| 9. | Годовой объем грузовых перевозок (отправление и прибытие) | тыс. тонн | Нет | Не планируется |
| 10. | Численность рабочих и служащих | чел. | 2 | Не планируется |

## 8. Инженерная инфраструктура

## 8.1. Водоснабжение и хозяйственно-бытовая канализация

Водоснабжение

Водоснабжение поселений осуществляется частично из поверхностного источника Братского водохранилища, от водопроводных сетей МУП «Водоканал» г. Черемхово (Алехино, Михайловка, Субботино, Зерновское МО), из рек Белая, Иретка, Голуметка, Онот, а также из подземных источников в соответствии с таблицей 2.11.1.

Таблица 50.

| Водонапорная башня | с. Голуметь, ул. Молодежная 12а ООО «Голуметьсервис» | 423 чел. |
| --- | --- | --- |
| Скважина, общест. колодцы | с. Саянское, МОУ СОШ | 119 чел. |
| Скважина, общест. колодцы | д. Худорожкино, ул. Комсомольская | 315 чел. |
| Скважина | с. В. Булай, МОУ СОШ | 713 чел. |
| Скважина | д. Козлова | 216 чел. |
| Общественный колодец | д. Белькова | 195 чел. |
| Скважина | с. Н Иреть, ул. Советская5, МОУ СОШ | 220 чел. |
| Водонапорная башня | с. Новогромово, Лесная ЗИП Скрябин | 323 чел. |
| Водонапорная башня | д. Шаманаева, 3аозерная 11а ИП Скрябин | 259 чел. |
| Водонапорная башня | д. Малиновка, Школьная 14 ИП Скрябин | 514 чел. |
| Водонапорная башня | с. Тальники, ул. Школьная, МОУ СОШ | 678 чел. |
| Общественный колодец | с. Тальники, ул. Лесозаготовительная |  |
| Водонапорная башня | с. Онот, ул. Школьная, ООО «Онот» | 69 чел. |
| Водонапорная башня | д. Балухарь | 170 чел. |
| Общественный колодец | д. Средний Булай | 220 чел. |
| Общественный колодец | Д. Заморская | 136 чел. |
| Водонапорная башня | д. Бархатова, ул. Центральная | 164 чел. |
| Водонапорная башня | с. Рысево,ул. Лесная, ООО «Сибиряк+» | 200 чел. |
| Водонапорная башня | с. Рысево,ул. Хлеборобов, ООО «Сибиряк+» |  |
| Водонапорная башня | с. Рысево,ул. Совхозная, ООО «Сибиряк+» |  |
| Водонапорная башня | с. Рысево, ул. Центральная, ООО «Сибиряк+» |  |
| Водонапорная башня | д. Муратова, ул. Урожайная ООО «Сибиряк+» | 200 чел. |
| Водонапорная башня | д. Белобородова, Медовая ООО «Сибиряк+» | 299 чел. |
| Водонапорная башня | д. Ст. Кутугун, ул. Сосновая ООО «Сибиряк+» | 151 чел. |
| Водонапорная башня | д. Шубина, ул. Трудовая ООО «Сибиряк+» | 96 чел. |
| Водонапорная башня | с. Парфеново, ул. Мира, ИП Попов | 399 чел. |
| Водонапорная башня | с. Лохово, ул. Школьная, ИП Попов | 767 чел. |
| Водонапорная башня | с. Лохово, ул.40 лет Победы, ИП Попов |  |
| Водонапорная башня | с. Лохово, ул. Коммуны, ИП Попов |  |
| Водонапорная башня | д. Жмурова, ул. Солнечная, ИП Попов | 327 чел. |
| Водонапорная башня | д. Нены, ул. Центральная, ИП Попов | 311 чел. |

На контроле Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском районе в 2010 году находилось 38 артезианских скважин и 3 общественных колодца.

Таблица 51. Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения.

| Годы | Результат санитарно - химических исследований |  |  | Результат бактериологических исследований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество проб | из них нестандартных | % | количество проб | из них нестандартных | % |
| 2006 | 133 | 16 | 12 | 108 |  | 8.3 |
| 2007 | 163 | 8 | 4,9 | 265 | 11 | 4.1 |
| 2008 | 142 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| 2009 | 131 | 21 | 16 | 153 | Г8 | 5.2 |
| 2010 | 195 | 30 | 15,4 | 211 | 12 | 5,7 |

Увеличение числа и процента нестандартных проб по санитарно-химическим и бактериологическим показателям связано с тем, что в течение 2010г нестандартные пробы, в основном, регистрировались в школах в течение всего года и летних оздоровительных лагерях, когда подземные источники водоснабжения эксплуатируются только в летнее время, а также регистрировались в сельских поселениях по мониторинговым точкам.

По-прежнему высокий процент нестандартных проб связан с тем, что в большинстве хозяйств отсутствуют технические паспорта на артезианские скважины, ответственные лица закреплены лишь формально, неудовлетворительный надзор за одиночными источниками водоснабжения со стороны владельцев, неполное выполнение программ производственного контроля на сельских водопроводах с отсутствием необходимых средств.

Основными источниками водоснабжения являются реки Ангара, Белая, Иретка, Голуметка, Онот.

Таблица 52. Результаты проб источников централизованного водоснабжения (из рек Ангара и Белая).

| Годы | Результаты бактериологических исследований |  |  | Результаты санитарно-химических исследований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во проб | Из них н/ст | % | Кол-во проб | Из них н/ст | % |
| 2006 | 12 | 4 | 28,5 | 14 | 1 | 7,1 |
| 2007 | 12 | 2 | 16,6 | 12 | 0 | 0 |
| 2008 | 15 | 1 | 6,6 | 15 | 0 | 0 |
| 2009 | 12 | 3 | 25 | 12 | 1 | 8,3 |
| 2010 | 17 | 2 | 11,7 | 18 | 0 | 0 |

Численность населения, пользующихся водой из артезианской скважины и общественных колодцев, составляет 19 856 человек или 71,6% от общей численности; водой открытых водоемов – 4 382 человек или 20%; привозной водой – 2 682 человек или 2,9%. Сводная ведомость водопроводных сооружений района приведена в таблице 53.

Таблица 53. Объекты водоснабжения по району.

| № | Наименование МО, населенного пункта | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водозаборы |  |  |  | ВНС |  | Скважины, ед | Водоочистка |  | Водопроводные сети, км |  |  |  |  |
|  |  | Открытого типа |  | Подземные |  | Кол-во ед | внс |  | Кол-во ед | мощн. тмЗ/сут | Всего | вт.ч: | сети всего: ( гр. 12) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ветхие | Ду в мм |  |  |
|  |  | ед | тмЗ/сут | ед | тмЗ/сут |  |  |  |  |  |  |  | 100-300 | 300-600 | 600-1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1 | 6,2 | 32 |  |  | 36,48 | 19,99 | 20,948 | 9,398 |  |
|  | а) магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 | 9,398 | 9,398 | 9,398 |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 | 9,398 | 9,398 | 9,398 |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) распреде-лительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 | 10,592 | 11,55 |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 | 10,592 | 11,55 |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО, в том числе: |  |  |  |  | 1 | 6,2 | 32 | 0 | 0 | 36,48 | 19,99 | 20,948 | 9,398 | 0 |
|  | а) магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 | 9,398 | 9,398 | 9,398 |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 | 9,398 | 9,398 | 9,398 |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 | 10,592 | 11,55 |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 | 10,592 | 11,55 |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В районе находится большое количество месторождений подземных вод питьевого качества, а именно:

«Нотское» МППВ в районе д. Трактовая с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №209 от 19.12.1986г) в количестве 1.572 тыс. мЗ/сут.;

«Савинское» МППВ в районе д. Онот с утвержденными запасами ТКЗ (протокол №104 от 05.08.1970г) в количестве 11,3 тыс. мЗ/сут.;

«Большеиретское» МППВ в районе д. Средняя с утвержденными ТКЗ запасами (протокол №239 от 21.12.1989г) в количестве 8.4 тыс. мЗ/сут.;

«Среднебельское» МППВ в районе п. Средний с утвержденными ТКЗ запасами (протокол № 164 от 18.12.1980г) в количестве 25,2 тыс. мЗ/сут.

Из разведанных месторождений освоено лишь Среднебельское. Здесь работает водозабор из З-х скважин. Владелец водозабора «Объект 1291».

Кроме месторождений, в районе известны водообильные участки с водой питьевого качества, где требуется постановка поисково-оценочных работ. Это участок в районе д. Верхний Булай в 12км юго-западнее г. Черемхово. Здесь по предварительным подсчетам возможная производительность одиночной скважины в отложениях нижнего кембрия может составить 1720мЗ/сут.

Хозяйственно-бытовая канализация

Канализационные очистные сооружения находятся в посёлках Михайловка, Берёзовка, Алехино. В п. Михайловка - функционируют, но находятся в аварийном состоянии, требуется реконструкция. Канализационные очистные сооружения в п. Берёзовка не работают, но их состояние не является аварийным. Канализационные очистные сооружения в п. Алехино полностью разрушены, требуется их замена.

Таблица 54. Объекты водоотведения по району.

| № | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Канализование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Канализационные сети, км |  | КОС ед. | КНС ед. | Выгреба, септики ед. |
|  |  | Всего | в т.ч. ветхие |  |  |  |
|  | Муниципальные |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 4,48 | 3,7 | 1 | 1 |  |
|  | а) магистральные | 11,38 | 8,921 |  |  |  |
|  | в подземном исполнении | 11,38 | 8,921 |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |
|  | б) распределительные | 5,15 |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении | 5,15 |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | а) магистральные |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |
|  | б) распределительные |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО, в том числе: | 4,48 | 3,7 | 1 | 1 | 0 |
|  | а) магистральные |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |
|  | б) распределительные |  |  |  |  |  |
|  | в подземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | надземном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | средний уровень износа в % |  |  |  |  |  |

Ливневая канализация

Ливневой канализации не существует.

## 8.2. Электроснабжение

Существующее электроснабжение

Электроснабжение Черемховского района Иркутской области осуществляется от Иркутской энергосистемы от подстанций, находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Электроснабжение потребителей Черемховского района Иркутской области осуществляется от подстанций 110кВ,35кВ.

Таблица 55. Основные данные по существующим подстанциям Черемховского района Иркутской области.

| № | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру декабрь 2011г МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | ПС Свирск | 110/35/6 | 31,5+25 | 27,0 | 27,0 |
| 2 | ПС Карьерная | 110/35/6 | 25+10 | 6,2 | 6,2 |
| 3 | ПС Новостройка | 35/10 | 1х4 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | ПС Тальники | 35/10 | 1х10 | 3,6 | 3,6 |
| 5 | ПС В. Булай | 35/10 | 2х6,3 | 7,6 | 7,6 |
| 6 | ПС Р. Аларь | 35/10 | 2х2,5 | 1,9 | 1,9 |
| 7 | ПС Бельск | 35/10 | 2х1,6 | 2,1 | 2,1 |
| 8 | ПС Онот | 35/10 | 1х1,8 | 1 | 1 |
| 9 | ПС Зерновое | 35/10 | 2х2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | ПС Голуметь | 35/10 | 6,3+4 | 4,3 | 4,3 |
| 11 | ПС Новогромово | 35/10 | 2х2,5 | 2,9 | 2,9 |
| 12 | ПС Белобородова | 35/10 | 2,5+4 | 1,6 | 1,6 |
|  | Итого |  |  |  | 60,8 |

Согласно контрольным замерам на декабрь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Черемховского района на шинах 6-10кВ центров питания составил 60,8МВт.

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными одно- и двухцепными. Распределительные сети 6-10кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС на плане приведено на чертеже «Инженерная инфраструктура. Электроснабжение».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 6-10кВ, в целом, соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Черемховском районе.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94) раздел 2; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 56. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 60,8 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 63,7 | 2,9 |  |
| 3 | Расчетный срок | 67,1 | 3,4 |  |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Черемховском районе на расчетный срок составит 37 9171,5МВт часов в год. При численности населения Черемховского района на расчетный срок 31,8 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 11 923,6 кВт/час на человека в год.

## 8.3. Теплоснабжение

На территории Черемховского районного муниципального образования функционируют 25 муниципальных теплоисточников (таблица 56), поднадзорных Ангарскому межрайонному отделу энергетического надзора Прибайкальского управления Ростехнадзора, которые обслуживаются организациями различных форм собственности.

Всего в районе 33 теплоисточника (таблица 57), право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. Основное топливо котельных – уголь. 6 котельных – электробойлерные,1 котельная – дровяная;18 котельных – угольные.

Муниципальные котельные обеспечивают теплом в большей степени объекты социально-бытового назначения. Наибольшее количество благоустроенного жилого фонда находится в п. Михайловка (95 д.), а так же с. Голуметь (12 д.), с. Онот (14д.), с. Лохово (13 д.) и с. Алехино (5 д.). В сельских поселениях жилая постройка в большей части неблагоустроенна, представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Тепловые сети в 2-х трубном исполнении, общей протяженностью –32,38км, из них 28,74км, на которые право собственности не зарегистрировано в установленном порядке. Износ инженерных сетей более 50%.

Таблица 57. Муниципальные теплоисточники.

| № | Населённый пункт,адрес котельной | Мощность котельной Гкал/ч | Количество котлов (шт) | Марка котлов | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Отапливаемые объекты |  |  |  |  |  |  |  | Топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муницип. ж/дома |  | частные жилые дома |  | Объекты соц сферы |  | Прочие |  | уголь | дрова | эл.энергия |
|  |  |  |  |  |  | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т,.м2 | ед. | т.м2 | тн | м3 | кВт/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
|  | Голуметское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Голуметь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | 0,41 | 3 | бойлер КЭВ-160/0,4 | 0,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Эл |
| 2 | ООО "Голуметьсервис" | 1,80 | 3 | КВр-0,6КБ (2010г) | 1 | 2 | 1,00 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | У |  |  |
|  | д.В.Иреть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МОУ ООШ | 0,10 | 2 | сварной | 0,07 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | У |  |  |
|  | с.И.Иреть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МОУ СОШ | 1,00 | 2 | К-2 | 0,11 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | У |  |  |
|  | Онотское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Онот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО "Онот" | 1,00 | 2 | КВр-0,5 (2010г) | 0,5 | 6 | 0,38 | 8 | 1 | 2 | 3 |  |  | У |  |  |
|  | Лоховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Лохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИП Попов А.В. | 2,40 | 4 | КВр-0,6 (2009г) | 0,5 | 1 | 0,8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | У |  |  |
|  | д.Нены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МОУ НОШ, ДК, ФАП | 0,40 | 1 | КВр-0,4КБ (2010г) | 0,03 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | У |  |  |
|  | Новогромовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ИП Скрябин В.Г. | 2,32 | 2 | КВм-1(1.16) (2007г) | 2,2 | 7 | 0,37 | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | У |  |  |
|  | Черемховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Рысево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МОУ СОШ | 1,50 | 2 | КВ | 0,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | У |  |  |
| 10 | ООО "Сибиряк плюс" | 1,00 | 2 | КВр-0,5 | 0,45 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | У |  |  |
|  | Булайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.В.Булай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МОУ СОШ, дом культуры | 0,28 | 2 | бойлер КЭВ-160/0,4 | 0,22 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Эл |
|  | д.Козлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МОУ НОШ, МДОУ | 0,34 | 1 | бойлер КЭВ-400 | 0,1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Эл |
|  | Бельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Бельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МОУ СОШ | 0,80 | 2 | КВр-0,4КБ (2010г) | 0,19 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | У |  |  |
| 14 | Дом культуры | 1,40 | 2 | КВР-0,7 | 0,06 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | У |  |  |
| 15 | Больница | 0,10 | 1 | сварной | 0,03 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | У |  |  |
|  | Парфеновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Парфеново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИП А.В.Попов | 1,20 | 3 | КВр-0,4КБ (2010г) | 1 |  |  |  |  | 1 | 4,0 |  |  | У |  |  |
| 17 | МДОУ | 0,17 | 2 | бойлер КЭВ-100/0,4 | 0,08 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Эл |
|  | Саянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Саянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МОУ СОШ | 0,80 | 2 | КВр-0,4КБ (2010г) | 0,12 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | У |  |  |
|  | Каменноангарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Балухарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МОУ СОШ | 0,10 | 2 | сварной | 0,06 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | У |  |  |
|  | Зерновское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Зерновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МОУ СОШ | 0,28 | 2 | бойлер | 0,15 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | Эл |
|  | Узколугское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Узкий Луг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МОУ СОШ | 1,00 | 1 | 5МТУ, КВ-30-60 | 0,05 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | У |  |  |
| 22 | МДОУ | 0,11 | 1 | бойлер КЭВ-63/0,4 | 0,03 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Эл |
|  | Новостроевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | МОУ СОШ | 0,10 | 2 | Универсал | 0,08 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Др |  |
|  | Алехинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Алехино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ООО "Сибиряк плюс" | 2,08 | 2 | КСВм-1,25 КВм-1,16 | 1,8 | 5 | 5,2 |  |  | 4 | 3 |  |  | У |  |  |
|  | п.Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ООО "Теплоцентр" | 105,0 | 3 | К-50-40/14 2009г-кап. ремонт-1шт.; 2010г-кап.ремонт-1шт | 24,6 | 43 | 136 | 52 | 9 | 16 | 38 | 17 | 3 | У |  |  |
|  | Всего, в т. ч: | 125,7 | 51 |  | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на угле | 124 | 38 |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | на жидком топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щепа, дрова | 0,1 | 2 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | эл. энергия | 1,59 | 11 |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |

Таблица 58. Бесхозные объекты коммунальной инфраструктуры и объекты, на которые право собственности не зарегистрировано в установленном порядке на 01.01.2011г.

| № | Населенный пункт, адрес | Наименование объекта | Мощн. гКал | Бывший владелец | С какого времени бесхозный | Состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Бельское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Бельск | Котельная школы | 4 | районо | 2000 | 60 |
| 2 | с. Бельск | Котельная ДК | 2 | ЧРМО | 2000 | 60 |
| 3 | с. Бельск | Котельная больницы | 0,1 | ЧРМО | 2000 | 60 |
| 4 | д. Ключи | Котельная школы- д/сада | 0,1 | районо | 2000 | 60 |
| Булайское |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Верхний Булай | Котельная школы | 0,6 | районо | 2000 | 60 |
| 6 | д. Козлова | Котельная школы-д/сад | 0,2 | районо | 2000 | 60 |
| голуметское |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Голуметь | Котельная библиотеки | 0,01 | ЧРМО | 1992 | 60 |
| 8 | с. Голуметь | Котельная д/сада №2 | 0,02 | районо | 1995 | 60 |
| 9 | с. Голуметь | Котельная д/сада №3 | 0,02 | районо | 2000 | 60 |
| 10 | с. Голуметь | Котельная школы | 0,2 | районо | 2000 | 60 |
| 11 | с. Голуметь | Котельная ФАП | 0,01 | районо | 2000 | 60 |
| 12 | с. Голуметь по ул. Калинина №14а | Котельная ООО "Голуметьсервис" | 1,5 | сохоз "Голуметский" | 1992 | 60 |
| Зерновское |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Зерновое | Котельная школы | 0,5 | районо | 2000 | 50 |
| Каменно-ангарское |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Каменно-Ангарск | Котельная школы, ДК | 0,04 | районо | 2000 | 50 |
| Лоховское |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Лохово ул. Школьная 34-А | Котельная ИП "Попов А.В." | 0,2 | СХПК "Россия" | 1992 | 60 |
| 16 | д. Жмурова | Котельная д/сада | 0,18 | районо | 1992 | 60 |
| 17 | д. Нены | Котельная ДК, школы, ФАП, | 1 | СХПК "Россия" | 1992 | 60 |
| 18 | пос. Михайловка территория ВСОЗ | Комплекс зданий котельной | 90 | Восточно-Сибирский огнеупорный завод (ВСОЗ) | 2005 | 60 |
| Узколугское |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Нижняя Иреть | Котельная школы | 1 | районо | 1992 | 60 |
| 20 | с. Нижняя Иреть | Котельная д/сада | 0,1 | районо | 1992 | 60 |
| 21 | с. Узкий Луг | Котельная школы, д/сада | 1 | районо | 1992 | 60 |
| Новогромовское |  |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Новогромово, ул. Луговая 1А. | Центральная котельная | 2,32 | совхоз "Новогромовский" | 1992 | 60 |
| 23 | пос. Новостройка | Котельная школы | 0,01 | районо | 1992 | 50 |
| Онотское |  |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Онот, мкр «Юбилейный» д.22 | Здание котельной № 1 | 2,32 | Байкальский рудник | 2000 | 60 |
| 25 | с. Онот, ул. Школьная, 19а | Здание котельной № 2 | 1 | Байкальский рудник | 2000 | 60 |
| Парфеновское |  |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Парфеново, ул. Молодежная, 14 | котельная | 1,8 | СХПК имени Ленина | 1992 | 60 |
| 27 | д. Русская Аларь | Котельная школы | 0,08 | районо | 1992 | 60 |
| Тальниковское |  |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Тальники | Котельная администрации | 0,2 | ЧРМО | 1992 | 60 |
| Тунгусское |  |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Тунгуска | Котельная школы | 0,01 | районо | 1992 | 60 |
| Черемховское |  |  |  |  |  |  |
| 30 | с. Рысево | Котельная школы | 1,5 | районо | 1992 | 60 |
| 31 | д. Белобородова | Котельная школы, ДК | 0,09 | районо | 1992 | 60 |
| 32 | с. Рысево, ул. Российская,16 | Котельная ООО "Сибиряк Плюс" | 1 | совхоз "Красный забойшик" | 1992 | 60 |
|  |  | Котельные | 113,1 |  |  |  |
|  |  |  | км |  |  |  |
| 1 | с. Алехино | Тепловые сети | 2,23 | Касьяновский авторем завод | 1995 | 70 |
| 2 | с. Голуметь | Тепловые сети | 1,5 | сохоз "Голуметский" | 1992 | 60 |
| 3 | с. Лохово ул. Школьная д.27-д.50 | Тепловые сети | 2,5 | Касьяновский авторем завод | 1992 | 60 |
| 4 | с. Лохово ул. Юбилейная д.1-д.22 | Тепловые сети | 2,5 | Касьяновский авторем завод | 1992 | 60 |
| 5 | пос. Михайловка | Тепловые сети | 18,67 | ВСОЗ | 2005 | 60 |
| 6 | с. Новогромово, ул. Советская № д. (с 7 по 17) | Тепловые сети | 0,45 | совхоз "Новогромовский" | 1992 | 60 |
| 7 | с. Новогромово, ул. Школьная № д. (с 1 по 19) | Тепловые сети | 1,36 | совхоз "Новогромовский" | 1992 | 60 |
| 8 | с. Новогромово, ул. Солнечная № д. (с 1 по 4) | Тепловые сети | 0,19 | совхоз "Новогромовский" | 1992 | 60 |
| 9 | с. Онот, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Советская | Тепловые сети | 1,2 | Байкальский рудник | 2000 | 60 |
| 10 | с. Парфеново, от котельной ул. Долгих 45а, до школы ул. Долгих 45 | Тепловые сети | 0,12 | СХПК имени Ленина | 1992 | 70 |
| 11 | с. Парфеново, ул. Долгих, 45а, до ул. Молодежная, 2 | Тепловые сети | 0,25 | СХПК имени Ленина | 1992 | 70 |
| 12 | с. Рысево, от котельной (ул. Российская, 16) до здания СДК (ул. Российская, 5) | Тепловые сети | 0,135 | совхоз "Красный забойшик" | 1992 | 60 |
| 13 | с. Рысево, до здания МДОУ (ул. Российская, 7) | Тепловые сети | 0,13 | совхоз "Красный забойшик" | 1992 | 60 |
|  |  | Тепловые сети | 28,74 |  |  |  |

## 8.4. Инфраструктура связи

Телефонизация. Настоящее положение

Телефонная связь жителей Черемховского района осуществляется с помощью двух АТС коммутационной системы типа АТСЭ МС-240, принадлежащих ОАО «Ростелеком». АТС-3, монтированной емкостью 744 номера (количество свободных номеров на 1 января 2012г – 334) расположена в поселке Михайловка, квартал 3, дом 1. Сооружения МСС – ВОЛС. АТС-43, монтированной емкостью 120 номеров (количество свободных номеров на 1 января 2012г. – 89) расположена в поселке Голуметь, ул. Советская, 59. Сооружения МСС – КСПП 1х4х0,9. Предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет.

Связь с восемнадцатью сельскими поселениями осуществляется посредством работы транкинговой связи общества с ограниченной ответственностью «Автос» (г. Ангарск).

Для связи с подвижными объектами используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком» (БВК), «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Мегафон.

Кроме того, территории Онотского, Новостроевского, Тальниковского и Тунгусского таежных сельских поселений с 2006 года обеспечены спутниковой связью ЗАО «Глобалстар – Космические Телекоммуникации» (ЗАО «ГлобалТел»).

В рамках проекта «Универсальные услуги связи» в 2007 году на территории района установлено 100 таксофонов, из них 71 таксофон установлен ОАО «Сибирьтелеком» и 29 таксофонов – Красноярским КБ «Искра».

Телеграфная связь и передача данных для жителей Черемховского района осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Действующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.)

Радиофикация и телевидение

Таблица 59. Общая информация об объектах связи для телерадиовещания.

| Пункт установки (подразделение, цех) | Населенный пункт | Параметры (мощность фактическая, кВт) | Номер ТВ канала | Радиочастота | Вещаемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Каменно-Ангарск | 0,001 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Каменно-Ангарск | 0,001 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Узкий Луг | 0,001 | 6 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Федяевский | 0,001 | 1 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 21 |  | ТК Культура |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 7 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 4 |  | 66,32 67,88 | Радио России Маяк |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 1 | 27 |  | ТК Спорт |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Жмурово | 5 | 4 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Ангарский | 0,001 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Ангарский | 0,001 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 10 |  | Первый канал |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 12 |  | ТК Россия |
| РТПЦ г. Иркутска, РТС г. Черемхово | Свирск | 0,01 | 36 |  | Петербург- 5 канал |

В поселке Михайловка с 2005 года работает оператор кабельного телевидения ООО «Кросс+». В систему включены все многоквартирные дома первого, второго и третьего кварталов поселка Михайловка. Осуществляется прием 30 программ и имеется возможность транслирования местной информации.

## 8.5. Газоснабжение

Черемховское районное муниципальное образование на сегодняшний день не газифицировано.

## 9. Оценка экологической ситуации

## 9.1. Радиационная обстановка

Территория Черемховского района характеризуется ясно выраженной дифференцированностью по гамма-полю. Наиболее низкие значения гамма-поля фиксируются на площадях, сложенными юрскими осадочными угленосными отложениями. Величина мощности дозы гамма-излучения на поверхности составляет 8-12мкР/ч, содержание урана и тория в горных породах находится на уровне фоновых и составляет соответственно 2-3мг/кг (25-45Бк/кг) и 8-14мг/кг (50-80Бк/кг). Аномальные концентрации урана выявлены преимущественно в каменных углях, залегающих на различных глубинах и имеющих ограниченные выходы на поверхность. Мощность дозы гамма-излучения каменных углей нередко достигает значений 40-200, а в отдельных случаях даже 1000мкР/ч. Концентрации урана в углях колеблются от фоновых 3-5мг/кг (40-60Бк/кг) до 20-200мг/кг (250-2500Бк/кг).

Наиболее высокие значения гамма-поля приурочены к высокогорной части хребта Восточного Саяна, ранее отнесенной к числу перспективных на урановое оруденение и поэтому хорошо изученной радиометрическими и радиогеохимическими методами, детальность проведения которых отвечает масштабу 1:200000, однако урановорудных объектов до настоящего времени не выявлено. В пределах этой территории широким развитием пользуются высокорадиоактивные граниты и гнейсы с многочисленными групповыми и одиночными аномалиями радиоактивности величиной МД гамма-излучения от 60 до 575-880мкР/ч.

Основные результаты специализированных работ на радиоактивное сырье прошлых лет представлены на картах гамма-поля и радиационной обстановки (графические прил.3,4), где условными обозначениями выделены рудопроявления урана, а также группы и отдельные локальные радиоактивные аномалии. В табличном приложении 1 приведен каталог аномалий радиоактивности, выявленных в результате массовых поисков месторождений урана. Ниже приводится радиационная характеристика выявленных рудопроявлений и значимых аномалий радиоактивности.

Рудопроявление урана «Крестовое», номер на карте 38, лист 1:500000 N-47-Г. Рудопроявление открыто в 1959 году Булунской партией Саянской экспедиции ИГУ.

Участок рудопроявления сложен породами верхнепротерозойского возраста.

Оруденение приурочено к пластам углисто-глинистых сланцев далдарминской свиты. Этот пласт прослежен канавами на 250м. Повышенная радиоактивность изменяется от 25 до 250мкР/ч, максимальная – 890-1050мкР/ч. Всего установлено шесть рудных линз суммарной длиной 90м. Руды весьма бедные (U - 0,014-0,047%), только в одной пробе содержание U составляет 0,256%. Урановая минерализация представлена настураном, отенитом, уранофаном; присутствуют сульфиды (пирит, халькопирит). Генетический тип – метаморфогенный. Рудопроявление отнесено к разряду неперспективных, ввиду незначительных размеров рудных тел.

Рудопроявление урана «Черемховское», лист N-48-В, номер на карте 1; координаты 103°05¢ в.д. 53°09¢ с.ш. Черемховское месторождение каменного угля и рудопроявление урана открыто в 1947 году партией №27 Сосновской экспедиции.

Рудопроявление урана приурочено к осадочным угленосным отложениям средней юры, к низам главного угольного пласта.

Рудные тела имеют форму линз длиной 10-30м, мощностью 0,5-1,5м. В шахте им. Кирова на площади 1км2 оконтурено 2 участка, в пределах которых установлено 9 рудных линз. Содержание урана составляет от 0,006 до 0,03%. Уран в углях находится в сорбированной форме, собственно урановой минерализации не обнаружено. Ввиду небольших параметров практического значения уран не имеет.

Рудопроявление урана «Каштаковское», лист N-48-В, номер на карте 11, координаты 103°00¢ в.д. 52°53¢ с.ш. Рудопроявление оценивалось в 1959 году партией №122 Сосновской экспедиции.

Рудопроявление урана расположено на Каштаковском месторождении каменного угля и приурочено к осадочным отложениям нижне-средней юры.

Ураноносными являются угли, углистые сланцы и песчаники черемховской свиты нижнесреднеюрского возраста. Рудные тела имеют форму гнезд. На протяжении 200м установлено 4 гнезда размером 10-20м при средней мощности 1,5м. Содержание урана до 0,032%. Уран в углях находится в сорбированной форме, собственных минералов не имеет.

Практического значения рудопроявление на поиски урана не имеет.

Рудопроявление урана «Нижняя самоходка», лист N-48-В, номер на карте 17, координаты 102°00¢10² в.д. 52°42¢40² с.ш. Рудопроявление открыто в 1969 году партией №138 Сосновской экспедиции.

Участок рудопроявления сложен доломитами, магнезитами, биотитовыми сланцами и гнейсами нижнего протерозоя, прорванными гранитоидами протерозойского возраста.

Урановое оруденение приурочено к тектоническим зонам северо-западного простирания. Протяженность зон 500-800м, мощность от нескольких сантиметров до 12-15м. Породы в зонах катаклазированы, гидротермально изменены. Рудные тела локализуются в виде гнезд и линз, которые укладываются в полосы длиной до 800м, шириной 5-30м. Содержание урана от 0,001-0,005, на поверхности до 0,02-0,077% по скважинам. Урановые минералы представлены уранинитом, урановой смолкой, отенитом, уранофаном, отмечаются сульфиды (пирит, халькопирит, марказит, галенит), а также самородное золото.

Рудопроявление заслуживает постановки поисково-оценочных работ.

Аномалия «Камчадал» (Онотское месторождение талька), лист N-48-В, номер на карте 12, координаты 102°01¢ в.д. 52°39¢ с.ш. Аномалия открыта в 1952 году партией №5 ВИМСа. Оценивалась в 1959 году партией №122 и в 1970 году партией №138 Сосновской экспедиции.

Район месторождения сложен протерозойскими породами камчадальской свиты (амфиболиты, слюдистые сланцы, гнейсы, доломиты). Среди них отмечаются залежи магнезита и талька. Эти породы прорваны плагиогранитами верхнепротерозойского возраста.

Установлено 5 горизонтов с повышенной радиоактивностью от 100 до 770мкР/ч. Природа радиоактивности ториевая, смешанная, редко урановая. Отмечаются гидроокислы железа с сорбированным ураном, вторичные урановые минералы. Содержание U - 0,002-0,005%, Th - 0,01-0,025%. Практического интереса рудопроявление не представляет.

Аномалия «Участок Савинский», лист N-48-В, номер на карте 18, координаты 102°10¢ в.д. 52°32¢ с.ш. Открыта в 1969 году Савинской ГРП, Черемховской каротажной партии.

Аномалия расположена в пределах Савинского месторождения магнезита и кобальта.

Участок сложен метаморфическими породами нижнего протерозоя. Радиоактивность по гамма-каротажу установлена в 18 скважинах от 50 до 425мкР/ч на стволовую мощность от первых десятых до 18м. Содержание U составляет от 0,02 до 0,023%, в одной из скважин - 0,086%. Минералы урана: уранит, монацит, торит, титанат урана. Практического значения не имеет.

Оценка радиационных характеристик природных вод выполнена на основе результатов радиогеохимического опробования природных вод на территории юга Сибирской платформы и в Присаянье, осуществленного ПГО «Сосновгеология» в периоды 1975-1978, 1980-1983, 1989-1991, 1997-1999 гг. [25-28].

Присаянский (Черемховский) район, согласно схеме гидрогеологического районирования Е.В. Пиннекера, относится к Восточно-Саянской системе массивов трещинных подземных вод.

В основу выделения гидрогеологических таксонов положен принцип геологического историзма. Наблюдаемые в настоящее время гидрогеологические условия являются следствием длительности геологического развития, сопровождавшегося мощным осадконакоплением как в наложенных прогибах (Присаянский) поднятого фундамента, так и в пределах платформенного чехла, проявлением неоднократных тектономагматических активностей и глыбовыми дислокациями земной коры. С последними региональными процессами связано заложение впадины озера Байкал и вздымание хребтов Восточных Саян, обусловившие гидродинамические особенности данной территории. Они же предопределили и сложную современную гидрогеохимическую обстановку в пределах рассматриваемой территории.

Подземные воды Черемховского района по отношению к содержащим их породам-коллекторам подразделяются на трещинные, трещинно-пластовые, порово-пластовые и трещинно-жильные.

Трещинные воды горных массивов формируются в зоне выветривания разновозрастных (A-Pt2) магматических, осадочно-метаморфических и глубокометаморфизованных образований кристаллического фундамента Сибирской платформы, слагающих обрамление Восточных Саян.

Химизм этих вод зависит от минерало-петрографического состава горных пород. Минимальные значения минерализации воды, не превышающие 20-50мг/дм3, установлены в источниках, дренирующих интрузивные породы преимущественно кислого состава (граниты, гранодиориты и др.).

Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый. Подземные воды метаморфических образований архей-протерозойского возраста по своему химсоставу не отличаются от таковых в интрузивных породах.

Сведения о содержании радиоэлементов в подземных трещинных водах таковы: содержание радона изменяется в широких пределах, достигая значения 590Бк/дм3.

Трещинно-пластовые воды получили распространение в области развития юрских и кембрийских отложений. В юрских образованиях они приурочены к трещиноватым  песчаникам, алевролитам и пластам угля. Минерализация этих вод колеблется в пределах 100-300мг/дм3. Их состав гидрокарбонатно-хлор-сульфатный и гидрокарбонатно-магний-кальциевый. Содержание урана в подземных водах изменяется в широких пределах от 5,2 до 65×10-6г/дм3. Подземные воды юрской толщи вполне удовлетворительные и используются местным населением для питьевых, бытовых и технических нужд.

В кембрийских отложениях подземные воды сосредоточены в доломитово-известняковой толще. Минерализация этих вод изменяется в пределах 300-600мг/дм3. Состав этих вод гидрокарбонатно-сульфатно-хлорный. Содержание урана в этих водах колеблется в пределах 6,5-16,5×10-6г/дм3. Подземные воды кембрийских отложений являются удовлетворительными и используются населением для бытовых нужд.

Порово-пластовые воды формируются в четвертичных отложениях, большая часть геологического разреза которых обводнена спорадически. Состав этих вод гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный, минерализация высокая. Содержание урана в воде изменяется в пределах 16,2-32,5×10-6г/дм3, содержание радона составляет 237Бк/дм3.

Трещинно-жильные воды распространены во всех доступных для движения водных растворов тектонических нарушениях (разломах) рассматриваемой территории. Воды разломов характеризуются повышенной минерализацией и присутствием в них повышенных концентраций фтора, бора до уровня n×10-9г/дм3. Содержание радона в этих водах колеблется в пределах 166-1332Бк/дм3. Подземные воды этого типа распространены в пределах ненаселенной высокогорной части рассматриваемого района.

Поверхностные воды. Радиогидрохимическое опробование поверхностных вод описываемой территории было направлено на получение реальных данных о площадном распространении урана в жидкой и твердой фазе поверхностного стока малых рек. В результате выполненных исследований были получены данные, которые являлись основой для определения закономерностей распределения и миграции урана в поверхностных водах. В целом, концентрации урана в речных водах изменяются в пределах от 0,01 до 5мкг/дм3 при средней (фоновой) величине, равной 0,35мкг/дм3. Гидрогеохимическое поле распределения урана характеризуется значительной дифференциацией. Наиболее высокое содержание урана в поверхностных (речных) водах более 0,8 мкг/дм3 установлено в северо-восточной и южной частях Черемховского района на площади развития юрских и кембрийских осадочных отложений и специализированных на уран гранитов протерозойского возраста.

Комплексный анализ результатов всех видов радиогидрохимического и литогеохимического опробования на уран позволяет установить взаимосвязь потоков рассеяния, формирующихся как в жидкой, так и в твердой фазах стока малых рек и районировать изученную территорию по степени ее перспективности на уран.

К настоящему времени установлено, что доля радона в общей дозе радиоактивного облучения, получаемой населением, составляет от 50 до 90%. Радоноопасность обусловлена поступлением радона из грунта в здания (подвалы и помещения 1-го этажа). В связи с тем, что радон образуется при радиоактивном распаде естественных радионуклидов уранового ряда, уровень его выделения напрямую зависит от концентраций урана в горных породах.

Наиважнейшую роль при движении радона к поверхности играют подземные воды, нарушенность коренных горных пород (разломы, трещинноватость) и проницаемость перекрывающих их отложений.

Работами прошлых лет ПГО «Сосновгеология» выявлены прямые признаки радоноопасности на значительной части рассматриваемой территории.

Оценка радоноопасности Черемховского района основана на широком использовании комплекса прямых признаков радоноопасности, в состав которых входят следующие факторы: геолого-структурные, радиогеохимические, гидрогеологические, техногенные.

В связи с решающей ролью радона в радиационном облучении населения от естественных радионуклидов охарактеризуем все выше перечисленные факторы в порядке убывания их по значимости.

Геолого-структурная позиция. Рассматриваемая территория расположена в пределах равнинной части юга Сибирской платформы и горной системы Восточного Саяна. В геологическом строении принимают участие древние комплексы пород архейского и протерозойского, палеозойского, мезозойского возраста и современные рыхлые отложения. Как правило, граниты протерозойского возраста обладают относительно высокой радиоактивностью (30мкР/час). То есть, эти граниты являются радонопродуцирующими. Районирование по степени радоноопасности территории России, выполненное головным институтом МПР РФ в 1998г, показывает, что рассматриваемая территория относится к категории наибольшего риска радоноопасности (рис.2).

Рисунок 2. Россия. Районирование по степени радоноопасности.

В структурно-тектоническом плане описываемая территория входит в южную часть Сибирской платформы и Байкальскую складчатую область. В геологическом разрезе проявлены мощные многочисленные тектонические нарушения (включая региональный разлом Онотский), ориентированные преимущественно в северо-западном направлении. Проницаемость горных пород высокая. Разгрузка подземных вод осуществляется в основном по зонам тектонических нарушений. При этом в подземных водах фиксируются повышенные концентрации урана и радона. По сейсмическому районированию территория относится к зоне с возможной активностью землетрясений до 7 баллов по шкале Рихтера.

Рис.3. Карта-схема прогноза радоноопасности территории Иркутской области.

Согласно данной карте-схеме, составленной на основе многолетних (начиная с 1989г) исследований, выполненных специалистами ГГП «Сосновгеология», территория Черемховского района относится к потенциально опасной и опасной.

Радиогеохимическая позиция.

Содержание урана (по радию) в горных породах характеризует способность последних к репродуцированию радона (ОАRn) и является прямым признаком радоноопасности. По этому фактору, с учетом характеристик МД, вся рассматриваемая территория Черемховского района делится на 3 категории потенциальной радоноопасности: I-категория – безопасная (низшая); II-категория – потенциально опасная (средняя); III-категория – опасная (высокая) (МУ 2.6.1.715-98).

Гидрогеологическая позиция. Удельные активности радона и радия в природных водах являются одним из прямых признаков радоноопасности для рассматриваемой территории. По этому фактору вся рассматриваемая территория районируется также на 3 категории потенциальной радоноопасности: I-категория – безопасная; II-категория – потенциально опасная; III-категория – опасная.

Техногенная позиция. Величина плотности (запаса) выпадения техногенного радионуклида цезия-137 в мКu/км2 составляет 30-40мКu/км2, что ниже значения глобального фона, которое составляет 50-60мКu/км2. Участков радиоактивного загрязнения цезием-137 не выявлено. Устанавливается I категория радоноопасности – безопасная.

Выводы

На основании приведенных результатов по анализу всех материалов можно сделать следующие основные выводы и предложения (исходя из того, что допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается, а снижение облучения населения достигается путем системы следующих ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения) (НРБ-99, п. 5.3):

1.При выборе участков территорий под строительство жилья домов и зданий социально-бытового назначения предпочтительны участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3мкЗв/час (20мкР/час).

2. При проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних изотопов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn=+ 4.6 ЭРОАTn не превышала 100Бк/м3, а мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2мкЗв/час. В большинстве случаев гамма-фон территории района отвечает требованиям санитарных норм и правил. Исключение составляют районы (места) выявленных месторождений, рудопроявлений, точек проявлений ураноториевой минерализации и радиоактивных аномалий.

3. При необходимости в Схеме территориального планирования при рассмотрении вопроса вовлечения в хозяйственный оборот минерального сырья и материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов (уголь, тальк, магнезиты, редкометальные и редкоземельные руды и др. виды минерального сырья) должны быть предусмотрены определенные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения и персонала (СП 2.6.1.7798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов»). На территории района таковыми объектами являются Савинское месторождение магнезита, Онотское месторождение талька, рудопроявления Крестовое, Черемховское, Каштаковское, Нижняя Самоходка и аномалия «Участок Савинский».

4.Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (Аэфф = CU + 1.3 СTh + 0.09 СК) строительных материалов (щебень, гравий, песок, бутовый камень и пр.), добываемых на местных месторождениях не должна превышать: I класс ≥ 370Бк/кг (CU <30·10-4%, СTh < 64·10-4%) для строительства жилых и общественных зданий; II класса ≤740Бк/кг (CU <60·10-4%, СTh <130 10-4%) для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов, производственных зданий и зон превентивной застройки; III класс ≤1.5кБк/кг (CU <120·10-4%, СTh  ≤ 260 10-4%) – для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов; IV класс ≤ 4кБк/кг (CU ≤ 0.033%, СTh ≤ 0.070%) – вопрос об использовании материалов решается в каждом отдельном случае. При Аэфф > 4кБк/кг, материал не должен использоваться в строительстве. На территории района строительный материал, относящийся ко II классу и более высоким классам, может иметь место в местах проявления урановой и ториевой минерализации. Отсюда следует необходимость радиационного контроля на местных месторождениях строительных материалов.

5.Положение Черемховского района на сочленении двух крупных структурных элементов земной коры – Сибирской платформы и Байкальской складчатой области предопределило не только сложные гидрогеологические условия, но и сложные радиационные характеристики природных вод. Последнее обстоятельство требует необходимость планирования радиационного контроля при организации новых источников питьевого водоснабжения. При этом предварительная оценка допустимости использования воды для питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа-(Аα) и бета-(Аβ)активности, которые не должны превышать 0,2 и 1,0Бк/кг соответственно. Уровень вмешательства для радона-222 в питьевой воде составляет 60Бк/кг. Для минеральных и лечебных вод должны устанавливаться специальные нормативы.

6. Удельная активность природных радионуклидов в фосфорных удобрениях и мелиорации не должна превышать CU + 1.5 СTh ≤ 4.0кБк/кг, где CU и СTh – удельные активности урана-238 (радия-226) и тория-232 (тория-228), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, соответственно. Высокие значения этого фактора могут иметь место на участках месторождений, рудопроявлений и пунктах проявления торий-урановой минерализации.

7. Комплексный анализ результатов исследований радиационной обстановки района, выполненный по фондовым материалам, позволяет районировать изученную территорию по степени её перспективности на уран.

8. Установленные I – II категории потенциальной радоноопасности территории района следует считать предварительными, которые должны уточняться на последующих этапах (стадиях) инженерно-экологических изысканий.

9. Учитывая относительно сложную радиационную обстановку Черемховского района настоятельно рекомендуется при производстве горно-буровых работ любого назначения планировать и осуществлять мероприятия по радиационному контролю почв, грунтов, горных пород, руд, подземных и поверхностных вод.

## 9.2. Санитарная очистка территории

Почва как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнедеятельность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Значительную долю в загрязнении почвы Черемховского района оказывают несанкционированные свалки. Несанкционированные свалки также являются кормовой базой для мышевидных грызунов, местом обитания клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита.

На территории Черемховского районного муниципального образования отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов (ТБО).

Таблица 60. Объекты складирования ТБО на 2011г.

| № | Наименование образования и поселения | Настоящее положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество свалок | Количество не оборудованных сжигательных ям | Количество проектируемых полигонов | Количество проектируемых скотомогильников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каменно-Ангарское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Каменно-Ангарск | 1 | 1 | - | - |
| Черемховское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2. | д. Поздеева | 1 |  |  |  |
| 3. | з. Чемодариха | 1 |  |  |  |
| 4. | д. Муратова | 1 |  |  |  |
| 5. | близ г. Черемхово | 1 |  |  |  |
| 6. | д. Белобородова | 1 | 1 |  |  |
| 7. | близ г. Свирска | 1 |  |  |  |
| Новогромовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 8. | с. Новогромово |  |  | 1 | 1 |
| 9. | д. Малиновка | 1 |  |  |  |
| 10. | д. Шаманаева | 1 |  |  |  |
| 11. | с. Новогромово | 1 |  |  |  |
| Лоховское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 12. | д. Джурово |  |  |  |  |
| 13. | близ с. Лохово | 1 | 1 |  |  |
| Булайское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 14. | д. Козлова | 1 |  |  |  |
| 15. | близ д. Искра | 1 | 1 |  |  |
| 16. | близ д. Бельково | 1 |  | 1 | 1 |
| Алёхинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 17. | д. Заморская | 1 |  |  |  |
| Зерновое сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 18. | д. Петровка | 1 |  |  |  |
| 19. | с. Зерновое | 1 | 1 |  |  |
| 20. | п. Молочная | 1 |  |  |  |
| Узколугское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 21. | с. Худорожкино | 1 |  |  |  |
| 22. | близ д. Субботина |  | 1 |  |  |
| 23. | с. Узкий Луг | 1 |  |  |  |
| Бельское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 24. | д. Ключи | 1 | 1 |  |  |
| 25. | д. Комарова |  |  |  |  |
| 26. | с. Бельск | 1 |  |  |  |
| Тунгусское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 27. | с. Тунгуска | 1 | 1 |  |  |
| Тальниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 28. | с. Тальники |  | 1 |  |  |
| 29. | п. Юлинск | 1 |  |  |  |
| Анотское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 30. | с. Онот | 1 | 1 |  |  |
| Новостроевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 31. | п. Новостройка | 1 |  |  |  |
| Саянское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 32. | д. Хандагай | 1 |  |  |  |
| 33. | уч. Индон | 1 |  |  |  |
| 34. | д. Жалгай | 1 |  |  |  |
| Голуметское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 35. | c.Голуметь |  |  | 1 | 1 |
| 36. | д. Елоты | 1 |  |  |  |
| Нижнеиретское сельское поселние |  |  |  |  |  |
| 37. | близ с. Нижняя Иреть | 1 | 1 |  |  |
| Парфеновское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 38. | д. Герасимова | 1 |  |  |  |
| 39. | д. Гавриловская |  | 1 |  |  |
| 40. | с. Парфенова | 1 |  |  |  |
| 41. | с. Сутупова | 1 |  |  |  |
| 42. | д. Топка | 1 |  |  |  |
| 43. | д. Гымыль | 1 |  |  |  |
| 44. | д. Русская Аларь | 1 |  |  |  |
| 45. | близ д. Лохова |  |  | 1 | 1 |

Свалки и необорудованные сжигательные ямы, расположенные на территории  Черемховского района подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского района по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходимо оборудование проектируемых полигонов для складирования ТБО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Эпидемиологически опасные патологоанатомические и биологические отходы (органы, ткани и т.п.) медучреждений закапываются в специально отведенных могилах в деревянных ящиках на поселковых кладбищах.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (содержащие ртуть приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

## 9.3. Состояние воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

По данным мониторинга за состоянием атмосферного воздуха приоритетными химическими загрязнителями атмосферного воздуха являются:

- сажа, диоксид серы, окислы азота, марганец и его соединения, оксид углерода, кислота серная, пыль цементного производства, хром шестивалентный, бензин, бензол, пыль неорганическая, фтористые соединения газообразные.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: диоксид серы, оксиды азота и сажа.

Чистота атмосферного воздуха является одним из важнейших факторов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, показателем качества среды обитания.

В Черемховском районе за 2010г по числу отчитавшихся по загрязнениям - два предприятия.

Таблица 61. Список предприятий по Черемховскому району и г. Черемхово, отчитавшихся за 2010г.

| № | Наименование предприятия | Название территории деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГФУ ВЧ 39995 | ВЧ 26221 | Иркутская область, Черемховский район |
| 2 | ООО «Магистраль» | промплощадка | Иркутская область, Черемховский район |
| 3 | ООО «Рудоремонтный завод» | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1 |
| 4 | ООО «Теплосервис» | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово |
| 5 | ООО «Управляющая компания Благоустройство» | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово, пер. Угольный, 10 |
| 6 | ООО «Управляющая компания Водоканал» | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Димитрова, 41 |
| 7 | ООО «Черемховгидромаш» | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1 |
| 8 | Филиал Разрез Черемховуголь ООО Компания Востсибуголь | промплощадка | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1 |

## 9.4. Экологическая оценка территории

Питьевая вода

Гигиеническая оценка качества питьевой воды Черемховского района проводилась в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-бытового и культурно-бытового использования». За исследуемый период превышения значения ПДК средних концентраций химических веществ не было отмечено.

Кроме этого, обращает на себя внимание низкое содержание химических веществ, обусловливающих физиологическую полноценность воды, таких как сульфаты, хлориды, фтор, железо и т.д. При этом содержание сульфатов и хлоридов в питьевой воде, определяемое на уровне 19,7-20,3мг/л и соответственно 10,42-12,1мг/л, является низким. Учитывая то, что значение минеральных веществ многообразно, изменение условий поступления микро- и макроэлементов приводит к изменению обмена веществ и создает специфическую направленность протекающим в организме биохимическим процессам.

Необходимо отметить, что при анализе всех свойств минеральных веществ, можно выделить их основные функции: элементы активируют работу ферментов, регулируют осмотическое давление, регулируют кислотно-щелочное равновесие, участвуют в цикле возбуждения и торможения, участвуют в сокращении мышц, влияют на иммунитет, участвуют в процессах кроветворения и свертывания крови.

Таблица 62. Концентрация химических веществ в питьевой воде Черемховского района по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

| Наименование веществ | ПДКмг/л | Миним. | Максимал. | Средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876: Нитриты (по NO2) | 3,3 | 0,0052 | 0,9 | 0,32 |
| 869: Нитраты (по NO3) | 45,0 | 0,82 | 0,86 | 0,84 |
| 1250: Хлориды (по Сl) | 350 | 10,42 | 12,1 | 11,325 |
| 714: Марганец | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 715: Медь | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1028: Свинец | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 555: Железо (включая хлорное железо) по Fe | 0,3 | 0,16 | 0,172 | 0,16 |
| 1073: Сульфаты (по SO4) | 500 | 19,767 | 20,337 | 20,0 |
| 573: Кадмий | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1228: Фтор для климатических районов I-II | 1,5 | 0,133 | 0,14 | 0,135 |
| 831: Мышьяк | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103: Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 1,5 | 0,0 | 0,0049 | 0,00163 |
| 34: Алюминий | 0,2 | 0,0 | 0,02 | 0,00667 |
| 175: Бор | 0,5 | 0,0528 | 0,072 | 0,064 |
| 829: Молибден | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867: Никель | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1299: Цинк | 1,0 | 0,0039 | 0,0103 | 0,0075 |

Атмосферный воздух

Оценка уровней содержания химических веществ в атмосферном воздухе на маршрутном посту проводилась в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». Оценка уровней содержания химических веществ в атмосферном воздухе позволяет сделать вывод об отсутствии превышения норм средних концентраций.

Таблица 63. Средняя концентрация химических веществ в атмосферном воздухе селитебной зоны Черемховского района.

| Перечень веществ, контролируемых на посту наблюдения | ПДКм.р., мг/м3 | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
| 5: Азот (IY) оксид | 0,2 | 0,08 |
| 105: Взвешенные вещества* | 0,5 | 0,1 |
| 436: Сера диоксид | 0,5 | 0,12 |
| 522: Формальдегид | 0,035 | 0,008 |

Почва

Качество проб почвы оценивалось в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», представлено в таблице 3.8.1.3.1 (по данным Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области).

Таблица 64 - Концентрации химических веществ в почве селитебной территории Черемховского района .

| Перечень веществ | CAS | ПДК, мг/кг | Форма содержания | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитраты (по NO3) | 7440-50-8 | 130,0 | валовое | 0,0 |
| Свинец | 7439-92-1 | 32,0 | валовое | 23,491 |

Для оценки количественных уровней загрязнения почвы селитебной территории Черемховского района, проведен анализ содержания химических соединений: свинец, нитраты. Необходимо отметить, что не отмечалось превышение ПДК средних концентраций химических веществ, тем не менее, концентрация свинца близка к верхней границе нормы.

## 10. Современная функционально-планировочная организация территории

Площадь Черемховского района составляет 9920км2 (1,5% территории Иркутской области), по этому показателю он находится на 20 месте среди остальных районов области. Районный центр - г. Черемхово. В состав Черемховского района входит 18 МО, на территории которых расположен 101 населенный пункт.

Численность населения района на 01.01.2011г составила 30,1тыс. чел. (по данным муниципальной статистики), что составляет 0,7% от общей численности населения Иркутской области. По численности населения район занимает 33 место среди 42 муниципальных образований Иркутской области.

Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль ,  автомобильной дорога федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал»  и магистральные линии электропередачи (ЛЭП). Современное планировочное развитие базируется на транспортном каркасе территории, поэтому большая часть населенных пунктов расположена вдоль железной дороги и трассы Р-255. Сообщение между населенными пунктами осуществляется автомобильным  транспортом. На территории района проходит дороги федерального и регионального значения, обеспечивающие сообщение между наиболее крупными населенными пунктами района, доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети. В районе имеются труднодоступные поселки, в которые транспорт ходит каждый день по одному рейсу.

Роль главного центра в системе расселения и межселенного культурно-бытового обслуживания в отношении всех населенных пунктах играет г. Черемхово, хотя административно он не входит в состав района и является самостоятельным муниципальным образованием. Это объясняется географическим положением города по отношению к району: он является крупным транспортным, промышленным и торговым узлом, большая часть населенных пунктов района находится в непосредственной близости от него. Между городом и районом наблюдаются достаточно интенсивные трудовые и административные связи. Самым большим населенным пунктом в границах проекта является Михайловское городское поселение, оно имеет развитую инфраструктуру, через него проходит транссибирская железнодорожная магистраль и прибайкальская автомобильная дорога. В каждом поселении Черемховского района есть свой административный центр, выполняющий функции управления и культурно-бытового обслуживания для жителей населенных пунктов, находящихся в их административном подчинении.

В настоящее время территория района заселена неравномерно и сама по себе очень разрозненна. Это связано с тем, что часть населенных пунктов расположены на основных транспортных магистралях. Остальная часть ориентирована на природные оси – по долинам водотоков, такие населенные пункты стремительно теряют население и становятся периферийными по своему значению. Сеть местной дорожной сети покрывает район равномерно, обеспечивая достаточный доступ в населенные пункты.

Основные отрасли экономики района – сельское хозяйство и промышленность, которая имеет явно выраженную горнодобывающую (преимущественно угледобывающую) специализацию.

# ГЛАВА II. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

## 11. Прогноз численности населения и структуры занятости

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области планировались следующие показатели численности населения Черемховского района:

- 2018 год – 35000 чел.;

- 2030 год – 35000 чел.

При расчете учитывалось выгодное положение муниципального образования, высочайший потенциал экономического развития.

Проектом Схемы территориального планирования Черемховского районного муниципального образования принимается во внимание произведенный расчет и учитываются обновленные статистические данные по демографическим показателям Черемховского района.

Среднесрочная перспектива демографического развития оценивается как благоприятная, так как в настоящее время в репродуктивный возраст вступило поколение, родившееся в 1980-х годах, когда в районе, как и в целом по Российской Федерации, наблюдался высокий уровень рождаемости.

Отдаленные прогнозы немного более пессимистичны, поскольку в 1990-е годы, в связи с кризисными явлениями в стране, рождаемость резко упала. То есть в период 2015-2025 годы следует ожидать снижения общего уровня рождаемости. Однако, при создании благоприятных условий проживанния, сокращения численности происходить не будет, напротив, можно прогнозировать приток населения. Благодаря этому к 2025 году произойдет стабилизация численности населения на уровне 37,8 тыс. чел.

Расчетная численность населения Черемховского районного муниципального образования на перспективу выглядит следующим образом:

- 2015 год – 31,0 тыс.чел.

- 2030 год – 31,8 тыс.чел.

Рисунок 11.

Реализация проектов по освоению залежей Савинского месторождение магнезитов, Зэгэн-Гольского рудного поля, Вознесенского каменноугольного месторождения и других, по вводу мощностей нефтеперерабатывающего завода, наращивание мощностей сельскохозяйственных предприятий увеличит численность занятых.

Рисунок 12. Проектная занятость населения по видам экономической деятельности.

## 12. Развитие системы расселения

Сложившаяся система расселения Черемховского районного муниципального образования не претерпит существенных изменений за проектный период. Базовым городским поселением останется п. Михайловка. Развитие производственных функций, улучшение качества жилищных условий увеличит привлекательность населенного пункта для проживания. Согласно расчетам, численность населения поселка к 2030 году составит 8,2 тыс. чел. Проектом предусматривается сохранение существующей сети населенных пунктов.

В перспективе ведущая роль в формировании населения будет принадлежать механическому притоку, связанному с созданием новых рабочих мест. В то же время реализация национальных проектов в сфере демографии и снижение смертности в условиях улучшения экологических условий в городской местности и повышения качества медицинского обслуживания позволяет прогнозировать минимизацию естественной убыли населения. Схемой территориального планирования прогнозируется рост численности населения на I очередь (2015г) и на период до расчетного срока (2030г).

Реализация предложений по промышленному развитию района обусловит на перспективу рост численности населения в Михайловском городском поселении, Алехинском, Голуметском и Новостроевском сельских поселениях – за счет развития лесопромышленного комплекса; в Тальниковском сельском поселении – за счет освоения Савинского месторождения магнезитов; в Булайском сельском поселении – за счет строительства тепличного комплекса. В других поселениях также предполагается увеличение численности населения. Расчетная численность населения составит 31 тыс. чел. на I очередь проекта и 31,8 тыс. чел. - на расчетный срок.

Таблица 65. Расчетная численность населения Черемховского района.

| № | Муниципальные образования | По состоянию на 01.01.2011г | Первая очередь (2015г), тыс. чел. | Расчетный срок (2030г), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Михайловское городское поселение | 7895 | 8100 | 8200 |
| 2 | Алехинское сельское поселение | 1825 | 1900 | 1950 |
| 3 | Бельское сельское поселение | 1574 | 1600 | 1650 |
| 4 | Булайское сельское поселение | 1253 | 1290 | 1300 |
| 5 | Голуметское сельское поселение | 2411 | 2450 | 2490 |
| 6 | Зерновское сельское поселение | 1344 | 1490 | 1600 |
| 7 | Каменноангарское сельское поселение | 501 | 530 | 540 |
| 8 | Лоховское сельское поселение | 1715 | 1750 | 1790 |
| 9 | Нижнеиретское сельское поселение | 1094 | 1110 | 1110 |
| 10 | Новогромовское сельское поселение | 1554 | 1590 | 1640 |
| 11 | Новостроевское сельское поселение | 803 | 870 | 890 |
| 12 | Онотское сельское поселение | 893 | 920 | 930 |
| 13 | Парфеновское сельское поселение | 2109 | 2190 | 2250 |
| 14 | Саянское сельское поселение | 1044 | 1050 | 1055 |
| 15 | Тальниковское сельское поселение | 867 | 880 | 890 |
| 16 | Тунгусское сельское поселение | 385 | 390 | 390 |
| 17 | Узколугское сельское поселение | 967 | 970 | 960 |
| 18 | Черемховское сельское поселение | 1909 | 1920 | 2165 |

## 13. Развитие функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация района базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Предложение по функциональному зонированию учитывает выводы комплексной оценки территории, которая выполнена с учетом традиционных оценочных элементов (инженерно-строительные условия, почвы, водные ресурсы, транспортная обеспеченность, экология и прочее), а также с учетом возможного экономического развития и планировочной структуры района.

Главными планировочными направлениями расселения остаются транспортные направления. Основными линейными элементами опорного каркаса территории останутся автомобильная дорога федерального значения Р-255 и Транссибирская железная дорога. В связи с развитием в Черемховском районе Савинского и Гольцово-Тангинского месторождений, проектом предусматривается строительство новых автомобильных дорог и ж/д ветки для обеспечения доступа к месторождениям; на месторождениях будут организованны поселки для работы вахтовым методом.

Сеть населенных пунктов района останется без изменения и в перспективе сохранит характер расселения вдоль основных транспортных направлений и природного каркаса - по долинам водотоков.

Центры муниципальных образований района в дальнейшем также будут играть роль узловых элементов опорного каркаса территории и уже сегодня нуждаются и в социальном, и в инженерном благоустройстве, и в усовершенствовании дорог, связывающих их с районным центром и обеспечивающих им выход на внешнюю дорожную сеть.

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов определяет в большой мере и перспективную их структуру как при некотором уплотнении застройки, прежде всего, в административных центрах, так и при увеличении площади культурно-бытовых и социальных зон поселения.

При незначительном приросте населения и достаточно высоком проценте ветхого жилья, поиск мест для уплотнения существующей застройки не предполагает дополнительных территорий для нового жилищного строительства большинства населенных пунктов. Однако на основе комплексной оценки территории обозначены резервные территории как наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства. Так же проект предлагает полную ликвидацию населенного пункта Новый Кутугун, так как застройка полностью утрачена, и объединение поселков Чернушка 1-я и Городок с поселком Новостройка.

Предусматривается поддержание и развитие сложившейся муниципальной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения для целей оптимизации и максимальной эффективности вложений в социальную и жилищную инфраструктуру.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения территориальных изменений, в основном, не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. Проектом предусматривается освоение заброшенных сельскохозяйственных земель в Каменно-Ангарском МО и восстановление ряда закрытых ферм. В Программе социального развития района предусмотрено:

Строительство тепличного комплекса площадью 3,6га с энергообеспечением от угольной ТЭС на территории Булайского сельского поселения. В проекте заложены инновационные технологии, такие как беспочвенный метод выращивания огурцов в минераловатных субстратах, ирригационная система (система капельного орошения), система подкормки СО 2, система дополнительного освещения, автоматическая система управления орошением и климатом. Производственная мощность комплекса составит: 2744 тонны огурцов в год; 534 тыс. штук салата в год.

Создание предприятия по глубокой переработке древесины, включающее в себя работы лесозаготовительного характера, пиление, производство клееной продукции и переработка отходов (опилок, горбыля) в паллеты и брикеты. В качестве исходного сырья в производстве обрезного материала будут использоваться запасы древесного потенциала района (притаежных территорий).

Создание завода по переработке дикоросов. Предлагается создать сеть заготовительных приемо-обменных пунктов по заготовке дикоросов в районе и построить завод, оснащенный  современным оборудованием, позволяющим производить очищенные кедровые орехи, замороженные грибы, ягоды, овощные порошки, пасты, джемы и другую продукцию.

Проект направлен, в первую очередь, на обеспечение занятости населения, проживающего в притаежных населенных пунктах, где сбор дикоросов является традиционным видом деятельности.

Размещение новых объектов рекреации планируется на прибрежных территориях р. Ангары в заливе Федяевский, также развитие получают уже существующие водные туристические маршруты, пролегающие по рекам Онот, малая Белая, Урик. На протяжении этих маршрутов будут организованы полноценные территории отдыха, будет обеспечен контроль над безопасностью отдыхающих.

По имеющимся стратегическим и прогнозным документам на территории района возможно размещение и развитие трех производственных объектов.

Большое внимание проект уделяет строительству Михайловского НПЗ «Строительство Михайловского Мини нефтеперерабатывающего завода», мощностью переработки нефти в 3 млн. тонн в год. Реализация данного проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест в Зерновом и Михайловском поселениях и укрепить экономику района в целом.

Проектом предусматривается строительство завода по производству унибетона. Т. е. организация производства строительных материалов, не имеющих аналогов на рынке Иркутской области. В проекте заложена инновационная технология производства, позволяющая получать продукцию высокой водостойкости и значительной морозостойкости. Производственная мощность – 12 млн. шт. кирпича в год. Среднесписочная численность работников (планируемая) - 100 чел. Строительство планируется на расчетный срок.

## 14. Развитие экономического потенциала

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы района были учтены положения Программы комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг., разработанной администрацией Черемховского района.

В аграрном секторе экономики занято 1,3 тыс. человек или 21,8% от общей численности занятых в экономике.

Профилирующая отрасль экономики Черемховского района – сельское хозяйство, но основной потенциал района в стратегическом будущем будет определяться средними и крупными предприятиями, связанными с добычей и транспортировкой сырья, находящегося в недрах района.

По состоянию на 01.01.2011г. общая площадь свободных земель, пригодных для развития сельского хозяйства, составляет свыше 17,8га. В основном, это земли бывшего совхоза «Красный забойщик», крестьянско-фермерского хозяйства «Хандагай» и земли бывшего совхоза «Каменно-Ангарский».

Предлагается реализовать инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса площадью 3,6га с энергообеспечением от угольной ТЭС. Реализация проекта позволит создать 80 новых рабочих мест на территории Булайского сельского поселения.

Таким образом, Схемой территориального планирования предусмотрен рост кадров, занятых в сельском хозяйстве до 1,43 тыс. чел. на первую очередь и до 1,81 тыс. чел. на расчетный срок.

## 14.1. Развитие промышленного производства

Промышленность представлена предприятиями осуществляющими добычу полезных ископаемых, обрабатывающими производствами и предприятиями по производству и распределению электроэнергии, воды.

Освоение богатой минерально-сырьевой базы связано, прежде всего, с развитием уникального Савинского месторождения магнезита.

Савинское месторождение магнезитов находится в 90км к юго-западу от г. Черемхово. Это 46,5% разведанных запасов бывшего СССР, оно в состоянии обеспечить потребность всех стран СНГ во всех видах магнезитовой продукции на срок более 100 лет. Проектная мощность предприятия по добыче магнезита около 7 млн. т. в год. Потенциальные потребители сырья – практически все российские металлургические комбинаты и ряд зарубежных стран – Корея, Китай, Германия и др. Учитывая крупные масштабы месторождения, высокое качество сырья и большой дефицит в стране магнезитовой огнеупорной продукции, ее высокую конъюнктуру на международном рынке, представляется целесообразным как можно быстрее осуществить ввод предприятия на полную мощность работы и соответствующее перепрофилирование огнеупорного завода. Освоение данного месторождения позволит обеспечить к 2015 году ежегодный уровень добычи не менее 250 тыс. т. магнезита, трудоустройство 500 жителей района с последующим увеличением к 2030 году объема добычи до 500 тыс. т. и увеличением численности занятых до 1 тыс. чел.

Прогнозные ресурсы Зэгэн-Гольского рудного (золото) поля (Новостроевское сельское поселение) оцениваются в 31т. Освоение месторождения позволит обеспечить добычу 1000кг золота в год. Данное добывающее производство позволит создать в районе не менее 200 новых рабочих мест.

Освоение Вознесенского каменноугольного месторождения позволит к 2015 году создать предприятие с проектной производительностью 2 млн. т. угля (или увеличение в 2,3 раза объема добычи угля по отношению к 2010 году) и обеспечить занятость 200 жителей Бельского и Парфеновского сельских поселений.

Лицензией на разработку Цаган-Ходинского месторождения химически чистых известняков (Онотское сельское поселение) сроком 25 лет обладает ОАО «Иркутская горная компания». Разработка месторождения обеспечит ежегодную добычу 1,2 млн. тонн сырья в год, трудоустройство 100 жителей района.

Несмотря на продолжительную и интенсивную эксплуатацию лесных ресурсов, Черемховский район перспективен для размещения предприятия по заготовке и переработке леса.

Неиспользуемая расчетная лесосека по лиственным породам деревьев составляет 252 тыс. куб.м.

Необходимо развитие лесозаготовительной и перерабатывающей деятельности на притаежных территориях (Новостроевское, Онотское, Тальниковское и Тунгусское сельские поселения), обладающих значительной лесосырьевой базой. Необходимо и привлечение инвесторов для создания предприятий по глубокой переработке древесины на существующих свободных производственных площадках Алехинского, Голуметского, Михайловского, Саянского и Новостроевского поселений.

Эти меры позволят создать на указанных территориях более 100 новых рабочих мест.

В настоящее время на территории Черемховского района начата реализация инвестиционного проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода объемом переработки 1 млн. т. нефти в год (с возможностью расширения объемов переработки до 6 млн. тонн). Инвесторами данного проекта являются представители Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Планируется вывести завод на проектную мощность к 2014 году. Это позволит занять 300 человек.

Помимо создания новых рабочих мест, строительство завода будет иметь другие положительные социальные эффекты, как-то: развитие социальной инфраструктуры, появление на региональном рынке нефтепродуктов альтернативного поставщика моторного топлива, повышение наполняемости местного и регионального бюджетов (т.к. предприятие будет зарегистрировано на территории Иркутской области).

В целом, по отраслям промышленности прогнозируется рост занятых с 0,436 тыс. чел. на 1.01.2011г, до 1,47 тыс. чел. в 2015г и до 2,0 тыс. чел. в 2030г.

На 1.01.2011г численность занятых в строительстве кадров составляет 71 человек. На I очередь Схемы территориального планирования предусмотрен рост числа работников строительной отрасли более чем в 2 раза, что связано с тем, что многие проекты будут реализованы именно в период до 2015г. На расчетный срок прогнозируется стабилизация численности занятых в этой сфере на уровне 160 человек.

Реализация проекта по организации инфраструктуры и учреждений по оказанию туристских услуг, согласно инвестиционному проекту, разработанному специалистами администрации района, что позволит создать к 2015 году на начальном этапе 10 новых рабочих мест, 20 новых рабочих мест на расчетный срок Схемы территориального планирования.

Для обслуживания нужд растущих объемов промышленного производства необходимо увеличить количество занятых в сфере организации перевозок и связи. На I очередь численность занятых в этой сфере составит 400 человек и на расчетный срок – 500 человек.

Таблица 66. Структура отраслей материального производства экономики Черемховского района.

| Отрасли материального производства | Исходный 2011 г. |  | 1 очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Промышленность | 0,436 | 19,0% | 1,47 | 39,1% | 2 | 40,9% |
| Строительство | 0,071 | 3,1% | 0,15 | 4,0% | 0,16 | 3,3% |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1,238 | 54,0% | 1,43 | 38,0% | 1,81 | 37,0% |
| Туризм и отдых |  |  | 0,01 | 0,3% | 0,02 | 0,4% |
| Транспорт и связь | 0,31 | 13,5% | 0,4 | 10,6% | 0,5 | 10,2% |
| Прочие | 0,238 | 10,4% | 0,3 | 8,0% | 0,4 | 8,2% |
| Всего | 2,293 | 100,0% | 3,76 | 100,0% | 4,89 | 100,0% |

В отрасли сельского хозяйства намечается реализация нескольких инвестиционных проектов на участках СХ ОАО «Белореченское»:

- развитие производства зерна за счет внедрения перспективных сельскохозяйственных культур и модернизации семеноводства,

- развитие отрасли мясного скотоводства,

- увеличение производства молока.

Рисунок 13. Состав отраслей сферы материального производства, 2011г.

Рисунок 14. Состав отраслей материального производства, 2030г.

## 15. Развитие социальной сферы

К непроизводственной сфере относят: здравоохранение, образование, искусство, культуру, науку, государственное управление, спорт, туризм, бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство.

В связи с тем, что реализация большинства инвестиционных проектов относится на период I очереди, на этот период прогнозируется более существенный рост численности занятых в непроизводственной сфере (до 4,58 тыс. чел.), чем на расчетный срок строительства, когда занятость вырастит не столь значительно и составит 4,92 тыс. чел.

Таблица 67. Структура отраслей непроизводственной сферы экономики Черемховского района.

| Отрасли нематериального производства | Исходный 2011г |  | 1 очередь (2015г) |  | Расчетный срок (2030г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| ЖКХ и бытовое обслуживание | 0,338 | 9,2% | 0,45 | 9,8% | 0,5 | 10,2% |
| Образование | 1,58 | 43,1% | 1,75 | 38,2% | 1,85 | 37,6% |
| Культура | 0,237 | 6,5% | 0,28 | 6,1% | 0,3 | 6,1% |
| Здравоохранение и социальная защита | 0,371 | 10,1% | 0,7 | 15,3% | 0,72 | 14,6% |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,821 | 22,4% | 1 | 21,8% | 1,1 | 22,4% |
| Управление, безопасность, финансы, страхование | 0,319 | 8,7% | 0,4 | 8,7% | 0,45 | 9,1% |
| Всего | 3,666 | 100,0% | 4,58 | 100,0% | 4,92 | 100,0% |

Рис.15. Прогноз структуры непроизводственной сферы экономики Черемховского района.

Таблица 68.

|  | 2011 год | 2015 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 5,959 | 8,94 | 10,61 |
| в т. ч. градообразующая группа | 2,293 | 3,76 | 4,89 |
| обслуживающая группа | 3,666 | 4,58 | 4,92 |
| в т.ч. ИТД | 0,46 | 0,6 | 0,8 |

## 15.1. Жилищное строительство

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства проводился с учетом программных документов: Программы комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг. и Схемы территориального планирования Иркутской области.

В Схеме территориального планирования Иркутской области предполагается, что уровень жилищной обеспеченности в Черемховском районном муниципальном образовании к 2030 году составит 33 кв. м/чел., к 2018г – 29,5 кв. м/чел, то есть с учетом вывода ветхого и аварийного жилфонда, необходимо построить более 570 тыс. кв. м. жилья.

Однако при сложившихся темпах жилищного строительства в муниципальном образовании к расчетному сроку не удастся достигнуть заявленного уровня жилищной обеспеченности.

В проекте Схемы территориального планирования Черемховского района произведен перерасчет перспективной динамики жилищного строительства с учетом сложившихся тенденций. Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается довести к 2025 году до уровня 20 кв. м/чел. (к 2015 году – 19,4 кв. м/чел.).

Первоочередной задачей улучшения жилищных условий муниципального образования Черемховский район является реконструкция ветхого и аварийного фонда.

Таблица 69. Динамика жилищного фонда на расчетный период.

| Наименование | Ед. изм. | 2011г | Проектные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| Население района | тыс. чел. | 30,1 | 31,0 | 31,8 |
| Жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 19,7 | 19,9 | 20,0 |
| Жилищный фонд | тыс. кв. м | 593,32 | 616,9 | 636,0 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 142,0 | 146,6 |
| Сохраняемый к расчетному сроку жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 451,32 | 446,72 |
| Прогнозируемый объем нового строительства | тыс. кв. м | - | 165,7 | 189,3 |
| Среднегодовой ввод жилья | тыс. кв. м | 1,1 | 33,1 | 13,5 |

Для обеспечения прогнозируемого объема жилищного фонда необходимо новое жилищное строительство в размере 189,3 тыс. кв. м. на расчетный срок, т.е. ежегодный ввод жилого фонда составит 13,5 тыс. кв. м/год. На первую очередь объем нового строительства составит 165,7 тыс . кв. м.

В проектный период предлагается новое жилищное строительство индивидуальных домов с участками, а также многоквартирных жилых домов. Распределение объемов нового строительства по поселениям района приведено в таблице 3.5.3.

Для жилищного строительства в районе в течение проектного периода потребуется около 100га. Учитывая значительные территории поселений, новое строительство жилья может быть осуществлено в современных границах поселений.

Данные предложения Схемы территориального планирования Черемховского района могут подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 70. Динамика жилищного фонда по проектным периодам.

| Муниципальное образование | Население, тыс. чел 2011г | Жилфонд существующий, тыс. кв. м. | Обеспеченность, кв. м./чел. | Ветхий и аварийный жилфонд, тыс. кв. м. | Население, тыс. чел 2015г | Сохраняемый, тыс. кв. м., 2015 | Обеспеченность, кв. м./чел. | Ввод жилья, тыс. кв. м. | Предполагаемый жилфонд, тыс. кв. м. к 2015 г | Население, тыс. чел. 2025г | Сохраняемый, тыс. кв. м. 2030г | Обеспеченность, кв./м. чел. | Ввод жилья, тыс. м. кв. | Предполагаемый жилфонд, тыс. кв. м. 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Михайловское городское поселение | 7895 | 180,07 | 22,8 | 6,8 | 8100 | 173,27 | 22,2 | 6,73 | 180,0 | 8200 | 171,5 | 22,2 | 10,5 | 182 |
| Алехинское сельское поселение | 1825 | 30,97 | 17,0 | 10,5 | 1900 | 20,47 | 19,9 | 17,34 | 37,8 | 1950 | 20,3 | 20,0 | 18,7 | 39 |
| Бельское сельское поселение | 1574 | 30,35 | 19,3 | 10,3 | 1600 | 20,05 | 19,9 | 11,79 | 31,8 | 1650 | 19,8 | 20,0 | 13,2 | 33 |
| Булайское сельское поселение | 1244 | 18,56 | 14,9 | 6,4 | 1290 | 12,16 | 12,4 | 3,84 | 16,0 | 1300 | 12,0 | 14,5 | 6,9 | 18,9 |
| Голуметское сельское поселение | 2411 | 60,27 | 25,0 | 19,5 | 2450 | 40,77 | 18,8 | 5,23 | 46,0 | 2490 | 40,4 | 19,3 | 7,6 | 48 |
| Зерновское сельское поселение | 1344 | 19,54 | 14,5 | 6,9 | 1490 | 12,64 | 19,9 | 17,011 | 29,7 | 1600 | 12,5 | 20,0 | 19,5 | 32 |
| Каменно-Ангарское сельское поселение | 501 | 10 | 20,0 | 3,2 | 530 | 6,8 | 13,2 | 0,2 | 7,0 | 540 | 6,7 | 14,8 | 1,3 | 8 |
| Лоховское сельское поселение | 1715 | 28,27 | 16,5 | 9,7 | 1750 | 18,57 | 12,6 | 3,43 | 22,0 | 1790 | 18,4 | 20,0 | 17,4 | 35,8 |
| Нижнеиретское сельское поселение | 1094 | 21,19 | 19,4 | 6,5 | 1110 | 14,69 | 16,8 | 3,91 | 18,6 | 1110 | 14,5 | 18,0 | 5,5 | 20 |
| Новогромовское сельское поселение | 1554 | 27,94 | 18,0 | 9,6 | 1590 | 18,34 | 19,2 | 12,16 | 30,5 | 1640 | 18,2 | 20,0 | 14,6 | 32,8 |
| Новостроевское сельское поселение | 803 | 13,05 | 16,3 | 4 | 870 | 9,05 | 19,9 | 8,263 | 17,3 | 890 | 9,0 | 20,0 | 8,8 | 17,8 |
| Онотское сельское поселение | 893 | 17,68 | 19,8 | 5,4 | 920 | 12,28 | 19,9 | 6,028 | 18,3 | 930 | 12,2 | 20,0 | 6,4 | 18,6 |
| Парфеновское сельское поселение | 2109 | 42,65 | 20,2 | 13,1 | 2190 | 29,55 | 19,9 | 14,031 | 43,6 | 2250 | 29,3 | 20,0 | 15,7 | 45 |
| Саянское сельское поселение | 1044 | 20,32 | 19,5 | 7,2 | 1050 | 13,12 | 19,9 | 7,775 | 20,9 | 1055 | 13,0 | 20,0 | 8,1 | 21,1 |
| Тальниковское сельское поселение | 867 | 13,14 | 15,2 | 4,6 | 880 | 8,54 | 19,9 | 8,972 | 17,5 | 890 | 8,5 | 20,0 | 9,3 | 17,8 |
| Тунгусское сельское поселение | 385 | 7,18 | 18,6 | 2,2 | 390 | 4,98 | 19,9 | 2,781 | 7,8 | 390 | 4,9 | 20,0 | 2,9 | 7,8 |
| Узколугское сельское поселение | 967 | 13,49 | 14,0 | 4,1 | 970 | 9,39 | 19,9 | 9,913 | 19,3 | 960 | 9,3 | 20,2 | 10,1 | 19,4 |
| Черемховское сельское поселение | 1909 | 38,65 | 20,2 | 12,1 | 1920 | 26,55 | 19,9 | 11,658 | 38,2 | 2165 | 26,3 | 18,0 | 12,7 | 39 |
| Всего | 30134 | 593,32 | 19,7 | 142,1 | 31000 | 451,22 | 19,9 | 165,68 | 616,9 | 31800 | 446,7 | 20,0 | 189,3 | 636 |

## 15.2. Развитие системы культурно-бытового обслуживания

Объекты образования

В целях развития системы дошкольного образования и обеспечения нормативной доступности учреждений проектом предлагается:

На I очередь:

строительство детского сада в с. Новогромово на 40 мест;

строительство детского сада в п. Новостройка на 40 мест;

строительство детского сада в с. Онот на 60 мест;

строительство детского сада в с. Голуметь на 110 мест;

строительство детского сада в с. Алехино на 110 мест;

реконструкция с увеличением вместимости детских садов в р. п. Михайловка, с. Голуметь, д. Петровка, с. Нижняя Иреть;

реконструкция здания бывшего детского сада №6 в р. п. Михайловка.

На расчетный срок:

строительство детского сада в р. п. Михайловка на 60 мест;

строительство детского сада в д. Белобородова на 40 мест;

строительство детского сада в заимке Чемодариха на 30 мест;

строительство детского сада в д. Белобородова на 55 мест;

реконструкция с увеличением вместимости детского сада в п. Зерновое.

В целях создания условий для развития системы среднего образования проектом предлагается: капитальный ремонт и реконструкция зданий школ, находящихся в аварийном состоянии (НОШ д. Худорожкино, МСШ №2 п. Михайловка, СОШ с. Рысево).

строительство школы в с. Верхняя Иреть на 250 мест;

строительство школы в с. Нижняя Иреть на 320 мест.

Кроме того, в Программе комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг. предусмотрены мероприятия по реконструкции детских садов в селах. Онот, Саянское, Бельск и д. Белобородова.

Объекты здравоохранения

Проектом предлагается:

на I очередь:

- реконструкция (с расширением) стационара в р. п. Михайловка;

- строительство стационара в с. Алехино;

- строительство ФАПов в с. Верхний Булай, д. Жмурова и с. Средний Булай.

на расчетный срок:

- реконструкция (с расширением) стационаров в селах Парфеново и Голуметь;

- капитальный ремонт ФАПа в д. Чемодариха;

- строительство ФАПов в с. Новостройка и д. Шаманаева.

Программа комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период 2011-2015 гг. указывает на необходимость капитального ремонта учреждений здравоохранения в селах Алехино, Рысево, Парфеново.

Объекты физической культуры и спорта

Проектом предлагается

на I очередь:

- строительство 18 плоскостных сооружений, лыжных баз, малых спортивных сооружений в населенных пунктах.

на расчетный срок:

- строительство бассейна в р. п. Михайловка;

- строительство 18 плоскостных сооружений, лыжных баз, малых спортивных сооружений в населенных пунктах.

Объекты культуры

Проектом предлагается:

на I очередь:

- строительство здания сельского клуба в с. Инга, с. Узкий Луг и с. Малиновка.

на расчетный срок:

- строительство здания сельского клуба в д. Белобородова.

Кроме того, в Программе комплексного социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования в период 2011-2015 гг. предполагается провести реконструкцию Домов культуры в селах Саянское, Парфеново.

Объекты торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Проектом предлагается:

на I очередь:

- создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг в муниципальных образованиях (бани, химчистка, прачечная, пункты непосредственного обслуживания);

- строительство гостиниц в р.п. Михайловка, селах Бельск, Зерновое, Онот;

- строительство зданий молочных кухонь и раздаточных пунктов для них в крупнейших населенных пунктах района.

на расчетный срок:

- строительство гостиниц малой вместимости в селах Алехино и Голуметь;

- развитие сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг в муниципальных образованиях.

## 16. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные решения по развитию транспортной инфраструктуры Черемховского района приняты на основе положений Схемы территориального планирования Иркутской области на 2008-2030 гг.

## 16.1. Железнодорожный транспорт

К мероприятиям местного значения относится:

На территории района дальнейшее развитие получит железнодорожный транспорт.

В связи с развитием нового месторождения полезных ископаемых в южной части Черемховского района, предусматривается строительство новой однопутной железной дороги местного значения. Трассировка железной дороги предполагается по территории Аларского и Черемховского районов. Железная дорога примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали за п. Забитуй (Аларский район) в восточном направлении. Протяженность по Аларскому району составит 36,0км, протяженность по Черемховскому району составит 70км. Источник финансирования предполагается – инвестор осваивсющий месторождение полезных ископаемых, срок реализации до 2030г.

## 16.2. Автомобильный транспорт

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Черемховского района направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам, не имеющим дорог с твердым покрытием;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.);

- обеспечение автобусным сообщением всех населенных пунктов.

К мероприятиям регионального значения относится:

- строительства нового моста через р. Ангара севернее г. Свирск, протяженностью 2,7км;

- строительство автодороги, обеспечивающей подход к новому мосту через р. Ангара от автодороги «Черемхово-Чемодариха-Макарьево», протяженностью 2км.

К мероприятиям местного значения относится:

- строительство автомобильных дорог к проектируемым полигонам ТБО,  скотомогильникам и промпредприятиям, общей протяженностью 29км;

- строительство автомобильной дороги от п. Юлинск к Савинскому месторождению в юго-восточной части района, протяженностью 45км;

- строительство автомобильной дороги от с. Инга к Гольцово-Тангинскому месторождению в восточной части района, протяженностью 65км;

- реконструкция грунтовых улиц и дорог в населенных пунктах, общей протяженностью 103,025км;

- реконструкция грунтовых автодорог, обеспечивающих населенные пункты сетью автомобильных дорог общего пользования и улучшение доступности, общей протяженностью 78,74км;

- строительства моста через р. Большая Белая по автодороге «Красноярск-Иркутск» -Бельск - Поморцево, южнее с. Бельск, протяженностью 0,1км.

Итого: строительство автодорог – 137км. Реконструкция автодорог – 181,765км.

Поскольку район обладает достаточно развитой сетью автомобильных дорог, обеспечивающей рациональную транспортную связь населенных пунктов района между собой, дополнительных мер по увеличению протяженности сети (за исключением вышеперечисленных) не предусматривается.

Также считается необходимым на протяжении всего срока действия Схемы территориального планирования проведение плановых ремонтов, текущих ремонтов автомобильных дорог общего пользования со значительным износом дорожного полотна.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах района на расчетный срок составит 1246,959км, из них:

- автодороги федерального значения – 50,75км. (ФКУ «Управление автомагистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»);

- автодороги регионального или межмуниципального значения – 25,152км (ОГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»);

- автодороги местного значения – 1175,057км, из них:

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет – 0,1257км/км2  или 125,7км/1000км2. (площадь района 9920км2).

На первую очередь реализации проекта предусматривается передача прав собственности 581,432км из областных автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность района.

На первую очередь реализации проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2.09.2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» предусматривается отвод земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса. При разработке СТП применены укрупненные показатели ширины полос отвода и составляет:

1) для автомобильных дорог II категорий – 80 метров ширина полосы отвода;

2)  для автомобильных дорог III категорий – 80 метров ширина полосы отвода;

3) для автомобильных дорог IV категорий – 50 метров ширина полосы отвода;

4) для автомобильных дорог V категорий – 50 метров ширина полосы отвода.

При оформлении отводов земель необходимо ширину полосы отвода уточнять согласно нормативным документам, учету интересов собственников земель.

Таблица 71. Границы придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области:

| № | Наименование автодороги | Протяженность, км | Начало участка | Конец участка | Техническая категория | Ширина придорожной полосы, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемховский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М-53 (1736 км) - Черемхово | 5,700 | 0,000 | 5,700 | IV | 50 |  |
| 2 | М-53 (1754 км) - Черемхово | 2,100 | 0,000 | 2,100 | IV | 50 |  |
| 3 | Черемхово - Свирск | 15,352 | 0,000 | 5,324 | IV | 50 |  |
|  |  |  | 5,324 | 7,113 | IV | 0 | д. Петровка |
|  |  |  | 7,113 | 9,874 | IV | 50 |  |
|  |  |  | 9,874 | 10,890 | IV | 0 | с. Зерновое |
|  |  |  | 10,890 | 15,352 | IV | 50 |  |
| Итого по району |  |  |  | 23,152 |  |  |  |

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов ко всем населенным пунктам района, протяженность которых к концу расчетного срока планируется увеличить на 25%.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом, в каждом населенном пункте, либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты.

Проектом предусматривается строительство 4 АЗС:

- на пересечении автодороги «Черемхово – Каменно-Ангарск» и «Рысево – Муратова»;

- на пересечении 1762км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск и автодорогой «ст. Гришево – Средний Булай»;

- на пересечении 1772км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск и автодорогой «Михайловка – Узкий Луг»;

- на 1777 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск с правой стороны.

## 17. Развитие инженерной инфраструктуры

## 17.1. Водоснабжение и хозяйственно-бытовая канализация

Водоснабжение

Таблица 72. Данные по водопотреблению, водоотведению и неприкосновенным запасам питьевой воды.

| Наименование МО | Население Тыс. чел. | Удельное водопотребление л/сутки | Расчётное водопотребление м3/сутки | Нормы Расхода на пожаротушение л/сек | Расчетный Объем воды на Пожаротушение/на расход хоз. питьевых целей в течение 8 часов при сейсмичности 8 баллов м3 | Расчётное водоотведение л/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Михайловское | 8.2 | 600 | 4920 | 1х15 | 324/1148 | 4477 |
| Алёхинское | 1.95 | 150 | 292 | 1х10 | 216/68 | 266 |
| Бельское | 1.65 | 150 | 247 | 10 | 216/58 | 225 |
| Булайское | 1.3 | 150 | 195 | 10 | 216/45 | 177 |
| Голуметское | 2.49 | 150 | 373 | 10 | 216/87 | 340 |
| Зерновское | 1.6 | 150 | 240 | 10 | 21/56 | 218 |
| Каменноангарское | 0.54 | 150 | 81 | 10 | 216/19 | 74 |
| Лоховское | 1.79 | 150 | 268 | 10 | 216/62 | 244 |
| Нижнеиретское | 1.11 | 150 | 166 | 10 | 216/39 | 151 |
| Новогромовское | 1.64 | 150 | 246 | 10 | 216/57 | 224 |
| Новостроевское | 0.89 | 150 | 133 | 10 | 216/31 | 121 |
| Онотское | 0.93 | 150 | 139 | 10 | 216/32 | 127 |
| Парфеновское | 2.25 | 150 | 373 | 10 | 216/79 | 340 |
| Саянское | 1.055 | 150 | 158 | 10 | 21/37 | 144 |
| Тальниковское | 0.89 | 150 | 133 | 10 | 216/31 | 121 |
| Тунгусское | 0.39 | 150 | 58 | 10 | 216/14 | 53 |
| Узколугское | 0.96 | 150 | 144 | 10 | 216/34 | 131 |
| Черемховское | 2.165 | 150 | 325 | 10 | 216/76 | 295 |

Водопотребление принимается согласно СНиП 2.04.02-84, Т.4 по нормам: для городов и посёлков городского типа- 600л/сутки на человека, для сельского типа - 150л/сутки на человека. В данную норму включён расход на полив зелёных насаждений. Для расчётов объемов водоотведения приняты те же нормы, за исключением 10% принятых на полив. При несоответствии исходной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 производится её подготовка для питьевых целей.

Для целей неприкосновенного запаса питьевой воды, на пожаротушение и расход на хозяйственно-питьевые нужды предусматривается строительство резервуаров.

Новогромовское и частично Черемховское районное муниципальное образование общим расчётным водопотреблением питьевой воды в 519 куб.м/сутки возможно осуществлять от Нотского месторождения, мощностью 1572 куб.м/сутки.

Онотское МО общим расчётным водопотреблением питьевой воды 127 куб.м/сутки, возможно осуществлять от Савинского месторождения, мощностью 11300 м3/сутки.

Булайское, Лоховское, Парфеновское, Бельское, Алёхинское МО общим расчётным водопотреблением питьевой воды 12752 куб.м/сутки возможно осуществлять от Большеиретского и Верхнебулайского месторождений, общей мощностью более 10000 куб.м/сутки. По существующей схеме от водоводов г. Черемхово осуществляется водоснабжение Зерновского, Михайловского МО.

Водоснабжение прочих поселений возможно от подземных источников при проведении гидрогеологической разведки, от родников с устройством каптажей, из поверхностных источников. Водоснабжение всех населённых пунктов необходимо производить при условии разработки, утверждении и реализации проектов санитарных зон источников водоснабжения с устройством их ограждения и охраны.

При строительстве новых подземных водозаборов необходимо обеспечить своевременное оформление разрешительной документации и предоставление отчётности в территориальный геологический фонд.

Хозяйственно-бытовая канализация

Канализация может быть организована по населённым пунктам:

- строительство очистных сооружений в п. Алехино с расчетом 200м3/сутки с выпуском очищенных стоков в ближайший водоём;

- реконструкция очистных сооружений в п. Михайловка с расчетом 5000м3/сутки с выпуском очищенных стоков в р. Белая.

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод

Транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС).

Строительство современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией.

Комбинированный вариант. Строительство КОС в крупных населенных пунктах. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом.

Устройство надворных туалетов.

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим использованием утилизируемого осадка в строительной индустрии.

Ливневая канализация

Схема ливневой канализации, в основном, повторяет схему хозяйственно - фекальной. Однако очистку ливневых стоков предлагается производить в каждом населенном пункте с помощью сооружений механической очистки, прудов искусственной и естественной аэрации, фильтров, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения и хлорирования с последующим выпуском в водоемы (совместно с очищенными хозяйственно-бытовыми стоками). Регулирование дождевых вод производится с помощью регулирующих резервуаров. Осадок обезвоживается и вывозится на утилизацию. Ливневая канализация малых населенных пунктов выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

## 17.2. Электроснабжение

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 6-10-35-110кВ приняты на основании подсчетов действующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Предлагаем на первую очередь – 2015 года:

- ПС «Зерновое» - замена трансформаторов мощностью 2х2,5 на трансформаторы мощностью 2х4.

- ПС «Бельск» - замена трансформаторов мощностью 2х1,6 на трансформаторы мощностью 2х2,5.

- В МО Алехинское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Зерновое» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Бельское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Бельск» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Булайское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «В.Булай» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Голуметское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Голуметь» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Зерновское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Зерновое» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Лоховское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «В.Булай» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Нижнеиретское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Р.Аларь» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Новогромовское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Новогромово» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Новостроевское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Новостройка» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Онотское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Онот» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Парфеновское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Р.Аларь» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Саянское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Голуметь» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Тальниковское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Тальники» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Черемховское – строительство  ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Белобородова» воздушными линиями 10кВ.

Предлагаем на расчетный срок – 2025 года:

- В МО Алехинское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Зерновое» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Бельское – строительство ТП (2х160кВА), питание предусматривается от ПС «Бельск» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Зерновское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Зерновое» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Новогромовское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Новогромово» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Парфеновское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Р. Аларь» воздушными линиями 10кВ.

- В МО Черемховское – строительство ТП (2х250кВА), питание предусматривается от ПС «Белобородова» воздушными линиями 10кВ.

## 17.3. Теплоснабжение

Перспективная потребность в тепловой энергии на период до 2025 года

На стадии СТП рассматривается настоящая обеспеченность поселений и муниципальных образований тепловыми мощностями. Рассчитываются общие перспективные укрупненные потребности в тепловой энергии по поселениям и обосновываются принципиальные решения по необходимости проектирования дополнительных тепловых мощностей.

Уточнение и корректировка решений СТП - определение мощностей, расположения и количества новых теплоисточников, их реконструкция, схемы и протяженности магистральных тепловых сетей - разрабатывается на стадии Генерального плана.

На чертеже указаны – существующие теплоисточники по поселениям (если позволяет масштаб), либо – единым обозначением (значком) с указанием общего количества котельных (сооружений). Перспективные тепловые мощности указываются единым обозначением (значком).

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2хэтажной усадебной застройкой с низкой плотностью - не предусматривает развитие централизованного отопления жилья и предполагает использовать индивидуальные источники тепла.

Объекты социально-бытового назначения, запланированных к возведению на 1 очередь и расчетный срок, подключаются к централизованному теплоснабжению, при отсутствии необходимых мощностей, от индивидуальных котельных.

Дополнительные тепловые мощности потребуются:

На I очередь: в Алехинском (с. Алехино), Бельском (с. Бельск), Голуметском (с. Голуметь), Зерновском (д. Петровка), Нижнеиретском (с. Нижняя Иреть) , Михайловском (п. Михайловка), Новогромовском (с. Новогромово) и Новостроевском (п. Новостройка) МО.

На расчетный срок: в Парфеновском (с. Парфеново), Саянском (с. Саянское), Черемховском (д. Белобородова, з. Чемодариха), Нижнеиретском (с. Н. Иреть), Голуметском (с. В. Иреть) МО.

Перечень объектов и расчетные нагрузки приведены в таблицах 3.7.4.- 3.7.7. 75-78(расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла, с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

qmах = qуд х S, где:

qуд – удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №306 от 23 мая 2006г:

S – общая площадь зданий, м2.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

Qгвс = , где:

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки принимается 120 л/сутки;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 3.7.2 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Все расчетные данные сведены в таблицы. (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Таблица 73. Проектируемый жилищный фонд на I очередь.

| Планировочные МО | Общая площадь, тыс. м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час/МВт |  |  | Qо+Qгвс+Qв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этажность | тыс. чел | Этажность |  |  |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 1-2 |  |  |  |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв |  |
| Михайловское | 6,73 | 0,34 | 0,57 | 0,10 | - | 0,67 |
|  |  |  | 0,66 | 0,11 | - | 0,78 |
| Алехинское | 17,34 | 0,87 | 1,47 | 0,25 | - | 1,73 |
|  |  |  | 1,71 | 0,29 | - | 2,00 |
| Бельское | 11,79 | 0,59 | 1,00 | 0,17 | - | 1,17 |
|  |  |  | 1,16 | 0,20 | - | 1,36 |
| Булайское | 3,84 | 0,19 | 0,33 | 0,06 | - | 0,38 |
|  |  |  | 0,38 | 0,07 | - | 0,44 |
| Голуметское | 5,23 | 0,26 | 0,44 | 0,08 | - | 0,52 |
|  |  |  | 0,52 | 0,09 | - | 0,60 |
| Зерновское | 17,011 | 0,85 | 1,45 | 0,25 | - | 1,69 |
|  |  |  | 1,68 | 0,29 | - | 1,97 |
| Каменно-Ангарское | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | - | 0,02 |
|  |  |  | 0,02 | 0,00 | - | 0,02 |
| Лоховское | 3,43 | 0,17 | 0,29 | 0,05 | - | 0,34 |
|  |  |  | 0,34 | 0,06 | - | 0,40 |
| Нижнеиретское | 3,91 | 0,20 | 0,33 | 0,06 | - | 0,39 |
|  |  |  | 0,39 | 0,07 | - | 0,45 |
| Новогромовское | 12,16 | 0,61 | 1,03 | 0,18 | - | 1,21 |
|  |  |  | 1,20 | 0,21 | - | 1,41 |
| Новостроевское | 8,263 | 0,42 | 0,70 | 0,12 | - | 0,82 |
|  |  |  | 0,81 | 0,14 | - | 0,95 |
| Онотское | 6,028 | 0,30 | 0,51 | 0,09 | - | 0,60 |
|  |  |  | 0,59 | 0,10 | - | 0,70 |
| Парфеновское | 14,031 | 0,71 | 1,19 | 0,21 | - | 1,40 |
|  |  |  | 1,38 | 0,24 | - | 1,62 |
| Саянское | 7,775 | 0,39 | 0,66 | 0,11 | - | 0,77 |
|  |  |  | 0,77 | 0,13 | - | 0,90 |
| Тальниковское | 8,972 | 0,45 | 0,76 | 0,13 | - | 0,89 |
|  |  |  | 0,88 | 0,15 | - | 1,04 |
| Тунгусское | 2,781 | 0,14 | 0,24 | 0,04 | - | 0,28 |
|  |  |  | 0,27 | 0,05 | - | 0,32 |
| Узколугское | 9,913 | 0,50 | 0,84 | 0,14 | - | 0,99 |
|  |  |  | 0,98 | 0,17 | - | 1,15 |
| Черемховское | 11,658 | 0,59 | 0,99 | 0,17 | - | 1,16 |
|  |  |  | 1,15 | 0,20 | - | 1,35 |
| Итого | 151,1 | 6,5 | 12,84 | 2,21 | - |  |
|  |  |  | 14,89 | 2,56 | - |  |
|  |  |  | 15,05 |  |  | 15,05 |
|  |  |  | 17,46 |  |  | 17,46 |

Таблица 74. Проектируемый жилищный фонд на расчетный срок.

| Планировочные МО | Общая площадь, тыс. м2 | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт |  |  | Qо+Qгвс+Qв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этажность | тыс.чел | Этажность |  |  |  |
|  | 1-2 | 1-2 | 1-2 |  |  |  |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв |  |
| Михайловское | 10,5 | 0,53 | 0,89 | 0,15 | - | 1,05 |
|  |  |  | 1,04 | 0,18 | - | 1,21 |
| Алехинское | 18,7 | 0,94 | 1,59 | 0,27 | - | 1,86 |
|  |  |  | 1,84 | 0,32 | - | 2,16 |
| Бельское | 13,2 | 0,66 | 1,12 | 0,19 | - | 1,31 |
|  |  |  | 1,30 | 0,22 | - | 1,52 |
| Булайское | 6,9 | 0,35 | 0,59 | 0,10 | - | 0,69 |
|  |  |  | 0,68 | 0,12 | - | 0,80 |
| Голуметское | 4,6 | 0,23 | 0,39 | 0,07 | - | 0,46 |
|  |  |  | 0,45 | 0,08 | - | 0,53 |
| Зерновское | 19,5 | 0,98 | 1,66 | 0,28 | - | 1,94 |
|  |  |  | 1,92 | 0,33 | - | 2,25 |
| Каменно-Ангарское | 1,3 | 0,07 | 0,11 | 0,02 | - | 0,13 |
|  |  |  | 0,13 | 0,02 | - | 0,15 |
| Лоховское | 17,4 | 0,87 | 1,48 | 0,25 | - | 1,73 |
|  |  |  | 1,72 | 0,29 | - | 2,01 |
| Нижнеиретское | 5,5 | 0,28 | 0,47 | 0,08 | - | 0,55 |
|  |  |  | 0,54 | 0,09 | - | 0,64 |
| Новогромовское | 14,6 | 0,73 | 1,24 | 0,21 | - | 1,45 |
|  |  |  | 1,44 | 0,25 | - | 1,69 |
| Новостроевское | 8,8 | 0,44 | 0,75 | 0,13 | - | 0,88 |
|  |  |  | 0,87 | 0,15 | - | 1,02 |
| Онотское | 6,4 | 0,32 | 0,54 | 0,09 | - | 0,64 |
|  |  |  | 0,63 | 0,11 | - | 0,74 |
| Парфеновское | 15,7 | 0,79 | 1,33 | 0,23 | - | 1,56 |
|  |  |  | 1,55 | 0,26 | - | 1,81 |
| Саянское | 8,1 | 0,41 | 0,69 | 0,12 | - | 0,81 |
|  |  |  | 0,80 | 0,14 | - | 0,94 |
| Тальниковское | 9,3 | 0,47 | 0,79 | 0,14 | - | 0,93 |
|  |  |  | 0,92 | 0,16 | - | 1,07 |
| Тунгусское | 2,9 | 0,15 | 0,25 | 0,04 | - | 0,29 |
|  |  |  | 0,29 | 0,05 | - | 0,33 |
| Узколугское | 10,1 | 0,51 | 0,86 | 0,15 | - | 1,01 |
|  |  |  | 1,00 | 0,17 | - | 1,17 |
| Черемховское | 12,7 | 0,64 | 1,08 | 0,18 | - | 1,26 |
|  |  |  | 1,25 | 0,21 | - | 1,47 |
| Итого | 158,5 | 7,9 | 15,83 | 2,71 | - |  |
|  |  |  | 18,36 | 3,14 | - |  |
|  |  |  | 18,54 |  |  | 18,54 |
|  |  |  | 21,50 |  |  | 21,50 |

Таблица 75. Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на I очередь.

| Планировочные районы | Поселения | Расчетная единица | Объекты СКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д.сады |  |  | Д.сады |  |  | Стационар |  |  | Молочн. Кухня |  |  | Молочн. Кухня |  |  | Гостиницы |  |  | Гостинцы |  |  | Бани |  |  | Прач. |  |  | Химчистка |  |  | Итого |
|  |  |  | 110 мест |  |  | реконстр 10-60 мест |  |  | расш с 25 до50 |  |  | 100-200 порц. |  |  | 800 порц. |  |  | 90 мест |  |  | 20 мест |  |  | 20-30 мест |  |  | до 500 |  |  | до 50 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| Михайловское | р.п. Михайловка |  |  |  |  | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |  |  |  | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,04 | 0,06 |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,28 | 0,06 | 0,08 |  |  |  | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,05 | 0,07 |  |  |  | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,33 |
| Алехинское | с. Алехино |  | 0,18 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 0,21 | 0,06 | 0,06 |  |  |  | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
| Бельское | с.Бельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Булайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Голуметское | с. Голуметь |  | 0,18 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  |  |  | 0,21 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
| Зерновское | д.Петровка |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
|  | с.Зерновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| Каменно-Ангарское | Каменно-Ангарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Лоховское | с.Лохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
| Нижнеиретское | с.Нижняя Иреть |  |  |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Новогромовское | с.Новогромово |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Новостроевское | п.Новостройка |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Онотское | с.Онот |  |  |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,02 | 0,03 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Парфеновское | с.Парфеново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |
| Саянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Тальниковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Тунгусское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Узколугское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Черемховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого | Итого |  | 0,36 | 0,10 | 0,10 | 0,29 | 0,10 | 0,08 | 0,36 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,53 |
|  |  |  | 0,42 | 0,11 | 0,12 | 0,34 | 0,12 | 0,10 | 0,41 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,29 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,93 |
|  |  |  | 0,56 |  |  | 0,48 |  |  | 0,54 |  |  | 0,15 |  |  | 0,10 |  |  | 0,31 |  |  | 0,21 |  |  | 0,39 |  |  | 0,09 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | 0,65 |  |  | 0,56 |  |  | 0,62 |  |  | 0,18 |  |  | 0,12 |  |  | 0,36 |  |  | 0,24 |  |  | 0,45 |  |  | 0,10 |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 76. Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Планировочные районы | Поселения | Расчетная единица | Объекты СКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Школа |  |  | Школа |  |  | Д.сады |  |  | Д.сады |  |  | Стационар |  |  | Молочн. Кухня |  |  | Клубы |  |  | Гостинцы |  |  | Бани |  |  | Бассейн |  |  | Итого |
|  |  |  | 320 мест |  |  | 250 мест |  |  | 55 мест |  |  | реконстр 10-60 мест |  |  | расш с 25 до50 |  |  | 100 порц. |  |  | 100 мест |  |  | 20 мест |  |  | 20 мест |  |  | до 900 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Михайловское | р.п. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,21 | 0,49 | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,02 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 0,24 | 0,56 | 1,18 |
| Алехинское | с. Алехино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,02 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| Бельское | с.Бельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  | 0,13 |
| Булайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Голуметское | с. Голуметь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  | с. Верхн. Иреть |  |  |  |  | 0,48 | 0,11 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
|  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,13 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |
| Зерновское | д.Петровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | с.Зерновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  | 0,21 |
| Каменно-Ангарское | Каменно-Ангарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Лоховское | с.Лохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Нижнеиретское | с.Нижняя Иреть |  | 0,62 | 0,14 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 0,72 | 0,16 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |
| Новогромовское | с.Новогромово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Новостроевское | п.Новостройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Онотское | с.Онот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  | 0,13 |
| Парфеновское | с.Парфеново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Саянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,07 |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,08 |  |  |  | 0,13 |
| Тальниковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Тунгусское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Узколугское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Черемховское | д.Белобородово |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,01 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,01 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | З. Чемодариха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Итого | Итого |  | 0,62 | 0,14 | 0,18 | 0,48 | 0,11 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,28 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,28 | 0,19 | 0,21 | 0,49 | 4,15 |
|  |  |  | 0,72 | 0,16 | 0,21 | 0,56 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,32 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,33 | 0,23 | 0,24 | 0,56 | 4,82 |
|  |  |  | 0,94 |  |  | 0,73 |  |  | 0,14 |  |  | 0,43 |  |  | 0,18 |  |  | 0,03 |  |  | 0,22 |  |  | 0,14 |  |  | 0,44 |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  |  |  | 1,09 |  |  | 0,85 |  |  | 0,16 |  |  | 0,50 |  |  | 0,21 |  |  | 0,04 |  |  | 0,26 |  |  | 0,16 |  |  | 0,51 |  |  | 1,03 |  |  |  |
|  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 77. Сводная таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на I очередь. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировочные районы | Объекты |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектируемый жилищный фонд |  |  | Проектируемые объекты СКБ |  |  | Итого |
|  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Михайловское | 0,57 | 0,10 | - | 0,56 | 0,28 | 0,31 | 1,82 |
|  | 0,66 | 0,11 |  | 0,65 | 0,32 | 0,36 | 2,11 |
| Алехинское | 1,47 | 0,25 | - | 0,33 | 0,11 | 0,17 | 2,33 |
|  | 1,71 | 0,29 | - | 0,38 | 0,12 | 0,19 | 2,70 |
| Бельское | 1,00 | 0,17 | - | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 1,27 |
|  | 1,16 | 0,20 | - | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 1,48 |
| Булайское | 0,33 | 0,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
|  | 0,38 | 0,07 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| Голуметское | 0,44 | 0,08 | - | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,83 |
|  | 0,52 | 0,09 | - | 0,22 | 0,07 | 0,07 | 0,97 |
| Зерновское | 1,45 | 0,25 | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
|  | 1,68 | 0,29 | - | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
| Каменно-Ангарское | 0,02 | 0,00 | - | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
|  | 0,02 | 0,00 | - | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| Лоховское | 0,29 | 0,05 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
|  | 0,34 | 0,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Нижнеиретское | 0,33 | 0,06 | - | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,50 |
|  | 0,39 | 0,07 | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,58 |
| Новогромовское | 1,03 | 0,18 | - | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 1,27 |
|  | 1,20 | 0,21 | - | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,48 |
| Новостроевское | 0,70 | 0,12 | - | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,91 |
|  | 0,81 | 0,14 | - | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 1,05 |
| Онотское | 0,51 | 0,09 | - | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,68 |
|  | 0,59 | 0,10 | - | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,79 |
| Парфеновское | 1,19 | 0,21 | - | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 1,62 |
|  | 1,38 | 0,24 | - | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 1,88 |
| Саянское | 0,66 | 0,11 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,81 |
|  | 0,77 | 0,13 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,93 |
| Тальниковское | 0,76 | 0,13 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
|  | 0,88 | 0,15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| Тунгусское | 0,24 | 0,04 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
|  | 0,27 | 0,05 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Узколугское | 0,84 | 0,14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
|  | 0,98 | 0,17 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| Черемховское | 0,99 | 0,17 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
|  | 1,15 | 0,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| Итого | 12,84 | 2,21 |  | 1,52 | 0,59 | 0,74 |  |
|  | 14,89 | 2,56 |  | 1,76 | 0,68 | 0,86 |  |
|  | 15,05 |  |  | 2,84 |  |  |  |
|  | 17,46 |  |  | 3,30 |  |  |  |
|  | 17,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,75 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 78. Сводная таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Планировочные районы | Объекты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемый жилищный фонд |  |  | Проектируемые объекты СКБ |  |  | Итого |
|  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Михайловское | 0,89 | 0,15 | - | 0,27 | 0,23 | 0,51 | 2,06 |
|  | 1,04 | 0,18 | - | 0,32 | 0,27 | 0,59 | 2,39 |
| Алехинское | 1,59 | 0,27 | - | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 2,05 |
|  | 1,84 | 0,32 | - | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 2,38 |
| Бельское | 1,12 | 0,19 | - | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 1,42 |
|  | 1,30 | 0,22 | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 1,65 |
| Булайское | 0,59 | 0,10 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
|  | 0,68 | 0,12 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| Голуметское | 0,39 | 0,07 | - | 0,59 | 0,13 | 0,17 | 1,35 |
|  | 0,45 | 0,08 | - | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,71 |
| Зерновское | 1,66 | 0,28 | - | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 2,12 |
|  | 1,92 | 0,33 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Каменно-Ангарское | 0,11 | 0,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
|  | 0,13 | 0,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Лоховское | 1,48 | 0,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |
|  | 1,72 | 0,29 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| Нижнеиретское | 0,47 | 0,08 | - | 0,62 | 0,14 | 0,18 | 1,49 |
|  | 0,54 | 0,09 | - | 0,72 | 0,16 | 0,21 | 1,72 |
| Новогромовское | 1,24 | 0,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
|  | 1,44 | 0,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| Новостроевское | 0,75 | 0,13 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
|  | 0,87 | 0,15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| Онотское | 0,54 | 0,09 | - | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,75 |
|  | 0,63 | 0,11 | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,87 |
| Парфеновское | 1,33 | 0,23 | - | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 1,65 |
|  | 1,55 | 0,26 | - | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 1,92 |
| Саянское | 0,69 | 0,12 | - | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,92 |
|  | 0,80 | 0,14 | - | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 1,06 |
| Тальниковское | 0,79 | 0,14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
|  | 0,92 | 0,16 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| Тунгусское | 0,25 | 0,04 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
|  | 0,29 | 0,05 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Узколугское | 0,86 | 0,15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
|  | 1,00 | 0,17 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| Черемховское | 1,08 | 0,18 | - | 0,31 | 0,05 | 0,14 | 1,77 |
|  | 1,25 | 0,21 | - | 0,32 | 0,05 | 0,15 | 1,98 |
| Итого | 15,83 | 2,71 |  | 2,10 | 0,70 | 1,35 |  |
|  | 18,36 | 3,14 |  | 2,44 | 0,81 | 1,57 |  |
|  | 18,54 |  |  | 4,15 |  |  |  |
|  | 21,50 |  |  | 4,82 |  |  |  |
|  | 22,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26,32 |  |  |  |  |  |  |

## 17.4. Развитие инфраструктуры связи

Телефонизация. Проектное решение

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Черемховского района предполагается, что на конец расчетного срока основным поставщиком услуг проводной телефонной связи будет ОАО «Ростелеком». Кроме того, услуги телефонной связи будут предоставлять операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком» (БВК), «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Мегафон.

Таблица 79. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Поселения | Численность населения существующая, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Михайловское | 7895 | 8200 | 305 | 102 |
| МО Алехинское | 1825 | 1950 | 125 | 42 |
| МО Бельское | 1574 | 1650 | 76 | 25 |
| МО Булайское | 1244 | 1300 | 56 | 18 |
| МО Голуметское | 2411 | 2490 | 79 | 26 |
| МО Зерновское | 1344 | 1600 | 256 | 85 |
| МО Каменно-Ангарское | 501 | 540 | 39 | 13 |
| МО Лоховское | 1715 | 1790 | 75 | 25 |
| МО Нижнеиретское | 1094 | 1110 | 16 | 5 |
| МО Новогромовское | 1554 | 1640 | 86 | 29 |
| МО Новостроевское | 803 | 890 | 87 | 29 |
| МО Онотское | 893 | 930 | 37 | 12 |
| МО Парфеновское | 2109 | 2250 | 141 | 47 |
| МО Саянское | 1044 | 1055 | 11 | 3 |
| МО Тальниковское | 867 | 890 | 23 | 7 |
| МО Тунгусское | 385 | 390 | 5 | 1 |
| МО Узколугское | 967 | 960 | -7 | - |
| МО Черемховское | 1909 | 2165 | 256 | 85 |

Численность населения на 2011г - 30,134 тыс. человек, на 2025г. будет составлять 31,8 тыс. человек. Следовательно, прирост населения на расчетный срок - 1,666 тыс. человек.

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен телефонный аппарат из средней численности семьи 3 человек, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять 1000/3=333 телефонов.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должна составлять 1666/1000х333=554.

Таблица 80. Расчет потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта на I очередь строительства.

|  | МО Михайловское | МО Алехинское | МО Бельское | МО Голуметское | МО Зерновское | МО Лоховское | МО Новогромовское | МО Новостроевское | МО Онотское | МО Парфеновское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад |  |  |  |  |  |  | 1х40 (1) | 1х40 (1) | 1х60 (1) |  |
| Стационар |  | 1х50 (1) | 1х25 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочная кухня | 1х800 (1) | 1х200 (1) | 1х100 (1) | 1х200 (1) |  |  |  |  | 1х100 (1) | 1х100 (1) |
| Гостиница | 1х90 (1) |  | 1х20 (1) |  | 1х20 (1) |  |  |  | 1х20 (1) |  |
| Баня | 1х30 (1) | 1х20 (1) |  |  |  | 1х20 (1) |  |  |  |  |
| Химчистка | 1х50 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечная | 1х500 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |

Таблица 81. Расчет потребности в телефонных номерах объектов соцкультбыта на расчетный срок строительства.

|  | МО Михайловское | МО Алехинское | МО Бельское | МО Голуметское | МО Зерновское | МО Онотское | МО Парфеновское | МО Саянское | МО Черемховское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад | 1х60 (1) |  |  |  |  |  | 1х40 (1) | 1х40 (1) | 1х60 (1) |
| Клуб |  | 1х50 (1) | 1х25 (1) |  |  |  |  |  |  |
| Молочная кухня |  | 1х200 (1) | 1х100 (1) | 1х200 (1) |  |  |  |  | 1х100 (1) |
| Гостиница |  |  | 1х20 (1) |  | 1х20 (1) |  |  |  | 1х20 (1) |
| Баня |  | 1х20 (1) |  |  |  | 1х20 (1) |  | 1х20 (1) |  |
| Бассейн | 1х900 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

На расчетный срок строительства потребность в телефонных номерах составит:

- МО Михайловское – 109 №№;

- МО Алехинское – 48 №№;

- МО Бельское – 31 №№;

- МО Булайское – 19 №№;

- МО Голуметское – 28 №№,

- МО Зерновское – 87 №№;

- МО Каменно-Ангарское – 13 №№;

- МО Лоховское – 26 №№;

- МО Нижнеиретское – 5 №№;

- МО Новогромовское – 29 №№;

- МО Новостроевское – 30 №№;

- МО Онотское – 16 №№,

- МО Парфеновское – 49 №№;

- МО Саянское – 5 №№;

- МО Тальниковское – 7 №№;

- МО Тунгусское – 1 №;

- МО Черемховское – 88 №№.

Потребность в телефонных номерах в Черемховском районе (591 телефонный номер) предлагается удовлетворить за счет расширения существующих АТС. Основной прирост числа абонентов телефонной связи будет получен за счет беспроводной связи и дальнейшего расширения и удешевления услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, представляемой компаниями ЗАО «Байкалвестком» (БВК), «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Мегафон, ООО «Автос».

Радиофикация и телевидение

В первом полугодии 2012 года будет установлен и начнет вещание передатчик цифрового наземного телевизионного вещания в д. Жмурово, мощностью 5кВт, на 34 телевизионном канале с помощью программ первого пакета в тестовом режиме

В состав первого пакета цифрового телерадиовещания входят телеканалы:

1. Первый канал

2. НТВ

3. Петербург 5 канал

4. Россия 1 (бывший телеканал Россия)

5. Россия К (бывший телеканал Культура)

6. Россия 2 (бывший телеканал Спорт)

7. Россия 24 (бывший телеканал Вести)

8. Детско-юношеский канал Карусель (продукт совместного производства ВГТРК и ОАО «Первый канал)

Радиоканалы:

Радио России

Радио «Маяк»

Вести FM.

Планируется строительство объектов связи для цифрового наземного телерадиовещания в с. Новостройка и с. Онот МО Черемховский район.

Для приема телевизионных программ жители МО Черемховский район будут делать выбор между эфирным и кабельным телевидением. Предполагается, что в муниципальном образовании будут развиваться телесистемы кабельного и эфирного вещания, как традиционных операторов, так и вновь появившихся телекомпаний, следовательно, расширится количество транслирующих компаниями телевизионных каналов. В перспективе все большее количество жителей будут пользоваться спутниковым телевидением.

## 17.5. Газоснабжение

На территории Черемховского района на расчетный срок планируется строительство газопровода «Кавыкта – Саянск - Иркутск» ОАО Газпром филиал «Газпроминвествосток».

Мощности магистрали в первую очередь ориентированы на крупных промышленных потребителей. Объемы газа на нужды жилого сектора незначительны в сравнении с промышленными. Газоснабжающая организация финансирует строительство только магистрального трубопровода. Строительство распределительных газопроводов,  газораспределительных станций (ГРС) и газораспределительных пунктов (ГРП) до потребителей планируются самостоятельно после технико-экономического обоснования в сравнении стоимости альтернативных энергоресурсов (уголь, эл. энергия).

## 17.6. Инженерная подготовка территории

Территория Черемховского района имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- затопление территории;

- подтопление территории;

- организация поверхностного стока.

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления, подтопления и организации поверхностного стока.

Общая характеристика природных условий

Восточная часть района охватывает Иркутско-Черемховскую равнину, протянувшуюся широкой полосой от Тайшета до Иркутска, а на юго-востоке – горные массивы Саян.

Примерно треть территории района расположена в пределах Иркутско-Черемховской равнины, с незначительным уклоном к северо-востоку. Это определяет течение рек в данном направлении. В формировании рельефа равнины большую роль сыграла эрозионно-аккумулятивная деятельность реки Белой (и ее притоков), которая создала широкие долины с пологими (2 – 8 о) склонами.

Климат

Район занимает относительно небольшую территорию, но его климатические условия весьма различны. Это связано с разнообразием рельефа. Внутриматериковое положение территории обусловливает резкую континентальность климата. Для него характерны значительные амплитуды суточных и сезонных колебаний температуры воздуха и подавляющее преобладание летних осадков при преимущественно теплом, но коротком лете и холодной малоснежной зиме. Годовые суммы осадков составляют 400-600мм, причем максимум приходится на июль-август. За теплый период года выпадает 250-400мм. Максимум осадков приходится на июль, величина его составляет 150-200мм. Многолетними наблюдениями установлено, что в равнинной части среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах + 1,2°С. Средняя температура января составляет до - 21оС, а средняя температура июля составляет +18оС.

Многолетняя мерзлота мощностью до 40м встречается в горной части района.

Инженерно-геологические условия

На рассматриваемой территории распространены породы архейского и протерозойского возрастов, так же присутствуют юрские и четвертичные отложения, которые представлены – гнейсами, магматитами, мрамором. По долинам реки залегают рыхлые третичные и четвертичные отложения. Общая мощность третичных отложений составляет 280м. Сложены они преимущественно глинами, иногда песчаниками и редко песками, образующими прослои в глине или пласты мощностью до 30м. Четвертичные отложения представлены главным образом аллювием (галечниками, песками, слоистыми супесями, суглинками), слагающим террасы рек.

В Предсаянье широко распространены болота, занимающие 3,9% площади района, особенно заболочено междуречье Мал. Белой и Бол. Белой. На равнинной территории заболоченность приурочена к долинам рек.

Гидрогеологические условия

Пресные воды в пределах района приурочены к породам верхоленской свиты кембрия, ангарской и некоторым другим свитам нижнего кембрия. Зона солоноватых вод обычно совпадает с водоносными горизонтами, расположенными в отложениях булайской и бельской свиты нижнего кембрия. На юго-западной и юго-восточной окраинах Иркутского артезианского из-за сильной закарстованности пород подземные воды залегают на значительной (более 100м) глубине. На отдельных участках внутри бассейна закарстованные породы являются поглотителями поверхностных вод.

Гидрографическая сеть района представлена большими и малыми реками, а также большим количеством мелких и временных водотоков. Основными реками на территории района являются: Большая Белая, Малая Белая, Онот, Урик, Малая Иреть и Голуметь.

Р. Белая образуется при слиянии Большой Белой и Малой Белой. В свою очередь, р. Большая Белая принимает крупный приток – р. Урик, а Малая Белая – реки Онот и Малую Иреть. Бассейн реки занимает часть горной системы Восточного Саяна. Наибольшие высоты бассейна превышают 2000м, тогда как на остальной территории бассейна высота колеблется от 1100 до 900м.

Река характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200см в сутки при среднем значении 40-100см в сутки.

Критические уровни на реке – это низкие меженные уровни, при которых происходит нарушение нормальных условий судоходства, затруднен забор воды, а также высокие уровни, сопровождающиеся выходом воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, промышленных предприятий. Экстремально низкие уровни наблюдались на р. Мал. Белая в створе п. Тунгусы.

Высокие критические уровни воды чаще всего отмечаются в летнее-осенний период во время выпадения жидких осадков и весной при разрушении ледостава.

Сравнительно крупные массивы болот приурочены к нижнему течению р. Белой. Развитию болот на больших пространствах препятствует незначительная емкость почвогрунтов, подстилаемых многолетней мерзлотой и скальными породами, сравнительно небольшая годовая сумма осадков и расчлененность рельефа, создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод.

Р. Урик - правый приток Большой Белой. Дождевые паводки реки наблюдаются регулярно, в основном в июле, и продолжаются от 9 до 18 дней. Среднесуточный расход воды в это время может превышать среднемесячный в 2-5 раз и достигать 550м3/с.

Река Онот принадлежит речному бассейну р. Белой и является крупным левым притоком реки Малая Белая. Река Онот берет свое начало со склонов хребта Китойские Гольцы на высоте более 3200м, примерно в том же районе, что и Китой. В бассейне реки Онот широко распространен карст.

Паводок 1952г, прошедший в конце июня - начале июля, вызвал исключительное по своим размерам и причиненным убыткам наводнение. Он был вызван обильными дождями, обусловленными сформировавшейся и активно развивавшейся циклонической деятельностью. Более 100мм осадков выпало в бассейне Белой. Интенсивность подъема уровня составляла 343см в сутки, и было затоплено около десяти населенных пунктов. Наивысший уровень 1952 года на р. Белой является максимальным за весь период наблюдений.

Паводок 2001г, прошедший на р. Бол. и Мал. Белая, Онот, Урик, Малая Иреть и Голуметь, по масштабу нанесенного ущерба - это повторение паводка 1952 года, который имеет двухпроцентную обеспеченность. В зоне затопления оказались 18 населенных пунктов Черемховского района.

## 17.6.1. Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям на территории района

Территории в зоне затопления

Тунгусское МО - При прохождении паводков на реке Малая Иреть в зоне затопления находится с. Тунгуска (ул. Заречная) и п. Мото-Бодары.

На территории населенного пункта расположено озеро, которое образовано за счет возведения дамбы, основной источник питания озера – ключ Сакур. Гидротехническое сооружение практически разрушено, что приводит к постоянным утечкам воды, особенно в весеннее время и в период дождей, когда приход воды резко возрастает. Из-за размыва дамбы происходит затопление жилой застройки.

Нижнеиретское МО - в зоне затопления находится 5 населенных пунктов:

- с. Нижняя Иреть - источник гидрологической опасности р. Большая Иреть. Затапливается 7 жилых домов;

- Поселок Паточный - затапливается 8 жилых домов;

- Заимка Невидимова;

- Заимка Шестакова - в зоне затопления находится ул. Октябрьская и ул. Заречная;

- п. Большебельск - источником гидрологической опасности является р. Белая. Затапливается 7 жилых домов.

Парфеновское МО - в зоне затопления находятся:

- д. Русская Аларь - источник гидрологической опасности р. Белая. Подъем уровня воды в реке приводит к затоплению существующей застройки на ул. Заречная и Центральная;

- д. Тюмень - также находится в области негативного влияния р. Белой. В период прохождения паводка затапливается 6 жилых домов;

- д. Средняя - источник гидрологической опасности р. Иреть. Затапливается 9 жилых домов.

Голуметское МО – в зоне затопления находятся:

- д. Верхняя Иреть. Источник гидрологической опасности р. Илотка. В зоне затопления находятся 5 жилых домов;

- д. Полежаева;

с. Голуметь.

Узколугское МО - в зоне затопления находится:

- с. Узкий Луг.

Тальниковское МО - в зоне затопления находятся: c. Тальники, п. Юлинск, д. Тунгусы, п. Сплавная. Источник гидрологической опасности - р. Малая Белая. В период прохождения паводков в зону затопления попадает большая часть жилой застройки с. Тальники.

Бельское МО в зоне затопления находится с. Бельск.

Территории района в зоне подтопления

Природно-техногенный процесс - подтопление - является бедствием двух населенных пунктов Черемховского района. Особую опасность представляет этот процесс для застроенных территорий, где часто служит причиной различных негативных последствий. Практический опыт показывает, что стоимость работ по ликвидации негативных последствий этого процесса весьма значительна и не всегда гарантирует положительные результаты. Более эффективна профилактическая стратегия предупреждения подтопления на основе тщательного гидрогеологического и инженерно-геологического обоснования строительства.

Однако применительно к территории Черемховского района речь идет о подтоплении застроенной территории, где его негативные последствия ощущаются особо остро.

Булайское МО

С. Верхний Булай - р. Булайка берет начало в Пади Поляково, относится к рекам, не имеющим постоянного поверхностного стока. Поверхностный сток на реке осуществляется в весенний период и период дождей. В летний период сток реки отсутствует. Русло реки заилено и заросло болотной растительностью, при прохождении талых вод река разливается по поверхности поймы, а большая часть стока реки уходит на питание первого водоносного горизонта, что вызывает резкий подъем уровня грунтовых вод, и следствием этого является подтопление большей части жилой застройки с. Верхний Булай.

Д. Чернухина - основные причины подтопления жилой застройки:

- На территории населенного пункта расположено озеро, которое образовано за счет возведения дамбы, что перекрывает путь впадающему в озеро ручью. Гидротехническое сооружение практически разрушено, это приводит к постоянным утечкам воды, особенно в весеннее время и в период дождей, когда приход воды резко возрастает.

- Протекающий ручей в районе жилой застройки представляет систему из водоотводящих устройств. Ранее действовавшая система на 50% разрушена, водопропускные трубы не справляются с потоком воды в весенний период. В результате недостаточной пропускной способности водопропускных труб ручья происходит подъем уровня воды и её перелив через полотно проселочной дороги.

Организация поверхностного стока

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковую сеть водостоков.

В целом, по территории района из-за больших уклонов создаются сложности с водоотведением. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Основные решения намечаемых мероприятий.

Для уточнения мероприятий по инженерной защите территории должны проводиться гидрометеорологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.

Защита территории от затопления

В качестве основных мероприятий инженерной защиты от затопления следует предусматривать: обвалование, искусственное повышение поверхности территории и мероприятия по регулированию и отводу поверхностного стока.

На территории Черемховского района также целесообразно использовать естественные свойства природных систем и их компонентов.

В Черемховском районе есть проект берегоукрепления реки Белой в районе с. Узкий Луг и с. Бельск. В с. Узкий Луг трасса защитной дамбы проложена вдоль береговой линии на расстоянии 5 - 10м от кромки берега, протяженность - 2,3км. Трасса дамбы с. Бельск начинается со стороны паромной переправы, идет по территории застройки с. Бельск, вдоль берега, и заканчивается у естественного повышения рельефа в начале ул. Партизанской. Протяженность дамбы – 2,5км.

Реконструкция гидротехнического сооружения (дамбы) в д. Тунгуска.

Защита территории от подтопления

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий назначаются требования к сооружениям и мероприятиям.

В качестве основных мероприятий по защите от подтопления следует предусматривать:

- Реконструкция гидротехнических сооружений (дамб) (д. Чернухина, с. Верхний Булай).

- Восстановление водоотводящей системы (д. Чернухина).

- Мероприятия по восстановлению поверхностного стока р. Булайка.

- Расчистка русла и укрепление берегов р. Булайка песчано-гравийным грунтом.

- Ликвидация дополнительных источников питания (озера, заболоченности).

Организация поверхностного стока

Общим мероприятием по инженерной подготовке территории населённых пунктов района является организация поверхностного стока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03м во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

# ГЛАВА III. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 18. Расчет и оценка экологических рисков здоровью населения

## 18.1. Оценка рисков воздействия химических веществ питьевой воды

На основе средних концентраций и особенностей влияния на организм установлены канцерогенные и неканцерогенные риски перорального воздействия химических веществ, содержащихся в питьевой воде Черемховского района.

Для оценки экспозиции были выполнены расчеты потенциальных доз с учетом времени воздействия приоритетных по опасности примесей на основе анализа результатов мониторинга концентраций химических веществ в питьевой воде. Расчет доз и оценка канцерогенных и неканцерогенных рисков химических веществ проводилось согласно Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду».

Исходя из вышесказанного, на основе средних концентраций и особенностей влияния на организм установлены канцерогенные и неканцерогенные риски перорального воздействия химических веществ, содержащихся в питьевой воде Черемховского района. Из анализируемых веществ кадмий, свинец, мышьяк обладают канцерогенным свойством. На основании проведенных расчетов, представленных в таблице 82, можно сделать вывод, что величины индивидуального канцерогенного риска и суммарный канцерогенный риск равны 0.

Оценка риска для веществ, не обладающих канцерогенным свойством, рассчитывалась путем сопоставления фактического воздействия и референтных доз. При этом суммарный коэффициент хронической опасности (HI) для взрослых составил 0,18, для детей - 0,42, что ниже допустимого значения, равного 1.

Таблица 82. Индексы опасности неканцерогенных эффектов (HQ) и индивидуальный пожизненный канцерогенный риск (IСR) при пероральном воздействии химических веществ, содержащихся в питьевой воде.

| Наименование веществ | Критические органы/ системы | HQ взрослые | HQ дети | ICR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 876: Нитриты (по NO2) | кровь (MetHb) | 0,089 | 0,208 |  |
| 869: Нитраты (по NO3) | кровь (MetHb), cepд.-coc. система | 0,014 | 0,0335 |  |
| 714: Марганец | ЦНС, кровь | 0 | 0 |  |
| 715: Медь | жел.-киш. тракт, печень | 0 | 0 |  |
| 1028: Свинец | ЦНС, нервная сист., кровь, биохим., развитие, репрод. сист., гормон | 0 | 0 | 0 |
| 555: Железо (включая хлорное железо) по Fe | слизистые, кожа, кровь, иммун. | 0,0149 | 0,0349 |  |
| 573: Кадмий | почки, гормон. | 0 | 0 | 0 |
| 1228: Фтор для климати-ческих районов I-II | зубы, костная сист. | 0,0618 | 0,144 |  |
| 831: Мышьяк | кожа, ЦНС, нервная сист., серд.-сос. сист., иммун., гормон. (диабет), жел.-киш. тракт | 0 | 0 | 0 |
| 103: Аммиак и аммоний-ион (по азоту) |  | 4,56E-05 | 0,000106 |  |
| 34: Алюминий | ЦНС | 0,000183 | 0,000426 |  |
| 175: Бор | репрод. (семенники), жел.-киш. тракт, развитие (эмбриотокс) | 0,00875 | 0,0204 |  |
| 829: Молибден | почки | 0 | 0 |  |
| 867: Никель | печень, серд.-сос. сист., жел.-киш. тракт, кровь, масса тела | 0 | 0 |  |
| 1299: Цинк | кровь, биохим. (супероксид - дисмутаза) | 0,000682 | 0,00159 |  |
| Сумма |  | 0,18 | 0,42 | 0 |

## 18.2. Оценка рисков химических веществ атмосферного воздуха

Эколого-гигиеническая ситуация, сложившаяся в Черемховском районе, обусловлена составом веществ различного класса опасности и действия. Особое значение среди химических загрязнений имеют вещества, обладающие канцерогенным, мутагенным свойством. Мутагенные и канцерогенные химические соединения вызывают повреждения генов и хромосом, что приводит к тяжелым последствиям: спонтанным абортам, мертворождениям, ранней детской смертности, врожденным порокам развития, онкологическим заболеваниям.

При анализе биологического действия химических веществ, присутствующих в атмосферном воздухе селитебной территории Черемховского района, наибольшую опасность представляет канцерогенное вещество - формальдегид.

На основе средних концентраций и особенностей биологического действия, изучаемых веществ в атмосферном воздухе проведены расчеты индексов хронической опасности и индивидуальных канцерогенных рисков, значения которых представлены в таблице 83.

Таблица 83. Индексы опасности неканцерогенных эффектов (HQ) и индивидуальный пожизненный канцерогенный риск (IСR) химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе селитебной территории Черемховского района.

| Перечень веществ, контролиру-емых на посту наблюдения | Критические органы/ системы | HQ | ICR |
| --- | --- | --- | --- |
| 5: Азот (IY) оксид | органы дыхания, кровь (образование MetHb) | 2 |  |
| 105: Взвешенные вещества* | органы дыхания, смертность | 1,33 |  |
| 436: Сера диоксид | органы дыхания, смертность | 2,4 |  |
| 522: Формальдегид | ЦНС, кровь, развитие, репрод. сист., гормоны, почки | 2,67 | 4,59*10-5 |
| Сумма |  | 8,4 | 4,59*10-5 |

Анализ загрязнения атмосферного воздуха свидетельствует, что величина индивидуального канцерогенного пожизненного риска находятся на уровне 10-5, что характерно для многих промышленных центров России. Результаты исследований показали, что суммарный канцерогенный риск составил 4,59*10-5 (4,59 случаев рака на каждые 100000 населения). Ведущее место среди канцерогенов занимает формальдегид (IСR=4,59*10-5).

Проведенная оценка неканцерогенного риска, с учетом рассчитанных индексов хронической опасности, показала, что суммарный индекс хронической опасности (HI) составил 8,4, что превышает допустимое значение, равное 1. При этом по всем веществам риск развития неонкологических заболеваний превышает указанную норму - формальдегид (HQ-2,67), серы диоксид (HQ-2,4), азота диоксид (HQ-2,0), взвешенные вещества (HQ-1,33).

Известно, что действие химических веществ сопровождается эффектами нарушения равновесия в критических тканях и органах. Анализ суммарных индексов опасности (HI) веществ, действующих на одни и те же системы и органы, показал, что наиболее высокие значения индексов опасности установлены для группы веществ, влияющих на респираторную систему, HI составил 5,73 и кровь (HI-4,67) (таблица 84).

Таблица 84. Оценка неканцерогенного риска.

| HI, органы дыхания | 5,73 |
| --- | --- |
| HI, кровь | 4,67 |
| HI, ЦНС | 2,67 |
| HI, развитие | 2,67 |
| HI, репрод.система | 2,67 |
| HI, почки | 2,67 |

## 18.3. Оценка рисков химических веществ почвы

При анализе биологического действия химических веществ, определяемых в почве селитебной территории Черемховского района, наибольшую опасность представляют свинец и кадмий, поскольку обладают канцерогенным свойством.

Показатели из таблицы 85, указывают на то, что величина индивидуального канцерогенного риска находится на уровне 10-8, суммарный канцерогенный риск составил 2,39*10-8 и обусловлен свинцом. Уровень 10-8 на порядок ниже приемлемого, равного 1*10-6 и свидетельствует об отсутствии потенциальной опасности для здоровья человека.

Таблица 85. Индексы опасности неканцерогенных эффектов (HQ) и индивидуальный пожизненный канцерогенный риск (ICR) перорального действия химических веществ, содержащихся в почве селитебной территории Черемховского района.

| Перечень веществ | Критические органы/системы | HQ взрослые | HQ дети | ICR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитраты (по NO3) | кровь (MetHb), cepд.-coc. система | 0 | 0 |  |
| Свинец | ЦНС, нервная сист., кровь, биохим., развитие, репрод. сист., гормон | 1,066*10-6 | 1,02*10-5 | 7,2*10-8 |
| сумма |  | 1,066*10-6 | 1,02*10-5 | 7,2*10-8 |

Оценка неканцерогенного риска рассчитывалась путем сопоставления фактических и референтных доз. При этом суммарный коэффициент хронической опасности для взрослых составил 1,066*10-6, для детей – 1,02*10-5, что значительно ниже допустимого значения равного 1. Необходимо отметить, что риск развития реакций со стороны критических органов и систем при пероральном воздействии токсикантов почвы незначителен.

## 19. Состояние здоровья населения (риск)

## 19.1. Заболеваемость детей

В анализе структуры заболеваемости детей Черемховского района (таблица 1, рис. 2 Приложения) обращает на себя внимание тот факт, что первое место в 2010 году занимали болезни органов дыхания (64,33%), второе место - травмы и отравления (5,88%), третье ранговое место - болезни органов пищеварения (5,2%), далее - болезни глаза и его придаточного аппарата (5,13%), нервной системы (3,34%), болезни уха и сосцевидного отростка (2,81%), болезни кожи и подкожной клетчатки (2,62%).

Сравнивая данное распределение заболеваний со структурой заболеваемости по Иркутской области, необходимо отметить, что первое место в регионе в 2010г также занимали болезни органов дыхания (56,09%), второе – болезни органов пищеварения (5,75%), третье место занимали травмы и отравления (4,49%), четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмое места – болезни кожи (4,12%), инфекционные и паразитарные болезни (4,01%), болезни глаза и его придаточного аппарата (3,83%), болезни нервной системы (3,2%).

Детский организм наиболее восприимчив к различным неблагоприятным воздействиям. Отсутствие привычных интоксикаций (курение, употребление алкогольных напитков), вредных производственных факторов, длительного воздействия стрессов психогенного характера позволяет использовать детскую субпопуляцию как одну из основных при изучении влияния экологических факторов.

Для характеристики заболеваемости, как одного из основных показателей состояния здоровья, проведены расчеты относительного риска с учетом МР «Основные фоновые показатели здоровья населения Иркутской области» (2009г), утвержденных руководителем Роспотребнадзора по Иркутской области. Кроме того, для расчетов относительных рисков были использованы средние данные по региону.

При анализе заболеваемости детей Черемховского района в 2010 году (рис. 3 Приложения) отмечался более высокий уровень относительного риска к фоновым показателям по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (OR – 1,3), болезни нервной системы (OR – 2,16). Наиболее важным является высокий риск по классу болезней мочеполовой системы (OR – 2,59).

Сравнивая распространенность патологий с данными по Иркутской области (рис. 4 Приложения), обращают на себя внимание более высокие риски болезней крови и кроветворных органов (OR – 1,14), болезней системы кровообращения (OR – 1,3). По остальным классам болезней относительный риск был ниже 1.

## 19.2. Заболеваемость подростков

Ведущее место в патологии подростков в 2010г занимали болезни органов дыхания (43,3%) (таблица 2, рис. 6 Приложения). Далее в структуре заболеваемости в разные годы указаны классы болезней, где большую распространенность составляют травмы и отравления (15,12%), болезни органов пищеварения (11,51%), болезни глаза (7,28%), мочеполовой системы (4,14%), нервной системы (3,55%), системы кровообращения (2,99%).

В Иркутской области структура заболеваемости подростков несколько иная. Так, первое место занимали болезни органов дыхания (33,31%), далее – болезни органов пищеварения (8,9%), костно-мышечной системы (7,6%), глаза (7,55%), эндокринной системы (6,77%), мочеполовой системы (6,06%).

При анализе заболеваемости подростков Черемховского района в 2010г (рис. 7 Приложения) отмечался более высокий уровень относительного риска по отношению к фоновым показателям по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (OR–3,03), болезни нервной системы (OR–2,43), костно-мышечной системы (OR–1,36), мочеполовой системы (OR–1,32), системы кровообращения (OR–2,86). Наиболее важным является высокий риск по классу болезней органов пищеварения (OR–7,88). В целом, риск заболеваемости подростков в сравнении с фоновыми показателями составил 1,5.

При анализе заболеваемости подростков, ее уровень, по сравнению с данными по Иркутской области в 2010г, был выше (OR–1,11). Необходимо отметить, что среди подростков Черемховского района, относительно данных по региону (рис. 8 Приложения), отмечались более высокие риски заболеваний следующих классов болезней: крови и кроветворных органов (OR–1,47), глаза (OR–1,07), болезней уха и сосцевидного отростка (OR –1,31), системы кровообращения (OR–2,0), органов дыхания (OR–1,43), травм и отравлений (OR–3,51).

## 19.3. Заболеваемость взрослого населения

В анализе структуры заболеваемости взрослого населения Черемховского района (таблица 3, рис. 9 Приложения) обращает на себя внимание тот факт, что в 2010г определяющими в формировании структуры показателя общей заболеваемости взрослого населения выступали: болезни системы дыхания (19,6%), второе место занимали болезни системы кровообращения (16,37%), третье ранговое место занимали травмы и отравления (15,9%), далее - болезни глаза (10,37%), мочеполовой системы (10,26%), пищеварения (7,81%), костно-мышечной системы (5,77%).

Сравнивая данное распределение заболеваний со структурой заболеваемости по Иркутской области, необходимо отметить, что первое место в регионе в 2010г занимали болезни системы кровообращения (17,61%), второе – болезни органов дыхания (13,22%). Далее в структуре патологий находятся болезни костно-мышечной системы (10,35%), мочеполовой системы (9,18%), травмы и отравления (7,98%), глаза (7,45%), органов пищеварения (6,44%), эндокринной системы (5,09%).

Наблюдаемые относительные риски показателей заболеваемости взрослого населения по классам имели различный характер и направленность. Анализируя уровни рисков заболеваемости на территории Черемховского района к фоновой (рис. 11 Приложения), необходимо отметить высокие риски только по болезням мочеполовой системы (OR–1,51) и органов дыхания (OR–1,02).

При анализе заболеваемости населения обращает на себя внимание более высокий уровень относительного риска заболеваемости взрослого населения Черемховского района в сравнении с данными по Иркутской области по травмам и отравлениям (OR-1,21) (рис. 12 Приложения).

Таким образом, уровни заболеваемости взрослого населения Черемховского района в 2010г не превышают областные показатели. Обращает на себя внимание тот факт, что распространенность травм и отравлений характеризуется более высокой при сравнении с региональными показателями.

С учетом вышеизложенного, медико-профилактические мероприятия по снижению риска заболеваемости для вывода территории из состояния экологического неблагополучия необходимо определять, прежде всего, с учетом величин относительных рисков. Для снижения экологически обусловленной части заболеваемости, перечисленные выше классы болезней являются приоритетными при разработке профилактических мероприятий.

Выводы

Суммарный индивидуальный пожизненный риск возникновения новообразований от воздействия канцерогенных веществ воды равен 0, что ниже приемлемого риска (1*10-6).

Наибольшая возможная опасность в развитии онкологических заболеваний обусловлена состоянием атмосферного воздуха. Индивидуальный канцерогенный риск составляет 4,59*10-5 (4,59 случаев рака на 100 000 населения).

Суммарный неканцерогенный риск действия химических веществ воды и почвы ниже допустимого, равного 1.

Суммарный неканцерогенный риск действия химических веществ атмосферного воздуха превышает допустимый в 8,4 раза и обусловлен влиянием формальдегида (HQ-2,67), серы диоксида (HQ-2,4), азота диоксид (HQ-2,0), взвешенных веществ (HQ-1,33), преимущественно воздействующих на органы дыхания и кровь.

Уровни заболеваемости детей в 2010г не превышали региональных, подростков (всего) - превышали в 1,11 раза. При этом обращают на себя внимание более высокие риски, по отношению к областным значениям, болезней крови и кроветворных органов (OR–1,14), болезней системы кровообращения (OR–1,3) у детей; и крови и кроветворных органов (OR–1,47), глаза (OR–1,07), болезней уха и сосцевидного отростка (OR–1,31), системы кровообращения (OR–2,0), органов дыхания (OR–1,43), травм и отравлений (OR–3,51) - у подростков.

Относительные риски к фоновым показателям превышали норму, равную 1 у детей по классам: болезни органов дыхания (OR–1,3), болезни нервной системы (OR–2,16), болезни мочеполовой системы (OR–2,59); у подростков - болезни органов дыхания (OR –3,03), болезни нервной системы (OR–2,43), костно-мышечной системы (OR–1,36), мочеполовой системы (OR–1,32), системы кровообращения (OR–2,86), болезни органов пищеварения (OR–7,88).

Заболеваемость взрослого населения Черемховского района в 2010г не превышала областные показатели. При этом выше заболеваемость по травмам и отравлениям (OR-1,21). Также заболеваемость взрослого населения превышала фоновые значения по болезням мочеполовой системы (OR–1,51) и органов дыхания (OR–1,02).

## 20. Мероприятия по охране воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха приоритетными химическими загрязнителями атмосферного воздуха являются:

- сажа, диоксид серы, окислы азота, марганец и его соединения, оксид углерода, кислота серная, пыль цементного производства, хром шестивалентный, бензин, бензол, пыль неорганическая, фтористые соединения, газообразные.

Чистота атмосферного воздуха является одним из важнейших факторов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, показателем качества среды обитания.

Таблица 86. Перечень предприятий, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов по Черемховскому району.

| № | Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий | Санитарно-защитная зона (СЗЗ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Алехинское сельское поселение |  |  |  |
|  | с. Алехино |  |  |
| 1. | ООО «Байкальские минералы» | Переработка тальковой руды | 300 |
| 2. | ООО «Ремонтный завод» | Производство товаров народного потребления | - |
| 3. | ООО «Касьяновская ЦОФ» | Переработка каменного угля. Предприятие зарегистрировано в г. Черемхово) | 500 |
| 4. | ООО «Сибиряк плюс» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| Онотское сельское поселение |  |  |  |
|  | с. Онот |  |  |
| 5. | ЗАО «Байкалруда» | Добыча тальковой руды | 300 |
| Михайловское городское поселение |  |  |  |
|  | п. Михайловка |  |  |
| 6. | ООО «Сибирские порошки» | Шамотный порошок | - |
| 7. | ООО «Железнодорожный цех» | Предоставление транспортных услуг | 100 |
| 8. | ЗАО «Росэнерготранс» | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 300 |
| 9. | ООО «Магистраль» | Ремонт дорог | 100 |
| 10. | ООО «Дорстройремонт» | Ремонт дорог | 100 |
| 11. | ООО «Сибирский лес» | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 300 |
| 12. | ООО «Теплосервис» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 13. | ООО «Техресурс» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 14. | Управляющая компания «Терминал» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 15. | ООО «Теплоцентр» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 16. | ООО «СК Интенсиф» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 17. | ООО «УК Наш Дом» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| Онотское сельское поселение |  |  |  |
|  | с. Онот |  |  |
| 18. | ООО «Леспром» | Лесопереработка | 300 |
| 19. | ООО «Онот» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| Булайское поселение |  |  |  |
|  | с. Булай |  |  |
| 20. | ООО «Меркурий» | Лесопереработка | 300 |
| Черемховское сельское поселение |  |  |  |
|  | с. Рысево |  |  |
| 21. | ООО «Полиграф» | Издательская деятельность | 100 |
| Новогромовское поселение |  |  |  |
|  | с. Новогромово |  |  |
| 22. | ИП Скрябин | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| 23. | ООО «Новогромовское» | Сельское хозяйство | - |
|  | с. Малиновка |  |  |
| 24. | ООО «Сибирский садовод» | Сельское хозяйство | - |
| Голуметское поселение |  |  |  |
|  | с. Голуметь |  |  |
| 25. | ООО «Диана» | Организация сбора дикоросов | - |
| 26. | ООО «Промысел» | Лесопереработка | 300 |
| 27. | ООО «Голуметьсервис» | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| Новостроевское поселение |  |  |  |
|  | с. Новостройка |  |  |
| 28. | ООО «Зоркальцев» | Охотничий промысел | - |
| 29. | ООО «Энергия» | Производство электроэнергии | - |
| Лоховское поселение |  |  |  |
|  | с. Лохово |  |  |
| 30. | ОПХ «Сибирь» СХОАО «Белореченское» | Сельское хозяйство | - |
| 31. | ИП Попов А.В. | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |
| Зерновское поселение |  |  |  |
|  | с. Зерновое |  |  |
| 32. | ОПХ «Петровское» СХОАО «Белореченское» | Сельское хозяйство | - |
| 33. |  |  |  |
| Бельское поселение |  |  |  |
|  | с. Бельск |  |  |
| 34. | ООО «Агро-Ф» | Сельское хозяйство | - |
|  | Парфеновское поселение |  |  |
|  | с. Парфеново |  |  |
| 35. | ИП Попов А.В. | *Производство и распределение пара и горячей воды | 300 |

Примечание*: СЗЗ может быть уменьшена на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

По информации Роспотребнадзора в Черемховском районе один пункт наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, расположенный в п. Михайловка, на котором ведутся подфакельные наблюдения по двум загрязняющим веществам: сажа и формальдегид.

Подфакельные исследования проводятся в районе СЗЗ Михайловской котельной в количестве 90 проб в год, нестандартных проб не зарегистрировано.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха Черемховского района предлагается выполнить следующие природоохранные мероприятия:

- при размещении объектов, имеющих источники выбросов, строго выдерживать рекомендуемые СЗЗ, утвердить такие зоны для существующих предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), учитывать метеорологические показатели;

- по замене технологического оборудования на действующих производствах, которое позволит сократить количество вредных выбросов; по установке современного очистного оборудования;

- организация СЗЗ источников загрязнения;

- разработка проектов организации СЗЗ для населенных пунктов;

- разработка сводного тома ПДВ для предприятий.

## 21. Мероприятия по обращению с отходами и защите окружающей среды от их негативного воздействия

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё. Захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

Настоящей Схемой территориального планирования предлагается организация на территории рассматриваемого района централизованной системы сбора и захоронения ТБО. Преимуществами централизованной системы является полная координация стратегии, стоимости и планирования переработки и захоронения отходов.

Значительную долю в загрязнении почв оказывают несанкционированные свалки, которые являются кормовой базой для грызунов, местом обитания клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита.

Настоящей Схемой территориального планирования предлагается складировать отходы на проектируемых полигонах в Булайском муниципальном образовании, Новогромовском муниципальном образовании, Голуметском муниципальном образовании и Парфеновском муниципальном образовании. Эксплуатация полигона должна соответствовать гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01.

Требуется сортировка отходов для переработки и вторичного использования.

На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7.1038-01).

Также на территории проектируемых полигонов должны быть предусмотрены биотермические ямы и установки для сжигания трупов животных, умерших от особо опасных болезней. Требуется организация скотомогильников в с. Новогромово, в  Булайском муниципальном образовании близ д. Бельково, в с. Голуметь и с. Парфеново.

Настоящей Схемой территориального планирования предлагается территории проектируемых скотомогильников привести в соответствие, согласно «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 05.01.1996 г. № 1005.

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве накапливаются химические загрязнения, сохраняют жизнедеятельность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Значительную долю в загрязнении почв Черемховского района оказывают несанкционированные свалки. На территории района располагается таких свалок - 36.

В Каменно-Ангарском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в с. Каменно-Ангарск.

В Черемховском муниципальном образовании шесть несанкционированных свалок: д. Поздеева, з. Чемодариха, д. Муратова, близ г. Черемхово, д. Белобородова, близ г. Свирска.

В Новогромовском муниципальном образовании две несанкционированные свалки: в д. Малиновка и д. Шаманаева.

В Лоховском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка близ с. Лохово.

В Булайском муниципальном образовании три несанкционированные свалки: в д. Козлова, близ д. Искра и близ д. Бельково.

В Алёхинском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в д. Заморское.

В Зерновом муниципальном образовании три несанкционированные свалки: в д. Петровка, с. Зерновое, п. Молочная.

В Узколугском муниципальном образовании две несанкционированные свалки: в с. Худорожкино и с. Узкий Луг.

В Бельском муниципальном образовании две несанкционированные свалки: в д. Ключи и с. Бельск.

В Тунгусском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в с. Тунгуска.

В Тальниковском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в п. Юлинск.

В Онотском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в с. Онот.

В Новостроевском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в п. Новостройка.

В Саянском муниципальном образовании три несанкционированные свалки: в д. Хандагай, уч. Индон, д. Жалгай.

В Голуметском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка в д. Елоты.

В Нижнеиретском муниципальном образовании одна несанкционированная свалка вблизи с. Нижняя Иреть.

В Парфеновском муниципальном образовании шесть несанкционированных свалок: в д. Герасимова, с. Парфенова, с. Сутупова, д. Топка, д. Гымыль, д. Русская Аларь.

Свалки, расположенные на территории Черемховского района, подлежат закрытию и рекультивации на первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

По информации Роспотребнадзора на территории Черемхово имеются 16 несанкционированных свалок, санитарно-техническое состояние удовлетворительное, планировка проводится своевременно. Полигон ТБО и промышленных отходов располагается в п. Михайловка, состояние неудовлетворительное, так как давно уже переполнен. Полигон подлежит закрытию и рекультивации. Проект нормативов образования отходов в ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском районе не представлялся.

Также требуется ликвидация сжигательных ям, не оборудованных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 5.01.1996г №1005, что расположены в с. Каменно-Ангарск, д. Белобородова, близ с. Лохово, близ д. Искра, с. Зерновое, близ д. Субботина, д. Ключи, с. Тунгуска, с. Тальники, с. Онот, близ с. Нижняя Иреть, д. Гавриловская.

С целью качественного улучшения и повышения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

Во всех населенных пунктов требуется оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

Для улучшения экологической ситуации на территории Черемховского района в части сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов необходимо оборудование проектируемых полигонов для складирования ТБО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

На территории Черемховского района проектом предлагается строительство 6 полигонов ТБО:

- полигон ТБО, расположенный в Алехинском муниципальном образовании (на территории отработанного карьера) будет обслуживать кроме Алехинского муниципального образования, Бельское, Зерновское и Булайское муниципальное образование. Также на территории проектируемого полигона ТБО планируется строительство скотомогильника. Общая площадь полигона 3 га. (СЗЗ 1000  метров);

- полигон ТБО, расположенный на территории Парфеновского муниципального образования (возле з.Тарбажи), будет обслуживать Парфеновское и Лоховское муниципальные образования. Также проектом предлагается строительство нового скотомогильника с биологическими камерами на территории полигона. Общая площадь 4,5 га. (СЗЗ 1000 метров);

- полигон ТБО, расположенный на границе в Голуметском муниципальном образовании (вблизи д.Баталаева) будет обслуживать Саянское, Голуметское, Нижнеиретское, Новостроевское и Онотское муниципальные образования. Общей площадью 10,9 га. (СЗЗ 1000 метров);

- на территории Михайловского городского поселения проектом предлагается:

- на первую очередь – строительство полигона ТБО (в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, санитарные правила 2.1.7.1038-01), на территории отработанного карьера, который может также принимать мусор от Узколугского муниципального образования. Общая площадь территории 9,5 га.;

- на расчетный срок - мусороперерабатывающий завод (с мощностью 27000 м3/чел.год);

- полигон ТБО, расположенный в Новогромовском муниципальном образовании (на территории отработанного карьера) будет обслуживать Новогромовское, Черемховское и Каменно-Ангарское муниципальное образование. Также проектом предлагается строительство нового скотомогильника с биологическими камерами на территории полигона. Общая площадь 6,0 га. (СЗЗ 1000 метров);

- полигон ТБО, расположенный в Тальниковском муниципальном образовании, который сможет обслуживать не только Тальниковское, но и Тунгусское муниципальные образования. Также проектом предлагается строительство нового скотомогильника с биологическими камерами на территории полигона. Общая площадь 2,0 га. (СЗЗ 1000 метров);

Рядом с проектируемыми полигонами предлагается строительство скотомогильников с биологическими камерами (СЗЗ 500 метров).

Площади полигонов указаны в соответствии с проектируемой численностью населения и нормой образования мусора на человека.

На выбор месторасположения полигонов ТБО повлияло несколько факторов:

- отдаленность от населенных пунктов и водных объектов (выдержана санитарно-защитная зона равная 1000 метров);

- удобная транспортная развязка, что позволяет без затруднений всем муниципальным образованиям добраться до обслуживающего их полигона ТБО;

- проектируемые полигоны находятся в понижении рельефа и окружены лесом, что создает дополнительный защитный экран.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории муниципального образования «Черемховский район».

По информации районной администрации, в поселениях Черемховского района утверждены Правила содержания сельскохозяйственных животных, пушных зверей, а также домашних животных и птиц, где в п. 7.1. указано, что: «…захоронение и иная утилизация останков животных и птиц производится с соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995г №13-7-2/469, в местах, установленных администрацией поселения».

Дислокация приспособленных мест под скотомогильники и ямы «Беккери»:

- Алёхинское – в 2км от д. Паршевникова, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость с деревянной крышкой; установлен опознавательный знак.

- Булайское – в 2,5км за с. Верхний Булай, огороженная деревянным забором, бревёнчатая яма «Беккери», имеется деревянная крышка.

- Бельское – в 1км от д. Комарова, огороженная деревянным забором, бетонная яма «Беккери» с железной крышкой.

- Голуметское – в 3км от с. Голуметь, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость, с деревянной крышкой.

- Зерновское – в 1,5км от с. Зерновое, огороженная деревянным забором, зарытая железная ёмкость с крышкой.

- Каменно-Ангарское – в 2км от д. Балухарь, огороженная колючей проволокой на столбах железная ёмкость с железной крышкой.

- Лоховское – в 5км от с. Лохово, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость с крышкой.

- Михайловское, Узколугское – в 3км от посёлка Михайловка, неогороженная бетонированная яма с крышкой.

- Нижнеиретское – в 2км от с. Нижняя Иреть, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость с крышкой.

- Новогромовское – в 1км от с. Новогромово, огороженная колючей проволокой, зарытая в землю железная ёмкость с крышкой.

- Парфёновское – в 1км от д. Малоленское, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость с крышкой.

- Черемховское – в 1,5км от д. Белобородова, огороженная деревянным забором, бетонированная яма с крышкой.

- Тальниковское – в 1км от с. Тальники, огороженная деревянным забором, зарытая в землю железная ёмкость с крышкой.

- Онотское – в 1км от с. Онот, приспособленная яма, огороженная деревянным забором.

Проектом предлагается строительство новых скотомогильников с биологическими камерами (СЗЗ 500 метров), на территории проектируемых полигонов ТБО, в следующих муниципальных образованиях:

- Алехинском муниципальном образовании;

- Парфеновском муниципальном образовании (вблизи з. Тарбажи);

- Голуметском муниципальном образовании (вблизи д. Баталаева);

- Новогромовском муниципальном образовании;

- Тальниковском муниципальном образовании (с. Тальники). Проектом предлагается существующий на данный момент скотомогильник законсервировать. А рядом с ним построить новый с биологическими камерами (СЗЗ 500 метров, не выходя за СЗЗ полигона ТБО).

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержащие приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

На территории Черемховского района нет утвержденного порядка утилизации отходов класса «Г».

Отходы класса «Б», упакованные в желтые ведерки, в объеме 17т, утилизирует по договору фирма «Девирс» г. Иркутск, отходы класса «Г» утилизирует по договору фирма «Драгметалл» г. Иркутск от Михайловской ЦРБ (центральной районной больницы), отходы класса «А», упакованные в белые пакеты, и класса «В», упакованные в желтые пакеты, подписанные и продезинфицированные, вывозит ООО «Терминал плюс» на полигон п. Михайловка. Жидкие отходы, образованные от ферм и канализационных очистных сооружений, из выгребных ям вывозят на свалки с. Лохово и с. Парфеново вакуумной машиной ГАЗ 3307. На территории Черемховского района сбор отходов в контейнеры не применяется (таблица 3.10.1).

Расположение СЗЗ кладбища относительно жилой постройки должно быть выдержано в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

На основании экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденная приказом по Департаменту Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу от 16.11.2011г. №1263. Для реализации проекта по захоронению мышьякосодержащих отходов, было принято решение о строительстве полигона промышленных отходов, в угольных горных выработках Черемховского разреза Иркутской области, для обезвреживания и захоронения всего объема отходов с территории промышленной площадки АМЗ. Строительство полигона не потребует отчуждения более ценных земель, а также рекультивации брошенных карьеров.

Площадка проектируемого полигона для складирования (захоронения) отходов АМЗ расположена в Черемховском районе Иркутской области. По отношению к населенным пунктам участок расположен: г. Черемхово-6,5 км на юго-запад, д. Чемодариха-6,47 на юго-восток, д. Поздеева-5,03 на северо-восток, д. Шубина-6,34 км на северо-запад.

Для складирования (захоронения) отходов в составе полигона предусмотрено строительство двух котлованов:

- котлован №1 объемом 134 тыс. м3 - предназначен для размещения огарков обжига АМЗ после их обезвреживания до IV класса опасности;

- котлован №2 объемом 39 тыс. м3 – предназначен для совместного складирования после обезвреживания до IV класса опасности строительного мусора, образованного в процессе сноса зданий и сооружений АМЗ, и загрязненного почвенного грунта промплощадки завода.

Карьер рекомендуется обнести забором, вокруг создать дополнительный защитный экран из зеленых насаждений, а также установить табличку об опасности объекта.

Таблица 87. Сведения по свалкам для размещения отходов 3-5 класса опасности.

| № | МО | Количество свалок, полигонов*, ед. | Общая площадь, га | Ширина защитной зоны, м | Способ хранения | Объем вывоза ТБО, т/год | Объем вывоза шлака, т/год | Период вывоза | Способ вывоза | Спец. техника | Среднее плечо вывоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алехинское | 4 | 1,3 | 1500 | открытый | 990 | 394 | Равномерно в течение года | ООО «Сибиряк плюс» | ЗИЛ-130 | 5 |
| 2. | Бельское | 5 | 4,3 | 500 | открытый | 2202 |  |  | самовывоз |  | 1 |
| 3. | В.Булайское | 3 | 2 |  | открытый | 396 |  |  | самовывоз |  |  |
| 4. | Голуметское | 1 | 1 |  | открытый | 1100 | 378 |  | самовывоз |  | 2 |
| 5. | Зерновское | 6 | 4 |  | открытый | 3390 |  |  | самовывоз |  |  |
| 6. | К.Ангарское | 2 | 0,7 |  | открытый | 490 |  |  | самовывоз |  | 0,3 |
| 7. | Лоховское | 2 | 3,2 | 500 | открытый | 2160 | 510 |  | самовывоз | ГАЗ 3307 вакуум ГАЗ-53 (мусоровоз) | 2,5 |
| 8. | Михайловское* | 1 | 1,5 | 1500 | открытый | 10500 | 18100 |  | ООО «Терминал плюс» | ГАЗ 33023, ГАЗ 53-04-01 | 2,2 |
| 9. | Н.Иретское | 4 | 4,8 |  | открытый | 2028 |  |  | самовывоз |  |  |
| 10. | Новогромовское | 3 | 2,7 | 100 | открытый | 2670 | 516 |  | самовывоз |  | 1,3 |
| 11. | Новостроевское | 1 | 0,2 | 50 | открытый | 350 |  |  | самовывоз |  |  |
| 12. | Онотское |  | 1,5 | 25 | открытый | 2100 | 150 |  | самовывоз |  | 1,5 |
| 13. | Парфеновское | 7 | 3,2 | 100 | открытый | 2713 | 222 |  | самовывоз |  | 0,2 |
| 14. | Саянское | 3 | 0,9 | 1000 | открытый | 295 |  |  | самовывоз |  | 2 |
| 15. | Тальниковское | 1 | 0,4 |  | открытый | 1456 |  |  | самовывоз |  |  |
| 16. | Тунгусское | 2 | 0,5 | 50 | открытый | 370 |  |  | самовывоз |  | 2 |
| 17. | Узколугское | 2 | 0,8 | 25 | открытый | 630 |  |  | самовывоз |  | 0,4 |
| 18. | Черемховское | 8 | 2,5 | 50 | открытый | 6030 | 167,4 |  | самовывоз |  | 1 |
|  | Итого | 55 | 35,5 |  |  | 39870 | 20437,6 |  |  |  |  |

## 22. Особо охраняемые природные территории

На территории Черемховского района, особо охраняемые природные территории, включающие в себя природные объекты уникальных ландшафтов, не утверждены.

В «Схеме развития и размещения, особо охраняемых территорий в Иркутской области» для Черемховского района имеются предложения по организации следующих ООПТ:

На территории Голуметского муниципального образования

- У поселка. Голуметь, расположен действующий памятник природы Фиалка Иркутская.

Маленькое бесстебельное голое растение с тонким корнем и одной, реже двумя розетками, насчитывающими каждая по 2-7 листа. Пластинки округлые, при основании неглубоко сердцевидные, с городчатым краем, с выступающими жилками, часто снизу фиолетово окрашенные, 1.8-3.1см длиной и почти такой же шириной Цветоносы в числе 1-6 в розетке, безлистные, одноцветковые, тонкие, 3.6-7 см длиной с узкими мелкими прицветниками. Цветки лиловые, 15.5-19 мм дл. Боковые лепестки круто отогнуты кнаружи, равны двум верхним. Нижний лепесток со шпорцем, шире остальных, в зеве бледный, с темными полосками. Шпорец тонкий и длинный -5.8-7.5. Чашечка 5-6 мм длиной с короткими придатками. Хазмогамные (лиловые, открытые) цветки бывают в начале июня, клейстогамные (закрытые, зеленоватые, похожие на колпачок) цветки на коротких, крючковато загнутых цветоножках отмечены в июне и в июле.

Плоды образуются как из клейстогамных цветков (тогда они без столбиков), так и хазмогамных, иногда хазмогамные цветки остаются неопыленными. Коробочка трехгнездная 4.2-6.5 мм длиной.

Распространение:

Тункинская долина в Бурятии.

Места обитания:

Настоящие злаково-разнотравные и остепненные луга. Хорошо выдерживает пастьбу скота. На пастбищах имеет вид пышных куртинок, состоящих из особей разного возраста. Скот, задевая созревающие коробочки, вызывает выпадение семян рядом с материнским растением.

Хазмогамные цветки появляются в конце мая - начале июня. Плоды созревают в начале июля, кроме того, в течение всего лета возникают плоды из клейстогамных цветков;

- Также имеется ботанический памятник природы - «Сибирская яблоня р. Голуметь»;

На территори Бельского муниципального образования расположена охраняемая природная территория:

- Пещера вблизи с. Бельск. Вблизи села Бельска на левом берегу р. Белой, напротив парома, находится небольшая пещерка-ниша, расположенная в скале из серого известняка на высоте около 15 метров над уровнем р. Белой. На правой стороне от входа в пещерку-нишу сохранились рисунки, изображающие человека с мотыгой, два полукруга, быка, змею и др. животных. Рисунки сделаны темномалиновой краской и имеют давность более 2500 лет. Около пещерки на террасе находится стоянка, на которой найдены орудия труда новокаменного века и фрагменты глиняной посуды с разнообразным узором.

На территории Лоховского муниципального образования расположен ботанический памятник природы «Ненская роща». Близ с. Нены. Лесной островок, бывший некогда заповедным, должен охраняться как неповторимый памятник природы.

На территории Новогромовского муниципального образования

- Расположена пещера (вблизи Братская гора). В местности "Братская гора", расположенной в 3 километрах от поселка Балухар и в 1,5 километра на запад от колхоза "Большевик", Черемховского района, находится большая пещера, осмотренная П.П. Хороших. Пещера расположена в выходах известняка. Спуск в нее идет воронкой глубиной до 3 метров и шириной около 2 метров. Ниже пещера принимает горизонтальное направление и тянется в северо-восточном направлении более 50 метров. Высота пещеры от 1,5 до 3 метров, ширина от 2 до 3,5 метров. В конце пещера имеет высоту всего около 1 метра. По словам старожилов, ранее пещера имела длину несколько сот метров. Остатков древней культуры не обнаружено.

На территории Онотского муниципального образования

- Расположена Пещера Большая Онотская. На правом берегу р. Онот, примерно в 30 км от устья, в местности «Сосновый байц», вблизи д. Вяткино. Находится высоко в известняковой скале.

На территории Тальниковского муниципального образования расположены две пещеры:

- Пещера Куруйская. Эта пещера обследована и включена в Перечень перспективных объектов – памятников.

- Ключевая орнитологическая территория «Бельская»;

- Пещера Малая Онотская. Около устья р. Онот (левый приток р. Белая). По сведениям местного населения в этих пещерах ранее находили «серебряные руды и нефрит».

На территории Узколугского муниципального образования расположены

- На левом берегу р.Белая, в местности Глубокий лог, в 2 километрах от с. Узкий луг расположены Холмушинские (Узколужские) пещеры на стенах которых до сих пор сохранились древние надписи.

- Минеральный источник Узколужский. На левом берегу р. Белая, вблизи с. Узкий Луг. Минеральная вода лечебная, питьевая, слабосоленая на вкус;

- Минеральный источник Субботинский. Вблизи г. Черемхово. Железистые минеральные воды низкой минерализации, лечебно-столовые, питьевые;

На территории Михайловского городского поселения расположен минеральный источник на ж/д станции. Половина. Хлоридный натриевый рассол высокой минерализации с повышенным содержанием сероводорода. В настоящее время скважина ликвидирована как выполнившая свое назначение.

При этом следует отметить, что данный список нуждается в ревизии, так как для некоторых выше приведенных памятников природы неясно их современное состояние, а, следовательно, и необходимость охраны. В тоже время в районе имеются территории, которые нуждаются в охране. К ним можно отнести заболоченные участки в долине р. Голуметь и в междуречье рек Большая Белая и Иреть, на побережье Братского водохранилища в устье реки Каменка, предгорья Восточного Саяна. Необходимо разработать комплекс мероприятий по охране и развитию ООПТ.

## 23. Основные технико-экономические показатели

Таблица 88.

| № | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние 01.01.2011. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  | 993/100 | 993/100 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов (рабочих поселков и сельских населенных пунктов) | тыс.га / % | 6,7/0,68 | 6,8/0,69 |
| 1.2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения за пределами населенных пунктов | тыс.га / % | 4,1/0,41 | 4,1/0,41 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га / % | 127,06/12,8 | 126,8/12,77 |
| 1.3.1 | в т.ч. садоводства | тыс.га / % | 0,31/0,03 | 0,31/0,03 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | тыс.га / % | 751,18/75,6 | 750,4/75,57 |
| 1.5 | Земли водного фонда | тыс.га / % | 14,35/1,44 | 14,4/1,45 |
| 1.6 | Земли заболоченные | тыс.га / % | 26,5/2,7 | 26,5/2,67 |
| 1.7 | Земли природно-рекреационных объектов | тыс.га / % | 0,113/0,01 | 1,3/0,13 |
| 1.8 | Прочие территории | тыс.га / % | 63/6,34 | 62,4/6,28 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 30,1 | 31,8 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - моложе трудоспособного возраста | % | 22,2 | 21,2 |
| 2.2.2 | - в трудоспособном возрасте | % | 59,5 | 60,4 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 18,3 | 18,4 |
| 2.3 | Численность работающего населения - всего | тыс.чел. | 5,95 | 9,81 |
| 2.3.1 | Из них в материальной сфере | тыс.чел. / % численности работающего населения | 2,293/38,5 | 4,89/49,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - промышленность | тыс.чел. / % численности работающего населения | 0,436/7,3 | 2/20,39 |
|  | - строительство | тыс.чел. / % численности работающего населения | 0,071/1,19 | 0,16/1,63 |
|  | - сельское хозяйство | тыс.чел. / % численности работающего населения | 1,238/20,8 | 1,81/18,45 |
| 2.3.2 | В сфере услуг | тыс.чел. / % численности работающего населения | 3,66/61,5 | 4,92/50,2 |
| 2.3.4 | Занятые индивидуальной трудовой деятельностью |  | 0,46/7,73 | 0,8/8,15 |
| 2.4 | Плотность населения | чел./км2 | 3,04 | 3,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м | 593,32 | 636 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.кв.м / % к общему объему жилищного фонда | 142,1/23,95 | 0/0 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс.кв.м |  | 146,6 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м |  | 446,7 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | тыс.кв.м |  | 189,3 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир | кв.м/чел. | 19,7 | 20 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские образовательные учреждения | мест | 1465 | 2180 |
| 4.2 | Образовательные школы | мест | 6825 | 7225 |
| 4.3 | Круглосуточные стационары | коек | 145 | 370 |
| 4.4 | Поликлиники | посещ. в смену | 877 | 877 |
| 4.5 | Учреждения клубного типа | мест | 4354 | 4554 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования - всего | км | 1109,959 | 1246,959 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | - федерального значения | км | 50,75 | 50,75 |
| 5.1.2 | - регионального значения | км | 23,152 | 225,152 |
| 5.1.3 | - местного значения | км | 891,557 | 1171,057 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км / % | 982,194 / 82,62 | 1246,959 / 100 |
| 5.3 | Плотность транспортной сети | км/1000 кв.км | 418,6 | 470,3 |
| 5.4 | Протяженность автобусных маршрутов | км | 181 | 228 |
| 5.5 | Количество мостов | ед. | 39 | 41 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение - всего | куб.м/сут. | 6000 | 8591 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | - населенных пунктов | куб.м/сут. | 5400 | 7731 |
| 6.1.2 | - на производственные нужды | куб.м/сут. | 600 | 860 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт-ч/год | 343520 | 379115 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВТ-ч/год | 11399,7 | 11921,9 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4 | Потребление тепла | Гкал/год | 146,8 | 185,11 |
| 6.5 | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 146,8 | 185,11 |
| 6.6 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 32,2 | 33,57 |
|  | Газоснабжение |  | - | - |
| 6.7 | Удельный вес газа в топливном балансе района | % | - | - |
| 6.8 | Потребление газа - всего | млн м3/год | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 6.8.1 | - на коммунально-бытовые нужды | млн м3/год | - | - |
| 6.8.2 | - на производственные нужды | млн м3/год | - | - |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Уровни общей заболеваемости детского населения Черемховского района и Иркутской области в 2010 году (на 100000 детей).

| Показатель | Черемховский р-н | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| Всего | 161939 | 233164,2 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4722,4 | 9352 |
| Новообразования | 234,6 | 1168,5 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 3612,2 | 3159,9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания | 750,6 | 5150,7 |
| Психические расстройства | 1032,1 | 2625,3 |
| Болезни нервной системы | 5410,5 | 7455,9 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 8303,4 | 8924,7 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 4550,4 | 5532,6 |
| Болезни системы кровообращения | 1188,4 | 913,8 |
| Болезни органов дыхания | 104175,1 | 130780,6 |
| Болезни органов пищеварения | 8412,8 | 13396,7 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 4237,7 | 9603,1 |
| Болезни костно-мышечной системы | 1923,4 | 6568,1 |
| Болезни мочеполовой системы | 3878 | 6458,7 |
| Врожденные аномалии | 797,5 | 2799,1 |
| Травмы, отравления | 9523,1 | 10479,3 |

Рисунок 1. Уровни общей заболеваемости детского населения Черемховского района и  Иркутской области в 2010 году (на 100 000 детского населения).

Рисунок 2. Структура заболеваемости детского населения Черемховского района.

Рисунок 3. Относительный риск заболеваемости детского населения Черемховского района к фоновым показателям заболеваемости.

Рисунок 4. Относительный риск заболеваемости детского населения Черемховского района к показателю по региону.

Таблица 2. Уровни общей заболеваемости подросткового населения Черемховского  района и Иркутской области (на 100000 подростков).

| Показатель/год | Черемховский р-н | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 1118,6 | 5925 |
| Новообразования | 447,4 | 1249,3 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 2684,6 | 1830,6 |
| Болезни эндокринной системы | 5294,6 | 14652,4 |
| Психические расстройства | 4623,4 | 6632,4 |
| Болезни нервной системы | 8501,1 | 12711 |
| Болезни глаза | 17449,7 | 16343,7 |
| Болезни уха | 5965,7 | 4567,1 |
| Болезни системы кровообращения | 7158,8 | 3584,4 |
| Болезни органов дыхания | 103132 | 72138,7 |
| Болезни органов пищеварения | 27591,3 | 19268,9 |
| Болезни кожи | 4623,4 | 9796,8 |
| Болезни костно-мышечной системы | 5443,7 | 16447,9 |
| Болезни мочеполовой системы | 9918 | 13125,6 |
| Врожденные аномалии | 671,1 | 1738,5 |
| Травмы и отравления | 36241,6 | 10324,3 |
| Всего | 239671,9 | 216537,8 |

Рисунок 5. Общая заболеваемость подросткового населения Черемховского района и Иркутской области (на 100 000 подросткового населения).

Рисунок 6. Динамика структуры заболеваемости подросткового населения Черемховского района.

Рисунок 7.Относительный риск заболеваемости подросткового населения Черемховского района к фоновым показателям заболеваемости.

Рисунок 8. Относительный риск заболеваемости подросткового населения Черемховского района к показателю по региону.

Таблица 3. Уровни общей заболеваемости взрослого населения Черемховского района (на 100000 взрослых).

| Показатель/год | Черемховский р-н | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 1183,3 | 5348,7 |
| Новообразования | 1894,9 | 4500,7 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 707,3 | 731,2 |
| Болезни эндокринной системы | 3527,9 | 7435,8 |
| Психические расстройства | 1580,6 | 5524,1 |
| Болезни нервной системы | 2667,8 | 5313,7 |
| Болезни глаза | 9177,8 | 10882,4 |
| Болезни уха | 2100,2 | 3843,3 |
| Болезни системы кровообращения | 14487,2 | 25731,5 |
| Болезни органов дыхания | 17347,1 | 19320,1 |
| Болезни органов пищеварения | 6916,1 | 9409 |
| Болезни кожи | 1130,9 | 4750,2 |
| Болезни костно-мышечной системы | 5104,1 | 15130,2 |
| Болезни мочеполовой системы | 9081,8 | 13420 |
| Травмы и отравления | 14137,9 | 11655,3 |
| Всего | 88499,3 | 146119,6 |

Рисунок 9. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Черемховского района и Иркутской области (на 100 000 взрослого населения).

Рисунок 10. Динамика структуры заболеваемости взрослого населения Черемховского района.

Рисунок 11. Относительный риск заболеваемости взрослого населения Черемховского района к фоновым показателям заболеваемости.

Рисунок 12. Относительный риск заболеваемости взрослого населения Черемховского района к показателю по региону.

На левом берегу р. Белая, на нижней окраине с. Нижний Булай выявлено три пункта концентрации археологического материала – Нижний Булай 1, 2, 3. Два первых при изменении границы, разделяющей Черемховский и Усольский районы оказались в Усольском районе, а последний – Нижний Булай 3 на территории Черемховского района. В ходе археологической оценки пос. Мишелевка все три, в числе прочих, вошли в Левобулайский археологический ансамбль.

Комплекс археологических местонахождений «Горелый Лес» расположен на правом берегу р. Белой в 1-2,5км ниже по течению от поселка Мишелевка. В настоящее время это один из наиболее хорошо изученных объектов. В результате проведенных исследований на участке местности протяженностью 2,5км было выявлено семь пунктов (Горелый Лес 1-7) фиксации археологического материала - разновозрастных культурных остатков, отличающихся друг от друга геологическим строением культуровмещающих рыхлых отложений. Исследования проводились раскопами, шурфами, траншеями, зачистками береговых обнажений и стенок карьеров, производились сборы подъемного материала.

В отношении ансамбля «Падь Кочериково», в состав которого входит пять пунктов, следует заметить, что он находится на стыке Усольского и Черемховского районов. Граница проходит по стоянке «Падь Кочериково 3, деля ее практически на две части. Непосредственно на территории Черемховского района (Свирский городской округ) находятся, таким образом, 3 пункта «Кочериково 3-5». Ансамбль представляет собой неделимое целое: разновременные (палеолит – бронзовый век) стоянки, расположенные на одной территории, имеют смежные границы, определенные чисто условно по естественным рубежам – небольшим безымянным логам, дислоцируются на одинаковых геоморфологических уровнях, материал заключен в сходной стратиграфической ситуации. Несомненно и их культурное единство. Эти обстоятельства явились достаточными основаниями для объединения пяти стоянок в ОАН в ходе выполнения Черемховским отрядом Новостроечной археологической экспедиции ООО «Раритет» работ по определению территорий с особыми условиями использования в границах Свирского городского округа (Лежненко И.Л., 2008). Границы ансамбля определены по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала, имеют подпрямоугольную конфигурацию. Северная – тальвег пади Кочериково, восточная – береговая кромка, западная – вдоль проселочной дороги, по неразмытой поверхности уступа, южная - тальвег пятого вверх по течению от пади Кочериково лога.

Близость объектов, культурно-хронологическое единство, дислокация на сходных геоморфологических уровнях явились достаточными основаниями для объединения в ансамбль двух стоянок в ходе выполнения Черемховским отрядом Новостроечной археологической экспедиции ООО «Раритет» работ по определению территорий с особыми условиями использования в границах Свирского городского округа (Лежненко И.Л., 2008). Границы определены по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала, имеют подпрямоугольную конфигурацию. Произведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта. В 2008 году в ходе натурных работ отрядом ОГУ ЦСН (Лежненко И.Л.) произведены работы по уточнению границ и возможности объединения двух стоянок в ОАН ансамбль Березовка. При низком уровне Братского водохранилища в полосе размыва на пляже также фиксировался немногочисленный археологический материал: 2 кремневых скола.

Близость объектов, культурно-хронологическое единство, дислокация на разных геоморфологических уровнях единого геоморфологического тела – конуса выноса, явились достаточными основаниями для объединения в ансамбль двух стоянок в ходе выполнения Черемховским отрядом Новостроечной археологической экспедиции ООО «Раритет» работ по определению территорий с особыми условиями использования в границах Свирского городского округа (Лежненко, 2008). Границы определены по геоморфологическим признакам и пространственному разбросу археологического материала. Произведена фотофиксация, координирование углов поворота границ объекта.

В составе экспедиции: А.П.Окладников, В.Д.Запорожская, И.В.Арембовский, А.Н.Мельников, А.Д.Фатьянов.

Объединение а ансамбль четырех объектов произведено в 2008 г. (И.Л.Лежненко. Н.Е.Бердникова) в ходе определения границ территорий с особыми условиями содержания. Южная граница начинается в 3,8км ниже г.Свирска. Далее восточная граница проходит вдоль береговой линии Братского водохранилища на протяжении 3,7км, захватывая устьевый участки падей Б. и М.Глинная до устья безымянной пади. Северная граница проходит параллельно безымянной пади по линии северо-запад – юго-восток на протяжении 650м. Южная граница проходит в том же направлении на расстоянии 1,6км. Западная граница соединяет северную и южную границы.

Выделен В.Новосельцевой (в составе четырех пунктов), Н.Е.Бердниковой в 2008 г. (в составе первых трех пунктов Федяево) на левом приустьевом мысу долины реч.Каменка (Ноты).). Территория ансамбля занимает весь левый приустьевой мыс. Ззападная, южная и юго-восточная граница повторяют контуры мыса, проходят по его береговой кромке. Северная граница проходит по линии перегиба пологого и крутого склонов и располагается на расстоянии 600м от южной точки мыса. Восточная граница проходит вдоль береговой кромки Братского водохранилища на расстоянии 1,4км от южной точки мыса. Западная граница на этом участке идет по линии перегиба пологого и крутого склонов и располагается на расстоянии 120-200м от береговой линии.

Достопримечательные места «Свирское 1-3» выделены в 2008 г. в ходе выделения территорий с особыми условиями содержания при археологической оценке Свирского городского округа («Свирск 1-3») (Лежненко, 2008).

Площадь техногенных нарушений на месте бывшей Бархатовской лесоперевалочной базы ВПО «Иркутсклеспром» в пос. Березовый, существовавшей с 1960г до 1990-х годов. В настоящее время полностью демонтирована.