РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВИТИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

# РЕШЕНИЕ

03.06.2016  г.                                                                                    № 29

п. Витимский

Об утверждении  Программы комплексного  развития систем коммунальной

инфраструктуры  Витимского городского поселения на 2016-2027 гг.

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со ст. 17 п. 6.1Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального  образования, Дума Витимского городского поселения

РЕШИЛА

1.Утвердить Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры  Витимского городского  поселения на 2016-2027 г. согласно приложению.

2. Отменить Решение от 15.04.2016 года № 22 «Об утверждении  Программы комплексного  развития систем коммунальной  инфраструктуры  Витимского городского поселения на 2016-2027 гг.

З. Настоящее решение подлежит опубликованию в бюллетене нормативных правовых актов «Витимский вестник».

Председатель  Думы Витимского                                            С.Р.Полякова

городского  поселения

Глава Витимского городского                                                 Н.В.Балуткин

поселения

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной  инфраструктуры

Витимского городского поселения

Мамско-Чуйского района на 2016 – 2027 годы

г. Иркутск   2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВИТИМСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ	7

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	..18

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	19

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	21

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	22

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ	7

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	19

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	21

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	23

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	23

1.1. Характеристика Витимского городского поселения	23

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	23

1.3. Прогноз развития промышленности	24

1.4. Прогноз развития застройки	25

1.5. Прогноз изменения доходов населения	25

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	27

3.1. Характеристика системы водоснабжения	27

3.2  Характеристика системы водоотведения	30

3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения	30

3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	30

3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры	32

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	32

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	33

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов	34

5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета	35

5.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	35

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	36

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	36

РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	40

РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	44

РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	47

11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	50

11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	50

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	52

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области на 2016-2027 гг.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района на 2016-2027гг. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г. 2.2 Федеральная целевая программа «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №865). 2.2 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.3 В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011г. 2.4 Муниципальный контракт № 2015.228661. |
| 3. Заказчик программы | Администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района |
| 4. Разработчик программы | ООО «СтройЭнергоИнновации», г. Иркутск. |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Витимского городского поселения: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Витимском городском поселении. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Витимского городского поселения. |
| 6. Задачи программы | 6.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов, путем внедрения нового ресурсоэнергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 85% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2 Качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60° С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников электроэнергии ±5 % 7.3 Показатели степени охвата приборами учета: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 80% к расчётному сроку. прочие потребители – 70% к расчётному сроку. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2027 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - 2016 год – 1-2 процента; - к 2027году – 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2016 – 2027 годы: первый этап – 2016 - 2022 гг.; второй этап – 2022- 2027 гг. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счёт всех источников 1% софинансирования от областного бюджета |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки в Витимском городском поселении, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в Витимском городском поселении Мамско-Чуйского района Иркутской области. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | 11.1 Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Витимского городского поселения Иркутской области. |
| 12. Руководитель программы | Глава администрации Витимского городского поселения |

# Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-фз " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 года № 97 " О государственной регистрации уставов муниципальных образований» , в соответствии с законом Иркутской области от 25.03.2005 года № 7-оз " О формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году» (в ред.от10.10.2005 года), Законом Иркутской области от 16.12.2004 года № 94-оз " О статусе и границах муниципальных образований Иркутской области ", Устава муниципального образования  Мамско-Чуйского района, Устава Витимского муниципального образования со статусом городского поселения, а также на основании итогов выборов в органы местного самоуправления на территории Мамско-Чуйского района, состоявшихся 09.10.2005 года., были избраны депутаты и Глава Витимского муниципального образования (далее — глава поселения) , в 2007, 2011, 2015 годах  проводились муниципальные выборы

Витимское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования Мамско-Чуйского района, наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района.

Витимское муниципальное образование наделено статусом городского поселения Законом Иркутской области от 02.12.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Мамско — Чуйского района Иркутской области».

Устав Витимского муниципального образования со статусом городского поселения был принят решением Думы Витимского городского поселения № 6 от 26.10.2005 года, выдано свидетельство о регистрации Устава RU 385141012005001 от 28 декабря 2005 года.

В состав территории Витимского городского поселения входят следующие населенные пункты:

рабочий поселок Витимский;

поселок Большой Северный - нежилой, опустевший посёлок;

поселок Колотовка;

поселок Мусковит.

Витимское городское поселение расположено в Восточной Сибири в пределах Северо-Байкальского нагорья. В состав поселения входят три поселка. Рабочий посёлок Витимский расположен на правом берегу реки Витим. Поселок Мусковит и поселок Колотовка – на левом берегу реки Витим. На севере поселение граничит с Мамским городским поселением, на юге-востоке – с Бодайбинским районом, на западе – с Луговским поселением. Административно входит в состав Мамско-Чуйского района Иркутской области. Административный центр поселения - рабочий поселок Витимский. Площадь территории поселения – 154180,18 га.

Климат поселения резко континентальный, с морозной (до -55°С- 60°С) зимой и коротким теплым (до +39°С) летом. Среднемесячные температуры января -28,9°С, июля +17,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 процентов приходится на летние месяцы.

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые. Преобладающий ветер северо-западного и юго - восточного направления.

Гидрографическая основа представлена бассейном реки Витим с развитой сетью его обширных притоков. Витим имеет характер горной реки. Она протекает в узкой, стесненной горами долине; в русле много каменистых порогов и шивер, на которых скорость течения достигает 11-14 км/час. Ширина коренного русла колеблется от 160 до 400 метров, а на островных и пойменных участках – от 600 до 1600 метров; глубина – 3-10м. Дно русла реки – в основном крупная галька, камень, скала. Берега, большой частью высокие, обрывистые, местами скалистые, сложены из трудноразмываемых пород, поросли смешанным лесом. Ледостав – первая декада ноября, ледоход – вторая декада мая, ледоход, как у всех рек, текущих на север, начинается с верховьев. Толщина льда, в зависимости от зимы, значительно колеблется, по данным Мамского метеогидропоста в 2006 году – 90 см, в 2007 году – 60 см. , 2010 толщина льда на реке Витим составляла от 90-150 см.

Растительность поселения относится к горно-таежному типу, с дифференциацией ее в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины гольцов чаще лишены древесной растительности, северные и верхние части южных склонов покрыты зарослями кедрового стланика, карликовой березы и лиственницей, ниже по склонам видовой состав растительности значительно расширяется и представлен хвойными, лиственными и смешанными массивами леса.

Животный мир поселения типичен для горно-таежных условий Сибири. В зависимости от сезона появляются здесь перелетные и пролетные виды птиц. В реках поселения водятся характерные для условий северных районов Сибири виды рыб - хариус, сиг, валек, таймень и др. В поселении развиты промысловые охота и рыбалка. Основными видами товарной продукции охотничьего промысла являются: пушнина (соболь, белка, горностай)

На территории поселения велась добыча моносырья - слюды-мусковита. Но, наряду с мусковитом, в поселении имеются и другие полезные ископаемые.

Разнообразна группа неметаллических полезных ископаемых - мусковит мелкоразмерный и мелкочешуйчатый сырье для лакокрасочной, резиновой, косметической, электротехнической промышленности и строительных материалов, микроклин - сырье для керамической промышленности, кварц - сырье для спецплавки и оптического стекловарения, тальк и тремолит - сырье для строительно-керамической, лакокрасочной, фармакологической и др. промышленности, графит - сырье для металлургической промышленности, дистен (кианит) - сырье для керамической, химической и других отраслей промышленности, сыннырит - сырье для агрохимической промышленности.

Менее разнообразна группа строительных материалов – песчано-гравийная смесь, глина, известняк.

Традиционно экономика поселения была напрямую связана с добычей слюды-мусковита.

Население и населенные пункты Витимского городского поселения

Территория Витимского городского поселения в административных границах составляет – 150,656 тысяч гектар.

Население Витимского городского поселения на 01.01.2015 года - 540 чел.

Населенные пункты на территории поселения: р.п. Витимский – 300 чел.;   п. Колотовка – 125 чел.;  п. Мусковит – 115 чел.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения)

Коммунальная инфраструктура муниципального образования Витимское городское поселение Мамско-Чуйского района Иркутской области обеспечивает:

-  централизованное электроснабжение населения и организаций Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону  Иркутской области;

- централизованное водоснабжение населения и организаций (Источниками водоснабжения р.п. Витимский являются водозаборы, находящиеся возле русла р. Малая Северная, у притока реки Витим);

- централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная № 11 « Центральная», в п. Колотовка угольная котельная №12 « Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая.

- централизованное водоотведение для населения (На территории р.п. Витимский предусмотрено централизованное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения. Свалка р.п. Витимский, расположена в 4 км от посёлка, в районе участка Шумливый. Площадь территории по факту составляет порядка 2 га.  Свалка п. Колотовка расположена в районе бывшей МТФ, на расстоянии 1 км от посёлка. Площадь территории фактически составляет 2 га. В п. Мусковит свалка расположена за р. Ерёмиха, в 2 км от посёлка. Площадь территории свалки по факту порядка 2,1 га. Фактические площади территорий свалок не соответствуют данным, представленным администрацией поселения, так как за период эксплуатации увеличились в несколько раз.

Сегодня поселки Витимский, Мусковит, Колотовка находятся в депрессивном состоянии. Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как низко-централизованную,  с низко-развитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В Витимском городском поселении в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты  регионального  значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами планирования развития территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района.

Согласно схеме газоснабжения и газификации Мамско-Чуйского района Иркутской области на расчётный срок строительства подача природного газа не планируется.

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования осуществляется от отопительных котельных в р.п. Витимский и п. Колотовка, а также печное отопление в п. Мусковит.

- В Витимском ГП 2 котельные, общей мощностью 7,07 Гкал/ч, отапливающие объекты социально-культурного значения и объекты жилого фонда, входящие в состав муниципального имущества. Жилой фонд п. Мусковит отапливается от индивидуальных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, уголь).

В качестве топлива котельные используют уголь.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, с температурным графиком 85/600С, ГВС отсутствует. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, который составляет 243 дня.

Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям занимается муниципальное унитарное предприятие ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса». Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная «№11 Центральная», в п. Колотовка угольная котельная «№12 Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая.

В качестве теплоносителя от теплоисточников используется сетевая вода с расчетным температурным графиком 85/600С. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Системы теплоснабжения от котельных Витимского муниципального образования зависимые. Системы водоподготовки не установлены.

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание источников водоснабжения (водозаборы), внутреннего водоснабжения централизованного водоснабжения  в многоквартирных домах, общественных зданиях и промышленных предприятиях производит ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются воды с водозабора. Водопотребление осуществляется из водозаборных установок. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

В не канализованных домах жители пользуются  внутренним водопроводом, а также многоквартирные дома, общественные здания, промышленные предприятия.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В городском  поселении водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из скважин с расходом до 300м3/сут.:

а) водозаборы, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для заборов водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел. – 5 л/с;

свыше 1тыс. чел. – 10 л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения, существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

На территории муниципального образования Витимское городское поселение зарегистрировано 2 водозабора, ориентировочная мощность которых 6480 м3/сут., из них используются 3240 м3/сут.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 280 л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30 л/сут.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

Витимское  городское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьевое |
| Городская местность | 102,3 | 70 |
| Всего по городскому поселению | 102,3 | 70 |

Зоны действия источников ресурсов

Сведения по объектам водоснабжения  муниципального образования Витимское  городское поселение см. в п.3.1 Обосновывающих материалов.

Качество поставляемых ресурсов

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация». Качество воды всех источников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Надежность работы системы

Работа систем и оборудования водозаборов полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» на водоснабжение (Пр. №277 от 26.12.2013г.) - 20,96 руб./ м³.

Технические и технологические проблемы в системе

Санитарно-техническое состояние водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Во всех водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери водных ресурсов.

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание централизованной системы канализации производит ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Сточные воды от жилого сектора отводятся по самотечным и напорным коллекторам через канализационную насосную станцию  и сброс производится в р. Витим.

Население пользуется надворными уборными, стоки из которых вывозятся на сброс в р. Витим.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сводная таблица водоотведения по Витимскому  городскому поселению

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | бытовые |
| Городская местность | 81,84 | 81,84 |
| Всего по поселению | 81,84 | 81,84 |

Расчет водоотведения см. п.3.2 «Обосновывающие материалы»

Зоны действия источников ресурсов

Централизованная система канализации имеется только в р.п. Витимский.

Надежность работы системы

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации. Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции.

Воздействие на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Однако из-за большого износа сетей канализации и перегрузки станций биологической очистки возможно попадание неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водоемы.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» на водоотведение не установлен.

Технические и технологические проблемы в системе

-износ существующих сетей канализации составляет 80-90%.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы

электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы) Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроснабжение составляет с 01.01.2015г по 31.12.2015г. - 0,92 руб./кВт ч, согласно приказу  службы по тарифам Иркутской области от 26.12 14 №768-спр.

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

На территории муниципального образования Витимское городское поселение ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» осуществляет  сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация Витимского городского поселения заключает договора с ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса», которое осуществляет периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки пищевой  продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

Витимское городское поселение относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на вновь проектируемые   2 полигона в п. Витимский и между п. Колотовка и Мусковит.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300 кг в год с учетом общественных зданий.

Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на несанкционированные свалки. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Норма образования отходов на одного жителя на территории Витимского городского поселения не установлена.

Воздействие на окружающую среду

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированные места размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса». Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов, являются приоритетными.

В настоящее время в Иркутской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимаются ЦЕНТРЫ УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ПРИБОРОВ И ЛАМП, ОРГТЕХНИКИ И МАСЛООТРАБОТКИ. Один из таких существует в г. Ангарске ИП Митюгин А. В.

Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость установки контейнеров с модернизированными крышками на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в р.п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит.

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Витимского городского поселения

Перечень перспективных показателей включает:

Динамика численности населения

В данном разделе используются данные социально-экономического развития муниципального образования на первое полугодие  по состоянию на 01.07.2014г. (существующее положение), на 1-ую очередь – до 2022г., и на расчетный срок – до 2027г.

Согласно официальным данным Иркутскстата на 01.01.2012г общая численность населения Витимского городского поселения составила 692 человека.

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к естественной убыли численности постоянного населения. По итогам  2014 года по сравнению с 2013 годом естественная убыль населения составила 62 человека, на ее величину оказывает влияние рождаемость и средняя смертность. В 2015 году по сравнению с 2014 годом продолжается тенденция убыли населения 42 человека. На данное время 25.12.2015г. население Витимского городского поселения  составляет 540 человек.

Большую роль играет удаленность поселения от областного центра. Отсутствие крупных предприятий в поселении  и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода.	Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализация  жилищной политики на расчётный срок, планируется общее увеличение численности населения. Численность населения на расчётный срок и миграционные потоки см. п.1.2 «Обосновывающих материалов».

Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В Витимском городском поселении на период до 2022г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица 3

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2027г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд городского поселения, ВСЕГО | тыс.м2 | 23,14 | 18 | 16,5 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | 8,1 | 3 | 1,5 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 33,4 | 30 | 30 |

Стоит отметить, нового жилищного строительства не предусматривается, в следствии общей убыли численности населения

Площади бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Витимское  городское поселение имеет слаборазвитую систему социального и культурно-бытового обслуживания. Согласно генерального плана, предусматривается строительство новых объектов социального обслуживания табл. 9, а также поселение может эффективно обслуживаться существующими реконструируемыми объектами.

В Витимском и Мусковите действуют средние школы на 250 и 120 мест, где фактически обучается всего 85 чел. Там же работают дошкольные образовательные учреждения в (в р.п. Витимский д/с «Ёлочка» на 35 мест, в п. Мусковит – д/с «Солнышко» на 10 мест), их посещает 29 детей, уровень загрузки составляет 64,4%. Розничная торговая сеть представлена десятью магазинами общей торговой площадью 571,7 м2. В основном они сосредоточены в р.п. Витимский (6 магазинов торговой площадью 381,7 м2). В п. Колотовка работает три магазина, в п. Мусковит - один.

Учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в р.п. Витимский, п. Колотовка и п. Мусковит. В Витимском работает клуб «Витим» на 80 мест, в Колотовке – клуб «Юность» вместимостью 70 мест; в Витимском, Колотовке и Мусковите имеются филиалы Центральной районной библиотеки на 14, 13 и 12 тыс. ед. хранения соответственно.

В Витимском действует отделение почтовой связи Иркутского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России». Стационарная телефонная связь в поселении отсутствует, услуги сотовой связи предоставляет ЗАО «Байкалвестком».

Таблица 4

| Объекты | Единица измерения |  | Норматив на 1000 жит. | Требуется на постоянное население 0,5 тыс. чел. |  |  | Существу-ющие сохраняе-мые объекты |  | Дополни- тельная потреб-ность | Предложения по размещению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место |  | 40 | 20 |  |  | 45 |  | - | - |  |  |
| Общеобразовательные школы | место |  | 120 | 60 |  |  | 370 |  | - | - |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект |  | 1 на н/п | 3 |  |  | 3 |  | - | - |  |  |
| Аптеки | объект |  | 1 на 6,2 тыс. чел. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | при ФАП |  |  |
| Клубные учреждения | место |  | 425 | 213 |  |  | 150 |  | 63 | реконструкция в КСК |  |  |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения |  | 5 | 2,5 |  |  | 39 |  | - | - |  |  |
| Магазины | м2 торг. площади |  | 280 | 140 |  |  | 571,1 |  | - | - |  |  |
| Отделения связи | объект |  | 1 на 9 тыс. чел. | 1 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |
| Отделения банков | операцион. место |  | 1 на 2-3 тыс. чел. | 1 |  |  | 1 |  | - | - |  |  |
| Спортивные сооружения | га |  | 0,7-0,9 | 0,35-0,45 |  |  | 1,4 |  | - | 3,0 |  |  |
| Спортивные залы | м2 площади пола |  | 60-80 | 30-40 |  |  | - |  | 30-40 | 2х160 в составе КСК |  |  |

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития городского поселения, важное значение при разработке программы комплексного развития, систем коммунальной инфраструктуры играет, оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии .

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2022 года и на перспективу до 2027 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2015 года.

Теплоснабжение

- В Витимском ГП 2 котельные, общей мощностью 7,07 Гкал/ч, отапливающие объекты социально-культурного значения и объекты жилого фонда, входящие в состав муниципального имущества. Жилой  фонд  п. Мусковит отапливаются от индивидуальных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, уголь).

В качестве топлива котельные используют уголь.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, с температурным графиком 85/600С, ГВС отсутствует. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, который составляет 243 дня.

Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям занимается ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса». Жилищный фонд Витимского городского поселения представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная «№11 Центральная», в п. Колотовка угольная котельная «№12 Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая.

Холодное водоснабжение и водоотведение

На территории городского поселения имеется 2 водозабора, мощность которых составляет 6480 м3/сут. Существующая система водоснабжения городского поселения не обеспечивает его потребности в воде, особенно в летний период. Потребуется увеличение мощностей по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей. В настоящее время водопотребление по приборам учёта составляет 102,3 м3/сут. В 2013 году наблюдается самый большой объём водопотребления, который составил 106,8 м3/сут.  Используемое водопотребле6ние составляет 3240м³/сут. В связи с развитием городского поселения на первую очередь водопотребление составит 468 м3/сут., на расчетный срок – 390 м3/сут.

Так как в городском поселении  нет очистных сооружений, а количество сточных вод будет увеличиваться, необходимо осуществить строительство 2-х очистных сооружений в  Витимском ГП.

Объем водоотведения составляет:

- в настоящее время – 81,84 м3/сут.,

- на первую очередь – 420 м3/сут.;

- на расчетный срок – 350 м3/сут.

Газоснабжение

В Витимском городском поселении в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Согласно схеме газоснабжения и газификации Мамско-Чуйского района Иркутской области на расчётный срок строительства подача природного газа не планируется.

Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТБО в Витимском городском поселении. Проектом предусмотреть строительство 2-х полигонов на месте свалки п. Витимский и между посёлками Колотовка и Мусковит.

# Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В городском поселении установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

# Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На данное время в Витимском  городском поселении действует ряд программ:

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной долгосрочной программы Иркутской области «Чистая вода» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и реконструкция  существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

5.2. Долгосрочная целевая программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Витимского городского поселения 2013-2017гг”.

5.3. Подпрограмма “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области”, государственной программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области” на 2014-2018гг.

5.4. Подпрограмма “Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, их аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания”, государственной программы Иркутской области “Доступное жильё” на 2014-2017гг.

5.5  Программа инвестиционных проектов в газоснабжении не предусмотрена

5.6. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043гг.

5.7. Программой инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по организации в Витимском городском поселении.

# Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 434 009,4 тыс. руб.

Внебюджетные средства заказчиком не представлены

Общий объем инвестиций на расчетный срок составляет:

- на холодное водоснабжение –  83 571,8 тыс.руб.

- на водоотведение – 69 218,8 тыс.руб.

- на теплоснабжение –   201 100,0тыс.руб.

- на электроснабжение –  51 853,8 тыс.руб.

- на вывоз ТБО – 28 265 тыс.руб.

ИТОГО общая сумма необходимых инвестиций составляет  434009,4 тыс.руб.

На 2015 г. уровень тарифов на коммунальные услуги составляет:

Таблица 6

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2015 по 30.06.2015 | 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодное водоснабжение ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» | 20,96 | 20,96 | неизменно |
| 2 | Водоотведение ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» | Не установлено | Не установлено | - |
| 3 | Газоснабжение | - | - | - |
| 4 | Теплоснабжение ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» | 1448,42 | 1448,42 | неизменно |
| 5 | Электроснабжение ОАО «Иркутскэнергосбыт» | 0,84 | 0,92 | 11% |

# Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Витимского городского поселения.

7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Витимского городского поселения.

7.3. Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы  на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация Витимского городского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно,  в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию Витимского городского поселения сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы, осуществляет Администрация Витимского  городского поселения.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Характеристика Витимского городского поселения

Витимское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. В Витимское муниципальное образование входят рабочий поселок Витимский (городской населенный пункт), а также поселки Большой Северный (без населения), Колотовка и Мусковит - сельские населенные пункты. Административным центром муниципального образования является р.п. Витимский. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2012 г. составило 0,7 тыс. чел., в т.ч 0,4 тыс. чел. городского и 0,3 тыс. чел. - сельского населения.

Витимское городское поселение расположено в восточной части Мамско-Чуйского муниципального района и граничит на севере и северо-западе с Мамским городским поселением, на западе и юго-западе – с Луговским городским поселением (оба - Мамско-Чуйского района), на востоке и юго-востоке – с Бодайбинским муниципальным районом Иркутской области.

Малый бизнес в основном присутствует в торговле.

Выгодное транспортное положение по р. Витим в зимний период, наличие резервов территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность от важнейших экономических центров.

Протяженность автомобильных дорог составляет 11,705 км. общего пользования местного значения; через поселок Колотовка и поселок Мусковит проходит региональная дорога Мама – Луговка – Колотовка - Мусковит – Лабозная (в сторону Бодайбо). 11,705 км автомобильные дороги местного значения, в том числе 1,49 км автомобильных дорог с твердым покрытием в пос. Витимский. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 11,705 км. Протяженность линий общественного транспорта – Витимский – Мама – 30 км; Мусковит – Колотовка – Луговский -  Мама – 75км

В муниципальном образовании Витимского городского поселения  разработаны и утверждены Генеральный план, схемы  теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения,  правила землепользования и застройки.

Уровень заработной платы невысок. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)  в 2015 г. составила 26713,00  рубля  и увеличилась на 1,46% по сравнению с 2014 годом (26329,0 тыс. руб.) и к 2013 году  (26007,0 тыс. руб.) на 2.7%

За 2015 год в бюджет Витимского городского поселения поступило доходов в сумме 848,7 тыс. рублей  или исполнение составило 100%. По отношению к 2014 году доходные источники уменьшились на 21%.Расходная часть бюджета за 2015 год выполнена на 100%  (при плане на 2014 год в сумме 5950,0 тыс. рублей) исполнено 13852,5 тыс. рублей.      Решение стоящих перед поселением  задач необходимо осуществлять путем программного планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся преимущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества.

Программы, реализуемые на территории поселения, направлены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Согласно итогам социально-экономического развития на территории Витимского городского поселения проживает по состоянию на 01.01.2015 года 540 человек.

В данном разделе используются данные социально-экономического развития муниципального образования по состоянию на 01.01.2015г. (существующее положение), на 1-ую очередь – до 2022г., и на расчетный срок – до 2027г.

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к общему уменьшению численности постоянного населения. По итогам 2012 года естественная убыль населения составила 60 человек, на 01.01.2013г - 48 чел., на 01.01.2014г - 62 чел. В 2015г убыль 42 человека, на её величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является слабое развитие муниципального образования Витимское городское поселение. Также большую роль играет удаленность поселения от областного центра. Отсутствие крупных предприятий в поселении и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода. Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Средняя численность населения в возрасте от 0 до 6 лет составляет 34 чел.-6,3% от общей численности, от 6 до 17 лет – 51 чел. – 9,4 % от общей численности, мужчины от18до 60 лет  - 130 чел. 24,1% и женщины от 18 до 55 лет – 141 чел. 26,1%, мужчины старше 60лет 53 чел. 9,8%,  и женщины старше 55лет – 131чел. 24,3%

Таблица 7

| Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Моложе трудоспособного возраста | Чел / % | 85чел./ 15,7% | 78 / 16% | 72 / 15 |
| Трудоспособный возраст | Чел / % | 271чел./50,2% | 264/ 60 | 258/ 56 |
| Старше трудоспособного возраста | Чел / % | 184чел./34,1% | 177 / 24 | 170 / 29 |

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализацией  жилищной политики на расчетный срок, планируется общая убыль численности населения.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

Спектр применения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  широк: лесозаготовка, производство пиломатериалов, строительных конструкций и мебели; производство пластмассовых, резиновых изделий, инертных газов; предоставление услуг по ремонту автотранспорта, производство строительных работ; оптовая и розничная торговля, общественное питание; аудиторская деятельность, грузовые и транспортные перевозки.

При этом остаются свободными от субъектов малого и среднего предпринимательства такие важные отрасли как здравоохранение, ЖКХ, социальная защита, мало их занято пассажирскими перевозками, бытовыми услугами.

Наибольшее распространение в городском поселении получили предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли- 62%.

Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджете городского поселения составляет более 5% в сумме собственных доходов. Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 37% от общего числа занятых в экономике.

Экономическое развитие городского поселения определяет необходимость более интенсивного развития предпринимательского сектора экономики. Реализация программы поможет создать дополнительные рабочие места, будет способствовать повышению доходов сельского населения  и увеличению вклада  малого и среднего бизнеса в экономику поселения, в том числе:

-оказание бытовых услуг населению;

- транспорт и связь;

- производство товаров народного  потребления,  ремесленничество, народные   художественные промыслы.

## 1.4. Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В Витимском городском поселении на период до 2027г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица8

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2027г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд городского поселения, ВСЕГО | м2 | 23,14 | 18 | 16,5 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | м2 | 8,1 | 3 | 1,5 |
| 3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 33,4 | 30 | 30 |

Стоит отметить, нового жилищного строительства не предусматривается, вследствие общей убыли численности населения

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. Среднемесячная заработная плата по области составила 26713,00  рубля.

В Мамско-Чуйском районе среднемесячная заработная плата работников организаций составляет 26909 руб.  Есть тенденция увеличения на 1,46% по сравнению с 2014 годом (26329,0 тыс. руб.) и к 2013 году  (26007,0 тыс. руб.) на 2,7% .

Уровень безработицы в Витимском ГП очень высок.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Прожиточный минимум по району за 4 квартал 2015г. также как и прожиточный минимум за 3 квартал на душу населения  - 11988,0 руб.; для

-трудоспособного населения – 12782,0 руб.;

-пенсионеров – 9642,0 руб.;

- детей -12208,0 руб.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2022 года и с перспективой на 2027 год выполнен на основании данных генерального плана Витимского городского поселения.

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

Таблица 9

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городское поселение | 102,3 | 468 | 390 |
| ВСЕГО | 102,3 | 468 | 390 |

Таблица 10

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ. положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городское поселение | 81,84 | 420 | 350 |
| ВСЕГО | 81,84 | 420 | 350 |

Объемы отпуска тепловой энергии до 2015 года планируются на прежнем уровне, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки.

Прогноз объемов отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2016-2027годы указан в таблице 11.

Таблица 11

Годовой расход тепла по муниципальному образованию, Гкал/год

| № п/п | Наименование | Жилищно-коммунальное хозяйство | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Существующее положение |  |  |
| 1 | Витимское городское поселение | 8295,2 | 8295,2 |
|  | Первая очередь |  |  |
| 2 | Витимское городское поселение | 5754,8 | 5754,8 |
|  | Расчетный срок |  |  |
| 3 | Витимское городское поселение | 4012,1 | 4012,1 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2022 года и на перспективу до 2027 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в городском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 23744МВт;

- расчётный срок – 16960МВт.

Электропотребление:

-  на 2015г  население - 1370122,86кВт.ч./год, в том числе бюджетные организации – 2330970кВт.ч/год, прочие -  51351кВт.ч./год;

- первая очередь – 23744000кВт.ч/год;

- расчетный срок – 16960000кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди строительство новых   2 КТП намечается и реконструкция внутри посёлковых сетей, а также на расчётный срок – реконструкция 3 ТП

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Характеристика системы водоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Витимского городского поселения ресурсоснабжающей организацией является ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса».

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» использует комплекс инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении Администрации Витимского городского поселения.

Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

- анализ эффективности и надежности источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются поверхностные воды. Водопотребление осуществляется из водозаборных установок. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции, резервуары чистой воды и разводящие водопроводные сети.

На территории Витимского городского поселения  зарегистрировано 2 скважины, ориентировочная мощность которых 6840 м3/сут., из них используются 3420 м3/сут.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин.

Сведения об источниках и объектах водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12

Сведения по объектам водоснабжения

Витимского городского поселения

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ (водозаборная установка), р.п. Витимский | 2 шахтных колодца | 1982 | 90 | 10 | 30 |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма |  | 90 | - | 30 |
| 2 | ВЗУ, п. Колотовка | шахтный колодец | 1982 | 45 | 20 | 30 |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма |  | 45 | - | 30 |
|  |  | РЧВ V=25м3 |  | - | - | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14

Характеристики насосного оборудования

Таблица 13

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ, р.п. Витимский | - | 4-К6 | 90 | 67 | 45 | - |
|  |  |  | 4-К6 | 90 | 67 | 45 | - |
| 2 | ВЗУ, п. Колотовка | 1 рез. (РЧВ) V=25м³ | 3КМ-6 | 45 | 50 | 15 | - |
|  |  |  | 3КМ-6 | 45 | 50 | 15 | - |

- анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

В неканализованных домах жители пользуются внутренним водопроводом, а также многоквартирные дома, общественные здания, промышленные предприятия.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор с расходом до 300м3/сут.:

а) водозаборы, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для надземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1тыс.чел. – 5 л/с;

свыше 1тыс.чел. – 10 л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих пожарных гидрантов для подъезда пожарной техники. При этом объем должен быть равен 3-х часовой продолжительности  тушения пожара: 5 л/с × 3600×3 / 1000=54м3.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 280л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30л/сут.

Существующее фактическое водопотребление по приборам учёта приведено в таблице 14

Таблица 14

Расчет водопотребления Витимского городского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Витимское ГП | 99,77 | 2,117 | 0,4 | 102,3 |

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, общие расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 15.

Таблица 15

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

Витимское городское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьев. |
| Городское поселение | 102,3 | 70 |
| Всего по городскому поселению | 102,3 | 70 |

Анализ качества воды из водозаборов осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация», а из скважин - администрацией ГП. Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Работа систем и оборудования водозаборных скважин полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

- воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

- анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления ее решения

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

## 3.2  Характеристика системы водоотведения

Обслуживание централизованной системы канализации производит ООО  “Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса”.

В Витимском городском поселении обеспечено: централизованным водоотведением 60% жилого фонда; водоотведением в выгребные ямы 15%.

Сточные воды от жилого сектора отводятся по самотечным и напорным коллекторам через канализационную насосную станцию  и сброс производится в р. Витим.

Население пользуется надворными уборными, стоки из которых вывозятся на сброс в р.Витим.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 16.

Таблица 16

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию

Витимское городское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | бытовые |
| Городское поселение | 81,84 | 81,84 |
| Всего по городскому поселению | 81,84 | 81,84 |

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

## 3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Существующая система электроснабжения Витимского городского поселения не представлена

## 3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

На территории муниципального образования Витимское городское поселение ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» осуществляет  сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация  Витимского городского поселения заключает договора с ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса», которое осуществляет периодический вывоз твердых бытовых отходов. В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки пищевой  продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

Витимское городское поселение относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на вновь проектируемые   2 полигона в п. Витимский и на месте свалки между п. Колотовка и Мусковит.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300 кг в год с учетом общественных зданий.

Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на несанкционированные свалки. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Норма образования отходов на одного жителя на территории Витимского городского поселения не установлена.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированные места размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса». Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов, являются приоритетными.

В настоящее время в Иркутской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимаются ЦЕНТРЫ УТИЛИЗАЦИИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ПРИБОРОВ И ЛАМП, ОРГТЕХНИКИ И МАСЛООТРАБОТКИ. Один из таких существует в г. Ангарске ИП Митюгин А. В. или предприятия в Братске

Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость установки контейнеров с модернизированными крышками на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в р.п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит.

На  ликвидацию несанкционированных свалок будет затрачено неизвестное количество расходов. Всего собирается и вывозится на свалки 118,8 тонн  твердых бытовых отходов.

Тариф на вывоз ТБО установленный с 1 января 2014года в размере для предприятий 993,76 руб./м³, для населения 3,94руб. за 1 м² площади

3.5 Реализация долгосрочных целевых программ

Для создания условий приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания граждан, сокращения износа основных фондов на объектах теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, в районе реализуются две долгосрочные целевые программы:

-долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года»

-  подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутской области на 2014-2018гг.

## 3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры

В целях экономии электроэнергии, порядка 14 тыс. Квт в год, и воды  согласно программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения» необходимо установить частотные преобразователи на объектах водоснабжения, а также приборы учёта.

Кроме того, готовится к строительству:

- зимний  водопровод 1000п.м;

Планируется реконструкция сетей и строительство новых очистных сооружений в р.п. Витимский и п. Колотовка;

В сентябре 2015 года заменены 5 котлов в котельной №11 р.п. Витимский на КВр-0,8.   Разработка указанных проектов способствовали развитию инженерной инфраструктуры городского поселения.

В целях улучшения проживания граждан, согласно действующей в области Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства, необходимо проводить интенсивную  работу по созданию ТСЖ, для участия в региональной адресной программе.

Учитывая потребности развития коммунальной инфраструктуры и финансовые возможности района, запланирован рост развития инфраструктуры до 2022года на 10 % и до 2027года на 20%.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В поселении реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе». Данной программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

## 5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 9 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 80 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 11 %.

Расчет предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Исходные данные:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 9% населения (по официальным данным Иркутскстата на 2015г).

- общая численность населения Витимского городского  поселения –– 540 человек.

- среднедушевые доходы населения по городскому поселению -  26713  руб. на человека в месяц (по предварительным данным на 2015г.)

Средняя заработная плата по Мамско - Чуйскому району – 26909 руб.

- прожиточный минимум на душу населения на 3 квартал 2015г. – 11988руб.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета таблица 17

Таблица 17

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов, Руб. | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 280 | Литр/сут | 25 | Руб/куб.м | 28 |
| Водоотведение | Установить МУП | Куб.м./чел/ мес | 30,00 | Руб/куб.м. | 33,6 |
| Электроснабжение | 0,92 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 1,20 | Руб./кВтч. | 1,46 |

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней семьи

1,05%.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитаем коэффициент

КDZR=1,01

Среднедушевой доход населения составит 1,01х26713=26980,13руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 1,05%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

где

366х3/540х100=0,02%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных, для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 18.

Таблица 18

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

## 5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2013 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 19

Таблица 19

|  | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | Имеется частично | Имеется частично | Имеется частично |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | Имеется частично | Имеется частично |
| Прочие потребители | Имеется частично | Имеется частично | Имеется частично |

## 5.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных величин в таблице 20.

Таблица 20

| Отпуск коммунальных ресурсов: | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - электроэнергия, млн.кВт*ч |  |  |  |
| в том числе коммунально-бытовые нагрузки | 3,752 | 23,744 | 16,96 |
| - тепловая энергия, Гкал/год | 8295,2 | 5754,8 | 4012,1 |
| - холодная вода, м3/сут | 102,3 | 468 | 390 |
| - объёмы водоотведения, м3/сут | 81,84 | 420 | 350 |

# РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 6.1Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

6.1. Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Электропотребление на 2015г. – 47,173млн.кВт.ч/год.

6.2. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

6.2.1 Сведения о фактических и перспективных электрических нагрузках потребителей

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2022 года и на перспективу до 2027 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в городском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 23744МВт;

- расчётный срок – 16960МВт.

Электропотребление:

-  на 2015г  население - 1370122,86кВт.ч./год, в том числе бюджетные организации – 2330970кВт.ч/год, прочие -  51351кВт.ч./год;

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди строительство новых   2 КТП намечается и внутри посёлковых сетей, а также реконструкция  – 3 ТП.

Сети электроснабжения находятся в ветхом состоянии 80% износа. По протяжённости 5,005км в п. Колотовка 1972г, 6,593км в р.п. Витимский 1984г

Перспективная схема электроснабжения Витимского городского поселения не была разработана.

# Сети 11,6 км - 48 853 846 рублей

# Реконструкция 3 ТП - 1 800 000 рублей

# Строительство 2 КТП - 1 200 000 рублей

В таблице 21 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции электрических сетей.

Таблица 21

| №п/п | Мероприятия | Сумма капиталовложений, руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022-2027 |  |
| 1 | Реконструкция сетей 11,6км | 5 770 769,2 | 5 770 769,2 | 5 770 769,2 | 5 770 769,2 | 5 770 769,2 | 10 000 000 | 10 000 000 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта котельных и сетей |
| 2 | Реконструкция 3 ТП | 600 000 |  | 600 000 |  | 600 000 |  |  | с учетом рекомендуемых диаметров и прокладки горизонтально-направленным методом бурения в трехтрубном исполнении |
| 3 | Реконструкция 2 КТП |  | 600 000 |  | 600 000 |  |  |  | С учетом котельного исполнения, имеющего возможность работы на двух видах топлива – основное и резервное. (в состав входит приборы учета, арматура, водоподготовительная установка, без учета доставки до места установки) |
|  | Итого | 6 370 769,2 | 6 370 769,2 | 6 370 769,2 | 6 370 769,2 | 6 370 769,2 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
|  | Всего | 51 853 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |

# Все капиталовложения равномерно распределены по годам, для гибкого мониторинга и управлением бюджетом, а также привлечения внебюджетных средств, что в свою очередь даёт эффект перспективного развития городского поселения.

# РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Витимское ГП

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Котельные отапливает объекты социальной сферы. Котельные предназначены для теплоснабжения общественных зданий, дома культуры, школы. Зоны действия теплоснабжения ограничивается протяженностью тепловых сетей данных потребителей.

Планируется подключение потребителей на расчетный период, требуется решение по реконструкции котельных. В сентябре 2015 года заменены 5 котлов в котельной №11 р.п. Витимский на КВр-0,8.   Разработка указанных проектов способствовали развитию инженерной инфраструктуры  городского поселения.

Учитывая большой износ существующих участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. На первую очередь строительства (2022г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2027г.

-  необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2027г.).

- основные мероприятия;

В таблице 22 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей.

Таблица 22

| №п/п | Мероприятия | Сумма капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 - 2027 |  |
| 1 | Проведение энергетич. обследования |  | 500 |  |  |  |  |  | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта котельных и сетей |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей 15,3 км (в двухтрубном исчислении) | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 18 720 | 21 000 | 69 000 | с учетом рекомендуемых диаметров и прокладки горизонтально-направленным методом бурения в трехтрубном исполнении |
| 3 | Реконструкция "№11 Центральная", п. Витимский, ул. Набережная, 9 |  |  | 4 500 |  | 4 500 |  |  | С учетом котельного исполнения, имеющего возможность работы на двух видах топлива – основное и резервное. (в состав входит приборы учета, арматура, водоподготовительная установка, без учета доставки до места установки) |
| 4 | Реконструкция "№12 Центральная", с. Колотовка, ул. Советская, 5 | 4 000 |  |  | 4 000 |  |  |  | С учетом котельного исполнения, имеющего возможность работы на двух видах топлива – основное и резервное. (в состав входит приборы учета, арматура, водоподготовительная установка, без учета доставки до места установки) |
|  | Итого | 22 720 | 19 220 | 23 220 | 22 720 | 23 220 | 21 000 | 69 000 |  |
|  | Всего | 201 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2016г. до 2027г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

# РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Перспективная схема водоснабжения поселения разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 8.1Существующее положение в сфере водоснабжения МО

8.1.1 Анализ структуры системы водоснабжения, содержащий описание территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

На территории Витимского ГП  предприятием, организующим водоснабжение муниципального образования, является ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»

Владельцем недропользования, имеющим соответствующую лицензию, (если же не имеется, сделать), является ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»

- на бюджетные организации - 0,773 тыс.м3/год,

- на водоснабжение населения – 36,44 тыс.м3/год,

- передача другим предприятиям – 0,146 тыс.м3/год.

8.1.2 Анализ состояния и функционирования

- анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются подземные артезианские воды. На территории поселения зарегистрировано 2 водозабора, эксплуатационные запасы которых ориентировочно составляют 6840 м3/сут., из которых используется 3420м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над шахтными колодцами, резервуары и разводящие водопроводные сети.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Во всех водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения:

В населенных пунктах Витимского ГП предлагается строительство новых, а также реконструкция старых сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Также необходимо обновление насосного оборудования с заменой старых насосов и установкой дополнительных новых насосов для соответствия требуемой мощности с учетом расширения сети.

Генеральным планом в Витимском ГП предусматривается: реконструкция водонапорных башен, выполнить гидрологические изыскания на воду с утверждением запасов воды питьевого качества; строительство водозаборных сооружений подземных вод; строительство сетей водоснабжения.

В р.п. Витимский и п. Колотовка на 1 очередь предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. При реконструкции водозаборов предлагается углубление шахтных колодцев с целью увеличения их производительности и обеспечения стабильной работы, строительство двух резервуаров чистой воды каждый по 30 м3 и насосной станции второго подъёма. Реконструкция сетей водоснабжения предполагает демонтаж существующих трубопроводов и укладку новых.

При проведении реконструкции водозаборных сооружений в зданиях насосных станций второго подъёма предусматривается монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания, а также приборов учёта воды.

В р.п. Витимский, на расчётный срок, предусматривается строительство сетей водоснабжения. При строительстве сетей водоснабжения предусматривается их подключение к существующей жилой застройке, объектам соцкультбыта, установка водозаборных колонок и пожарных гидрантов.

Размещение ВОС в р.п. Витимский и п. Колотовка предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в п. Мусковит не предусматривается.

Для обеспечения р.п. Витимский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- углубление шахтных колодцев с целью увеличения их производительности и обеспечения стабильной работы;

- строительство двух резервуаров чистой воды по 30 м3 каждый;

- демонтаж существующих трубопроводов и укладка новых;

- монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания;

- монтаж приборов учета воды.

Второй этап 2022-2032г.

- строительство сетей водоснабжения;

- установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

пос. Колотовка

Для обеспечения пос. Колотовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь:

– перенос водозабора ближе к котельной;

– строительство насосной станции второго подъёма производительностью 45 м3/час;

реконструкция существующих сетей водоснабжения;

монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания;

монтаж приборов учета воды.

Второй этап 2022-2032г.

строительство сетей водоснабжения;

установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

– шахтный колодец – 3 шт;

– РЧВ (30 м3) – 2 шт;

– водопроводные сети –5,1 км;

– бактерицидная установка УОВ – 2 шт;

– приборы учёта – 2 шт;

– водозаборные колонки - 2 шт;

– пожарные гидранты - 2 шт.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2032г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2022г.:

1. Углубление шахтных колодцев с целью увеличения их производительности и обеспечения стабильной работы в р.п. Витимский.

2. Строительство двух резервуаров чистой воды по 30 м3 каждый в р.п. Витимский,

3. Монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания в посёлках Витимский и Колотовка;

4. Монтаж приборов учета воды в посёлках Витимский и Колотовка;

5. Строительство насосной станции второго подъёма производительностью 45 м3/час в посёлке Колотовка.

На второй этап 2022-2032г.:

1. Строительство сетей водоснабжения для перспективных потребителей диаметром 110мм протяжённостью 5,1 км в посёлках Колотовка и Витимский;

2. Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов в посёлках Колотовка и Витимский.

Результаты расчетов (ведомость стоимости работ) приведены в таблице 22.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Таблица 23

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 этап 2022г | 2 этап 2032г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | р.п. Витимский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110 | км | 3,6 | 1 200,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 31 200,0 | 12 000,0 | 43 200,0 |
| 1.2 | Углубление шахтных колодцев | шт | 2 |  |  |  | 256,0 | 256,0 | 512,0 | - | 512,0 |
| 1.3 | Строительство РЧВ | шт | 2 |  | 548,85 | 548,85 |  |  | 1097,7 | - | 1097,7 |
| 1.4 | Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды) |  | 1 |  | 153,7 |  |  |  | 153,7 | - | 153,7 |
| 1.5 | Монтаж приборов учёта |  | 1 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 | - | 12,0 |
| 1.6 | Монтаж водоразборных колонок |  | 1 |  |  |  |  |  | - | 7,3 | 7,3 |
| 1.7 | Установка пожарных гидрантов |  | 1 |  |  |  |  |  | - | 7,5 | 7,5 |
|  | Итого: |  |  | 1 212,0 | 8 202,55 | 8 048,85 | 7 756,0 | 7 756,0 | 32 975,4 | 12 014,8 | 44 990,2 |
| 2. | пос. Колотовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ø110 | км | 3 |  | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 30 000,0 | 6 000 | 36 000,0 |
| 2.3 | Строительство НС II подъёма производительностью 45 м3/час | шт | 1 |  | 1 000,0 | 1401,1 |  |  | 2401,1 | - | 2401,1 |
|  | Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды) | шт | 1 |  | 153,7 |  |  |  | 153,7 | - | 153,7 |
|  | Монтаж приборов учёта | шт | 1 | 12,0 |  |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 |
|  | Монтаж водоразборных колонок | шт | 1 |  |  |  |  |  | - | 7,3 | 7,3 |
|  | Установка пожарных гидрантов | шт | 1 |  |  |  |  |  | - | 7,5 | 7,5 |
|  | Итого: |  |  | 12,0 | 8 653,7 | 8 901,1 | 7 500,0 | 7 500,0 | 32 566,8 | 6 014,8 | 38 581,6 |
|  | Всего: |  |  | 1 224,0 | 16 856,25 | 16 949,95 | 15 256,0 | 15 256,0 | 65 542,2 | 18 029,6 | 83 571,8 |

# РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перспективная схема водоотведения муниципального образования Витимского городского поселения разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 9.1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

- структура сбора и очистки сточных вод поселения

- анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения

Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется в р.п. Витимский. Население пользуется септиками, стоки из которых вывозятся на сброс в р.Витим.

- анализ эксплуатационных зон действия предприятий водоотведения и очистки сточных вод

Обслуживание централизованной системы канализации в р.п. Витимский производит ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»

- анализ организационно-функциональной структуры предприятий, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления предприятием, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела)

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом.

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» имеет грамотных и квалифицированных специалистов.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Для районов населенного пункта, где проектом не предусмотрены сети хозяйственно-бытовой канализации, отведение стоков от существующих жилых домов и объектов соцкультбыта, предусматривается в непроницаемые выгреба, с вывозом на КОС поселка.

На 1 очередь в р.п. Витимский предусматривается демонтаж и реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации, а также строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительностью 250 м3/сут, обеспечивает нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». На КОС предусматривается механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных осадков. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Витим. Так же на 1 очередь предусматривается строительство канализационной насосной станции производительностью 10 м3/час.

В п. Колотовка и п. Мусковит отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки предусматривается в непроницаемые выгреба. Стоки периодически предусматривается откачивать и вывозить на полигоны ТБО.

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района в р.п. Витимский предусматривается строительства локальных канализационных очистных сооружений с биологической очисткой и обеззараживанием.

Расчетная производительность  2-х КОС в р.п. Витимский - 280 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

р.п. Витимский,

– 	строительство 2-х КОС расчетной производительностью 140 м3/сут каждая;

–		строительство канализационной насосной станции (КНС) расчетной производительностью 140 м3/сут;

– 	реконструкция напорного и безнапорного коллектора диаметром 160-225 мм, общей протяженностью 2,63 км.

строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1 км.

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС.

пос. Колотовка, пос. Мусковит

– установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района согласно СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

– КОС - 2 объекта;

– КНС - 1 объект;

– канализационные сети –3,63 км.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 23.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Таблица 24

| №п/п | Мероприятия | Сумма капиталовложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022-2027 | итого |  |
| 1 | Канализационные очистные (КОС) | 1 000 проект | 2 000 оборудование | 5 012,55 | 5 012,55 | 5 012,55 | 5 012,55 | 21 050,0 Строительство 2-й КОС | 44 100,2 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта котельных и сетей |
| 2 | Канализационные насосные станции | 600 проект | 2285,3 Строительство КНС |  |  |  |  |  | 2 885,3 | с учетом рекомендуемых диаметров и прокладки горизонтально-направленным методом бурения в трехтрубном исполнении |
| 3 | Канализация напорная из труб ПЭ100: | 2 535,0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 8 000,9 |  | 20 535,9 | С учетом котельного исполнения, имеющего возможность работы на двух видах топлива – основное и резервное. (в состав входит приборы учета, арматура, водоподготовительная установка, без учета доставки до места установки) |
| 4 | Выгреба полной заводской готовности | 339,48 |  | 339,48 | 339,48 | 339,48 |  | 339,48 | 1 697,4 |  |
|  | Итого: | 4 474,48 | 6 785,3 | 7 852,03 | 7 852,03 | 7 852,03 | 13 013,45 | 21 389,48 | 69 218,8 |  |
|  | Всего: | 69 218,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

проектом предусматривается:

-  "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

-  люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетр".

# РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами Витимского городского поселения  не разрабатывались, поскольку на территории района отсутствуют организации жилищно-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и вывоз отходов от жилого сектора. Норма образования и тариф на вывоз бытовых отходов на территории Мамско-Чуйского  района утвержден.

10.4  "Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами"

- сведения об объектах систем обращения с отходами, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективного увеличения объемов образующихся отходов;

Разработкой Генеральной схемы очистки территории Иркутской области предлагается:

- Количество контейнеров для сбора ТБО и бункеров для сбора КГО должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

- Необходимо приобретение одной установки для дезинфекции контейнеров и бункеров.

- Количество специальных автомобилей для сбора ТБО (в том числе бункеровозов) должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

- Все организации инфраструктуры городского поселения независимо от формы собственности обязаны заключить договора со специализированными организациями на сбор и вывоз ТБО и КГО.

- Строительство 2-х полигонов

С целью оптимизации транспортных расходов специализированного предприятия необходимо строительство станции перегрузки ТБО (и строительстве на базе станции перегрузки сортировочной станции) для последующей транспортировки ТБО до полигона с целью захоронения.

Для утилизации биологических и медицинских отходов необходимо строительство станции по уничтожению (сжиганию) данного вида отходов или организации системы сбора данного вида отходов специализированными организациями.

В перспективе развития Витимского городского поселения планируется ввод в эксплуатацию станции перегрузки ТБО с элементами сортировки ТБО в соответствии с техническим заданием Администрации Витимского городского поселения. При изменении схемы потока ТБО на полигон ТБО, через станцию перегрузки (впоследствии станцию сортировки), действующие свалки Витимского ГП должны быть рекультивированы.

Альтернативой строительства станции перегрузки является следующее развитие системы обращения с ТБО Мамско-Чуйского района:

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса»  продолжает осуществление деятельности по сбору, транспортировке и захоронению ТБО на территории муниципального образования. Для осуществления данного вида деятельности необходимо получение соответствующих разрешительных документов

- технико-экономические показатели головного объекта.

Основная технология полигонирования: отходы на свалках размещаются насыпью, периодически валкуются и уплотняются с использованием бульдозеров.

10.5  "Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов"

- сведения о предлагаемых к созданию системах сбора, сортировки и транспортировки отходов, обеспечивающих совершенствование систем обращения с отходами

При модернизации системы обращения с отходами Витимского городского поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Проект и строительство 2-х полигонов

- Закупка 40 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка (сюда входит строительство площадок и сами контейнера) 20 площадок - р.п. Витимский, 10 площадок - п. Колотовка, 10 площадок - п. Мусковит.

- Закупка 2-х среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО.

- Ввод в эксплуатацию станции по перегрузке (с элементами сортировки ТБО).

10.6  "Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения"

- оценку капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения рекомендуется выполнять в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;

При модернизации системы обращения с отходами Витимского  ГП  необходимо выполнение следующих мероприятий (в ценах 2015г.):

- Закупка 40 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка. Стоимость закупки равна 1 265 000 рублей.

- Закупка 2 контейнеровозов 7 000 000 рублей

Строительство 2-х полигонов 20 000 000 рублей.   Итого размер инвестиций равняется 28 265 000 рублей при модернизации контейнерного парка. К данной сумме прибавятся затраты на ввод в эксплуатацию станции по перегрузке (с элементами сортировки ТБО).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Программой по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены  следующие мероприятия по модернизации контейнерного парка

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации

(захоронению) ТБО на 2016 – 2027 годы

Таблица 25

| № пп | Наименование мероприятия | Тыс.Руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | Расчетный срок 2022 – 2027г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проект и строительство 2-х полигонов | 20 000, 0 | 1 000, 0 проект | - | 2 000,0 утилизация несанкционированных свалок | - | - | 7 500,0 строительство Витимский | 9 500,0 строительство Колотовка, Мусковит |
| 2 | Закупка 40 евроконтейнеров и модернизация контейнерного парка | 1 265,0 |  | - | 126,5 4 контейнера | 126,5 4 контейнера | 126,5 4 контейнера | 126,5 4 контейнера | 759,0 24 контейнера |
| 3 | Закупка 2 контейнеровозов | 7 000,0 | - | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - |  |
|  | Итого: | 28 265,0 | 1 000,0 | 3 500,0 | 2 126,5 | 126,5 | 3 626,5 | 7 626,50 | 10 259,0 |

# ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» установить статус Управляющей компании, и установить тарифы согласно показаний приборов учёта в каждой области коммунальной инфраструктуры.

# 11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Реализация представленных проектов и мероприятий в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории муниципального образования;

- снизить затраты на ремонты.

# 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 25

| Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Итого | Ориентировочная сметная стоимость, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | Бюджетные средства БС Внебюджетные средства ВС | 83 571,8 | 65 542,2 | 18 029,6 |
| 2.Мероприятия в сфере водоотведения | БС ВС | 69 218,8 | 47 829,32 | 21 389,48 |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС ВС | 201 100,0 | 132 100,0 | 69 000,0 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС ВС | 51 853,8 | 41 853,8 | 10 000 |
| 5.Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС ВС | 28 265,0 | 18 006,0 | 10 259,0 |
| ВСЕГО |  | 434 009,4 | 305 331,32 | 128 678,08 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2016-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения Иркутской  области на 2016-2022 годы, с перспективой до 2027г, предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.