|  | ООО «5С-Проект» |  |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Мэр Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области Макаров Яков Иванович ____________/Макаров Я.И./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «5С-Проект» Генеральный директор Крылов Иван Васильевич ______________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	9

1.2 Социально-экономическая характеристика Усть-Илимского муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

1.3.1. Автомобильный транспорт	13

1.3.2. Водный транспорт	13

1.3.3. Воздушный транспорт	13

1.3.4. Железнодорожный транспорт	13

1.4. Характеристика сети дорог Усть-Илимского муниципального округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	13

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)	15

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	16

1.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности	16

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	16

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	17

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального округа	18

1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального округа	20

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	21

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	22

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального округа	22

2.2. Прогноз транспортного спроса Усть-Илимского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального округа	22

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	23

2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального округа	24

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	24

2.6 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	24

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	26

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)	28

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	31

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	32

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности	32

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	32

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального округа	32

4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	32

4.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	33

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	35

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	36

6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	48

Приложение 1	51

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития муниципального округа является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам
хозяйственной деятельности;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральные законы № 289-ФЗ от 1 апреля 2013 г., № 340-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав Усть-Илимского муниципального района; - Схема территориального планирования муниципального образования «Усть-Илимский район»; - Схема территориального планирования Иркутской области; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика программы и его местонахождение | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области 666655, Иркутская область, м.р-н Усть-Илимский, С.П. Бадарминское, п. Бадарминск, ул. Школьная, зд. 2 контактное лицо – Начальник отдела Колосков Константин Михайлович тел.: 8(39535)7-52-73, 89246181047 эл. почта: otdel_iur@ui-raion.ru, koloskov@ui-raion.ru |
| Разработчик программы и его местонахождение | ООО «5С-Проект» 160000, г. Вологда, Пречистенская набережная д. 72 офис 1Н тел: 8-8172-503-532 |
| Цели и задачи программы | Целями работ являются: - Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов - Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта - Развитие инфраструктуры пешеходного передвижения - Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения - Развитие сети дорог. Задачи работ: - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей увеличение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике - Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры - Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения - Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы - Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: - Количество маршрутов наземного транспорта, ед. - Количество маршрутов ж/д транспорта - Количество маршрутов воздушного транспорта - Ж/д станций, ед. - Ж/д вокзалов, ед. - Аэропортов (в т.ч. действующих), ед - Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных), ед. - Содержание автомобильных дорог, % - Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД, % - Протяженность отремонтированных а/д, км - Вновь обустроенных тротуаров, км - Протяженность реконструированных а/д, км - Протяженность реконструированных ж/д путей, км - Строительство ж/д путей, км - Количество зарегистрированных ТС, ед. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2025 – 2034 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2025-2029 гг; II этап: 2030-2034 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 2. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры общественного наземного транспорта 3. Мероприятия по организации дорожного движения 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры ж/д, водного транспорта 5. Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет в 2025-2034 годах – 11 551 938 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета округа. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025 – 2034 годах, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета. |

# 1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 1.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных единиц Иркутской области существуют муниципальные образования:

- 10 городских округов,

- 32 муниципальных района.

Усть-Илимский муниципальный округ – субъект Российской Федерации в северной части Иркутской области. В состав округа входит 10 населенных пунктов.

Расстояние от Усть-Илимска до ближайшего крупного города – Братска по железной дороге составляет 475 км, по автомобильной дороге – 260 км; до областного центра – города Иркутска – по железной дороге 1458 км, воздушным путем – 642,5 км, по автомобильной дороге – 980 км.

Границы Усть-Илимского муниципального округа установлены Законом Иркутской области от 02.04.2024 №24-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Усть-Илимского муниципального района Иркутской области, путем их объединения».

Усть-Илимский муниципальный округ граничит:

- на севере и северо-западе – с Красноярским краем;

- на юго-западе – с Чунским муниципальным округом Иркутской области;

- на юге – с Братским, Нижнеилимским районами Иркутской области;

- на юго-востоке – с Усть-Кутским районом Иркутской области;

- на востоке – с Катангским районом Иркутской области.

Визуально границы муниципального округа представлены на рисунке 1.1.

В состав Усть-Илимского муниципального округа входит 10 населенных пунктов, из которых крупнейшими являются: р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Эдучанка, п. Седаново. Численность населения округа на 01.01.2025 составила 12418 человек.

Рисунок 1.1 Карта-схема границ Усть-Илимского муниципального округа

## 1.2 Социально-экономическая характеристика Усть-Илимского муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ социально-экономической ситуации

Основой производства Усть-Илимского района является такой вид экономической деятельности, как «лесоводство и лесозаготовки», на который приходится больший удельный вес. Данный вид деятельности формирует значительную долю доходной части местного бюджета и в значительной степени определяет состояние рынка труда. Деятельность филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие

Добычей каменного угля на территории района занимается - Филиал «Разрез Жеронский» ООО «Компания «Востсибуголь», который полностью обеспечивает потребность предприятий и населения Усть-Илимского района и города Усть-Илимска в каменном угле. В связи с высокими транспортными расходами выход филиала компании на общероссийский рынок сбыта пока не представляется возможным.

К наиболее крупным предприятиям, ведущими свою работу на территории Усть-Илимского района являются также: АО «КАТА» (обрабатывающие производства).

В отрасли сельского хозяйства на территории округа относятся предприятия: ООО «ФАВН-1», АО «Агрофирма «Ангара».

В округе созданы условия для обучения и воспитания детей в 6 дошкольных образовательных организациях, также в 4 малокомплектных школах района, в 10 средних общеобразовательных школах и в 3 организациях дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа, районный центр дополнительного образовании детей, районная детская школа искусств.

В 2022 году на территории Усть-Илимского района функционировало десять обособленных подразделений учреждений здравоохранения, которые несут ответственность за организацию медицинского обслуживания населения и обеспечение его лекарственными препаратами: пять амбулаторий и пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» включает в

себя 10 учреждений: восемь учреждений культурно - досугового типа в муниципальных образованиях, два учреждения районного значения.

Спортивная жизнь на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» представлена: районным спортивно-оздоровительным центром «Молодежный», детско-юношеской спортивной школой.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Согласно динамике численности населения (таблица 1.1), население округа за последние годы несколько сократилось.

Таблица 1.1.

Численность населения Усть-Илимского муниципального округа

| Населенный пункт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Илимский муниципальный округ | 13785 | 13468 | 12825 | 12734 | 12418 |

Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Оценка деятельности в области социальной инфраструктуры

Образование. В МОУ "Эдучанская СОШ" был проведен капитальный ремонт спортивного зала. На это мероприятие было выделено и полностью освоено финансирование в объеме: 3 582,63 тыс. рублей - местный бюджет, 12 749,3 тыс. рублей – областной бюджет, 1 492,0 тыс. рублей – федеральный бюджет. Кроме того, в МОУ «Эдучанская СОШ» был проведен капитальный ремонт пищеблока полностью за счет финансирования из средств бюджета Усть-Илимского муниципального округа.

Здравоохранение. В 2024 году заключен 1 этап выполнения контракта по капитальному ремонту врачебной амбулатории п. Эдучанка. По капитальному ремонту Врачебной амбулатории в п. Невон произведена укладка асфальта, установка столбов и подключение наружного освещения, отсыпка газонов грунтом.

Культура. В 2023 году МУ «МЦК» принял участие в конкурсном отборе Правительства Иркутской области на ««Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры». Были проведены мероприятия по получению проектно-сметной документации, проведена экспертиза с положительным заключением, пройден конкурсный отбор. МУ «МЦК» попало в рейтинг учреждений культуры на выделение финансовых средств на 2024-2026 год, в 2024 году финансовые средства выделены не были. В 2024 году МУ «МЦК», совместно с Администрацией Усть- Илимского муниципального округа продолжили работу по включению учреждения в программу финансирования из регионального бюджета в 2025 году.

Оценка деятельности органов местного самоуправления в сфере транспорта, дорожная деятельность

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям муниципального района относится содержание дорог местного значения вне

границ населенных пунктов. Протяженность таких дорог, являющихся собственностью муниципального округа, составляет 24,9 км. Кроме того, в результате реформы муниципального управления в 2024 году, в ведение муниципального округа поступили поселковые автомобильные дороги общей протяженностью 159,084 км.

Автомобильные дороги, расположенные в границах Усть-Илимского округа, переданы в оперативное управление ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», которая заключает государственный контракт на их обслуживание с АО «Дорожная служба Иркутской области». В Усть-Илимском округе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом АО «Дорожная служба Иркутской области».

Общая протяжённость дороги Братск – Усть-Илимск составляет 245,5 километра. В 2024 году в Усть-Илимском округе – с 160 по 164 километр протяженностью четыре километра. На четырех участках автодороги в Усть-Илимском округе с 136 по 205 километр восстановили изношенное покрытие.

На подъездных автомобильных дорогах к остальным населенным пунктам осуществлялось текущее содержание, частичное восстановление профиля и ровности проезжей части щебеночного покрытия дорог с добавление нового материала.

Содержание и ремонт дорог в границах населенных пунктов с ноября 2024 года осуществляется администрацией муниципального округа.

Объем финансовых средств из областного бюджета, поступивших в 2024 году в муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составил 10 183,5 тыс. руб., которые были направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального округа.

В течение 2024 года Администрацией Усть-Илимского муниципального округа в рамках социально-экономического сотрудничества с АО «Группа «Илим» были реализованы мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Предприятием был выполнен комплекс работ по ремонту автомобильных дорог в поселке Железнодорожный протяженностью 1590 м и ремонт аварийного участка моста в п. Бадарминск с укреплением конусов и откосов насыпей на подходах к мосту, всего было выполнено работ на сумму 20,0 млн. рублей.

В рамках Инициативных проектов реализованы следующие мероприятия:

- Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Бадарминском муниципальном образовании,

- Устройство пешеходных дорожек в р.п. Железнодорожный по улице Ленина от остановки Храм до остановки д/с Березка (500 м),

- Ремонт дворового проезда многоквартирного дома по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. Железнодорожная, д.20,

- Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Седановского муниципального образования.

Пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам округа по-прежнему являются нерентабельными, особенно это касается маршрутов до населенных пунктов Седаново, Ершово, Подъеланка. В настоящее время данные межмуниципальные маршруты являются субсидированными.

## 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В системе транспортного обслуживания муниципального округа участвует воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт.

### 1.3.1. Автомобильный транспорт

Инфраструктура автомобильного транспорта представлена сетью автомобильных дорог (характеристика сети дорог представлена в разделе 1.4). К важнейшим транспортным осям округа относятся:

- автомобильная дорога межмуниципального значения 25Н-126 Братск – Усть-Илимск, которая обеспечивает внешнюю связь округа с Братским районом. Вдоль автомобильной дороги и на подъездах к ней расположены населенные пункты: Седаново, Подъеланка, Эдучанка, Бадарминск, Бадарма, Ершово;

- автомобильная дорога межмуниципального значения 25Н-499 Железнодорожный - Тубинский, вдоль которой расположены населенные пункты: р.п. Железнодорожный, п. Тубинский;

- автомобильная дорога межмуниципального значения 25Н-125 Седаново – Кодинск, которая обеспечивает внешнюю связь округа с Чунским муниципальным округом.

### 1.3.2. Водный транспорт

Вследствие отсутствия крупных водных объектов на территории округа регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

### 1.3.3. Воздушный транспорт

Аэропорт Усть-Илимск расположен в 22 км северо-западней города Усть-Илимска.

### 1.3.4. Железнодорожный транспорт

По территории округа проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги. Железнодорожные пассажирские станции расположены в р.п. Железнодорожный, п. Тубинский.

## 1.4. Характеристика сети дорог Усть-Илимского муниципального округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта представлена автомобильными дорогами межмуниципального, а также местного значения. Общая характеристика дорожной сети на территории округа представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Протяженность дорог на территории Усть-Илимского муниципального округа

| № п/п | Показатели | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: | 487,069 |
| 1.1 | Федерального значения | 0 |
| 1.2 | Межмуниципального значения | 303,085 |
| 1.3 | Местного значения, в т.ч.: | 183,984 |
| 1.3.1 | Вне границ населенных пунктов | 24,9 |
| 1.3.2 | В границах населенных пунктов | 159,084 |

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории округа, представлен в таблице 1.3.

Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории округа, представлен в Приложении 1.

Таблица 1.3

Автомобильные дороги межмуниципального значения, проходящие по территории Усть-Илимского муниципального округа

| Идентификационный номер | Наименование а/д | Месторасположение |  | Протяженность, км | Категория а/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 ОП МЗ 25Н-125 | Седаново - Кодинск | от границы Братского (Усть-Илимского) района км 11+930 | до границы Усть-Илимского (Чунского) района км 32+645 | 20,715 | III |
| 25 ОП МЗ 25Н-126 | Братск - Усть-Илимск | от границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019 | до границы городской черты г. Усть-Илимск км 239+198 | 166,179 | III |
| 25 ОП МЗ 25Н-499 | Железнодорожный - Тубинский | от границы р.п. Железнодорожный км 0 + 000 | до км 49 + 924 автомобильной дороги Железнодорожный - Тубинский | 49,924 | V |
| 25 ОП МЗ 25Н-500 | Невон - Кеуль | от южной границы п. Невон км 0 + 000 | до границы п. Невон км 4 + 168 | 10,522 | IV |
| 25 ОП МЗ 25Н-501 | Подъезд к Аэропорту | от примыкания к полосе отвода на км 10 + 487 автомобильной дороги Невон - Кеуль (км 0 + 025) | до территории аэропорта км 8 + 072 | 8,047 | IV |
| 25 ОП МЗ 25Н-502 | Подъезд к п. Бадарминск | от примыкания к полосе отвода на км 219 + 285 автомобильной дороги Братск - Усть-Илимск (км 0 + 054) | до границы п. Бадарминск км 5 + 422 | 5,368 | V |
| 25 ОП МЗ 25Н-503 | Подъезд к с. Ершово | от примыкания к полосе отвода на км 147 + 658 автомобильной дороги Братск - Усть-Илимск (км 0 + 050) | до км 21 + 346 автомобильной дороги Подъезд к с. Ершово | 21,296 | V |
| 25 ОП МЗ 25Н-504 | Подъезд до с. Подъеланка | от примыкания к полосе отвода на км 117 + 938 автомобильной дороги Братск - Усть-Илимск (км 0 + 050) | до границы с. Подъеланка км 13 + 779 | 13,729 | V |
| 25 ОП МЗ 25Н-506 | Усть-Илимск - Железнодорожный | от границы г. Усть-Илимск км 0 + 000 | до здания железнодорожного вокзала р.п. Железнодорожный км 4 + 000 | 4 | IV |
| 25 ОП МЗ 25Н-606 | Железнодорожный - Тубинский (в границах р.п. Железнодорожный) | от здания железнодорожного вокзала р.п. Железнодорожный (от примыкания к полосе отвода автомобильной дороги "Усть-Илимск - Железнодорожный" км 4 + 000) | до р. Карапчанка (до примыкания к полосе отвода автомобильной дороги ЛПК - Новый рейд КЛПБ) | 3,305 | IV |
| ВСЕГО: |  |  |  | 303,085 |  |

## 1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Количество транспорта на территории Усть-Илимского муниципального округа представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Количество транспорта в Усть-Илимском муниципальном округе, ед.

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации | авт./1000 жит | 326 |
| Кол-во автомобилей | шт | 4048 |

Наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории округа. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Перечень плоскостных парковок у основных объектов притяжения в крупнейших населенных пунктах округа -  р.п. Железнодорожный, п. Невон, с указанием количества доступных машино-мест, представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Парковочные места, р.п. Железнодорожный

| Адрес | Объект | Кол-во машиномест |
| --- | --- | --- |
| Р.п. Железнодорожный |  |  |
|  | Terra Siberika Деревообрабатывающее предприятие | 30 |
| Дорожная ул., 2 | Отдел ГИБДД МО МВД России Усть-Илимский | 10 |
| Железнодорожная улица, 1В | Железнодорожный вокзал | 30 |
| ул. Ленина, 68 | Администрация Железнодорожного муниципального образования | 10 |
| Вокзальный микрорайон, 11Б | Районная детская школа искусств | 10 |
| П. Невон |  |  |
| Транспортная ул., 19 | Территориальное управление Министерства Лесного Комплекса Иркутской области по Илимскому Лесничеству | 20 |
| Кеульская ул., 9 | Администрация Невонского муниципального образования | 20 |
| Зелёная ул., 8 | Детский сад Журавушка | 10 |
| Транспортная ул., 16Б/1 | Вещевой рынок | 10 |

Хранение легковых автомобилей осуществляется преимущественно на придомовых территориях. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций. На территории округа дефицита парковочных мест не наблюдается.

Хранение автомобильного транспорта общего пользования и грузового транспорта осуществляется на территории хозяйствующих предприятий.

## 1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автомобильный транспорт

На территории округа пассажирские перевозки наземным транспортом представлены муниципальными и межмуниципальными маршрутами:

- №601, №603 Усть-Илимск – Иркутск,

- № 819 Братск – Усть-Илимск,

- №4542 Усть-Илимск – Красноярск,

- №261 Невон – Энергетиков (г. Усть-Илимск),

- №158 Лечебная зона (г. Усть-Илимск) – СМП-19 (п. Железнодорожный),

- №260 Стройдвор (г. Усть-Илимск) – СМП-19 (п. Железнодорожный).

Водный транспорт

Вследствие отсутствия крупных водных объектов на территории муниципального образования регулярное сообщение водным транспортом отсутствует.

Воздушный транспорт

Рейсы по маршруту Усть-Илимск – Иркутск выполняются авиакомпанией «ИрАэро» 4 раза в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье) на самолетах Ан-24 вместимостью до 50 человек.

Железнодорожный транспорт

Обслуживание населения пассажирским сообщением осуществляется по маршрутам Усть-Илимск – Тайшет (поезда: 371И, 377И, 378И), Усть-Илимск—Коршуниха-Ангарская (электричка 6563), Усть-Илимск – Кежемская (электричка 6565).

## 1.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Применительно к муниципальному округу данные мероприятия выполняются – из-за небольших размеров селитебных территорий и наличия остановок в населенных пунктах.

На территории округа движение пешеходов осуществляется преимущественно по проезжим частям. Так, тротуары и пешеходные переходы частично присутствуют на территории р.п. Железнодорожный, п. Невон. На территории остальных населенных пунктов пешеходная инфраструктура преимущественно отсутствует.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории округа не предусмотрены.

## 1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 №9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае» (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.03.2012 №131-п, от 11.06.2014 №474-п, от 18.09.2015 №659-п, от 24.05.2017 №372-п, от 27.04.2018 №232-п, от 10.06.2020 №412-п) на территории округа ежегодно, вводятся сезонные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, общая масса или нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные актом о введении ограничения.

Данная мера обусловлена существенным снижением прочности дорожных одежд из-за поверхностных вод в весенний и осенний период и высокой температурой воздуха в летний период. На основании данных документов на территории районов устанавливаются временные дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаки дополнительной информации о сроках ограничения и возможных маршрутов объезда. Качество содержания дорог находится на удовлетворительном уровне, в зимнее время осложнено погодными условиями.

## 1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся – озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6) Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

Транспорт является одним из крупных загрязнителей окружающей среды на территории округа. Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработанных газов транспортных двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

## 1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального округа

В ходе разработки программы был выполнен обзор имеющихся документов территориального планирования, которые предусматривают, в т.ч., мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры округа.

1.10.1. Анализ генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Усть-Илимского муниципального округа

Был проведен анализ генеральных планов, входящих в состав Усть-Илимского муниципального района:

- Генеральный план Железнодорожного муниципального образования (утвержден решением Думы МО №32/1 от 05.08.2024)

- Генеральный план Бадарминского муниципального образования (утвержден решением Думы Усть-Илимского района №28/8 от 27.11.2023)

- Генеральный план Ершовского муниципального образования (утвержден решением Думы Усть-Илимского района №34/1 от 29.08.2024)

- Генеральный план Подъеланского муниципального образования (утвержден решением Думы Подъеланского МО №22/1 от 06.03.2023)

- Генеральный план Седановского муниципального образования (утвержден решением Думы Усть-Илимского муниципального округа №6/7 от 27.02.2025)

- Генеральный план Тубинского муниципального образования (утвержден решением Думы Усть-Илимского района №27/4 от 26.10.2023)

- Генеральный план Эдучанского муниципального образования (утвержден решением Думы Усть-Илимского района №26/4 от 28.09.2023)

Генеральный план Железнодорожного муниципального образования предусматривает мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- строительство новой железнодорожной линии Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский, Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 50,0 км, местоположение Усть-Илимский район; (первая очередь до 2030 года).

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный (в границах р.п. Железнодорожный), Категория автомобильной дороги – III, протяженность 2,81 км, местоположение Усть-Илимский район; (первая очередь до 2030 года).

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский (в границах р.п. Железнодорожный), Категория автомобильной дороги – III, протяженность 3,31 км, местоположение Усть-Илимский район; (первая очередь до 2030 года).

- Реконструкция улиц р.п. Железнодорожный

- устройство тротуаров

- Организация освещения

Генеральный план Ершовского сельского поселения предусматривает следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- ремонт автомобильной дороги Братск-Усть-Илимск на участке км139+000-км 150+000 в Усть-Илимском районе Иркутской области

- устройство автобусной остановки в центральной части с. Ершово, на ул. Гагарина

- реконструкция улиц с. Ершово

Генеральным планом Бадарминского, сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- строительство обходной автомобильной дороги регионального значения в обход п. Бадарма.

- Реконструкция улиц п. Бадарма, п. Бадарминск

Генеральными планами Подъеланского, Седановского сельских поселений предусмотрена реконструкция улиц населенных пунктов.

Генеральным планом Тубинского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный-Тубинский

- Реконструкция улиц в части замены грунтовых дорог на переходный тип покрытия (щебень)

Генеральным планом Эдучанского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция а/д Братск – Усть-Илимск до III категории

- Реконструкция улиц населенного пункта

1.10.2 Анализ Схемы территориального планирования Усть-Илимского района

Схема территориального планирования утверждена решением №26/7 от 27.12.2012. Содержит следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- реконструкция и модернизация существующего железнодорожного пути от границы Нижнеилимского (Усть-Илирского) района до Усть-Илимского ЛПК протяженностью 97 км

- строительство новой железной дороги от Илимского ЛПК до границы Усть-Илимского района (Красноярского края), 210 км

- ремонты автомобильных дорог

- восстановить площадку аэропорта в районе п. Невон

1.10.3 Анализ Схемы территориального планирования Иркутской области

Схема территориального планирования утверждена постановлением Правительства Иркутской области №1062-пп от 23.11.2023. Содержит следующие мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

- До 2030 года:

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Братск – Усть-Илимск до III категории, 50,0 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к п. Бадарминск до IV категории, 5,4 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к с. Ершово до IV категории, 21,3 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд до с. Подъеланка до IV категории, 13,8 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский до IV категории, 50,0 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Тубинский– Кедровый до IV категории, 40,85 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный до III категории, 1,2 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 2,81 м

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 3,31 км

- До 2040 года:

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Седаново – Кодинск до II категории, 20,75 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Невон – Кеуль до IV категории, 10,55 км

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к Аэропорт до III категории, 8,1 км

## 1.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального округа

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 10.01.2021);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 17.01.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 01.03.2021) «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Минтранса России от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

- ОДМ 218.4.0052010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

- «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС-555-р от 19.06.2003.

- Устав Усть-Илимского муниципального округа

- Генеральные планы муниципальных образований, входящих в состав Усть-Илимского муниципального района

14. Схема территориального планирования муниципального образования «Усть-Илимский район»

15. Схема территориального планирования Иркутской области

Таким образом на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

## 1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование деятельности в сфере дорожного движения регламентируются решением Думы Усть-Илимского муниципального округа от 27.03.2025 №7/5 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Илимского муниципального округа первого созыва от 26.12.2024 № 5/11 «О бюджете Усть-Илимского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно решению, ассигнования в дорожный фонд составят:

В 2025 году – 66729,4 тыс.руб., в т.ч.:

В 2026 году – 66287,7 тыс.руб., в т.ч.:

В 2027 году – 73858,8 тыс.руб., в т.ч.:

# 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального округа

Демографическая ситуация

Прогнозная численность населения представлен в таблице 2.1. Прогноз численности населения проведен в соответствии с динамикой численности населения 2021-2025 (раздел 1.2).

Таблица 2.1

Прогноз численности населения Усть-Илимского муниципального округа

| Населенный пункт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Илимский муниципальный округ | 12418 | 12074 | 11727 | 11470 | 11131 | 9560 |

Объем планируемого жилищного строительства

Прогноз строительства жилья на территории Усть-Илимского муниципального округа проводился в рамках разработки генеральных планов, входящих в состав округа.

Таблица 2.2

Показатели жилищного фонда Усть-Илимского муниципального округа в разрезе муниципальных образований

| Наименование МО | Существующая ситуация |  |  | Прогнозная ситуация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год анализа | Жилой фонд, тыс. кв.м. | Средняя обеспечен-ность, кв.м/1 жит. | Год анализа | Жилой фонд, тыс. кв.м. | Средняя обеспечен-ность, кв.м/1 жит. |
| Железнодорожное МО | 2023 | 143,1 | 24,7 | 2043 | 153,9 | 34,2 |
| Бадарминское МО | 2012 | 19,9 | 18,1 | 2031 | 23,9 | 24 |
| Ершовское МО | 2024 | 15,1 | 15,1 | 2031 | 15,1 | 19 |
| Подъеланское МО | 2012 | 44,9 | 20,2 | 2031 | 53,3 | 23,2 |
| Седановское МО | 2023 | 27,7 | 19,1 | 2031 | 37,4 | 22 |
| Тубинское МО | 2012 | 44,9 | 20,2 | 2031 | 53,3 | 22,5 |
| Эдучанское МО | 2012 | 37,19 | 16,9 | 2031 | 47,8 | 19,9 |

## 2.2. Прогноз транспортного спроса Усть-Илимского муниципального округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального округа

На расчетный срок предполагается сохранение существующих маршрутов пассажирских перевозок наземного (автомобильного), ж/д, воздушного транспорта.

Таблица 2.3

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Количество маршрутов | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Таблица 2.4

Показатели перевозок ж/д транспортом до 2034 года

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Количество маршрутов (электрички/поезда) | ед. | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) |

Таблица 2.5

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2034 года

| Показатель | Ед.изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Количество маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Деятельность водного транспорта на территории Усть-Илимского муниципального округа не осуществляется и на перспективу не планируется.

Таблица 2.6

Показатели деятельности водного транспорта до 2034 года

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | Деятельность водного транспорта на территории округа не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность маршрутов | км |  |  |  |  |  |  |

## 2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Предполагается сохранение существующих остановочных пунктов (24 шт), а также оборудование 2 остановочных пунктов (в т.ч. установка автопавильона, дорожных знаков, освещения): п. Седаново, с. Ершово.

Предполагается сохранение существующих ж/д станций (4 шт). СТП района предполагает реконструкцию и модернизация существующего железнодорожного пути от границы Нижнеилимского (Усть-Илирского) района до Усть-Илимского ЛПК протяженностью 97 км, а также строительство новой железной дороги от Илимского ЛПК до границы Усть-Илимского района (Красноярского края), 210 км.

Предполагается сохранение существующего аэропорта (1 шт). Также СТП района предусмотрено восстановление аэропорта в п. Невон

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Железнодорожные станции | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Реконструировано ж/д путей | км | - | - | - | - | - | 97 |
| Строительство ж/д путей | км | - | - | - | - | - | 210 |
| Ж/д вокзалов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Причал, пристань, порт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Речной вокзал | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аэропортов (в т.ч. действующих) | ед. | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (2) |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 24 (22) | 24 (24) | 24 (24) | 24 (24) | 24 (24) | 24 (24) |
| Протяженность автомобильных дорог | км | см. раздел 2.4 |  |  |  |  |  |

## 2.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального округа

Основными направлениями развития дорожной сети округа в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет содержания автомобильных дорог.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (таблица 2.8).

Таблица 2.8

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2034 года, км

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструированных а/д, км | - | 62,81033 | 124,2997 | 184,612 | 210,854 | 250,254 |
| Отремонтированных а/д (в т.ч. капитальный ремонт), км | 16,30 | 18,62 | 23,44 | 26,45 | 29,79 | 29,79 |

## 2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации на расчетный срок для определения потребностей транспортной инфраструктуры, принимается на уровне 371 единиц/1000 жителей.

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2034 года, представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2034 года, ед.

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации, авт./1000 жителей | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 335 |
| Количество транспорта, ед. | 4048 | 3948 | 3846 | 3774 | 3673 | 3203 |

## 2.6 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом.

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

- применение экологических добавок в дорожном полотне.

# 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Были разработаны 3 сценария на вариантной основе – вариант 1 (базовый), вариант 2 (реалистичный) и варианта 3 (оптимистичный).

Вариант 1 (базовый). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения реконструкций объектов транспортной инфраструктуры, содержание объектов транспортной инфраструктуры. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций. Вариант предполагает содержание, ремонт а/д, а также установку ТСОДД в соответствии с ПОДД (в т.ч: установка дорожных знаков, обустройство остановочных пунктов наземного транспорта).

Вариант 2 (реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями с реализаций всех предложений.  Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по реконструкции а/д межмуниципального и местного значения, строительству тротуаров. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет стабилизация инвестиционной привлекательности территории.

Вариант 3 (оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности, и безопасности передвижения населения. Вариант предполагает мероприятия, предусмотренные предыдущим вариантом, а также реализацию мероприятий по реконструкции объектов воздушного и ж/д транспорта. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2033 года

| Показатель | Ед. изм | Существующее положение | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта пассажирским маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| Количество маршрутов наземного транспорта | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество маршрутов ж/д транспорта (в т.ч.: электрички/поезда) | ед. | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) | 5 (3/2) |
| Количество маршрутов воздушного транспорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Ж/д станций | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ж/д вокзалов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реконструировано ж/д путей | Км | - | - | - | 97 |
| Строительство ж/д путей | Км | - | - | - | 210 |
| Реконструкция аэропорта в п. Невон | Ед. | - | - | - | 1 |
| Число остановочных пунктов (в т.ч. оборудованных) | ед. | 24 (22) | 24 (24) | 24 (22) | 24 (22) |
| Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащение улиц населенных пунктов ТСОДД в соответствии с ПОДД | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных а/д | км | - | 29,79 | 29,79 | 29,79 |
| Вновь обустроенных тротуаров | км | - | - | 3,88 | 3,88 |
| Протяженность реконструированных а/д | км | - | - | 250,54 | 250,54 |
| Прогнозные значения уровня автомобилизации |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных ТС, ед. | ед. | 4048 | 3203 | 3203 | 3203 |

Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям муниципального округа в настоящем времени, а также на перспективу до 2034 г.

Регулярные пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются по 7 маршрутам, обслуживают маршруты объекты транспортной инфраструктуры: остановочные пункты. Вариантами развития транспортной инфраструктуры предполагается оборудование остановочных пунктов (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения): п. Седаново, с. Ершово.

Всеми вариантами предусмотрен ремонт а/д – 29,79 км.

Вторым и третьим вариантами предусмотрено обустройство тротуаров – 3,88 км.

Третьим вариантом предусмотрена реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 250,54 км.

На расчетный срок предусматривается уменьшение уровня автомобилизации.

Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают наряду с программными комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, наряду с остальными мероприятиями, всеми вариантами предусматривается содержание автомобильных дорог – 100%, разработка ПОДД для улиц населенных пунктов и оснащение улиц ТСОДД в соответствии с ПОДД.

Экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным потребностям Усть-Илимского муниципального округа представляется реализация третьего (оптимистичного) варианта развития транспортной инфраструктуры.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

## 4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

На территории Усть-Илимского муниципального округа предлагается реконструкция аэропорта в п. Невон (в соответствии с СТП Усть-Илимского района) за счет средств федерального бюджета.

Водный транспорт

На территории Усть-Илимского муниципального округа развитие водного транспорта на перспективу не планируется.

Железнодорожный транспорт

Предполагается сохранение существующих ж/д станций (4 шт). СТП района предполагает реконструкцию и модернизация существующего железнодорожного пути от границы Нижнеилимского (Усть-Илимского) района до Усть-Илимского ЛПК протяженностью 97 км, а также строительство новой железной дороги от Илимского ЛПК до границы Усть-Илимского района (Красноярского края), 210 км. Мероприятия предусмотрены финансированием за счет средств федерального бюджета.

Автомобильный транспорт

В части автомобильных дорог предусматриваются мероприятия по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог проводится ежегодно, включает в зимнее время: вывоз снега, устранение наледи; в летнее время: грейдирование автомобильных дорог, нанесение разметки; круглогодично: содержание технических средств организации дорожного движения (мытье, своевременная замена дорожных знаков, ремонт искусственных неровностей, установка недостающих дорожных знаков), содержание автобусных остановок (расчистка от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов), текущий (ямочный) ремонт дорог.

Таблица 4.1

Мероприятия в области автомобильного транспорта на территории Усть-Илимского муниципального округа

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2025-2029 | - | 100 |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Геологическая протяженностью 553 м, ул. Пихтовая протяженностью 170м, ул. Кедровая протяженностью 155м, ул. Сосновая, протяженностью 273м, пер. Садовый протяженностью 150м п. Невон | 2025 | - | 100 |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Невонская протяженностью 240 м, ул. Красилова протяженностью 234м п. Невон | 2026 | - | 100 |
| 1.3 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по пер. Короткий протяженностью 512 м, ул. Зверева протяженностью 575м п. Невон | 2027 | - | 100 |
| 1.4 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Целинников протяженностью 675 м, ул. Таежная протяженностью 516м п. Невон | 2028 | - | 100 |
| 1.5 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Цветочная протяженностью 382 м, ул. Солнечная протяженностью 369м п. Невон | 2029 | - | 100 |
| 1.6 Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Эдучанском муниципальном образовании по улицам: пер. Центральный, ул. Лесная, ул. Луначарского, ул. Дзержинского, ул. Королёва | 2025 | - | 100 |
| 1.7 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок от ул. Бурлова до д. № 1, а также в районе домов 26 и 28 р.п. Железнодорожный | 2025 | - | 100 |
| 1.8 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок № 1 от ул. Ворошилова до д. № 36 р.п. Железнодорожный | 2025 | - | 100 |
| 1.9 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок №2 от д. № 36 до ул. Ленина р.п. Железнодорожный | 2025 | - | 100 |
| 1.10 Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Седановского муниципального образования (участки дорог по улицам Свердлова, Шаманского, Кирова) | 2025 | - | 100 |
| 1.11 Текущий ремонт участка окружной центральной дороги по ул. Таежная от дома № 5 до дома № 1/6 п. Тубинский | 2025 | - | 100 |
| 1.12 Ремонт ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Почтовая п. Бадарминск | 2025 | - | 100 |
| 1.13 Ремонт ул. Нижняя, ул. Новая п. Бадарма | 2025 | - | 100 |
| 1.14 Ремонт ул. Мира, ул. Строительная, ул. Школьная с. Подъеланка | 2025 | - | 100 |
| 1.15 Ремонт ул. Ленина,ул. Гагарина, ул. Булгакова с. Ершово | 2025 | - | 100 |
| 1.16 ремонт ул. Советская, р.п. Железнодорожный | 2026 | - | 100 |
| 1.17 ремонт ул. Кольцевая р.п. Железнодорожный | 2027 | - | 100 |
| 1.18 ремонт ул. Волкова р.п. Железнодорожный | 2028 | - | 100 |
| 1.19 ремонт ул. Первопроходцев р.п. Железнодорожный | 2029 | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | 2026-2034 | 98 | 2 |
| 2.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Братск – Усть-Илимск до III категории, 50,0 км | 2026-2029 | 100 | - |
| 2.2 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к п. Бадарминск до IV категории, 5,4 км | 2026 | 100 | - |
| 2.3 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к с. Ершово до IV категории, 21,3 км | 2026-2029 | 100 | - |
| 2.4 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд до с. Подъеланка до IV категории, 13,8 км | 2027-2029 | 100 | - |
| 2.5 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский до IV категории, 50,0 км | 2027-2029 | 100 | - |
| 2.6 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Тубинский– Кедровый до IV категории, 40,85 км | 2027-2029 | 100 | - |
| 2.7 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный до III категории, 1,2 км | 2027 | 100 | - |
| 2.8 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 2,81 м | 2028 | 100 | - |
| 2.9 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 3,31 км | 2029 | 100 | - |
| 2.10 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Седаново – Кодинск до II категории, 20,75 км | 2030-2034 | 100 | - |
| 2.11 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Невон – Кеуль до IV категории, 10,55 км | 2030-2034 | 100 | - |
| 2.12 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к Аэропорт до III категории, 8,1 км | 2030-2034 | 100 | - |
| 2.13 реконструкция ул. Дорожная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 2026 | - | 100 |
| 2.14 реконструкция ул. Мира с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 2027 | - | 100 |
| 2.15 реконструкция ул. Восточная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 2028 | - | 100 |
| 2.16 реконструкция ул. Больничная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 2029 | - | 100 |
| 2.17 реконструкция ул. Кеульская с обустройством твердого покрытия п. Невон | 2026 | - | 100 |
| 2.18 реконструкция ул. Зеленая с обустройством твердого покрытия п. Невон | 2027 | - | 100 |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 2025-2034 | - | 100 |
| 4 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог межмуниципального значения» | 2025-2034 | 100 | - |

## 4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Предполагается развитие системы обслуживания населения наземным общественным пассажирским транспортом. Так, предполагается обустройство остановочных пунктов (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения): п. Седаново, с. Ершово.

Таблица 4.2

Мероприятия по развитию наземного транспорта общего пользования

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 2026 | - | 100 |
| 1.1 обустройство остановочного пункта ул Гагарина с. Ершово | 2026 | - | 100 |
| 1.2 обустройство остановочного пункта п. Седаново | 2026 | - | 100 |

Программой также предусмотрено мероприятие по содержанию существующих автобусных остановок (мероприятие предусмотрено разделом 4.1). Мероприятие предусматривает расчистку от снега остановочных площадок, ремонт и мытье павильонов. Также содержание остановок косвенно связано с содержанием ТСОДД (мытье, своевременная замена дорожных знаков) (мероприятие по содержанию ТСОДД предусмотрено разделом 4.1).

## 4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено сохранение обеспеченности автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

- Мероприятии по развитию единого парковочного пространства не предусмотрено ввиду отсутствия дефицита парковочных мест.

## 4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Повышение уровня безопасности пешеходов предполагается достигать за счет строительства тротуаров на улицах населенных пунктов.

Таблица 4.3

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Развитие системы уличного освещения» | 2026-2029 | - | 100 |
| 1.1 строительство тротуара ул. Дорожная р.п. Железнодорожный | 2026 | - | 100 |
| 1.2 строительство тротуара ул. Мира р.п. Железнодорожный | 2027 | - | 100 |
| 1.3 строительство тротуара ул. Восточная р.п. Железнодорожный | 2028 | - | 100 |
| 1.4 строительство тротуара ул. Больничная р.п. Железнодорожный | 2029 | - | 100 |
| 1.5 строительство тротуара ул. Кеульская п. Невон | 2026 | - | 100 |
| 1.6 строительство тротуара ул. Зеленая п. Невон | 2027 | - | 100 |

## 4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта связаны с содержанием и реконструкцией автомобильных дорог (мероприятия предусмотрены разделом 4.1).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

## 4.6. Мероприятия по развитию сети дорог муниципального округа

Основным направлением деятельности в области дорожного хозяйства является реализация мероприятий, связанных с обеспечением сохранности и поддержанием работоспособности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в первую очередь их содержание).

## 4.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Чтобы увеличить безопасность дорожного движения, необходимо провести следующие мероприятия на территории округа:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди участников дорожного движения, в том числе среди несовершеннолетних;

- содержание автомобильных дорог, в т.ч. содержание ТСОДД, текущий ремонт дорог (мероприятие предусмотрено разделом 4.1);

- содержание системы освещения (мероприятие предусмотрено разделом 4.4);

- разработка ПОДД для улиц населенных пунтов;

- установка ТСОДД в соответствии с ПОДД.

Таблица 4.4

Мероприятия по организации дорожного движения

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные средства |  |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет округа |
| 1 Мероприятие «Разработка ПОДД» | 2026 | - | 100 |
| 1.1 разработка ПОДД для улиц р.п. Железнодорожный | 2026 | - | 100 |
| 1.2 разработка ПОДД для улиц п. Невон | 2026 | - | 100 |
| 1.3 разработка ПОДД для улиц п. Седаново | 2026 | - | 100 |
| 1.4 разработка ПОДД для улиц п. Тубинский | 2026 | - | 100 |
| 1.5 разработка ПОДД для улиц п. Эдучанка | 2026 | - | 100 |
| 2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД» | 2027 | - | 100 |
| 2.1 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД р.п. Железнодорожный | 2027 | - | 100 |
| 2.2 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Невон | 2027 | - | 100 |
| 2.3 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Седаново | 2027 | - | 100 |
| 2.4 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Тубинский | 2027 | - | 100 |
| 2.5 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Эдучанка | 2027 | - | 100 |

## 4.8 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

- обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

- обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

- повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

- повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

- обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

- управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств и негативного влияния на окружающую среду;

- автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

- управления работой пассажирского транспорта, обеспечения надежности его работы и увеличения скорости и регулярности движения;

- мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

- электронных платежей за транспортные услуги.

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)», в соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем).

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки, должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса.

В настоящее время обозначенные проблемы на территории муниципального образования отсутствуют. В связи с этим внедрение ИТС для муниципального округа нецелесообразно.

## 4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство АЗС колонкой с газомоторным топливом (мероприятие предусматривается за счет внебюджетных источников).

Уменьшение выбросов вредных веществ возможно также при более рациональной схеме организации движения на маршруте транспортных средств, снижающей время движения транспортных средств по улично-дорожной сети, количество остановок, время задержек, повышающей скорость сообщения. Необходимо добиваться как можно меньшего времени движения транспортных средств на переходных режимах, поскольку именно при переходных режимах наблюдается повышенный выброс загрязняющих веществ.

Мероприятия, призванные обеспечить снижение загрязнения атмосферного воздуха, также связаны с мероприятиями, принимаемыми для улучшения общей транспортной ситуации в населенных пунктах. К таким мероприятиям, помимо действий, связанных с улучшением эксплуатационных свойств транспортных средств, качества используемых бензинов и других расходных материалов, относятся и средства организации дорожного движения, а именно:

- применение экологических добавок в дорожном полотне.

## 4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

С этой целью предусмотрено сохранить взаимодействие администрации муниципального образования с транспортным предприятием, занимающимся содержанием автомобильных дорог.

# 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса Кирилловского муниципального округа.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по обеспечению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (содержание дорог);

- выполнение комплекса работ по строительству, конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (реконструкция, строительство новых автомобильных дорог).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства: бюджета Усть-Илимского муниципального округа, бюджета Иркутской области. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления по развитию транспортной инфраструктуры.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости реализации мероприятий, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров объекта на основании изучения местных условий.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная стоимость. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1. Включает в себя оценку величины необходимых капитальных вложений, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов транспортной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам работ.

Таблица 6.1

Объемы и источники финансирования мероприятий

| Мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | 2025 г |  | 2026 г |  | 2027 г |  | 2028 г |  | 2029 г |  | 2030-2034 гг |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог» | 74 775,13 |  | 21 298,80 | 13 477,36 |  | 18 675,95 |  | 9 652,36 |  | 11 670,65 |  | 74 775,13 |  | Бюджет округа |  |  |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Геологическая протяженностью 553 м, ул. Пихтовая протяженностью 170м, ул. Кедровая протяженностью 155м, ул. Сосновая, протяженностью 273м, пер. Садовый протяженностью 150м п. Невон | 1 999,00 |  | 1 999,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджета округа |  |  |
| 1.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Невонская протяженностью 240 м, ул. Красилова протяженностью 234м п. Невон | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по пер. Короткий протяженностью 512 м, ул. Зверева протяженностью 575м п. Невон | 1826 |  |  |  |  | 1 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Целинников протяженностью 675 м, ул. Таежная протяженностью 516м п. Невон | 1874 |  |  |  |  |  |  | 1874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Ремонт автомобильных дорог местного значения, расположенных на земельных участках по ул. Цветочная протяженностью 382 м, ул. Солнечная протяженностью 369м п. Невон | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения в Эдучанском муниципальном образовании по улицам: пер. Центральный, ул. Лесная, ул. Луначарского, ул. Дзержинского, ул. Королёва п. Эдучанка | 2200 |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок от ул. Бурлова до д. № 1, а также в районе домов 26 и 28 р.п. Железнодорожный | 2166,6 |  | 2 166,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок № 1 от ул. Ворошилова до д. № 36 р.п. Железнодорожный | 2166,6 |  | 2 166,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Ремонт автомобильной дороги ул. Партизанская, участок №2 от д. № 36 до ул. Ленина р.п. Железнодорожный | 2166,6 |  | 2 166,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения Седановского муниципального образования (участки дорог по улицам Свердлова, Шаманского, Кирова) п. Седаново | 2200 |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Текущий ремонт участка окружной центральной дороги по ул. Таежная от дома № 5 до дома № 1/6 п. Тубинский | 1800 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Ремонт ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Почтовая п. Бадарминск | 1100 |  | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Ремонт ул. Нижняя, ул. Новая п. Бадарма | 1100 |  | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Ремонт ул. Мира, ул. Строительная, ул. Школьная с. Подъеланка | 2200 |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Ремонт ул. Ленина,ул. Гагарина, ул. Булгакова с. Ершово | 2200 |  | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 ремонт ул. Советская р.п. Железнодорожный | 11477,36 |  |  | 11477,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 ремонт ул. Кольцевая р.п. Железнодорожный | 16849,95 |  |  |  |  | 16849,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 ремонт ул. Волкова р.п. Железнодорожный | 7778,362 |  |  |  |  |  |  | 7778,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 ремонт ул. Первопроходцев р.п. Железнодорожный | 9670,653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9670,653 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог» | 9 459 751,29 |  | 0,00 | 1 276 686,88 |  | 2 112 276,97 |  | 2 202 547,25 |  | 2 072 994,44 |  | 1 966 866,95 |  | Областной бюджет, бюджет округа |  |  |
| 2.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Братск – Усть-Илимск до III категории, 50,0 км | 3841300 |  |  | 960325 |  | 960325 |  | 960325 |  | 960325 |  |  |  | Областной бюджет |  |  |
| 2.2 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к п. Бадарминск до IV категории, 5,4 км | 130528,8 |  |  | 130528,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к с. Ершово до IV категории, 21,3 км | 514863,6 |  |  | 171621,2 |  | 171621,2 |  | 171621,2 |  | 171621,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд до с. Подъеланка до IV категории, 13,8 км | 333573,6 |  |  |  |  | 111191,2 |  | 111191,2 |  | 111191,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский до IV категории, 50,0 км | 1208600 |  |  |  |  | 402866,7 |  | 402866,7 |  | 402866,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Тубинский– Кедровый до IV категории, 40,85 км | 987426,2 |  |  |  |  | 329142,1 |  | 329142,1 |  | 329142,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный до III категории, 1,2 км | 92191,2 |  |  |  |  | 92191,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Усть-Илимск – Железнодорожный (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 2,81 м | 215881,1 |  |  |  |  |  |  | 215881,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Железнодорожный – Тубинский (в границах р.п. Железнодорожный) до IV категории, 3,31 км | 80009,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80009,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Седаново – Кодинск до II категории, 20,75 км | 1089562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089562 |  |  |  |  |
| 2.11 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Невон – Кеуль до IV категории, 10,55 км | 255014,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255014,6 |  |  |  |  |
| 2.12 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к Аэропорт до III категории, 8,1 км | 622290,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622290,6 |  |  |  |  |
| 2.13 реконструкция ул. Дорожная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 7299,84 |  |  | 7299,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |
| 2.14 реконструкция ул. Мира с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 22287,32 |  |  |  |  | 22287,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 реконструкция ул. Восточная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 11520,06 |  |  |  |  |  |  | 11520,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 реконструкция ул. Больничная с обустройством твердого покрытия р.п. Железнодорожный | 17838,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17838,98 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 реконструкция ул. Кеульская с обустройством твердого покрытия п. Невон | 6912,036 |  |  | 6912,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 реконструкция ул. Зеленая с обустройством твердого покрытия п. Невон | 22652,32 |  |  |  |  | 22652,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 1 945 350,00 |  | 194 535,00 | 194 535,00 |  | 194 535,00 |  | 194 535,00 |  | 194 535,00 |  | 972 675,00 |  | Областной бюджет, бюджет округа |  |  |
| 3.1 содержание а/д местного значения Усть-Илимский муниципальный округ | 463680 |  | 46368 | 46368 |  | 46368 |  | 46368 |  | 46368 |  | 231840 |  | Областной бюджет |  |  |
| 3.2 содержание а/д межмуниципального значения Усть-Илимский муниципальный округ | 1481670 |  | 148167 | 148167 |  | 148167 |  | 148167 |  | 148167 |  | 740835 |  | Бюджет округа |  |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Обустройство остановок общественного транспорта (в т.ч.: установка павильонов, дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода и освещения)» | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |  |
| 1.1 обустройство остановочного пункта, ул Гагарина с. Ершово | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |
| 1.2 обустройство остановочного пункта п. Седаново | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Развитие инфраструктуры ж/д транспорта» | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| 1.1 реконструкция и модернизация существующего железнодорожного пути от границы Нижнеилимского (Усть-Илимского) района до Усть-Илимского ЛПК протяженностью 97 км | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| 1.2 строительство новой железной дороги от Илимского ЛПК до границы Усть-Илимского района (Красноярского края), 210 км | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «реконструкция аэропорта п. Невон» | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Обустройство тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 1.1 строительство тротуара ул. Дорожная р.п. Железнодорожный | 5778,24 |  |  |  | 5778,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 1.2 строительство тротуара ул. Мира р.п. Железнодорожный | 17641,69 |  |  |  |  |  | 17641,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 строительство тротуара ул. Восточная р.п. Железнодорожный | 9118,785 |  |  |  |  |  |  |  | 9118,785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 строительство тротуара ул. Больничная р.п. Железнодорожный | 14120,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14120,57 |  |  |  |  |  |
| 1.5 строительство тротуара ул. Кеульская п. Невон | 5471,271 |  |  |  | 5471,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 строительство тротуара ул. Зеленая п. Невон | 17930,6 |  |  |  |  |  | 17930,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мероприятие «Разработка ПОДД» | 550,00 |  | 0,00 |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 1.1 разработка ПОДД для улиц населенного пункта р.п. Железнодорожный | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 1.2 разработка ПОДД для улиц населенного пункта п. Невон | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 разработка ПОДД для улиц населенного пункта п. Седаново | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 разработка ПОДД для улиц населенного пункта п. Тубинский | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 разработка ПОДД для улиц населенного пункта п. Эдучанка | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мероприятие «Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД» | 650,00 |  |  |  |  |  | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 2.1 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД р.п. Железнодорожный | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет округа |  |
| 2.2 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Невон | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Седаново | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Тубинский | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 установка ТСОДД в соответствии с ПОДД п. Эдучанка | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 11 551 938 |  | 215 833,8 |  | 1 497 299 |  | 2 361 710 |  | 2 415 853 |  | 2 293 321 |  | 2 939 542 |  |  |  |

* Принимается в соответствии с проектно-сметной документацией

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2025-2034 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

# 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета округа, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп, где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица 7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка социально- экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог - Реконструкция и строительство ж/д линий - Реконструкция аэропорта п. Невон | Увеличение скорости движения, снижение времени в пути, снижение вероятности ДТП, улучшение качества обслуживания территорий, снижение износа улично-дорожной сети |
| Развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | - Реконструкция автомобильных дорог - Ремонт автомобильных дорог - Содержание автомобильных дорог | Увеличение доступности эффективности грузопотока транспортной инфраструктуры |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения | - Обустройство тротуаров | Снижение времени в пути пешеходам, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы | - Разработка ПОДД - Установка ТСОДД в соответствии с ПОДД | Снижение вероятности ДТП снижение загрузки улично - дорожной сети |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры | - Реконструкция автомобильных дорог | Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек |

## 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6- месячный срок с даты утверждения генеральных планов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа.

Реализация генерального плана округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении муниципального округа, по общим правилам, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории муниципального округа, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры округа являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального округа, в состав плана экономики области.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти.

Транспортная система муниципального округа является элементом транспортной системы Пермского края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджета края. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии транспортной инфраструктуры и бюджетные ограничения в части финансирования требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития транспортной инфраструктуры, в том числе заемных средств.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований: разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.

## Приложение 1

Перечень дорог местного значения Усть-Илимского муниципального округа

- Автомобильные дороги, расположенные вне границ населенных пунктов

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть-Илимский муниципальный округ Подъезд к карьеру № 83 | 38:17:016001:189 | протяженность-773 м. |
| 2 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъездная автомобильная дорога общего пользования в районе мостового перехода через р. Карапчанка от сворота к дачным кооперативам до развилки на ДНТ «Лесник» и ДНТ «Жерон» | 38:17:016101:254 | протяженность- 764 м. |
| 3 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъезная автомобильная дорога «Подъезд к СНТ «Родник» и ДНТ «Жерон» | 38:17:000000:1872 | протяженность- 13 866 м |
| 4 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъезная автомобильная дорога «Подъезд к ДНТ «Лесник» | 38:17:016101:249 | протяженность-1 009 м |
| 5 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъезная автомобильная дорога «Подъезд к ДНТ «Надежда»» | 38:17:000000:1871 | протяженность-3 244 м. |
| 6 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъезд к СНТ «Автомобилист» | 38:17:000000:1596 | протяженность-2 272 м. |
| 7 | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: подъездная дорога. | Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный округ Подъезд к ДНТ «Градостроитель» | 38:17:000000:1595 | протяженность- 3 048 м. |

II. Внутрипоселковые дороги п. Эдучанка Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

|  | № |  | Вид, наименование, назначение объекта учета |  | Адрес (местоположение) |  | Кадастровый № (дата присвоения) |  | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Березовая |  | 38:17:000000:1676 20.08.2015 |  | год завершения строительства: 1991г. протяженность-585м. |  |
|  | 2 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. 2-я Березовая |  | 38:17:000000:2702 22.12.2023 |  | год завершения строительства: 1991г. протяженность- 84 м. |  |
|  | 3 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Береговая |  | 38:17:000000:2700 22.12.2023 |  | год ввода в эксплуатацию: 1979г. протяженность- 237м |  |
|  | 4 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Братская |  | 38:17:000000:1695 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-418м |  |
|  | 5 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Булгакова |  | 38:17:000000:1692 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970 протяженность-341м. |  |
|  | 6 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, пер. Брусничный |  | 38:17:000000:2701 22.12.2023 |  | год ввода в эксплуатацию: 1979 протяженность-87м. |  |
|  | 7 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Воробьевская |  | 38:17:000000:1703 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1968г. протяженность- 911 м. |  |
|  | 8 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Гагарина |  | 38:17:000000:1694 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970 протяженность- 1 263м. |  |
|  | 9 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Гаршина |  | 38:17:000000:1707 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1969 протяженность-255 м. |  |
|  | 10 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Дзержинского |  | 38:17:000000:1682 21.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1973. протяженность-648 м |  |
|  | 11 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Ермака |  | 38:17:000000:1709 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1980. протяженность- 1 122м. |  |
|  | 12 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Зеленая |  | 38:17:000000:1731 01.09.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-820м. |  |
|  | 13 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п .Эдучанка, ул. Илимская |  | 38:17:000000:1691 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-423м. |  |
|  | 14 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Комарова |  | 38:17:000000:1664 19.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1968. протяженность- 396 м. |  |
|  | 15 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Комсомольская |  | 38:17:000000:1697 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-255м. |  |
|  | 16 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, улица Космонавтов |  | 38:17:000000:2699 22.12.2023 |  | год ввода в эксплуатацию: 1979. протяженность-427м. |  |
|  | 17 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Королева |  | 38:17:000000:1679 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1969 протяженность-439м. |  |
|  | 18 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Луначарского |  | 38:17:000000:1671 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1969. протяженность-476м. |  |
|  | 19 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Ленина |  | 38:17:00000:1677 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1972. протяженность-591м. |  |
|  | 20 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Лесная |  | 38:17:000000:1663 19.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1968. протяженность- 1 005м. |  |
|  | 21 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, ул. Макаренко |  | 38:17:000000:1688 |  | год ввода в эксплуатацию: 1969. протяженность-555м |  |
|  | 22 |  | Сооружение. Назначение: сооружения |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, |  | 38:17:000000:1678 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1988. |  |
|  |  | дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | п.Эдучанка, ул. Мечтателей |  |  |  | протяженность-592м. |  |  |
| 23 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул.Мира |  | 38:17:000000:1701 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1991. протяженность-972м. |  |  |
| 24 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Нагорная |  | 38:17:000000:1700 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1985. протяженность-811м. |  |  |
| 25 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Набережная |  | 38:17:000000:1721 31.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-920м. |  |  |
| 26 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Парковая |  | 38:17:000000:1699 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-398м. |  |  |
| 27 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул.Романтиков |  | 38:17:000000:2697 21.12.2023 |  | год ввода в эксплуатацию: 1979. протяженность-416м. |  |  |
| 28 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Спортивная |  | 38:17:00000: 1690 24.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность-439м. |  |  |
| 29 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Советская |  | 38:17:000000:1705 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1968. протяженность-411м |  |  |
| 30 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Северная |  | 38:17:090101:163 21.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность- 166 м |  |  |
| 31 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул.Сплавщиков |  | 38:17:000000:1704 25.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1976. протяженность- 793 м |  |  |
| 32 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Таежная |  | 38:17:090102:124 19.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1988. протяженность- 525 м |  |  |
| 33 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: |  | Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Тани Хомкаловой |  | 38:17:000000:1670 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1968. протяженность- 699 м |  |  |
|  |  | внутрипоселковая дорога. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п.Эдучанка, ул. Целинников |  | 38:17:090206:76 01.09.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1985. протяженность- 306 м |  |  |
| 35 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п.Эдучанка, ул.Циолковского |  | 38:17:000000:1672 20.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1969. протяженность- 294 м |  |  |
| 36 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п.Эдучанка, пер. Центральный |  | 38:17:000000:1665 19.08.2015 |  | год ввода в эксплуатацию: 1970. протяженность- 434 м |  |  |
| 37 |  | Сооружение. Назначение: сооружения дорожного транспорта. Наименование: внутрипоселковая дорога. |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Эдучанка, переулок Школьный |  | 38:17:000000:2698 21.12.2023 |  | год ввода в эксплуатацию: 1991. протяженность- 199 м |  |  |

III. Внутрипоселковые дороги п. Тубинский Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № |  | Вид, наименование, назначение объекта учета |  | Адрес (местоположение) |  | Кадастровый № (дата присвоения) |  | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сооружение Окружная центральная дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Центральная |  | 38:17:000000:1637 (20.07.2015) |  | Год постройки 1974 Протяженность 4474 м |  |
| 2 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п. Тубинский, ул. Почтовая |  | 38:17:000000:1638 (20.07.2015) |  | Год постройки 1987 Протяженность 587 м |  |
| 3 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п Тубинский, ул. Радищева |  | 38:17:000000:1640 (20.07.2015) |  | Год постройки 1972 Протяженность 834 м |  |
| 4 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Нагорная |  | 38:17:000000:1641 (21.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 137 м |  |
| 5 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Строительная |  | 38:17:000000:1643 (21.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 316 м |  |
| 6 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Школьная |  | 38:17:000000:1644 (21.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 373 м |  |
|  | 7 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Волгоградская |  | 38:17:000000:1645 (21.07.2015) |  | Год постройки 1970 Протяженность 355 м |
|  | 8 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Спортивная |  | 38:17:000000:1646 (21.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 1030 м |
|  | 9 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п. Тубинский, ул. Усть-Илимская |  | 38:17:000000:1648 (22.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 507 м |
|  | 10 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Новая |  | 38:17:000000:1651 (22.07.2015) |  | Год постройки 1985 Протяженность 453 м |
|  | 11 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Кольцевая |  | 38:17:000000:1653 (24.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 705 м |
|  | 12 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Восточная |  | 38:17:000000:1659 (03.08.2015) |  | Год постройки 1974 Протяженность 219 м |
|  | 13 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, пер. Северный |  | 38:17:080101:46 (24.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 191 м |
|  | 14 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, пер. Октябрьский |  | 38:17:080101:47 (24.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 160 м |
|  | 15 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, пер. Комсомольский |  | 38:17:080101:48 (24.07.2015) |  | Год постройки 1971 Протяженность 216 м |
|  | 16 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Гагарина |  | 38:17:080101:49 (03.08.2015) |  | Год постройки 1975 Протяженность 260 м |
|  | 17 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Лесная |  | 38:17:080102:16 (23.07.2015) |  | Год постройки 1975 Протяженность 331 м |
|  | 18 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Вокзальная |  | 38:17:080206:82 (22.07.2015) |  | Год постройки 1970 Протяженность 185 м. |
|  | 19 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Таежная |  | 38:17:083001:263 (22.07.2015) |  | Год постройки 1991 Протяженность 282 м. |
|  | 20 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Мира |  | 38:17:000000:1649 (22.07.2015) |  | Год постройки 1970 Протяженность 777 м. |
|  | 21 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Тубинский, ул. Солнечная |  | 38:17:000000:1647 (22.07.2015) |  | Год постройки 1975 Протяженность 505 м. |

IV. Внутрипоселковые дороги п. Седаново Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № (дата присвоения) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселковая дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова | 38:17:000000:1615 (15.07.2015) | Год постройки 1969 Протяженность 1665 м |
| 2 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Октября | 38:17:000000:1616 (15.07.2015) | Год постройки 1971 Протяженность 458 м |
| 3 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, пер. № 2 (ул. Кирова, 5В - ул. Свердлова, 13) | 38:17:000000:1618 (15.07.2015) | Год постройки 1989 Протяженность 226 м |
| 4 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселковая дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Шаманского | 38:17:000000:1619 (15.07.2015) | Год постройки 1991 Протяженность 302 м |
| 5 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, пер. № 1 (Свердлова, 5-а/д Братск- Усть-Илимск- п. Индивидуальный № 2) | 38:17:000000:1620 (15.07.2015) | Год постройки 1989 Протяженность 311 м |
| 6 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, переулок № 3 (ул. Романтиков, 20- а/д Братск-Усть-Илимск) | 38:17:000000:1621 (15.07.2015) | Год постройки 1989 Протяженность 329 м |
| 7 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Ангарская | 38:17:000000:1622 (15.07.2015) | Год постройки 1968 Протяженность 301 м |
| 8 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Молодежная | 38:17:000000:1623 (15.07.2015) | Год постройки 1991 Протяженность 405 м |
| 9 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Романтиков | 38:17:000000:1624 (15.07.2015) | Год постройки 1970 Протяженность 1093 м |
|  | внутрипоселкова дорога |  |  |  |
| 10 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Солнечная | 38:17:000000:1625 (15.07.2015) | Год постройки 1974 Протяженность 784 м |
| 11 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п. Седаново, ул. Мира | 38:17:000000:1626 (15.07.2015) | Год постройки 1989 Протяженность 1218 м |
| 12 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, пос. Седаново, ул. Спортивная | 38:17:000000:1627 (15.07.2015) | Год постройки 1990 Протяженность 752 м |
| 13 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселкова дорога | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п. Седаново, ул. Пионерская | 38:17:000000:1628 (15.07.2015) | Год постройки 1968 Протяженность 604 м |
| 14 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселковая дорога | Иркутская область, р-н Усть- Илимский, п. Седаново, ул. Свердлова | 38:17:000000:1629 (15.07.2015) | Год постройки 1968 Протяженность 1458 м |
| 15 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселковая дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. Погодаева | 38:17:000000:1652 (24.07.2015) | Год постройки 1968 Протяженность 111 м |
| 16 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта Наименование: внутрипоселковая дорога | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Седаново, ул. УстьИлимская | 38:17:000000:1654 (24.07.2015) | Год постройки1990 Протяженность 1820 м |

V. Внутрипоселковые дороги с. Подъеланка Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № (дата присвоения) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Погодаева | 38:17:000000:1593 (30.06.2015) | Год постройки 1972 Протяженность: 291 м |
| 2 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Дружбы | 38:17:000000:1594 (30.06.2015) | Год постройки 1974 Протяженность: 291 м |
| 3 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Таежная | 38:17:000000:1597 (06.07.2015) | Год постройки 1985 Протяженность: 503 м |
| 4 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Комсомольская | 38:17:000000:1598 (06.07.2015) | Год постройки 1974 Протяженность: 393 м |
| 5 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Пионерская | 38:17:000000:1599 (07.07.2015) | Год постройки 1975 Протяженность: 474 м |
| 6 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Новоселов | 38:17:000000:1600 (07.07.2015) | Год постройки 1974 Протяженность: 454 м |
| 7 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с Подъеланка, ул. Мира | 38:17:000000:1601 (07.07.2015) | Год постройки 1991 Протяженность: 631 м |
| 8 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Почтовая | 38:17:000000:1610 (13.07.2015) | Год постройки 1973 Протяженность: 290 м |
| 9 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, р-н Усть-Илимский, с Подъеланка, ул. Лесная | 38:17:000000:1611 (13.07.2015) | Год постройки 1974 Протяженность: 424 м |
| 10 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Строительная | 38:17:000000:1612 (13.07.2015) | Год постройки 1975 Протяженность: 539 м |
| 11 | Сооружение Внутрипоселковые дороги, назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Школьная | 38:17:000000:1613 (13.07.2015) | Год постройки 1974 Протяженность: 283 м |

VI. Внутрипоселковые дороги п. Невон Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № (дата присвоения) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Назначение: Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Иркутская область, Усть- Илимкий район, п. Невон, ул. Тимирязева | 38:17:000000:1875 (18.07.2016) | Год постройки 1970 Протяженность 355 м. |
| 2 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная. | 38:17:000000:1876 (03.08.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 280 м. |
| 3 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Новая | 38:17:000000:1890 (25.10.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 716 м. |
| 4 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Совхозная. | 38:17:000000:1897 (22.11.2016) | Год постройки 1986 Протяженность 350 м. |
| 5 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Новоселов. | 38:17:000000:1898 (23.11.2016) | Год постройки 1981 Протяженность 975 м. |
| 6 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Луговая | 38:17:000000:1901 (30.11.2016) | Год постройки 1990 Протяженность 1134 м. |
| 7 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Таежная | 38:17:000000:1905 (01.12.2016) | Год постройки 1990 Протяженность 898 м. |
| 8 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Набережная | 38:17:000000:1906 (02.12.2016) | Год постройки 1973 Протяженность 1180 м. |
| 9 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, дорога к водозабору | 38:17:000000:1913 (09.12.2016) | Год постройки 1986 Протяженность 902 м. |
| 10 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта: | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Целинников | 38:17:000000:1919 (16.12.2016) | Год постройки 1992 Протяженность 675 м. |
| 11 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Кеульская | 38:17:000000:1920 (19.12.2016) | Год постройки 1974 Протяженность 303 м. |
| 12 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Мелиораторов | 38:17:000000:1922 (19.12.2016) | Год постройки 1973 Протяженность 209 м. |
| 13 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Полевая. | 38:17:000000:1924 (22.12.2016) | Год постройки 1991 Протяженность 997 м. |
| 14 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Новая (2 часть) | 38:17:000000:2602 (01.02.2022) | Год постройки 1990 Протяженность 623 м. |
| 15 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Пихтовая (2 часть) | 38:17:000000:2603 (02.02.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 170 м. |
| 16 | Сооружение Назначение: Иное сооружение (Автомобильная дорога общего пользования местного значения) | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Пихтовая | 38:17:060101:222 (26.08.2016) | Год постройки 1981 Протяженность 200 м. |
| 17 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Черемуховая | 38:17:060101:224 (02.09.2016) | Год постройки 1992 Протяженность 320 м. |
| 18 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Юбилейная | 38:17:060101:225 (05.12.2016) | Год постройки 1991 Протяженность 229 м. |
| 19 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Рябиновая | 38:17:060102:242 (25.08.2016) | Год постройки 1988 Протяженность 247 м. |
| 20 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Молодежная | 38:17:060102:245 (28.11.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 262 м. |
| 21 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Лесная | 38:17:060104:347 (02.09.2016) | Год постройки 1982 Протяженность 348 м. |
| 22 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Октябрьская | 38:17:060104:348 (22.11.2016) | Год постройки 1981 Протяженность 352 м. |
| 23 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Первомайская | 38:17:060105:153 (22.11.2016) | Год постройки 1988 Протяженность 365 м. |
| 24 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимкий район, п. Невон, ул. Механизаторов | 38:17:060106:325 (12.07.2016) | Год постройки 1976 Протяженность 209 м. |
| 25 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Мира. | 38:17:060107:242 (09.12.2016) | Год постройки 1986 Протяженность 331 м. |
| 26 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Мичурина | 38:17:060110:145 (20.12.2016) | Год постройки 1974 Протяженность 220 м. |
| 27 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Зверева. | 38:17:060111:705 (12.09.2016) | Год постройки 1984 Протяженность 575 м. |
| 28 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Кооперативная. | 38:17:060111:706 (25.11.2016) | Год постройки 1985 Протяженность 457 м. |
| 29 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Транспортная | 38:17:060111:707 (07.12.2016) | Год постройки Протяженность 333 м. |
| 30 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, пер. Короткий. | 38:17:060111:708 (22.12.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 512 м. |
| 31 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Береговая | 38:17:060111:712 (21.06.2017) | Год постройки 1973 Протяженность 690 м. |
| 32 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, пер. Садовый | 38:17:060113:369 (05.09.2016) | Год постройки 1977 Протяженность 150 м. |
| 33 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Дорожная. | 38:17:060113:371 (12.09.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 422 м. |
| 34 | Сооружение Назначение: Иное сооружение (Автомобильная дорога общего пользования местного значения) | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Кедровая. | 38:17:060114:251 (22.08.2016) | Год постройки 1995 Протяженность 155 м. |
| 35 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Сосновая. | 38:17:060114:252 (14.09.2016) | Год постройки 1985 Протяженность 273 м. |
| 36 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Солнечная | 38:17:060114:253 (29.09.2016) | Год постройки 2010 Протяженность 369 м. |
| 37 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимская область, п. Невон, ул. Современников | 38:17:060114:254 (02.12.2016) | Год постройки 1999 Протяженность 330 м. |
| 38 | Сооружение Назначение объекта недвижимости: нежилое | Иркутская область, Усть- Илимский район, пос. Невон, ул. Лунная | 38:17:060114:378 (27.01.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 500 м. |
| 39 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Кедровая (2 часть) | 38:17:060114:379 (31.01.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 285 м. |
| 40 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Нерюндинская. | 38:17:060115:435 (26.08.2016) | Год постройки 1979 Протяженность 329 м. |
| 41 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Геологическая. | 38:17:060115:439 (23.11.2016) | Год постройки 1991 Протяженность 553 м. |
| 42 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, дорога на кладбище. | 38:17:068101:1557 (16.12.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 698 м. |
| 43 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Цветочная | 38:17:068101:2098 (31.01.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 382 м. |
| 44 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Красилова | 38:17:068101:2099 (31.01.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 234 м. |
| 45 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Невонская | 38:17:068101:2100 (31.01.2022) | Год постройки 1991 Протяженность 240 м. |
| 46 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, пос. Невон, проезд Транспортный | 38:17:000000:2736 (15.08.2024) | Год постройки 1976 Протяженность 455 м. |
| 47 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть- Илимский район, п. Невон, ул. Зеленая | 38:17:000000:1881 | Год постройки 1990 Протяженность 993 м. |
| 48 | Сооружение Назначение: Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, п. Невон, ул. Заречная | 38:17:000000:1882 (30.09.2016) | Год постройки 1989 Протяженность 410 м. |

VII. Внутрипоселковые дороги

с. Ершово Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № (дата присвоения) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. 23 Партсъезда | 38:17:000000:159 2 (29.06.2015) | Год постройки 1969 Протяженность: 656 м |
| 2 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Ленина | 38:17:000000:163 1 (16.07.2015) | Год постройки 1969 Протяженность: 852 м |
| 3 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Зеленая | 38:17:000000:163 2 (16.07.2015) | Год постройки 1972 Протяженность: 519 м |
| 4 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, поперечные дороги | 38:17:000000:163 3 (16.07.2015) | Год постройки 1969 Протяженность: 2344 м |
| 5 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Гагарина | 38:17:000000:163 4 (16.07.2015) | Год постройки: 1969 Протяженность: 851 м |
| 6 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Комарова | 38:17:000000:163 5 (16.07.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 552 м |
| 7 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. | 38:17:000000:163 6 (16.07.2015) | Год постройки: 1968 Протяженность: 851 м |
|  | транспорта | Булгакова |  |  |
| 8 | Сооружение Внутрипоселковые дороги 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Лесная | 38:17:040105:336 (29.06.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 807 м |
| 9 | Сооружение Автомобильная дорога 7.4. Сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. Лесная, от д. № 27 до кладбища | 38:17:040501:205 (08.04.2016) | Год постройки: 1970 Протяженность: 372 м |

VIII.Внутрипоселковые дороги

п. Бадарминск и п. Бадарма Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № | Вид, наименование, назначение объекта учета | Адрес (местоположение) | Кадастровый № (дата присвоения) | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, улица Лесная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Лесная | 38:17:000000:161 7 (15.07.2015) | Год постройки 1970 Протяженность 481 м |
| 2 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, улица Набережная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Набережная | 38:17:020202:36 (22.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 451 м |
| 3 | Сооружение. Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, улица Нижняя | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Нижняя | 38:17:020201:259 (17.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 1310 м |
| 4 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, улица Новая | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Новая | 38:17:020201:257 (14.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 408 м |
| 5 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, пер. Молодежный | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, пер. Молодежный | 38:17:020201:260 (20.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 253 м |
| 6 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Спортивная | 38:17:020201:258 (15.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 472 м |
|  | значения п. Бадарма, улица Спортивная |  |  |  |
| 7 | Сооружение. Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарма, улица Центральная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарма, ул. Центральная | 38:17:020201:256 (14.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 530 м |
| 8 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Волгарь | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Волгарь | 38:17:020101:408 (14.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 292 м |
| 9 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Ворошилова | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Ворошилова | 38:17:000000:160 8 (10.07.2015) | Год постройки 1989 протяженность 384 м |
| 10 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, дорога до кладбища | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, дорога до кладбища | 38:17:020301:319 (14.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 2022 м |
| 11 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Индивидуальная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Индивидуальная | 38:17:020101:407 (10.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 642 м |
| 12 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Ленина | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Ленина | 38:17:000000:160 4 (08.07.2015) | Год постройки 1991 протяженность 464 м |
| 13 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Лесная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Лесная | 38:17:000000:161 4 (14.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 322 м |
| 14 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, | 38:17:020104:216 (08.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 382 м |
|  | дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Нагорная | ул. Нагорная |  |  |
| 15 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, объездная дорога | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, объездная дорога | 38:17:000000:184 7 (28.12.2015) | Год постройки 1970 протяженность 1053 м |
| 16 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, пер. Лесной | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, пер. Лесной | 38:17:000000:160 7 (10.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 140 м |
| 17 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, пер. Школьный | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, пер. Школьный | 38:17:000000:160 3 (08.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 140 м |
| 18 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Подгорная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Подгорная | 38:17:020104:217 (08.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 382 м |
| 19 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Почтовая | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Почтовая | 38:17:020102:221 (10.07.2015) | Год постройки 1989 протяженность 289 м |
| 20 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, пер. Сельский совет | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, пер. Сельский совет | 38:17:000000:160 9 (10.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 341 м |
| 21 | Сооружение Назначение: 7.4.сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Школьная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная | 38:17:000000:163 0 (16.07.2015) | Год постройки 1989 протяженность 699 м |
| 22 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Солнечная | 38:17:020101:406 (09.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 299 м |
|  | значения п. Бадарминск, улица Солнечная |  |  |  |
| 23 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, дорога Стадион | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, дорога Стадион | 38:17:020103:193 (10.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 393 м |
| 24 | Сооружение Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Строительная | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Строительная | 38:17:000000:160 5 (08.07.2015) | Год постройки 1970 протяженность 674 м |
| 25 | Сооружение Назначение: 7.4.сооружения дорожного транспорта. Наименование: Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Бадарминск, улица Студенческая | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Студенческая | 38:17:000000:160 2 (08.07.2015) | Год постройки 1986 протяженность 1217 м |
| 26 | Сооружение Назначение: 7.4.сооружения дорожного транспорта. Наименование: Мостовой переход через р. Бадарма | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Бадарминск | 38:17:020101:169 | Год постройки 2004 протяженность 35 м |

IX. Внутрипоселковые дороги

р.п. Железнодорожный Усть-Илимский муниципальный округ Иркутской области

| № |  | Вид, наименование, назначение объекта учета |  | Адрес (местоположение) |  | Кадастровый № (дата присвоения) |  | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сооружение Подъезная автодорога на промышленную зону р.п. Железнодорожный участок № 1; участок № 2; участок №3, протяженностью 1378 п.м. Назначение: сооружение |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный |  | 38:17:000000:1342 (04.12.2013) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 378 м |  |
| 2 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Усть-Илимская |  | 38:17:000000:1666 (20.08.2015) |  | Год постройки: 1967 Протяженность: 415 м |  |
| 3 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Волгоградская |  | 38:17:000000:1673 (20.08.2015) |  | Год постройки: 1968 Протяженность: 578 м |  |
| 4 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина |  | 38:17:000000:1674 (20.08.2015) |  | Год постройки: 1971 Протяженность: 3 098 м |  |
| 5 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. |  | 38:17:000000:1680 (20.08.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 188 м |  |
|  |  |  | Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Железнодорожный, ул. Лесная |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Карла Маркса |  | 38:17:000000:1681 (20.08.2015) |  | Год постройки: 1969 Протяженность: 890 м |
|  | 7 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Кирова |  | 38:17:000000:1683 (21.08.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 453 м |
|  | 8 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Островского |  | 38:17:000000:1684 (21.08.2015) |  | Год постройки: 1971 Протяженность: 552 м |
|  | 9 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Студенческая |  | 38:17:000000:1685 (21.08.2015) |  | Год постройки: 1969 Протяженность: 420 м |
|  | 10 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Нагорная |  | 38:17:000000:1687 (21.08.2015) |  | Год постройки: 1979 Протяженность: 423 м |
|  | 11 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Бурлова |  | 38:17:000000:1689 (21.08.2015) |  | Год постройки: 1969 Протяженность: 769 м |
|  | 12 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Кавказская |  | 38:17:000000:1693 (24.08.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 930 м |
|  | 13 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Тупик № 1 |  | 38:17:000000:1696 (24.08.2015) |  | Год постройки: 1969 Протяженность: 111 м |
|  | 14 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, пер. Школьный |  | 38:17:000000:1698 (24.08.2015) |  | Год постройки: 1985 Протяженность: 433 м |
|  | 15 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Лесной проезд |  | 38:17:000000:1708 (25.08.2015) |  | Год постройки: 1968 Протяженность: 296 м |
|  | 16 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Зеленая |  | 38:17:000000:1710 (26.08.2015) |  | Год постройки: 1973 Протяженность: 454 м |
|  | 17 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Рабочий проезд |  | 38:17:000000:1711 (26.08.2015) |  | Год постройки: 1969 Протяженность: 361 м |
|  | 18 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. 1 квартал |  | 38:17:000000:1712 (26.08.2015) |  | Год постройки: 1973 Протяженность: 592 м |
|  | 19 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. |  | 38:17:000000:1713 (26.08.2015) |  | Год постройки: 1972 Протяженность: 1207 м |
|  |  | Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Железнодорожный, ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Партизанская |  | 38:17:000000:1714 (26.08.2015) |  | Год постройки: 1971 Протяженность: 1 566 м |  |
| 21 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Уральская |  | 38:17:000000:1722 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1972 Протяженность: 531 м |  |
| 22 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Береговая |  | 38:17:000000:1723 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1995 Протяженность: 788 м |  |
| 23 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, пер. Карапчанский |  | 38:17:000000:1724 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 333 м |  |
| 24 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Набережная |  | 38:17:000000:1725 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1972 Протяженность: 1 212 м |  |
| 25 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Пионерская |  | 38:17:000000:1726 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1974 Протяженность: 786 м |  |
| 26 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная |  | 38:17:000000:1727 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 782 м |  |
| 27 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Луговая |  | 38:17:000000:1728 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1991 Протяженность: 222 м |  |
| 28 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Молодогвардейская |  | 38:17:000000:1729 (01.09.2015) |  | Год постройки:1996 Протяженность: 504 м |  |
| 29 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Солнечная |  | 38:17:000000:1730 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1972 Протяженность: 977 м |  |
| 30 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, пер. Кедровый |  | 38:17:000000:1732 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1981 Протяженность: 445 м |  |
| 31 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Волкова |  | 38:17:000000:1733 (01.09.2015) |  | Год постройки: 1971 Протяженность: 818 м |  |
| 32 |  | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта |  | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ворошилова |  | 38:17:000000:1736 (03.09.2015) |  | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 858 м |  |

| 33 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Мира | 38:17:000000:1738 (11.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 977 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Кольцевая | 38:17:000000:1739 (11.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 772 м |
| 35 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, Въезд в жилой поселок (от склада ГСМ до ул. 70 лет Октября) | 38:17:000000:1740 (18.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 309 м |
| 36 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Солнечная и ул. Советская (вдоль домов ул. Солнечная №№ 22, 22-а, 24, 24-а) | 38:17:000000:2007 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 114 м |
| 37 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железно- дорожный, проезд от скважины № 11 до пер. Школьный | 38:17:000000:2008 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 59 м |
| 38 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд между ул. Солнечная и ул. Советская (вдоль домов ул. Солнечная №№ 18, 20, 22-а) | 38:17:000000:2009 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 113 м |
| 39 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд между ул. Ленина д. № 45 до ул. Железнодорожная | 38:17:000000:2010 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 429 м |
| 40 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд между ул. 1 Квартал и ул. Рябиновая | 38:17:000000:2011 (05.02.2018) | Год постройки: 1980 Протяженность: 258 м |
| 41 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Кирова от д. № 26-а и ул. Ленина (вдоль ДК 30 лет Победы) | 38:17:000000:2012 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 286 м |
| 42 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружения дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Кирова д. 26-г и пер. Школьный д. № 7 | 38:17:000000:2013 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 227 м |

| 43 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд за д. 49 ул. Партизанская (к д. № 10 переулка Кировский) | 38:17:000000:2014 (05.02.2018) | Год постройки: 1976 Протяженность: 61 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Карла Маркса от д. № 18 до магазина «Лесники» | 38:17:000000:2015 (05.02.2018) | Год постройки: 1976 Протяженность: 205 м |
| 45 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Партизанская от д. 30 и ул. Пионерская до общ. 10а | 38:17:000000:2016 (05.02.2018) | Год постройки: 1977 Протяженность: 232 м |
| 46 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Желез-нодорожный, проезд между ул. Карла Маркса и ул. Волго-градская | 38:17:000000:2017 (05.02.2018) | Год постройки: 1976 Протяженность: 181 м |
| 47 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, Проезд между ул. Бурлова и ул. Усть-Илимская | 38:17:000000:2018 (05.02.2018) | Год постройки: 1977 Протяженность: 304 м |
| 48 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд между улицами Ленина и Солнечная (между д/с «Березка» и д. № 48-а ул. Ленина) | 38:17:000000:2019 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность:343 м |
| 49 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, подъезд к общежитию по ул. Пионерская № 1-а | 38:17:000000:2020 (05.02.2018) | Год постройки: 1974 Протяженность: 74 м |
| 50 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд к котельной № 4 (ул. Кирова) | 38:17:000000:2021 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 93 м |
| 51 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд вдоль земельных участков по ул. Гагарина, 8-а, 8 и 10 | 38:17:000000:2022 (05.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 86 м |
| 52 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение | 38:17:000000:2025 (05.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность: 185 м |
|  |  | Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд по ул. Партизанская до ул. Пионерская |  |  |
| 53 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд между ул. Молодогвардейская и ул. 70 лет Октября | 38:17:000000:2026 (05.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 427 м |
| 54 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд между ул. Партизанская и мкрн. Лесной | 38:17:000000:2027 (05.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 137 м |
| 55 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, проезд к ул. Крымская (от промышленной автодороги параллельно ул. Молодогвардейская) | 38:17:000000:2028 (06.02.2018) | Год постройки: 1978 Протяженность: 150 м |
| 56 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд от ул. Ворошилова д. 22 до ул. Кирова, д. 39 | 38:17:000000:2029 (06.02.2018) | Год постройки: 1975 Протяженность:280 м |
| 57 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд от ул. Солнечная к ул. Северная | 38:17:000000:2030 (06.02.2018) | Год постройки: 1988 Протяженность: 132 м |
| 58 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, проезд к котельной № 6 | 38:17:000000:2031 (06.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 122 м |
| 59 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, Проезд 1-4 между ул. Западная и ул. Молодогвардейская | 38:17:000000:2032 (07.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 336 м |
| 60 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, Проезд от ул. Кольцевая, д. 14 (параллельно ул. Рябиновая и лесу) до карьера по ул. Дачная | 38:17:000000:2033 (07.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 403 м |
| 61 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Сосновая | 38:17:000000:2038 (09.02.2018) | Год постройки: 1983 Протяженность: 434 м |
| 62 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ольховая | 38:17:000000:2039 (09.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 451 м |
| 63 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, мкр. Вокзальный | 38:17:000000:2040 (09.02.2018) | Год постройки: 1971 Протяженность: 545 м |
| 64 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Прохладная | 38:17:000000:2041 (10.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 208 м |
| 65 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: автомобильного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Рябиновая | 38:17:000000:2042 (10.02.2018) | Год постройки: 1989 Протяженность: 502 м |
| 66 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: автомобильного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Романтиков | 38:17:000000:2043 (10.02.2018) | Год постройки: 1978 Протяженность: 414 м |
| 67 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Строительная | 38:17:000000:2044 (12.02.2018) | Год постройки:1972 Протяженность: 187 м |
| 68 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Дорожная | 38:17:000000:2045 (12.02.2018) | Год постройки: 1970 Площадь 3 742 кв.м, Протяженность: 320 м |
| 69 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Комсомольская | 38:17:000000:2046 (12.02.2018) | Год постройки: 1982 Протяженность: 1 010 м |
| 70 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Ангарская | 38:17:000000:2047 (12.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 207 м |
| 71 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Черемуховая | 38:17:000000:2048 (12.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 214 м |
| 72 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Гагарина | 38:17:000000:2049 (12.02.2018) | Год постройки: 1970 Протяженность: 1 138 м |
| 73 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Крымская | 38:17:000000:2050 (12.02.2018) | Год постройки: 1989 Протяженность: 204 м |
| 74 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Светлая | 38:17:000000:2052 (12.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 239 м |
| 75 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Молодежная | 38:17:000000:2053 (12.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 499 м |
| 76 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Северная | 38:17:000000:2054 (12.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 213 м |

| 77 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение автомобильного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Первопроходцев | 38:17:000000:2055 (13.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 1 017м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Лесная | 38:17:000000:2613 (30.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 371 м |
| 79 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Пионерская | 38:17:000000:2614 (30.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 98 м |
| 80 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железндорожный, проезд от ул. Восточная до ул. 70 лет Октября | 38:17:010101:286 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 187 м |
| 81 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Восточная | 38:17:010101:287 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 505 м |
| 82 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. 70 лет Октября | 38:17:010101:288 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 411 м |
| 83 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Вербная | 38:17:010101:330 (09.02.2018) | Год постройки: 1986 Протяженность: 227 м |
| 84 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Западная | 38:17:010101:719 (29.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 353 м |
| 85 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Таежная | 38:17:010107:124 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 368 м |
| 86 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. имени инспекто-ра Уголовного розыска Сугакова Александра Викторовича | 38:17:010108:2063 (10.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 217 м |
| 87 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. имени старшины | 38:17:010109:84 (12.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 77 м |
|  |  | милиции Селянина А.В. |  |  |
| 88 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, рабочий поселок Железнодорожный, ул. Космонавтов | 38:17:010109:85 (12.02.2018) | Год постройки: 1982 Протяженность: 354 м |
| 89 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, Железнодорожный рабочий поселок, спуск от ул. Больничная к ул. Берёзовая | 38:17:010110:264 (13.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 120 м |
| 90 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, пер. Ученический | 38:17:010110:660 (29.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 144 м |
| 91 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, муниципальный район Усть-Илимский, городское поселение Железнодорожный, Железно-дорожный рабочий поселок, проезд к СОШ № 1 с парковкой | 38:17:010110:661 (29.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 170 м |
| 92 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Тупик № 2 | 38:17:010111:545 (24.08.2015) | Год постройки: 1969 Протяженность: 65 м |
| 93 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Комарова | 38:17:010113:220 (24.08.2015) | Год постройки: 1968 Протяженность: 219 м |
| 94 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Спортивная | 38:17:010113:221 (24.08.2015) | Год постройки: 1972 Протяженность: 468 м |
| 95 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Поцаева | 38:17:010113:222 (24.08.2015) | Год постройки: 1971 Протяженность: 203 м |
| 96 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Кубанская | 38:17:010115:283 (24.08.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 176 м |
| 97 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Клубная | 38:17:010115:284 (02.09.2015) | Год постройки: 1969 Протяженность: 235 м |
| 98 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. 3 | 38:17:010116:510 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 149 м |
|  | дорожного транспорта | Тупик № 3 |  |  |
| 99 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Российская Федерация, Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный район, Городское поселение Железнодорожное, Железно-дорожный рабочий поселок, проезд от ул. Нагорная до пер. Кедровый | 38:17:010117:290 (28.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 155 м |
| 100 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дачная | 38:17:010121:125 (01.09.2015) | Год постройки: 1970 Протяженность: 390 м |
| 101 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: 7.4. сооружение дорожного транспорта | Российская Федерация, Иркутская область, Усть- Илимский муниципальный район, Городское поселение Железнодорожное, Железно-дорожный рабочий поселок, проезд к СОШ № 2 | 38:17:010123:264 (29.06.2022) | Год постройки: 1995 Протяженность: 37 м |
| 102 | Сооружение Внутрипоселковая дорога Назначение: сооружение дорожного транспорта | Иркутская область, УстьИлимский район, р.п. Железно-дорожный, ул. Мечтателей | 38:17:010116:545 (10.02.2018) | Год постройки: 1990 Протяженность: 191 м |

Принят в соответствии с постановлением правительства Иркутской области №478-пп от 05.08.2016 (с изм. от 01.08.2024)

Принят в соответствии с постановлением администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области №130-А от 16.12.2024