Приложение 1

к решению Думы Тайшетского муниципального округа

Иркутской области

от «____» ________ 2026 года  №__

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ Р.П. ЮРТЫ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ К ГРАНИЦЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Глава 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Таблица 1

| Индекс объекта на карте | Код объекта/значение | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Планируемые мероприятия по объекту | Очередность* | Наименование функциональной зоны (для объектов, не являющихся линейными объектами) | Зоны с особыми условиями, установленные в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рабочий поселок Юрты |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| С-1 | 602010301/ Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс) | Объект спорта | 1 объект на 400 м2 площади пола, единовременная пропускная способность 40 человек | Планируемый к размещению | Первая очередь | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется |
| С-2 | 602010302 / Спортивное сооружение | Спортивное сооружение | Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля), 1 объект на 300 м2 плоскостных сооружений, единовременная пропускная способность 20 человек | Планируемый к размещению | Расчетный срок | Жилая зона | Не требуется |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
| УДС-1 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Белинского | Протяженность 0,56 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-2 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция участка улицы Гаражная от улицы Советская до улицы Транспортная | Протяженность 0,35 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-3 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Дружбы | Протяженность 1,29 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-4 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Колхозная | Протяженность 0,69 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-5 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Комсомольская от улицы Путевая до улицы Школьная и от улицы Центральная до улицы Ленина | Протяженность 1,29 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-6 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Крупской | Протяженность 1,03 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-7 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Ленина от улицы Гаражная до улицы Юности | Протяженность 1,59 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-8 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Матросова от улицы Комсомольская до СОШ № 17 рабочего поселка Юрты и участок вдоль строения по улице Матросова, 1А | Протяженность 0,5 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-9 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Трактовая | Протяженность 0,73 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-10 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Транспортная от улицы Гаражная до улицы Колхозная | Протяженность 0,44 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-11 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Школьная от улицы Бульварная до улицы Советская | Протяженность 0,22 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-12 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Юности | Протяженность 0,34 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-13 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Путевая до улицы Трактовая | Протяженность 1,42 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-14 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Советская от улицы Путевая до улицы Гаражная | Протяженность 1,49 км | Планируемый к реконструкции | 1 очередь | - | Не требуется |
| УДС-15 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Чехова | Протяженность 0,39 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-16 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция участка улицы Строительная от улицы Комсомольская | Протяженность 0,14 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-17 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Советская от улицы Сибирская до улицы Путевая | Протяженность 0,16 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-18 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Северная | Протяженность 0,99 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-19 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Путевая от улицы Трактовая до границы населенного пункта | Протяженность 0,21 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-20 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Ленская | Протяженность 0,51 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-21 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Ленская | Протяженность 0,17 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-22 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Щорса | Протяженность 0,49 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-23 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Шукшина | Протяженность 0,49 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-24 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Чкалова | Протяженность 0,9 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-25 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Центральная | Протяженность 0,91 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-26 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Транспортная от улицы Гаражная до границы населенного пункта и от улицы Колхозная до строения по улице Трактовая, 178 | Протяженность 1,77 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-27 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Таёжная | Протяженность 0,51 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-28 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Степная | Протяженность 0,44 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-29 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Сосновая | Протяженность 0,43 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-30 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Сибирская | Протяженность 0,88 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-31 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Сенная | Протяженность 0,44 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-32 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Садовая | Протяженность 0,36 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-33 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Рабочая | Протяженность 0,58 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-34 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Пролетарская | Протяженность 0,32 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-35 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Полевая | Протяженность 0,6 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-36 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Партизанская | Протяженность 0,74 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-37 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Островского | Протяженность 0,74 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-38 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Октябрьская | Протяженность 0,97 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-39 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Новоклубная | Протяженность 0,55 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-40 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Новая | Протяженность 0,66 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-41 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Надречная | Протяженность 0,71 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-42 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Нагорная | Протяженность 0,29 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-43 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Молодёжная | Протяженность 0,5 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-44 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Миронова | Протяженность 0,21 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-45 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция участки улицы Матросова | Протяженность 1,3 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-46 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Луговая | Протяженность 0,26 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-47 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Лесная | Протяженность 0,28 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-48 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция улицы Ленина от переулка Бульварный до улицы Гаражная и от улицы Юности до земельного участка с кадастровым номером 38:29:040105:627 | Протяженность 0,54 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-49 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Кублицкого | Протяженность 0,42 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-50 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Комсомольская | Протяженность 0,42 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-51 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Клубная от переулка Победы до улицы Гаражная | Протяженность 0,73 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-52 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Кирова | Протяженность 0,59 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-53 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы квартал 18-й | Протяженность 0,54 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-54 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Зелёная | Протяженность 0,32 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-55 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Заводская | Протяженность 0,58 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-56 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Дачная от улицы Октябрьская до земельного участка с кадастровым номером 38:29:040105:887 | Протяженность 0,31 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-57 | 602030405/ Магистральная улица районного значения | Реконструкция участков улицы Гаражная | Протяженность 0,54 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-58 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Гагарина | Протяженность 0,23 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-59 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Вокзальная | Протяженность 0,39 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-60 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Бульварная от улицы Партизанская до улицы Дружбы и от улицы Школьная до улицы Центральная | Протяженность 0,74 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-61 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Больничная от улицы Бульварная до улицы Советская | Протяженность 0,22 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-62 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Байкальская | Протяженность 0,41 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-63 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы 70 лет Октября | Протяженность 0,16 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-64 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Черемховская | Протяженность 0,44 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-65 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Горького от улицы Партизанская до улицы Советская и от улицы Комсомольская до улицы Чехова | Протяженность 0,43 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-66 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция переулка Чуковского | Протяженность 0,22 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-67 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция переулка Пионерский | Протяженность 0,27 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-68 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция переулка Бульварный | Протяженность 0,27 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-69 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция переулка Колхозный | Протяженность 0,55 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-70 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция улицы Юбилейная | Протяженность 0,17 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-71 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция дороги до Юртинского кладбища | Протяженность 0,47 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-72 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Реконструкция участков улиц без названия | Общая протяженность 2,79 км | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Не требуется |
| УДС-73 | 602030406/ Улицы и дороги местного значения | Строительство улиц в восточной части населенного пункта | Общая протяженность 2,31 км | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - | Не требуется |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| И-1 | 602040217/ Трансформаторная подстанция (ТП) | ТП 10/0,4 кВ, 0,630 МВА | 10/0,4 кВ, 0,630 МВА | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - | Охранная зона 10 м |
| И-2 | 602040217/ Трансформаторная подстанция (ТП) | ТП 10/0,4 кВ, 0,400 МВА | 10/0,4 кВ, 0,400 МВА | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - | Охранная зона 10 м |
| - | 602040315/ Линии электропередачи 10 кВ | ВЛ 10 кВ, | протяженность 0,96 км | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - | Охранная зона 10 м |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-153 по улице Советская, дом 2, дом 2а до ТК-155 | Протяженность 120 м., d76мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-107 улица 70 лет Октября, дом 5 до ТК-130 | Протяженность 24 м., d65 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок ТК-77 улица Клубная, дом 51 | Протяженность 65 м., d-25 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-141 по улице Садовая, дом 2 — дом 13 до ТК-151 | Протяженность 300 м, d-125мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-23 улица Бульварная до улицы Гагарина | Протяженность 110 м. d-57 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от насосной станции улицы Горького до ТК-167 улицы Трактовая | Протяженность 340 м. d-57 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-27 переулка Бульварный до ТК-30 | Протяженность 154 м., d-57 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ЦТП улицы Советская, д.24 ТК-68 до ТК-71 до улицы Дружбы | Протяженность 50 м. d-219 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от ТК-151 улицы Садовая до ТК-161 улицы Центральная, дом 14 | Протяженность 130м, d-76 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| - | 602041002/ Теплопровод распределительный (квартальный) | Участок от жаровни до улицы Советская, дом 24 ТК-68 | Протяженность 75 м., d-219 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| И-3 | 602040901/ Источник тепловой энергии | Центральная котельная | 12,9 Гкал/ч | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Охранная зона 3 м |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 602041202/ Водопровод | Модернизация участка водоснабжения: улица Клубная | 65 м; d-200 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| - | 602041202/ Водопровод | Модернизация участка водоснабжения: улица Садовая, дом 2 – дом 13 | ТК-141 -151 – 300 м. в 2-х трубном исполнении d-50 мм. | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| - | 602041202/ Водопровод | Модернизация участка водоснабжения: переулок Бульварный, улица Садовая, дом 2 – дом 13 | переулок Бульварный, d350 мм – 770 м., улица Садовая, дом 2 – дом 13, d-32 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| - | 602041202/ Водопровод | Модернизация участка водоснабжения: улица Советская, дом 2, дом 2а | ТК 153-155 120 м. в 2-х трубном исполнении d-32 мм | Планируемый к реконструкции | Расчетный срок | - | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| И-4 | 602041301 / Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения полной биологической очистки | 700 м3/сут | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - |  |
| И-5 | 602041303/ Канализационная насосная станция (КНС) | Канализационная насосная станция | 700 м3/сут | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - |  |
| - | 602041401/ Канализация самотечная, 602041402/ Канализация напорная | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Протяженность 9,108 км | Планируемый к размещению | Расчетный срок | - |  |

*- сроки реализации проекта: первая очередь – 2032 год, расчетный срок – 2042 год.

Глава 2. Параметры функциональных зон. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

Таблица 2

Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Описание функциональных зон | Срок реализации | Класс опасности | Этажность | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рабочий поселок Юрты |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-101 | Жилая зона | Размещение жилых домов усадебного, блокированного типа, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Выращивание сельскохозяйственных культур на приусадебных земельных участках, размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек. В данной зоне возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог, объектов социального и культурно-бытового назначения, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, а также объектов предпринимательства. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 60%. Плотность населения не более 20 чел./га. | Расчетный срок | - | 1-5 этажей | Размещение объекта: Плоскостное спортивное сооружение Индекс объекта на карте: С-2 Размещение объекта: Трансформаторная подстанция Индекс объекта на карте: И-1, И-2 Размещение объекта: Канализационная насосная станция (КНС) Индекс объекта на карте: И-5 | 386,1 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Размещение объектов государственного, делового, общественного и коммерческого назначения, коммунально- бытового обслуживания, торговли и общественного питания. В данной зоне возможно размещение блокированных или малоэтажных многоквартирных жилых домов, не более 20 % площади зоны, объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, парков и скверов. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 50 %. Плотность населения не устанавливается. | Расчетный срок | - | 1-4 этажа | - | 6,5 |
| ОД-302 | Зона специализированной общественной застройки | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения и др. объекты здравоохранения, объекты спорта, объекты культуры и искусства, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления, объекты бытового обслуживания населения, магазинов. В данной зоне возможно размещение блокированных или малоэтажных многоквартирных жилых домов, не более 20% площади зоны, объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, парков и скверов. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 50%. Плотность населения не устанавливается. | Расчетный срок | - | 1-4 этажа | Размещение объекта: объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультуро-оздоровительный комплекс). Индекс объекта на карте: С-1 Реконструкция объекта: Общеобразовательная школа Индекс объекта на карте: О-1. Реконструкция объекта: Общеобразовательная школа Индекс объекта на карте: О-2. | 21,73 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |  |  |  |  |
| П-401 | Производственная зона | Промышленные, коммунально-складских объекты, объекты транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В данной зоне могут размещаться объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, магазины, объекты оптовой торговли. Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 30%. | Расчетный срок | IV-V | 1-3 этажа | - | 82,5 |
| П-404 | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и инженерной инфраструктуры иных видов. | Расчетный срок | IV-V | 1-3 этажа | Реконструкция объекта: Источник тепловой энергии Индекс объекта на карте: И-3. Размещение объекта: Очистные сооружения (КОС) Индекс объекта на карте: И-4 | 6,8 |
| П-405 | Зона транспортной инфраструктуры | Автомобильные дороги федерального и регионального значения и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения. Улицы местного значения, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональные зоны. | Расчетный срок | IV-V | 1 этаж | - | 20,26 |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-600 | Зоны рекреационного назначения | Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан. В данной зоне возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог. | 1 очередь | - | - |  | 62,25 |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-701 | Зона кладбищ | Размещение кладбищ и объектов ритуальной деятельности (соответствующих культовых сооружений), с учетом санитарно-гигиенических требований относительно мест захоронения. В данной зоне возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог. | Расчетный срок | IV-V | - |  | 12,36 |
| вне границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-600 | Зоны рекреационного назначения | Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан. В данной зоне возможно размещение объектов инженерной инфраструктуры, улиц и дорог. | 1 очередь | - | - |  | 18,6 |

| Председатель Думы Тайшетского муниципального округа |  | И.В. Ронжина |
| --- | --- | --- |
| Мэр Тайшетского муниципального округа |  | А.С. Кузин |