ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план

Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района

Иркутской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы

146-12-1-ГП-УЧ

2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план

Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района

Иркутской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1. Книга 1. Положение о территориальном планировании. Текстовые материалы

146-12-1-ГП-УЧ

Главный инженер							Г.А. Белинский

Начальник ДГП							Р.А. Хотулев

2013

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 146-12-1-ГП-УЧ-СП | Состав проектной документации | 1 |
| 146-12-1-ГП-УЧ-АК | Состав авторского коллектива | 3 |
| 146-12-1-ГП-УЧ-ТМ | Введение | 4 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение | 5 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения | 8 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 10 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение №1 к муниципальному контракту №2012.2 от 13.06.2012г. Задание на подготовку проекта «Генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области» | 20 |

Состав проектной документации

«Генеральный план Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района Иркутской области»

| Номер 2 2 | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Часть 1 |  |
|  |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| ч1, кн1 | 146-12-1-ГП-УЧ | Книга 1 Положение о территориальном планировании |  |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к2 | Карта 2 Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к3 | Карта 3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| ч1, кн2 | 146-12-1-ГП-ОМ | Книга 2 Материалы по обоснованию |  |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к4 | Карта 4 Карта использования территории Карта с отображением существующих земель различных категорий | М 1:25000 М 1:5000 М 1:50000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к5 | Карта 5 Карта ограничений | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий | М 1:25000 М 1:5000 М 1:50000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к7 | Карта 7 Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов инженерной инфраструктуры | М 1:25000 М 1:5000 |

| Номер | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 2 |  |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС, подлежащие утверждению |  |
| ч2, кн1 | 146-12-1-ГП-УЧ-ИТМ ГОЧС | Книга 1 Положение о территориальном планировании. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | С № |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС по обоснованию проекта |  |
| ч2, кн2 | 146-12-1-ГП-ОМ-ИТМ ГОЧС | Книга 2 Материалы по обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | С № |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ-ИТМ ГОЧС, к8 | Карта 8 План, отражающий инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Карта границ, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | С № М 1:25000 М 1:5000 |
|  |  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ,ОМ, CD1 | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf и картографических материалов в форматах tiff и txf (Панорама) | 1 диск |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ,ОМ, ИТМ ГОЧС, CD2 | Диск 2 Материалы проекта в электронном виде – Часть 2 – комплект текстовых материалов в формате pdf и картографических материалов в форматах tiff и txf (Панорама) | 1 диск, С № |

3

Состав авторского коллектива

2

2

в разработке проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области принимали участие:

| ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» Департамент градостроительного проектирования |  |
| --- | --- |
| Градостроительная часть |  |
| Начальник ДГП | Р.А.Хотулев |
| Главный архитектор проектов | О.А.Собенникова |
| Руководитель архитектурно-планировочной группы | Л.М.Самосват |
| Архитектор 2 категории | А.А.Легостаев |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |  |
| Ведущий инженер | Д.А.Машович |
| Инженер 3 категории | А.И.Харина |
| Экономика |  |
| Главный специалист | Н.В.Смирнов |
| Транспорт |  |
| Инженер 3 категории | Р.Е.Елшин |
| Инженер | С.А.Киселев |
| Промышленность |  |
| Ведущий инженер | Н.Б.Вильке |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | Т.В.Непомнящих |
| Инженер | С.В.Шаманаева |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д.Бабкина |
| Инженер 3 категории | П.В.Ковшаров |
| Инженерная подготовка территории |  |
| Инженер 3 категории | Р.Е.Елшин |
| Инженер | С.А.Киселев |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |  |
| И.о. начальника инженерного отдела | Е.С.Горячева |
| Инженер | Н.Ю.Лузгина |
| ИТМ ГОЧС |  |
| Инженер ГО и ЧС 3 категории | А.К.Щемелева |
| Экологическое состояние окружающей среды. Охрана окружающей среды |  |
| Инженер по охране окружающей среды 2 категории | А.Д.Куренных |

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 62 ОТ 17. 07. 2013Г.

Введение

Подготовка проекта генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области проведена на основании муниципального контракта № 2012.2 от 13 июня 2012 года между ОАО «Иркутскгипродорнии» и администрацией муниципального образования Мамско-Чуйского района осуществляется в соответствии с:

Ст.8 Градостроительного кодекса РФ;

Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Мамско-Чуйского района и Витимского муниципального образования.

Проектом определено перспективное назначение территории Витимского муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской области, Мамско-Чуйского района и Витимского муниципального образования.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Иркутской области:

Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г.);

Проект схемы территориального планирования муниципального орбразования Мамско-Чуйского района (ОАО «Иркутскгипродорнии», 2012 год);

Программа социально-экономического развития муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 2011-2015 гг.;

Программа социально-экономического развития Витимского муниципального образования на 2011-2015 гг.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию проекта.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях    планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| санитарная очистка |  |  |  |  |  |
| 9 | зоны размещения кладбищ | Кладбище р.п. Витимский | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| 14 | зоны размещения кладбищ | Кладбище п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| производственные объекты |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| 8 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
| 19 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля | новое строительство | 1 очередь | 1,2 |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство пищевых продуктов пер.Трудовая 1 | новое строительство | 1 очередь |  |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах п. Колотовка |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,3 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | ул. Первомайская, протяженностью 0,9 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,12 км | новое строительство | 1 очередь |  |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до грузового причала, протяженностью 0,25 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,08 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 0,8 км | новое строительство | Расчетный срок |  |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=50 мм, протяжённость 2,5 км | реконструкция | 1 очередь |  |
| бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=125 мм, протяжённость 0,03 км | демонтаж | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=50-100 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=100-125 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | канализационная насосная станция 10 м³/час. | новое строительство | 1 очередь |  |
| охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
| охрана водных объектов |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Резервная территория под размещение объектов (0,7 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка, за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 2 | Резервная территория под размещение объектов (0,18 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 3 | Резервная территория под размещение объектов (2,5 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 4 | Резервная территория под размещение объектов (0,3 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 5 | Площадка (2,1 га) | Площадка цеха сухого помола в восточном направлении от п. Мусковит за расчетный срок проектом предусматривается к размеещнию V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 6 | Площадка (1,2 га) | Площадка открытого склада угля в восточном направлении от п. Мусковит на первую очередь проектом предусматривается к размещению III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КОС мощностью 0,25 тыс. м3/сут | - | 150/ |
| 8 | Канализационная насосная станция | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КНС мощностью 10 м3/сут | - | /15 |
| 9 | Кладбище (2,5 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в п. Колотовка с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 10 | Кладбище (1,0 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в западном направлении в 300 м от р.п. Витимский с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 11 | Золооотвал (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал за границами п. Колотовка, рядом с планируемой площадкой полигона ТБО. | III | 300 |
| 12 | Золооотвал (2 га) и склад угля (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал и склад угля за границами р.п. Витимский, рядом с планируемой площадкой под размещение кладбища. | III | 300 |

Раздел 3. Параметры функциональных зон

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

Таблица 5.1 - Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Витимское городское поселение |  |
|  | Производственные зоны |  |
| П-2 | зоны коммунальных объектов II, III класса опасности | 2,0 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 145320,3 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 8490,7 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-1 | зоны кладбищ | 2,0 |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 1,8 |
| СН-3 | зоны объектов размещения отходов потребления | 5,2 |
| р.п.Витимский |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 18,1 |
| Ж-2 | зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3эт) | 8,7 |
| Ж-3 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 1,3 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 1,2 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,24 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-3 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | 0,76 |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 6 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 1,8 |
| П-6 | зоны объектов транспорта | 0,79 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 1,4 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 16,9 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 9,1 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 7,7 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 2,4 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 2,5 |
| СН-5 | зоны режимных объектов | 0,1 |
| п.Колотовка |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 20,3 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 0,74 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,08 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 5,9 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 2,2 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 8,5 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 11,8 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 10,3 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 10,2 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 1 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 2,7 |
| п.Мусковит |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 7,1 |
| Ж-2 | зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3эт) | 0,6 |
| Ж-3 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 1,1 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 1,9 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,05 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-2 | зоны коммунальных объектов II, III класса опасности | 1,2 |
| П-3 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | 4,60 |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 31 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 2,7 |
| П-6 | зоны объектов транспорта | 0,65 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 6,8 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 52,6 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 15,9 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 10,6 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 1,0 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-1 | зоны кладбищ | 2,5 |
| СН-5 | зоны режимных объектов | 0,8 |

Таблица 5.2 - Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| санитарная очистка |  |  |  |  |  |
| 9 | зоны размещения кладбищ | Кладбище р.п. Витимский | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| 14 | зоны размещения кладбищ | Кладбище п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| производственные объекты |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| 8 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
| 19 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля | новое строительство | 1 очередь | 1,2 |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство пищевых продуктов пер.Трудовая 1 | новое строительство | 1 очередь |  |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах п. Колотовка |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,3 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | ул. Первомайская, протяженностью 0,9 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,12 км | новое строительство | 1 очередь |  |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до грузового причала, протяженностью 0,25 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,08 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 0,8 км | новое строительство | Расчетный срок |  |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=50 мм, протяжённость 2,5 км | реконструкция | 1 очередь |  |
| бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=125 мм, протяжённость 0,03 км | демонтаж | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=50-100 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=100-125 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | канализационная насосная станция 10 м³/час. | новое строительство | 1 очередь |  |
| охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
| охрана водных объектов |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
| Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
|  |  | автодороги регионального значения "Бодайбо-Мама" (окончание строительства) | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от автодороги "Тетеринск -Витимский" до проектируемой территории золоотвала, протяженностью 0,27 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения до проектируемого кладбища в р.п. Витимский, протяженностью 0,17 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от ул. Рабочая до проектируемой площадки ТБО в п. Колотовка, протяженностью 0,66 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от автомобильной дороги регионального значения "Бодайбо-Мама" до проектируемой площадки полигона ТБО, протяженностью 0,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения "Тетеринск -Витимский", протяженностью 14 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| связь, радиовещание, телевидение |  |  |  |  |  |
|  |  | объекты цифрового телевидения | новое строительство | 1 очередь |  |
| санитарная очистка |  |  |  |  |  |
| 16 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 20 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 0,36 |
| 22 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 0,56 |
| 7 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал р.п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| 15 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 2 |
|  | зоны объектов специального назначения | Скотомогильники | новое строительство | 1 очередь |  |
| социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 1 | зоны объектов здравоохранения | Аптека 1 на 6,2 тыс. чел. при ФАП | реконструкция | 1 очередь | 0,24 |
| 2 | зоны объектов общественно-делового и коммерческого назначения | Клубные учреждения, спортивные залы 1х160 м2 КСК | реконструкция | 1 очередь | 0,28 |
| 3 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| в планируемых границах п. Колотовка |  |  |  |  |  |
| 10 | зоны объектов общественно-делового и коммерческого назначения | Клубные учреждения, спортивные залы 1х160 м2 КСК | реконструкция | 1 очередь | 0,21 |
| 11 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
| 18 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| охрана почв |  |  |  |  |  |
| 16 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 20 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 0,36 |
| 22 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 0,56 |
| 7 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал р.п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| 15 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 2 |
|  | зоны объектов специального назначения | Скотомогильники | новое строительство | 1 очередь |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

к муниципальному контракту №2012.2 от 13.06.2012г.

Задание

на подготовку проекта «Генерального плана Витимского муниципального образования  Мамско-Чуйского района  Иркутской области»

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | - Решение Думы Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района № 11 от 27.01.2012 года - Соглашение от 27.01.2012 года «О передаче органам местного самоуправления Мамско-Чуйского района отдельных полномочий органов местного самоуправления Витимского городского поселения» - Распоряжение администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района № 58 от 10.02.2012 года «О разработке задания на подготовку «Генерального плана муниципального образования Витимского городского поселения» |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального образования Мамско-Чуйского района |
| 4 | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение поселения: Витимское муниципальное образование расположено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области Населенные пункты в составе Витимского муниципального образования: - р.п. Витимский - площадью 77 га, население 444 чел - п. Мусковит - площадью 47 га, население 180 чел. - п. Колотовка - площадью 65 га, население 150 чел Численность населения Витимского городского поселения по состоянию 01.01.2012 г.– 774 человек. Площадь Витимского муниципального образования - 154180 га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой - низкий Уровень обеспеченности Транспортное сообщение с областным центром – г. Иркутск - осуществляется с помощью авиасообщения (альтернативы нет), аэропорт расположен в п. Мама. Транспортное сообщение с районным центром – поселком Мама – в зимний период по гравийное автодороге местного значения и ледовую переправу через р. Витим, в летний период водным путем по реке Витим, на период осенней и весенней распутицы связь с районным центром отсутствует Осложняющие факторы: - гористая сильнопересеченная местности - сейсмичность до 8 баллов - отсутствие градообразующих предприятий - отсутствие дорог |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования | - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. «Программа социально-экономического развития Витимского муниципального образования на период 2011-2015 годы», утвержденная решением Думы Витимского городского поселения от «23» июня 2011г. № 100; 2. Проект схемы территориального планирования Иркутской области. 3. Проект схемы территориального планирования муниципального образования Мамско-Чуйского района. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | - На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Витимского муниципального образования на период 2011г - 2015 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом); - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом; - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон; - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения; - Разработать предложения по санитарной очистке поселения; - Разработать предложения по размещению кладбищ; - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса; - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8 | Состав работы | Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью) |
| 9 | Разработка соответствующих разделов | - 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы территорий с особыми условиями использования. В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:50000, 1:25000 в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью), на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС «Панорама», в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе «Панорама», в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы(1 экз.). Комплект карт* (ватман и растворное изображение, 1 экз.); |
| 12 | Порядок согласования | В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план

Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района

Иркутской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1 Книга 2.  Материалы по обоснованию.

Текстовые материалы

146-12-1-ГП-ОМ

2013

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ

Генеральный план

Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района

Иркутской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Часть 1 Книга 2.  Материалы по обоснованию.

Текстовые материалы

146-12-1-ГП-ОМ

Главный инженер							Г.А. Белинский

Начальник ДГП							Р.А. Хотулев

2013

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 146-12-1-ГП-ОМ-СП | Состав проектной документации | 2 |
| 146-12-1-ГП-ОМ-АК | Состав авторского коллектива | 3 |
| 146-12-1-ГП-ОМ-ТМ | Введение | 4 |
|  | Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития | 5 |
|  | Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство | 6 |
|  | Раздел 3. Природные условия | 8 |
|  | 3.1. Климат | 8 |
|  | 3.2. Рельеф | 8 |
|  | 3.3. Почвы и растительность, животный мир | 8 |
|  | 3.4. Гидрологические условия | 8 |
|  | 3.5. Сейсмичность территории | 10 |
|  | 3.6 Природная радиация | 10 |
|  | Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала | 11 |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы | 11 |
|  | 4.2. Лесосырьевые ресурсы | 11 |
|  | Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 27 |
|  | 5.1.Функциональный профиль и основные виды деятельности | 27 |
|  | 5.2. Население | 27 |
|  | 5.3. Использование территории | 30 |
|  | 5.3.1.Существующее использование территории | 30 |
|  | 5.3.2.Планируемое использование территории | 32 |
|  | 5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта | 36 |
|  | 5.4. Функциональное зонирование территории | 37 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 45 |
|  | 5.5.1. Жилищный фонд | 45 |
|  | 5.5.2. Социальная инфраструктура | 47 |
|  | 5.5.3. Производственные территории и объекты | 50 |
|  | 5.5.4. Транспортная инфраструктура | 51 |
|  | 5.5.5. Инженерная инфраструктура | 56 |
|  | Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения | 67 |
|  | 6.1. Экологическое состояние окружающей среды | 67 |
|  | 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов | 67 |
|  | 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов | 71 |
|  | 6.1.3. Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов | 76 |
|  | 6.1.4. Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов | 79 |
|  | 6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов | 83 |
|  | 6.2 Охрана окружающей среды | 84 |
|  | 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха | 84 |
|  | 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод | 84 |
|  | 6.2.3. Физические факторы окружающей среды | 85 |
|  | 6.2.4. Охрана почв | 86 |
|  | 6.2.5 Охрана зеленого фонда | 86 |
|  | 6.3. Особо охраняемые территории и объекты | 86 |
|  | 6.3.1. Особо охраняемые природные территории | 86 |
|  | 6.3.2. Территории и объекты культурного наследия | 87 |
|  | 6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного поселения | 89 |
|  | 6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 89 |
|  | 6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 91 |
|  | 6.4.3. Охранные зоны водных объектов | 96 |
|  | 6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 98 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели | 100 |
|  | Приложения |  |
|  | Приложение №1 к муниципальному контракту №2012.2 от 13.06.2012г. Задание на подготовку проекта «Генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области» | 105 |

Состав проектной документации

«Генеральный план Витимского муниципального образования

Мамско-Чуйского района Иркутской области»

| Номер 2 2 | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Часть 1 |  |
|  |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| ч1, кн1 | 146-12-1-ГП-УЧ | Книга 1 Положение о территориальном планировании |  |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к2 | Карта 2 Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ, к3 | Карта 3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | М 1:25000 М 1:5000 |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| ч1, кн2 | 146-12-1-ГП-ОМ | Книга 2 Материалы по обоснованию |  |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к4 | Карта 4 Карта использования территории Карта с отображением существующих земель различных категорий | М 1:25000 М 1:5000 М 1:50000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к5 | Карта 5 Карта ограничений | М 1:25000 М 1:5000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий | М 1:25000 М 1:5000 М 1:50000 |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ, к7 | Карта 7 Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов инженерной инфраструктуры | М 1:25000 М 1:5000 |

| Номер | Обозначение | ## Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 2 |  |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС, подлежащие утверждению |  |
| ч2, кн1 | 146-12-1-ГП-УЧ-ИТМ ГОЧС | Книга 1 Положение о территориальном планировании. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | С № |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС по обоснованию проекта |  |
| ч2, кн2 | 146-12-1-ГП-ОМ-ИТМ ГОЧС | Книга 2 Материалы по обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | С № |
|  | 146-12-1-ГП-ОМ-ИТМ ГОЧС, к8 | Карта 8 План, отражающий инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Карта границ, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | С № М 1:25000 М 1:5000 |
|  |  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ,ОМ, CD1 | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf и картографических материалов в форматах tiff и txf (Панорама) | 1 диск |
|  | 146-12-1-ГП-УЧ,ОМ, ИТМ ГОЧС, CD2 | Диск 2 Материалы проекта в электронном виде – Часть 2 – комплект текстовых материалов в формате pdf и картографических материалов в форматах tiff и txf (Панорама) | 1 диск, С № |

3

Состав авторского коллектива

2

2

в разработке проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области принимали участие:

| ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» Департамент градостроительного проектирования |  |
| --- | --- |
| Градостроительная часть |  |
| Начальник ДГП | Р.А.Хотулев |
| Главный архитектор проектов | О.А.Собенникова |
| Руководитель архитектурно-планировочной группы | Л.М.Самосват |
| Архитектор 2 категории | А.А.Легостаев |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |  |
| Ведущий инженер | Д.А.Машович |
| Инженер 3 категории | А.И.Харина |
| Экономика |  |
| Главный специалист | Н.В.Смирнов |
| Транспорт |  |
| Инженер 3 категории | Р.Е.Елшин |
| Инженер | С.А.Киселев |
| Промышленность |  |
| Ведущий инженер | Н.Б.Вильке |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | Т.В.Непомнящих |
| Инженер | С.В.Шаманаева |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д.Бабкина |
| Инженер 3 категории | П.В.Ковшаров |
| Инженерная подготовка территории |  |
| Инженер 3 категории | Р.Е.Елшин |
| Инженер | С.А.Киселев |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |  |
| И.о. начальника инженерного отдела | Е.С.Горячева |
| Инженер | Н.Ю.Лузгина |
| ИТМ ГОЧС |  |
| Инженер ГО и ЧС 3 категории | А.К.Щемелева |
| Экологическое состояние окружающей среды. Охрана окружающей среды |  |
| Инженер по охране окружающей среды 2 категории | А.Д.Куренных |

Введение

Подготовка проекта генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области проведена на основании муниципального контракта № 2012.2 от 13 июня 2012 года между ОАО «Иркутскгипродорнии» и администрацией муниципального образования Мамско-Чуйского района.

Основаниями для разработки Проекта являются:

Ст.8 Градостроительного кодекса РФ;

Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Мамско-Чуйского района и Витимского муниципального образования.

Проектом определено перспективное назначение территории Витимского муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской области, Мамско-Чуйского района и Витимского муниципального образования.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Иркутской области:

Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г.);

Проект схемы территориального планирования муниципального образования Мамско-Чуйского района (ОАО «Иркутскгипродорнии», 2012 год);

Программа социально-экономического развития муниципального образования Мамско-Чуйского района на период 2011-2015 гг.;

Программа социально-экономического развития Витимского муниципального образования на 2011-2015 гг.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального плана Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию проекта.

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения

Программа социально-экономического развития Витимского муниципального образования на период 2011-2015 гг. Основной целью программы социально-экономического развития муниципального образования является решение ключевых социально-экономических проблем и создание качественной муниципальной поселенческой среды как совокупности условий жизни населения и функционирования хозяйствующих субъектов на данной территории.

Главные принципы, на которых базируется стратегическое планирование в МО:

- инновационность: внедрение новых методов муниципального управления в связи с ускорением и усложнением процессов экономического развития муниципальных образований и установлением новых принципов местного самоуправления;

- согласованность действий лидеров местного сообщества: программа - это, в определенной степени, договор власти, деловых кругов, общественных организаций в соответствии с которым они берут на себя обязательства по совместному продвижению принятых, наиболее важных проектов или мероприятий.

Программа содержит анализ состояния и возможностей социально–экономического развития муниципального образования краткую характеристику поселения, оценку исходной социально-экономической ситуации и предпосылок развития территории (экономико-географическое положение Витимского муниципального образования, природные и земельные ресурсы, роль муниципального образования в социально–экономическом развитии субъекта РФ, производственный потенциал, малый бизнес, бюджетный потенциал, трудовые ресурсы и демографический потенциал, состояние инфраструктуры и социальной сферы муниципального образования). Приведен SWOT-анализ конкурентных преимуществ поселения, проблем и диспропорций в его развитии.

В Программе рассмотрены основные мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры и социальной сферы, определено ресурсное обеспечение Программы.

Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство

Витимское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. В Витимское муниципальное образование входят рабочий поселок Витимский (городской населенный пункт), а также поселки Большой Северный (без населения), Колотовка и Мусковит - сельские населенные пункты. Административным центром муниципального образования является р.п. Витимский. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2012 г. составило 0,7 тыс. чел., в т.ч 0,4 тыс. чел. городского и 0,3 тыс. чел. - сельского населения.

Витимское городское поселение расположено в восточной части Мамско-Чуйского муниципального района и граничит на севере и северо-западе с Мамским городским поселением, на западе и юго-западе – с Луговским городским поселением (оба - Мамско-Чуйского района), на востоке и юго-востоке – с Бодайбинским муниципальным районом Иркутской области.

Во второй половине XIX века часть территории поселения по левому берегу р. Витим входила в состав Иркутской губернии, а правобережная часть – в Якутскую область. В 1896 г. правобережье Витима в составе Ленского горного округа было передано Иркутской губернии и вошло в Киренский округ (с 1901 г. - уезд). В 1926 г. был образован Сибирский край, территория современного Витимского городского поселения вошла в границы Бодайбинского района Иркутского округа в его составе. В 1930 г. окружное деление было упразднено и все административные районы были непосредственно подчинены г. Иркутску - центру Восточно-Сибирского края (с 1936 г. - Восточно-Сибирской области, с 1937 г. - Иркутской области). В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века на территории района развернулись геологоразведочные работы, а потом и освоение месторождений слюды-мусковита. В 1951 г. из части территории Бодайбинского и Киренского районов был образован Мамско-Чуйский административный район, районным центром стал р.п. Мама. Выделение района было связано с горнопромышленным освоением территории, осуществлявшимся силами ГОК «Мамслюда». В 1952 г. был образован рабочий поселок Витимский, в состав которого входил ряд территориально обособленных поселков, жители которых считались городским населением. В 2000 г. поселки Большой Северный, Колотовка и Мусковит были преобразованы в отдельные сельские населенные пункты, подчиненные Витимской поселковой администрации.

Таблица 2.1 Населенные пункты Витимского городского поселения

|  | Население на 01.01.2012 г. | Расстояние до р.п. Витимский |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п. Витимский | 407 |  |
| сельские населенные пункты: |  |  |
| п. Большой Северный | - | 9 |
| п. Колотовка | 149 | 4 |
| п. Мусковит | 136 | 2 |
| Всего | 692 |  |

Все населенные пункты расположены на надпойменной террасе р. Витим; р.п. Витимский и п. Большой Северный – на правом берегу, поселки Колотовка и Мусковит – на левом. Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением на судоходной реке Витим. Неблагоприятными для развития поселения факторами являются свертывание горнодобывающей промышленности, удаленность от экономических центров области и отсутствие наземного круглогодичного сообщения с населенными пунктами в границах района.

Витимское городское поселение входит в Мамско-Чуйскую районную систему расселения и административно подчиняется районному центру р.п.Мама, расстояние от центра поселения составляет 26 км. Связь с областным центром осуществляется воздушным транспортом (расстояние от аэропорта Мама - 972 км), с ближайшим городом Бодайбо сообщение в период навигации осуществляется речным транспортом (95 км по р. Витим), зимой – автомобильным транспортом (по автозимнику). Ближайшая железнодорожная станция Таксимо в Муйском районе Республики Бурятия находится на расстоянии 340 км от р.п. Мама.

В качестве центра муниципального образования р.п.Витимский осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 285 чел., сообщение с которыми затруднено отсутствием круглогодичной надежной переправы через р. Витим.

Раздел 3. Природные условия

3.1 Климат

Климат территории резкоконтинентальный, с морозной зимой (до -55С- 60°С) и коротким теплым летом (до +39С). Среднемесячные температуры января -28,9°С, июля +17,9°С.

Ледяной покров на реках в поселении устанавливается в октябре-ноябре и сходит в мае-июне. Снежный покров в долинах рек держится с октября до июня, на вершинах гольцов - более продолжительное время. На территории поселения распространена вечная мерзлота, главным образом, на склонах гольцов.

Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 % приходится на летние месяцы.

Оценивая в целом климатические факторы поселения, то они вполне благоприятны для развития и роста древесной растительности.

3.2 Рельеф

Рельеф на территории поселения гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые, рельеф с обширными лесными массивами.

3.3 Почвы, растительность и животный мир

По влажности наибольшая часть почв относится к категории сухих – 54,7 % и свежих – 33,2 %. В условиях горного рельефа при преобладании склонов от 11 до 30°С и более маломощных почв особое внимание нужно обратить на предотвращение эрозионных процессов. Решающую роль в предотвращении ветровой и водной эрозии почв играет лесная растительность. Поэтому необходим тщательный контроль за строгим соблюдением правил рубок, а также сохранение от уничтожения кустарников (кедрового стланика).

От поздних заморозков особенно страдают побеги. Находящиеся на высоте до 2-х метров над уровнем почвы. Глубина промерзания почв достигает 250 см.

Растительность поселения относится к горно-таежному типу, с дифференциацией ее в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины гольцов чаще лишены древесной растительности, северные и верхние части южных склонов покрыты зарослями кедрового стланника, карликовой березы и лиственницей, ниже по склонам видовой состав растительности значительно расширяется и представлен хвойными, лиственными и смешанными массивами леса.

Животный мир поселения типичен для горно-таежных условий Сибири. В зависимости от сезона появляются здесь перелетные и пролетные виды птиц.

В реках поселения водятся характерные для условий северных районов Сибири виды рыб - хариус, сиг, валек, таймень и др.

На территории поселения развита промысловая охота и рыбалка. Основными видами товарной продукции охотничьего промысла являются: пушнина (соболь, белка, горностай), мясо диких животных (северный олень, лось). Добыча таких видов как соболь, копытные животные ограничена лимитом, устанавливаемым областным управлением охотничьим хозяйством, на основании учетных данных.

Привлекательная природная среда, благоприятная экология создают условия для развития туризма с элементами промысловой охоты и рыбалки.

3.4 Гидрологические условия

Гидрология Витимского поселения представлена сетью крупных рек, их притоков.

Реки имеют устойчивый ледяной покров в среднем продолжительностью 6 месяцев, который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине мая, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким осенним половодьем и наличием летней и зимней межени.

Перечень водных объектов, расположенных в пределах Витимского поселения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Протяженность водных объектов

| Наименование водного объекта | Длина, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Крупные водотоки |  |
| р. Витим | 1837 |
| р. Тахтыга | 90 |
| р. Барщиха, Быстрая | 75 |
| р. Тахтыган | 60 |
| р. Мара | 47 |
| р. Лабазная | 28 |
| р. Соболевка | 23 |
| р. Мал.Северная | 17 |
| р. Каменистый | 16 |
| р. Еремиха | 14 |
| р. Соболиный | 13,5 |
| р. Гремучий | 13 |
| р. Колотовка | 12,3 |
| р. Прав. Тахтыгон | 11 |
| р. Большой | 10 |
| р. Упорный | 10 |
| Мелкие водотоки |  |
| р. Березовый | 5,2 |
| р. Беспокойный | 4 |
| р. Бирюзовый | 5,5 |
| р. Бол. Северная | 3,4 |
| р. Быстрый | 3,5 |
| р. Дальний | 5,2 |
| р. Длинный | 6,2 |
| р. Ивановский | 6,1 |
| р. Интересный | 3,7 |
| р. Кедровый | 8,6 |
| р. Ключевой | 3,6 |
| р. Короткий | 5,4 |
| р. Круглый | 7,2 |
| р. Крутой | 4,4 |
| р. Лев. Тахтыган | 5,5 |
| р. Лев.Колотовка | 5,8 |
| р. Лиственный | 8,2 |
| р. Мальцевский | 0,05 |
| р. Медвежий | 3,5 |
| р. Нов.Лабазный | 5,1 |
| р. Олений | 3,7 |
| р. Перевальный | 4 |
| р. Прав.Колотовка | 4,2 |
| р. Прощальный | 9 |
| р. Прямой | 4 |
| р. Северушка | 8,5 |
| р. Сосновый | 3 |
| р. Сред. Каменистый | 3,3 |
| р. Средний | 1 |
| р. Старательный | 7,3 |
| р. Таежный | 3,6 |
| р. Тихий | 5,5 |
| р. Хаповский | 4,5 |
| р. Широкий | 5 |

3.4 Сейсмичность территории

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).

Территория Витимского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах:

- р.п. Витимский А(10 %) - 7, В(5 %) - 7, С(1 %) – 8.

3.5 Природная радиация

Основными источниками облучения на территории поселения являются природные источники ионизирующего излучения и наличие водных радоновых источников. Необходимо проводить мониторинг за уровнем природной радиации в почве и воде на территории поселения.

Раздел 4.Оценка ресурсного потенциала

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Федерального агентства по недропользованию Иркутский филиал ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу» в пределах Мамско-Чуйского района, на территории необходимой для разработки градостроительной документации находятся следующие месторождения полезных ископаемых:

Противоколотовское месторождение известняков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и приняты протоколом 1959г. Месторождение учтено балансом в резерве.

Колотовское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7318, 1974г. Месторождение учтено Госбалансом, на разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02227 ТЭ - ООО «Артель ЧУЯ ЛТД».

Большесеверное рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7880, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Максимихинское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7746, 1976г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Тахтыганское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7880, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Марское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7746, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Витимское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7952,1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Луговское рудное поле слюда-мусковиг. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 9395, 1983г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Лицензия ИРК 02493 БР выдана ООО «Лена АС» на геологическое изучение (р. Тохтыга).

Разведанные месторождения подземных вод отсутствуют.

4.2. Лесосырьевые ресурсы

На территории Витимского муниципального образования действуют Луговская и Патомская дачи Мамского лесничества.

Структура Мамского лесничества и площади участковых лесничеств и дач согласно документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Структура Мамского лесничества

| Наименование участкового лесничества | Наименование дачи | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мамское | Патомская | 759481 |
|  | Луговская | 491639 |
|  | Чуйская | 583571 |
|  | Ленская | 632302 |
|  | Большечуйская | 972526 |
|  | Конкудерская | 852904 |
| Всего | 4292423 |  |

По лесорастительному районированию, Витимское муниципальное образование отнесено к Восточно-Сибирскому таежному мерзлотному лесному.

Распределение территории дач по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Дачи | Номера кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего лесов |  |  | 1250620 |
| I. Защитные леса, всего |  |  | 760180 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  | 7521 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1.Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Патомская | части кварталов: 648, 649, 660, 666 | 500 |
|  | Луговская | части кварталов: 285, 287, 288, 306, 308, 315, 316, 324, 325, 330, 331, 335, 336, 347, 349, 350, 360, 361, 364, 365, 368, 371, 372, 373, 376, 381, 382, 383, 389, 390 | 5050 |
|  |  | Всего | 5050 |
| 1.2. Зеленые зоны | Патомская | квартал: 646 | 919 |
|  | Луговская | кварталы: 265ч, 285ч, 287ч, 368ч, 381ч | 1552 |
|  |  | Всего | 2471 |
| 2. Ценные леса, всего: |  |  | 752659 |
| в том числе: |  |  |  |
| 2.1. Противоэрозионные леса | Патомская | кварталы: 27ч, 28ч, 31-33, 35, 37, 38ч, 39ч, 42-49, 53-59, 61-63, 65, 66ч, 68ч, 69, 70, 73ч, 74-77, 82, 83ч, 84ч, 85-87, 90, 91, 92ч, 93, 95-99, 100ч, 102, 103, 106-110, 111ч, 112-114, 116-124, 125ч, 137-148, 149ч, 150ч, 162-173, 174ч, 175ч, 188, 189, 194, 196-200, 201ч, 215-217, 223-225, 227-231, 232ч, 233ч, 245-247, 253, 254, 257-263, 264ч, 267-269, 275, 277-280, 281ч-284ч, 292, 294-299, 301ч, 302ч, 309ч, 310, 311ч, 324-326, 327ч, 328ч,330, 331ч, 345, 346ч, 347, 348, 349ч-351ч, 352, 353, 364ч, 365ч, 366, 367, 368ч, 369ч, 370, 371, 381ч, 383-391, 392ч, 393ч, 394, 395, 396ч-399ч, 405-411, 412ч-420ч, 422-430, 432ч, 433ч, 436, 437, 441-448, 452, 454-457, 459ч-461ч, 462-466, 472-477, 478ч, 482-485, 489-492, 494ч, 496, 497, 500, 501, 503, 507, 508, 509ч, 514-516, 525-528, 529ч-532ч, 533, 540-548, 549ч, 550ч, 551, 552, 555-561, 564-569, 570ч, 571, 572ч, 573ч, 574, 575, 578-583, 585-595, 600-603, 606-615, 621, 622, 624-639, 647, 650-659, 661-664, 668, 669, 673, 674 | 420574 |
|  | Луговская | кварталы: 40-43, 44ч, 51-56, 57ч, 64ч, 65ч, 66-68, 77ч, 78ч, 79-81, 91ч-93ч, 94-98, 99ч, 104-107, 108ч-111ч, 112-114, 115ч, 120-122, 124ч, 125ч, 126, 127, 128ч, 131, 132, 137ч, 138, 139, 140ч, 146, 150ч-152ч, 153-157, 164-167, 168ч-170ч, 171, 175-179, 180ч-182ч, 183, 184, 186-190, 191ч-193ч, 196, 200, 202ч, 203ч, 204, 205ч, 206, 207, 210, 211ч-213ч, 214, 215, 216ч, 217ч, 218- 26, 227ч, 228ч, 231ч, 232ч, 233, 234ч, 235ч, 236-239, 240ч-244ч, 245-247, 248ч, 249-251, 255-263, 264ч, 266-268, 269ч, 270ч, 271, 273, 274, 277-283, 291-295, 296ч, 297ч, 298, 299, 303-305, 306ч, 311ч, 312, 313ч-317ч, 320-323, 328, 329, 330ч, 331ч, 332-334, 335ч, 336ч, 337, 338, 344-346, 347ч, 348, 349ч, 350ч, 351, 356-359, 360ч, 361ч, 362, 363, 364ч, 365ч, 366, 371ч-373ч, 374, 375, 375, 376ч, 377, 383ч, 384-387, 391, 395-399, 406, 409-412, 414, 415, 418, 430 | 251019 |
|  |  | Всего | 671593 |
| 2.2. Нерестоохранные полосы лесов | Патомская | части кварталов: 20, 27, 28, 38, 39, 50, 60, 66, 68, 73, 83, 84, 92, 100, 101, 111, 125, 149, 150, 174-177, 201, 202, 232-235, 237-240, 264, 265, 281-284, 300-304, 306, 307, 309, 311, 314, 315, 317, 327-329, 331-335, 337, 339-344, 346, 349-351, 361-365, 368, 369, 381, 392, 393, 396-400, 412-420, 431-433, 435, 438-440, 450, 458-461, 467-469, 478-480, 486, 487, 494, 495, 498, 509-511, 513, 517, 529-532, 534, 549, 550, 553, 570, 572, 573, 576, 596, 616-618, 640, 641, 643-645, 648, 649, 660, 666, 670, 680, 691-693 | 37887 |
|  | Луговская | квартал: 289; части кварталов: 1-6, 18-20, 31-33, 44, 46-49, 57-65, 70, 76-78, 83, 91-93, 99, 108-111, 115, 123-125, 128, 134-137, 140, 141, 149-152, 158, 159, 168-170, 174, 180-182, 185, 191-195, 202, 203, 205, 211-213, 216, 217, 227-232, 234, 235, 240-244, 248, 252-254, 264, 265, 269, 270, 287, 288, 290, 296, 297, 306, 308-311, 313-317, 324-326, 335, 336, 340-343, 349, 350, 354, 355, 364, 365, 368, 369, 376, 378-380, 381, 389, 390, 393, 394, 402-405, 407, 408, 419-421, 431-435, 446-449 | 43179 |
|  |  | Всего | 81066 |
| II. Эксплуатационные леса | Патомская | кварталы: 176ч, 177ч, 202ч, 203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч | 8683 |
|  |  | Всего | 8683 |
| III. Резервные леса | Патомская | кварталы: 1-19, 20ч, 21-26, 29, 30, 34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52, 60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81, 88, 89, 94, 101ч, 104, 105, 115, 126-136, 151-161, 178-187, 190-193, 195, 206-214, 218-222, 226, 239ч, 240ч, 241-244, 248-252, 255, 256, 265ч, 266, 270-274, 276, 285-291, 293, 300ч, 303ч, 304ч, 305, 306ч, 307ч, 308, 312, 313, 314ч, 315ч, 316, 317ч, 318-323, 329ч, 332ч- 335ч, 336, 337ч, 338, 339ч-344ч, 354-360, 361ч-363ч, 372-380,382, 400ч, 401-404, 421, 431ч, 434, 435ч, 438ч-440ч, 449, 450ч, 451, 453, 458ч, 467ч-469ч, 470, 471, 479ч, 480ч, 481, 486ч, 487ч, 488, 493, 495ч, 498ч, 499, 502, 504, 505, 506, 510ч, 511ч, 512, 513ч, 517ч, 518-524, 534ч, 535-539, 553ч, 554, 562, 563, 576ч, 577, 584, 596ч, 597-599, 604, 605, 616ч-618ч, 619, 620, 623, 640ч, 641ч, 642, 643ч-645ч, 648ч, 649ч, 660ч, 665, 666ч, 667, 670ч, 671, 672, 675- 679, 680ч, 681-690, 691ч-693ч | 290918 |
|  | Луговская | кварталы: 1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 21-30, 31ч-33ч, 34-39, 45, 46ч-49ч, 50, 58ч-63ч, 69, 70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч, 84-90, 100-103, 116-119, 123ч, 129, 130, 133, 134ч-136ч, 141ч, 142-145, 147, 148, 149ч, 158ч, 159ч, 160-163, 172, 173, 174ч, 185ч, 194ч, 195ч, 197-199, 201, 208, 209, 229ч, 230ч, 252ч-254ч, 272, 275, 276, 284, 286, 288ч, 290ч, 300-302, 307, 308ч-310ч, 318, 319, 324ч-326ч, 327, 339, 340ч-343ч, 352, 353, 354ч, 355ч, 367, 369ч, 370, 378ч-380ч, 382ч, 388, 389ч, 390ч, 392, 393ч, 394ч, 400, 401, 402ч-405ч, 407ч, 408ч, 413, 416, 417, 419ч-421ч, 422-429, 431ч-435ч, 436-445, 446ч-449ч, 450-469 | 190839 |
|  |  | Всего | 481757 |

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 4.3 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, дач и участковых лесничеств, в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 4.3 - Виды разрешенного использования лесов

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества, дачи | Перечень кварталов или их частей по дачам | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовка древесины | Патомская | кварталы: 1-693 | вся покрытая лесом площадь |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 |  |
| Заготовка живицы | Патомская | кварталы: 176ч, 177ч, 202ч, 203-205, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч | данные уточняются при возникновении потребности |
|  | Луговская | Нет эксплуатационных лесов |  |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Патомская | кварталы: 1-693 | данные уточняются при возникновении потребности |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 |  |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Патомская | кварталы: 1-693 | Данные уточняются при возникновении потребности |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 |  |
|  | Чуйская | кварталы: 1-728 |  |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Патомская | кварталы: 1-645; 647-693 | 758562 |
|  | Луговская | кварталы: 1-264; 265ч; 266-284; 285ч; 286; 287ч; 288-367; 368ч; 369-380; 381ч; 382-469 | 490087 |
| Ведение сельского хозяйства | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Осуществление рекреационной деятельности | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Патомская | кварталы: 1-19, 20ч, 21-26, 29, 30, 34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52, 60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81, 88, 89, 94, 101ч, 104, 105, 115, 126-136, 151-161, 176ч, 177ч, 178-187, 190-193, 195, 202ч, 203-214, 218-222, 226, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч, 239ч, 240ч, 241-244, 248-252, 255, 256, 265ч, 266, 270-274, 276, 285-291, 293, 300ч, 303ч, 304ч, 305, 306ч, 307ч, 308, 312, 313, 314ч, 315ч, 316, 317ч, 318-323, 329ч, 332ч- 335ч, 336, 337ч, 338, 339ч-344ч, 354-360, 361ч-363ч, 372-380,382, 400ч, 401-404, 421, 431ч, 434, 435ч, 438ч-440ч, 449, 450ч, 451, 453, 458ч, 467ч-469ч, 470, 471, 479ч, 480ч, 481, 486ч, 487ч, 488, 493, 495ч, 498ч, 499, 502, 504, 505, 506, 510ч, 511ч, 512, 513ч, 517ч, 518-524, 534ч, 535-539, 553ч, 554, 562, 563, 576ч, 577, 584, 596ч, 597-599, 604, 605, 616ч-618ч, 619, 620, 623, 640ч, 641ч, 642, 643ч-645ч, 648ч, 649ч, 660ч, 665, 666ч, 667, 670ч, 671, 672, 675- 679, 680ч, 681-690, 691ч-693ч | Данные уточняются при возникновении потребности |
|  | Луговская | кварталы: 1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 21-30, 31ч-33ч, 34-39, 45, 46ч-49ч, 50, 58ч-63ч, 69, 70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч, 84-90, 100-103, 116-119, 123ч, 129, 130, 133, 134ч-136ч, 141ч, 142-145, 147, 148, 149ч, 158ч, 159ч, 160-163, 172, 173, 174ч, 185ч, 194ч, 195ч, 197-199, 201, 208, 209, 229ч, 230ч, 252ч-254ч, 272, 275, 276, 284, 286, 288ч, 290ч, 300-302, 307, 308ч-310ч, 318, 319, 324ч-326ч, 327, 339, 340ч-343ч, 352, 353, 354ч, 355ч, 367, 369ч, 370, 378ч-380ч, 382ч, 388, 389ч, 390ч, 392, 393ч, 394ч, 400, 401, 402ч-405ч, 407ч, 408ч, 413, 416, 417, 419ч-421ч, 422-429, 431ч-435ч, 436-445, 446ч-449ч, 450-469 |  |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Патомская | кварталы: 1-19, 20ч, 21-26, 29, 30, 34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52, 60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81, 88, 89, 94, 101ч, 104, 105, 115, 126-136, 151-161, 176ч, 177ч, 178-187, 190-193, 195, 202ч, 203-214, 218-222, 226, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч, 239ч, 240ч, 241-244, 248-252, 255, 256, 265ч, 266, 270-274, 276, 285-291, 293, 300ч, 303ч, 304ч, 305, 306ч, 307ч, 308, 312, 313, 314ч, 315ч, 316, 317ч, 318-323, 329ч, 332ч- 335ч, 336, 337ч, 338, 339ч-344ч, 354-360, 361ч-363ч, 372-380,382, 400ч, 401-404, 421, 431ч, 434, 435ч, 438ч-440ч, 449, 450ч, 451, 453, 458ч, 467ч-469ч, 470, 471, 479ч, 480ч, 481, 486ч, 487ч, 488, 493, 495ч, 498ч, 499, 502, 504, 505, 506, 510ч, 511ч, 512, 513ч, 517ч, 518-524, 534ч, 535-539, 553ч, 554, 562, 563, 576ч, 577, 584, 596ч, 597-599, 604, 605, 616ч-618ч, 619, 620, 623, 640ч, 641ч, 642, 643ч-645ч, 648ч, 649ч, 660ч, 665, 666ч, 667, 670ч, 671, 672, 675-679, 680ч, 681-690, 691ч-693ч | данные уточняются при возникновении потребности |
|  | Луговская | кварталы: 1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 21-30, 31ч-33ч, 34-39, 45, 46ч-49ч, 50, 58ч-63ч, 69, 70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч, 84-90, 100-103, 116-119, 123ч, 129, 130, 133, 134ч-136ч, 141ч, 142-145, 147, 148, 149ч, 158ч, 159ч, 160-163, 172, 173, 174ч, 185ч, 194ч, 195ч, 197-199, 201, 208, 209, 229ч, 230ч, 252ч-254ч, 272, 275, 276, 284, 286, 288ч, 290ч, 300-302, 307, 308ч-310ч, 318, 319, 324ч-326ч, 327, 339, 340ч-343ч, 352, 353, 354ч, 355ч, 367, 369ч, 370, 378ч-380ч, 382ч, 388, 389ч, 390ч, 392, 393ч, 394ч, 400, 401, 402ч-405ч, 407ч, 408ч, 413, 416, 417, 419ч-421ч, 422-429, 431ч-435ч, 436-445, 446ч-449ч, 450-469 |  |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Патомская | кварталы: 1-19, 20ч, 21-26, 29, 30, 34, 36, 40, 41,50ч, 51, 52, 60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81,88, 89, 94, 101ч, 104, 105, 115, 126-136, 151-161, 176ч, 177ч, 178-187,190-193, 195, 202ч, 203-214, 218-222,226, 234ч, 235ч, 236, 237ч, 238ч,239ч, 240ч, 241-244, 248-252, 255,256, 265ч, 266, 270-274, 276, 285-291,293, 300ч, 303ч, 304ч, 305, 306ч,307ч, 308, 312, 313, 314ч, 315ч, 316,317ч, 318-323, 329ч, 332ч- 335ч, 336,337ч, 338, 339ч-344ч, 354-360, 361ч-363ч, 372-380,382, 400ч, 401-404, 421,431ч, 434, 435ч, 438ч-440ч, 449, 450ч,451, 453, 458ч, 467ч-469ч, 470, 471,479ч, 480ч, 481, 486ч, 487ч, 488, 493,495ч, 498ч, 499, 502, 504, 505, 506,510ч, 511ч, 512, 513ч, 517ч, 518-524,534ч, 535-539, 553ч, 554, 562, 563,576ч, 577, 584, 596ч, 597-599, 604,605, 616ч-618ч, 619, 620, 623, 640ч,641ч, 642, 643ч-645ч, 648ч, 649ч,660ч, 665, 666ч, 667, 670ч, 671, 672,675- 679, 680ч, 681-690, 691ч-693ч |  |
| Осуществление религиозной деятельности | Патомская | кварталы: 1-693 | 759481 |
|  | Луговская | кварталы: 1-469 | 491639 |

Примечание: площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных данных из-за давности материалов лесоустройства.

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разрешена заготовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.

В соответствии с частью 5 статьи 105 ЛК РФ в зеленой зоне запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства. Поскольку некоторые виды сельскохозяйственной деятельности в этой подкатегории защитных лесов разрешены, площадь зеленых зон целиком включена в состав лесных массивов, где разрешается ведение сельского хозяйства, за исключением памятников природы.

Поскольку выполнение работ по геологическому изучению недр в зеленых зонах не запрещается, а разработка месторождений полезных ископаемых запрещается, то в вышеприведенной таблице площадь зеленых зон целиком включена в состав лесных массивов, где разрешается использование лесов с целью выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 4.4).

Таблица 4.4 - Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается: - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; - проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса древесины; - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных рубок более 70%; - уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; |
| Заготовка древесины | - уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области а также мест их обитания; - проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, установки и приспособления. Запрещается: - оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; - сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведение подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с приказом Рослесхоза от 05.12.2011 №513. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Не допускается: - заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ; Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения охотничьего хозяйства (п.3 ст. 105 ЛК РФ). При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК РФ). При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посеще- ние лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, воз- никновение эрозии почв; - использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не по- крытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастьба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подрос- том до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребыванию в лесах. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Использование ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не до- пускается. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Согласно приказа Рослесхоза от 05.12.2011 №510 запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Иркутской области. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, от- ходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |

Раздел 5 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования существующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

5.1.Функциональный профиль и основные виды деятельности

Населенные пункты Витимского городского поселения возникли как горнопромышленные в 30-е годы ХХ века, здесь базировался ГОК «Мамслюда». В 90-е годы по ряду объективных и субъективных причин ГОК не сумел встроиться в новые экономические отношения, резко сократил объем промышленного производства, а затем фактически прекратил свою деятельность. С остановкой основного градообразующего предприятия моноотраслевое поселение потеряло свою экономическую базу. В настоящее время сфера занятости представлена предприятиями, учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, обеспечивающими потребности жителей поселения, численность обслуживающей группы составляет 111 чел. В связи с прогнозом сокращения численности населения на перспективу ожидается снижение численности обслуживающих кадров до 0,1 тыс. чел.

- 5.2 Население

В XVII веке территорию Мамско-Чуйского района населяли эвенки и якуты, образуя небольшие поселения, состоящие из юрт. К середине века относится ее посещение казаками-первопроходцами. Горнопромышленное освоение территории началось в 20-е годы прошлого века и было связано с разработкой месторождений слюды-мусковита. Слюдоразведочный рудник и поселок Колотовка появились в 1926 г.; там проживало 43 чел. Расселение формировалось по производственному принципу, состояло из мелких поселков и было максимально приближено к местам разработки слюды. Система расселения не отличалась постоянством, по мере отработки слюдяных жил поселки оставлялись и одновременно возникали другие. К 50-м годам расселение стабилизировалось. В 1951 г. из части территории Бодайбинского и Киренского районов был создан Мамско-Чуйский административный район с административным центром в р.п. Мама. В 1952 г был образован рабочий поселок Витимский, в состав которого без статуса отдельных населенных пунктов были включены поселки Большой Северный, Колотовка, Мусковит и ряд других. Рост численности населения шел за счет миграционного притока, и в 1959 г. численность жителей р.п. Витимский составила 4,9 тыс. чел (см. таблицу 5.1).

- Таблица 5.1 - Численность жителей в границах Витимского городского поселения по данным переписей населения

чел.

|  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Витимский | 4 900 | 6 700 | 4 900 | 4 329 | 909 |
| п. Большой Северный | * | * | * | * | - |
| п. Колотовка | * | * | * | * | 301 |
| п. Мусковит | * | * | * | * | 322 |
| Всего | 4 900 | 6 700 | 4 900 | 4 329 | 1 532 |

* в составе р.п. Витимский

Витимский был главной производственной базой ГОКа «Мамслюда», и к 1970 г. население выросло до 6,7 тыс. чел. и достигло максимального уровня. В последующие два десятилетия численность жителей медленно убывала, что было обусловлено повышением производительности труда и совершенствованием технологии добычи слюды. К 1989 г. в Витимском вместе с подчиненными поселками проживало 4,3 тыс. чел.

В период экономических реформ ГОК «Мамслюда», сначала резко сократил объем промышленного производства, а в середине 90-х годов фактически прекратил свою деятельность. Потеря рабочих мест при отсутствии возможности их замещения привела к резкому оттоку населения из поселка. За 1989-2002 г. численность жителей в границах Витимского городского поселения сократилась на 2,8 тыс. чел, или в 2,8 раза. В последующие годы миграционный отток продолжался, хотя и с несколько меньшей интенсивностью. Он был дополнен естественной убылью, характерной в 90-е годы ХХ век и в начале XXI века для всей России. Но в отличие от большинства территорий области, где в последние годы отмечен небольшой естественный прирост жителей, в р.п. Витимский сохраняется естественная убыль населения. Всего за 2002-2011 гг. численность жителей поселка уменьшилась почти на 0,6 тыс. чел., (в 2,4 раза) и составила к 2012 г. 407 чел (см. таблицы 5.2, 5.3).

В 2000 г. поселки Большой Северный, Колотовка и Мусковит были выделены из состава р.п. Витимский и получили статус сельских населенных пунктов, подчиненных Витимской поселковой администрации. В 2001 г. в них проживало 0,84 тыс. чел. (см. таблицу 5.3). В последующий период динамика населения была аналогичной процессам в р.п. Витимский. Большой Северный к 2005 г. полностью потерял постоянное население, в п. Колотовка оно за 2001-2011 гг. сократилось в 2,7 раза, в п. Мусковит – в 3,1 раза.

Таблица 5.2 Динамика численности населения р.п. Витимский по данным текущего статистического учета

| год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Численность посто-янного населения на начало года, чел. | 981 | 902 | 0,9 | 812 | 767 | 738 | 684 | 652 | 623 | 444 |
| Родилось чел. | 14 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | … |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 6,7 | 16,7 | 10,7 | 10,1 | 8,0 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 12,7 | … |
| Умерло чел. | 24 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | … |
| Смертность (на 1000 жит.) | 11,4 | 16,7 | 20,2 | 16,5 | 18,6 | 23,9 | 22,5 | 15,7 | 25,5 | … |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -10 | - | -8 | -5 | -8 | -10 | -8 | -3 | -6 | -9 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -4,7 | - | -9,5 | -6,4 | -10,6 | -14,1 | -12,0 | -4,7 | -12,8 | -20,3 |
| Прибыло чел. | 38 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 14 | 21 |
| Выбыло чел. | 34 | 39 | 53 | 51 | 28 | 49 | 29 | 27 | 61 | 49 |
| Механический прирост (убыль) чел. | 4 | -31 | -51 | -40 | -21 | -44 | -24 | -26 | -47 | -28 |

В целом численность жителей Витимского городского поселения за годы, прошедшие с начала XXI века, сократилось на 1,2 тыс. чел., или в 2,75 раза. Тенденция снижения численности населения отразилась на динамике его демографической структуры. Резко усилился процесс старения населения: удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 9,3% в 1989 г. до 18,1% вк 2002 г. и до 19,4% - к 2011 г. (см. таблицу 5.4). Снижение рождаемости привело к существенному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2011 г. по сравнению с 1989 г. (с 32,9% до 16,6%). В условиях низкой рождаемости удельный вес лиц в трудоспособном возрасте за 1989-2011 гг. заметно вырос. Это связано с вхождением в трудоспособный возраст относительно многочисленных поколений 80-х годов рождения. В результате процессов естественного движения населения численность трудоспособных возрастов увеличивалась, пока в эту категорию вступали относительно многочисленные поколения 80-х годов рождения. В текущем десятилетии старение населения ускорится, в трудоспособный возраст вступит почти в два раза меньше жителей, чем перейдет из него в категорию пенсионеров, что приведет к сокращению удельного веса трудоспособных возрастов. Прогноз возрастной структуры населения в условиях миграционного оттока жителей представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.3 - Динамика людности населенных пунктов Витимского городского поселения за 2001-2012 гг. (чел.)

|  | 2001 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2011 | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| р.п. Витимский | 1 062 | 812 | 767 | 738 | 684 | 652 | 444 | 407 |
| п. Большой Северный | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Колотовка | 408 | 236 | 258 | 247 | 214 | 208 | 161 | 149 |
| п. Мусковит | 417 | 243 | 241 | 227 | 207 | 213 | 147 | 136 |
| Всего | 1 902 | 1 291 | 1 266 | 1 212 | 1 105 | 1 073 | 752 | 692 |

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры и подростки. По состоянию на исходный год разработки генерального плана их численность составила 0,47 тыс. чел., или 67% населения, из них 15,7% (0,11 тыс. чел.) занято в экономике. В связи с недостатком рабочих мест очень высок удельный вес незанятого населения – 45,7% общей численности.

- Таблица 5.4 - Возрастная структура населения р.п. Витимский

(в % к общей численности)

| Возрастные группы | 1989 г. | 2002 г. | 2011 г. | I очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 32,9 | 21,2 | 16,6 | 16,0 | 15,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 57,8 | 60,7 | 64,0 | 60,0 | 56,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 9,3 | 18,1 | 19,4 | 24,0 | 29,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

На основании прогноза возрастной структуры населения и анализа современного баланса трудовых ресурсов составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.5). В связи с оттоком населения ожидается сокращение численности трудовых ресурсов при сохранении численности занятых в экономике, что обеспечит повышение уровня занятости населения.

В условиях сокращения населения численность жителей Витимского городского поселения на I очередь генерального плана (2022 г.) составит 0,6 тыс. чел., а на расчетный срок (2032 г.) – 0,5 тыс. чел. Ожидается снижение удельного веса несамодеятельного населения с 84,3% общей численности до 80,0% (см. таблицу 5.6).

- Таблица 5.5 - Расчет трудовых ресурсов

|  | Исходный год |  | I очередь (2022 г.) |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население всего | 0,70 | 100,0 | 0,60 | 100,0 | 0,50 | 100,0 |
| Трудовые ресурсы всего | 0,47 | 67,0 | 0,38 | 63,3 | 0,30 | 60,0 |
| в т. ч. население в трудоспособном возрасте | 0,45 | 64,0 | 0,36 | 60,0 | 0,28 | 56,0 |
| работающие лица старше трудоспособного возраста | 0,02 | 3,0 | 0,02 | 3,3 | 0,02 | 4,0 |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Занятые в экономике | 0,11 | 15,7 | 0,10 | 16,7 | 0,10 | 20,0 |
| Трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,32 | 45,7 | 0,25 | 41,6 | 0,17 | 34,0 |
| Неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,04 | 5,6 | 0,03 | 5,0 | 0,03 | 6,0 |

* включают военнослужащих, безработных, лиц, занятых в домашнем, личном подсобном хозяйстве и др.

- Таблица 5.6 - Трудовая структура населения

|  | Исходный год |  | Iочередь 2022 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Самодеятельное население | 0,11 | 15,7 | 0,1 | 16,7 | 0,1 | 20,0 |
| в т. ч. градообразующая группа | - | - | - | - | - | - |
| обслуживающая группа | 0,11 | 15,7 | 0,1 | 16,7 | 0,1 | 20,0 |
| Несамодеятельное население | 0,59 | 84,3 | 0,5 | 83,3 | 0,4 | 80,0 |
| Население всего | 0,70 | 100,0 | 0,6 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |

Прогноз развития населенных пунктов Витимского муниципального образования основан на тенденции сокращения численности населения (см. таблицу 5.7).

Таблица 5.7 - Проектное размещение населения Витимского муниципального образования

тыс. чел.

|  | Исходный год | Iочередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Витимское городское поселение | 0,70 | 0,6 | 0,5 |
| р.п. Витимский | 0,41 | 0,4 | 0,3 |
| п. Колотовка | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| п. Мусковит | 0,14 | 0,1 | 0,1 |

5.3. Использование территории

5.3.1. Существующее использование территории

Территория Витимского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз, составляет 154 128,9 га. Площадь застроенных территорий – 115,1 га, или 0,07% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают почти всю площадь муниципального образования, земли прочих видов использования (территории специального назначения) занимают всего 15,9 га.

Территория р.п. Витимский в существующих границах составляет 77,6 га. В настоящее время застроенная территория занимает 39,9 га, или половину (51,4%) всех земель в границах поселка. Площадь жилой зоны составляет 34,0 га, или 85,2% территории застройки. В основном она представлена малоэтажной усадебной застройкой (22,6 га, или 66,5% жилой зоны); малоэтажные секционные жилые дома занимают 8,1 га, участки, используемые для садоводства и огородничества – 1,8 га, пустующие участки в границах жилой зоны – 1,5 га. Общественно-деловая зона (в основном, объекты обслуживания поселенного значения) размещаются на площади 1,5 га, участки недействующих производственных объектов занимают 2,4 га. На ландшафтно-рекреационную зону (главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 34,9 га, в их составе имеются плоскостные спортивные сооружения (1,4 га). Земли специального назначения занимают участок 2,8 га, режимные территории (пожарное депо) – 0,1 га.

Поселок Колотовка в настоящее время занимает 74,2 га. Территория застройки занимает 35,2 га (47,4% всех земель). Жилая зона представлена индивидуальными домами с приусадебными участками (20,3 га) и садоводствами (8,8 га); пустующие жилые территории занимают 2,8 га. Всего на жилую застройку приходится 31,9 га (92,0% застроенной территории). Общественно-деловая зона занимает 0,8 га, объекты инженерной инфраструктуры – 2,5 га, специальные территории – 2,8 га. Рекреационная зона представлена природными ландшафтами (36,2 га).

Площадь п. Мусковит в современных границах составляет 152,1 га. Территория застройки занимает 40,0 га (26,3% всех земель). Значительная площадь приходится на ландшафтно-рекреационную зону (109,6 га, или 72% поселковых земель). Жилая застройка (малоэтажная индивидуальная усадебная и секционная, а также садоводства и пустующие участки) занимает 26,2 га, или 65,5% застроенной территории. Предприятия и учреждения обслуживания размещаются на 1,8 га, объекты инженерной инфраструктуры – на 3,2 га, режимные объекты (пожарное депо) – на 0,9 га. Участок площадью 7,9 га занимают недействующие производственные и коммунально-складские объекты. Зона специального назначения размещается на 2,5 га.

В границы упраздненного поселка Большой Северный входит 111,7 га территории, относящейся к ландшафтно-рекреационной зоне.

Вне границ населенных пунктов площадь земель Витимского городского поселения составляет 153 713,3 га, или 99,7% всей территории поселения. В подавляющей части она представлена ландшафтно-рекреационными природными территориями (главным образом, лесами). Объекты специального назначения (кладбища, свалки) занимают 7,9 га, застроенная территория отсутствует.

Анализ современного использования территории Витимского городского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Преобладающую часть площади поселения занимают ландшафтно-рекреационные территории (153 997,8 га, или 99,9%). На жилую застройку приходится 92,1 га, в основном это индивидуальные дома с усадьбами (61,5 га), присутствует также малоэтажная секционная застройка (8,7 га) и садоводства (17,4 га). Площадь жилой территории (без учета садоводств) в расчете на одного жителя составляет 1 014,5 м2. Участки общественных учреждений и предприятий обслуживания занимают 4,1 га, или 58,6 м2 в расчете на одного жителя. Озелененные территории общего пользования в (парки, скверы, бульвары) в Витимском городском поселении отсутствуют, спортивные сооружения размещаются только в р.п. Витимский и занимают 1,4 га, или 20 м2 на одного жителя поселения. Производственные территории (практически не используемые) занимают 10,3 га, участки инженерной и транспортной инфраструктуры – 7,6 га. Существующее использование территории Витимского городского поселения отражено в таблице 5.8.

Таблица 5.8 - Существующее использование территории Витимского городского поселения

| Территории | р.п. Витимский | п. Колотовка | п. Мусковит | п. Большой Северный | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территории жилых зон | 34,0 | 31,9 | 26,2 | - | - | 92,1 |
| Малоэтажная застройка | 30,7 | 20,3 | 19,2 | - | - | 70,2 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 22,6 | 20,3 | 18,6 | - | - | 61,5 |
| малоэтажные секционные жилые дома | 8,1 | - | 0,6 | - |  | 8,7 |
| садоводства | 1,8 | 8,8 | 6,8 | - |  | 17,4 |
| Прочие жилые территории | 1,5 | 2,8 | 0,2 | - |  | 4,5 |
| Общественно-деловые зоны | 1,5 | 0,8 | 1,8 | - | - | 4,1 |
| Производственные зоны | 2,4 | - | 7,9 | - | - | 10,3 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,9 | 2,5 | 3,2 | - | - | 7,6 |
| Рекреационные зоны | 54,9 | 36,2 | 109,6 | 111,7 | 153 705,5 | 153 997,9 |
| в т. ч. спортивные сооружения | 1,4 | - | - | - | - | 1,4 |
| Зоны специального назначения | 2,8 | 2,8 | 2,5 | - | 7,8 | 15,9 |
| Режимные зоны | 0,1 | - | 0,9 | - | - | 1,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 77,6 | 74,2 | 152,1 | 111,7 | 153 713,3 | 154 128,9 |

5.3.2. Планируемое использование территории

В связи с отсутствием перспектив развития поселения существенное изменение использования территории проектом генерального плана не предусматривается.

Площадь р.п. Витимский в границах населенного пункта незначительно расширяется (на 2,6 га, или на 3,4%), поселки Колотовка и Мусковит остаются в существующих границах, п. Большой Северный упраздняется. Площадь застроенных земель (без учета санитарно-защитных зон) по проекту сокращается на 5,7 га, или на 5,0%, и составит к расчетному сроку 109,4 га. Наиболее значительной категорией останутся ландшафтно-рекреационные территории (153 997,9 га), в то же время в их составе появятся озелененные территории общего пользования, увеличится площадь спортивных сооружений. Площадь земель прочих видов использования изменится незначительно (увеличится на 0,6 га).

К расчетному сроку предусматривается сокращение жилой зоны на 4,8 га (на 5,2%) за счет садово-огородных и пустующих участков, к 2032 г. она составит 87,3 га (79,8% площади застройки). В связи в прогнозом убыли жилищного фонда и сокращения численности населения средняя плотность жилой застройки в границах проекта (без учета территории садоводств) к расчетному сроку снижается на 35,2% (с 329,6 м2/га до 213,7 м2/га), при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов сокращается с 9,8 до 7,1 чел./га. Площадь общественно-деловой зоны не изменяется. При сокращении участков промышленных и коммунально-складских объектов почти вдвое (с 10,3 до 5,9га) производственная зона расширяется в 4,4 раза за счет формирования санитарно-защитных зон площадью 36,9 га (главным образом – от открытых угольных складов в п. Мусковит); к расчетному сроку она составит 45,5 га.

Таблица 5.9 - Проектное использование территории Витимского городского поселения

| Территории | р.п. Витимский | п. Колотовка | п. Мусковит | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территории жилых зон | 32,2 | 28,9 | 26,2 | - | 87,3 |
| Малоэтажная застройка | 30,7 | 20,3 | 19,2 | - | 70,2 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 22,6 | 20,3 | 18,6 | - | 61,5 |
| малоэтажные секционные жилые дома | 8,1 | - | 0,6 |  | 8,7 |
| садоводства | 1,5 | 8,6 | 6,8 |  | 16,9 |
| Общественно-деловые зоны | 1,5 | 0,8 | 1,8 | - | 4,1 |
| Производственные зоны | 3,6 | 5,9 | 34,0 | 2,0 | 45,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 0,3 | 8,4 |
| Рекреационные зоны | 38,1 | 33,4 | 83,3 | 153 811,3 | 153 966,1 |
| в т. ч. спортивные сооружения | 2,4 | 1,0 | 1,0 | - | 4,4 |
| озелененные территории общего пользования | 7,8 | 10,2 | 10,6 | - | 28,6 |
| Зоны специального назначения | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 8,8 | 16,5 |
| Режимные зоны | 0,1 | - | 0,9 | - | 1,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 80,2 | 74,2 | 152,1 | 153 822,4 | 154 128,9 |

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.9.13, табл. 4) и для р.п. Витимский в расчете на население 0.3 тыс. чел. составляет 0,3 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел., а для сельских населенных пунктов Витимского муниципального образования в расчете на население 0,2 тыс. чел. - 0,24 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел; всего 0,54 га. В настоящее время зеленые насаждения общего пользования в границах проекта отсутствуют. Проектом намечено размещение озелененных территорий общего пользования во всех населенных пунктах поселения. По проекту площадь озелененных территорий общего пользования Витимского городского поселения составит 28,6 га, или 572 м2 на одного жителя, что существенно выше нормативной потребности.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 0,5 тыс. чел. составляет 0,35–0,45 га. Проектом предусматривается размещение новых физкультурно-спортивных сооружений во всех населенных пунктах поселения. Всего в границах Витимского муниципального образования площадь спортивных сооружений по проекту составит 4,4 га, или 8,8 га в расчете на 1 тыс. жителей, что значительно выше нормативного уровня.

Проектом предусматривается рекультивация земель, высвобождаемых при выносе несанкционированных свалок, рациональное использование пустующих участков в границах застройки, размещение полигона ТБО и расширение кладбищ. Проектное использование территории приведено в таблице 5.9.

Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель, представлены в таблице 5.10.

Таблица 5.10 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

| Существующая категория земель | Существующее использование | № квартала | Планируемая категория земель | Планируемое использование | Номер участка на карте, подлежащего переводу | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| земли лесного фонда | Мамское лесничество Патомская дача | 646 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый золоотвал р.п.Витимский | 1 | 2 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Па-томская дача | 646 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый склад угля р.п.Витимский | 2 | 2 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Па-томская дача | 646 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемое кладбище р.п.Витимский | 3 | 1 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Па-томская дача | 646 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемые канализационные очистные сооружения р.п.Витимский | 4 | 0,7 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Луговская дача | 314 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый полигон ТБО п.Колотовка | 5 | 0,3 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Лу-говская дача | 314 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый золоотвал п.Колотовка | 6 | 2 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Лу-говская дача | 314 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемой кладбище п.Колотовка | 7 | 1 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Лу-говская дача | 314 | земли промышленности и иного специального назначения | реконструируемый водозабор п.Колотовка | 8 | 0,02 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Лу-говская дача | 317 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый полигон ТБО п.Мусковит | 9 | 0,36 |
| земли лесного фонда | Мамское лес-ничество Лу-говская дача | 660 | земли промышленности и иного специального назначения | проектируемый полигон ТБО р.п.Витимский | 10 | 0,56 |
| земли населенных пунктов | п.Большой Северный | 38:24:200037 | земли лесного фонда | упразднение населенного пункта | 11 | 91,8 |

Рис 5.1 – Карта-схема участков, подлежащих переводу в иную категорию земель

5.3.3. Предложения по установлению границ населенных пунктов

В соответствии с п.5 ст.18 Градостроительного Кодекса РФ генеральным планом предусмотрено установление границ населенных пунктов Витимского городского поселения.

Разработка планируемых границ населенных пунктов вызвана:

- отсутствием утвержденных, юридически зафиксированных границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- существенными изменениями в земельном законодательстве;

- необходимостью закрепления и передачи земель и связанных с ними зданий и сооружений как единых объектов недвижимого имущества в пределах населенных пунктов в собственность, пользование, аренду, а также их регистрации, налогообложения и осуществления сделок с недвижимостью.

Задачи раздела - установление планируемых границ р.п.Витимский, п.Мусковит, п.Колотовка для обеспечения их дальнейшего развития и определения ориентировочной площади земель населенного пункта муниципального образования и определение перечня земельных участков с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Для п.Большой Северный границы населенного пункта не устанавливаются в связи с предложением упразднить населенный пункт.

Планируемые границы р.п.Витимский, п.Мусковит, п.Колотовка в его составе установлены в результате анализа современного состояния и перспектив развития территорий и прилегающих земель и технического задания на проектирование Генерального плана.

Проектом предлагается включить в границы населенных пунктов следующие кадастровые кварталы, отнесенные к землям населенных пунктов, таблица 5.11.

Таблица 5.11 – Перечень кадастровых кварталов, включаемых в границы населенных пунктов

| Номер кадастрового квартала | Существующая категория земель | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | р.п.Витимский |  |
| 38:24:200025 | земли населенных пунктов | 12,6 |
| 38:24:200026 | земли населенных пунктов | 16,0 |
| 38:24:200027 | земли населенных пунктов | 22,8 |
| 38:24:200028 | земли населенных пунктов | 13,3 |
| 38:24:200029 | земли населенных пунктов | 12,8 |
|  | Итого | 80,2 |
|  | п.Мусковит |  |
| 38:24:200030 | земли населенных пунктов | 54,3 |
| 38:24:200031 | земли населенных пунктов | 20,4 |
| 38:24:200032 | земли населенных пунктов | 14,3 |
| 38:24:200033 | земли населенных пунктов | 19,9 |
| 38:24:200034 | земли населенных пунктов | 43,2 |
|  | Итого | 152,1 |
|  | п.Колотовка |  |
| 38:24:200035 | земли населенных пунктов | 43,7 |
| 38:24:200036 | земли населенных пунктов | 30,5 |
|  | Итого | 74,2 |
|  | Всего | 306,5 |

5.4. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой террито-рии на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспорт-ных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, сани-тарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и сохранение уникального ландшафта.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон, перечисленные в таблице 5.12.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Таблица 5.12 - Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Витимское городское поселение |  |
|  | Производственные зоны |  |
| П-2 | зоны коммунальных объектов II, III класса опасности | 2,0 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 145320,3 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 8490,7 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-1 | зоны кладбищ | 2,0 |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 1,8 |
| СН-3 | зоны объектов размещения отходов потребления | 5,2 |
| р.п.Витимский |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 18,1 |
| Ж-2 | зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3эт) | 8,7 |
| Ж-3 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 1,3 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 1,2 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,24 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-3 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | 0,76 |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 6 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 1,8 |
| П-6 | зоны объектов транспорта | 0,79 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 1,4 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 16,9 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 9,1 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 7,7 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 2,4 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 2,5 |
| СН-5 | зоны режимных объектов | 0,1 |
| п.Колотовка |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 20,3 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 0,74 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,08 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 5,9 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 2,2 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 8,5 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 11,8 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 10,3 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 10,2 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 1 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-2 | зоны закрытых кладбищ | 2,7 |
| п.Мусковит |  |  |
|  | Жилые зоны |  |
| Ж-1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 7,1 |
| Ж-2 | зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3эт) | 0,6 |
| Ж-3 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 1,1 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |
| ОД-1 | зоны объектов общественно-делового назначения | 1,9 |
| ОД-2 | зоны объектов учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,05 |
|  | Производственные зоны |  |
| П-2 | зоны коммунальных объектов II, III класса опасности | 1,2 |
| П-3 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | 4,60 |
| П-4 | зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов | 31 |
|  | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| П-5 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | 2,7 |
| П-6 | зоны объектов транспорта | 0,65 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 6,8 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |
| Р-1 | зоны лесов | 52,6 |
| Р-2 | зоны естественного ландшафта | 15,9 |
| Р-3 | зоны парков, скверов, бульваров | 10,6 |
| Р-4 | зоны физической культуры и спорта | 1,0 |
|  | Зоны специального назначения |  |
| СН-1 | зоны кладбищ | 2,5 |
| СН-5 | зоны режимных объектов | 0,8 |

Таблица 5.13 - Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства местного значения поселения |  |  |  |  |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| санитарная очистка |  |  |  |  |  |
| 9 | зоны размещения кладбищ | Кладбище р.п. Витимский | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| 14 | зоны размещения кладбищ | Кладбище п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| производственные объекты |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| 8 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
| 19 | зоны коммунальных объектов II ,III класса опасности | склад угля | новое строительство | 1 очередь | 1,2 |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство пищевых продуктов пер.Трудовая 1 | новое строительство | 1 очередь |  |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах п. Колотовка |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,3 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | ул. Первомайская, протяженностью 0,9 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,12 км | новое строительство | 1 очередь |  |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до грузового причала, протяженностью 0,25 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица до проектируемого кладбища, протяженностью 0,08 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 0,8 км | новое строительство | Расчетный срок |  |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=50 мм, протяжённость 2,5 км | реконструкция | 1 очередь |  |
| бытовая канализация |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=125 мм, протяжённость 0,03 км | демонтаж | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=50-100 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=100-125 мм, протяжённость 2,6 км | реконструкция | 1 очередь |  |
|  |  | канализационная насосная станция 10 м³/час. | новое строительство | 1 очередь |  |
| охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| повышение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 4 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,56 |
| в планируемых границах п.Колотовка |  |  |  |  |  |
| 12 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | водозаборные сооружения | реконструкция | 1 очередь | 0,02 |
| охрана водных объектов |  |  |  |  |  |
| 6 | зоны объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения, 250 м³/сут | новое строительство | 1 очередь | 0,7 |
| Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |
| в границах поселения |  |  |  |  |  |
| транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
|  |  | автодороги регионального значения "Бодайбо-Мама" (окончание строительства) | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от автодороги "Тетеринск -Витимский" до проектируемой территории золоотвала, протяженностью 0,27 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения до проектируемого кладбища в р.п. Витимский, протяженностью 0,17 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от ул. Рабочая до проектируемой площадки ТБО в п. Колотовка, протяженностью 0,66 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения от автомобильной дороги регионального значения "Бодайбо-Мама" до проектируемой площадки полигона ТБО, протяженностью 0,1 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения "Тетеринск -Витимский", протяженностью 14 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| связь, радиовещание, телевидение |  |  |  |  |  |
|  |  | объекты цифрового телевидения | новое строительство | 1 очередь |  |
| санитарная очистка |  |  |  |  |  |
| 16 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 20 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 0,36 |
| 22 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 0,56 |
| 7 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал р.п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| 15 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 2 |
|  | зоны объектов специального назначения | Скотомогильники | новое строительство | 1 очередь |  |
| социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| в планируемых границах р.п.Витимский |  |  |  |  |  |
| 1 | зоны объектов здравоохранения | Аптека 1 на 6,2 тыс. чел. при ФАП | реконструкция | 1 очередь | 0,24 |
| 2 | зоны объектов общественно-делового и коммерческого назначения | Клубные учреждения, спортивные залы 1х160 м2 КСК | реконструкция | 1 очередь | 0,28 |
| 3 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| в планируемых границах п. Колотовка |  |  |  |  |  |
| 10 | зоны объектов общественно-делового и коммерческого назначения | Клубные учреждения, спортивные залы 1х160 м2 КСК | реконструкция | 1 очередь | 0,21 |
| 11 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| в планируемых границах п.Мусковит |  |  |  |  |  |
| 18 | зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения | новое строительство | 1 очередь | 1 |
| охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| охрана почв |  |  |  |  |  |
| 16 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 0,3 |
| 20 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 0,36 |
| 22 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО р.п.Витимский | новое строительство | 1 очередь | 0,56 |
| 7 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал р.п.Мусковит | новое строительство | 1 очередь | 2 |
| 15 | зоны объектов размещения отходов потребления | Золоотвал п.Колотовка | новое строительство | 1 очередь | 2 |
|  | зоны объектов специального назначения | Скотомогильники | новое строительство | 1 очередь |  |

5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.5.1. Жилищный фонд

1. Существующее состояние

Согласно инвентаризационным данным, на 01.01.2012 г. жилищный фонд Витимского городского поселения составил 23,14 тыс. м2 общей площади. Он почти весь находится в муниципальной собственности (23,11 тыс. м2 общей площади, или 99,9%), на частный приходится всего 0,03 тыс. м2(см. таблицу 5.14).

- Таблица 5.14 Распределение жилищного фонда по принадлежности и по населенным пунктам

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный |  | частный |  | всего |  |
|  | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р.п. Витимский | 12,52 | 54,2 | 0,03 | 100,0 | 12,55 | 54,3 |
| п. Колотовка | 5,65 | 24,4 | - | - | 5,63 | 24,3 |
| п. Мусковит | 4,94 | 21,4 | - | - | 4,94 | 21,4 |
| Всего | 23,11 | 100,0 | 0,03 | 100,0 | 23,14 | 100,0 |
| % | 99,9 |  | 0,1 |  | 100,0 |  |

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами, значительная часть его приходится на секционную застройку. Двухэтажные дома составляют 42,4% всего жилищного фонда (см. таблицу 5.15). Физическое состояние жилья неудовлетворительное, более половины его общей площади приходится на дома со сверхнормативным износом, жилой фонд износом до 30% незначителен (см. таблицу 5.16)..

Таблица 5.14 - Характеристика жилищного фонда по этажности

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Жилищный фонд с количеством этажей |  | всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| р.п. Витимский | 3,75 | 8,80 | 12,55 |
| п. Колотовка | 4,63 | 1,02 | 5,65 |
| п. Мусковит | 4,94 | - | 4,94 |
| Всего | 13,32 | 9,82 | 23,14 |
| % | 57,6 | 42,4 | 100,0 |

Таблица 5.16 - Характеристика жилищного фонда по степени износа и средняя жилищная обеспеченность

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | до 30% | от 31 до 65% | более 65 | всего | Средняя жилищная обеспеченность м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Витимский | - | 8,15 | 4,40 | 12,55 | 30,8 |
| п. Колотовка | 0,05 | 2,05 | 3,55 | 5,65 | 37,9 |
| п. Мусковит | - | 0,61 | 4,33 | 4,94 | 36,3 |
| Всего | 0,05 | 10,81 | 12,28 | 23,14 | 33,4 |
| % | 0,2 | 46,7 | 53,1 | 100,0 |  |

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 329,6 м2/га, средняя плотность населения – 9,8 чел./га. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 33,4 м2, что примерно соответствует средним показателям по Мамско-Чуйскому району обусловлено значительным сокращением численности населения за последние два десятилетия. Самым высоким в поселении уровнем жилищной обеспеченности            (36,3 м2/чел.) отличается п. Мусковит (см. таблицу 5.16), в р.п. Витимский он составляет 30,8 м2/чел. Инженерное оборудование жилищного фонда Витимского муниципального образования сильно различается по населенным пунктам. Если уровень обеспеченности основными видами благоустройства в р.п. Витимский и в п. Колотовка весьма высок, то в п. Мусковит благоустроенный жилищный фонд отсутствует (см. таблицу 5.17).

Таблица 5.17 Уровень благоустройства жилищного фонда (%)

| Оборудовано общей площади: | р.п. Витимский | п. Колотовка | п. Мусковит | Витимское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| водопроводом | 97 | 90 | - | 68 |
| канализацией | 95 | 58 | - | 62 |
| центральным отоплением | 97 | 97 | - | 69 |
| горячим водоснабжением | 97 | 95 | - | 69 |
| ваннами (душем) | 95 | 60 | - | 62 |

2.Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Витимского городского поселения составит 15,0 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности расчетный срок генерального плана (2032 г.) принят в размере 30 м2/чел.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 23,1 тыс. м2 общей площади. На жилые дома со сверхнормативным износом приходится 53,1% общего объема жилищного фонда (12,3 тыс. м2 общей площади). В связи с большим объемом ветхого жилья до конца расчетного срока предусматривается лишь частичный его снос в объеме 8,1 тыс. м2 общей площади. Жилищный фонд в объеме 15,0 тыс. м2 общей площади сохраняется до расчетного срока в качестве опорного его размещение по населенным пунктам отражено в таблице 5.18. В связи с прогнозом убыли населения размещение нового жилищного строительства проектом не предусматривается.

Таблица 5.18 - Размещение жилищного фонда Витимского городского поселения на расчетный срок

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | жилищный фонд |  | сохраняемый по проекту | население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | убыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Витимский | 12,6 | 3,6 | 9,0 | 0,3 |
| п. Колотовка | 5,6 | 2,6 | 3,0 | 0,1 |
| п. Мусковит | 4,9 | 1,9 | 3,0 | 0,1 |
| Всего | 23,1 | 8,1 | 15,0 | 0,5 |

При расчете необходимого жилищного фонда на I очередь проекта (2022 г.) был принят тот же уровень средней жилищной обеспеченности в размере 30 м2/чел., расчетный жилищный фонд составил 18,0 тыс. м2 общей площади. На I очередь строительства проектом предусматривается снос по техническому состоянию ветхих и аварийных малоэтажных жилых домов в объеме 5,1 тыс. м2 общей площади, или 22,1% существующего фонда. Существующий жилищный фонд (18,0 тыс. м2 общей площади) сохраняется в качестве опорного.

Таблица 5.19 - Размещение жилищного фонда Витимского городского поселения на I очередь проекта

тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | жилищный фонд |  | сохраняемый по проекту | население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | убыль |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Витимский | 12,6 | 0,6 | 12,0 | 0,4 |
| п. Колотовка | 5,6 | 2,6 | 3,0 | 0,1 |
| п. Мусковит | 4,9 | 1,9 | 3,0 | 0,1 |
| Всего | 23,1 | 5,1 | 18,0 | 0,6 |

5.5.2. Социальная инфраструктура

1.Существующее состояние

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

В Витимском и Мусковите действуют средние школы на 250 и 120 мест, где фактически обучается всего 85 чел. Там же работают дошкольные образовательные учреждения в (в р.п. Витимский д/с «Ёлочка» на 35 мест, в п. Мусковит – д/с «Солнышко» на 10 мест), их посещает 29 детей, уровень загрузки составляет 64,4%. Розничная торговая сеть представлена десятью магазинами общей торговой площадью 571,7 м2. В основном они сосредоточены в р.п. Витимский (6 магазинов торговой площадью 381,7 м2). В п. Колотовка работает три магазина, в п. Мусковит - один.

Учреждения здравоохранения представлены фельдшерско-акушерскими пунктами в р.п. Витимский, п. Колотовка и п. Мусковит. В Витимском работает клуб «Витим» на 80 мест, в Колотовке – клуб «Юность» вместимостью 70 мест; в Витимском, Колотовке и Мусковите имеются филиалы Центральной районной библиотеки на 14, 13 и 12 тыс. ед. хранения соответственно.

В Витимском действует отделение почтовой связи Иркутского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России». Стационарная телефонная связь в поселении отсутствует, услуги сотовой связи предоставляет ЗАО «Байкалвестком». Обеспеченность населения в границах проекта существующими объектами обслуживания приведена в таблице 5.20.

В поселении отсутствуют предприятия общественного питания, бытового обслуживания и коммунальной сферы, спортивные залы. Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам представлено в таблице 5.21.

Таблица 5.20 - Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 0,7 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения |  | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место |  | 41 | 45 | 64 | 100 |
| Общеобразовательные школы | место |  | 121 | 370 | 529 | 100 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект |  | 1 на пос. | 3 | 3 на пос. | 100 |
| Учреждения культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| Клубные учреждения |  | место | 80 | 150 | 214 | 100 |
| Библиотеки |  | тыс. ед. хранения | 5 | 39 | 56 | 100 |
| Спортивные сооружения |  | га | 0,7-0,9 | 1,4 | 2,0 | 100 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| Магазины |  | м2 торговой площади | 280 | 571,1 | 816 | 100 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи |  | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 на 0,7 тыс. чел. | 100 |
| Отделения и филиалы банков, операционная касса |  | операц. место | 1 на 2-3 тыс. чел. | 1 | 1 на 0,7 тыс. чел. | 100 |

Таблица 5.21 - Размещение объектов первичного обслуживания по населенным пунктам Витимского муниципального образования

| Муниципальные образования | Общеобра- зовательные школы | ФАП | Клубы | Магазины | Дошкольные учреждения | Отделения связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | место | объект | место | м2 торг. площади | место | объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р.п. Витимский | 250 | 1 | 80 | 381,7 | 35 | 1 |
| п. Колотовка | - | 1 | 70 | 111,4 | - | - |
| п. Мусковит | 120 | 1 | - | 78,0 | 10 | - |
| Всего | 370 | 3 | 150 | 571,1 | 45 | 1 |

2.Проектное решение

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. При этом следует учитывать, что в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом вместимости (мощности) существующих опорных объектов, сохраняемых до расчетного срока генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Анализ современной обеспеченности Витимского городского поселения объектами социального и культурно-бытового назначения показал высокий уровень обеспеченности населения по большинству объектов обслуживания (см. таблицу 5.20). В условиях сокращения численности населения вместимость некоторых из них становится избыточной, что позволяет предлагать их частичное перепрофилирование для покрытия расчетной нормативной потребности (см. таблицу 5.22). Клубные учреждения в р.п. Витимский и п. Колотовка, в настоящее время используемые ограниченно, предлагается перепрофилировать в культурно-спортивные комплексы с размещением спортивных залов.

В связи с отсутствием платежеспособного спроса размещение предприятий общественного питания и бытового обслуживания проектом не предусматривается. Приведенные предложения остаются на том же уровне на I очередь строительства.

- Таблица 5.22 – Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания Витимского городского поселения на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Требуется на постоянное население 0,5 тыс. чел. | Существу-ющие сохраняе-мые объекты | Дополни- тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 40 | 20 | 45 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 60 | 370 | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 на н/п | 3 | 3 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | при ФАП |
| Клубные учреждения | место | 425 | 213 | 150 | 63 | реконструкция в КСК |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 5 | 2,5 | 39 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 140 | 571,1 | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операцион. место | 1 на 2-3 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,35-0,45 | 1,4 | - | 3,0 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 30-40 | - | 30-40 | 2х160 в составе КСК |

Обслуживание населения Витимского муниципального образования больничными стационарами и амбулаторно-поликлиническими учреждениями предусматривается за счет Центральной районной больницы в р.п. Мама.

5.5.3. Производственные территории и объекты

1.Существующее состояние

Р.п. Витимский

В настоящее время производственная зона р.п.Витимский представлена площадками предприятий, прекративших свою деятельность и объектами коммунально-складского назначения. Площадь занимаемой территории составляет 7,9 га.

п.Колотовка

На территории п. Колотовка в настоящее время размещается несколько объектов коммунально-складского назначения. Площадь занимаемой территории составляет порядка 2,15 га. Транспортно-механический цех ЖКХ расположен на северо-западной окраине посёлка. Площадь занимаемой территории 1,1 га. Котельная со сварочным цехом и подстанция расположены вне жилой застройки в восточной части посёлка и занимают территорию 1,95 га.

п.Мусковит

Производственная зона п. Мусковит представлена площадками предприятий прекративших свою деятельность и действующими объектами коммунально-складского назначения. Площадь занимаемой территории 5,9 га.

Перечень предприятий и прочих промтерриторий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.23.

Таблица 5.23 - Перечень предприятий и прочих промтерриторий с их краткой характеристикой

| №№ п/п | Наименование | Профиль | Площадь территор. га | СЗЗ (нормат.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Витимское МО |  |  |  |
|  | р.п.Витимский |  |  |  |
| 1 | Прочие промтерритори |  | 2,3 |  |
| 2 | Котельная | Теплоснабжение | 0,5 | 100 |
| 3 | Золоотвал | Саночистка | 0,3 | 300 |
| 4 | Свалка | Саночистка | 2,0 | 300 |
| 5 | Кладбище действующее |  | 2,5 | 50 |
|  | п.Колотовка |  |  |  |
| 1 | Транспортный и механический цеха ЖКХ |  | 1,1 | 50 |
| 2 | Котельная №12 | Теплоснабжение | 0,50 | 50 |
| 3 | Подстанция | Электроснабжение | 0,55 |  |
| 4 | Кладбище действующее |  | 2,5 | 50 |
| 5 | Кладбище закрытое |  | 0,2 | 50 |
| 6 | Свалка | Саночистка | 2,0 | 300 |
| 7 | Золоотвал | Саночистка | 0,1 | 300 |
|  | п. Мусковит |  |  |  |
| 1 | Прочие промтерритории (бывшие склады) |  | 3,3 |  |
| 2 | Прочие промтерритории (цех сухого помола) |  | 0,8 |  |
| 3 | Подстанция | Электроснабжение | 0,6 | 50 |
| 4 | Котельная со складом угля | Теплоснабжение | 1,2 | 100 |
| 5 | Свалка | Саночистка | 2,1 | 300 |
| 6 | Кладбище |  | 2,5 | 50 |

2. Проектное решение

На перспективу размещение производственных объектов на территории Витимского городского поселения проектом генплана почти не предусматривается. Небольшая часть прочих промтерриторий остаётся на перспективу как резерв для размещения коммунально-складских объектов. В р.п. Витимский как резерв сохраняется площадка бывшей производственной базы, расположенной вне жилой застройки посёлка, на его северной окраине. Площадь территории 0,8 га.

В п. Мусковит как резерв для развития коммунально-складской зоны сохраняется площадка цеха сухого помола. Площадь территории 1,2 га.

Площадки не используемых прочих промтерриторий подлежат рекультивации с последующим восстановлением природного ландшафта.

На 1 очередь проекта предусматривается размещение площадки угольного склада, расположенного вдоль дороги Тетерино-Мусковит в 0,5 км от посёлка в северо-западном направлении.

5.5.4. Транспортная инфраструктура

- Внешний транспорт

- 1.Существующее состояние

Витимское муниципальное образование расположено в центральной части Мамско-Чуйского района Иркутской области.

В состав Витимского муниципального образования входят четыре населенных пункта: р.п. Витимский, п. Мусковит, п. Колотовка, п. Большой Северный.

- Водный транспорт

По территории Витимского муниципального образования с юго-востока на северо-запад протекает р. Витим.

Завоз грузов в район в основном осуществляется в летний период речным транспортом по р. Витим. Вывоз продукции в летний период производится водным транспортом до г. Усть-Кут (железнодорожной станции Лена) или до г. Бодайбо водным транспортом и  далее автомобильным транспортом до ж/д станции Таксимо. Период навигации длится с июня по октябрь.

Линии пассажирского сообщения представлены маршрутами:

- Мама – Колотовка – Мусковит – Витимский – Мама (маятниковый маршрут).

Период навигации длятся: с 01 июня по 01 октября.

- Имеются причалы в п. Витимский, п. Колотовка и п. Мусковит.

- Автомобильный транспорт

Основные внешние связи Витимского муниципального образования осуществляются по автодороге регионального значения Бодайбо-Мама проходящая по территории Витиского муниципального образования с юго-востока на северо-запад. Дорога на всем протяжении имеет V техническую категорию. Протяженностью 45 км. в границах муниципального образования. В настоящее время дорога до г. Бодайбо не достроена.

Основные характеристики автодорог общего пользования Витимского муниципального образования приводятся в таблице 5.24.

Таблица 5.24 - Основные характеристики автодорог общего пользования Витимского муниципального образования

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км (в границах муниципального образования) | ширина дороги м | Интенсивность движения авт./сут. средне годовая | придорожная полоса | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бодайбо-Мама | от границы (Бодайбинского) Мамско-Чуйского района до р.п. Мама | V- 18 км н/к – 27 км | 45 | V – 8 |  | V- 25 | V – щебеночно-гравийное |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тетеринск -Витимский | от р.п. Мама до п. Большой Северный | V | 14 | 8 |  | V – 25 | грунтовое |

Пассажирские услуги населению на территории Витимского муниципального образования оказывает МУП "Теплоэнерго" располагающийся в р.п. Мама и ИП. Основные маршруты на территории проектируемого района:

- Мусковит - Колотовка – Мама – Колотовка – Мусковит (Урал - вахта);

- Витимский – Мама – Витимский (пассажирский автобус).

График движения 3 раза в неделю (вторник, четверг и воскресенье), Пассажира вместимость транспортных средств – 27 чел.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области, предусматривались следующие мероприятия:

- окончание строительства автодороги регионального значения Мама - Бодайбо, мероприятия предусматриваются на первую очередь строительства.

Проектом схемы территориального планирования Мамско-Чуйского района предусматривалось мероприятия для автомобильного транспорта:

- окончание строительства автодороги регионального значения "Бодайбо-Мама", мероприятия предусматриваются на первую очередь строительства;

- реконструкция автомобильной дороги местного значения "Тетеринск -Витимский", протяженностью 28,7 км.

- 3.Проектное решение

- Водный транспорт

Проектом развитие водного транспорты на территории Витимского муниципального образования не планируется, причалы сохраняются в существующем состоянии.

- Автомобильный транспорт.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Витимского муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

- Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования.

Проектом предусматривается следующие мероприятия по развитию автомобильного транспорта на первую очередь строительства:

- окончание строительства автодороги регионального значения "Бодайбо-Мама";

- строительство дороги местного значения от автодороги "Тетеринск -Витимский" до проектируемой территории золоотвала, протяженностью 0,27 км;

- строительство дороги местного значения от ул. Рабочая до проектируемой площадки ТБО в п. Колотовка, протяженностью 0,66 км;

- строительство дороги местного значения от автомобильной дороги регионального значения "Бодайбо-Мама" до проектируемой площадки полигона ТБО, протяженностью 0,1 км.

Мероприятия предусматриваемые на расчетный срок проекта:

- реконструкция автомобильной дороги местного значения "Тетеринск -Витимский". Реконструкция автомобильной дороги предусматривает устройство щебеночно-гравийного покрытия проезжей части в районе участков с грунтовым покрытием, протяженностью 14 км.

- Улично-дорожная сеть

- 1.Существующее состояние

Существующая улично-дорожная сеть р.п. Витимский представлена главными улицами Школьная, ул. Советская и ул. Витимская, а так же сетью улиц местного значения.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали. В таблице 5.25 приводиться перечень основных улиц и дорог р.п. Витимский.

Таблица 5.25 - Перечень основных улиц и дорог р.п. Витимский

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Советская | 615,0 | 6,0 | асфальт |
| 2 | ул. Геологическая | 875,0 | 7,0 | асфальт |
| 3 | ул. Северная | 910,0 | 6,0 | грунт |
| 4 | ул. Нагорная | 350,0 | 5,0 | грунт |
| 5 | ул. Витимская | 690,0 | 7,0 | грунт |
| 6 | ул. Школьная | 815,0 | 6,0 | грунт |
| 7 | ул. Новая | 415,0 | 8,0 | грунт |
| 8 | ул. Спортивная | 175,0 | 6,0 | грунт |
| 9 | ул. Заречная | 425,0 | 6,5 | грунт |
| 10 | ул. Поперечная | 175,0 | 6,5 | грунт |
| 11 | ул. Набережная | 525,0 | 6,5 | грунт |
| 12 | пер. Торговый | 150,0 | 6,0 | грунт |
| 13 | ул. Лесная | 175,0 | 3,5 | грунт |
|  | ИТОГО: | 6295,0 |  |  |

В настоящее время состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет 6,3 км, из них асфальтированных дорог 1,5 км, что составляет 23,8% от обще протяженности улично-дорожной сети населенного пункта.

В п. Мусковит улично-дорожная сеть сформирована вдоль береговой линии р. Витим. Главной улицей является ул. Комсомольская являющаяся продолжением автомобильной дороги регионального значения Бодайбо-Мама. В таблице 5.26 приводиться перечень основных улиц и дорог п. Мусковит.

Таблица 5.26 - Перечень основных улиц и дорог п. Мусковит

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Ленина | 1170,0 | 6,0 | грунт |
| 2 | ул. Советская | 342,0 | 6,0 | грунт |
| 3 | ул. Дачная | 420,0 | 6,0 | грунт |
| 4 | ул. Садовая | 395,0 | 6,0 | грунт |
| 5 | пер. Школьный | 360,0 | 6,0 | грунт |
|  | ИТОГО: | 2687,0 |  |  |

Состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  2,7 км, дорог с асфальтобетонным покрытием нет.

В п. Колотовка улично-дорожная сеть имеет преимущественно смешанную  структуру. Главными улицами является ул. Советская и ул. Первомайская являющиеся продолжением автомобильной дороги регионального значения Бодайбо-Мама. В таблице 5.27 приводиться перечень основных улиц и дорог п. Колотовка.

Таблица 5.27 - Перечень основных улиц и дорог п. Колотовка

| п/п | Наименование улицы, объекта | Длина (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская | 485,0 | 5,0 | грунт |
| 2 | ул. Комсомольская | 400,0 | 5,0 | грунт |
| 3 | ул. Школьная | 160,0 | 4,0 | грунт |
| 4 | ул. Рабочая | 600,0 | 5,0 | грунт |
| 5 | ул. Геологическая | 365,0 | 5,0 | грунт |
| 6 | ул. Южная | 120,0 | 5,0 | грунт |
| 7 | ул. Набережная | 260,0 | 6,0 | грунт |
| 8 | ул. Лесная | 208,0 | 6,0 | грунт |
| 9 | ул. Новая | 125,0 | 5,0 | грунт |
|  | ИТОГО: | 2723,0 |  |  |

Состояние автодорог находиться на низком уровне. Протяженность дорог составляет  2,7 км, дорог с асфальтобетонным покрытием нет.

В таблице 5.28 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети Витимского муниципального образования:

Таблица 5.28 - Краткая характеристика улично-дорожной сети Витимского муниципального образования

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 39,37 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 7,92 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 38,22 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц | 7,69 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 1,03 км2 |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Витимского муниципального образования выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

2.Проектное решение

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Транспортный каркас Витимского муниципального образования формируют магистральные улицы и дороги.

По развитию улично-дорожной сети в Витимском МО на первую очередь предусматриваются следующие мероприятия

р.п. Витимский:

- строительство связки ул. Нагорная ул. Северная, протяженностью 0,28 км;

- строительство улицы до проектируемого кладбища, протяженностью 0,17 км.

п. Колотовка:

- реконструкция ул. Советская, протяженностью 1,3 км;

- реконструкция ул. Первомайская, протяженностью 0,9 км;

- строительство улицы до проектируемого кладбища, протяженностью 0,12 км.

п. Мусковит:

- строительство улицы от ул. Комсомольская до грузового причала, улица предназначена для  пропуска грузового транспорта в обход селитебной зоны, протяженностью 0,25 км;

- строительство улицы до проектируемого кладбища, протяженностью 0,08 км.

Таким образом, на 1-ю очередь предусматривается строительство:

улиц и дорог местного значения – 0,89 км.

В таблице 5.29 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана:

Таблица 5.29 - Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 40,26 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц | 10,24 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 25,80 км/км2 |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 6,56 км/км2 |
| Площадь застроенной территории | 1,56 км2 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает удобные выходы на внешние дороги.

Городской транспорт.

- 1.Существующее состояние

На территории Витимского муниципального образования внутренние маршруты общественного пассажирского транспорта отсутствуют.

Хранение личного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки. Гаражных кооперативов на территории Витимского муниципального образования нет.

Средство по обслуживанию автотранспортных средств (АЗС и СТО) на территории муниципального образования отсутствуют.

2.Проектное решение

Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь 160 автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 210 автомобилей на 1000 жителей.

Проектом не предусматривается организация мест для постоянного хранения транспортных средств, в виду отсутствия проектируемой многоэтажной застройки. Хранение индивидуального транспорта будет осуществляться на территории усадебной застройки.

Проектом предусматривается строительство двух АЗС на 2 поста каждая в п. Мусковит по ул. Дачная и в р.п.Витимский в северной части населенного пункта, мероприятия предусматриваются за расчетный срок строительства.

5.5.5. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

1. Существующее состояние

Электроснабжение Мамско-Чуйского района осуществляется от Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону Иркутской области.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 5.30.

Таблица 5.30 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Витимского муниципального образования

| № п./п. | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Загрузка ПС контрольному замеру на ноябрь 2011 г. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС «Мусковит» | 110/35/6 | 7,5+5,6+3,2 | 11,41 |
| 3 | - ПС «Витимский» | 35/10 | 2х1,8 | 1,44 |
| 4 | - ПС «Колотовка» | 35/0,4 | 0,4+0,25 | 0,59 |
|  | Итого по ПС |  |  | 13,44 |
|  | Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 12,8 |

Из таблицы 5.30 видно, что ПС «Витимский» имеет загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов).

ПС «Мусковит» и ПС «Колотовка» имеют загрузку, которая при отключении одного из трансформаторов в аварийном режиме приведет к загрузке оставшихся в работе трансформаторов сверх предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к этой подстанции возможно при условии замены трансформаторов или перераспределения нагрузок.

По территории Витимского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

- ВЛ 110 кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит»;

- ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама»;

- ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама» отпайка на ПС «Колотовка»;

- ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Слюдянка»;

- ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский».

Электрические сети 35-110кВ выполнены воздушными двухцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Витимского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по размещению объектов электроснабжения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района мероприятия по размещению объектов электроснабжения не предусматриваются.

3. Проектное решение

3.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Витимского муниципального образования.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Прирост электрических нагрузок не предусматривается, так как прогноз развития населенных пунктов Витимского муниципального образования основан на тенденции сокращения численности населения и убыли жилищного фонда.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Витимском МО на расчетный срок cоставит 71 232 МВт∙ч в год. При численности населения данного района 0,5 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 142 464 кВт∙ч на человека в год.

3.2 Проектируемое электроснабжение

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Витимском муниципальном образовании, реконструкции ПС не потребуется, так как данные подстанции обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

1. Существующее состояние

В настоящее время населению Витимского муниципального образования предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и телевизионного вещания.

Система фиксированной связи

Услуги фиксированной телефонной связи в Витимском  муниципальном образовании не предоставляется.

- Услуги сотовой подвижной связи

В Витимском МО предоставляются услуги беспроводной радиотелефонной связи.

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляет один из крупнейших операторов сотовой связи в Сибири - ЗАО «Байкалвестком».

Вышка компании ЗАО «Байкалвестком» располагается по адресу п. Витимский,  ул. Спортивная (на территории цеха обработки).

Системы телевидения и радиовещания

Прием программ телевизионного вещания осуществляется от телевизионного ретранслятора, расположенного в п.Мусковит, ул. Дачная, д. 30а - «Первый канал», ТК «Россия» + ИГТРК.

Приём программ радиовещания ведётся от радиоволнового передатчика, установленного в г. Мама. От данного передатчика ведётся прием следующих радиоканалов: «Радио России + ИГТРК», «Радио Маяк».

Охват населения телевещанием составляет 96,3%, радиовещанием – 100%.

Согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы» строительство объектов цифровой сети наземного вещания планируется в п. Мусковит (ул. Дачная, 30а).

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Иркутской области были определены следующие основные направления дальнейшего развития услуг связи:

перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

3. Проектное решение

Строительство новых цифровых АТС в Витимском МО не предусматривается, в связи с сокращением численности населения. Покрытие необходимого числа абонентов планируется за счет развития  сотовой связи.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также модернизация сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание сетей третьего поколения на основе международного стандарта IMT-2000.

Потребность в дополнительном количестве абонентов радиотрансляционной сети Витимского муниципального образования  района на расчетный срок покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети района.

В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на цифровое вещание. Согласно Федеральной Целевой Программе «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Иркутская область отнесена ко второй очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы).

Теплоснабжение

1. Существующее состояние

Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг населению, предприятиям и организациям занимается муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго». Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источником тепла в р.п.Витимский является угольная котельная № 11 « Центральная», в п.Колотовка угольная котельная №12 « Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая. Общие сведения по тепловым источникам и тепловым сетям приведены в таблице 5.31.

Таблица 5.31 - Общие сведения по тепловым источникам МУП «Теплоэнерго» р.п. Витимский, п.Колотовка

| Наименование котельной | № 11 Центральная (рп.Витимский) | №12 Центральная (п. Колотовка) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1960 | 1968 |
| Тип котла | Энергия 3М-6 шт НР-18- 1 шт | Энергия 3М- 4 шт НР- 18- 2шт |
| Количество котлов | 7 | 6 |
| Вид топлива, запасы топлива, хранение | уголь | уголь |
| Установленная мощность котельной Гкал/час | 3,5 | 3,57 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, всего Гкал/час | 2,77 | 1,12 |
| Тип теплоносителя | вода 85/60 | вода 85/60 |
| Схема теплоснабжения | открытая | открытая |
| Годовой расход топлива теплоисточников тн. | 4934,68 | 1952,86 |
| Годовая выработка тепла тепловых источников Гкал | 15665,0 в том числе: собственные нужды-198,0 потери тепла при выработке и транспортировке- 4669,0 | 6119,0 в том числе: собственные нужды-112,0 потери тепла при выработке и транспортировке- 1969,0 |
| Протяжённость тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) км | 14,3 в том числе ветхие-10,9 | 6,8 в том числе ветхие-4,4 |

2. Проектное решение

Проектом генерального плана предполагается существенное уменьшение жилищного фонда на расчётный срок. Существующий жилищный фонд в р.п Витимский составляет 12,6 тыс.м кв общей площади, планируемый на расчётный срок-9,0 тыс.м кв общей площади. Посёлка Колотовка соответственно 5,6 тыс.м.кв общей площади и 3,0 тыс.м.кв общей площади. Кроме того размещение нового жилищного строительства и обьектов культурно-бытового обслуживания проектом не предусматривается. В связи с уменьшением жилищного фонда снизится и потребление тепловой энергии. В р.п.Витимский присоединённая тепловая нагрузка к котельной №11 составит 2,19/час, вместо 2,77 Гкал/час. В п.Колотовка присоединённая тепловая нагрузка к котельной №12 составит 0,7 Гкал/час, вместо 1,12 Гкал/час.

Анализ ситуации в сфере теплоснабжения района показывает, что основным направлением развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается централизованное теплоснабжение от существующих угольных котельных. Однако в существующей схеме теплоснабжения имеется ряд технических проблем, связанных с низким качеством обеспечения услуг населению:

- высокий износ инженерных сетей теплоснабжения и оборудования котельных, и как следствие, низкий КПД котельных и сверхнормативные потери ресурсов в сетях;

- недостаток средств автоматизированного регулирования в тепловых сетях и вводах в здания не позволяет организовать эффективный режим работы систем в течение отопительного периода, избежать больших потерь тепла в тепловых сетях и зданиях;

- недостаток средств измерений потребляемого тепла не создает стимулов для экономичного расходования тепловой энергии.

Кроме того, несоответствие мощностей котельных с отапливаемыми площадями резко увеличивает стоимость тепловой составляющей в тарифах для оплаты коммунальных услуг.

Основной задачей в сфере централизованного теплоснабжения является повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

В соответствии с программой социально-экономического развития на период 2011-2015 годы проектом предлагается последовательная реконструкция теплоисточников и тепловых сетей.

Водоснабжение

1. Существующее состояние

В качестве источников централизованного водоснабжения в населённых пунктах Витимского Муниципального образования используются подрусловые и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения рабочего поселка Витимский являются водозаборы, находящиеся в 7 метрах от русла реки Малая Северная, у притока реки Витим, и представляющие собой два шахтных колодца с площадью дна 1,5 м². Из них вода поступает в центральный колодец с площадью дна 2,6 м² и глубиной 11 метров. Установлено 2 насоса 4К-6 (производительность 90 м³/час), один из которых рабочий, один резервный. Износ оборудования составляет 88,57%.

Водозабор расположен в черте поселка. Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория водозабора, огороженная забором радиусом 30 метров. Во вторую охранную зону входит часть застройки поселка.

При недостатке воды в центральном колодце, используется поверхностный водозабор из реки Малая Северная. Вода из реки поступает в центральный колодец, а затем подаётся в водопроводную сеть. Протяжённость водопроводных сетей 2,6 км. Их износ равен 91,18%.

Водозаборное сооружение посёлка Колотовка находится на левом берегу речки Котловка в 500 метрах от устья и в 50 метрах от русла. Водозабор построен без проекта в 1982 году. Водозабор расположен в 1 км от поселка вверх по течению реки. В 1, 2 пояса защитной зоны входит лесная территория за чертой поселка.

Водозабор п. Колотовка представляет собой береговой шахтный колодец глубиной 12 м, сечения 2×2 метра, расположенный внутри помещения насосной станции. Стены бетонные на глубину 4 метра, верх – деревянный сруб. Вода из р. Колотовка закачивается в колодец, перекачивается в расширительный бак емкостью 25 м3. При помощи 2-х насосов ЗМК-6. Производительность водозабора составляет 45 м3/час.

Водозабор обеспечивает водой хозяйственно – питьевые и производственные нужды поселка Колотовка с населением 200 человек. При недостатке воды в колодце (в зимнее время) используется поверхностный водозабор из реки Колотовка.

Хлорирование водопроводной сети и емкостей производится раствором хлорной извести периодически в весенне – осенний периоды и по завышенным микробиологическим показателям. Источников загрязнения вверх по течению реки Колотовка от поселка нет.

Износ оборудования водозаборных сооружений составляет 87,5%. Протяжённость водопроводных сетей 2,5 км. Износ трубопроводов равен 87,5%.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Установить зоны санитарной охраны существующих источников водоснабжения в районе. Для подрусловых водозаборов ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения. Граница 1 пояса ЗСО водозабора: вверх по течению – 200 метров от водозабора; вниз по течению 100 метров от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу вся акватория и противоположный берег 50 метров линии уреза воды летне-осенней межени. Границы второго пояса ЗСО: на  водотоке (реке) ниже по течению 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени на расстоянии: «при равнинном рельефе местности - не менее 500 м»; «при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м»; «не менее 1 000 м при крутом рельефе местности».   Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Мамско-Чуйского района в р.п.Витимский предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений.

3.Проектное решение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4. Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В табл. 5.32 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 5.32 - Расчетные расходы водопотребления

| Наименование населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. |  |  |  | Средне-суточное водопотребление на 1 жителя л/сут |  | Водопотребление, тыс.м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  | Расчётный срок |  |  |  | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| р.п.Витимский |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 600 |  | 0,312 |  | 0,234 |
| п.Колотовка |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 600 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| п.Мусковит |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 600 |  | 0,078 |  | 0,078 |
| всего |  | 0,6 |  | 0,5 |  |  |  | 0,468 |  | 0,39 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл.5 и п. 2.24,  приняты: расход воды на наружное пожаротушение; количество одновременных пожаров; продолжительность пожара 3 часа. Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение, определён по СНиП 2.04.02-84* п.9.5.

Таблица 5.33 - Неприкосновенный объём воды в резервуарах чистой воды на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Численность населения тыс. чел. | Расход воды на пожаро-тушение, л/с | Количество одновремен-ных пожаров, шт | Неприкосновенный объём воды в водонапорной башне, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п.Витимский | 0,3 | 5 | 1 | 54 |
| п.Колотовка | 0,1 | 5 | 1 | 54 |
| п.Мусковит | 0,1 | 5 | 1 | 54 |
| всего | 0,5 |  |  | 162 |

В р.п.Витимский и п.Колотовка на 1 очередь предусматривается: реконструкция существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. По реконструкции водозаборов предлагается углубление шахтных колодцев с целью увеличения их производительности и обеспечения стабильной работы, строительство двух резервуаров чистой воды каждый по 30 м3 и насосной станции второго подъема. Реконструкция сетей водоснабжения предполагает демонтаж существующих трубопроводов и укладку новых.

При проведении реконструкции водозаборных сооружений в зданиях насосных станций второго подъема предусматривается  монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания, а также приборов учёта воды.

В р.п.Витимский на расчетный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения.

При строительстве сетей водоснабжения предусматривается их подключение к существующей жилой застройке, объектам соцкультбыта, установка  водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Водоотведение

1. Существующее состояние

На территории р.п.Витимский предусмотрено централизованное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Протяженностей водоотводящих сетей составляет 2,63 км. Износ составляет 92,11 %. Канализационных очистных сооружений нет. Существует аварийный сброс стоков в р. Витим. От жилых домов, не присоединенных к сети канализации, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы (31 шт.) с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах.

Канализационных сетей в п.Колотовка нет. От жилых домов отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы (34 шт.) с последующей откачкой и вывозятся на полигоны ТБО.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Мамско – Чуйского района в р.п.Витимский предусматривается строительство локальных канализационных очистных сооружений с биологической очисткой и обеззараживанием.

3. Проектное решение

Для расчёта расходов норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1. Расход воды на полив составляет 10% согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 4, прим. 2.

Таблица 5.34 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование населённого пункта | Численность населения, тыс. чел. |  | Водоотведение, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п.Витимский | 0,4 | 0,3 | 0,28 | 0,21 |
| п.Колотовка | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| п.Мусковит | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
| всего | 0,6 | 0,5 | 0,42 | 0,35 |

На 1 очередь в р.п.Витимский предусматривается реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации: демонтаж и монтаж трубопроводов, а также строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительность 250 м3/сут, обеспечивают нормативное качество очистки сточных вод, соответствующее требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». На КОС предусматривается механическая, биологическая очистка, обеззараживание сточных вод и обезвоживание осадка. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Витим. Также на 1 очередь предусматривается строительство канализационной насосной станции производительностью 10 м3/час.

В п.Колотовка и п.Мусковит отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки предусматривается в непроницаемые выгреба. Стоки периодически предусматривается откачивать и вывозить на полигоны ТБО.

Ливневая канализация

1. Существующее состояние

Организованного водоотведения дождевых вод на территориях посёлков  Витимского Муниципального образования не предусмотрено. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Мамско – Чуйского района не предусматриваются мероприятия по системам ливневой канализации.

3. Проектное решение

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в населенных пунктах Витимского Муниципального образования предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

- Инженерная подготовка территории

1.Существующее состояние

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами рек 800-900м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500м. Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые.

Гидрографическая основа  Поселений  представлена бассейном реке Витим с развитой сетью обширных притоков.

По инженерно-геологическим условиям территория населенных пунктов Витимского муниципального образования имеет следующие неблагоприятные факторы:

- отсутствие ливневой канализации и организованного поверхностного стока;

- подтопление территорий в период весеннего половодья и осеннего дождливого периода.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области мероприятия не предусматривались.

Проектом схемы территориального планирования Мамско-Чуйского района на расчетный срок строительства предусматривались следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока.

3.Проектное решение

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока.

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

Санитарная очистка территории

1.Существующее состояние

Ежегодно на территории Витимского городского поселения образуется порядка 0,8 тыс. м3 ТБО. Преобладающая часть ТБО поступает на свалки, существующие в каждом населённом пункте поселения. Свалка р.п. Витимский расположена в 4 км от посёлка в районе участка Шумливый. Площадь территории по факту составляет порядка 2 га. Свалка п. Колотовка расположена в районе бывшей МТФ, на расстоянии 1 км от посёлка. Площадь территории фактически составляет 2 га. В п. Мусковит свалка расположена за р. Ерёмиха, в 2 км от посёлка. Площадь территории свалки по факту порядка 2,1 га. Фактические площади территорий свалок не соответствуют данным, представленным администрацией поселения, так как за период эксплуатации увеличились в несколько раз.

Содержание свалок не отвечает санитарным нормам и требованиям. Территория свалок не огорожена и не обвалована, изоляция слоёв не проводится, отсутствуют наблюдательные скважины для мониторинга подземных вод. Часть ТБО попадает на стихийные свалки.

Кроме свалок ТБО на территории посёлков Витимский и Колотовка расположены золоотвалы. Площади территории соответственно 0,3 га и 0,1 га.

Санитарная очистка территории производится администрацией Витимского городского поселения и носит сезонный характер (май-сентябрь). Специализированная техника для вывоза ТБО отсутствует. В остальной период времени вывозка ТБО осуществляется населением самостоятельно. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы и частично вычищаются на огороды.

Действующие кладбища существуют во всех посёлках Витимского городского поселения. На территории р.п.Витимский кладбище расположено вне жилой застройки на восточной окраине посёлка за площадкой бывших техскладов. Площадь территории 2,5га.

В п. Колотовка расположены два кладбища. Площадка закрытого кладбища расположена непосредственно в жилой застройке посёлка (0,2га). Действующее кладбище примыкает к северо-западной окраине посёлка. Площадь территории 2,5 га. На территории п. Мусковит кладбище расположено вне жилой застройки в районе площадки бывшего склада ГСМ. Площадь территории 2,5 га. Кроме того в районе упразднённого посёлка Большой Северный размещаются два закрытых кладбища площадью 1,0 и 0,7 га.

2.Проектное решение

В связи уменьшением численности населения на перспективу  всё же предполагается незначительное увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит–на расчётный срок  проекта 0,9 тыс. м3 (исходя из условия ежегодного роста установленной удельной нормы накопления на 3%).

Проектом предусматривается мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами с применением  по возможности системы несменяемых сборников (металлические контейнеры ёмк.0,5-0,6 м3), устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

Для более рационального обращения с отходами на 1 очередь проекта предлагается закрытие существующих свалок с последующей рекультивацией и организацией обустроенных полигонов ТБО в соответствии с экологическими нормами и правилами.

Размещение полигона р.п.Витимский предусматривается в районе существующей свалки. Площадь территории полигона 0,5 га. Размещение полигона п. Мусковит предусматривается на новой площадке за ручьём Ерёмиха вне водоохранной зоны р. Витим. Площадь территории 0,3 га. В п. Колотовка полигон размещается в районе существующей свалки. Площадь территории 0,3 га.

ЖБО собираются в выгребные ямы и по заявке вывозятся на свалку ТБО.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин» (перерабатывающее предприятие находится в г. Братске).

Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

На 1 очередь проекта предусматривается также размещение площадок золоотвала северо-западнее р.п.Витимский вдоль дороги Тетерино-Витимский и в районе п. Колотовка. Площадь территории каждого золоотвала 2 га. Существующие золоотвалы подлежат ликвидации.

Кладбище п. Мусковит на перспективу сохраняется. В п. Витимский на 1 очередь проекта предусматривается закрытие существующего кладбища, попадающего в водоохранную зону р. Витим. Новое кладбище размещается в районе площадок угольного склада и золоотвала. Площадь территории 1,0 га. Кладбище п. Колотовка, расположенное также в водоохранной зоне, на 1 очередь проекта подлежит закрытию. Размещение нового кладбища предусматривается в этом же районе западнее существующего. Площадь территории 1,0 га.

Для обеззараживания трупов животных на 1 очередь проекта предлагается строительство скотомогильников (ямы Беккари) в п. Витимский и п.Мусковит в районе размещаемых полигонов ТБО.

Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения

6.1. Экологическое состояние окружающей среды

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

В состав территории Витимского муниципального образования входят земли населенных пунктов – р.п. Витимский, п. Мусковит, п. Колотовка, п. Большой Северный.

На территории поселения промышленные объекты со значительными выбросами в окружающую среду отсутствуют.

Основным видом деятельности в поселении является сельскохозяйственная продукция.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха в р.п. Витимский, п. Мусковит, п. Колотовка оказывают котельные, работающие на твердом топливе – угле и причал в п. Мусковит с рагрузкой и погрузкой угля.

В п. Большой Северный предприятия и иные объекты, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух и здоровье населения отсутствуют.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора.

Учитывая, что население использует дровяное отопление и котельные (на угле) имеют малую мощность, загрязнение атмосферного воздуха и негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

По данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области отчеты по форме статистичесской отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2010 год по населенным пунктам Мамско-Чуйского района Иркутской области в Управление не представлялись.

Отрицательное воздействие на здоровье населения выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по автодорогам регионального «Бодайбо-Мама» и местного «Тетеринск-Витимский» значения будет минимальным, из-за малого его количества и перегруженности автодорог.

Следует отметить, что в поселении часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне:

- в п. Колотовка от золоотвала;

- в р.п. Витимский от золоотвала, котельной, причала.

Перечень предприятий, расположенных на территории Витимского поселения, представлен в таблице 6.1.

Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различного вида деятельности, представленные в таблице 6.1, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Витимского сельского поселения

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Витимское МО |  |  |  |
| 1 | Кладбище п.Большой Северный (закрытое 1,0 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 2 | Кладбище п.Большой Северный (закрытое 0,7 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 3 | Свалка ТБО р.п.Витимский(2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 4 | Свалка ТБО п.Колотовка (2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 5 | Свалка ТБО п.Мусковит (2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
|  | р.п. Витимский |  |  |  |
| 6 | Котельная "Центральная" № 11 | теплоснабжение | IV | 100** |
| 7 | Пекарня | пищевая промышленность | V | 50 |
| 8 | Кладбище | санитарная очистка | V | 50 |
| 9 | Причал (разгрузка/погрузка угля) | водный транспорт, погрузочная площадка | IV | 100 |
| 10 | Золоотвал (0,3 га) | санитарная очистка | III | 300 |
|  | п. Мусковит |  |  |  |
| 11 | ООО ЖКХ "Облжилкомхоз" (склад угля, котельная) | теплоснабжение | IV | 100 |
| 12 | Причал (разгрузка/погрузка угля) | водный транспорт, погрузочная площадка | IV | 100 |
| 13 | Кладбище | санитарная очистка | V | 50 |
|  | п. Колотовка |  |  |  |
| 14 | Транспортный и механический цеха ЖКХ |  | V | 50 |
| 15 | Золоотвал (0,3 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 16 | Кладбище (закрытое 0,2 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 17 | Кладбище (2,5 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 18 | Котельная № 12, сварочный цех | теплоснабжение | V | 50* |
| 19 | Котельная, баня | теплоснабжение | V | 50* |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных, расположенных в Витимском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г);

** - рекомендуемая минимальная санитарно-защитная зона для котельной с открытым складом угля расположенной в Витимском поселении и составляет ориентировочную санитарно-защитную зону 100 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Источники, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода деятельности, представленные в таблице 6.1, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Выводы:

- на территории Витимского сельского поселения предприятия со значительными выбросами в атмосферный воздух отсутствуют;

- основное влияние на атмосферный воздух в поселении оказывают котельные, работающие на угле;

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне:

- в п. Колотовка от золоотвала;

- в р.п. Витимский от золоотвала, котельной, причала.

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

Проектное решение

Проектом Генерального плана Витимского муниципального образования предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицу 6.2.

Таблица 6.2 - Планируемые к размещению и реконструкции территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Размещение |  |  |  |
| 1 | Резервная территория под размещение объектов (0,7 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка, за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 2 | Резервная территория под размещение объектов (0,18 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 3 | Резервная территория под размещение объектов (2,5 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 4 | Резервная территория под размещение объектов (0,3 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 5 | Площадка (2,1 га) | Площадка цеха сухого помола в восточном направлении от п. Мусковит за расчетный срок проектом предусматривается к размещению V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 6 | Площадка (1,2 га) | Площадка открытого склада угля в восточном направлении от п. Мусковит на первую очередь проектом предусматривается к размещению III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Водные ресурсы Витимского муниципального образования представлены как поверхностными р. Витим, р. Тахтыга, р. Барщиха, Быстрая, р. Тахтыган, р. Мара, р. Лабазная, р. Соболевка, р. Мал.Северная, р. Каменистый, р. Еремиха, р. Соболиный, р. Гремучий, р. Колотовка, р. Прав. Тахтыгон, р. Большой, р. Упорный, р. Березовый, р. Беспокойный, р. Бирюзовый, р. Бол. Северная, р. Быстрый, р. Дальний, р. Длинный, р. Ивановский, р. Интересный, р. Кедровый, р. Ключевой, р. Короткий, р. Круглый, р. Крутой, р. Лев. Тахтыган, р. Лев.Колотовка, р. Лиственный, р. Мальцевский, р. Медвежий, р. Нов.Лабазный, р. Олений, р. Перевальный, р. Прав.Колотовка, р. Прощальный, р. Прямой, р. Северушка, р. Сосновый, р. Сред. Каменистый так и подземными водами.

На территории Витимского сельского поселения контроль за коммунальным обслуживанием населения не осуществляется.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основные источники загрязнения вод

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о негативном воздействии на водные объекты Витимского муниципального образования государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 2005-2010 гг, общие показатели использования воды представлена Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области.

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс сточных вод Витимского МО за 2005-2010 гг. представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 - Сброс сточных, транзитных и других вод Витимского МО за период 2005-2010 гг.

Из рисунка 6.1 видно, что самые высокие показатели сброса сточных вод зафиксированы с 2005-2007 гг. – 75 тыс. м3. В период с 2008-2010 годы, наблюдается снижение сброса сточных вод, вероятнее всего, это связано с тем, что на территории поселения, предприятия осуществляющие сброс сточных вод не отчитывались или уменьшили мощность выпускаемой продукции.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Витимском поселении являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод от загрязнения сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» от 22 июня 2000 г.

С этих позиций заслуживает внимания проблема канализования хозяйственно-фекальных и ливневых вод в Витимском поселении.

На территории р.п. Витимский предусмотрено централизованное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Существует аварийный сброс стоков в р. Витим. От жилых домов, не присоединенных к сети канализации, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, вывозом и сбросом на рельеф местности в специально отведенных местах.

Канализационные сети в п. Колотовка отсутствуют. От жилых домов отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой, и вывозятся на свалку ТБО.

Следует отметить, что на территории Витимского поселения, в р.п. Витимский и п. Мусковит находится источник антропогенного загрязнения поверхностных вод - причалы, на которых производится разгрузка и погрузка угля, причалы расположены в водоохранной зоне р. Витим.

Следует учесть, что в водоохранной зоне р. Витим расположена жилая застройка р.п. Витимский, п. Мусковит, п. Колотовка; свалка ТБО, закрытое и существующее кладбище п. Колотовка, закрытое кладбище р.п. Витимский, коммунально-складские объекты в р.п. Витимский и п. Мусковит.

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 28 июля 2012 г.) статьей 65 пунктом 15 и 16:

- в границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населению Витимского муниципального образования, ведёт филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» в г. Бодайбо, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Водоснабжение в населенных пунктах Витимского муниципального образования децентрализованное, осуществляется от подрусловых и поверхностных вод.

Источниками водоснабжения р. п. Витимский являются водозаборы, находящиеся в возле русла р. Малая Северная, у притока реки Витим. Износ оборудования водозабора и водопроводных сетей составляет около 90 %. Водозабор расположен в черте поселка. Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория водозабора, огороженная забором радиусом 30 метров. Во вторую охранную зону входит часть застройки поселка.

Водозаборное сооружение п. Колотовка находится на левом берегу р. Котловка в 500 метрах от устья и в 50 метрах от русла. В границах I и II пояса защитной зоны входит лесная территория за чертой поселка. Водозабор обеспечивает водой хозяйственно – питьевые и производственные нужды п. Колотовка. При недостатке воды в колодце (в зимнее время) используется поверхностный водозабор из реки Колотовка. Износ оборудования водозабора и водопроводных сетей составляет около 90 %.

По данным протоколов лабораторных исследований в 2011 г., качество воды в водозаборах в р.п. Витимский и п. Колотовка соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, являются:

- отсутствие ливневой канализации;

- отсутствие организованного отведения дождевых стоков;

- отсутствие канализационных очистных сооружений.

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны;

- в водоохранной зоне р. Витим расположены объекты коммунально-складского назначения, свалка ТБО, кладбища закрытые и существующие, жилая застройка.

Рекомендации:

Для улучшения водоснабжения территории Витимского сельского поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности можно отнести следующие:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ № 93-ФЗ от 25.06.2012 г;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Витимского сельского поселения;

- принять во внимание пункт 15 и 16 статьи 65 Водного кодекса РФ № 93-ФЗ от 25.06.2012 г;

- установить и соблюдать режимы зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектное решение

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- в р.п.Витимский и п.Колотовка на первую очередь: реконструкция существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, строительство двух резервуаров чистой воды каждый по 30 м3 и насосной станции второго подъема;

- на первую очередь в р.п. Витимский предусматривается реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации: демонтаж и монтаж трубопроводов, а также строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительность 0,25 тыс. м3/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Витим;

- на первую очередь предусматривается строительство канализационной насосной станции производительностью 10 м3/час.

- в р.п. Витимский на расчетный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения;

- в п. Колотовка и п. Мусковит отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки предусматривается в непроницаемые выгреба. Стоки периодически предусматривается откачивать и вывозить на полигоны ТБО;

- в населенных пунктах Витимского поселения предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

Таблица 6.3 - Планируемые к размещению и закрытию территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м/зона санитарной охраны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Размещение |  |  |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КОС мощностью 0,25 тыс. м3/сут | - | 150/ |
| 2 | Канализационная насосная станция | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КНС мощностью 10 м3/сут | - | /15 |
|  | Закрытие |  |  |  |
| 1 | Свалка ТБО | На первую очередь проектом предусматривается закрытие и рекультивация свалки ТБО, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в северо-западном направлении в 1 км за границами п. Колотовка III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300*/ |
| 2 | Кладбище | На первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в п. Колотовка, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в границах п. Колотовка V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50*/ |
| 3 | Кладбище | На первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в р.п. Витимский, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в восточном направлении от населенного пункта V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50*/ |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, переноса или закрытия объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

1. Электромагнитное загрязнение

Источники электромагнитного излучения

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно отметить вышки сотовой связи фирмы ЗАО «Байкалвестком».

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

В границах Витимского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи 110, 35 и 10 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Выводы:

Воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ не оказывают электромагнитного воздействия на здоровье населения Витимского муниципального образования, из-за значительного расстояния до жилой застройки и низкого напряжения соответственно.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Витимского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984 г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

2. Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Источником внешнего шума на территории поселения является автомобильный транспорт, проходящий по автодорогам регионального «Бодайбо-Мама» и местного значения «Тетеринск-Витимский».

Выводы:

Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом, проходящим по автодорогам регионального и местного значения не существенно, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

3. Радиационное загрязнение

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мамско-Чуйском районе в 2010 г» радиационная обстановка на территории района в 2010 г. по сравнению с предыдущими годами не изменилась, осталась стабильной, радиационных аварий не зарегистрировано.

Источниками ионизирующего излучения в Мамско-Чуйском районе являются аппараты, находящиеся в рентгенологическом кабинете МУЗ «ЦРБ р.п. Мама». Промышленные источники ионизирующего излучения на территории района отсутствуют.

Деятельностью, связанной с использованием источников ионизирующего излучения на территории района занимается МУЗ «ЦРБ р.п. Мама. Вид работы с ИИИ - медицинское исследование. Лицензия на вид деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения в МУЗ ЦРБ выдана.

Источники радиационного загрязнения

Источниками ионизирующего излучения в Витимском поселении являются аппараты, находящиеся в рентгенологических кабинетах ФАП в р.п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит. Промышленные источники ионизирующего излучения на территории района отсутствуют.

Выводы:

- на территории Витимского поселения  радиационные характеристики питьевых вод не определялись, но поскольку территория характеризуется фоновым содержанием естественных радионуклидов во всех природных средах, то радиационная характеристика источников водоснабжения оценивается, в целом, как удовлетворительная;

В целом по содержанию урана и величине удельной эффективной активности почв и коренных пород радиоэкологическая обстановка на территории поселения оценивается как безопасная. Проживание и хозяйственная деятельность не ограничиваются.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Витимского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуальных доз облучения граждан, для чего необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ;

- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала;

- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований;

- при проектировании и строительстве жилых зданий на территориях, потенциально опасных по радону, учитывать: состав подстилающих коренных пород, тектоническую нарушенность коренных пород, мощность и состав рыхлых четвертичных отложений, близость мест разгрузки подземных вод.

Основными проблемами в обеспечении радиационной безопасности населения мунициапального образования и снижении рисков стохастических эффектов, вызываемых воздействием источников ионизирующего излучения могут быть:

- необходимость расширения радиоэкологических исследований, уделяя особое внимание определению радона и продуктов его распада в жилых и производственных зданиях;

- активное выявление территорий с аномально высокими дозами облучения населения природными источниками ионизирующего излучения;

- усиление надзора за объектами, использующими в деятельности источники ионизирующего излучения.

С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо:

- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностическими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочувствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического контроля пациентов;

- ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследований для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения;

- обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований строго по показаниям.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся бытовых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую актуальность.

На территории Витимского сельского поселения несанкционированные свалки ТБО и кладбища, расположены за границами населенных пунктов, за исключением п. Колотовка, существующее и закрытое кладбища находятся в границах населенного пункта.

Свалки находятся в ведении МУП «Теплоэнерго» и его отделов. Свалки санкционированные, места их размещения согласованы с Управлением «Роспотребнадзор» по Иркутской области.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Мамско-Чуйском районе в 2011 году в муниципальном образовании Витимское поселение существует проблема, связанная с загрязнением почвы бытовыми отходами.

Из промышленных отходов на территории поселения образуются отходы производства: шлак, зола, древесные отходы и опилки.  Шлак складируется на свалках ТБО, древесные отходы и опилки, образующиеся в небольших количествах, используются населением для личных целей. Шлаком на свалках послойно пересыпаются бытовые отходы. Отходов, загрязненных веществами I-II классов опасности не образуется.

Специальные полигоны для складирования золы и шлака в поселении отсутствуют, промышленные отходы складируются совместно с ТБО.

Положительной динамики в санитарной охране почв населенных мест поселения не отмечается, что связано с отсутствием полноценного финансирования коммунальной службы.

Основными причинами загрязнения почвы в селитебных зонах населенных пунктах поселения являются:

- работающие в аварийном режиме магистральные, внутриквартальные и внутридомовые канализационные сети (большой износ и малая мощность труб магистралей) и своевременно не откачиваемые придомовые выгребные ямы (отсутствие необходимого количества  спецавтотранспорта);

- отсутствие необходимого количества контейнеров, расчетного количества спецавтотранспорта для вывозки ТБО на полигон, что приводит к захламлению придомовых территорий бытовым мусором;

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

По морфологическому составу ТБО подразделяются на компоненты: бумагу, картон, пищевые отходы, дерево, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, кожу, резину, полимерные материалы, уличный смет и прочие. В последние годы происходит постоянное увеличение доли упаковочных материалов и различных видов тары (пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, стеклотара, алюминиевые банки) в составе ТБО.

На территории поселения не функционирует планово-регулярная система очистки населенных мест, что приводит к образованию несанкционированных свалок в черте населенных пунктов и за их пределами. На территории поселения ежегодно практикуется проведение мероприятий в форме месячников и субботников по санитарной очистке. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов, относится к полномочиям сельских поселений.

Витимское поселение имеет места для размещения твердых бытовых отходов. Свалки ТБО не соответствуют требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Кроме бытовых отходов, на территории поселения образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

Следует отметить, что часть жилой застройки в р.п. Витимский и п. Колотовка расположена в санитарно-защитной зоне золоотвалов.

На сегодняшний день, в Витимском поселении имеется ряд проблем в области обращения с твёрдыми бытовыми отходами, среди них:

- в поселении отсутствует схема обращения с отходами производства и потребления;

- отсутствие в поселении полигона ТБО, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям в полном объёме;

- образование стихийных свалок, сосредоточенных вдоль автомобильных дорог, внутри и вокруг населенных пунктов;

- увеличение бытовых отходов, таких как полиэтиленовые мешки, пластиковая бутылка, жестяная банка, тетропаки приводят к захламлению частного сектора;

- в поселении отсутствует селективный сбор ТБО;

- переработка ТБО не осуществляется.

На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

Система ливневой уличной канализации в поселении отсутствует.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Юридические и физические лица производят уборку территорий, находящихся в их ведение в длину – на протяжении домовладений или эксплуатируемого участка, в ширину – до обочины проезжей части.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора.

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством ФАП р.п. Витмиский, п. Колотовка, п. Мусковит.

Выводы:

- отсутствие полигона ТБО на территории Витимского поселения;

- часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах золоотвалов;

- существует необходимость в дополнительных мусоросборных контейнерах.

Рекомендации:

- обеспечить санкционирование мест складирования ТБО на территории поселения;

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- оборудовать и содержать площадки контейнеров для сбора ТБО в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) пункт 2.2.3;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (несанкционированные стихийные свалки) лесокультурными методами;

- Администрации Витимского муниципального образования принять меры по недопущению возникновения несанкционированных стихийных свалок ТБО на территории поселения.

Проектное решение

Проектом генерального плана предусмотрена ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией, а также предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицы 6.4, 6.5.

Таблица 6.4 - Планируемые к размещению территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участок компостирования ТБО (0,3 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в северо-западном направлении в 1 км от п. Колотовка с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| 2 | Участок компостирования ТБО (0,3 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в юго-восточном направлении в 1,2 от п. Мусковит с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| 3 | Скотомогильники с захоронением в ямах (яма Беккари) (каждый по 0,06 га) | Проектом предусматривается на первую очередь устройство скотомогильников в р.п. Витимский и п.Мусковит в районе размещаемых полигонов ТБО | I | 1000 |
| 4 | Полигон для компостирования ТБО без навоза и фекалий (0,5 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство полигона компостирования ТБО без навоза и фекалий в юго-восточном направлении в 3,5 от р.п. Витимский с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 5 | Кладбище (2,5 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в п. Колотовка с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 6 | Кладбище (1,0 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в западном направлении в 300 м от р.п. Витимский с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 7 | Золоотвал (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал за границами п. Колотовка, рядом с планируемой площадкой полигона ТБО. | III | 300 |
| 8 | Золоотвал (2 га) и склад угля (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал и склад угля за границами р.п. Витимский, рядом с планируемой площадкой под размещение кладбища. | III | 300 |

Таблица 6.5 – Перечень объектов, подлежащих закрытию, рекультивации

| №№ пп | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закрытие существующих золоотвалов в п. Колотовка и р.п. Витимский с последующей рекультивацией. | III | 300* |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации или закрытия.

Следует отметить, что при строительстве новых, расширении и рекультивации существующих объектов размещения отходов, проектная документация, связанная с размещением и обезвреживанием отходов, подлежит государственной экологической экспертизе согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ статья 11.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов

Зеленые насаждения общего пользования

В границах Витимского муниципального образования зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Проектом предусматривается на территории Витимского поселения озеленение территории в следующих населенных пунктах:

- в п. Колотовка (территория прибрежной полосы р. Витим) – 10,2 га;

- в р.п. Витимский (территория прибрежной полосы р. Витим, р. Малая Северная, вдоль ул. Поперечная) – 7,7 га;

- в п. Мусковит (территория прибрежной полосы р. Витим и центр поселка) – 10,6 га.

Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросборными урнами.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

На территории Витимского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Проектом предусматривается организация зон зеленых насаждений санитарно-защитных зон:

- в п. Колотовка – территория, между жилой застройкой и существующим и закрытым кладбищами – 6 га;

- в п. Мусковит – восточная часть, между жилой застройкой и объектами коммунально-складского назначения – 30 га;

- в р.п. Витимский – территория прибрежной полосы р. Витим, между жилой застройкой и существующим кладбищем, возле АЗС в северном направлении от поселка – 2,8 га.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

- в р.п.Витимский и п.Колотовка на первую очередь: реконструкция существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, строительство двух резервуаров чистой воды каждый по 30 м3 и насосной станции второго подъема;

- на первую очередь в р.п. Витимский предусматривается реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации: демонтаж и монтаж трубопроводов, а также строительство новых сетей хозяйственно-бытовой канализации и канализационных очистных сооружений. Очистные сооружения блочно-модульного исполнения, производительность 0,25 тыс. м3/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Витим;

- на первую очередь предусматривается строительство канализационной насосной станции производительностью 10 м3/час.

- в р.п. Витимский на расчетный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения;

- в п. Колотовка и п. Мусковит отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки предусматривается в непроницаемые выгреба. Стоки периодически предусматривается откачивать и вывозить на полигон ТБО;

- в населенных пунктах Витимского поселения предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой;

- на первую очередь проектом предусматривается закрытие и рекультивация свалки ТБО, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в северо-западном направлении в 1 км за границами п. Колотовка;

- на первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в п. Колотовка, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в границах п. Колотовка;

- на первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в р.п. Витимский, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в восточном направлении от населенного пункта.

6.2.3 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ, установить охранные зоны 25, 20 и 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

6.2.4 Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в северо-западном направлении в 1 км от п. Колотовка;

- на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в юго-восточном направлении в 1,2 от п. Мусковит;

- на первую очередь строительство полигона компостирования ТБО без навоза и фекалий в юго-восточном направлении в 3,5 от р.п. Витимский;

- на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в п. Колотовка;

- на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в западном направлении в 300 м от р.п. Витимский;

- на первую очередь размещение площадки под золоотвал за границами п. Колотовка, рядом с планируемой площадкой полигона ТБО;

- на первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал и склад угля за границами р.п. Витимский, рядом с планируемой площадкой под размещение кладбища;

- закрытие существующих золоотвалов в п. Колотовка и р.п. Витимский с последующей рекультивацией;

- ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

6.2.5 Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3. Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

1. Существующие особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Мамско-Чуйского лесничества» на территории Витимского муниципального образования, существующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2. Планируемые особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Мамско-Чуйского лесничества» на территории Витимского муниципального образования, планируемые особо охраняемые природные территории отсутствуют.

6.3.2. Объекты рекреационного назначения

1. Существующие территории

По данным Администрации Мамско-Чуйского района (Постановление № 56 от 25.03.2003 г.) на территории Витимского поселения территории рекреационного назначения существуют только в р.п.Витимском.

2. Планируемые территории

Проектом предусматривается размещение рекреационных зон на территории Витимского поселения.

В соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункт 9. «Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий» были рассчитаны площади озелененных территорий общего пользования в поселении

| Наименование муниципального образования | Площадь озелененных территорий, га |
| --- | --- |
| Витимское | 1,36 |

6.3.3 Территории и объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (от 20.07.2012 г. № 76-37-4084/12).

На учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области по состоянию на 01.07.2012 г. в пределах Витимского сельского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области состоят:

- 1 объект археологического наследия – памятник археологии, границы всех объектов определены и закоординированы в системе координат WGS-84;

Таблица 6.6 - Перечень археологических памятников, расположенных в пределах Витимского сельского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области по состоянию на 01.07.2012 г.

| № п/п | № на карте | Тип объекта | Название объекта археологического наследия | Местонахождение | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 11 | Стоянка | Большая Северная | Правый берег р. Витим, устьевой участок р. Большая Северная, территория п. Большой Северный. | выявленный |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. от 30 ноября 2011 г.) устанавливается режим, таблица 6.7.

Таблица 6.7 - Таблица режимов территории МО в границах памятников и достопримечательных мест

| Условное обозначение на картах | Наименование объекта | Режим территорий объектов |
| --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии в границах Витимского поселения | Запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности до выполнения спасательных археологических работ |

В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий на 1 очередь:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населенных пунктов);

- популяризировать культурное наследие путем установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

- согласование решений о предоставлении и изменении категорий и разрешения использования земельных участков в пределах территорий объектов культурного наследия с органами охраны.

В соответствии с № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст.15-21), законом Иркутской области № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», после проведения специалистами в установленном порядке историко-культурной экспертизы объектов археологического наследия и принятия решения соответствующими государственными органами охраны памятников о постановке их на государственный учет, для обеспечения физической сохранности необходимо, в соответствии со ст. 27 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установить информационные щиты, установить режимы использования земель на территории памятников, предусмотренные ст.40 (п.1), ст.49 (п.3), ст.50 (п.1.), ст.52 (п.3), ст.63, ст.64,(п.2) №73-ФЗ.

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №ФЗ-73 от 25.06.2002 года объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, также законом установлен режим использования земель:

- для памятников археологии на основании ст. 35 ФЗ-73 запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ, в исключительных случаях допускается проведение спасательных археологических работ (ст.40 ФЗ-73);

- для археологического достопримечательного места - ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения границ распространения, сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. Археологическое обследование проводится до начала осуществления всех видов земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:

- в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия. До включения данных объектов в реестр в порядке, установленном действующим законодательством, утверждения границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий при определении или изменении существующего использования территории администрации Витимского городского поселения требуется получение согласования органа по охране объектов культурного наследия.

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Витимского муниципального образования проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ – 110 кВ – 25 м;

- ВЛ – 35 кВ – 20 м;

- ВЛ – 10 кВ – 10 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и определяет см. таблицу 6.8.

Таблица 6.8 – Характеристики существующих автомобильных дорог

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) |  | Категория | Характеристики автодорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Протяженность км (в границах муниципального образования) | ширина дороги м | Интенсивность движения авт./сут. средне годовая | придорожная полоса | Тип покрытия |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бодайбо-Мама | от границы (Бодайбинского) Мамско-Чуйского района до р.п. Мама |  | V- 18 км н/к – 27 км | 45 | V – 8 |  | V- 25 | V – щебеночно-гравийное |
| Автодороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тетеринск - Витимский | от р.п. Мама до п. Большой Северный | V |  | 14 | 8 |  | V – 25 | грунтовое |

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:

- акустической вредности от автомобильных дорог региональных,

- акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории Витимского сельского поселения представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Витимского сельского поселения

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Витимское МО |  |  |  |
| 1 | Кладбище п.Большой Северный (закрытое 1,0 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 2 | Кладбище п.Большой Северный (закрытое 0,7 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 3 | Свалка ТБО р.п.Витимский(2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 4 | Свалка ТБО п.Колотовка (2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 5 | Свалка ТБО п.Мусковит (2 га) | санитарная очистка | III | 300 |
|  | р.п. Витимский |  |  |  |
| 6 | Котельная "Центральная" № 11 | теплоснабжение | IV | 100** |
| 7 | Пекарня | пищевая промышленность | V | 50 |
| 8 | Кладбище | санитарная очистка | V | 50 |
| 9 | Причал (разгрузка/погрузка угля) | водный транспорт, погрузочная площадка | IV | 100 |
| 10 | Золоотвал (0,3 га) | санитарная очистка | III | 300 |
|  | п. Мусковит |  |  |  |
| 11 | ООО ЖКХ "Облжилкомхоз" (склад угля, котельная) | теплоснабжение | IV | 100 |
| 12 | Причал (разгрузка/погрузка угля) | водный транспорт, погрузочная площадка | IV | 100 |
| 13 | Кладбище | санитарная очистка | V | 50 |
|  | п. Колотовка |  |  |  |
| 14 | Транспортный и механический цеха ЖКХ |  | V | 50 |
| 15 | Золоотвал (0,3 га) | санитарная очистка | III | 300 |
| 16 | Кладбище (закрытое 0,2 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 17 | Кладбище (2,5 га) | санитарная очистка | V | 50 |
| 18 | Котельная № 12, сварочный цех | теплоснабжение | V | 50* |
| 19 | Котельная, баня | теплоснабжение | V | 50* |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных, расположенных в Витимском поселении, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г);

** - рекомендуемая минимальная санитарно-защитная зона для котельной с открытым складом угля расположенной в Витимском поселении и составляет ориентировочную санитарно-защитную зону 100 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Таблица 6.10 - Планируемые территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Размещение |  |  |  |
| 1 | Резервная территория под размещение объектов (0,7 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка, за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 2 | Резервная территория под размещение объектов (0,18 га) | Площадка в р.п. Витимский, в северном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 3 | Резервная территория под размещение объектов (2,5 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие коммунальных объектов V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 4 | Резервная территория под размещение объектов (0,3 га) | Площадка в п. Мусковит, в восточном направлении от поселка за расчетный срок резервируется под развитие АЗС V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 5 | Площадка (2,1 га) | Площадка цеха сухого помола в восточном направлении от п. Мусковит за расчетный срок проектом предусматривается к размеещнию V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 6 | Площадка (1,2 га) | Площадка открытого склада угля в восточном направлении от п. Мусковит на первую очередь проектом предусматривается к размещению III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КОС мощностью 0,25 тыс. м3/сут | - | 150/ |
| 8 | Канализационная насосная станция | На первую очередь проектом предусматривается строительство в р.п. Витимский КНС мощностью 10 м3/сут | - | /15 |
| 9 | Участок компостирования ТБО (0,3 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в северо-западном направлении в 1 км от п. Колотовка с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| 10 | Участок компостирования ТБО (0,3 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство участка компостирования ТБО в юго-восточном направлении в 1,2 от п. Мусковит с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| 11 | Полигон для компостирования ТБО без навоза и фекалий (0,5 га) | Проектом предусматривается на первую очередь строительство полигона компостирования ТБО без навоза и фекалий в юго-восточном направлении в 3,5 от р.п. Витимский с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 12 | Скотомогильники с захоронением в ямах (яма Беккари) (каждый по 0,06 га) | Проектом предусматривается на первую очередь устройство скотомогильников в восточном направлении от п. Мусковит в 1,2 км и 2,5 км от поселка по объем сторонам р. Витим. | I | 1000 |
| 13 | Кладбище (2,5 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в п. Колотовка с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 14 | Кладбище (1,0 га) | Проектом предусматривается на первую очередь размещение площадки под новое кладбище в западном направлении в 300 м от р.п. Витимский с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50 |
| 15 | Золоотвал (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал за границами п. Колотовка, рядом с планируемой площадкой полигона ТБО. | III | 300 |
| 16 | Золоотвал (2 га) и склад угля (2 га) | На первую очередь проектом предусматривается размещение площадки под золоотвал и склад угля за границами р.п. Витимский, рядом с планируемой площадкой под размещение кладбища. | III | 300 |
|  | Закрытие |  |  |  |
| 1 | Свалка ТБО | На первую очередь проектом предусматривается закрытие и рекультивация свалки ТБО, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в северо-западном направлении в 1 км за границами п. Колотовка III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300*/ |
| 2 | Кладбище | На первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в п. Колотовка, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в границах п. Колотовка V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50*/ |
| 3 | Кладбище | На первую очередь проектом предусматривается закрытие существующего кладбища в р.п. Витимский, расположенной в водоохранной зоне р. Витим в восточном направлении от населенного пункта V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | V | 50*/ |
| 4 | Золоотвалы | Закрытие существующих золоотвалов в п. Колотовка и р.п. Витимский с последующей рекультивацией. | III | 300* |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, выноса или закрытия объекта.

6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 28 июля 2012 г.).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы;

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Витимского сельского поселения см. таблицу 6.12.

Таблица 6.12 - Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Витимского сельского поселения

| Название водного объекта | Длина, км | Водоохранная зона, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Крпные водотоки |  |  |  |  |
| р. Витим | 1837 | 200 | 50 | 20 |
| р. Тахтыга | 90 | 200 | 50 | 20 |
| р. Барщиха, Быстрая | 75 | 200 | 50 | 20 |
| р. Тахтыган | 60 | 200 | 50 | 20 |
| р. Мара | 47 | 100 | 50 | 20 |
| р. Лабазная | 28 | 100 | 50 | 20 |
| р. Соболевка | 23 | 100 | 50 | 20 |
| р. Мал.Северная | 17 | 100 | 50 | 20 |
| р. Каменистый | 16 | 100 | 50 | 20 |
| р. Еремиха | 14 | 100 | 50 | 20 |
| р. Соболиный | 13,5 | 100 | 50 | 20 |
| р. Гремучий | 13 | 100 | 50 | 20 |
| р. Колотовка | 12,3 | 100 | 50 | 20 |
| р. Прав. Тахтыгон | 11 | 100 | 50 | 20 |
| р. Большой | 10 | 100 | 50 | 20 |
| р. Упорный | 10 | 100 | 50 | 20 |
| Мелкие водотоки |  |  |  |  |
| р. Березовый | 5,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Беспокойный | 4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Бирюзовый | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Бол. Северная | 3,4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Быстрый | 3,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Дальний | 5,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Длинный | 6,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Ивановский | 6,1 | 50 | 50 | 5 |
| р. Интересный | 3,7 | 50 | 50 | 5 |
| р. Кедровый | 8,6 | 50 | 50 | 5 |
| р. Ключевой | 3,6 | 50 | 50 | 5 |
| р. Короткий | 5,4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Круглый | 7,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Крутой | 4,4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Лев. Тахтыган | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Лев.Колотовка | 5,8 | 50 | 50 | 5 |
| р. Лиственный | 8,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Мальцевский | 0,05 | 50 | 50 | 5 |
| р. Медвежий | 3,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Нов.Лабазный | 5,1 | 50 | 50 | 5 |
| р. Олений | 3,7 | 50 | 50 | 5 |
| р. Перевальный | 4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Прав.Колотовка | 4,2 | 50 | 50 | 5 |
| р. Прощальный | 9 | 50 | 50 | 5 |
| р. Прямой | 4 | 50 | 50 | 5 |
| р. Северушка | 8,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Сосновый | 3 | 50 | 50 | 5 |
| р. Сред. Каменистый | 3,3 | 50 | 50 | 5 |
| р. Средний | 1 | 50 | 50 | 5 |
| р. Старательный | 7,3 | 50 | 50 | 5 |
| р. Таежный | 3,6 | 50 | 50 | 5 |
| р. Тихий | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Хаповский | 4,5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Широкий | 5 | 50 | 50 | 5 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Водоснабжение в населенных пунктах Витимского муниципального образования децентрализованное, осуществляется от подрусловых и поверхностных вод – водозаборов.

Установить зоны санитарной охраны существующих источников водоснабжения в поселении. Для подрусловых водозаборов ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения.

Граница 1 пояса ЗСО водозабора: вверх по течению – 200 метров от водозабора; вниз по течению 100 метров от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу вся акватория и противоположный берег 50 метров линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО: на  водотоке (реке) ниже по течению 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени на расстоянии: «при равнинном рельефе местности - не менее 500 м»; «при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м»; «не менее 1 000 м при крутом рельефе местности».

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10.

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 «Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения».

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в проектных границах | га м2/чел | 154 128,9 2 201 841,4 | 154 128,9 3 082 578,0 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 92,1 0,1 | 87,3 0,1 |
| малоэтажная застройка | га % | 70,2 0,1 | 70,2 0,1 |
| в т.ч. малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | га % | 61,5 0,1 | 61,5 0,1 |
| малоэтажные секционные жилые дома | га % | 8,7 0,0 | 8,7 0,0 |
| садоводства | га % | 17,4 0,0 | 16,9 0,0 |
| прочие жилые территории | га % | 4,5 0,0 | - - |
| общественно-деловых зон | га % | 4,1 0,0 | 4,1 0,0 |
| производственных зон | га % | 10,3 0,0 | 45,5 0,0 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 7,6 0,0 | 8,4 0,0 |
| рекреационных зон | га % | 153 997,9 99,9 | 153 966,1 99,9 |
| зон специального назначения | га % | 15,9 0,0 | 16,5 0,0 |
| режимных зон | га % | 1,0 0,0 | 1,0 0,0 |
| 1.2 из общей площади земель озелененные территории общего пользования | га % | - - | 26,8 0,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения всего | тыс. чел. | 0,7 | 0,5 |
| 2.2 Возрастная структура населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,12 16,6 | 0,07 26,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,45 64,0 | 0,28 56,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,13 19,4 | 0,15 29,0 |
| 2.3 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,11 | 0,1 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | - - | - - |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,11 100,0 | 0,1 100,0 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 23,1 | 15,0 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жилищного фонда | 23,1 100,0 | 15,0 100,0 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 12,3 53,1 | 4,2 28,0 |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 8,1 54,0 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 23,1 | 15,0 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | - |
| 3.7 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 33,4 | 30,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 45 64 | 45 90 |
| 4.2 Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 370 529 | 370 740 |
| 4.3 Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 571,1 816 | 571,1 1 142 |
| 4.4 Клубные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 150 214 | 195 390 |
| 4.5 Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 39 56 | 39 78 |
| 4.6 Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 320 640 |
| 4.7 Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 3 | 3 |
| 4.8 Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.9 Отделения банков, операционная касса | операц. место | 1 | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 7,92 | 10,24 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 7,92 | 10,24 |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 39,37 | 40,26 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 1,5 | 40,26 |
| 5.3 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | … | 210 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | … | 0,39 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | … | 0,39 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | то же | 3,24 | 3,24 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | 3,24 | 3,24 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | … | 600 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | … | 600 |
| 6.1.4 Протяженность сетей водопровода | км | 5,1 | 5,9 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | … | 0,35 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | … | 0,35 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | … | 0,4 |
| 6.2.3 Протяженность магистральных сетей канализации | км | 2,6 | 5,57 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | МВт∙ ч/год | 71 232 | 71 232 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 102 936 | 142 464 |
| 6.3.3 Протяженность магистральных сетей | км | 62,0 | 62,0 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 19,78 | 14,70 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 19,78 | 14,70 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,89 | 2,89 |
| в т. ч. районные котельные | то же | 3,89 | 2,89 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | то же | - | - |
| 6.4.4 Протяжённость сетей (в 2-трубном исчислении) | км | 21,1 | … |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 96,3 | 100 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | -* | -* |
| 6.6. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 0,8 | 0,9 |
| 6.6.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | - - | 1 1,1 |
| 6.6.3 Общая площадь свалок | га | 6,5 | 4,0 |
| в т. ч. стихийных | га | 5,3 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 9,4 | 11,4 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | … | … |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 54,0 | 0,0 |
| 8.3 Рекультивация нарушенных земель | га | - | 5,2 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные свыше предельно допустимых концентраций) | га | … | … |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | … | … |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 0,50 | 0,12 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 0,0 | 38,9 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

к муниципальному контракту №2012.2 от 13.06.2012г.

Задание

на подготовку проекта «Генерального плана Витимского муниципального образования  Мамско-Чуйского района  Иркутской области»

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | - Решение Думы Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района № 11 от 27.01.2012 года - Соглашение от 27.01.2012 года «О передаче органам местного самоуправления Мамско-Чуйского района отдельных полномочий органов местного самоуправления Витимского городского поселения» - Распоряжение администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района № 58 от 10.02.2012 года «О разработке задания на подготовку «Генерального плана муниципального образования Витимского городского поселения» |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального образования Мамско-Чуйского района |
| 4 | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение поселения: Витимское муниципальное образование расположено в Мамско-Чуйском районе Иркутской области Населенные пункты в составе Витимского муниципального образования: - р.п. Витимский - площадью 77 га, население 444 чел - п. Мусковит - площадью 47 га, население 180 чел. - п. Колотовка - площадью 65 га, население 150 чел Численность населения Витимского городского поселения по состоянию 01.01.2012 г.– 774 человек. Площадь Витимского муниципального образования - 154180 га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой - низкий Уровень обеспеченности Транспортное сообщение с областным центром – г. Иркутск - осуществляется с помощью авиасообщения (альтернативы нет), аэропорт расположен в п. Мама. Транспортное сообщение с районным центром – поселком Мама – в зимний период по гравийное автодороге местного значения и ледовую переправу через р. Витим, в летний период водным путем по реке Витим, на период осенней и весенней распутицы связь с районным центром отсутствует Осложняющие факторы: - гористая сильнопересеченная местности - сейсмичность до 8 баллов - отсутствие градообразующих предприятий - отсутствие дорог |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования | - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - сведения об особо-охраняемых территориях и ландшафтах; - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. «Программа социально-экономического развития Витимского муниципального образования на период 2011-2015 годы», утвержденная решением Думы Витимского городского поселения от «23» июня 2011г. № 100; 2. Проект схемы территориального планирования Иркутской области. 3. Проект схемы территориального планирования муниципального образования Мамско-Чуйского района. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | - На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Витимского муниципального образования на период 2011г - 2015 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2032 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом); - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом; - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон; - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения; - Разработать предложения по санитарной очистке поселения; - Разработать предложения по размещению кладбищ; - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса; - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8 | Состав работы | Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения. 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью) |
| 9 | Разработка соответствующих разделов | - 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы территорий с особыми условиями использования. В соответствии с письмом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 07.09.2011 № 76-37-4624/11 при составлении карт территорий объектов культурного наследия рекомендуется: - отображать объекты культурного наследия в границах территорий усадеб, в случае отсутствия установленных границ органом охраны; - показывать условными обозначениями места расположения могил, монументов; - уточнять со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области территорию памятника по объектам культурного назначения в случае отсутствия материалов кадастрового учета. Карты выполняются в масштабе, позволяющем отобразить территории (1:2000, 1:5000). Для генпланов крупных поселений возможно выполнение карт на отдельные планировочные фрагменты, сформированные в альбом. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются в бумажном виде в масштабах 1:2000, 1:50000, 1:25000 в количестве 4 экз. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью), на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС «Панорама», в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе «Панорама», в системе координат, выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы(1 экз.). Комплект карт* (ватман и растворное изображение, 1 экз.); |
| 12 | Порядок согласования | В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |