План мероприятий по содержанию ЗСО подземного источника 
водоснабжения водозаборных скважин, расположенных:

Иркутская область, муниципальный район Черемховский,

- деревня Малиновка, улица Школьная, земельный участок 14;

- деревня Жмурова, улица Солнечная, земельный участок 9.

Таблица 7.1

| №п.п. | № п.п. (по СанПиН) | Мероприятия по содержанию ЗСО | Пояса ЗСО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3.2.1.1 | Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Над скважиной должен быть установлен павильон. | + | - | - |
| 2 | 3.2.1.2 | Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | + | - | - |
| 3 | 3.2.1.3 | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. | + | - | - |

Продолжение табл. 7.1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3.2.1.4 | Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины. | + | - | - |
| 5 | 3.2.1.5 | Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. | + | - | - |
| 6 | 3.2.2.1 | Своевременно должны выявляться, тампонироваться или восстанавливаться все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения продуктивного водоносного горизонта. | + | + | + |
| 7 | 3.2.2.2 | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с внедрением в продуктивный горизонт согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | + | + | + |
| 8 | 3.2.2.3 | Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли | + | + | + |
| 9 | 3.2.2.4 | Запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков и ТБО, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод | + | + | + |  |
| 10 | 3.2.3.1 | Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | + | + | + |  |