|  | ООО «5С-Проект» |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ Начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области Колосков Константин Михайлович ____________/ Колосков К.М./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ до 2043 года Обосновывающие материалы |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «5С-Проект» Генеральный директор Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2025 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2025 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области

Юридический адрес: 666655, Иркутская область, м.р-н Усть-Илимский, С.П. Бадарминское,

п. Бадарминск, ул. Школьная, зд. 2

Фактический адрес: 666655, Иркутская область, м.р-н Усть-Илимский, С.П. Бадарминское,

п. Бадарминск, ул. Школьная, зд. 2

____________/ Колосков К.М./

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Электрическая энергия	4

1.2	Тепловая энергия	5

1.3	Газоснабжение	9

1.4	Водоснабжение	9

1.5	Водоотведение	9

1.6	Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	10

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	11

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

3.1	Система электроснабжения	13

3.2	Система теплоснабжения	15

3.3	Система газоснабжения	16

3.4	Система водоснабжения	17

3.5	Система водоотведения	17

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	25

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	27

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	29

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	60

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	63

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	66

10	. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	70

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2025-2043 год спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями муни-ципального округа определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектирова-нию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и обще-ственных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для учета мелкопромышленных потребителей применен коэффициент 1,2 (примечания к таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94).

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

- электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

- электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;

- электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

- электроприёмники инженерных сооружений.

В разработке генерального плана учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## Тепловая энергия

К услугам ЖКХ, предоставляемым в муниципальном округе, относятся теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется ООО «БАДАРМА», ООО «Борвей», МУП Усть-Илимского района, ООО "РСО Невон" , ЕТО ООО "РОСТ".

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут увеличиваться, так как в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа предусмотрено строительство тепловых сетей. Предусматривается более полное использование установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Усть-Илимского муниципального округа на 2025-2034 гг.

- Ремонт и замена оборудования котельных с высокой степенью износа;

- Установка дизель-генераторных установок;

- Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии;

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа;

- Строительство тепловых сетей к существующим потребителям;

- Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям;

- Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа предлагает незначительные капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

Генеральным планом р.п. Железнодорожное предусмотрены следующие мероприятия:

Центральная котельная:

- Автоматизация технологического процесса работы котлов №1,2,3;

- Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741;

- Приобретения и установка конвеерных весов;

- Приобретение частотных преобразователей для сетевых насосов;

- Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы №2 и №3;

- Модернизация котла № 3;

- Транспортёр углеподачи 1-го подъёма;

- Приобретение, демонтаж и монтаж редуктора марки РЦД-400 с электродвигателем 5А 160S4 15/1500;

- Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле № 3;

- Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3;

- Капитальный ремонт внутренних газоходов котлов № 2, 3;

- Замена транспортерной ленты топливоподачи - 2 тракта;

- Капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13;

- Капитальный ремонт здания ТП-20;

- Замена троса ШЗУ;

- Замена экономайзера котла № 1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-330И;

- Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 1Д630-90б с электродвигателем мощностью 160кВт (СН-3).

- Котельная №4

- Замена котла № 1 на безнакипной котел КВр(м)-1,8 с топкой ТШПМ-2.0;

- Демонтаж котла № 2 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

- Дымосос ДС-2. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-12,5 левого вращения;

- Демонтаж транспортера скребкого, приобретение и монтаж транспортера ШЗУ ТС-2-28;

- Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 4Д200- 90 с электродвигателем мощностью 90 кВт (СН-1) ;

- Устройство ограждения.

- Котельная №3.

- Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К100-65-200а с электродвигателем 5А 160М2 18,5/3000;

- Установка комплексонатной очистки подпиточной воды на Котельной № 3;

- Котёл №2. Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки КВм-1,25 с топкой ТШПм 1,5;

- Подпиточный насос ПН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К8/18 с электродвигателем АДМ112В2 2,2/3000;

- Капитальный ремонт здания.

- Котельная № 6.

- Демонтаж котла № 3 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

- Дымосос ДС-1. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-9 правого вращения;

- Монтаж накопительной емкости V-60 куб.м;

- Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки

- 1К100-65-200а с электродвигателем 5А 180М2 30/3000;

- Капитальный ремонт здания.

- Сети теплоснабжения:

- Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК83 в районе жилого дома № 60 до ТК89 в районе жилого дома № 52, L-226м (с разработкой проекта);

- Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК83 по ул. Ленина;

- Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК4 до дома № 37, 39 по ул. Пионерская;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Кедровая от ТК100 до ТК104, Ду 76 мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Молодгвардейская от ТК1 до ТК8 L=415,4м, Ду 76мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 70 лет Октября от ТК-21 в до ТК-11 L = 424,8м, Ду 76мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК2 до Котельной №6 L=293м, Ду 76мм;

- Модернизация (реконструкция) участка сетей тепло-водоснабжения от ТК-51 по ул. Больничная, до жилого дома №18 по ул. Железнодорожная, Ду 76мм;

- Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК108 до ТК109;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК3 до ТК 54, ул. Больничная;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК126 до ТК129, пер. Школьный;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК5 до ТК5 L=40м, ул. Уральская;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-149 по ул. Кирова, 2 Ду- 150, L -323 м. Ду-159;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м;

- Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе СОШ2 и сквера) З Ду –50мм;

- Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры:

- ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;

- Замена запорной арматуры в тепловых камерах:

- ТК2 (в районе Комплекса тепловодоснабжения);

- ТК22 (мкр. Вокзальный, 18) - 2Ду50, Ду32;

- ТК78 (ул. Первопроходцев,8) - 2Ду63, Ду50;

- ТК4 (ул. Уральская) - Ду50;

- ТК63 (ул. Береговая, 1а) - Ду80;

- ТК71 (ул. Строительная, 10) - 2Ду80, Ду150;

- Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК19 до ТК2 участок длиной 80м, Ду 76 мм;

- Капитальный ремонт ул. Железнодорожная - ул. Строительная 11, от ТК69 - ТК72, L-341,5, Ду 200 мм;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-61а до МК УК "МЦБ" по ул. Дорожная, L=100 м, 2Д76, Д50;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки в теплосеть в районе скважины №4 до жилого дома №2 по ул. Советская, L=120 м, 2Д50, Д50;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-89 до ТК-92 по ул. Ленина, L=215 м, 2Д76, Д50;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-115 до ТК-124А L=220м, 2Д200, Д100;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-113 до ТК-115 L=196м, 2Д150, Д100;

- Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-126 до ТК-123 L=142 м, 2Д250, Д100

- Строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9,11, ул. Солнечная 31, 33, Ду 76мм.

## Газоснабжение

В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Иркутской области, не предусматривается газификация муниципального образования.

## Водоснабжение

Расчет водопотребления для Усть-Илимского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для территорий с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления.

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Усть-Илимского муниципального округа являются:

- поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- развитие социально-бытовой инфраструктуры;

- улучшение условий жизни населения;

- развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Усть-Илимского муниципального округа принят в соответствии с генеральным планом развития территорий муниципального округа.

В системе холодного водоснабжения планируется расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут так же из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья.

## Водоотведение

В соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы стоков и стоки от промышленности предусмотрены в количестве 10 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в Усть-Илимском муниципальном округе находится одна технологическая зона водоотведения – технологическая зона муниципального округа.

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения

## Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Усть-Илимского муниципального округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Усть-Илимского муниципального округа представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Надежности электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

- старение оборудования;

- недостаток инвестиций;

- снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

- физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

- обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

В связи с износом на 95% требуется замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.3 - Доля поставки ресурса по приборам учета,

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.4 - Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах

| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2025 |  |  | II полугодие 2025 |  |  |
| 4,87 |  |  | 5,47 |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |  | I полугодие 2025 |  | II полугодие 2025 |
| 5,24 | 5,89 |  | 2,71 |  | 3,1 |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |
| 5,37 | 6,04 | 4,87 | 5,47 | 2,71 | 3,1 |

Таблица 3.1.5 - Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2025 |  |  | II полугодие 2025 |  |  |
| 3,5 |  |  | 3,93 |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |  | I полугодие 2025 |  | II полугодие 2025 |
| 3,76 | 4,23 |  | 1,95 |  | 2,23 |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |
| 3,86 | 4,34 | 3,5 | 3,93 | 1,95 | 2,23 |

Таблица 3.1.6 - Тарифы на электроэнергию для сельского населения

| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2025 |  |  | II полугодие 2025 |  |  |
| 3,5 |  |  | 3,93 |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |  | I полугодие 2025 |  | II полугодие 2025 |
| 3,76 | 4,23 |  | 1,95 |  | 2,23 |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |
| 3,86 | 4,34 | 3,5 | 3,93 | 1,95 | 2,23 |

Таблица 3.1.7 - Тарифы на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению

| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I полугодие 2025 |  |  | II полугодие 2025 |  |  |
| 3,5 |  |  | 3,93 |  |  |
| Дифференцированный по двум временным зонам |  |  |  |  |  |
| Дневная зона. Пиковая/Полупиковая |  |  | Ночная зона |  |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |  | I полугодие 2025 |  | II полугодие 2025 |
| 5,24 | 5,89 |  | 2,71 |  | 3,1 |
| Дифференцированный по трем временным зонам |  |  |  |  |  |
| Пиковая |  | Полупиковая |  | Ночная зона |  |
| I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 | I полугодие 2025 | II полугодие 2025 |
| 5,37 | 6,04 | 4,87 | 5,47 | 2,71 | 3,1 |

Деление по временным зонам осуществляется следующим образом:

- Ночная зона – с 23:00 до 7:00.

- Пиковая – с 7:00-10:00 и 17:00-21:00.

- Полупиковая зона - с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00

Стоимость электроэнергии указана за 1 киловатт час (кВт.ч).

## Система теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Функциональная структура теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

˗ водогрейная котельная;

˗ совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

˗ совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

˗ потребители тепловой энергии;

На территории Усть-Илимского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025г. пять теплоснабжающих организаций, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям:

˗ ООО «БАДАРМА» - п. Бадарминск

˗ ООО «Борвей» - с. Ершово

˗ МУП Усть-Илимского муниципального округа - р.п. Железнодорожный, с. Подъеланка, п. Эдучанка, п. Седаново

˗ ООО «РСО Невон» - п. Невон

˗ ЕТО ООО «РОСТ» - п. Тубинский

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 5 секционированных зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представляет собой:

- СЦТ 1 - зона действия ООО «БАДАРМА»

- СЦТ 2 - зона действия ООО «Борвей»

- СЦТ 3 - зона действия МУП Усть-Илимского муниципального округа

- СЦТ 4 - зона действия ООО «РСО Невон»

- СЦТ 5 - зона действия ЕТО ООО «РОСТ»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 13 технологических зон:

- Котельная «Гаражная» п. Бадарминск

- Котельная «Школьная» п. Бадарминск

- Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный

- Котельная №4, р.п. Железнодорожный

- Котельная №6, р.п. Железнодорожный

- Котельная №3,р.п. Железнодорожный

- Котельная «Центральная» с. Ершово

- Электрокотельная п. Невон

- Электрокотельная с. Подъеланка

- Котельная на твердом топливе с. Подъеланка

- Котельная «Центральная» п. Седаново

- Котельная «Центральная» п. Тубинский

- Котельная п. Эдучанка

Таблица 3.2.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | - | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.2.2 Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тарифы на услуги по теплоснабжению за 2025 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| - | I полугодие |
| - | II полугодие |

## Система газоснабжения

В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Иркутской области, не предусматривается гази- фикация муниципального образования.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4.1 - Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | - |  | - |

Таблица 3.4.2 - Тарифы на услуги по газоснабжению за 2025 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| - | I полугодие |
| - | II полугодие |

## Система водоснабжения

В настоящее время на территории Бадарминского территориального подразделения действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Источником питания централизованной системы водоснабжения являются подземные воды.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Бадарминского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

## Система водоотведения

На территории Бадарминского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Эдучанского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Услугу водоотведения на территории Эдучанского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

На территории п. Эдучанка Эдучанского территориального подразделения имеется централизованная система водоотведения.

На канализационной сети имеется КНС, которая в настоящее время находится в не рабочем состоянии. Сточные воды самотеком через иловые поля сбрасываются в р. Максимова Рассоха.

Канализационные очистные сооружения п. Эдучанка производительностью 400 м3/сутки после аварийной ситуации с сентября 2006 г. находятся в нерабочем состоянии.

Сточные воды от не канализованной жилой застройки отводятся в выгреба и утилизируются на месте. Протяженность сетей водоотведения 2249 м. Отмечается высокий износ сетей и объектов водоотведения.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории Ершовского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Невонского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Централизованной системой водоотведения в п. Невон охвачено 32,22% населения.

Порядка 67,78% населения используют выгреба.

Услугу водоотведения на территории Невонского территориального подразделения оказывает ООО «Ресурс».

Сточные воды от канализованной застройки отводятся по уличной системе трубопроводов в главный канализационный коллектор.

На канализационной сети имеются две канализационные насосные станции (далее КНС), которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, без насосного оборудования.

Главный коллектор проходит от КНС №1 через КНС №2 до канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в не рабочем состоянии. Как напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были переморожены в зимний период и полностью выведены из строя. Требуется 100% замена всей трассы коллектора (6,0 км).

На сегодняшний день сточные воды поселка попадают на КНС №1 и затем сбрасываются без очистки в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть- Илимской ГЭС (водоем 3 категории). КНС №1 полностью попадает в зону затопления Богучанской ГЭС.

Не канализованная застройка частично оборудована выгребами, а частично – уличными уборными. По мере накопления сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения г. Усть-Илимска (КОС п. Высотный) или утилизируются на месте.

Канализационные сети п. Невон проложены подземно, бесканально, глубина залегания – 2,5-3,0 м от поверхности земли. Основной самотечный коллектор выполнен из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения, выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм, разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Общая протяженность канализационной сети – 15511 м. Износ объектов и сетей водоотведения составляет до 100%.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Подъеланского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Услугу водоотведения на территории Подъеланского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

На территории п. Подъеланка Подъеланского территориального подразделения имеется централизованная система водоотведения.

Очистные сооружения канализации отсутствуют. В 1980-х годах было начато строительство очистных сооружений, стройка в настоящее время заброшена. Сточные воды от канализованной жилой застройки через поля фильтрации сбрасываются в водный объект (реку).

Протяженность сетей водоотведения составляет 4193 м. Процент износа канализационной сети – 70%. Благоустройство жилищного фонда канализацией (в % ко всей жилой площади) – 72%.

От застройки, не обеспеченной централизованной системой водоотведения, жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории Седановского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Тубинского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

п. Тубинский

На территории п. Тубинский расположены 2 комплекса очистных сооружений – железнодорожной станции (№1) и поселковые (№2).

Очистные сооружения железнодорожной станции (№1)

Водоотведение от железнодорожного квартала (девять 2-х этажных жилых домов и котельная, ПЧ-19) осуществляется по самотечным чугунным коллекторам к очистным сооружениям железнодорожной станции №1 (далее – ж/д стации № 1). Водоотведение осуществляется по магистральным канализационным сетям диаметром 200 мм и выпускным канализационным сетям диаметром 150 мм. Год прокладки канализационных труб – 1976 г. Очистные сооружения ж/д станции №1 расположены на восточной стороне посёлка за пролегающим железнодорожным полотном. Год ввода в эксплуатацию 1976 г. Выпуск стоков после очистных сооружений производится по самотечному коллектору диаметром 200 мм и протяжённостью 1800 км в котлован-перегниватель.

Место сбросов сточных вод от очистных сооружений расположено на расстоянии 123 км от створа плотины Усть-Илимской ГЭС. На очистных сооружениях расположена станция биологической очистки проектной производительностью 500 м3/сутки. Фактическая производительность составляет 100 м3/сут. Очистка сточных вод производится в аэротенках с подачей воздуха для перемешивания иловой и насыщения воды кислородом. Имеется хлораторная станция для приготовления и дозирования раствора хлорной извести в очищенную сточную воду после вторичных отстойников перед контактными резервуарами.

Приборы учёта объёмов сточных вод отсутствуют.

Поселковые очистные сооружения (№2)

Водоотведение от 5-ти пятиэтажных жилых домов и объектов социального назначения осуществляется по самотечным чугунным коллекторам к очистным сооружениям №2. Водоотведение осуществляется по магистральным канализационным сетям диаметром 300мм и выпускным канализационным сетям диаметром 150 мм. Года прокладки канализационных труб 1982-1984 гг. Поселковые очистные сооружения канализации №2 расположены в двух километрах, по автомобильной дороге на очистные сооружения за юго- восточной границей посёлка на расстоянии 1 км от ближайшего жилого пятиэтажного дома. Выпуск стоков после очистных сооружений производится по самотечному коллектору протяжённостью 2200 км в котлован-перегниватель. Место сброса расположено на расстоянии 120 км от створа плотины Усть-Илимской ГЭС. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г. Проектная производительность очистных сооружений - 700 м3/сутки, фактическая производительность составляет 150-200 м3/сут.

Приборы учёта объёмов сточных вод отсутствуют.

Протяжение канализационной сети в п. Тубинский составляет 5244 м. Благоустройство жилищного фонда канализацией (в % ко всей жилой площади) – 48%.

От застройки, не обеспеченной централизованной системой водоотведения, жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов.

Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами на КОС п. Тубинский.

п. Тушама

В поселке имеется централизованная система канализации, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД». Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях биологической очистки.

п. Кедровый

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

р.п. Железнодорожный

В Железнодорожном муниципальном образовании централизованная система канализации имеется в р.п. Железнодорожный.

Водоотведение в поселке Железнодорожный осуществляется по канализационным сетям поселка через канализационные насосные станции №№ 0,1,2,3,4 и далее в сети «Иркутскэнерго» на очистные сооружения города Усть-Илимска.

Протяженность сетей 17,3км с диаметрами трубопроводов от 150мм до 400мм, мощность канализационного коллектора - 10 тыс. мЗ/сутки.

Сточные воды от не канализованной жилой застройки собираются в выгреба и вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения г. Усть-Илимска.

Канализационные очистные сооружения п. Эдучанка производительностью 400 м3/сутки после аварийной ситуации с сентября 2006 г. находятся в нерабочем состоянии.

Водоотведение на территории Тубинского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

В состав очистных сооружений ж/д станции (№1) входят:

- станция биологической очистки, здание кирпичное 6м х 23м высотой 5м;

- аэротенк двухсекционный – 1 шт;

- хлораторная – в здании биологической очистки, 2м х 3м;

- вторичный отстойник - 1 секция;

- контактный резервуар – 3шт, железобетонные, высота 4м, диаметр 4м;

- иловый колодец - 1шт, железобетонный, высота 2м, диаметр 1м;

- иловое поле-площадка на естественном земляном основании 3м х 3м.

В состав поселковых очистных сооружений (№ 2) входят:

- приёмная камера (решётка с ручной очисткой), 3м х 3м;

- аэротенки 18м х 24м – 2 шт;

- вторичные отстойники 18м х 24м – 2 шт;

- контактные резервуары -2 шт, диаметр - 2м., высота - 4,3м;

- хлораторная 1м х1м х 1м;

- лаборатория 6м х 18м.

- иловые площадки - 2шт, на естественном земляном основании10м х 10м.

Состав очистных сооружений не позволяет выполнить обеззараживание, полную биологическую и механическую очистку сточных вод, что ведет к загрязнению почв и подземных вод, а также противоречит требованиям природоохранного законодательства. Сточные воды низкой степени очистки сбрасываются на рельеф (в котлованы- перегниватели).

Водоотведение р.п. Железнодорожный состоит из трех циклов: перекачка; транспортировка; очистка. КНС-0 пере- качивает стоки из района СМП на КНС-1; КНС-1 принимает стоки от КНС-0 ,от мкр Вокзальный и перекачивает по коллектору на КНС 2; далее на транзитные со стоками от микрорайона Карап- чанка на КНС-2, КНС-З, КНС-4, сети г. Усть-Илимска, очистные сооружения. Напорные трубо- проводы от КНС до уклона рельефа в сторону понижения проложены в две нитки условным диа- метром 200мм каждая. В настоящее время большая часть напорных трубопроводов находятся в аварийном состоянии: 4,2км трубопроводов в две нитки требуют замены.

Диаметры самотечных коллекторов после колодцев гасителей до КНС составляют 250мм,400мм. Учет объемов стоков производится по приборам учета, установленным на КНС 4.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Усть-Илимский район» на основании договора № 01 от 01.06.2023г. безвозмездного пользования объектами коммунальной инфраструктуры и имущества, предназначенного для обслуживания объектов коммунального значения, находящегося на территории Железнодорожного муниципального образования. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 70%; нуждается в замене 6,9км трубопроводов по данным эксплуатирующей организации. Всего централизованной канализацией пользуются около 30 % населения посёлка. В микрорайоне Карапчанка централизованным водоотведением охвачено: СОШ-2 и ДК «30 лет Победы». Длина безнапорного коллектора от СОШ -2 до колодца К-32 безнапорного коллектора после КНС1 составляет 1456м по данным БТИ 2011 год. В центральной части посёлка к централизованной канализации подключены семь 5-и этажных домов, 45 двухэтажных жилых домов и объекты коммерческих и бюджетных организаций. Сточные воды от неканализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и септики и вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения города Усть-Илимска. Именно износ канализационного хозяйства и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяют увеличить процент охвата жителей посёлка централизованным водоотведением.

В настоящее время система водоотведения п. Эдучанка представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующим сбросом неочищенных сточных вод в поверхностный водоем.

На канализационной сети имеется КНС, которая в настоящее время находится в не рабочем состоянии. Сточные воды от застройки отводятся по системе самотечных коллекторов.

Протяжение канализационной сети в п. Эдучанский составляет 2249 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 100%

В настоящее время система водоотведения п. Невон представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечный общепоселковый канализационный коллектор с последующим сбросом стоков через КНС №1 в р. Невонка.

На канализационной сети имеются две КНС, которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, без насосного оборудования.

Главный коллектор проходит от КНС №1 через КНС №2 до канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в не рабочем состоянии. Как напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были переморожены в зимний период (0,862 км) и полностью выведены из строя. Требуется 100% замена всей трассы коллектора (6,0 км).

Канализационные сети п. Невон проложены подземно, бесканально, глубина залегания – 2,5-3,0 м от поверхности земли. Основной самотечный коллектор выполнен из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения, выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм, разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Общая протяженность канализационной сети – 9,3 км. Износ сетей водоотведения составляет до 100%.

В настоящее время система водоотведения п. Подъеланка представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующим сбросом неочищенных сточных вод в поверхностный водоем.

Канализационные насосные станции отсутствуют. Сточные воды от застройки отводятся по системе самотечных коллекторов.

Протяжение канализационной сети в п. Подъеланка составляет 4193 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 70%.

п. Тубинский

В настоящее время система водоотведения п. Тубинский представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующей очисткой сточных вод на очистных сооружениях № 1 и № 2. Сброс сточных вод осуществляется в котлованы перегниватели.

Канализационные насосные станции отсутствуют. Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения.

Протяжение канализационной сети в п. Тубинский составляет 5244 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 100%.

п. Тушама

В поселке имеется централизованная система канализации, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД». Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях биологической очистки.

Канализационное хозяйство в Железнодорожном муниципальном образовании представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод. Водоотведение в посёлке Железнодорожный осуществляется по канализационным сетям поселка через канализационные насосные станции №№ 0,1,2,3,4 и далее в сети «Иркутскэнерго» на очистные сооружения города Усть-Илимска.

Протяженность сетей 17,3км с диаметрами трубопроводов от 150мм до 400мм.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.5.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | - | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.5.2 Тарифы на услуги

| № п/п | Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | Периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря |
| 1. | На территории п. Бадарминск Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3 | 27,84 | 31,15 | 31,15 | 32,94 | 32,94 | 34,02 | 34,02 | 35,17 |
| 1.6. | Водоотведение (очистка сточных вод), руб./м3 Население (с учетом НДС) | 27,84 | 31,15 | 31,15 | 32,94 | 32,94 | 34,02 | 34,02 | 35,17 |

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Характеристика системы отходов

Данный раздел разработан в соответствии с «Территориальной Схемой обращения с отходами в Иркутской области» (далее – Схема).

Система сбора и накопления отходов Иркутской области включает в себя сбор отходов от населения многоквартирного жилищного фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора и накопления отходов.

Сбор отходов от населения частного жилищного фонда в основном осуществляется бестарным способом по утвержденному графику. В городских округах и районных центрах Иркутской области преобладает контейнерный способ сбора твердых коммунальных отходов от населения.

В настоящее время на территории населенных пунктов, в которых сбор отходов осуществляется контейнерным методом, применяются контейнеры различной вместимостью и материала.

На территории Усть-Илимского муниципального округа» осуществляется бестарный способ вывоза отходов.

Несанкционированные свалки

На сегодня, на территории Иркутской области по данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, службой государственного экологического надзора Иркутской области, на территории Иркутской области выявлены места несанкционированного размещения отходов. Перечень мест несанкционированного размещения отходов представлен в таблице.

Данные о предполагаемых сроках строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию и проектных мощностях объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

В таблице представлены данные о планируемом строительстве объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов. Данные представлены на основании анализа образующихся объемов твердых коммунальных отходов и прогнозе выбытия объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории Иркутской области. Мощность указанных объектов определена на основании оценки баланса количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО.

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.6.1 Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Тариф, руб./куб.м. | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| - | I полугодие |

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Усть-Илимского муниципального округа на 01.01.2025 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | - | - | - |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | 100 |  | 100 |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

- Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных LED светильников в системе наружного освещения;

- доля светильников LED в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 11 июня 2021 года), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- недостаточная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

- Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 5.1 - Целевые показатели

| Наименование | Единицы измерения | 01.01.2025 г. | 2028 г. | 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | н/д | н/д |
| Износ сетей | % | - | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | 0 | 0 |
| Износ тепловых сетей | % | - | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - | н/д | 100,0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | н/д | 100,0 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Износ водопроводных сетей | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | 50,0 | 100,0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д | н/д | 0 |
| Износ канализационных сетей | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | н/д | н/д | 100 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | н/д | н/д | н/д |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
| Износ сетей газоснабжения | % | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/д | н/д | н/д |
| Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | н/д | н/д | н/д |
| Охват абонентов приборами учета | % | н/д | н/д | н/д |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037-2043 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Бадарминское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития Усть-Илимского муниципального округа |
| Реконструкция ПС «Бадарма» | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных, распределительных линий электропередачи | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация существующих РП-6 кВ с усилением питающих линий к ним | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Подъеланское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ДЭС | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка питающих линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция оборудования на РП- 10 кВ насосных станций | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция распределительных магистральных линий, электропередач | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Седановское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП (2х630кВА) | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух ТП (2х400кВА) | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-6/0,4 кВ | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных или распределительных линий электропередач | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение замены неизолированного провода на СИП | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  | 7 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эдучанский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ПС «Н.Эдучанка» | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.В | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух ТП | 6 500,00 |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | 5 900,00 |  |  |  |  |  |  | 5 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена неизолированных проводов на СИП | 14 100,00 |  |  |  |  |  |  | 14 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Невонское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух трансформаторных подстанций | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ «Н. Невон» | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция распределительных сетей. | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП- 10/0,4 кВ | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тубинский | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двухцепной линии на ж/б или металле или второй цепи ВЛ-35- 40 ( в том числе разработка проектно-сметной документации); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервной линии энергоснабжения поселка ВЛ-10 кВ большой пропускной способности между ПС «Туба» и ПС 220/35/10 кВ Тяговая. Кроме резервирования в п. Тубинский появятся новые возможности по решению вопросов нормальной схемы и, соответственно, появится дополнительная возможность улучшения показателей качества электроэнергии. Протяженность линии ВЛ-10 кВ- 3,5 км ( в том числе разработка проектно-сметной документации); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных опор ВЛ-35кВ на металлические и железобетонные; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство расчетного количества ТП (2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Туба» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить сеть внутриквартального наружного освещения п. Тубинский | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Желзнодорожное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести реконструкцию с увеличением трансформаторной мощности на ПС «Северная». | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проложить питающие линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении». | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 1О кВ с подвеской проводов СИП. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проложить питающие линии электропередачи 1О кВ от РУ-1О кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении». | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 192150 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 191600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 7313,02 | 350 | 371 | 393,26 | 416,9 | 441,9 | 468,4 | 496,5 | 526,3 | 557,8 | 591,3 | 626,8 | 664,4 | 704,3 | 704,3 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена оборудования котельных с высокой степенью износа; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года |
| Установка дизель-генераторных установок; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов коммерческого учета и потребления тепловой энергии | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к существующим потребителям; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация технологического процесса работы котлов №1,2,3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретения и установка конвеерных весов; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение частотных преобразователей для сетевых насосов; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы №2 и №3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котла № 3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортёр углеподачи 1-го подъёма; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение, демонтаж и монтаж редуктора марки РЦД-400 с электродвигателем 5А 160S4 15/1500; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле № 3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт внутренних газоходов котлов № 2, 3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена транспортерной ленты топливоподачи - 2 тракта; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания ТП-20; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена троса ШЗУ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена экономайзера котла № 1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-330И; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 1Д630-90б с электродвигателем мощностью 160кВт (СН-3). | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла № 1 на безнакипной котел КВр(м)-1,8 с топкой ТШПМ-2.0; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж котла № 2 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДС-2. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-12,5 левого вращения; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж транспортера скребкого, приобретение и монтаж транспортера ШЗУ ТС-2-28; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 4Д200- 90 с электродвигателем мощ ностью 90 кВт (СН-1) ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждения. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж котла № 3 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос ДС-1. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-9 правого вращения; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж накопительной емкости V-60 куб.м. ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки 1К100-65-200а с электродвигателем 5А 180М2 30/3000; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К100-65-200а с электродвигателем 5А 160М2 18,5/3000; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка комплексонатной очистки подпиточной воды на Котельной № 3; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котёл №2. Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки КВм-1,25 с топкой ТШПм 1,5; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос ПН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К8/18 с электродвигателем АДМ112В2 2,2/3000; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК83 в районе жилого дома № 60 до ТК89 в районе жилого дома № 52, L-226м (с разработкой проекта); | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК83 по ул. Ленина; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК4 до дома № 37, 39 по ул. Пионерская; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Кедровая от ТК100 до ТК104, Ду 76 мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Молодгвардейская от ТК1 до ТК8 L=415,4м, Ду 76мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 70 лет Октября от ТК-21 в до ТК-11 L = 424,8м, Ду 76мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК2 до Котельной №6 L=293м, Ду 76мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) участка сетей тепло-водоснабжения от ТК-51 по ул. Больничная, до жилого дома №18 по ул. Железнодорожная, Ду 76мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК108 до ТК109; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК3 до ТК 54, ул. Больничная; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК126 до ТК129, пер. Школьный; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК5 до ТК5 L=40м, ул. Уральская; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-149 по ул. Кирова, 2 Ду- 150, L -323 м. Ду-159; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе СОШ2 и сквера) З Ду - 50мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры: | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры в тепловых камерах: • ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ; Замена запорной арматуры в тепловых камерах: • ТК2 (в районе Комплекса тепловодоснабжения); • ТК22 (мкр. Вокзальный, 18) - 2Ду50, Ду32; • ТК78 (ул. Первопроходцев,8) - 2Ду63, Ду50; • ТК4 (ул. Уральская) - Ду50; • ТК63 (ул. Береговая, 1а) - Ду80; • ТК71 (ул. Строительная, 10) - 2Ду80, Ду150; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК19 до ТК2 участок длиной 80м, Ду 76 мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ул. Железнодорожная - ул. Строительная 11, от ТК69 - ТК72, L-341,5, Ду 200 мм; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-61а до МК УК "МЦБ" по ул. Дорожная, L=100 м, 2Д76, Д50; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки в теплосеть в районе скважины №4 до жилого дома №2 по ул. Советская, L=120 м, 2Д50, Д50; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-89 до ТК-92 по ул. Ленина, L=215 м, 2Д76, Д50; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-115 до ТК-124А L=220м 2Д200, Д100; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-113 до ТК-115 L=196 м, 2Д150, Д100; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-126 до ТК-123 L=142 м, 2Д250, Д100 | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33, Ду 76мм. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 7 463,02 | 350,00 | 471,00 | 443,26 | 416,86 | 441,87 | 468,38 | 496,48 | 526,27 | 557,85 | 591,32 | 626,80 | 664,40 | 704,27 | 704,27 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 6581,72 | 315 | 333,9 | 353,934 | 375,2 | 397,7 | 421,5 | 446,8 | 473,6 | 502,1 | 532,2 | 564,1 | 598,0 | 633,8 | 633,8 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бадарминск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 530 |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов | 15820 |  |  |  | 15820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые трубы | 18530 |  |  |  | 18530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории водозабора, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей артезианской скважины с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов | 14006 |  |  |  | 14006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 540 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция одной существующей артезианской скважины, расположенной за северной границей поселка, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины | 6400 |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух новых скважин с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 30300 |  |  |  | 30300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации скважины по с обязательным тампонированием скважины | 540 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 6800 |  |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 34400 |  |  |  | 34400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие | 34400 |  |  |  | 34400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ершово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей артезианской скважины с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории водозабора, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов | 32530 |  |  |  | 32530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 540 |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Невон | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории «Нижнего водозабора» с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих артезианских скважин «Верхнего водозабора» с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих артезианских скважин «Нижнего водозабора» с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей | 65500 |  |  |  | 65500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни | 580 |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения | 93500 |  |  |  | 93500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подъеланка | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка распределительных водопроводных сетей | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка распределительных водопроводных сетей | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения | 26700 |  |  |  | 26700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Седаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка распределительных водопроводных сетей | 5900 |  |  |  | 5900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования | 15800 |  |  |  | 15800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие | 48400 |  |  |  | 48400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих артезианских скважин основного водозабора, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих резервных артезианских скважин, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции 2- го подъема, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием) | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водовода | 23000 |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного действия | 32600 |  |  |  | 32600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей | 18600 |  |  |  | 18600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара | 620 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка распределительной водопроводной сети для подключения планируемого пожарного резервуара | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тушама | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на каждой скважине | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на каждой скважине | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду l00мм, водовод Ду50мм длиной 20м) от ТК55а до 1 очереди строит-ва в районе | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 70мм, водовод Ду32мм длиной 20м) от ТК51г до спорткомплекса | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, в-д Ду50мм длиной 20м) от ТК51г до бассейна | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду40мм длиной 10м) от ТК94 до БОК | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду50мм длиной 10м) от ТК98 до химчистки | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, водовод Ду32мм длиной 1Ом) от ТК17 до детского сада | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов Ду50мм длиной 150м от скважины №3 до новой школы | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов от ТК 99а - ТК99-ТК98-ТК97 Ду40мм протяжённостью 332м, и подводка к 6 домам вертолётной площадки Пv25мм протяжённостью 60м | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов от котельной №4 до жилой зоны (т/сети Пv200мм. водовод Пv 50мм протяжённостью 120м). | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов (т/сети Ду 125мм, водовод Ду 50мм длиной 100м) от ТКЗ котельной №3 до 1 очереди строит-ва в районе ул. Пионерская | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка бактерицидных ламп на скважинах № 6, 8, 11, 13 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка бактерицидных ламп на скважинах № 3, 4, 5, 10, 14 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство павильонов с периметральным ограждением на скважины № 14 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство периметрального ограждения на скважин № 5, 6 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение изыскательских работ по восстановлению скважины № 12 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов глубинных на скважинах № 1,2,3,5,6,7 на насосы 2 ЭЦВ с заменой кабеля водопогружноrо. | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов глубинных на скважинах № 8,9,10,11,13,l4 на насосы 2 ЭIJВ с заменой кабеля водопоrоvжного | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета на скважинах № 1-14 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматической станции поддержания воды водонапорной башне | 550 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК-64 до скважины № 7 | 2120 |  |  |  | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Лv 50мм по ул.Кедровая от ТК-100 до ТК-104 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- За до ТК-4 до дома № 37, 39 по ул.Пионерской | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт частка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-1 до ТК-10 по ул. Молодогвардейская, L-467,4м | 4670 |  |  |  | 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Пv 50мм по ул.Ленина от ТК-109 до ТК-112 | 1280 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 10 до ТК-21 по ул. 70 лек Октября, L-483,8м | 4840 |  |  |  | 4840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 143 до ТК-150а, ул. Кирова. | 18260 |  |  |  | 18260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-68 до НГЧ (трасса ЗЛv80) | 570 |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-21 до ТК- 93 (трасса 2Ду 150 Лv 80) | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт павильона скважины № 13 | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка повышающего насоса на скважине № 3 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети тепловодоснабжения по ул.Ленина | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения скважины № 13 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания котельной № 3 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения скважины № 3, 11 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 1, 2, 6, 8, 11 | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 7, 10. 13 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт сети ТВС от ТК-5 +29м по ул. Уральская | 460 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонная отмостка оголовков скважин №№ 1, 7, 10 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердое покрытие (бетонное) дорожек к скважинам №№ 1, 2, 7 ,10 | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка территории первого пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1,2, 7, 10 для отвода поверхностного стока за ее пределы | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт участка ТВС от ТК-126 до ТК-129 пер. Школьный, 229м | 5640 |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт изоляции трубопроводов сетей ТВС наружной прокладки по ул.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Волкова, ул.Студенческая, ул.Больничная, пер.Кедровый | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 616 432 | 315 | 434 | 354 | 610 125 | 398 | 422 | 447 | 474 | 502 | 532 | 564 | 598 | 634 | 634 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бадарминск, п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Бадарминского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | 13900 |  |  |  | 13900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Эдучанского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка групповой накопительной емкости | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сети водоотведения | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | 93500 |  |  |  | 93500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС г. Усть-Илимска, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Подъеланка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2100 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | 25300 |  |  |  | 25300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Подъеланского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Седаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Седановского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений ж/д станции, в том числе разработка проектно- сметной документации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения | 7300 |  |  |  | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на поселковые КОС Тубинского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тушама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ершово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Ершовского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования) | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения спортивного комплекса и бассейна L=120м, Д=160 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения банно-оздоровительного комплекса и хим.чистки L=500м, Д=160 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения МКД по ул. Зеленая 12 L=150м, Д=160 | 3750 |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения детского сада L=6Ом, Д=160 | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилых домов на "вертолетной площадке", по ул. Ленина 38-51, детский сад "Березка", ул. Кед0овая, 1a, 3, 5, 7 L=1240м, Д=160 | 6200 |  |  |  | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения в районе котельной № 4 L=700м, Д=160 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилой зоны в районе улиц Пионерская, новой школы L=6бОм, Д=160 | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КНС в районе ул. Пионерская производительностью 300м3 в сутки | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистральных сетей напорной канализации от новой КНС в районе ул. Пионерская до существующего трубопровода в районе СОШ-2 в 2 нитки L=1200м, Д=125 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация объектов централизованного водоотведения р.п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-1 по ул. Волкова с монтажом пластиковых трубопроводов Д=160мм, L=62бм | 4960 |  |  |  | 4960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения КК-56 общей протяженностью 2345 метров | 51932 |  |  |  | 51932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации от выпускного канализационного колодца Комплекса тепловодоснабжения Д=160мм, L=40м | 196,2 |  |  |  | 196,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4 | 951,6 |  |  |  | 951,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС-0, КНС-4 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена агрегатов марки ед на насосные агрегаты Grundfos или Wi1o на КНС-0 - КНС-4. | 1750 |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта на строительство самотечной канализационной сети от жилых домов № 38,39, 40, 41, 42, 43, 44 по ул. Ленина,и д/с Березка до КК-8а | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС-2. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт. | 272 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС-3. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт. | 272 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС-4. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт. | 272 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 316 926 | 0 | 0 | 0 | 316 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бадарминское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы комплексного развития Усть-Илимского муниципального округа |
| Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск- Усть-Илимск, | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 102 квартале Невонского лесничества Усть- Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма»)/ Обезвреживание на мобильных установках; | 33600 |  |  |  | 33600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега | 4800 |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка захламленных участков | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной мусоровозной техники | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов | 7800 |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильных установок для обезвреживания отходов ТКО | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъеланское МО | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенный в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350 | 740 |  |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово– регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый объект размещения отходов Полигон ТКО вблизи с. Ершово | 57600 |  |  |  | 57600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега | 50400 |  |  |  | 50400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка захламленных участков | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной мусоровозной техники | 7600 |  |  |  | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов | 1160 |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной инсинераторной установки для обезвреживания медицинских и биологических отходов | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Седановское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Седаново, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово) | 63100 |  |  |  | 63100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Ковинский, своевременного сбора и вывоза отходов на мобильную установку для обезвреживания отходов | 59250 |  |  |  | 59250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега | 53700 |  |  |  | 53700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка захламленных участков | 1600 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной мусоровозной техники | 7600 |  |  |  | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов | 1160 |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной установки для обезвреживания отходов ТКО в п. Ковинский. | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эдучанское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово | 63100 |  |  |  | 63100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега | 59300 |  |  |  | 59300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка захламленных участков | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной мусоровозной техники | 3800 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов | 720 |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невонское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки ТКО, расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма») | 79200 |  |  |  | 79200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега | 36000 |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка захламленных участков | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной мусоровозной техники | 11400 |  |  |  | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 630 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов | 4200 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тубинское МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование контейнерной системы очистки п. Тубинский; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство подъездной дороги на полигоне ТКО, предназначенном для временного хранения отходов; | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация своевременного содержания полигона ТКО. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный охват р.п. Железнодорожный, включая частный сектор, контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТКО с твердым покрытием и применением стандартных герметических мусоросборников | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение спецтранспорта | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 649420 | 40 | 110 | 210 | 648990 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 1 783 515,53 | 705,00 | 1 164,90 | 1 532,19 | 1 576 657,83 | 1 049,55 | 1 099,92 | 192 753,32 | 1 209,91 | 1 069,91 | 1 133,50 | 1 200,91 | 1 262,37 | 1 338,11 | 1 338,11 |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике», устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета, бюджета Иркутской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Усть-Илимского муниципального округа (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике сельского поселения (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, сельское поселениеный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального образования на период до 2043 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2043 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 3 434,47 | 3503,16 | 3644,69 | 3791,93 | 3945,13 | 4104,51 | 4270,33 | 4442,85 | 4622,34 | 4809,09 | 5003,37 | 5205,51 | 5415,81 | 5634,61 | 6099,09 | 6345,49 | 6601,85 | 6868,56 |
|  | 01.07-31.12 | 3 434,47 | 3573,22 | 3717,58 | 3867,77 | 4024,03 | 4186,60 | 4355,74 | 4531,71 | 4714,79 | 4905,27 | 5103,44 | 5309,62 | 5524,13 | 5747,30 | 6221,07 | 6472,40 | 6733,88 | 7005,93 |

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Усть-Илимского муниципального округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 6,8 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 7,3 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 92 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 8 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2043 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# . ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Усть-Илимского муниципального округа, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.