Заказчик – Администрация муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в части п. НЕВОН

Материалы по обоснованию

2025

Содержание

# Введение

Проект внесения изменений в генеральный план в части п. Невон (далее – генеральный план) разработан по заказу администрации муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» на основании муниципального контракта  № 1 от 20 июня 2023 года в соответствии с заданием, утвержденным Главой администрации муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ».

- Генеральный план реализуется в границах земель п. Невон.

- В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2035 год (10 лет);

- расчетный период, на который рассчитаны все основные проектные решения - 2045 год (20 лет).

- Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории п. Невон и учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Генеральный план состоит из Положения о территориальном планировании, материалов по обоснованию и соответствующих карт.

Положение о территориальном планировании включает:

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов;

3. Сведения о границах населенных пунктов с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень карт:

1.  карта границ населенных пунктов в формате gml;

2. карта планируемого размещения объектов в формате gml;

3. карта функциональных зон поселения или городского округа в формате gml.

Текстовое и графическое содержание материалов по обоснованию генерального плана содержит информацию предусмотренную статьей 23 Градостроительного кодекса РФ.

Карты материалов по обоснованию:

К4 – карта границ поселения, карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, карта территорий объектов культурного наследия, карта зон с особыми условиями использования территорий, карта иных объектов, иных территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального округа;

К5 – карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения.

| Программы комплексного развития |  |
| --- | --- |
| 1 | Стратегия социально-экономического развития Невонского муниципального образования до 2030 года |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Невонского муниципального образования на 2018–2027 годы» |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Невонского муниципального образования на 2017–2027 гг. и с перспективой до 2031 года» |
| 4 | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невонского муниципального образования на 2017–2027 гг. и с перспективой до 2031 года» |

Раздел 2. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования.

## 2.1 Объекты федерального значения

На Проектируемой территории не планируется строительство или реконструкция объектов федерального значения.

## 2.2 Объекты регионального значения

На Проектируемой территории планируется реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Невон – Кеуль в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области от 23.11.2023 № 1062-пп.

## 2.3 Объекты местного значения муниципального округа

На Проектируемой территории не планируется строительство и реконструкция объектов местного значения муниципального округа.

Раздел 3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий городского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## 3. Общая характеристика поселения

### 3.1. Особенности экономико-географического положения

Проектируемая территория, входит в состав муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» Иркутской области.

Невон расположен в северо-западной части Иркутской области на левом берегу реки Ангары. С востока поселок ограничен межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа, с юга городским округом «Город Усть-Илимск».

Проектируемая территория расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния городского округа «Город Усть-Илимск». Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет более 0,9 тыс. км, от города Усть-Илимск 4 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км, с запада на восток – около 21 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Проектируемая территория занимает относительно выгодное экономико-географическое положение – находится в зоне влияния города Усть-Илимск, имеет границу с водным объектом. По территории проходят участки автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Братск - Усть-Илимск и Кеуль-Невон-Усть-Илимск. Расположено в южно-таежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения (96,5%) составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые, гидроэнергетические и рекреационные ресурсы.  Имеются уникальные возможности для развития туризма и зимних видов спорта.

Таблица1.Транспортная удаленность административного центра, тыс. км

| От ближайшей ж/д. станции | 0,0 |
| --- | --- |
| От Транссибирской железнодорожной магистрали (Тайшет) | 0,4 |
| От Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (Железногорск-Илимский) | 0,2 |
| От областного центра г. Иркутск (автодорога) | 1,0 |
| От областного центра г. Иркутск (железная дорога) | 1,5 |

### 3.2. Историческая справка

Исторически русское село Невон зародилось в соседстве с эвенкийским стойбищем в устье речки Невон в 1687 году. Первоначальное названье селенья – «Невонское» или «У Невона камени». Из трех семей к ХVIII веку селение насчитывало уже 18 дворов, в которых проживало 155 человек. Обширные угодья, обильная рыбой Ангара, богатый зверьем и ягодами лес способствовали благосостоянию жителей. В 1877 году был построен храм, освященный во имя Иннокентия, епископа Иркутского.  В церковь ездили из соседних сел – Карапчанки, Кеуля, Сизово, Ёдармы, Каты, Тушамы.

С 1965 года началось строительство Усть-Илимской ГЭС, что в корне перевернуло привычную жизнь сельчан. Растущему городу требовались продукты, сельское хозяйство развивалось быстрыми темпами, велось освоение пашенных земель, практически все жители села были трудоустроены, что не мешало иметь подсобное хозяйство.

Крупным предприятиям, ведущим работы по освоению и мелиорации земель Усть - Илимского и Братского районов, являлось ПМК-1, которое базировалось в п. Невон. Так как район был практически весь покрыт тайгой, а развивающемуся сельскому хозяйству требовались поля, освоение пахотных и сенокосных земель велось интенсивно. Велось также и строительство жилья, столь необходимое для растущего поселка.

В Невоне базировалась и дорожная служба, обслуживающая практически все дороги района.

Совхоз «Невонский» имел поголовье скота 1800 голов,  занимался производством молока, мяса, овощеводством. Численность работников составляла 450 человек.

Все эти предприятия вели строительство жилых домов для своих работников, имели общежития. Приток населения постоянно возрастал, в Невон ездили на работу из города Усть-Илимск.

Невонская земля хранит свои традиции, бережно передавая их от поколения к поколению, и именно поэтому на территории поселения сохранились такие места, куда не только приходят местные жители, но и приезжают поклониться издалека.

### 3.3. Общие сведения

Общая площадь территории поселения составляет 404,12 км2 – 1,1% территории Усть-Илимского муниципального округа (36 596 км2), 0,05% территории Иркутской области (752 708 км2).

Невон одно из наиболее заселенных сельских поселений в округе,  плотность населения – 7,6 чел/км2. В настоящее время на территории поселения проживает 2,166 тыс. чел, что составляет 16,7% от населения округа.

Таблица 2. Положение п. Невон в Усть-Илимском муниципальном округе Иркутской области (по состоянию на 1.01.2025 г.)

|  | Наименование | Единица измерения | Округ | п. Невон | Доля поселения в округе % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | кв. км | 36 596 | 404,12 | 1,1 |
| 2. | Плотность населения | чел. на 1 кв. км | 0,5 | 7,6 |  |
| 3. | Численность населения, в том числе: | тыс. чел. | 18,5 | 3,1 | 16,7 |
| 3.1. | - сельское | тыс. чел. | 11,5 | 3,1 | 27,0 |
| 4. | Количество крупных и средних промышленных предприятий | шт. | 6 | 0 | 0,0 |
| 5. | Жилищный фонд | тыс. кв. м | 401,8 | 62,7 | 15,6 |
| 6. | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | 21,7 | 20,5 | 94,5 |
| 7. | Ввод жилых домов | тыс. м2 | 1,1 | 0,6 | 58,2 |
| 8. | Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фона | % к общей площади | 34,7 | 8,4 | 24,2 |

В объёме реализованной продукции округа удельный вес Невонского сельского поселения крайне не значителен.

Экономическое положение Проектируемой территории тесно связано с городом Усть-Илимск, подавляющая часть трудоспособного населения занята в экономике города.  Хозяйственная специализация сельского поселения – лесное хозяйство, транспортное обслуживание.

Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Иркутской области. Ввиду природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв сельское хозяйство на Проектируемой территории развито недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит от поставок из других регионов.

Трудоспособное население сельского поселения  занято в отраслях социальной сферы и на предприятиях лесного хозяйства. Часть трудоспособного населения занимается ведением личных подсобных хозяйств или работает вахтовым методом за пределами Усть-Илимского муниципального округа.

Потенциально п. Невон располагает ресурсами для модернизации традиционных и развития перспективных, социально ориентированных отраслей промышленности.

Природно-климатические условия территории позволяют развивать рекреационную и туристическую деятельность.

2.3. Предпосылки развития

|  | Факторы, способствующие социально-экономическому развитию поселения | Факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие поселения |
| --- | --- | --- |
| Географическое положение | - расположено в зоне влияния города Усть-Илимск, имеет границу с водным объектом; - по территории поселения проходит автодорога общего пользования межмуниципального значения; - расположение в непосредственной близости к лесным территориям | - относительно суровые природно-климатические условия, территория поселения приравнена к районам Крайнего Севера; - территория поселения находится вне зоны интенсивного освоения и заселения, удалена от транзитных железнодорожных магистралей; |
| Транспортное сообщение | - вблизи железнодорожной станции; - прямое транспортное сообщение с областным центром и г. Усть-Илимском; | - неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети; |
| Природно-ресурсный потенциал | - наличие лесосырьевых ресурсов; | - не эффективное использование имеющейся сырьевой базы |
| Территориальный потенциал | - наличие территорий для жилищного строительства в границах населенного пункта; - наличие свободных инфраструктурно подготовленных промышленных площадок | - естественная ограниченность территории; |
| Демографический потенциал | - естественный и миграционный прирост численности населения; - высокая доля лиц моложе трудоспособного возраста | - безработица, проблемы занятости; |
| Производственный потенциал | - наличие природных, трудовых и территориальных ресурсов для развития производства | - ликвидация градообразующих предприятий лесного и строительного комплекса; - физический и моральный износ производственных фондов ряда предприятий; - отсутствие на территории поселения крупных рентабельных промышленных предприятий; - отсутствие социально-ориентированных производств, имеющих добавленную стоимость |
| Социальная инфраструктура | - количество и вместимость учреждений образования, здравоохранения и культуры соответствуют нормативным; - сформированы условия для развития культуры и творчества в поселении; | - наличие ветхого жилищного фонда; - значительный моральный и физический износ учреждений социальной сферы; - недостаточная вместимость нормативных видов учреждений социальной сферы (детские сады, амбулатории, коммунально-бытовые объекты и пр.) |
| Инженерная инфраструктура | - наличие на территории поселения электрических сетей, сетей тепло и водоснабжения; - наличие сотовой связи | - недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры; - чрезмерная изношенность инженерных сетей (износ сетей тепловодоснабжения и канализации); |
| Прочее | - высокая предпринимательская активность населения | - недостаточное развитие современной кредитно-финансовой, организационной и информационной структур; |

### 3.4. Возможные направления развития

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - модернизация и реструктуризация традиционных отраслей экономики; - развитие отраслей промышленности имеющих добавленную стоимость и ориентированных на имеющиеся сырьевые ресурсы (деревообработка, производство строительных материалов); - создание перспективных социально ориентированных производств с использованием отходов лесопереработки (отрасль строительных материалов, производство ДСП, топочных брикетов и пр.); - обеспечение эффективного лесовосстановления; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - развитие малого предпринимательства; |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в п. Невон достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений; - совершенствование планировочной организации и архитектурного облика п. Невон; - повышение уровня благоустройства и озеленения п. Невон; - совершенствование внутрипоселкового сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания населения; - обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи; - развитие социальной инфраструктуры, укрепление её материально-технической базы; - осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; - развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих строительство; - модернизация и развитие средств связи; - повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при условии минимальной временной доступности; - строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, оснащение их современным оборудованием и техникой, - реализация комплекса мер по социальной защите работников и молодых специалистов в организациях поселения для привлечения интеллектуального потенциала; |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе; - формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию городского поселения; - создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, компьютерной базы по территориальному планированию; - организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата; - совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения; |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ | - обеспечение экологического контроля и безопасности населения - сохранение уникальных ландшафтов, редких видов животных и растений; - организация системы комплексного экологического мониторинга; |
| ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ | - отдых, туризм (познавательный, спортивный, охота и рыбалка); -развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания). |

Для реализации указанных выше (и возможно иных) направлений развития Проектируемой территории огромное значение имеет качество его среды жизнедеятельности, определяющей инвестиционную привлекательность территории, привлекательность как места проживания существующих и будущих поколений.

## 4. Природно-ресурсный потенциал

### 4.1. Геологическое строение и минерально-сырьевая база

Местность, на которой расположена проектируемая территория, представляет собой относительно густо, но неглубоко,  расчлененную крупнохолмистую равнину, абсолютной высотой 200-470м. Местность сплошь заселена и только вблизи имеющейся редкой сети автомобильных дорог, проложенных по насыпям, расположены участки лесосек, местами используемые под строительство дачных (садовых) поселений. Вдоль восточной границы проектируемой территории местность пересекает  своим средним течением р. Ангара. Поймы реки очень узкие, не больше 50-100м, ширина от 700 до1800-2000м, отметка  уреза -  202м. Правый берег реки круче левого, прилегающая местность более приподнята на левобережье. Здесь размещается вся площадь Проектируемой территории, а сам пос. Невон находится на юго-восточном краю территории, на берегу            р. Ангара, соприкасаясь с северной окраиной г. Усть-Илимска. Эта площадь, состоявшая прежде из нескольких (до 9) плоских поверхностей надпойменных террас р. Ангары, в настоящее время сильно расчленена многочисленными долинами малых ручьев и речек на отдельные изолированные, по преимуществу пологосклонные и плосковерхие холмы и редкие гряды относительной высотой от 60-80 до 100-150м, со склонами преобладающей крутизной до 15-20о, и лишь в отдельных случаях, как например, вдоль русла р. Ангара или верхней части склонов отдельных возвышенностей,  встречаются обрывистые участки. Понижения между возвышенностями, особенно на северной половине участка, заболочены, а наиболее крупным болотным массивом является днище долины р. Тушама, где не только пойма, но и надпойменные террасы заболочены.

Малые реки и овраги врезаны на глубину 10-30м. В верховьях многих малых речек расположены родники, обеспечивающие водотоки водой.

Пос. Невон расположен на первой и второй надпойменных террасах левого берега р. Ангара. Общая площадь его около 1,5 км2. На северо-западной окраине расположена возвышенность абс. высотой 360м и относительной около 140-150м, с обрывающимся к реке склоном высотой около 60-70м. Остальные склоны возвышенности не отличаются большой крутизной. Вершина горы заселена. На ней имеется выработка глубиной 4 м по-видимому, использованная для добычи дорожно-строительного материала. Вдоль левого берега р. Ангара тянутся поймы общей шириной 50-100м. Посёлок окружён заселённой пологоволнистой местностью абс. высотой до 300-400м. В средней части, очищенной от леса площадки, на которой расположен поселок, протекает  р. Невонка,  впадающая в р. Ангара, шириной до20м и скоростью течения 1,0 м/с. У юго-восточной оконечности поселка, в русле р. Ангара расположен гравийный полуостров, на котором ведется добыча гравия, к разработкам проложена автодорога шириной 6 м.

### 4.2. Геологическое строение

Близкое соседство Невонского и Железнодорожного участков позволяет охарактеризовать геологическое строение первого более схематизировано.

На территории Невонского участка с поверхности, под покровом маломощного чехла четвертичных отложений¸ залегают пестроцветные аргиллиты, алевролиты и песчаники ордовика, содержащие в подчиненном количестве прослои известняков, доломитов и загипсованных пород. Общая мощность толщи 300-350м. Эти отложения прорваны мезозойской интрузией траппов, относящихся к породам основного (некислого) состава. Интрузивные породы образовали в теле ордовикских отложений дайки, некки и пластовые формы, отличающиеся особой прочностью, четко выделяющиеся в рельефе, при разрушении, в результате выветривания, вмещающих пород. Особенно хочется отметить дайку траппов (долеритов)  вытянутую вдоль русла, вниз по течению р. Ангара почти на 60 км от пос. Невон до пос. Кеуль.

### 4.3. Гидрогеологические условия

Ангарский район, в котором расположен Невонский участок, отделяется от Среднеленского крупным братским валом, занимающим западную часть Ангарской синеклизы. К югу от него широкое распространение имеют терригенно-карбонатные породы палеозоя, в которых до глубины 100-150 м циркулируют пресные и солоноватые воды. Среди них, ближайшие к поверхности известняки, песчаники, аргилиты нижнего и среднего ордовика содержат пресные (до 1 г/л) воды, гидрокарбонатного магний-кальциевого, реже сульфатно-кальциевого состава, трещино-пластового и карстово-пластового характера. Несколько водоносных горизонтов связано со слабосцементированными песчаниками хорошей проницаемости, скважины в которых дают дебиты в 9-10 л/с,  при понижении уровня воды до 2м; дебиты родников 10-15 л/с. Примерно те же условия сохраняются и на Ангаро-Илимском междуречье, где существуют два водоносных горизонта пресных вод, каждый мощностью по 50м. Производительность скважин 10л/с, при понижении уровня воды до 16м (скважина на левом берегу р. Тады); дебиты родников  2-3 л/с. Широко развиты  здесь породы среднего-верхнего ордовика менее водообильны из-за невыдержанности водоносных горизонтов. Дебиты скважин 0,1-2 л/с при понижении уровня воды до 5-20 м, родники дают 0,1-2 л/с, на тектонических разломах до 1-2 л/с. Воды гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, сульфатно-кальциевые, минерализация вод 0,5-1,0 г/л.

Водоносность нижнесилурийских отложений (кежемская и ярская свиты) вскрытые скважиной в с. Банщиково, дали приток 11,1 л/с, при понижении уровня воды до 5м. А в д.Зарубино выявлен родник с дебитом 100 л/с. Воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые. Родники дают 1-10 л/с. Ярская  свита слабо проницаемая, по составу пород, играет роль водоупора в г. Усть-Илимске,  на глубине 202 м, скважина  вскрыла соленые (8г/л) вод с дебитом 3л/с, при понижении уровня воды на 7м. Дебиты родников 0,1-0,5 л/с.

Водоносность комплекса четвертичных отложений  в бассейне р. Илим, где мощность аллювия  достигает 50-60м и более, а проницаемость песков 3-7 м2/сут., песчано-гравийной смеси 1000-1400 м2/сут. Уровень грунтовых вод располагается на глубинах 0-2,5 м на пойме и нижних террасах, до 12-18 м на высоких террасах рек.

### 4.4. Инженерно-геологические условия и особенности наземного строительства

Преимущественное распространение в Невонском участке имеют скальные терригенно-карбонатные интрузивные породы палеозоя и мезозоя, прикрытые сверху, на большей части территории, маломощным покровом элюво-делювильных дресвяно-щебнистых суглинков или супесей и песков (1-3м), а в речных долинах часто заболоченных и оторфованных, аллювиальных песков, суглинков супесей, а также гравийно-галечных грунтов мощностью до 50-60м  , если верить сведениям приводимым в некоторых солидных изданиях.

На рассматриваемой территории, кроме того, развиты разнообразные геологические процессы от водноэрозионных до карстовых, обвально-оползневых и многих других, которые несомненно будут затруднять выполнение строительных работ и места их проявления лучше строительными работами обходить.

Скальные породы, широко распространённые, по преимуществу, на плоских поверхностях  междуречий, и их склонах, а также на поверхностях высоких надпойменных террас,  являются надёжным основанием для фундаментов при строительстве капитальных сооружений. Наиболее сложными для строительного освоения, на участке, являются почти сплошь заболоченные поймы малых рек и их низкие террасы, сложенные рыхлыми обводнёнными сильно сжимаемыми грунтами, мощностью до 10-15м, местами возможно даже льдистыми, в связи с проявлениями на пониженных участках местности, редко островной многолетней мерзлоты.

Таким образом, всю территорию участка можно разделить на две части: большую – возвышенную и благоприятную для выполнения строительных работ, как по характеру поверхности, так и по составу слагающих пород, которые могут служить хорошим основанием фундаментов  и меньшую – пониженную и неблагоприятную для использования под строительство из-за распространения грунтов с низкой несущей способностью, сильно обводнённых, сжимаемых и возможно льдистых, а также мест подвергающихся опасным геологическим процессам, которые ниже кратко характеризуются.

Речная и овражная эрозия

Речная и овражная эрозии присутствуют практически на всех существующих водотока. Они активизируются в дождевые периоды и периоды снеготаяния. Эрозия проявляется в двух видах: донной, т.е. дноуглубляющей и боковой, т.е. расширяющей русло реки. На малых реках равнин чаще устанавливается режим второго типа. Учитывая болотистый характер пойменных берегов большинства рек рассматриваемого участка надо полагать, что разрушение этих берегов протекает довольно интенсивно и эту особенность местности следует учитывать при выборе площадки под строительство.

Оползни

Оползни, местами сопровождаемые обвалами крупных блоков скальных пород, получившие даже название оползней «илимского типа» встречаются на Невонском участке в береговых обрывах водохранилища на реках Ангара, Илим и, предположительно,  на некоторых обрывистых склонах возвышенностей и долин малых рек. Породы, в которых такие оползни  происходят — это известняки, доломиты, песчаники, аргиллиты нижнего палеозоя и мезозойские траппы широко распространенные по обоим берегам р. Ангара. Оползни имеют ступенчатый характер , а приводимые в литературе для таких оползней, размеры блоков, на р. Ангара, близ устья р. Илим, таковы: мощность 50-80м, распространение ступеней вглубь берегов реки 3-5км, по фронту оползней-12 км. Образующиеся между блоками рвы имеют ширину до 50м. Они, как правило, заполнены щебнем и глыбами. Оползание блоков происходит по подстилающим песчано-глинистым породам.

Заболачивание

Заболачивание широко распространено по днищу долин малых рек, но местами и по поверхности междуречий. В основном заболочены пойменные леса, но нередко и поверхности низких надпойменных террас.

Многолетнемёрзлые породы (ММП) и процессы в них происходящие

На территории Невонского участка расположено всего несколько островов ММП (наиболее крупные из них показаны на приводимой карте инженерно-геологических условий). Этот участок относится к зоне редкоостровного распространения ММП. Размеры островов до 0,5-1км2, преобладающая мощность мёрзлых пород 7-12м наибольшая до 25м, температура мёрзлых пород минус 0,2 - минус 0,5оС. Мёрзлыми являются как рыхлые грунты четвертичного покрова, так и верхняя трещиноватая зона коренных скальных пород. Типы льдов, распространенные в мёрзлых грунтах редкоостровной зоны ММП: лёд цемент, инфильтрационные и миграционные льды. Криогенные текстуры ММП – массивная линзовидная и сетчатая. Возможное развитие криогенных процессов, связанное с воздействием на ММП человека: пучение грунтов, локальная солифлюкция, проседание грунтов, как результат их протаивания; заболачивание, появление наледей на малых водотоках.

Глубины сезонных промерзаний различных видов грунтов в зоне редкоостровных ММП: торфов 0,5-1м; суглинков, иловатых грунтов 1,5-2,5м, щебнистых грунтов 3,0-4,0м. В этой зоне рыхлые несвязные грунты при строительстве рекомендуется использовать в оттаявшем состоянии.

Карст

Карст выявлен в четырёх пунктах за пределами Невонского участка, на правом берегу р. Ангара. Однако учитывая равнозначные геологические условия правобережья и левобережья отсутствие выявленных проявлений карста на левобережье можно объяснить недостаточной детальности изучения местности и густой заселённостью. Вероятно, всё-таки проявления карста имеются и на левобережье.

### 4.5. Минерально-сырьевая база

| Название месторождения | Месторасположение месторождения | Группа полезных ископаемых | Полезное ископаемое (вид сырья) | Освоенность месторождения | Размер месторождения (утвержденные запасы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | В 500 м, северо-восточнее п. Невон | Минерально-строительные материалы | Гравий | резерв | н/д |
| б/н | В 5 км, северо-восточнее п. Невон | Минерально-строительные материалы | Щебень | резерв | н/д |

Полезные ископаемые находятся вне границ населенных пунктов и не оказывают влияния на планировочные решения проекта.

На проектируемой территории Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области имеются лицензии на право пользования недрами ИРуи 00507 ВЭ, ИРуи 00508 ВЭ, ИРуи 00509 ВЭ, ИРуи 00510 ВЭ с целевым назначением: «добыча технических подземных вод», выданные министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее-министерство) обществу с ограниченной ответственностью «Вода плюс», срок действия лицензий с 09.08.2021 по 31.07.2046 годы. (Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 27.07.2023 г. № 02-66-4871/23).

Географические координаты устья скважин в системе ГСК-2011

| Участки недр | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| Невонский-507 | 58 | 3 | 56,1 | 102 | 43 | 39,7 |
| Невонский-508 | 58 | 3 | 19 | 102 | 43 | 16 |
| Невонский-509 | 58 | 3 | 28,6 | 102 | 42 | 29,5 |
| Невонский-510 | 58 | 3 | 12,6 | 102 | 42 | 54,1 |

## 5. Лесные ресурсы и лесопользование

### 5.1. Общие сведения

Приказом Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ», а также Приказом Рослесхоза от 24.03.2023 № 514 «Об установлении границ Илимского лесничества в Иркутской области» установлены границы Илимского лесничества.

Невонское участковое лесничество площадью 541122 га входит в состав Илимского лесничества. Состоит из Кеульской дачи 250896 га, Невонской дачи 257596 га, Тушамской дачи 32630 га.

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования в таблице 2 регламента.

Вся территория лесничества расположена в пределах западной части Усть-Илимского административного района и северной части Братского административного района. Лесной фонд лесничества представлен единым массивом.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 августа 2014 г. N 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации", леса расположенные на территории Усть-Илимского муниципального округа отнесены к приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны.

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади, включая акватории озёр, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах. Динамика лесистости  находится под влиянием хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений. По величине лесистости область занимает первое место в России - 81,8%, что в 1,8 раза выше, чем в среднем по стране. По отношению к общей площади земель лесного фонда лесные земли занимают 92,2% и лишь около 8% земель не предназначены или не пригодны для выращивания древесины. Это указывает на довольно благоприятную структуру земель лесного фонда для ведения лесного хозяйства.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ».

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 110 - 119 Лесного кодекса.

Лесосырьевые ресурсы района весьма значительны. Район входит в Усть-Илимский лесоэкономический район. В растительном покрове Усть - Илимского района выделяют около 50 видов деревьев и кустарников. Основными лесообразующими породами в лесничестве являются сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, кедр сибирский. В лесах растут мелколиственные породы деревьев — это береза белая, тополь, осина. Леса подразделяются на светлохвойные и темнохвойные, но больше все - таки светлохвойных.

В крае растет много невысоких деревьев и кустарников — это черемуха, рябина, ольха, шиповник, багульник, жимолость, малина, дикая смородина, дикая яблоня. Очень много цветковых растений — это иван - чай, клевер, кровохлебка, тысячелистник, зверобой, ромашка, жарки. Леса края богаты ягодными кустарниками - брусник, клюква, малина, смородина, жимолость, черника, голубика.

Лесистость лесоэкономического района равна 87,8%.

Лесные земли лесничества составляют  96,2% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 91,1% от общей площади лесничества. Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют вырубки – 4,4%. Большая часть нелесных земель представлена болотам – 2,5%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представлены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

6.1) осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;

11) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;

11.1) осуществление изыскательской деятельности;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

14) создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.

Основной отраслью экономики Усть-Илимского муниципального округа является лесная промышленность, структуру которой составляют лесозаготовительные предприятия, лесоперерабатывающие предприятия и лесохозяйственные.

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесопереработкой занимаются все лесозаготовительные предприятия. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 79%, по мягколиственным – 61%. Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспективу: по хвойным породам от 82 лет (по лиственничной хозсекции) до 52 лет (по сосновой хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 25 лет.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) составляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной инфраструктуры составляет 0,2% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

5.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 декабря 2021 г. N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»,  Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 г. N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20 декабря 2021 г. N 978 «Об утверждении Правил лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения». Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов и сохранение их полезных функций.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительностью площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

5.3. Недревесные ресурсы

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводиться в соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. N 496 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Иркутской области дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденных  приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 494, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК.

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

5.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту. Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды лесных участков.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации. Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Животный мир Усть-Илимского муниципального округа представлен таежным комплексом видов – соболем, колонком, росомахой, бурым медведем, рысью, белкой, бурундуком, лосем, маралом, косулей, волком, колонком, ондатрой, лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-беляком, обычны красно-серая и сибирская полевка, встречается алтайский крот. Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка серая, утки, гуси.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

На территории Усть-Илимского муниципального округа в красную книгу Иркутской области включены следующие представители объектов животного мира:

Птицы - Таежный гуменник - Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1872 (1873), клоктун - Anas formosa Georgi, 1775, скопа - Pandion haliaetus (L. 1758), орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (L. 1758), кречет - Falco rusticolus L., 1758, сапсан - Falco pereqrinus Tunstall, 1771, черный аист - Ciconia niqra (L. 1758), лебедь-кликун - Cygnus cygnus (L. 1758), беркут - Aquila chrysaetos (L. 1758), дербник - Falco columbarius L., 1758, серый журавль - Grus grus (L., 1758), коростель - Crex crex (L., 1758), большой веретенник - Limosa limosa (L., 1758), большой кроншнеп - Numenius arquata (L. 1758), филин - Bubo bubo (L. 1758), камышевая овсянка – Schoeniclus schoeniclus (L., 1758), черный журавль - Grus monacha Temminck, 1835, зимородок - Alsedo atthis (L., 1758).

Млекопитающие - Ночница Иконникова - Myotis ikonnikovi Ognev, 1911, Выдра - Lutra lutra L., 1758.

Объекты животного мира Усть-Илимского муниципального округа, не вошедшие в красную книгу Иркутской области, но нуждающиеся в особом внимании:

Насекомые - махаон обыкновенный - Papilio machaon Linnaeus, 1758, сенница лесная - Coenonympha hero (Linnaeus, 1761).

Птицы - чернозобая гагара- Gavia arctica (L., 1758), красношейная поганка Podiseps ruficollis Pallas, большая выпь Botaurus stellaris L. 1758, серая цапля - Ardea cinerea L., 1758, болотная сова - Asio flammeus (Pontoppidan, 1763), мохноногий сыч - Aegolius funereus (L., 1758), воробьинный сычик Cxlasidium passerinum L, 1758, удод - Upupa epops L., 1758.

Млекопитающие - водяная ночница – Myotis daubenton Ruhl, 1918, бурый ушан - Plecotus auritus L., 1758.

### 5.5. Ведение сельского хозяйства

Ведение сельского хозяйства на территории Северного лесничества запрещается законодательством только на территории зелёных зон. Большая часть сенокосов используется постоянно и находится в хорошем состоянии. Для пастьбы скота используются сельскохозяйственные площади вокруг населённых пунктов, находящиеся в распоряжении поселковых администраций. На лесных землях пастьба скота практически не ведётся.

5.6. Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Северного лесничества, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы").

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации.

Министерство лесного комплекса Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Министерство лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Большая часть территории относится к зоне наземной охраны лесов. Площадь авиационной охраны составляет 46 % от общей площади лесничества.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

а) противопожарное обустройство лесов;

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров;

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы (Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб (утв. Рослесхозом 17 ноября 1997 г.):

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

-ограничение их распространения;

-организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.

### 5.7. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоценозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. В населенных пунктах Усть-Илимского муниципального округа, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов).

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастнастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах. (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 30.07.2020 № 534).

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. N 993 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации", разрешается рубка только погибших экземпляров.

### 5.8. Особо охраняемые природные территории

На проектируемой территории существующих памятников природы нет.

### 5.9. Рекреация

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 2020 г. N 908. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории являются: - прогулки населения летом и зимой; - спортивные занятия.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Для повышения эстетических, санитарно-оздоровительных и защитных функций лесов зелёной зоны лесоустройством 2018 года был запроектирован ряд лесохозяйственных мероприятий. Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

### 5.10. Озеленение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата поселка Невон и основным местом кратковременного отдыха.

Проектируемая система озелененных территорий должна решаться в соответствии с архитектурно - планировочным решением и с учетом существующих озелененных территорий.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения поселка Невон составят зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары.

Все проектируемые объекты озелененных территорий общего пользования создаются на основе существующих насаждений и размещаются около административных и общественных зданий, стадионов, главным улицам.

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования к концу проектного срока должна составить в среднем 7,01 га, что обеспечит 18,9 кв. м. на одного жителя поселка. На первую очередь строительства площадь зеленых насаждений составит – 3,51 га.

В таблице приводится перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений на проектный срок строительства.

Таблица 4. Перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений на проектный срок строительства

| № п/п | Наименование озелененных территорий | Площадь озелененных территорий в га. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2045 год | На 1 очередь 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |
| 1. | Сад у торгового комплекса | 4,85 | 4,85 |
| 2. | Сквер у растениеводческого хозяйства | 1,84 | 1,84 |
| 3. | Сквер по ул. Дорожная | 0,13 | 0,13 |
| 4. | Бульвар по ул. Совхозная | 0,19 | 0,19 |
|  | Итого | 7, 01 | 7, 01 |
| 5. | Парк со стадионом по ул. Луговая, ул. Сказочная, ул. Дорожная | 3,51 | 3,51 |
|  | Итого | 3,51 | 3,51 |
| Зеленые насаждения специального назначения |  |  |  |
| 6. | Защитные зеленые насаждения вдоль р. Невонка | 11,69 | 11,69 |
| 7. | Защитные зеленые насаждения вдоль улиц | 46,05 | 46,05 |
| 8. | Защитные зеленые насаждения от промышленных предприятий и кладбища | 2,00 | 2,00 |
|  | Итого | 59,74 | 59,74 |

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны предложения по организации защитных насаждений). Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади. Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Настоящим проектом рекомендуется на стадии разработки генеральных планов поселений внести предложения по перераспределению земель лесного фонда и включению этих земель в границы населенных пунктов. В соответствии с Лесным кодексом РФ и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 августа 2022 г. № 510 леса, расположенные на землях населенных пунктов, относятся городским лесам. В отличие от зеленых насаждений в скверах, на бульварах, улицах и т. д., не входящих в лесной фонд, городские леса входят в его состав и относятся к категории лесов государственного значения. Городские леса, согласно ст. 111 Лесного кодекса РФ относятся к «Защитным лесам». В них запрещены некоторые виды лесных пользований – заготовка древесины в порядке проведения рубок главного пользования, заготовка живицы, древесных соков и другие виды лесных пользований, если они не совместимы с проведением культурно-оздоровительных мероприятий и организацией отдыха населения. Земельные участки, занятые городскими лесами, с учетом требований частей 9, 10 статьи 85 Земельного кодекса, могут быть отнесены к рекреационной зоне.

Для озеленения п. Невон рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

деревья – береза, ель, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, сосна, липа.

кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость татарская, ивы, кизильник блестящий, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина черная, разные виды спиреи, шиповник морщинистый. Кустарники в озеленении города занимают ведущее положение.

Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в специализированных питомниках района.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, тагетисы, виола, целозия и др.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

- осуществление регулярного ухода.

## 6. Функциональное зонирование территории

### 6.1 Проблемы территориального развития

Анализ современной ситуации на проектируемой территории выявил ряд проблем территориального развития. Наиболее существенные из них приведены ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем, общая для большинства муниципальных образований  Усть-Илимского муниципального округа это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть проектируемой территории занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета. Отсюда два главных негативных следствия:

- невозможность распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для муниципалитета объектов на его территории;

- нехватка свободных территорий, необходимых для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема наличия территорий попадающих в зону влияния Богучанской ГЭС

В левобережной части Усть-Илимского водохранилища расположено порядка 70 домовладений, попадающих в зону подтопления.  Вышеуказанный жилищный фонд и прочие объекты капитального строительства, расположенные в зоне влияния Богучанской ГЭС подлежат переселению.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

Внутри п. Невон значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема негативного соседства производственных территорий с жилой застройкой

Наличие в центральной части п. Невон производственной зоны негативно влияет на расположенную в непосредственной близости существующую жилую застройку.

Режимы санитарно-защитных зон не соблюдаются.

Проблема формирования общественно-делового центра

В п. Невон отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не формируют выраженное центральное ядро.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки.

Отсутствует система озеленённых бульваров, аллей, парков.

Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное.

### 6.2 Планировочная организация территории

Планировочная структура п. Невон

На сегодняшний день планировочную структуру п. Невон можно в целом оценить как сформированную, но имеющую ряд недостатков.

Главную планировочную ось поселка составляют улицы Дорожная и Транспортная, образующие отрезок автодороги общего пользования межмуниципального значения 25 ОП МЗ 25Н-500 «Невон – Кеуль».

Поперечные связи пешеходно-транспортного каркаса обеспечены улицами: Таежная, Совхозная, Зеленая.

К основным недостаткам планировочной структуры следует отнести расположение промзоны в самом центре поселка и отсутствие сформированного общественного центра.

Проектом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры п. Невон с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Выявление главной планировочной оси - улиц Дорожная и Транспортная

Соединение улиц Дорожная и Транспортная в единую непрерывную пешеходно-транспортную улицу выявляет ее как главную планировочную ось поселка в продольном направлении.

В контексте градостроительного развития п. Невон является одной из главных селитебных территорий формируемой Усть-Илимской агломерации, такая ось может послужить средоточием приближенного к городскому образу жизни и фокусом деловой активности населения.

На отрезках концентрации общественно-деловой застройки предусмотрена ширина улицы порядка 20 м, достаточная для организации парковочных полос (или парковочных карманов) и организации озеленения улицы.

В качестве основного стиля благоустройства формируемой главной поселковой улицы может быть предложен вариант озеленения с акцентом на посадку крупных деревьев, высаживаемых в 1 ряд между тротуаром и полотном проезжей части. Такая система позволяет экономно и эффективно использовать всю ширину улицы не используя широких полос озеленения (газонов), при этом не мешает достижению высокого уровня благоустройства.

На этой формируемой оси проектом предусмотрено размещение ряда крупных планируемых объектов капитального строительства общественного назначения, что поможет закрепить за ней статус главной пешеходно-транспортной улицы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Проектом предусмотрено значительное расширение п. Невон за счет территорий новой жилой застройки в северо-западном и юго-западном направлениях.

Территория, расположенная на юго-западе имеет более спокойный рельеф и гораздо удобнее для освоения под жилую застройку.

Территория на северо-западе обладает более сложными природными условиями, однако ее освоение так же возможно при определенных планировочных решениях. Ценной особенностью данной площадки является существующий лесной массив, как важный природный фактор территории. При его частичном сохранении возможны оригинальные архитектурно-планировочные решения, сочетающие жилую застройку и элементы природного ландшафта.

Планировочно данные территории предлагается решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предполагается оснастить всей инженерно-транспортной инфраструктурой и подцентрами культурно-бытового обслуживания.

### 6.3 Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование – итоговый материал Генерального плана, определяющий укрупнённые рамочные условия использования территории поселка Невон, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории, положения поселка Невон в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границе поселка Невон устанавливаются следующие функциональные зоны:

Жилая зона

Включает в себя застройку малоэтажными многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, отдельно стоящие объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, культовые объекты.

Существующий жилой фонд п. Невон представлен  индивидуальными домами с приусадебной территорией (60%) и многоквартирные дома с участками (40%).

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании. Проектом определены новые территории под индивидуальную жилую застройк.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено:

- в южной части поселка с учетом планируемого расширения границ населенного пункта, за счет градостроительного освоения сельскохозяйственных территорий;

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Производственная зона

Включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной базы проектируемой территории составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли. Наиболее крупные из них: ООО «Илимский лесхоз» и  ООО «Илимское лесничество». Также имеется ряд небольших предприятий других отраслей промышленности.

Проектом предлагается сохранение базовой отраслевой направленности производственного комплекса проектируемой территории в русле деревообработки и лесозаготовки, а так же стимулирование развития других отраслей промышленности.

Проектом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

Промзоны п. Невон

На сегодняшний день на Проектируемой территории сложилось несколько промышленных зон. Наиболее крупные из них расположены на территориях: в центральной части п. Невон,  к северо-востоку от п. Невон, на юге п. Невон.

По своему составу и отраслевому профилю промзоны неоднородны. Большинство из них отличаются стихийностью размещения предприятий, отсутствием планировочной и функциональной организации, неэффективностью использования территориальных ресурсов. Несмотря на значительные территории промзон проектируемой территории, некоторые промплощадки в них пустуют или заняты недействующими предприятиями.

Учитывая обеспеченность данных площадок всей необходимой инфраструктурой целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или расширения действующих предприятий.

Данные площадки проектом предлагается задействовать для размещения таких планируемых объектов капитального строительства, как:

- цех переработки рыбы;

- кроликоферма;

- свиноферма;

- тепличное хозяйство;

- технопарк (на основе промышленных площадок ликвидируемых предприятий);

Проектом не предусмотрено территориального расширения производственных зон п. Невон, однако качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Общественно-деловая зона

Включает в себя застройку административно-деловыми зданиями, объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, социального обеспечения, спорта.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основной планировочной оси п. Невон, проходящей на всем его протяжении и являющейся одновременно отрезком автодороги общего пользования межмуниципального значения «Невон – Кеуль». Большинство важных общественно-деловых объектов запланировано на свободных территориях вдоль данной оси (ул. Дорожная и ул. Транспортная), что позволит закрепить за ней статус главной пешеходно-транспортной улицы.

Проектом предлагается размещение в общественно-деловой зоне таких объектов, как: культурно-досуговый центр, отделение банка, спортивный зал, предприятия торговли и общественного питания и другие объекты.

Так же на значительных по масштабу территориях новой жилой застройки предлагается сформировать общественные подцентры, включающие предприятия торговли и бытового обслуживания.

Рекреационная зона

Территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны проектируемой территории входят озелененные территории общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, лесные массивы на территории населенных пунктов и зоны сезонного отдыха.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения (прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу Усть-Илимского водохранилища и р. Невонка и др.).

Сельскохозяйственная зона

Территории, занятые сельхозугодьями, сельхозпредприятиями, участками для ведения ЛПХ, территории СНТ и дачных поселков.

Основу сельскохозяйственной зоны проектируемой территории составляют территории сельскохозяйственных угодий, расположенные севернее п. Невон вдоль участка автодороги общего пользования межмуниципального значения «Невон – Кеуль».

Проектом предусмотрено включение в земли населенных пунктов земельного участка с кадастровым номером 38:17:068101:3839, площадью 102 235 кв. м. (10,22 га) с видом разрешенного использования в ЕГРН – Сельскохозяйственное использование (1.0). Зона сельскохозяйственных угодий	составит – 2110,11 га.

### 6.4. Земельный фонд. Современное состояние и проектное решение

Земельный фонд проектируемой территории по состоянию на 01.01.2025 г., составляет 40 411,64 га, в том числе земли населенных пунктов (п. Невон) 393,36 га (0,8%).

Перечень функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектируемая территория включая п. Невон | п. Невон |
|  | Жилые зоны |  |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 264,39 | 264,36 |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,42 | 0,42 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,17 | 1,17 |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | 11,97 | 11,97 |
|  | Производственные и коммунальные зоны |  |  |
| 701010401 | Производственная зона | 36,14 | 34,66 |
| 701010402 | Коммунально-складская зона | 0,2 | 0,2 |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | 6,31 | 6,16 |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | 44,09 | 17,41 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |
| 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 2110,11 |  |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 12,39 |  |
|  | Зоны рекреационного назначения |  |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования | 59,74 | 59,74 |
| 701010605 | Зона лесов | 37445,8 |  |
| 701010703 | Зона акваторий | 407,61 | 7,98 |
|  | Зоны специального назначения |  |  |
| 701010700 | Зона специального назначения | 0,25 | 0,25 |
| 701010701 | Зона кладбищ | 11,55 | 0,36 |
|  | ИТОГО | 40411,64 | 404,68 |

Исходя из содержания действующего генерального плана УИН 256424050201032014122530 за границами населенного пункта п. Невон находятся и относятся к функциональной зоне «сельскохозяйственные угодья» земельные участки:

38:17:068101:2079, 38:17:068101:2036, 38:17:068101:2035, 38:17:068101:1964, 38:17:068101:1977, 38:17:068101:1956, 38:17:068101:1955, 38:17:068101:3838, 38:17:068101:1975, 38:17:068101:2016, 38:17:068101:2026, 38:17:068101:1992, 38:17:068101:1957, 38:17:068101:1960, 38:17:068101:2066, 38:17:068101:1972, 38:17:068101:2037, 38:17:068101:2022, 38:17:068101:2027, 38:17:068101:2065, 38:17:068101:2008, 38:17:068101:1969, 38:17:068101:2038, 38:17:068101:1983, 38:17:068101:1997, 38:17:068101:2063, 38:17:068101:1988, 38:17:068101:1968, 38:17:068101:1978, 38:17:068101:2002, 38:17:068101:1970, 38:17:068101:1976, 38:17:068101:1998, 38:17:068101:2007, 38:17:068101:1961, 38:17:068101:2011, 38:17:068101:1959, 38:17:068101:2040, 38:17:068101:2000, 38:17:068101:2006, 38:17:068101:2039, 38:17:068101:2009, 38:17:068101:1991, 38:17:068101:1982, 38:17:068101:2028, 38:17:068101:1974, 38:17:068101:2005, 38:17:068101:1999, 38:17:068101:2017.

В соответствии с ЕГРН указанные участки находятся в границах п. Невон, установленная категория – земли на селенных пунктов. Проектом предусмотрено приведение в соответствие с ЕГРН функционального зонирования территории в генеральном плане. Выписки ЕГРН предоставлены в приложении – материалы по обоснованию в текстовой форме _выписки ЕГРН.

7. Социально-экономическое положение

7.1. Демографические и трудовые ресурсы

Демографические ресурсы. Существующее положение

Численность постоянного населения проектируемой территории на 01.01.2025 г. составила 2166 чел., по данным администрации. В том числе детей в возрасте до 6 лет - 215 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 257 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 259 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 933 человека, пожилых людей от 60 лет - 472 человека, а долгожителей поселка Невон старше 80 лет - 30 человек.

За прошедшие 23 года (2012-2025 гг.) численность населения п. Невон сократилась на 30 %. Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы,  сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

Ниже приводятся данные динамики численности населения проектируемой территории в различные периоды.

Таблица 9. Динамика численности постоянного населения проектируемой территории за период 2012-2025 г.г.

|  | 2012 | 2018 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел | 3,1 | 2.8 | 2.166 |
| Изменение численности населения к предыдущему показателю, % | 0,0 | 10,0 | 30,0 |

Трудоспособное население составляет 55 % от общей численности населения (в Иркутской области – 62,5%).

Таблица 10. Изменение возрастной структуры населения

| Возрастные группы | 2012 г. |  | 2018 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел | % | чел | % | чел | % |
| Дети до 15 лет | 501 | 16,6 | 571 | 18,4 | 472 | 21,79 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2033 | 67,3 | 1567 | 46,2 | 1222 | 56,42 |
| Население старше трудоспособного возраста | 488 | 16,1 | 476 | 15,4 | 472 | 21,79 |
| Все население | 3022 | 100,0 | 2800 | 100,0 | 2166 | 100,0 |

Демографические ресурсы. Перспективная численность населения

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей;

- созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» на 2019-2030 года рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции  принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий». С незначительным увеличением численности населения на 3,4% к 2035 году, а на период до 2045 года – рост численности населения на 8,1%.

Ожидание роста численности населения основывается на сохранении положительных тенденций развития промышленности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости. Формирование Северо-Сибирского индустриального пояса сделает возможным инфраструктурную интеграцию проектируемой территории с Красноярским краем и Республикой Саха, как следствие возможность развития новых хозяйственных направлений и связей. Активное развитие получат комплексная переработка природных ресурсов, что в свою очередь даст толчок к развитию социально ориентированных отраслей промышленности (строительных материалов и строительной деятельности,  логистики и пр.).

Таблица 12. Проектная численность населения проектируемой территории

| Варианты | Численность населения (тыс. чел) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.2025 | I очередь 2035 год | Расчетный срок 2045 год |
| Инерционный | 2.166 | 2,2 | 2,4 |
| Оптимистический | 2,166 | 2,3 | 2,7 |

Учитывая действующие на территории программы и перспективы развития Усть-Илимского муниципального округа в качестве основного выбран «оптимистический» сценарий.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста.

Занятость, трудовые ресурсы. Современное состояние и проектное решение

Перспективы дальнейшего развития экономики проектируемой территории, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права на достойный труд является необходимым условием для демографического развития.

Трудоспособное население составляет 1192 человека 55% от общей численности населения. Общее число пенсионеров (0,4 тыс. чел.) составляет около 18% населения.

Свыше 65% трудоспособного населения (870 тыс. чел) проектируемой территории занято в экономике города Усть-Илимска. Основные места приложения труда – отрасли лесного хозяйства, транспортное обслуживание и социальной сферы. На предприятиях проектируемой территории работает порядка 400 человек или 19% трудоспособного населения.

Уровень официально зарегистрированной  безработицы к экономически активному населению составляет 1,3% (в Иркутской области 2,6%). Подобное соотношение объясняется высоким уровнем маятниковой трудовой миграции  населения из п. Невон в город Усть-Илимск.

Очень актуально для округа удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации генерального плана это создание на территории поселения новых рабочих мест. Проектом предусматривается развитие обрабатывающих производств, строительной, социальной и рекреационной сферы, что несомненно создаст предпосылки для создания дополнительных рабочих мест.

7.2. Жилой фонд и жилищное строительство

Жилой фонд и жилищное строительство. Существующее положение

Жилищный фонд Проектируемой территории по состоянию на 1.01.2025 г., составляет 62,7 тыс. м2.

Средняя обеспеченность – 20,5 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Ниже приведены данные характеристики жилищного фонда Проектируемой территории

Таблица 13 Распределение жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панельные | 4,6 | 7,7 |
| 2 | Деревянные | 54,9 | 91,65 |
| 3 | Кирпичные | 0,4 | 0,7 |
|  | Итого: | 59,9 | 100,0 |

Таблица 14. Распределение жилищного фонда по годам возведения, %

|  | Год постройки | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 1920 | 0,2 | 0,3 |
| 2. | 1921-1945 | 0,4 | 0,6 |
| 3. | 1946-1970 | 4,7 | 7,5 |
| 4. | 1971-1995 | 53,0 | 84,5 |
| 5. | После 1995 года | 4,4 | 7,0 |
|  | Итого: | 62,7 | 100,0 |

Таблица 15. Распределение жилищного фонда по проценту износа

|  | Процент износа | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 1,4 | 7,0 |
| 2 | От 31% до 65 % | 13,9 | 84,5 |
| 3 | От 66% до 70% | 0,8 | 7,5 |
| 4 | Свыше 70 % | 0,3 | 0,9 |
|  | Итого: | 62,7 | 100,0 |

Жилищный фонд представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 58,5% приходится на индивидуальную застройку, 41,5% составляют блокированные многоквартирные жилые дома.

Минимальная площадь земельного участка:

- для ведения ЛПХ и индивидуального жилищного строительства – 0,04 га;

максимальная площадь земельного участка:

- для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га;

- для ведения ЛПХ – 0,2 га;

- для ведения садоводства и огородничества – 0,2 га;

- для ведения КФХ – 50 га.

Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности Усть-Илимского муниципального округа значительно ниже, чем в городском поселении. Ниже представлена характеристика благоустройства жилого фонда   по состоянию на 1.01.2025 г.

Таблица 16. Благоустройство жилищного фонда, %

| Всего оборудованно | водопро водом | канали зацией | отопле нием | горячим водоснабж. | газом | наполь ными электро-плитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. м2 | 28,7 | 26,1 | 27,6 | 27,6 | - | 59,9 |
| % | 47,9 | 43,6 | 46,01 | 46,01 | - | 100,0 |
| В т.ч. централизованным |  |  |  |  |  |  |
| тыс.м2 | 28,7 | 26,1 | 27,6 | 27,6 | - | - |
| % | 47,9 | 43,6 | 46,01 | 46,01 | - | - |

Одна из основных  проблем  Проектируемой территории – удельный вес ветхого и аварийного жилья (8,4% от общего объёма существующего жилищного фонда городского поселения).

В настоящее время ветхий жилищный фонд проектируемой территории составляет 5,3 тыс. м2.  По состоянию на 1.01.2025 г. в ветхом жилье проживает 40 человек.  Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет многоквартирные жилые дома.

Основными причинами наличия ветхого жилищного фонда на Проектируемой территории являются:

- естественное старение зданий;

- хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Таблица 17. Структура ввода жилищного фонда за 2008-2025 гг.

| Годы | Индивидуальное строительство (тыс. м2 общ. пл.) |
| --- | --- |
| 2008 | 0,3 |
| 2009 | 0,4 |
| 2010 | 0,1 |
| 2011 | 0,6 |
| 2018 | - |
| 2025 | - |
| Всего за период 2008-2011 г.г. | 1,4 |
| Среднегодовой за период, всего | 0,35 |

Жилой фонд и жилищное строительство. Проектное решение

Настоящим проектом принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также программы регионального и муниципального уровня:

Постановление Правительства Иркутской области от 29 февраля 2024 г. N 155-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области";

Решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» седьмого созыва от 27.12.2018 № 34/3 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» до 2030 года».

Основные стратегические направления в жилищной политике:

- Замена ветхого и аварийного жилья;

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

- Переоценка технического состояния жилищного фонда;

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

- Внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- Формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, в том числе путем привлечения ресурсов областного бюджета;

- Создание благоприятных условий для ежегодного роста объёмов нового жилищного строительства;

- Доведение удельной общей площади жилищ до нормативной в соответствии с «нормативами градостроительного проектирования РФ»;

- Увеличение доли жилья, строящегося для молодых семей, и граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий;

- Резервирование прилегающих к населённому пункту территорий под жилищное строительство.

В перспективе целесообразно включение Проектируемой территории в подпрограмму развития жилищного строительства.

В настоящее время в поселении планируется к строительству порядка 9 тыс. м2 жилья. Строительство планируется за счет включения в границы п. Невон земельного участка с кадастровым номером 38:17:068101:3839, площадью 102 235 кв. м. ) с видом разрешенного использования в ЕГРН – Сельскохозяйственное использование (1.0).

Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства

Сокращение численности населения в период 90-х годов сказалось на состоянии жилищного фонда рабочего поселка. Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) и ветхих домов на территории п. Невон.

Проектом предлагается полная ликвидация существующего ветхого жилья в размере 5,3 тыс. м2. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 9,5 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с Региональным проектом "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" предусмотрен рост жилищной обеспеченности.

Размер общей площади жилого помещения приобретаемого (строящегося) жилья устанавливается для семей разной численности в следующих размерах:

-	33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

-	42 кв. метра – для семьи из 2 человек;

-	по 18 кв. метров на каждого члена семьи – при численности семьи 3 и более человек.

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 36,0 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод  жилищного фонда – 1,0-1,8 тыс. м2 общей площади в год.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 89,2 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 2,7 тыс. человек возможно увеличение существующей нормы обеспеченности до 23,5 - 24,1 м2/чел.

Плотность застройки на вновь предложенных к освоению площадках приняты на основании СП 42.13330.2016, в соответствии с принятым строительным зонированием составляет 0,4 - 0,5 тыс. м2 /га (усадебная застройка).

Учитывая нормативы предоставления земельных участков на территории, размер участков для индивидуального строительства в п. Невон рекомендуется принять – 18-20 соток.

Таблица 18. Распределение жилищного фонда п. Невон на расчетный срок и I очередь строительства, тыс. м2 общей площади

|  | Тип застройки | этажность | Совре-менное состоя-ние | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока | Расселя-емое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок (2045) | Всего, в том числе |  | 62,7 | 9,5 | 53,2 | 36,0 | 89,2 | 2,7 |
|  | блокированная | 1-2 | 26,0 | 5,7 | 20,3 | - | 20,3 | 0,8 |
|  | индивидуальная | 1 | 36,7 | 3,8 | 32,9 | 36,0 | 68,9 | 2,9 |
| В т.ч. I очередь строительства (2035) | Всего, в том числе |  | 62,7 | 3,8 | 58,9 | 10,8 | 69,7 | 3,3 |
|  | блокированная | 1-2 | 26,0 | 0,8 | 25,2 | - | 25,2 | 1,2 |
|  | индивидуальная | 1 | 36,7 | 3,0 | 33,7 | 10,8 | 44,5 | 2,1 |

На первый этап строительства предлагается освоение около 1/3 намеченного объёма нового строительства – 10,8 тыс. м2 общей площади (с учетом строящихся домов и произведенных отводов).

Первоочередные районы усадебной и многоквартирной застройки  определены в соответствии с предоставленными отводами.

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 3,8 тыс. м2 общей площади, в основном это дома расположенные в зоне влияния Богучанской ГЭС.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития поселка – 69,7 тыс. м2 общей площади.

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 2,3 тыс. жителей к  2035 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 21,1 м2/чел.

Намеченные генеральным планом объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки и застройки.

7.3. Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура. Существующее положение

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Месторасположение и обеспеченность городского поселения учреждениями социальной сферы показана на карте современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план). Фрагмент п. Невон, разработанной в составе обосновывающих материалов проекта.

В настоящее время на территории п. Невон функционируют:

- 2 средние общеобразовательные школы - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича; Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невонская СОШ № 2»

- 1 дошкольное образовательное учреждение – МДОУ детский     сад общеразвивающего вида «Журавушка»;

- врачебная амбулатория;

- Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры»;

- структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств»;

- Муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодёжный».

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания не высоко.

Невон является центром обслуживания населения округа учреждениями повседневного,  периодического и эпизодического спроса, потребность жителей в учреждениях уникального обслуживания удовлетворяется за счет объектов расположенных в г. Усть-Илимске.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными администрации Усть-Илимского муниципального округа.

Образование

По состоянию на 2025 учебный год на проектируемой территории функционирует 2 общеобразовательные школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В среднем школы заполнены лишь на 40,3%, фактическая наполняемость детских садов на 37% превышает нормативную, подобные показатели объясняются снижением естественного прироста и численности населения в 90-е годы и увеличением рождаемости в последующий период.

В рамках программы «Школьный автобус» ежедневно осуществляется подвоз детей из г. Усть-Илимска и п. Невон в «Невонскую среднюю общеобразовательную школу № 1».

На территории поселения функционирует структурное подразделение районной детской школы искусств. Учреждения дополнительного образования посещают 80% детей, в возрасте от 5 до 18 лет, высокая посещаемость связана с функционированием структурных подразделений вышеуказанных учреждений на базе общеобразовательных школ № 1 и № 2.

Ниже приводится краткая характеристика учреждений образования, расположенных на территории городского поселения.

Таблица 19. Характеристика учреждений образования

|  | Наимено- вание | Адрес | Количество мест |  | Резерв (дефиц) | Здание спец. или приспос | Качеств. состоян. здания (хор., плохое, аварийн) | Площадь участка га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | фактич |  |  |  | по норме* | фактич |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | СОШ №1 | п. Невон, ул. Кеульская, д 6 | 320 | 184 | 136 | спец. | хорошее | 1,6 | 1,4 |
| 3 | СОШ №2 | п. Невон, ул. Сказочная, д 1 | 392 | 147 | 245 | спец. | хорошее | 2,0 | 2,8 |
| Общая емкость школ |  |  | 680 | 331 | 381 |  |  | 3,6 | 4,2 |
| 4 | МДОУ «Детский сад «Журавушка» | п. Невон, ул. Зеленая, д. 6 | 104 | 117 | -13 | спец. | хорошее | 0,1 | 0,5 |
| Общая емкость дошкольных учреждений |  |  | 104 | 48 | -13 |  |  | 0,1 | 0,5 |

* в рассматриваемом  климатическом подрайоне площадь участка может быть уменьшена на 40%

Доступность услуг школьного образования составляет 100%. Все школьники поселка Невон обучаются в первую смену.

В соответствии с ежегодным Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию с 1 сентября 2020 года в школах Проектируемой территории организовано бесплатное здоровое горячее питание обучающихся 1-4 классов.

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 января 2021 года №21-р «Об организации мероприятий по созданию условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, на 2021 год» был утвержден План мероприятий (дорожная карта) по созданию условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район», на 2021 год.

Для реализации этого плана в 2020 - 2021 годах в целях полного соответствия пищеблоков санитарным нормам было приобретено технологическое оборудование для пищеблоков и отремонтирован пищеблок МОУ «Невонская СОШ № 1».

Сохранены социальные гарантии в предоставлении бесплатного питания детям из многодетных и малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.

В рамках реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Информационная инфраструктура» в школах появился высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории. Высокоскоростным интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком обеспечено 100 % образовательных организаций.

Здравоохранение

В п. Невон размещается Невонская врачебная амбулатория (20 пос/сут.), фактическая посещаемость превышает нормативную  больше чем в 2 раза. Амбулатория расположена в приспособленном здании, требует капитального ремонта и модернизации.

Территория п. Невон обслуживается левобережным отделением скорой помощи Центральной городской больницы города Усть-Илимска.

Невонская врачебная амбулатория является структурным подразделением медицинской организации ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». Расположена по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 18.

Амбулатория расположена в отдельном здании, в 2024 году произведен его капитальный ремонт, включая облагораживание прилегающей территории.

Учреждения культуры

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – Сельский дом культуры (200 мест) и библиотека.

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – муниципальное казенное учреждение «Сельский Дом культуры» (200 мест) и библиотека, являющаяся его структурным подразделением.

Библиотека размещается в приспособленном помещении. Учреждения сельского дома культуры оснащено современной техникой, на регулярной основе происходит пополнение библиотечного фонда. Планируется вступление в программу капитального ремонта   здания клуба.

Физическая культура и спорт

Спортивные сооружения представлены муниципальным учреждением «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный», вместимостью 100 мест, на территории которого имеется лыжная трасса, протяженностью 3,5 км.  Организована работа спортивных секций: пионербол, футбол, волейбол, баскетбол, лыжная секция, теннисный клуб. Заливается ежегодно каток для игры в хоккей. Построено новое поле для хоккея с мячом.

Плоскостные спортустройства  поселка  Невон представлены стадионами при средних общеобразовательных школах №1 и №2» и спортивными залами расположенными в них. На улице Зеленая установлена спортивная площадка для сдачи ГТО.

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В п. Невон довольно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

Торговая сеть п. Невон представлена магазинами продтоваров и товаров повседневного спроса, общей торговой площадью 549,7 м2, наиболее крупные из них расположены в центральной  части поселка.

Учреждения коммунальной сферы представлены 3 объектами бытового обслуживания.

На территории поселения располагается два кладбища, общей площадью 11,55 га, одно из которых (0,36 га) закрыто для захоронений. Обеспеченность кладбищами значительно превышает нормативную.

Проектируемая территория обслуживается добровольной пожарной командой 1-го разряда на 2 машины, расположенной в центральной части поселка и попадает в двадцатиминутный радиус выезда, согласно ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

В п. Невон довольно развита сеть учреждений торговли, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

По состоянию на 01.01.2025 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на Проектируемой территории составляет 41 единицу, из них 9 – юридические лица, 32 – индивидуальные предприниматели.

По видам экономической деятельности СМСП на 01.01.2025 распределились следующим образом:

| № п/п | Виды деятельности | Количество субъектов СМСП | Удельный вес в общем количестве, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка | 16 | 39,0% |
| 2 | Торговля | 12 | 29,3% |
| 3 | Производство пара и горячей воды; забор, очистка и распределение воды | 4 | 9,8% |
| 4 | Сельское хозяйство | 2 | 4,9% |
| 5 | Строительство | 2 | 4,9% |
| 6 | Лесоводство и лесозаготовки | 1 | 2,4% |
| 7 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 1 | 2,4% |
| 8 | Деятельность в области инженерных изысканий | 1 | 2,4% |
| 9 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 1 | 2,4% |
| 10 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 1 | 2,4% |
|  | Итого: | 41 | 100,0% |

Наибольший удельный вес в общем количестве СМСП занимают субъекты предпринимательства в сфере транспортировки и составляют 39% от общей численности СМСП, в сфере торговли занято 29,3% СМСП от общего количества СМСП, в сфере сельского хозяйства – 4,9%.

Таблица 20. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

|  | Наименование | Единица измерения | емкость учреждений | Норма на 1000 жителей1 | Фактич. на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 104 | 15,5 | 11,3 | 73,0 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 680 | 137,1 | 229,7 | 167,5 |
| 3. | Специализированные внешкольные учреждения | объект | 1 | 0,1-0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 100 | 96,8 | 96,8 |
| 5. | Библиотеки | объект | 1 | 0,2-0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 20 | 18,5 | 6,4 | 34,5 |
| 8. | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | - | 0,1 | Территория обслуживается левобережным отделением скорой помощи г. Усть-Илимска |  |
| 9. | Аптеки | объект | - | 0,1 |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,19 | 0,9 | 0,06 | 6,6 |
| 11. | Спортивные залы | м2 площади пола зала | 334 | 150 | 326 | 217 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Учреждения торговли | тыс. м2 торговой площади | 549,7 | 280 | 153,5 | 54,8 |
| 13. | Предприятия общественного питания | мест | 60 | 40 | 19,3 | 48,2 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 7 | 1,6 | 22,8 |
| 15. | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 26 | 7 | 8 | 100,0 |
| 16. | Мини-прачечная | кг/смену | - | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Мини-химчистка | кг/смену | - | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Кладбища | га | 11,25 | 0,24 | 3,8 | 1583 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Отделение банка | операц. место | - | 0,5 | 0,0 | 0,0 |

Сокращение численности постоянного населения п. Невон сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания, в том числе образовательных, и медицинских учреждений.

Однако спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. В п. Невон отсутствуют плоскостные спортустройства. Не в достаточном количестве на территории поселения представлены культурно-досуговые учреждения, учреждения торговли и общественного питания, объекты бытового обслуживания населения.

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Основная задача в перспективе состоит в улучшении технического состояния учреждений и их материальной базы, качества обслуживания населения, упорядочении сети учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, также развитии инфраструктуры сферы отдыха и досуга.

Социальная инфраструктура. Проектное решение

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания п. Невон в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания на рассматриваемой территории.

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в настоящее время на планируемой территории:

- Решение Думы муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» седьмого созыва от 27.12.2018 № 34/3 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» до 2030 года»;

- Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский муниципальный округ», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» от 28.12.2018 № 465;

- Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» «Безопасность», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» от 28.12.2018 № 467;

- Муниципальная программа муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» «Здоровое поколение», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» от 28.12.2018 № 474;

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Таблица 21. Ориентировочный расчёт потребности п. Невон в основных учреждениях обслуживания

|  |  | Наименование учреждений |  |  |  | Единица измерения |  | Норма на 1000 жит. |  | Общая потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок, 2045 г. |  |  | Перспектива |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Школы |  |  |  | мест |  |  |  | 680 |  |  | 680 |  |
| 2. |  | Детские сады |  |  |  | мест |  |  |  | 104 |  |  | 104 |  |
| 3. |  | Специализированное внешкольное учреждение |  |  |  | объект |  | 0,1-0,3 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Клубы, дома культуры1 |  |  | мест |  | 100 |  | 330 |  |  | 600 |  |
| 5. |  |  | Библиотеки2 |  |  | объект |  | 0,2-0,3 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Больницы и диспансеры |  | коек |  | 13,5 |  | 44,5 |  |  | 50,0 |  |
| 7. |  |  |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | пос/смену |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 8. |  |  |  | Выдвижной пункт медицинской помощи |  | автомобиль |  | - |  | Территория обслуживается левобережным отделением скорой помощи г. Усть-Илимска |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Аптеки |  | объект |  | 0,16 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  | га |  | 0,19 | 0,19 |  | 0,19 |  |  |
| 11. |  |  |  |  | Спортивные залы |  | м2 |  | 334 | 334 |  | 334 |  |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | Учреждения торговли |  | м2 торг. пл. |  | 549,7 | 600 |  | 600 |  |  |
| 13. |  |  |  |  | Предприятия общественного питания |  | пос. мест |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 15. |  |  |  |  | Банно-оздоровительный комплекс | мест |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  |  |
| 16. |  |  |  |  | Мини-прачечная | кг/смену |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 17. |  |  |  |  | Мини-химчистка | кг/смену |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 18. |  |  |  | Кладбище | га |  | 11,25 |  | 11,25 |  | 11,25 |  |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  | Отделение банка | операц. место |  | - |  |  | - |  |  | - |

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.) не поддаются нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления.

В проекте предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных территориях.

Учреждения образования

В настоящее время школы п. Невон заполнены на 40,3%. Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений на 1 очередь реализации мероприятий генерального плана могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих помещений под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»).

Создание механизма устойчивого развития системы образования осуществляется по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;

- создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

- поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений;

- организация летнего отдыха детей и подростков.

Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта планировки, в соответствии с планами реализации  ведомственных целевых программ в Усть-Илимском муниципальном округе.

Учреждения культуры и искусства

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

- создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства в муниципальном учреждении «Межпоселенческий центр культуры»;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры в различных формах и видах;

- сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, содействие творческому развитию мастеров декоративно-прикладного творчества;

- внедрение современных досуговых технологий в учреждениях культуры для молодежи, в том числе

- модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий деятельности;

- создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, клубы-кафе и т.д.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- развитие опорных учреждений здравоохранения в п. Невон;

- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой;

- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, диагностики и лечения социально опасных заболеваний;

- создание условий для привлечения врачей-специалистов различного профиля.

Физкультурно-спортивные сооружения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а так же развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В рамках реализации социальных программ проектом предлагается:

- усиление спортивной материально-технической базы;

- повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с целью оздоровления населения;

- развитие детского спорта;

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и региональных бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Учреждения торговли,  общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

С целью создания соответствующего рыночным условиям и удовлетворяющего потребностям граждан потребительского рынка усилия будут направлены на создание обновленной сферы торговли и услуг, повышение качества обслуживания населения в организации торговли, общественного питания и сферы услуг.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести работу по следующим направлениям:

-  развитие инфраструктуры торговли, общественного питания;

-  развитие инфраструктуры бытового обслуживания;

- повышение качества и безопасности бытовых услуг, оказываемых населению;

- создание благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых условий для субъектов потребительского рынка;

На рассматриваемой территории целесообразно:

- создание торгово-заготовительных пунктов,  ориентированных на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

- расширение оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли;

- развитие сети придорожного сервиса на автомобильных дорогах, ремонт и сервисное обслуживание автомобилей;

- развитие бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки, ремонт одежды, обуви, бытовой техники, мебели и пр.)

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Таблица 23. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению в п. Невон

|  | Наименование объекта | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный зал | расчетный срок | - |
| 2. | Плоскостные спортустройства | расчетный срок | - |

7.4. Производственно-хозяйственный комплекс

Промышленность.  Существующее положение

Промышленное производство развито незначительно и не оказывает существенного влияния на развитие производственного комплекса округа. Хозяйственная специализация Проектируемой территории – лесозаготовка и деревообработка,  транспортное обслуживание, отрасли социальной сферы.

В промышленности работает около 0,2 тыс. человек или порядка 16,37% всех кадров, занятых в общественном производстве.

Отраслевая структура экономики поселка Невон представлена следующим образом:

- лесоводство и лесозаготовка;

- сельское хозяйство;

- обрабатывающие производства ООО «Илимстоун»;

- транспорт и связь - АО «Дорожная служба Иркутской области» Усть-Илимский филиал;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности;

- обязательное социальное обеспечение;

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг;

- культура и кинематография;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Промышленное производство на Проектируемой территории выражено следующими видами экономической деятельности:

- обрабатывающее производство;

- обеспечение электрической энергией;

- обеспечение водоснабжением, водоотведением;

- организация сбора и утилизации отходов.

В обрабатывающем производстве (деревообработке) занято два индивидуальных предпринимателя (имеется 2 цеха лесопиления).

В сфере обеспечения населения электрической энергией работает 1 организация: филиал АО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети», г. Братск.

В сфере ЖКХ занято 2 организации:

ООО «ВОДА ПЛЮС», п. Невон;

ООО «НЕВОНСКОЕ РСО». п. Невон.

Промышленность. Проектное решение

Территория п. Невон характеризуется большими запасами и низким уровнем освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может способствовать экономическому развитию поселения. Основная предполагаемая специализация рассматриваемой территории — комплексная глубокая переработка природных ресурсов с достижением максимально возможного уровня технологических переделов.

При определении дальнейшего направления развития Проектируемой территории необходимо учитывать влияние внешних факторов.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р; Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года:

- Перспективным развитием региона является участок БАМа с выходом на г. Тайшет и веткой на г. Усть-Илимск;

- В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р формирование Северо-Сибирского индустриального пояса предполагает инфраструктурную интеграцию с Красноярским краем и Республикой Саха (Якутия) — строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, строительство автодороги «Усть-Илимск — Чемдальск — Ванавара».

Выводы:

- Возможность развития хозяйственных связей поселения, как следствие получить импульс в развитии, как традиционных секторов экономики (лесопереработка), так и новых добывающих и перерабатывающих производств;

-  Возможность организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

В Концепции стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» на период до 2030 года обозначены следующие основные направления развития:

- выявление конкурентоспособных секторов экономики округа, капиталовложения, которые принесут наибольший эффект в ближайшем будущем;

- развитие лесоперерабатывающих промышленных предприятий с эффективным использованием местных природных ресурсов: лесоперерабатывающих, сельскохозяйственных, добывающих;

- содействие промышленным предприятиям в обеспечении инвестиционной привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании номенклатуры, выпускаемой продукции, эффективного использования имущества, роста производительности труда;

- обеспечение максимально возможного сохранения и создания новых рабочих мест на базе производственных мощностей;

- активизация работы по загрузке свободных площадей и незадействованного в производственном процессе оборудования промышленных предприятий в целях эффективного их использования.

В целях более динамичного и эффективного развития промышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории п. Невон следующих объектов:

Таблица 24. Планируемые объекты капитального строительства

|  | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Место- положение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цех переработки рыбы | п. Невон | 1 очередь |
| 2. | Кроликоферма | п. Невон | 1 очередь |
| 3. | Свиноферма | п. Невон | 1 очередь |

Главная цель инвестиционной политики – привлечение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения.

Сельское хозяйство. существующее положение

Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Иркутской области. Ввиду природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв сельское хозяйство на Проектируемой территории развито недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит от поставок из других регионов.

Почвенный покров территории, представлен подзолистыми, дерново-подзолистыми, дерновыми и лесными почвами – часть из них пригодна для земледелия. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 2232,5 га (7 %)  всех земель поселения, из них освоена (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь незначительная часть. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств,  КФХ занимает в общей сложности порядка 3 га.

Сельскохозяйственное производство осуществляет  крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) и хозяйства населения (ЛПХ). Фермерские хозяйства специализируются на молочно-мясном скотоводстве (коровы, свиньи) и овощеводстве. Население занимается в основном разведением крупного рогатого скота,  коз, птиц, выращиванием картофеля и овощей.

Производство в хозяйствах населения носит в основном нетоварный характер. Продукция личных подсобных хозяйств не может сколько-нибудь существенно повлиять на насыщение рынка местными продуктами питания, поскольку в настоящее время на территории поселения не развита система заготовительных организаций.

Сельское хозяйство на Проектируемой территории является сопутствующей отраслью, доля производимой продукции животноводства и растениеводства крайне незначительна.

Сдерживающими факторами в развитии сельского хозяйства являются:

- резкоконтинентальный климат;

- недостаток собственных оборотных средств, высокий физический износ и моральное старение основных средств;

- недостаточно эффективное производство и реализация продукции сельского хозяйства;

- нерегулируемые закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

- снижение посевных площадей.

Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Сельское хозяйство не имеет серьезных перспектив развития в силу сложных природно-климатических условий для земледелия и животноводства. Финансовое состояние сельскохозяйственного производства на территории остается крайне нестабильным. Обеспечение жителей продуктами питания ориентировано на поставку из других регионов. В то же время следует учитывать, что в настоящее время на территории поселения обрабатывается лишь 0,06% земель сельскохозяйственного назначения. Порядка 4,5  тыс. га неиспользуемых угодий потенциально могут быть вовлечены в сельскохозяйственную деятельность.

В целях создания условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на территории округа, развития материальной базы сельхозпроизводителей Стратегией социально-экономического развития Невонского муниципального образования до 2034 года, предусмотрено:

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в том числе, продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых на 15%, картофеля 10%, овощей 10%, продукции животноводства (скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе) на - 20%, производство молока на - 10%;

- увеличение посевных площадей на 10%;

- обеспеченность потребностей населения округа по молочной, мясной продукции и картофелю;

- организация сельскохозяйственного потребительского кооператива по закупу аграрной продукции и дикоросов;

- повышение привлекательности сельских территорий, в первую очередь для собственного населения, что в свою очередь позволит снизить отток трудовых ресурсов и молодежи из поселения.

7.5. Туризм и рекреация

Рекреационный потенциал

Развитие туристическо-рекреационного комплекса поселения рассматривается как одно из перспективных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования.

В настоящее время на территории поселения отсутствует туристическая инфраструктура и организованная индустрия туризма как система, способная оказывать влияние на формирование туристических потоков и осуществлять обслуживание. На рассматриваемой территории преобладают неорганизованные виды спортивного (любительская охота и рыбалка) и экологического туризма. Для значительной части населения охота является активным отдыхом, а также способствует обеспечению семей охотников мясной продукцией.

Туристско-экскурсионный потенциал территории составляют:

- природные объекты

- объекты историко-культурного наследия

- учреждения спортивно-культурного типа

Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией. Уникальные таежные массивы, богатая природа и ландшафтные условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность, в течение всего года, характеризуют территорию поселения как перспективную для развития многих видов отдыха.

К природным комплексам, обладающими условиями для большого набора туристско-рекреационных занятий, относятся: долина реки Ангара,  лесные массивы прилегающие к п. Невон. Для лыжного туризма наиболее благоприятна территория, примыкающая с севера к п. Невон.  Имеется возможность для построения горно-лыжной трассы, природный рельеф позволяет обустраивать лыжню без особых затрат.

Охотничье промысловые ресурсы

Проектируемая территория относится к территориям традиционного развития охотничьего промысла, обусловленного сравнительно большим видовым разнообразием животного мира, приспособившегося к суровым природным условиям. Около 20 видов млекопитающих и не менее 25 видов птиц являются объектами охотничьего промысла и любительской охоты.

Лесные ресурсы  представляют собой не только богатую лесосырьевую базу, но располагает также значительными дикорастущими и лекарственными ресурсами. Леса богаты лесными плодовыми, ягодными и декоративными растениями.

Объекты историко-культурного наследия

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности).

Историко-культурное наследие поселения представлено преимущественно памятниками архитектуры:

- Жилые деревянные дома  постройки сер. XIX – нач. XX вв. (п. Невон);

- Усадьба нач. 	XX в. (п. Невон);

- Хозяйственные постройки (амбары) нач. XX в. (п. Невон)

памятным местом церкви во имя Святителя Иннокентия первого епископа Иркутского (частично сохранился фундамент).

археологическими памятниками:

– Стоянка «Усть-Невон» на левом берегу р. Ангары, правый и левый приустьевые мысы р. Невонка.

Учреждения спортивно-культурного типа

В п. Невон располагается учреждения физической культуры и спорта районного значения:

- Спортивно оздоровительный центр «Молодежный»;

- Лыжная трасса (4 км).

В настоящее время отсутствует единый территориальный рекреационно-туристический комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли.

Развитие туристско-рекреационного направления

Территория поселения обладает достаточным потенциалом для развития туристическо-рекреационного направления, в том числе спортивного, экологического, рекреационного, краеведческого и агротуризма.

Для развития вышеуказанных видов туризма на территорий необходимо:

Рассмотреть возможность создания экологических троп, которые позволят развивать познавательный туризм и более рационально распределять по территории потоки рекреантов.

Стимулировать развитие материальной базы рекреационно-туристической отрасли путём привлечения российских и иностранных инвестиций для реконструкции действующих и создания новых рекреационных объектов и средств размещения.

Проводить активную рекламно-информационную деятельность, направленную на формирование имиджа Проектируемой территории как благоприятного рекреационного региона и продвижения регионального рекреационного продукта на российских рынках.

Сохранение имеющегося культурно-исторического наследия поселения.

Строительство объектов для развития зимних видов спорта.

Для поддержания природного равновесия и сохранения рекреационного потенциала территорий необходимо:

- проводить мероприятия по охране и рациональному использованию охотничье-промысловых и рыбных ресурсов;

- создание хозяйств по разведению пушных и промысловых животных для поддержания уровня численности животных;

- улучшить инфраструктуру охотничьих хозяйств, повысить продуктивность охотничьих угодий.

8. Инженерная инфраструктура

При разработке разделов были учтены и использованы:

- приказ Министерства экономического развития РФ от 15 февраля 2021 г. N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования";

- материалы «Схема территориального планирования Иркутской области от 23 ноября 2023 года № 1062-пп;

- материалы по современному состоянию систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки, предоставленные муниципальным унитарным предприятием муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ».

8.1. Транспортная инфраструктура

При разработке разделов были учтены и использованы:

- Комплексная схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский муниципальный округ» на период 2019-2033 годов.

Существующее положение

Внешний транспорт

Внешние связи Проектируемой территории осуществляются автомобильным транспортом.

Внешние автомобильные дороги

Единственная автомобильная дорога, связывающая проектируемую территорию с магистральной сетью РФ является автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 25 ОП МЗ 25Н-500 «Невон - Кеуль».

Таблица 26. Характеристика внешних автодорог

| Идентификационный номер | Наимено-вание автомо-бильной дороги | Муниципальный округ, населен-ный пункт | Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область |  | Общая протяжен-ность, км | Категория | Тип покрытия/интенсивность движения авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало автомо-бильной дороги | Конец автомо-бильной дороги |  |  |  |
| 25 ОП МЗ 25Н-500 | Невон - Кеуль | в том числе | от южной границы п. Невон км 0+000 | до км 10+522 автомобильной дороги Невон - Кеуль | 10,522 | IV | усовершенствованный/231 |
|  |  | Усть-Илимский | от границы п. Невон км 4+168 | до км 10+522 автомобильной дороги Невон - Кеуль | 6,354 | IV | усовершенствованный/231 |
|  | Невон - Кеуль (в границах п. Невон) | п. Невон | от южной границы п. Невон км 0+000 | до границы п. Невон км 4+168 | 4,168 | IV | усовершенствованный/231 |
| 25 ОП МЗ 25Н-501 | Подъезд к Аэропорту | Усть-Илимский | от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автомобильной дороги Невон - Кеуль (км 0+025) | до территории аэропорта км 8+072 | 8,047 | IV | усовершенствованный/26 |

Искусственное сооружение мост на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 25 ОП МЗ 25Н-500 «Невон - Кеуль» через реку Невонка, адрес: км 2+030, длина 46,7 п. м., габариты Г-7,9, схема 22,05+20, материал пролетного строения – металл, год постройки – 1975, обслуживающая организация АО «ДСИО» филиал Усть-Илимский.

Плотность дорог за пределами жилой застройки 7,4 км на 100 км2. Плотность дорог низкая.

Железнодорожный транспорт

На территории в настоящее время объекты железнодорожного транспорта отсутствуют ближайшая железнодорожная станция расположена в 25 км от населённого пункта (р. п. Железнодорожный).

Воздушный транспорт

Аэродром «Невон», расположенный на проектируемой территории (п. Невон) имеет ВПП

(1000 х 35) м, воздушные суда – Ан-24 (2 ед.), взлетно-посадочная полоса недействующая.

Распоряжение Правительства Иркутской области от 24.06.2019 N 440-рп (ред. от 04.12.2023) "Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в Иркутской области до 2024 года". В соответствии с таблицей 12 п.17 1,6 км южнее н. п. Невон расположена посадочная площадка, подведомственная ВС МТУ Росавиации. Юридическое лицо, за которым закреплен вертодром (посадочная площадка): администрация Невона.

Водный транспорт

В границах Иркутской области водные пути условно подразделяются на Байкало-Ангарскою и Ленскую систему. Усть-Илимское водохранилище относится к Байкало-Ангарской системе. Производственную деятельность на водохранилище проводит ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», важное место, в деятельности которого занимает обслуживание перевозок грузов лесопромышленных комплексов. Пассажирские перевозки водным транспортом в районе развиты слабо. Парк пассажирских судов — это маломерные транспортные средства, принадлежащие частным лицам.

Поселковая транспортная инфраструктура п. Невон

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) п. Невон представляет собой сеть, ориентированную на ул. Транспортная – Дорожная, проходящую с юга-запада на северо-запад поселка, являясь её планировочной осью. Она принимает на себя транзитные потоки автотранспорта, идущие в г. Усть-Илимск и обратно.

Таблица 27. Характеристика поселковых улиц и дорог п. Невон

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м |  |  | Ширина дорог в красных линий м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | песчано-гравийное | Ширина проезжих частей |  |
| Береговая | 690 |  | 690 | 4,5 |  |
| Геологическая | 553 |  | 553 | 4,5 | 16 |
| Дорожная | 447 |  | 447 | 4,5 | 16 |
| Заречная | 410 |  | 410 | 4,5 |  |
| Зверева | 575 |  | 575 | 4,5 | 12 |
| Зеленая | 993 | 993 |  | 6,0 | 20 |
| Кедровая | 440 |  | 440 | 6,0 | 20 |
| Кеульская | 303 | 303 |  | 6,0 | 18 |
| Кооперативная | 457 |  | 457 | 4,5 | 12 |
| пер. Короткий | 512 |  | 512 | 4,5 |  |
| Лесная | 366 |  | 366 | 6,0 | 20 |
| Луговая | 1134 |  | 1134 | 6,0 | 18 |
| Лунная | 500 |  | 500 | 4,5 |  |
| Мелиораторов | 209 | 209 |  | 6 | 16 |
| Механизаторов | 209 |  | 209 | 6,0 | 16 |
| Мира | 331 |  | 331 | 6,0 |  |
| Мичурина | 220 |  | 220 | 6,0 |  |
| Молодежная | 262 | 262 |  | 6,0 | 22 |
| Набережная | 1180 |  | 1180 | 4,0 |  |
| Нерюндинская | 329 |  | 329 | 4,5 | 24 |
| Новая | 1339 |  | 1339 | 4,5 |  |
| Новоселов | 975 |  | 975 | 4,5 |  |
| Октябрьская | 352 |  | 352 | 6 | 20 |
| Первомайская | 365 | 365 |  | 6 | 24 |
| Пихтовая | 370 |  | 370 | 6 | 20 |
| Полевая | 997 |  | 997 | 4,5 | 16 |
| Рябиновая | 247 | 247 |  | 6,0 | 22 |
| пер.Садовый | 150 |  | 150 | 4,5 | 18 |
| Сказочная | 280 | 280 |  | 6 | 24 |
| Современников | 330 |  | 330 | 4,5 | 20 |
| Совхозная | 369 | 369 |  | 6,0 |  |
| Солнечная | 369 |  | 369 | 4,5 | 20 |
| Сосновая | 273 |  | 273 | 4,0 |  |
| Таежная | 516 |  | 516 | 4,5 |  |
| Тимирязева | 355 | 355 |  | 6,0 | 16 |
| Транспортная | 333 |  | 333 | 4,5 | 24 |
| Целинников | 675 |  | 675 | 4,5 | 16 |
| Черемуховая | 320 |  | 320 | 6,0 | 20 |
| Юбилейная | 229 |  | 229 | 6,0 | 22 |
| Красилова | 234 |  | 234 | 4,5 |  |
| Цветочная | 382 |  | 382 | 4,5 |  |
| Невонская | 240 |  | 240 | 4,5 |  |
| Дорога к водозабору | 902 |  | 902 | 4,5 |  |
| Дорога на кладбище | 698 |  | 698 | 4,5 |  |
| Итого | 23420 |  |  |  |  |

Общая протяженность дорог составляет 23,42 км.

Плотность улиц и дорог 2,5 км/км2 . Асфальтобетонное покрытие дорог составляет всего 25,6%.

Существующая улично-дорожная сеть п. Невон имеет следующие недостатки:

- 48,7% улиц в жилой застройке не имеют достаточной ширины проезжих частей;

- все улицы и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей;

- мостовое сооружение требует ремонта.

Общественный пассажирский транспорт

Система общественного пассажирского транспорта п. Невон представлена автобусным транспортом.

Автобусный транспорт

Подвижность населения составляет 140 - 145,0 поездок на жителей в год, что для поселка достаточно высокая.

Система общественного пассажирского транспорта поселка Невон представлена автобусным транспортом. Обслуживание населения п. Невон автобусными перевозками осуществляет ООО «Попутчик». По территории поселка проходит 1 автобус № 261 по маршруту: поселок Невон – г. Усть-Илимск – Невон», с периодичностью 1 раз в час.

Перевозки осуществляют также службы такси. Службы такси по направлению г. Усть-Илимск – п. Невон играют роль дополнительного транспорта, снижающего интервалы движения между автобусным маршрутом.

Проектные предложения

Внешний транспорт

Внешние автомобильные дороги

Сеть внешних автомобильных дорог на расчетный срок претерпит изменения в части реконструкции. Приведение их параметров к дорогам III категории. В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области от 23 ноября 2023 года № 1062-пп предусматривается строительство обходной автомобильной дороги значения в коридоре перспективной железной дороги.

Железнодорожный транспорт

Предусмотрено строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (участок «Нижневартовск – Белый Яр - Усть-Илимск»). На территории Иркутской области указанная магистраль пройдет по правобережью реки Ангара в границах Усть-Илимского муниципального округа, что даст толчок к развитию железнодорожного транспорта.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт для населения станет более доступным, так как в соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области аэропорт «Усть-Илимск» должен включится в перевозочный процесс до 2030 г. Он предназначен для межрегиональных перевозок воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Таким образом, можно говорить о том, что к 2030 г. население получит возможность совершать поездки в межрегиональных сообщении на авиационном транспорте. Аэродром «Невон», расположенный п. Невон к расчетному сроку необходимо перебазировать на территорию аэропорта «Усть-Илимск».

п. Невон

Улично-дорожная сеть п. Невон

Исходя из анализа состояния улично-дорожной сети п. Невон и выявленных проблем, проектом предлагается развитие транспортной сети и организация транспортных связей, направленных на создание системы способной обеспечить как внутрипоселковые, так и внутрирайонные и областные связи в пределах заданных параметров транспортной доступности мест приложения труда, культурно–бытового обслуживания. В связи с этим основными задачами развития дорожной инфраструктуры является:

- сохранение и совершенствование существующей сети улиц и дорог поселка;

- приведение технического состояния улиц и дорог в соответствие с их классификации;

- обеспечение надежных связей населенных пунктов с районным центром и опорной сетью дорог округа.

Таблица 29. Параметры улиц п. Невон.

| Улицы и дороги | Протяженность км. | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 4,7 | Усовершенствованное | 12,5 - 15,5* | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке, основные** | 2,9 | Усовершенствованное | 10,0 | 6,0 | 0,5х2 | 1,5х2 |
| ***Улицы в жилой застройке, второстепенные (переулки, проезды) |  | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: |  |  |  | 18,5 |  |  |

Примечание *Главная улица: - ул. Транспортная – Дорожная, после строительства обходных дорог Усть-Илимского муниципального округа данная дорога должна перейти в статус поселковой улицы;

**Основные улицы в жилой застройке ул. Первомайская – Луговая, ул. Новая,

ул. Новоселов улицы на новых территориях.

***В том числе второстепенные на новых территориях 4,0 км.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- построить порядка 6,5 поселковых дорог на новых территориях, реконструировать 16,4 км улиц и дорог

- капитальный ремонт моста.

Общественный массовый пассажирский транспорт

На расчетный срок для привлечения населения следует:

- стимулировать поездки населения поселка с трудовыми и культурно - бытовыми целями в поселения округа;

- повысить привлекательность территории за счет совершенствования перевозочного процесса (сокращения интервалов и повышения частоты движения автобусов, обновление и модернизации подвижного состава, увеличения скорости сообщения и т.д.).

- по проектным улицам поселка проложить линии общественного транспорта -2,4 км.

Автомобилизация п. Невон

На расчетный срок автомобилизации в среднем по РФ достигнет порядка 400 ед. на 1000 жителей. Автомобилизация населения п. Невон на расчетный срок определена в пределах 350 - 370 ед. на 1000 жителей. Общее количество автомобилей в поселке должна составить 910 – 960 ед. Постоянное хранение автомобилей предусматривается на приусадебных участках. Наряду с организацией постоянного хранения автомобилей на территории поселка предусмотрены открытые стоянки для временного хранения и кратковременного пользования. Стоянки размещаются на территориях рядом с общественными зданиями, объектами торговли и питания, культуры и здравоохранения.

8.2. Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения являются подземные воды.  В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения и летний водопровод.

На Проектируемой территории Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области имеются лицензии на право пользования недрами ИРуи 00507 ВЭ, ИРуи 00508 ВЭ, ИРуи 00509 ВЭ, ИРуи 00510 ВЭ с целевым назначением: «добыча технических подземных вод», выданные министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее-министерство) обществу с ограниченной ответственностью «Вода плюс», срок действия лицензий с 09.08.2021 по 31.07.2046 годы. (Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 27.07.2023 г. № 02-66-4871/23).

п. Невон

В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения и летний водопровод. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Система централизованного водоснабжения эксплуатируется и обслуживается ООО «Вода плюс».

Забор воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения осуществляется из 11-и артезианских скважин, в том числе:

- для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения верхнего и среднего поселков Невон скважины № 402; № 401; № 400 (разукомплектована) и «Совхозная». На водозаборе имеются два резервуара накопителя общим объемом 150 м3, которые подключены к водоводу, проложенному до ул. Совхозная;

- для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения нижнего поселка Невон  скважины № 2047 (разукомплектована); № 1495(4) и № 16864;

- для обеспечения населения летним водопроводом и привозной водой скважины № 41Г и № 404;

- для водоснабжения электро-котельной, а также для обеспечения населения ГВС скважина № 25237(9);

- для нужд пожаротушения скважина № 543.

У пяти скважин оборудованы надземные павильоны из бруса. В скважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ6-16-180 – 1шт, ЭЦВ6-16-160 – 2шт, ЭЦВ8-25-180 – 1шт, ЭЦВ8-25-150 – 1шт, ЭЦВ6-6,5-125 – 2шт, ЭЦВ8-16-140 – 1шт.

В среднем централизованный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 125,0 м³/сут. Норма питьевой воды  – 134 л/сут на человека.

Водонапорные башни расположены	ул. Транспортная, 16, ул. Нерюндинская по 50 м3 каждая.

Централизованным водоснабжением в п. Невон охвачено 37,72% населения, децентрализованным – 44,86%; 17,42% населения использует несанкционированное водоснабжение (индивидуальные колодцы и скважины, поверхностные водоемы).

Протяжение водопроводной сети п. Невон составляет 23,0 км, в том числе водовод – 1,32 км; уличная сеть – 15,68 км; дворовая сеть – 6,0 км. Сети водоснабжения выполнены из стальных труб диаметром 32÷108 мм. Общий процент износа водопроводных сетей 55%.

В зимнее время  снабжение водой населения, не имеющего централизованного водоснабжения, осуществляется водовозными машинами. Для привозной воды используются автомашины: МАЗ 5430 – 1985 г. выпуска; ЗИЛ 130 –    1988 г. выпуска.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  необходимого полного комплекса очистных сооружений, обеспечивающих качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям;

- отсутствие обеззараживающих установок;

- отсутствие оборудованной ЗСО скважины № 41-Г;

- изношенность оборудования и распределительных сетей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением.

Проектное решение

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд предполагается покрывать за счет подземных вод.

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы централизованного водоснабжения п. Невон.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным водопотреблению п. Невон.

п. Невон

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется на первую очередь и расчетный срок, принимается в соответствии с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150,0 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление п. Невон и приводится в таблице 30.

Таблица 30. Водопотребление п. Невон

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Невон | 150 | 2300/2700 | 495,0/555,0 |
| Неучтенные расходы – 5% |  |  | 25,0/28,0 |
| Всего (округленно) |  |  | 520,0/585,0 |

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СП).

В п. Невон на первую очередь и расчетный срок принимается один пожар, с расходом 10 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (15 х 3600 х 3)  1000  162 м3.

Необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к искусственным водоемам и естественным водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд п. Невон предполагается покрывать за счет подземных вод.

В п. Невон предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующей централизованной системы водоснабжения.

Рекомендуется проведение специализированной организацией мониторинга по выявлению остаточных запасов подземных вод.

Проектом утверждаются на расчетный срок следующие мероприятия:

| Объекты водоснабжения -Артезианская скважина 41 "Г" | Реконструкция | п. Невон, ул. Таежная | 80 м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения -Артезианская скважина № 25237 | Реконструкция | п. Невон, ул. Транспортная | 80 м³/сут |
| Объекты водоснабжения -Водонапорная башня | Реконструкция | п. Невон, ул. Транспортная, 2б | 80 м³/сут |
| Объекты водоснабжения -Артезианская скважина №16864 | Реконструкция | п. Невон, ул. Транспортная, 2в | 80 м³/сут |
| Объекты водоснабжения -Артезианская скважина № 1495 | Реконструкция | п. Невон, ул. Транспортная, 2в | 80 м³/сут |
| Объекты водоснабжения -Артезианская скважина "Совхозная" | Реконструкция | п. Невон, ул. Совхозная, сооружение 1А/2 | 80 м³/сут |
| Сети водоснабжения -Водопроводные сети | Реконструкция | п. Невон | DN 75-100 мм L = 5869 м |
| Сети водоснабжения -Водопроводные сети | Реконструкция | п. Невон | DN 75-100 мм L = 14800 м |
| Сети водоснабжения -Водопроводные сети | Реконструкция | п. Невон | DN 160-200 мм L= 10911 м |

8.3. Водоотведение бытовых стоков.

Существующее положение

Централизованная система канализации имеется в п. Невон.

п. Невон

В п. Невон имеется централизованная система канализации. Обслуживание и эксплуатация канализационных сетей осуществляется ООО «Вода плюс».

Общая протяженность уличной канализационной сети – 15,51 км. На канализационной сети имеются две КНС установленной мощностью 1,9 тыс. м3/сут, которые в настоящее время не работают.

Главный коллектор п. Невон проходит от КНС № 1 через КНС № 2 до канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в не рабочем состоянии. Как напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были переморожены в зимний период (0,862 км) и полностью выведены из строя. Требуется 100% замена всей трассы коллектора (6,0 км).

На сегодняшний день сточные воды поселка попадают на КНС -1 и, затем, сбрасываются в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть-Илимской ГЭС (водоем 3 категории).  КНС-1 полностью попадает в зону затопления Богучанской ГЭС.

Не канализованная застройка частично оборудована ж/б выгребами, а частично – уличными уборными. По мере накопления ЖБО вывозятся ассенизационным транспортом (ГАЗ 53 АСМ – 2001 г. выпуска) на канализационные очистные сооружения г. Усть-Илимска (КОС п. Высотный) или утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- сооружения (КНС) и главный коллектор  системы бытовой канализации находятся в не рабочем состоянии;

- изношенность уличной канализационной сети;

- низкий процент охвата населения централизованной системой канализации.

Проектное решение

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию системы централизованной системы канализации п. Невон.

Объем водоотведения бытовых стоков условно принимается равным водоотведению от п. Невон.

п. Невон

Расчетные расходы сточных вод

Объем бытовых сточных вод от п. Невон принимается равным объему водопотребления, и составит на первую очередь 520,0 м3/сут, на расчетный срок 585,0 м3/сут.

Годовое количество ЖБО из выгребов на первую очередь составит 4125,0 м3, при норме 2500 л на человека в год (СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Условно принимаем, что на первую очередь 50% населения будет пользоваться выгребами, на конец расчетного срока предполагается, что вся застройка будет канализована.

Мероприятия по развитию системы бытовой канализации

Проектом утверждается на расчетный срок строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 300 м3/сутки в п. Невон, п. Невон, улица Заречная, 3Б.

### 8.4. Ливневая канализация

Существующее положение

Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации на территории п. Невон не осуществлялось.

Проектные предложения

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территории и специальной системы водоотвода.

При проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению.

В соответствии СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока.

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении ливневой канализации предусмотрен в р. Невонку.

Для очистки поверхностного стока предусмотрено строительство пруда – отстойника механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник, а наиболее загрязнённые воды поступают на очистные сооружения.

Проектом предлагается, но не утверждается:

- строительство ливневой канализации самотечной – 10,5 км, в т. ч. первая очередь – 2,5 км;

- строительство ливневой канализации напорной – 1,2 км;

- строительство насосных станций - 1 шт, в том числе на первую очередь – 1 шт;

- строительство распределительных колодцев – 3 шт, в т. ч. первая очередь –1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

8.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на Проектируемой территории осуществляется от центров питания энергоснабжающей компаний ОАО «ИЭСК» филиал СЭС.

Проектируемая территория в целом имеет хорошую обеспеченность электроснабжением.

п. Невон

Трансформаторные подстанции потребителей подключены по радиально-кольцевой схеме.

По анкетным данным РЭС на балансе состоят 26 ТП.

Протяженность линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ – 24,889 км, в кабельном исполнении – 0,414 км

Средний уровень износа электрических сетей составляет 72,9%.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при не отклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

#### Проектное решение

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а именно:

– Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования";

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.;

– СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 10/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители  новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

– электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;

– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

– электроприёмники инженерных сооружений.

В разработке генерального  плана учтены мероприятия,  разработанные в  схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального округа.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью  новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94", и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-15% от  суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях  проектирования.

Таблица 31. Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах  0,4 кВ ТП

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2045 год |  |  |  | в том числе на первую очередь 2035 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе новое строительство |  | Всего |  | В том числе новое строительство |  |
|  | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт |
| ВСЕГО жилая застройка, в том числе | 89,2 | 2850 | 36,0 | 1080 | 69,7 | 1300 | 10,8 | 350 |
| Блокированная застройка 1-2 этажа | 20,3 | 800 | - | - | 25,2 | - | - | - |
| Индивидуальная одноэтажная застройка | 68,9 | 2050 | 36,0 | 1080 | 44,5 | 1300 | 10,8 | 350 |

Таблица 32. Планируемый расход электрической энергии объектами  культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП

| Наимнование | На расчётный срок 2045 год |  | в том числе на первую очередь 2035 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка. кВт |  |
| Дошкольное образовательное учреждение совмещенное с начальной школой |  |  | 210 мест | 90 |
| Культурно-досуговый центр |  |  | 200 мест | 200 |
| Спортивный зал |  |  | 0,2 тыс.м2 | 15 |
| Цех по переработке рыбы |  |  | 200 м2 | 12 |
| Всего по проектируемой территории |  | 315 |  | 315 |

Проектируемая территория достаточно обеспечено электроснабжением, изменение существующих сетей не предполагается.

8.6. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

п. Невон

В  настоящее время централизованное теплоснабжение п. Невон осуществляется электрической котельной. Котельная была введена в  эксплуатацию в 1973 г. Установленная мощность котельной 20,8 Гкал/час, расчетная нагрузка 10,4 Гкал/час. Котельная оборудована пятью котлами КЭВ-6000.

Топливом для котельной является электроэнергия с расходом 21058 тыс. кВт ч/год.

Схема теплоснабжения открытая с температурным графиком теплоносителя 95/600С.

Период работы котельной – зима.

Котельная отапливает 114 муниципальных жилых домов, общей площадью 15,16 тыс. м2, 8 ведомственных домов общей площадью 7,44 тыс. м2, 59 частных жилых дома общей площадью 5,56 тыс. м2,  12 объектов социально-бытового назначения общей площадью 1,97 тыс. м2 .

Протяженность тепловых сетей проложенных по территории поселка Невон составляет 16,87 км,  выполнены в двухтрубном исчислении, проложены в железобетонных и деревянных каналах в надземном и подземном исполнении.  Процент износа теплосетей составляет 60% (9,99 км). Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка (порядка 36%), не подключенная к системе централизованного отопления, получает тепло от индивидуальных источников теплоснабжения.

Проектное решение

Раздел «Теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной документации, указанной в приложении 7 Приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования". Климатические условия:

- расчетная температура наружного воздуха для отопления -  -48оС;

- средняя температура отопительного периода       -  -11,1 оС;

- продолжительность отопительного периода          - 253 суток.

Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1  м2  общей площади.

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по комплексному удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по аналогичным проектам.

Таблица 33. Таблица расхода тепла жилищного фонда

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2045 год |  |  |  | в том числе на первую очередь 2035 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе новое строительство |  | Всего |  | В том числе новое строительство |  |
|  | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час |
| ВСЕГО жилая застройка на проектируемой территории, в том числе | 89,2 | 10,74 | 36,0 | 4,32 | 69,7 | 8,36 | 10,8 | 1,3 |
| Блокированная застройка 1-2 этажа | 20,3 | 2,4 | - | - | 25,2 | 3,02 | - | - |
| Индивидуальная одноэтажная застройка | 68,9 | 8,3 | 36,0 | 4,32 | 44,5 | 5,34 | 10,8 | 1,3 |

Таблица 33. Планируемый расхода тепла объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП

| Наименование | На расчётный срок 2045 год |  | в том числе на первую очередь 2035 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час |  |
| Дошкольное образовательное учреждение совмещенное с начальной школой |  |  | 104 мест | 0,33 |
| Культурно-досуговый центр |  |  | 200 мест | 0,54 |
| Спортивный зал |  |  | 0,2 тыс.м2 | 0,21 |
| Цех по переработке рыбы |  |  | 200 м2 | 0,024 |
| Всего по проектируемой территории |  |  |  | 1,104 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 11,97 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 9,59 Гкал/ч.

Теплоснабжение новых жилых объектов (блокированная застройка) и объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения осуществить от существующих котельных.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок проектом утверждаются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- Строительство котельной на кородревесных отходах в п. Невон, Усть-Илимского района, Иркутской области», мощностью 10,31 Гкал/ч;

- Реконструкция электрокотельной п. Невон, ул. Транспортная, 1А, мощностью 20,8 Гкал/час;

- Строительство распределительной тепловой сети, п. Невон, характеристики DN 108 мм L = 600 м;

- Реконструкция тепловых сетей, п. Невон, характеристики DN 57,76,89,108,159,219 мм L = 14800 м.

8.7. Средства связи

Существующее положение

Основным поставщиком услуг телефонной связи является ОАО «Ростелеком» Иркутский филиал, МТС, Билайн, БВК

Жители получают телевизионный и радиосигнал от телевизионного ретранслятора ФГУП «РТРС», установленный в п. Тубинский.

п. Невон

Телефонизация абонентов осуществляется от АТС-43 МС240 расположенной по адресу ул. Кеульская, 2. Монтированная емкость 720 номеров, используемая – 604. Существующий резерв на подключение новых абонентов составляет 116 номеров.

По территории поселка  проложена канализация связи.

Радиотрансляция (проводное вещание)

Радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) двухзвенная, трёхпрограммная, смешанная. Состоит из распределительных фидерных и абонентских линий, входит в ОАО «Ростелеком». РТС представляет собой разветвлённую сеть линейных сооружений, в состав которой входят стоечные линии, линии совместной подвески проводов РТС с проводами воздушной ЛЭП-0,4 кВ и кабельные линии.

Техническое состояние сооружений и сетей удовлетворительное.

Вещание ведётся от радиотрансляционной установки «Енисей-5». Несмотря на то, что за последнее время количество радиоточек уменьшилось, популярность проводного вещания остаётся довольно высокой.

Телевидение

Жители получают телевизионный сигнал от ретранслятора ФГУП «РТРО», установленный в п. Тубинский. А также приём телевизионных каналов осуществляется с помощью спутниковых антенн.

Проектное решение

На исследуемой территории изменения не предполагаются.

8.8. Санитарная очистка. Утилизация ТКО

При разработке раздела были учтены и использованы:

- материалы Схема территориального планирования Иркутской области от 23 ноября 2023 года № 1062-пп;

- материалы проекта «Территориальная схема обращения с отходами в Иркутской области», утвержденная приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 6 октября 2023 года № 66-55/1-мпр «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр».

Существующее положение

В настоящее время на территории планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых бытовых отходов осуществляется в п. Невон.

Объекты размещения отходов представлены в приложении 5.1 Территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области: 1. Илошламонакопитель № ОРО в ГРОРО 38-00021-3-00479-010814 п. Невон Усть-Илимского муниципального округа 2,9 км (через р. Ангара), г. Усть-Илимск, 18 км АО Группа "Илим" в г. Усть-Илимске; 2. золошлакоотвал Усть-Илимской ТЭЦ Филиал ООО "Байкальская энергетическая компания" № ОРО в ГРОРО 38-00025-Х-00479-010814 4 км. п. Невон Усть-Илимского муниципального округа, Иркутская область.

№ 38-00025-Х-00479-010814, наименование ОРО – золошлаотвал Усть-Илимской ТЭЦ, назначение ОРО – хранение отходов, виды отходов и их коды по ФККО – 6 11 400 02 20 5 - золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная; 6 11 900 02 40 5 - зола от сжигания древесного топлива практически неопасная, сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО – отсутствуют, ОКАТО – 25242000000, ближайший населенный пункт – п. Невон, Усть-Илимский р-н, Иркутская обл., наименование, место нахождения юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания" (ООО "Байкальская энергетическая компания"), 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 2 марта 2021 г. N 90 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов" номер объекта размещения  отходов, включенные в государственный реестр  объектов размещения отходов  38-00025-Х-00479-010814.)

Местом утилизации отходов является полигон ТКО, расположенный в 128 кв. Усть-Илимской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесхоза. Территория, отведенная под складирование ТКО, составляет 4,01 га. Вместимость полигона – 259415,0 м3.

п. Невон

В п. Невон осуществляется планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых бытовых отходов. Для сбора ТКО в жилой застройке поселка оборудованы контейнерные площадки.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на санкционированный полигон ТКО. Расстояние вывоза ТКО от жилой застройки п. Невон составляет 6,0 км.

Вывоз ТКО от жилой застройки осуществляется по графику, от предприятий – по договорам.

Проектное решение

Объем ТКО условно принимается равным объему ТКО от п. Невон.

На первую очередь отходы предполагается утилизировать на существующем полигоне ТКО.

В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области от 23 ноября 2023 года № 1062-пп в г. Усть-Илимск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Ввиду того, что территория расположена в непосредственной близости к г. Усть-Илимск, на расчетный срок представляется целесообразным утилизацию ТКО вести на проектном мусороперерабатывающем комплексе. При таком решении, существующий полигон ТКО подлежит рекультивации.

Несанкционированные свалки на территории отсутствуют.

п. Невон

В соответствии с проектным решением численность населения п. Невон на первую очередь составит  2300 человек, а на расчетный срок – 2700 человек.

Данные по объему ТКО по категориям представлены в приложении 2.2 Территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области.

На расчетный срок представляется целесообразным утилизацию ТКО вести на проектном мусороперерабатывающем комплексе г. Усть-Илимска.

Перечень контейнерных площадок представлен в приложении 4.1. Территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области, дефицит мусоросборников отсутствует.

# Раздел 4. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения

В число учтенных Генеральным планом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие проектных планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны, либо соблюдения специальных режимов использования, а также планировочные ограничения (в соответствии с нормативными документами).

Проектом предлагается комплекс природоохранных мероприятий планировочного характера,  направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения, а также зоны с особыми условиями использования территорий на основании решений Генерального плана.

9 Охрана природы и окружающей среды

9.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся территории и объекты: промышленные и коммунально-бытовые, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Для них указаны нормативные размеры санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». СЗЗ крупных предприятий даны на основании проектов СЗЗ (в соответствии с материалами СТП Усть-Илимского муниципального округа).

Зоны с особыми условиями использования Проектируемой территории

Санитарные разрывы

- Воздушные линии электропередачи:

550 кВ – 30 м;

220 кВ – 25 м;

35 кВ – 15 м;

Санитарно-защитные зоны

Объекты специального назначения:

- полигон  ТКО (1,4 га) – 1000 м.

- кладбище – 300 м.

Прочие объекты:

- карьер строительных материалов – 100 м;

- нефтебаза ООО «Технолюкс» - не менее 300 м;

- электроподстанция № 20 –50 м;

- электроподстанция Н. Невон - 50 м;

п. Невон

Таблица 36. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Направления деятельности | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Дорожная служба Иркутской области» Усть-Илимский филиал | Строительство и ремонт мостов, дорог | IV | 100 |
| ООО «Илимский лесхоз» | Лесное хозяйство | IV | 100 |
| ООО «Илимское лесничество» | Лесное хозяйство | IV | 100 |
| База ООО «Илимстоун» | Изготовление памятников | IV | 100 |
| ЗАО «Усть-Илимский зверпромхоз» | Охота | IV | 100 |
| УИ РО ВДПО | Обработка огнезащитными материалами, заправка огнетушителей | IV | 100 |
| Котельная |  |  | 50 |
| КФХ | Животноводство: КРС, свиньи | V | 50 |

Для проектируемых объектов капительного строительства в п. Невон нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

Рыбоводческое хозяйство с цехом переработки рыбы (без копчения) – 50 м;

Кроликоферма (100 мест) – 100 м

Комплекс по производству мяса, картофеля, овощей – 50 м

Технопарк (20 машин, СТО) – 100 м

Стадионы – 50 м;

Химчистка-прачечная – 50 м;

Пожарное депо – 50 м.

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

Объекты охраны:

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на территории МО, так и в границах населенных пунктов:

- территории индивидуального жилищного строительства;

- озелененные территории специального назначения;

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- земли  водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

- земли лесного фонда:

-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны;

- нерестоохранные полосы лесов;

-  2) эксплуатационные леса

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, огороды и прочие территории).

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В качестве планировочных ограничений выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны производственных и коммунально-складских территорий и объектов. Санитарно-защитные зоны приняты  согласно классификации СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03 для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду. Основными источниками СЗЗ являются производственные и агропромышленные объекты, полигоны твёрдых бытовых отходов. Размеры установленных СЗЗ колеблются от 50 до 1000 м. Использование территорий СЗЗ регламентируется СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03. Перечень объектов с ориентировочными СЗЗ приведен выше.

Санитарные  разрывы объектов инженерной инфраструктуры:

Санитарные разрывы автомобильных дорог

- общего пользования межмуниципального значения;

- местного значения с твердым покрытием;

- местного значения с грунтовым покрытием;

Устанавливаются  преимущественно по фактору шума от автомобильного транспорта. Их размеры даны по аналогии в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики, эквивалентный уровень звука в дБА».

Порядок установления и правовой режим придорожных полос автомобильных дорог на территории Иркутской области урегулированы Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 05.08.2016 N 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области», Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 01.04.2022 N 61-10-мпр «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области».

В соответствии с п. 16 ст. 3 N 257-ФЗ от 08.11.2007 придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги первой, второй или третьей категории и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1)	50 метров – для автомобильных дорог III категории.

Санитарные разрывы  воздушных линий электропередачи

Даны на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в зависимости от напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

Вместе с тем, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем расстоянии. Охранные зоны ЛЭП совпадают с санитарными разрывами.

Водоохранные зоны водотоков и водоемов, прибрежные защитные полосы

Таблица 37.  Водоохранные  зоны водных объектов

| Водные объекты | Устье | Размеры водоохранных зон по Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65), м |
| --- | --- | --- |
| р. Ангара | р. Енисей | 200 |
| р. Невонка | р. Ангара | 200 |
| р. Тушама | р. Ангара | 200 |
| Водотоки, длиной менее 10 км |  | 50 |

Водоохранные зоны озер (более 0,5 кв. км)  – 50 м.

Согласно Водному Кодексу РФ (ст. 65) В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Ширина прибрежной защитной полосы Усть-Илимского водохранилища, имеющего ценное рыбохозяйственное,  значение  составляет 200 м, независимо от уклона прилегающих земель.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны береговых полос общего пользования

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 (ст. 6) не подлежит застройке полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строгого режима) в соответствии с разработанным проектом имеют радиус 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Экологическое состояние

Усть-Илимский муниципальный округ расположен на севере Иркутской области, в северной промышленной зоне. Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

Вследствие относительно суровых природно-климатических условий, Усть-Илимский муниципальный округ приравнен к районам Крайнего Севера.

Основными источниками техногенного воздействия на все компоненты окружающей среды являются предприятия лесопромышленного комплекса.

Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в образовании большого количества отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.

Оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт, менее распространенные горнодобывающие предприятия, а также сельское хозяйство.

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы, в т.ч. питьевого и рыбохозяйственного назначения – Усть-Илимское водохранилище; накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

Атмосферный воздух

Промышленность г. Усть-Илимска оказывает влияние на экологическое состояние МО. На территории г. Усть-Илимска расположен ряд крупных промышленных объектов, оказывающих негативное трансграничное влияние на окружающую среду Усть-Илимского муниципального округа. В первую очередь, это крупнейшие предприятия Усть-Илимского ЛПК: целлюлозный завод ОАО «Группы «Илим» (производство целлюлозы и сопутствующей продукции лесохимии), ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (производство плит ДСП), ОАО «Лесопильно-деревообрабатывающий завод» (переработка древесины), Усть-Илимская ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».

Также на межселенных землях Усть-Илимского муниципального округа расположен ряд объектов для размещения промышленных и бытовых отходов: золоотвал УИ ТЭЦ, полигон промышленных отходов ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске», полигон бытовых отходов г. Усть-Илимска, осадконакопитель ТВСиК (Усть-Илимский участок) ОАО «Иркутскэнерго».

В связи с тем, что преобладающими являются ветры южного, юго-западного направлений, негативное влияние крупного промышленного центра на состояние воздушного бассейна поселения усиливается.

Поселок Невон расположен на расстоянии около 3,5 км от ЛПК, поэтому наиболее подвержен влиянию его выбросов. Контроль за качеством атмосферного воздуха в п. Невон осуществляется на маршрутных постах ЦГиЭ и ЛПК.

Приоритетными веществами, загрязняющими атмосферный воздух п. Невон являются: формальдегид, сажа, взвешенные вещества, азота диоксид.

Другим источником загрязнения является котельная, работающая на угле, печное отопление. В атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, оксид углерода, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк. Автотранспорт также оказывает негативное влияние на состояние атмосферного воздуха. Через п. Невон  проходит автодорога общего пользования межмуниципального значения 25 ОП МЗ 25Н-500 «Невон - Кеуль».

Население, проживающее вблизи автомагистралей и дорог, испытывает  воздействие повышенных концентраций токсических веществ.

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха предлагаются следующие:

- контроль за соблюдением технологических, планировочных, санитарно - технических  мероприятий по борьбе с загрязнением  атмосферного воздуха.

- регулярное проведение аналитических исследований качества атмосферного воздуха на территории МО и п. Невон;

- разработка проектов ПДВ и разрешений на выбросы;

- целесообразно разработать единую санитарно-защитную зону от промышленной зоны;

- установка нового пылегазоулавливающего оборудования;

на перспективу целесообразен перевод котельной на альтернативные источники энергии.

Шумовое воздействие

Источниками акустического загрязнения на проектируемой территории и п. Невон являются автомобильный транспорт, аэродром местной противопожарной авиации,  а также сельскохозяйственная техника, лесопилки.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60дБА) – в ночное.

Величина шумового разрыва от аэродрома в п. Невон составляет порядка 150 м.

Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100 м, для дорог IV категории – 50 м (СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в сельских населенных пунктов соблюдено не повсеместно.

Шумовая карта для сел и поселков не разрабатывалась. Измерения шума в районе жилой застройки, прилегающей к автомагистралям, не проводились. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей.

В этой связи центральные автомагистрали, проходящие через сельские населенные пункты, использовать для грузовых перевозок нецелесообразно с эколого-гигиенических позиций. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании потоков грузового автотранспорта.

Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Главной водной артерией проектируемой территории является Усть-Илимское водохранилище.

Водохранилище имеет ценное рыбохозяйственное значение.

В водоемах и водотоках округа обитает 24 вида рыб. Главную промысловую ценность представляют такие высокоценные виды рыб, как сиговые (сиг, тугун и др.), лососевые (таймень, ленок и др.), хариусовые (хариус) и осетровые (осетр и стерлядь). Однако в связи с отрицательными последствиями возрастающего техногенного прессинга в общем суммарном весе рыбы всех видов, значительную долю стали составлять частиковые виды рыб – сорога (плотва) и окунь. Гораздо в меньшем количестве представлены другие частиковые рыбы, такие как щука, налим, язь, елец, карась, лещ и др.

Создание водохранилища привело к изменению гидробиологического, гидрохимического и биологического режима естественного водотока: уменьшилась скорость течения, возросли глубины, что привело к коренным изменениям в составе ихтиофауны.

Отрицательное влияние на рыбопродуктивность водоемов оказывают сточные воды и огромные объемы затопленной древесины (из которой выделяются токсичные вещества – фенолы, лигнин, смолы, кислоты и др.).

Данные по экологическому обследованию водоемов и водотоков отсутствуют.

Для р. Ангары и Усть-Илимского водохранилища наиболее острой является проблема качества воды из-за интенсивного загрязнения недостаточно очищенными стоками расположенных выше по течению промышленных производств и населенных пунктов.

Сточные воды предприятий по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий, содержащие специфические для данного производства соединения, являются источниками поступления в водные объекты следующих загрязняющих веществ: лигнин сульфатный, хлороформ, сероводород, скипидар, а также метанол, формальдегид, фенолы.

Загрязняющими веществами в составе сточных вод предприятий ЖКХ, которые сбрасывают более 20% сточных вод в области, являются: сульфаты, хлориды, фосфор, нитраты, азот аммонийный, нитриты, железо, медь; цинк, хром, СПАВ, жиры и масла, нефтепродукты.

В двух створах, расположенных ниже по течению р. Ангары, после сбросов ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимск (0,5 и 2,8 км) качество воды соответствовало 3–му классу, разряду «а», «загрязненная» вода (превышение ПДК по лигнину, нефтепродуктам, трудноокисляемым органическим веществам, формальдегиду, фенолам).

В замыкающем створе Усть-Илимского водохранилища, выше плотины Усть-Илимской ГЭС, качество воды оценивается 3-й классом, разряд «а», «загрязненная» (превышение ПДК по нефтепродуктам,  фенолу,  железу,  азоту, органическим веществам).

Источниками загрязнения воды всех поверхностных вод Усть-Илимского муниципального округа являются и несанкционированные свалки ТКО, а также неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах.

Очистка сточных вод

В п. Невон имеются канализационно-очистные сооружения. Канализационный коллектор  закрыт с 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровода. Требуется 100% замена всей сети коллектора (5 тыс. м).

Сточные воды поселка попадают на КНС -1, затем сбрасываются в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть-Илимской ГЭС.

Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы.

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Усть-Илимского муниципального округа от загрязнения сточными водами необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям Водного кодекса РФ и СанПиН 2.1.3684-21.

В связи с вводом в действие Богучанской ГЭС и формированием Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского муниципального округа (п. Невон) возникнет ряд проблем водно-экологической направленности. Уровень затопления на отметке НПУ 208 м повлечет затопление ряда объектов и жилых домов п. Невон. Возможно изменение химико-биологических параметров подземных водоносных горизонтов, ухудшение качества подземных вод на хозпитьевых водозаборах поселений.

В качестве мероприятий по охране водных объектов от загрязнения  и рациональному использованию водных ресурсов  в соответствии с СТП  Усть-Илимского муниципального округа предлагаются следующие:

- разработка проектов ВЗ и ПЗП крупных водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании;

- озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий рекреационного использования;

- канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС.

- 100% замена всей сети коллектора;

- строительство ливневой канализации.

Ливневая канализация малых населенных пунктов может выполняться по кюветам дорог с последующим прохождением механической очистки и отведением сточных вод за пределы населенных пунктов на рельеф местности.

- ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне;

-  ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах рек. Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов.

- ликвидация существующих сбросов неочищенных стоков;

- оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

- разработка проектов зон отдыха на водоёмах Усть-Илимского муниципального округа (с обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля).

Питьевое водоснабжение

Население поселков Усть-Илимского муниципального округа для целей водоснабжения использует подземные воды артезианских скважин. Подземные воды приурочены к закарстованным породам, характеризуются защищенностью от загрязнения с поверхности. Основные ресурсы подземных вод почти не подвергнуты техногенному воздействию. В целом  подземные воды соответствуют стандартам питьевого водоснабжения.

В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения. Здесь находятся 11 артскважин; из них 6 не имеют проектов ЗСО. Население пользуется также водой колодцев.

Качество питьевой воды в п. Невон не отвечает нормативам СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 по органолептическим показателям (наличие хлоридов, сухого остатка, железа). Это объясняется отсутствием необходимого комплекса очистных сооружений, обеззараживающих установок, изношенностью водопроводных сетей, а также природным солевым составом воды артезианских скважин п. Невон (сухой остаток, железо, сероводород).

В качестве мероприятий по обеспечению населения водой питьевого качества необходимо (обязателен учет предлагаемых мероприятий, изложенных в главах «Водоснабжение», «Водоотведение»):

- обеспечить использование в п. Невон источников централизованного водоснабжения, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам;

- строительство водоочистных сооружений с обеззараживающими установками;

- оборудование и соблюдение нормативов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- ремонт и реконструкция водопроводных сетей.

Состояние земель

Приоритетными источниками загрязнения почвы на территории округа являются твердые бытовые отходы. Значительную долю в загрязнении почвы территории округа оказывают промышленные предприятия, автотранспорт.

Основной объем промышленных отходов составляют отходы лесопереработки. Утилизация промышленных отходов в Усть-Илимском районе не организована. С начала 2000 годов встала острая проблема утилизации отходов лесопиления. Временное размещение промышленных отходов производится на территориях предприятий, частично отходы лесопереработки сжигаются в котельных промышленных предприятий, но большая часть отходов вывозится на несанкционированные свалки, отработанные карьеры.

В Иркутской области отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора. В небольших объемах малыми коммерческими предприятиями производится сбор отходов полимеров, макулатуры, картона, стекла, отработавших аккумуляторов и автопокрышек с вторичным использованием вторсырья.

На проектируемой территории расположены кладбища:  п. Невон, ул. Новая (площадь 0,36 га, закрыто) и 130 кв. Усть-Илимской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесхоза (площадью 11,55 га).

Санитарная подготовка Богучанского водохранилища на территории Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области предусмотрена региональной подпрограммой Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2019 - 2023 годы.

В соответствии с подпрограммой предусмотрен перенос захоронений на кладбище в п. Невон ( участок перезахоронений).

Земельный участок, выделяемый для переноса захоронений, располагается в границах отведенного земельного участка поселкового кладбища п. Невон.

Площадь участка для перезахоронения (в проектных границах) составляет 1,51 га, в т.ч. площадь секторов захоронений - 0,11 га; площадь озеленения 0,36 га; площадь проездов и площадок - 1,04 га (из них: площадь проездов и площадок на территории кладбища - 0,9 га и площадь подъездной дороги и автомобильной стоянки -0,14 га).

Земельный участок площадью 2,48 га в границах отведенного земельного участка поселкового кладбища п. Невон занят под существующее (эксплуатируемое) кладбище в п. Невон (в границах ограждения).

Оставшийся земельный участок площадью 7,2 га в границах отведенного земельного участка поселкового кладбища п. Невон предназначен в качестве резервной территории для размещения будущих захоронений.

Для того, чтобы защитить территорию участка для перезахоронений от воздействия поверхностных стоков с внешней территории, предусмотрено устройство водоотводной канавы по внешней стороне ограждения, вдоль западной границы участка. Отвод поверхностных вод с водоотводной канавы осуществляется на рельеф.

Организация рельефа участка для перезахоронений выполнена таким образом, чтобы не дать возможности растекаться поверхностным водам за пределы участка. Для этого вдоль северной границы участка для перезахоронений предусмотрено устройство канавы, в которой задерживаются поверхностные воды с участка.

Площадь земельного участка кладбища, необходимая для выполнения работ по переносу захоронений, определена с учетом количества переносимых могил и составляет 15100 м2.

Перед началом производства строительных работ предусмотрено снятие плодородного слоя на территории участка для перезахоронений. Площадь, па которой на которой предусмотрено снятие плодородного слоя составляет 1,04 га. Толщина снимаемого плодородного слоя 10 см. Плодородный слой складируется и в дальнейшем используется при планировке территории участка для перезахоронения и озеленении. При выполнении земляных работ в процессе подготовки территории участка для перезахоронения излишки грунта не образуются. По окончании выполнения работ предусмотрено благоустройство нарушенной территории.

По окончании планировочных работ предусмотрено озеленение территории. Озеленение обеспечивается устройством устойчивого газонного покрытия.

Радиационная обстановка

Современные уровни содержания техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды Усть-Илимского муниципального округа не представляют опасности для проживания населения и не накладывают никаких ограничений на все виды хозяйственной деятельности;

Основной вклад в облучение населения области вносят природные источники (прежде всего радон в воздухе помещений), а так же медицинские рентгенорадиологические диагностические процедуры.

Глобальных исследований по радиационной обстановке не проводилось.

Вместе с тем, при строительстве, реконструкции, расширении предприятий, жилых домов целесообразно проводить полную оценку радиационной обстановки местности.

Особо охраняемые природные территории

На Проектируемой территории ООПТ нет.

9.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния производственных и  коммунальных объектов на окружающую среду, экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана  достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предусмотреть организацию территории защитного озеленения СЗЗ и СР вдоль автомагистрали

Проектируемая территория:

- Учет границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами;

- Разработка проектов, организация и соблюдение режимов СЗЗ объектов капитального строительства. Нормативные СЗЗ, составят,  в т.ч.:

- Цех по переработке рыбы (без копчения) – 50 м;

- Кроликоферма (100 мест) – 100 м

- Комплекс по производству мяса, картофеля, овощей – 50 м

- Технопарк (20 машин, СТО) – 100 м

- Стадионы – 50 м;

- Химчистка-прачечная – 50 м;

- Пожарное депо – 50 м.

- Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления;

- Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, очистка территории  отходов производства;

- Расчистка русел водоемов и прибрежных полос от загрязнений;

- Охрана источников водоснабжения;

-Проведение технических и планировочных мероприятий по усовершенствованию полигона ТКО, которые позволят сократить СЗЗ до 500 м. Разработка и согласование технической документации полигона ТКО в установленном порядке. Соблюдение режима СЗЗ. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.3684-21.

- Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными  объектами;

- Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами;

-  Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи;

- Экранирование либо организация санитарно-защитных зон электроподстанций;

- Экологический контроль территории кладбищ;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв;

-Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли;

-Охрана животных, закрепление положительных тенденций в репродукции видов и предотвращения негативных процессов;

- Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов;

- Выявление сохранение местообитаний краснокнижных видов растений;

-Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории;

- Организация мониторинга компонентов окружающей среды.

п. Невон

1. Организовать проведение аналитических исследований качества атмосферного воздуха, воды, почвы; уровня шума на территориях промышленных предприятий (в т.ч. предприятиях лесопереработки), санитарно-защитных зон, жилых зонах.

2.  Предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, с целью их сокращения (в т.ч. по фактору шума, загазованности воздуха) автотранспортными предприятиями, деревообрабатывающими предприятиями.

3. На предприятиях предусмотреть проведение мероприятий планировочного и технического характера, уменьшающих их негативное воздействие на здоровье населения и компоненты окружающей среды.

4. Предусмотреть создание озелененных территорий специального назначения на территориях санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в т.ч.  на территории санитарного разрыва автомагистрали, проходящей через поселок.

5. Предусмотреть создание озеленения не менее 60% площади на территориях санитарно-защитных зон предприятий IV и V классов санитарной вредности (зверпромхоз, предприятия по переработке древесины, предприятие по переработке природного камня, КФХ, склад ГСМ).

6. Предусмотреть создание шумозащитных экранов (при необходимости) для территорий существующей жилой застройки, расположенных вдоль автомагистрали, вдоль границ деревообрабатывающих предприятий.

7. Реконструкция системы централизованного водоснабжения, в т.ч.

- оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды;

- строительство новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения;

8. Восстановление не действующих скважин.

9. Охрана источников водоснабжения.

10. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 (оборудование ЗСО на скважине № 41-Г).

11. Развитие и реконструкция централизованной системы водоотведения бытовых стоков.

12. Оборудование не канализованной  жилой застройки автономной канализацией.

13. Организация оборудованных контейнерных площадок с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников  для временного хранения ТКО.

9.3. Охрана объектов культурного наследия

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры расположенных на Проектируемой территории. Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 11.08.2023 г. № 02-76-7596/23.

По состоянию на 01.08.2023 года на проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На учете государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской области в границах Проектируемой территории состоят 16 объектов культурного наследия, из них: - 14 выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры); - 2 выявленных объекта археологического наследия.

Выявленные объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры и археологии) включены в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом службы 14 февраля 2017 года №18-спр.

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия устанавливаются ограничения (обременения) права собственности, других вещных прав, а также иных имущественных прав, являющиеся установленными пп.1-3  статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ требованиями к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а именно: при содержании и использовании объекта культурного наследия лица, владеющие объектом культурного наследия, обязаны осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, либо изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер (в случае, если предмет охраны не определен).

Границы территории для объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, археологии) не устанавливались.

Границы территории выявленных объектов археологического наследия определены и закоординированы в системе WGS-84.

Зоны охраны объектов культурного наследия для объектов культурного наследия Проектируемой территории не устанавливались. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется.

Установление защитных зон не требуется, так как согласно ст. 34.1 Закона № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Согласно ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ на территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно- пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

На основании ст. 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия. Раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе и согласовывается с государственным органом по охране объектов культурного наследия (ст. 30 Закона № 73-ФЗ).

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст. 31  Закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в  порядке,  определенном  ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ.

Таблица 38. Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры) Усть-Илимского муниципального округа.

| 33. Усть-Илимский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1.Объекты культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № регистр. | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко- культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологическог о наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| 1 | 33.1.6. | Дом жилой | 1915 г. | Невон с., Зверева ул., 2 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 2 | 33.1.7. | Дом жилой | 1914 г. | Невон с., Зверева ул., 3 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 3 | 33.1.8. | Усадьба : дом жилой, амбар | нач.ХХ в. | Невон с., Зверева ул., 7 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 4 | 33.1.9. | Дом жилой | сер.ХIХ в. | Невон с., Зверева ул., 10 (Кооператив-ная ул., 5) |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 5 | 33.1.10 | Амбар | нач.ХХ в. | Невон с., Зверева ул., 17 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 6 | 33.1.11. | Амбар | 1928 г. | Невон с., Кооперативная ул., 12 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 7 | 33.1.12 | Амбар | 1904 г. | Невон с., Кооперативная ул., 17 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 8 | 33.1.13 | Дом жилой | до 1917 г. | Невон с., Кооперативная ул., 24 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 9 | 33.1.14 | Дом жилой (перевезен из с.Бадарма) | 1930-е гг. | Невон с., Новая ул., 13 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 10 | 33.1.15 | Дом жилой | нач.ХХ в. | Невон с., Транспортная ул., 43 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 11 | 33.1.16 | Дом жилой | 1914 г. | Невон с., Транспортная ул., 49 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 12 | 33.1.17 | Дом жилой | сер.ХIХ в. | Невон с., Транспортная ул., 61 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 13 | 33.1.18 | Дом жилой | до 1900 г. | Невон с., Транспортная ул., 67 |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 14 | 33.1.19 | Место церкви во имя Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского | 1870-ее гг. | Невон с., Новая ул., между школой юннатов и старым кладбищем |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

| 33. Усть-Илимский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2.Объекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п в Перечне | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахожде нии объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположен ия объекта) | Сведения об историко- культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| 1. | 33.2.51 | Стоянка Усть-Невон | палеометалл | Усть- Илимский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ- 315 от 22.10.2014 г. |
| 2. | 33.2.70 | Стоянка Синяга | мезолит- неолит- бронзовый век | Усть- Илимский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ- 315 от 22.10.2014 г. |

Таблица 38.1 Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Проектируемой территории Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области по состоянию на 01.08.2023 г.

Перечень составлен в соответствии с "Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области", утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр.

10. Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измерен. | Совре- менное состояние 1.01.2025 | I очередь (2035 г.) |  | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | га | 40411,64 | 40411,64 |  | 40411,64 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | тыс. чел. | 3,1 | 2,2-2,3 |  | 2,6-2,7 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./км2 | 7,6 | 8,2 |  | 9,2 |
| 2.3. | Численность населенных пунктов | единиц | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.4. | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2.4.1. | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел % | 0,6 18,9 | 0,6 19,1 |  | 0,8 20,4 |
| 2.4.2. | трудоспособного возраста | тыс. чел % | 2,1 68,7 | 2,3 69,7 |  | 2,6 70,6 |
| 2.4.3. | старше трудоспособного возраста | тыс. чел % | 0,4 12,4 | 0,4 11,2 |  | 0,3 9,0 |
| 2.5. | Занято в экономике | тыс. чел. | 1,4* | 1,8* |  | 2,3* |
| * с учетом ежедневной трудовой маятниковой миграции в г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 62,7 | 69,7 |  | 89,2 |
| 3.1.1 | - жилая застройка квартирного типа | тыс. м2 % | 26,0 41,5 | 25,2 36,2 |  | 20,3 22,8 |
| 3.1.2 | - индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 % | 36,7 58,5 | 44,5 63,8 |  | 68,9 77,2 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,5 | 21,1-21,8 |  | 24,1-24,7 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 3,8 |  | 9,5 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % | - | 6,1 |  | 15,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 58,9 |  | 53,2 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 10,8 |  | 36,0 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 0,3 | 0,8-1,3 |  | 1,5-1,8 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость дорожной сети с твёрдым покрытием | км | 46,3 | 48,3 |  | 50,4 |
| 4.2 | Плотность дорожной сети с твёрдым покрытием | км/ 100 км2 | 11,5 | 12,0 |  | 12,5 |
| 4.3 | Массовый пассажирский транспорт (протяженность линий МПТ) | км | 11,5 | 13,0 |  | 14,5 |
| 4.4. | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения всего | км | 16,4 | 18,0 |  | 24,0 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Общий объём водопотребления, всего | м3 в сутки | 125,0 (централизованное водоснабжение) | 520,0 | 585,0 |  |
| 5.1.2. | Ориентировочная протяженность сетей водопровода в границах планировки | км | 23,0 | 25,0 | 33,0 |  |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общий объём стоков | м3 в сутки | нет данных | 520,0 | 585,0 |  |
| 5.2.2. | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов в границах планировки | км | 9,3 | 12,0 | 15,5 |  |
| 5.3 | Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТКО, подлежащих утилизации | тонн в год | нет данных | 1320,0 | 1480,0 |  |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 1,7 | 3,2 |  |
| 5.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС 35/10 «Н.Невон» и ПС 35/10 кВ №20 |  |  |  |  |
| 5.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | - | 9,59 | 11,97 |  |

# Раздел 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

обеспечение защиты от последствий аварий на потенциально опасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений;  целесообразное размещение транспортных и инженерных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

размещение и развитие систем связи и оповещения; возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, планируемая территория относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и эксплуатации объектов.

Проектируемая территория согласно критериям оценки сложности природных условий относится к категории территории с простыми природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «опасные». А также, учитывая, высокую степень опасности реализации ЧС в результате возможных сильных ветров, воздействующих по всей территории, вся территория относится к зоне жесткого контроля.

Таким образом, территорию можно разбить на следующие зоны:

- зона жесткого контроля (вся территория муниципального образования подверженная воздействию сильных ветров, лесные зоны подверженные воздействию природных пожаров, а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями крупных аварий на гидротехнических сооружениях и при их транспортировке автомобильным транспортом взрывчатых материалов)

- зона приемлемого риска (формируемая зонами возможных санитарных потерь при ЧС техногенного характера).

## 11. ЧС природного характера

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории района в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера в соответствии с письмом МЧС России от 15.03.2024 N М-11-997 «О направлении Рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)», осложняющими хозяйственную деятельность поселения, по степени их катастрофичности являются (с учетом ГОСТ Р 22.0.03-2022):

опасные геологические явления и процессы (землетрясение, вулкан, обвал, оползень, карст);

опасные гидрологические явления и процессы (наводнение, цунами, сель, лавина);

опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, вихрь, ураган, циклон, тайфун, шторм, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, сильный снегопад, ледяной дождь, гололед, сильная метель, туман, пыльная буря, волны тепла или холода, суховей, засуха);

природные пожары (лесной пожар, степной пожар, торфяной пожар)

В соответствии с пп. 4.4 и 4.5 СП 115.13330 СНиП 22-01-95 предварительную оценку опасных природных воздействий на территории планируемого строительства следует осуществлять на основе данных, представленных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, государственном картографо-геодезическом фонде, государственном фонде данных о состоянии природной среды, а также в материалах иных государственных и негосударственных фондов. При отсутствии данных, необходимых для предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий в информационных системах градостроительной деятельности, государственных и негосударственных фондах, используют материалы и сведения источников, перечисленных в приложении А и представленных в приложениях Б, В и СП 116.13330.2012 (приложение В).

Риск возникновения опасных геологических явлений отсутствует, в связи с отсутствием на проектируемой территории лавино-, оползне-, селеопасных участков.

### 11.1. Опасные геофизические явления

Землетрясение – сейсмическое событие магнитудой 5 и более по шкале Рихтера на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или  произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

На территории участки с опасными геофизическими явлениями отсутствуют.

### 11.2. Опасные геологические явления

Опасное геологическое явление событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Оползни, обвалы, осыпи – смещение и (или) отрыв масс горных пород на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Карст, суффозия, просадка в лесовых грунтах - изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Овражная (плоскостная) эрозия - размыв грунтов временными водными потоками на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

На территории участки с опасными геофизическими явлениями отсутствуют.

### 11.3. Опасные метеорологические явления

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей и их имущество, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Сильный мороз - в период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или ниже его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

Комплекс неблагоприятных явлений - сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

На проектируемой территории возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

Вышеперечисленные явления на исследуемой территории не являются чрезвычайными сами по себе и рассматриваются в комплексе с ЧС, связанными с авариями на объектах жизнеобеспечения.

### 11.4. Ландшафтные (природные) пожары и очаги вредителей леса

Лесные пожары - не локализованы 2 крупных лесных пожара и более (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара, и (или) не локализован крупный лесной пожар, находящийся в пределах 5-километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение лесных пожаров привлечено более 50% лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения лесных пожаров соответствующих лесничеств, а также более 50% резерва, предусмотренного сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации.

Очаги вредителей леса: 1. Факт интенсивного распространения очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более. 2. Угроза гибели лесных насаждений без проведения своевременных мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, которые осуществляются в ограниченный период, связанный с биологическими особенностями вредителей леса и погодными условиями. 3. Гибель лесных насаждений от воздействия очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более.

Ландшафтные (природные) пожары – переход ландшафтного (природного) пожара на жилую зону населенного пункта, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или разрушено здание или сооружение, предназначенное для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей; или разрушено здание или сооружение, предназначенное для временного пребывания людей.

По данным лесохозяйственного регламента на 01.01.2023 земли лесного фонда на проектируемой территории относятся к Невонскому участковому лесничеству площадью 541122 га входит в состав Илимского лесничества. Состоит из Кеульской дачи 250896 га, Невонской дачи 257596 га, Тушамской дачи 32630 га.

Горимость и гибель лесов от пожаров носят ярко выраженный циклический характер, обусловливаемый периодическими изменениями климатических условий.

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные насаждения. В дальнейшем из-за низкого потребительского спроса на такую древесину эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои заселяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные земли. Ожидается, что в ближайшие годы размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Основные виды лесных пожаров на территории: устойчивый низовой пожар; беглый низовой пожар; беглый низовой пожар.

Основные виды вредителе и болезней: губка лиственничная, губка березовая, трутовик окаймленный.

На проектируемой территории возможны риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами.

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

|  | Классы природной пожарной опасности |  |  |  | Итого | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37519 | 369068 | 893642 | 283291 | 10149 | 1593669 | га |
| 2,4 | 23,1 | 56,0 | 17,8 | 0,7 | 100,0 | % |

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 2,9.

## 12. ЧС техногенного характера

Перечень аварий техногенного характера сформирован в соответствии с Приказом МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 “Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера”, а также с фактическим наличием источника чрезвычайной ситуации.

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»). Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».

### 12.1. Транспортные аварии

#### 12.1.1. Аварии на автомобильном транспорте

Аварии на автомобильном транспорте – дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автотранспортных средств и более или автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли 5 человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более; прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 часов и более.

Дорожно-транспортные происшествия, ДТП: Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных средств или ущерб окружающей природной среде.

В соответствии со ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" к полномочия органов местного самоуправления городского поселения в области обеспечения безопасности дорожного движения относятся осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, ежегодное утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов городского поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов городского поселения в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Профилактика ДТП осуществляется мерами организации дорожного движения в области градостроительной деятельности — деятельность по упорядочению движения транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах. Она направлена на снижение потерь времени (задержек) при движении при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с ч. 2 ст. 16  федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации" документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

Задачи комплексного решения организации дорожного движения решаются формированием комплексных схем организации дорожного движения. Разработанные в комплексных схемах организации дорожного движения мероприятия должны представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер, разработанных в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. N 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения" комплексные схемы организации дорожного движения формируются во взаимной увязке с результатами анализа документов стратегического и территориального планирования. Рассматриваются основные показатели состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий за последние три года, предшествующих дате начала разработки схем.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил дорожного движения;

техническая неисправность транспортных средств;

человеческий фактор;

качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии. Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

#### 12.1.2. Аварии на водном транспорте

Столкновение, опрокидывание, затопление, посадка на мель, выбрасывание на берег судов, за исключением шлюпок и плавучих средств, которые являются принадлежностями судна, судов массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, спортивных парусных судов, длина которых не должна превышать 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, беспалубных несамоходных судов, длина которых не должна превышать 12 м (в том числе вследствие неблагоприятных гидрометеорологических условий), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или затруднено (прекращено) судоходство на 72 часа и более; произошел разлив топлива и попадание загрязняющих веществ в водный объект в объеме 1 т и более.

Нормативно-правовая основа раздела.

Федеральное законодательство:

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2012 г. N 472 "Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации спортивных парусных судов и прогулочных судов под флагами иностранных государств";

Приказ Министерства транспорта РФ от 19 января 2018 г. N 19 "Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям" (ППВВП);

Приказ МЧС России от 6 июля 2020 г. N 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации"

Региональные нормативные акты:

Постановление Правительства Иркутской области от 27.03.2009 № 87-пп «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»;

Постановление Правительства Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области».

Местные нормативные документы:

Рекомендуется разрабатывать нормативную документацию с целью обеспечения безопасности людей на  водных объектах в весенне-летний период.

Факторы риска: антропогенные (нарушение правил эксплуатации); природные (сгонно-нагонные явления); техногенные (износ инфраструктуры)

Перечень возможных аварийных ситуаций. Для акваторий с преобладанием моторных лодок характерны следующие риски: столкновения лодок (из-за несоблюдения дистанции, отсутствия навигационных знаков); опрокидывание лодок (перегруз, резкие маневры, штормовая погода); травмы пассажиров (падения за борт, удары винтом); разливы ГСМ (при заправке или повреждении топливных баков); нарушение правил судовождения (управление в нетрезвом виде, отсутствие спасательных средств).

Мероприятия по предотвращению аварий

Организационные меры: контроль за соблюдением правил судовождения; регулярные рейды ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам); ограничение скорости в зонах пляжей и массового скопления людей; размещение информационных щитов с правилами безопасности на причалах; обязательное ношение спасательных жилетов (контроль со стороны арендодателей лодок).

Технические меры: установка навигационных знаков (буи, вехи) в опасных местах (мелководье, участки с сильным течением); организация спасательных постов в местах массового скопления лодок (пляжи, причалы); обеспечение пунктов проката лодок аварийными наборами (аптечки, спасательные круги).

Градостроительные решения: выделение зон для стоянки и заправки лодок (минимизация риска разливов топлива); обустройство безопасных спусков на воду (исключающих опрокидывание при погрузке); запрет движения моторных лодок в заповедных зонах и местах купания.

Мероприятия по обеспечению безопасности

Организационные меры: Создание реестра мест базирования маломерных судов (ст. 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ); организация сезонных проверок ГИМС; введение ограничений движения в период паводка (на основании гидрологических прогнозов).

Технические решения: оборудование зон стоянок согласно ГОСТ Р 58736-2019 "Стоянки маломерных судов», Приказа МЧС России от 20 июля 2020 г. N 540 "Об утверждении Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации"; установка швартовых устройств (ГОСТ Р 57618.1-2017 Инфраструктура маломерного флота); оснащение акватории предупредительными знаками (ППВВП).

Градостроительные мероприятия: выделение защитных зон вдоль береговой линии (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ); организация пунктов технического осмотра (площадь не менее 50 м²); создание аварийно-спасательных постов (расчет по норме 1 пост на 2 км береговой линии)

Количество аварийных случаев за последние 3 года не зарегистрировано.

Объекты речного на территории отсутствуют.

#### 12.1.3. Аварии на воздушном транспорте

Авиационное событие (катастрофа, авария) 4, за исключением событий со сверхлегкими судами (максимальная взлетная масса которых составляет не более 495 кг без учета массы авиационных средств спасания), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Распоряжение Правительства Иркутской области от 24.06.2019 N 440-рп (ред. от 04.12.2023) "Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в Иркутской области до 2024 года". В соответствии с таблицей 12 п.17 1,6 км южнее н. п. Невон расположена посадочная площадка, подведомственная ВС МТУ Росавиации. Юридическое лицо, за которым закреплен вертодром (посадочная площадка): администрация Невонского муниципального образования.

Для предотвращения аварий на вертолётных площадках рекомендуется:

- Разработать аэронавигационные паспорта для посадочных площадок. Обеспечить их регистрацию и опубликование соответствующей аэронавигационной информации;

- Проверить состояние поверхности и оборудования площадки. Особое внимание уделить визуальным средствам (наличие знаков, маркировки, светосигнального оборудования, ветроуказателя), состоянию искусственных покрытий и грунтовых элементов (отсутствие дефектов и посторонних предметов, прочность, ровность);

- Организовать проверку препятствий. Опубликовать соответствующую аэронавигационную информацию;

- Разработать технологические документы по эксплуатационному содержанию посадочных площадок. Они должны включать мероприятия по уборке посторонних предметов, обеспыливанию (полив водой, обработка органическими вяжущими), уборке снежно-ледяных образований;

Проводить мероприятия по снижению пылеобразования. Для этого можно уменьшить степень воздействия на грунт аэродинамических и механических нагрузок путём устройства искусственных покрытий или создания дернового покрова, поддерживать структурный и влажностный режим грунта, вводить различные вяжущие вещества для укрепления грунта и стабилизации.

### 12.2. Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей – взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 1 человека и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) – взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте 6, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) – взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта.

Для угольных котельных и пылеопасных производств.

Пылеподавление: (системы аспирации с фильтрами тонкой очистки); увлажняющие установки; электростатические осадители. Взрывозащита: взрывные клапаны; фланцевые соединения с искробезопасным исполнением; системы инертизации азотом

Универсальные технические решения. Системы раннего предупреждения: мультисенсорные детекторы (газ+дым+температура); видео аналитика поведения персонала; геоинформационные системы риска.

Пассивная защита: огнезащитные составы для строительных конструкций; взрывозащитные экраны и барьеры; аварийные вентиляционные клапаны

Резервирование систем: дублирование источников энергоснабжения (АВР); независимые системы связи (радиочастотные каналы); аварийные резервуары для опасных веществ.

Градостроительные и планировочные мероприятия: соблюдение санитарных разрывов от категорированных объектов до жилой зоны; выделение зоны отчуждения вокруг потенциально опасных объектов; строительство пожарных водоемов вблизи опасных объектов.

Склады горюче-смазочных материалов, АЗС.

Технические меры. Огнезащита конструкций: огнестойкие материалы;  обваловка резервуаров.

Системы мониторинга: датчики газа; автоматические системы пожаротушения (пенные или порошковые). Инженерные решения: молниезащита I категории; дренажные системы для сбора разливов.

Градостроительные меры: Соблюдение санитарных разрывов: 50 м от АЗС до жилых домов; 300 м от складов ГСМ. Запрет строительства в зонах возможного поражения (радиус 500 м для складов). Планировка территории. Планировка должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за её пределы.

Озеленение территории. Не допускается озеленение территории АЗС кустарниками и деревьями, выделяющими при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС ООО «ИлимТранс-нефть» | п. Невон, ул. Транспорт-ная, 3а | 230 | 2,57E-07 | 1 | 7 | 6,74 |

### 12.3. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на объектах теплоснабжения – нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°С в холодный период (теплый период - ниже +20°С).

Аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем – нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.

Аварии на очистных сооружениях: 1. Разовое превышение предельно допустимой концентрации (загрязнение) (далее - ПДК) загрязняющего вещества в принимающем сточные воды водном объекте в 50 раз и более. 2. Нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более. 3. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе за границами санитарно-защитной зоны в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов

Для нормальной жизнедеятельности населенного пункта и его населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надёжное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения поселения, населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

  - повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

  - возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

  - дефицит источников теплоснабжения;

  - перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

  - медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

  - снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

  - снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

  - возрастающий уровень утечек в сетях водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

  - старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры города и населенных пунктов.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера: дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС  - не более локального.

На проектируемой территории в перечень аварий входят: аварии на объектах теплоснабжения; аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики.

В соответствии с паспортом безопасности, исходя из частоты возникновения аварий на объектах теплоснабжения, сохраняется допустимая вероятность возникновения ЧС, обусловленных прекращением теплоснабжения населенных пунктов.

В соответствии с паспортом безопасности, исходя из частоты возникновения ЧС на объектах энергетики района, сохраняется умеренная вероятность возникновения ЧС, обусловленных прекращением электроснабжения населенных пунктов.

Масштаб возможных ЧС на системах жизнеобеспечения не более муниципального.

### 12.4. Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ

Аварии на транспорте с выбросом, разливом, рассыпанием, сбросом опасных химических веществ: 1. Разовое превышение загрязнения почвы с превышением ПДК в 5 раз и более. 2. Разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в 5 раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более. 3. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

Аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ при производстве, переработке или хранении (захоронении, в том числе в водном объекте):	1. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте 6, неконтролируемый взрыв и (или) выброс, сброс опасных химических веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошло разовое загрязнения почвы с превышением ПДК в 5 раз и более; или произошло разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в 5 раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более. 2. Разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

Все аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

- первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием; с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

- вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

- третья группа – вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

- четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

- пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

- шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

- Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

- Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

- Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

- Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Аммиак является представителем 5-ой группы, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении железнодорожной цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий «Токси».

Внешние границы зоны заражения аммиаком рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- цистерны, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 45,3 | 45,3 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 3589 | 730 |
| Ширина зоны порового поражения/на удалении, м | 170/2297 | 63/453 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 910 | 196 |
| Ширина зоны смертельного поражения/на удалении, м | 42/583 | 17/126 |
| Примечание: при расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности –городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |  |  |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

На проектируемой территории возможны аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ. Сведения о химически опасных объектах представлены в таблице.

| № п/п | Наименование предприятия | Место расположения объекта (адрес) | Наименование вещества/Количество, т. | Форма хранения | Объем максимальной емкости, т. | Организация поставки вещества на объект | Характеристика прилегающей жилой зоны чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Химически опасные объекты на проектируемой территории отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске склад жидкого хлора и сернистого ангидрида | г. Усть-Илимск, промпло щадка ЛПК | Хлор/1020 | В танках, в помещении склада хлора в изолированных отсеках с поддонами | 150 | Ж/д транспорт по 5-10 цистерн (285-570 т.) | Прилегающая жилая зона отсутствует |
|  |  |  |  | в ж/д цистернах, открыто на тупике отстоя цистерн | 57 | 48 раз/год |  |
|  |  |  | сернистый ангидрид /90 | в цистернах, открыто под навесом на фундаменте с обваловкой | 45 |  |  |

### 12.5. Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата

Аварии с разливом нефтегазоводяной смеси, нефти, газового конденсата, выбросом газа на объектах геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья при переработке производстве, транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции:	1. Разлив нефтегазоводяной смеси, нефти, газового конденсата, нефтепродуктов на сухопутной части территории в объеме 5 т и более или выброс газа в объеме 5 тыс. м 3 и более. 2. Загрязнение водного объекта (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также поверхностные и подземные водные объекты) нефтегазоводяной смесью, нефтью, газовом конденсатом, нефтепродуктами в объеме 1 т и более. 3. Загрязнение водного объекта источника питьевого водоснабжения в границах 1 и (или) 2 и (или) 3 поясов зоны санитарной охраны. 4. Газонефтеводопроявление, неуправляемое истечение нефтегазоводяной смеси (открытый фонтан) и грифонообразование, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ. По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения, на которых формируется наибольший поток автотранспорта, перевозящего опасные вещества.

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения может попасть значительная часть территории поселения. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 1,8*10-6.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте: износ дорожного покрытия; некачественное проведение ремонтных работ; недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т. д.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: сход подвижного состава с рельсов в результате столкновений, нарушения целостности путей, обрушения мостов; пожары, взрывы, утечки опасных грузов; наезд поездов на автомобили, гужевой транспорт, на мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов; воздействие неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий: землетрясения, наводнения, обвалы, лавины, сели, оползни, ураганы, обильный снегопад, низкая температура воздуха; естественный физический износ технических средств; нарушение правил эксплуатации; усложнение технологий, увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств; рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов; несоблюдение населением правил личной безопасности.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на нефтепроводном транспорте:

Технические неполадки. Отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования.

Дефекты труб, сварных швов и монтажа. К ним относятся, например, металлургические, сварочные, механические, коррозионные дефекты.

Нарушение правил эксплуатации. В частности, нарушение сроков и качества технического обслуживания и ремонта, невыполнение оперативным персоналом правил безопасности.

Несоблюдение регламента технологии перекачки. Например, остановка процесса перекачки при резком падении напряжения в электросети.

Гидродинамические процессы. К ним относятся пульсации давления и вибрации, а также гидроудары. Они усиливают механизмы разрушения нефтепроводов и являются основным фоном возникновения аварийных ситуаций.

Внешнее воздействие. К нему относят, например, аварии на соседних объектах, ураганы, оползни, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы.

События, связанные с человеческим фактором. К ним относятся неосторожное обращение при производстве ремонтных работ, неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, диверсии.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ представлены в таблице.

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Размеры зон поражения при авариях на нефтепроводе (разлет осколков, тепловое излучение от горения струй) обычно находятся в диапазоне от 100 до 350 м от оси трубы и определяются диаметром и давлением в трубопроводе.

Характеристики, от которых зависит размер зон поражения при аварии на нефтепроводе: технологические параметры трубопровода (диаметр, давление); характеристики перекачиваемого продукта, в том числе пожаро-, взрывоопасные или токсические свойства, агрегатное состояние в трубопроводе (газ, жидкость, в том числе сжиженный газ); особенности окружающей местности (рельеф); метеоусловия (температура воздуха, скорость и направление ветра, стратификация (устойчивость) атмосферы); уязвимость объектов воздействия (наличие селитебных зон, производственных объектов, транспортной инфраструктуры); эффективность системы обнаружения и ликвидации утечки, действия персонала.

Для разных участков нефтепровода примерные зоны влияния возможных аварий отличаются: для наземного участка линейной части — от 200 м, для перехода через водную преграду — до 3 км.  2

Для расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при авариях на нефтепроводе используют специальные методики, которые включают оценку количества опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов, расчёт количественных параметров и их сравнение с критериями поражения (разрушения).

На исследуемой территории источники аварий с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата отсутствуют.

### 12.6. Радиационно-опасные объекты аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ

Радиационно-опасные объекты на исследуемой территории отсутствуют.

### 12.7. Гидродинамические аварии

Аварии на гидротехнических сооружениях – повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, повлекшее за собой неконтролируемый сброс воды из поверхностного водного объекта или хранилища жидких отходов, или нарушение производственного процесса, которое возникло при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошло разовое превышение ПДК опасного вещества за границами санитарно-защитной зоны водного объекта в 50 раз и более., связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и другие), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ

Гидродинамические опасные объекты на исследуемой территории отсутствуют.

13. Результаты возможных чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Согласно государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2024 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, 2024 году в целом по Иркутской области наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован эпидемиологический мониторинг за заболеваемостью, тестированием населения и проводимыми профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями.

Организовано информирование населения об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции через информационные сайты, СМИ, горячие линии для населения Иркутской области.

Вспышки иных инфекционных заболеваний на территории поселения за данный период не зафиксированы.

Помимо этого, в структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка и бруцеллеза возможны с малой долей вероятности. Так же маловероятно возникновение заболеваний уляремией, чумой, геморрагическими лихорадками, сибирской язвой, бешенством.

За последние годы массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории не зарегистрировано. Исходя из статистики, следует, что в районе риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на
проектируемой территории маловероятно возникновение эпидемии.

На проектируемой территории зоны, неблагоприятные по санитарно- эпидемиологическим показателям, – отсутствуют.

## 14. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

### 14.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Требования пожарной безопасности определены:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Технический регламент);

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее — Правила);

- Документами в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, перечень которых утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318.

При разработке документов территориального планирования необходимо учитывать требования раздела II Технического регламента «Требования пожарной безопасности при планировке территорий населенных пунктов».

К размещению взрывопожароопасных объектов (ст. 66 Технического регламента)

Примеры пожаровзрывоопасных объектов разных категорий:

Категория А: нефтеперерабатывающие заводы, склады нефтепродуктов, трубопроводы, химические комбинаты. На предприятиях электротехнической промышленности к этой категории относятся электролизные установки, окрасочные, пропиточные и краскоприготовительные цехи и участки, закрытые склады легковоспламеняющихся жидкостей, склады баллонов с горючим газом. 32

Категория Б: цеха по приготовлению и транспортировке древесной муки, угольной пыли, сахарной пудры, а также мукомольные мельницы. Ещё к этой категории относятся закрытые склады дизельного топлива. 32

Категория В: деревообрабатывающие, лесопильные, мебельные, столярные производства. Также к этой категории относятся деревообделочные цехи, узлы пересыпки угля и торфа для котельных. 32

Категория Г: предприятия и склады, на которых осуществляется переработка несгораемых соединений в горячем состоянии. На этих объектах также производится сжигание газообразного, твёрдого, жидкого видов топлива. К категории Г относятся цехи термической обработки металлов, машинные отделения, закрытые распределительные устройства подстанций с аппаратами, содержащими минеральное масло, литейные, кузнечные и сварочные отделения и цехи. 32

Категория Д: организации и склады хранения несгораемых материалов и соединений в холодном состоянии. В частности, это рыбные, мясные и прочие заводы. 3

На проектируемой территории отсутствуют.

К наружному противопожарному водоснабжению (ст. 62, 68, 99 Технического регламента и СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

На проектируемой территории источником водоснабжения являются подземные воды.  В п. Невон имеется централизованная система водоснабжения и летний водопровод.

Расположение гидрантов:

| № п/п | № ПГ | Вид сети | Диаметр сети | Адрес пожарного гидранта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Невон |  |  |  |  |
| 1. | 1. | кольцевая | 150 | ул. Кеульская (на территории СОШ № 1) |
| 2. | 2. | кольцевая | 150 | ул. Зеленая, 5 (на обочине дороги) |
| 3. | 3. | кольцевая | 150 | ул. Зеленая, 19 (на обочине дороги) |
| 4. | 4. | кольцевая | 150 | на перекрестке ул. Транспортная и ул. Новоселов |
| 5. | 5. | кольцевая | 100 | ул. первомайская, 12 (на обочине дороги) |
| 6. | 6. | кольцевая | 100 | ул. Сказочная (на территории СОШ № 2) |
| 7. | 7. | кольцевая | 100 | ул. Молодежная, 11 (на территории частного дома) |
| 8. | 8. | кольцевая | 100 | ул. Молодежная, 2 (на обочине дороги) |
| 9. | 9. | кольцевая | 100 | ул. Рябиновая, 1 А (на обочине дороги) |
| 10. | 10. | кольцевая | 100 | на перекрестке ул. Юбилейная и ул. Луговая |
| 11. | 11. | кольцевая | 100 | ул. Черемуховая, 14 (на обочине дороги) |
| 12. | 12. | кольцевая | 100 | ул. Кедровая, 3 (на обочине дороги) |

Скважины:

| Скважина № 41 «Г, | пос. Невон, ул. Таежная | летний водопровод | нет информации | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 1495 | пос. Невон, ул. Транспортная | резервная |  | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 16864 | пос. Невон, ул. Транспортная | рабочая | 605 | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 400 | пос. Невон, ул. Транспортная | резервная |  | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 2047 | пос. Невон, ул. Целинников | летний водопровод | нет информации | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 402 | пос. Невон | нерабочая |  | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 401 | пос. Невон (верхний водозабор) | резервная |  | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |
| Скважина № 400 | пос. Невон, территория верхнего водозабора | рабочая | 605 | Усть-Илимский муниципальный округ | ООО "Вода Плюс" |

К противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями (глава 16 Технического регламента, раздел 4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На проектируемой территории противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения, нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

К размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов (глава 17 Технического регламента, СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»)

Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

К проездам для пожарной техники и подъездам для пожарных автомобилей, возможности установки средств пожаротушения на противопожарные водоисточники ( п. 1 ч. 1 ст. 90 Технического регламента, раздел 8 СП 4.13130.2013)

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами.

Пожары в зданиях, сооружениях, жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения.

Источником возникновения ЧС  на указанных объектах является, как правило, нарушение правил пожарной безопасности работниками, эксплуатация неисправной электропроводки, электроприборов и оборудования.

Осуществление в установленном порядке надзорных функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории проводит ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам. Объекты состоящие на учете органов государственного пожарного надзора, с присвоенной категорией риска (категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной безопасности) представлены в разделе «Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях».

Мероприятия и требования к защите населения от пожаров

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населённых пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоёмы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Необходимо, чтобы население было в достаточной мере оснащено первичными средствами пожаротушения и индивидуальной защиты людей. Кроме этого, необходимо учитывать в планировке зданий возможность эвакуации граждан.

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания.

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факто-ров пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для само спасения лично-го состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горящего здания, сооружения, строения.

Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объёмно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населённых пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоёмам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйствен-ных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Природные пожары (лесные пожары)

По статистике в лесах проектируемой территории ежегодно происходит 2 лесных пожара. Начало пожароопасного сезона обозначится во второй декаде мая. Прежде всего, это можно связать с интенсивным таянием снега и появлением вследствие этого сухой травы. Максимальное количество лесных пожаров ожидается с конца мая до конца июля.

Контроль за противопожарным состоянием лесов на проектируемой территории осуществляет ГКУ ИО «Илимское лесничество», пос. Невон, ул. Транспортная, 19, ОНД и ПР по г. Усть-Илимску, Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам.

Защита лесов от пожаров, необходимые мероприятия по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов конкретизированы в статье 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ).

В силу п.76 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, органами местного самоуправления поселений, городских и муниципальных округов ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатывается и утверждается паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

Муниципальные образования ежегодно до начала пожароопасного сезона осуществляют мероприятия по защите населенных пунктов от природных пожаров, при этом эффективность таких мероприятий достигается лишь при системном подходе к проблеме пожарной безопасности.

Лесным законодательством также установлены требования пожарной безопасности в отношении лесов, прилегающих к населенным пунктам.

Меры пожарной безопасности установлены статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - Лесной кодекс) и включают в себя: 1) предупреждение лесных пожаров; 2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

Мероприятия на уровне поселения в отношении земель лесного фонда.

1. Разработка и утверждение в поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах городского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделяя особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов, приостановке работ в лесу, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

Для защиты поселения от лесных пожаров ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов» предусматриваются следующие защитные сооружения:

Противопожарные заслоны. Комбинированный барьер, который состоит из противопожарного разрыва и полос леса по его обеим сторонам, очищенных от наземных горючих материалов и расчленённых сетью минерализованных полос. Ширина заслонов из лиственных или с преобладанием лиственных пород — 100–160 м, из хвойных пород — 200–320 м;

Пожароустойчивые опушки. Полосы лиственных и смешанных древостоев пожароустойчивых пород деревьев и/или кустарников, окружающих более пожароопасные массивы хвойных лесов, а также полосы, расположенные вокруг населённых пунктов, граничащих с лесом. Ширина опушек — 150–300 м в зависимости от лесорастительных условий и степени пожарной опасности участка;

Противопожарные канавы. Устраиваются для защиты особо ценных лесных участков и объектов от перехода на них почвенных (торфяных) пожаров с соседних площадей, опасных в пожарном отношении. Ширина канавы по дну — 0,2–1 м, по верху — 1,5–6 м;

Пожарные водоёмы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения. Предназначены для заправки пожарных автомобилей, лесопожарной и приспособленной сельскохозяйственной техники.

### 14.2. Сведения о местоположении существующих и планируемых к размещению объектов регионального значения обеспечения пожарной безопасности.

Защиту от пожаров в  п. Невон  осуществляет 8 пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Иркутской области куда входят две пожарно-спасательных части и служба пожаротушения. Численность отряда составляет 149 человек, на вооружении - 13 единиц пожарной техники.

Проектируемая территория обслуживается добровольной пожарной командой 1-го разряда на 2 машины, расположенной в центральной части поселка и попадает в двадцатиминутный радиус выезда, согласно ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

Информация о планируемых местах базирования и типах лесопожарных станций (ЛПС) (в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Илимского лесничества Иркутской области)

| Лесничество | Место базирования |  | Тип ЛПС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Илимское | п. Невон |  | 1 |  |

В соответствие  с требованиями ч. 1 ст. 76  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут. Расположение ПЧ-118 соответствует нормативным требованиям, изменения в проекте не предусматриваются. Строительство дополнительных объектов в области обеспечения пожарной безопасности не планируется.

## 15. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности территория не относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

На основании федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

создание на ПОО локальных и объектовых систем оповещения;

проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

при возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на проектируемой территории.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

Организации выполняющие мероприятия по гражданской обороне:

Усть-Илимский филиал открытого акционерного общества "Дорожная служба Иркутской области" 666659, Иркутская область, Усть-Илимский р-н, п. Невон, ул. Новая,1, тел. 8(3953)54-38-14.

### 15.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

#### 15.1.1. Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара,

- оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
проектируемой территории направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется, в первую очередь, по повышению качественных характеристик дорожной сети.

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети.

#### 15.1.2. Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально- энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

### 15.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов округа.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

#### 15.2.1. Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:  своевременное оповещение населения;

контроль за состоянием инженерных коммуникаций;

контроль над транспортными потоками.

#### 12.2.2. Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров;

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения природных пожаров и для минимизации последствий, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

оценка динамики погодных условий региона;

оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара.

### 15.3. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, и проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который включает в себя следующие положения:

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- Объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление Губернатора Иркутской области «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области» от 09.10.2002 № 543-П).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС).

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ПВР). ПВР должны разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и масштабов последствий ЧС.

#### 15.3.1. Пункты сбора при ЧС

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время эвакуация и рассредоточение на Проектируемой территории проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- Размещение эвакуированного населения осуществляться в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий, размещение можно производить на территориях соседних административно- территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- Для сбора и регистрации эвакуируемого населения, создания колонн, посадки на транспорт создаются сборно-эвакуационные пункты (СЭП). СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации и пунктов посадки на транспорт; для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения;

- Экстренная эвакуация населения из зон ЧС осуществляется без развертывания СЭП;

- К установленному сроку эвакуируемое население самостоятельно на сельском транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на сборно-эвакуационный пункт (СЭП);

- Для вывода эвакуируемого населения используются не занятые дороги, проселочные дороги, тропы (в исключительных случаях могут использоваться обочины автомобильных дорог);

- Для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются сельским транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения категорированных городов, за исключением работающей смены;

Для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР).

ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

При необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок защитные сооружения, в том числе противорадиационных укрытий (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- а также в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2), населения, не занятого в производственной деятельности и эвакуированного из категорированных населенных пунктов (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-II-77» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 № 59/пр).

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-дневный запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта согласно требованиям СП 91.13330 «СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, на животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках должна быть предусмотрена защита сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения. Животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток, для обеспечения водой оборудуются защищенные водозаборные скважины, в качестве резервного водоснабжения – защищенные резервуары, трубчатые колодцы и т. п., специальные площадки для проведения ветеринарной обработки животных.

На предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, базах, холодильниках и складах для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции от заражения радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами.

На всех въездах на территорию в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

На территории поселения расположены ПВР:

| ПВР № 6 | МОУ «Невонская СОШ № 1» п. Невон, ул. Кеульская, 12 | МОУ «Невонская СОШ № 1» директор, тел. 4-35-86 |
| --- | --- | --- |
| ПВР № 7 | МОУ «Невонская СОШ № 2» п. Невон, ул. Сказочная,1 | МОУ «Невонская СОШ № 2» директор, тел. 4-33-81 |

### 15.4. Оповещение населения

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи от 25.07.2006 
№ 422/90/376  основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, для оповещения населения о ЧС используются электросирены 
«С-40», обеспечивающие территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

### 15.5. Мероприятия по безопасности на водных объектах

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения безопасности людей на водных объектах регулируются:

Водным кодексом Российской Федерации» от 3.06.2006 №74-ФЗ;

Федеральным законом от 3 февраля 2025 г. N 4-ФЗ "О безопасности людей на водных объектах";

Приказом МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 732 "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации";

Приказ МЧС России от 30 сентября 2020 г. N 731 "Об утверждении Правил пользования переправами и наплавными мостами в Российской Федерации";

Приказ МЧС России от 20 июля 2020 г. N 540 "Об утверждении Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации";

Приказ МЧС России от 6 июля 2020 г. N 487 "Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации"​​​;

Методические рекомендации по организации размещения знаков безопасности на водных объектах, информационных щитов, аншлагов и знаков дополнительной информации (утв. МЧС России 22 января 2020 г.).

Градостроительные решения по обеспечению безопасности людей на водных объектах:

Оборудование пляжей. Включает создание спасательных постов, обозначение границы зоны купания буйками, установку знаков безопасности, ограждение зоны купания детей и лиц, не умеющих плавать. Также необходимо информировать людей о возможности купания и безопасного пользования пляжем.

Обустройство переправ. Переправа должна находиться в исправном состоянии и обеспечивать безопасность людей на водном объекте. Схема организации переправы определяется в соответствии с гидрометеорологическими условиями и условиями судоходной обстановки на водном объекте. В тёмное время суток необходимо освещать причалы и иные сооружения, используемые для швартовки и стоянки маломерных судов.

Проектирование наплавных мостов. Техническая документация на наплавной мост и режим его использования должны быть обоснованы расчётами прочности, грузоподъёмности, устойчивости. Проезжая часть и пешеходные тротуары наплавного моста оборудуются ограждениями. На наплавных мостах, имеющих одну полосу для движения, предусматривается регулирование движения, исключающее одновременный въезд транспортных средств с двух сторон наплавного моста.

Разработка режима использования ледовых переправ. Необходимо разрабатывать техническую документацию на ледовую переправу с учётом её конструктивных особенностей, пропускной и несущей способности, а также режим использования переправы, регламентирующий порядок пропуска транспортных средств и перевозки пассажиров, поведение водителей и пешеходов.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:

Оборудование и содержание пляжей: создание и обеспечение работы спасательного поста, обозначение границы зоны купания буйками, установка знаков безопасности, ограждение зоны купания детей и лиц, не умеющих плавать.

Информирование людей о возможности купания и безопасного пользования пляжем. Это достигается с помощью сигнальных флагов, звукового оповещения, информационных стендов;

Проведение мероприятий по предупреждению опасных ситуаций на пляже;

Информирование экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях и происшествиях на пляже.

Оборудование баз (сооружений) для стоянки маломерных судов. Обеспечение техническим оснащением, спасательными средствами и средствами информирования.

Контроль за состоянием переправ, на которых используются маломерные суда. Переправа должна находиться в исправном состоянии и обеспечивать безопасность людей.

Проверка судов лицами, управляющими маломерными судами. Перед выходом в плавание нужно проверять исправность судна и его механизмов, оснащённость необходимым оборудованием.

Установление мест, где запрещены купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота и другие условия общего водопользования.

Определение порядка привлечения добровольцев-общественников для оказания помощи профессиональным спасательным подразделениям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду:

Установка специального щита у подъезда к переправе. На нём размещают информацию о том, какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по переправе, какой интервал движения и скорость необходимо соблюдать.

Замер толщины льда. Процедуру проводят ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днём. Замер осуществляют по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водного объекта.

Расчистка проезжей части переправы от снега. Это делают, чтобы избежать утепления льда и уменьшения его грузоподъёмности.

Обозначение границ переправы. Место, отведённое для переправы, обозначают вехами с интервалом 20–30 метров.

Выставление ограничительных знаков. Их размещают в опасных для движения местах.

Оборудование площадок для стоянки транспортных средств. На них устанавливают щиты с надписью «Подать утопающему» и спасательными кругами, страховочным канатом длиной 10–12 метров.

Создание передвижных пунктов обогрева. Их разворачивают в период интенсивного движения автотранспорта, а также дежурят тягачи с такелажем для возможной эвакуации с рабочей трассы неисправных транспортных средств.

Запрет на пробивание лунок. Также нельзя осуществлять переезд в не предусмотренных для этого местах.

Создание спасательного поста. Его укомплектовывают спасателями, которые владеют приёмами оказания помощи людям, терпящим бедствие на льду.

# Раздел 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Проектом предусмотрено изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения:

- из границ п. Невон исключаются земельные участки с кадастровыми номерами 38:17:060114:387 и 38:17:060114:388. Участки граничат с Илимским лесничеством, реестровый номер границы 38:17-15.2, покрыты лесом, экономической и социальной целесообразности использования в границах поселка не  имеют.

- в границы п. Невон включается земельный участок с кадастровым номером 38:17:068101:3839, площадью 102 235 кв. м. (10,22 га);

Обоснование включения земельного участка в границы поселения.

В соответствии с п. 3 Приложения 1  Постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 г. N 621-ПП в случае включения в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения и (или) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в целях их дальнейшего предоставления в рамках реализации Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" материалы по обоснованию генерального плана должны содержать информацию о таком включении.

В Администрации Усть-Илимского муниципального округа (далее – Администрация округа) в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность бесплатно» (далее – Закон № 146-ОЗ) ведется учет граждан имеющих, право на получение земельных участков в собственность бесплатно.

На 01.01.2025 на земельном учете состояло 165 граждан с целью получения земельных участков в собственность бесплатно, из них:

110 — многодетных семей,

42 — переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС,

15 — работников муниципальных образовательных организаций,

8 — участников боевых действий.

На 01.09.2025 в Администрации округа состоит 139 граждан с целью получения земельных участков в собственность бесплатно, из них:

100 — многодетных семей,

39 — переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС.

Также связи с увеличением числа военнослужащих СВО и членов семей военнослужащих, погибших в ходе участия в специальной военной операции, увеличился спрос на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура требует от администрации округа обеспечить бесплатными земельными участками всех граждан (139 человек), состоящих на учете по состоянию на 21.03.2025 г. (Приложение 1). Данное требование поддержано решением Усть-Илимского городского суда от 29.05.2025 г., которым администрация обязана выполнить его в течение двух лет (Приложение 2).

В течении 2025 года Администрацией округа проводится работа по инвентаризации земельных участков в целях выявления не используемых земельных участков и их последующего изъятия для предоставления льготной категории граждан в соответствии с Законом № 146-ОЗ и статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

В состав Усть-Илимского муниципального округа входит 10 населенных пунктов. Все населенные пункты граничат с землями лесного фонда. Расширение границ этих населенных пунктов невозможно, поскольку они граничат с защитными лесами. Эти леса имеют особое значение и должны сохранять свои природоохранные функции согласно действующему лесному законодательству. Также необходимо обратить особое внимание на рельеф местности (уклон, заболоченность и т.д.), земельные участки в этих местах могут быть не пригодны для строительства индивидуальных домов, а также будет отсутствовать возможность обеспечения данных земельных участков необходимой инфраструктурой.

На сегодняшний день исполнение законодательства в части обеспечения земельными участками льготных категорий граждан возможно только за счет перевода земельного участка с кадастровым номером 38:17:068101:3839, с категорией земель – «земли сельскохозяйственного назначения», площадью 102235 кв.м.

Данный земельный участок ранее использовался АОЗТ «Невонское», предприятие уже ликвидировано, и сам участок не используется по своему прямому назначению уже более десяти лет.

Важно учитывать тот факт, что на территории Усть-Илимского муниципального округа  отсутствует спрос на земельные участки сельскохозяйственного назначения на протяжении длительного времени.

По предварительным расчетам, на данной территории возможно сформировать с целью постановки на государственный кадастровый учет 55 земельных участков, каждый земельный участок площадью 1200 кв.м, для дальнейшего предоставления льготным категориям граждан с целью получения земельных участков в собственность бесплатно, что существенно уменьшит количество граждан состоящих в очереди.

На основании изложенного, в соответствии п. 3 Приложения 1 Постановления Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 г. N 621-ПП "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования муниципальных образований Иркутской области, проектов внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования муниципальных образований Иркутской области, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений" генпланом предлагается включение в границы п. Невон земельного участка с кадастровым номером 38:17:068101:3839.

Приложение 1 Представление Усть-Илимской межрайонной прокуратуры

Приложение 2 Решение Усть-Илимского городского суда от 29.05.2029 г.